- ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

- Министерство градостроительства и

развития общественной инфраструктуры

Чувашской Республики

- Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики

- «Государственный головной проектный институт гражданского

строительства, планировки и застройки городских и сельских

поселений Чувашской Республики «Чувашгражданпроект»

ГУП ЧР «Проектный институт «Чувашгражданпроект»

- Козловский район

ЯНГИЛЬДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

- Описание обоснований

проекта генерального плана

- Том 2

- Чебоксары

2007 год

- ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

- Министерство градостроительства и

развития общественной инфраструктуры

Чувашской Республики

- Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики

- «Государственный головной проектный институт гражданского

строительства, планировки и застройки городских и сельских

поселений Чувашской Республики «Чувашгражданпроект»

ГУП ЧР «Проектный институт «Чувашгражданпроект»

- Козловский район

ЯНГИЛЬДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

- Описание обоснований

проекта генерального плана

- Том 2

(части 1,2)

Главный архитектор института                                              Р. К. Рахимов

Главный архитектор проекта                                                  А. С. Доломанов

Главный инженер проекта                                                      В. Ю. Барышев

- Чебоксары

2007 год

- Структура и состав проектных материалов

| №№ частей | №№ разделов |  | Наименование | Комплектация по томам, чертежам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект генерального плана |  |  |  |  |  |
| Часть1 | Положения о территориальном планировании |  |  | Том 1 |  |
|  | Раздел 1 |  | Цели и задачи территориального планироания |  |  |
|  | Раздел 2 |  | Мероприятия по территориальному планированию и последовательности их выполнения |  |  |
| Часть2 | Приложения: |  |  |  |  |
|  | Схемы территориального планирования |  |  |  |  |
|  | Раздел 1 |  | Схема 1. Сводная схема (основной чертёж) генерального плана | Приложение 1 Чертёж 1 М1:10000 |  |
|  | Раздел 2 |  | Сводная схема границ территорий, земель и ограничений, включающая: | Приложение 2 Чертёж 2 М1:25000 |  |
|  |  |  | Схему 2. Схема функциональных зон (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 3. схема административных границ (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 4. Схема ограничений использования территории (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 5. Схема границ территорий и земель (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  | Раздел 3 |  | Сводная схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, включающая: | Приложение 3 Чертёж 3 М1:25000 |  |
|  |  |  | Схему 6. Схема развития объектов и сетей инженерно – технического обеспечения (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 7. Схема развития объектов транспортной инфраструктуры (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 8. схема развития иных объектов, включающая объекты социального обслуживания (М1:10000, электронная версия) |  |  |
| Часть 3 |  |  | Исходная документация | Приложение 4 |  |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |  |  |  |
| Часть 1 | Описание обоснований проекта генерального плана |  |  |  | Том 2 |
|  | Раздел 1 |  | Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территорий (включающая анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, анализ и оценку состояния окружающей среды) |  |  |
|  | Раздел 2 |  | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |  |  |
|  | Раздел 3 |  | Этапы реализации предложений по территориальному планированию. перечень мероприятий по территориальному планированию |  |  |
| Приложения: |  |  |  |  |  |
| Часть 2 |  | Схемы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |  |
|  |  | Раздел 4 | Сводная схема использования территории, направления её развития и ограничения использования, включающая: |  | Приложение 1 Чертёж 4 М1:25000 |
|  |  |  | Схему 9. Использование территории муниципального образования – границы земель различных категорий (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 10. границы зон ограничений (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 11. Результаты анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения с учётом результатов инженерных изысканий (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 12. Информация. необходимая для принятия решений и обоснования предлагаемых решений в области территориального планирования (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  | Раздел 5 | Предложения по территориальному планированию, включающее: |  | Приложение 2 Чертёж 5 М1:25000 |
|  |  |  | Схему 13. Предлагаемые (планируемые) границы функциональных зон (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 14. Зоны предлагаемого (планироуемого) размещения объектов капитального строительства местного значения (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 15. Предлагаемые (планируемые) границы территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 16. Предлагаемые (планируемые) границы промышленности, энергетики, транспорта, связи (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 17. Иные предложения по территориальному планированию (М1:10000, электронная версия) |  |  |
| Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны |  |  |  |  |  |
| Часть 1 |  |  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны |  | Том 3 Секретно |
| Приложение: |  |  |  |  |  |
| Часть 2 |  |  | Графический материал |  | Приложение 1 Чертёж 6 М1:25000 Сектретно |

- Часть 1.

Описание обоснований проекта генерального плана

- Оглавление

№№ страниц

- Вводная часть

1. Введение………………………………………………………………………………………………9

2. Краткая историческая справка…………………………………………………………………9

3. Общие сведения о поселении……………………………………………………………………11

4. Роль и место поселения в хозяйственном комплексе района……………………………11

- Раздел 1. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного

развития территории (включая анализ основных

фактов рискавозникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, анализ

и оценку состояния окружающей среды)

1.1. Природные условия и ресурсы.................................................................12

1.1.1Климат. ……………………………………………………………………………………...…..12

1.1.2. Рельеф, геологическое строение, опасные физико-геологические процессы..……14

1.1.3. Инженерно-геологическая оценка территории……………….………………………..14

1.1.4. Водные ресурсы…………………………………………………………………………….….15

1.1.5. Минерально-сырьевые ресурсы…………………………………….……………………….18

1.1.6. Почвы и растительность………………………………………….………………………..19

1.1.7. Земельные ресурсы. Оценка сельскохозяйственных земель.………………………….21

1.1.8. Леса и лесное хозяйство………………………………………….………………………….25

1.1.9. Охотничье-промысловые ресурсы…………………………….…………………………..25

1.1.10. Рыбное хозяйство……………………………………………….……………………….….26

1.1.11. Ландшафтно-рекреационные ресурсы…………………….……………………………26

1.1.12.. Особо охраняемые природные территории……………………..…………………....27

1.2. Современная экологическая обстановка………………..……………..27

1.2.1. Состояние воздушного бассейна…………………………………..………………………27

1.2.2. Состояние водных ресурсов………………………………………...……………………....28

1.2.3. Состояние почв……………………………………………………...………………………...29

1.2.4. Состояние растительности, животного мира. природных

ландшафтов…………………………………………………………..……………………….29   1.2.5. Загрязнение окружающей среды отходами производства и

потребления………………………………………………………..……………….………….30

1.3. Историко-культурный потенциал............................................................30

1.4. Анализ современного состояния и потенциал развития

отраслей хозяйства……………………………………...………………...30

1.4.1. Сельское хозяйство………………………………………………..…..……………………..30

1.4.2. Промышленность…………………………………………………….……………………….34

1.4.3. Лесная промышленность ………………………………………….………………………..34

1.4.4. Малое предпринимательство………………………………….…………………………..35

1.4.5. Туризм, рекреация…………………………………………………..…………………………37

1.4.6. Кустарное производство и ремесла……………………………………………………….37

1.4.7. Строительство………………………………………………………………………………..38

1.4.8. Транспорт……………………………………………………………………………………....38

1.4.9.Торговля, общественное питание, услуги…………………………………………………39

1.4.10. Связи и информация ………………………………………………………………………..39

1.4.11. Прочие отрасли……………………………………………………………………………...40

1.5.  Анализ основных факторов риска возникновения

чрезвычайных  ситуаций природного

и техногенного характера

1.6. Население, трудовые ресурсы……………………………………..…….40

1.6.1. Численность населения. демографический состав…………………………….………40

1.6.2. Трудовые ресурсы и структура занятости……………………………………….…….43

1.7. Анализ и оценка современного использования территории.………44

- Раздел 2. Обоснование вариантов решения задач

территориального планирования и предложений

по территориальному планированию…………………...……...45

- 2.1. Планировочная организация территории……………………………..45

2.1.1. Планировочная структура и функциональное зонирование

территории………………………………………………………………………….………...45

2.1.2. Система расселения…………………………………………………………….……………45

2.1.3. Архитектурно-планировочная организация населённых пунктов…….……………47

- 2.2. Социальная инфраструктура и система обслуживания……………..48

2.2.1. Жилищный фонд и политика жилищного строительства

2.2.2. Культурно-бытовое обслуживание

2.2.3. Туризм и рекреация…………………………………………………………………….……..48

- 2.3. Транспортная инфраструктура ………………………………...………49

2.3.1. Автомобильные дороги………………………………………………………………………49

2.3.2 Автомобильный транспорт………………………………………………………...……….52

2.3.3. Железнодорожный транспорт…………………………………………………………….56

2.3.4. Водный транспорт…………………………………………………………..……………….56

2.3.5. Трубопроводный транспорт……………………………………………………...………...56

2.3.6. Авиация……………………………………………………………………………………..……56

- 2.4. Инженерная инфраструктура……………………………………...……56

2.4.1. Водоснабжение………………………………………………………………………………..56

2.4.2. Хозяйственно бытовая канализация………………………………………………………59

2.4.3. Электроснабжение………………………………………………………………….………..60

2.4.4. Теплоснабжение……………………………………………………………………………….61

2.4.5. Газоснабжение………………………………………………………………………….……..62

2.4.6. Объекты связи…………………………………………………………………………………62

- 2.5. Охрана окружающей среды……………………………………...………62

2.5.1. Охрана воздушного бассейна…………………………………………………….…………62

2.5.2. Охрана водных ресурсов……………………………………………………………….…….63

2.5.3. Охрана почв…………………………………………………………………………………….64

2.5.4. Охрана растительности, животного мира, природных ландшафтов……………65

2.5.5. Охрана лесов……………………………………………………………………………………65

2.5.6. Создание экологического каркаса. Развитие системы особо

охраняемых  территорий……………………………………………………………………66

2.5.7. Санитарная очистка территории………………………………………………………..67

- 2.6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера

- Раздел 3. Этапы реализации предложений по территориальному

планированию, перечень  мероприятий по

территориальному планированию…………………………...…..68

- 3.1. Этапы реализации предложений по  территориальному

планированию……………………………………………………………..68

- 3.2. Перечень первоочередных мероприятий по территориальному

планированию……………………………………………………….……68

3.2.1. Планировочная организация территории………………………………………..………68

3.2.2. Развитие основных отраслей хозяйства………………………………………..……….69

3.2.3. Трудовые ресурсы. Структура занятости………………………………………………69

3.2.4. Население. Система расселения……………………………………………………………70

3.2.5. Жилищный фонд……………………………………………………………………………….70

3.2.6. Социальная инфраструктура и система культурно-бытового

обслуживания………………………………………………………………………..…………71

3.2.7. Транспортная инфраструктура…………………………………………………..……….74

3.2.8. Инженерная инфраструктура……………………………………………………..………75

3.2.9. Охрана окружающей среды…………………………………………………………..…….75

3.2.10. Санитарная очистка территории………………………………………………………76

3.2.11. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

- 3.3. Основные технико-экономические показатели генерального плана      Янгильдинского сельского поселения……………………………………..77

- Вводная часть.

- Введение.

Генеральный план Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  выполнен на основании задания на проектирование ГП.

При разработке проекта были использованы:

- Съемка в М 1: 10000  , предоставленная

- Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Козловского района Чувашской Республики, выполненной институтом Рос НиПи Урбанистики в 2005 году г. Санкт-Петербург.

- Социально-экономическая стратегия развития Чувашской Республики до 2010 г.

- Целевые программы по инженерной и социальной инфраструктуре.

- Градостроительный кодекс РФ.

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования “Градостроительство.Планировка и застройка населенных пунктов Чувашской Республики “

2. Краткая историческая справка.

Процесс образования чувашского этноса этнографы и историки относят к VII-VIII в.в., когда болгарские и суварские племена, вытесненные хазарами из Приазовья в Среднее Поволжье, ассимилировали местные финно-угорские племена.

Первоначально этноним «чуваш» (суас) относился к предкам чувашей – суварам и болгарам, затем – к татарам, завоевавшим Поволжье в XIII в. и также слившимся постепенно с местным населением.

В русских летописях до XVI в. чуваши именовались «черемисами», впервые этноним «чуваш» применительно к этому этносу в летописях датируется 1538 г.

Территория, заселенная чувашами с X до середины XV в.в. входила в состав Волжско-Камской Болгарии, распавшейся затем на два самостоятельных княжества – Волжское и Камское. Население их было, в основном, земледельческим и владело передовой для того времени сельскохозяйственной техникой. Столицы княжеств – Болгар и Сувар являлись центрами торговли и ремесла. Прекрасные образцы ювелирного искусства, высококачественного литья, обработки железа и гончарных изделий, относящихся к этому времени, были обнаружены археологами в районах Среднего Поволжья и Прикамья.

Оба княжества были в подчинении золотой орды и после ее распада в 1436 . вошли в состав Казанского ханства, просуществовавшего до 1552 г., когда в результате Казанских походов Ивана IV оно вошло в состав Российского государства. Впоследствии, после нескольких административных реорганизаций, территория современной Республики Чувашии оказалась разделенной на две части, одна их них вошла в Нижегородскую губернию, другая - в Казанскую. Рассматриваемая территория располагалась в пределах Казанской губернии.

Благодаря удобному географическому положению здесь задолго до революции обосновались купцы и помещики. Город Козловка, административный центр района, славился яичной, хлебной и лесосплавной пристанями. В летнее время сюда со всех окрестностей свозили миллионы яиц и отправляли в Москву и Петербург, а дальше - в Европу. До советской власти населенные пункты Козловского района находились во владениях помещиков и купцов Г.Волчкова, С.Забродина, Н.Суслова. Самая же большая площадь земли принадлежала барону Н.К. Жомини. Дома-усадьбы купца В.Волчкова и барона Жомени сохранены и являются памятниками истории и архитектуры города.

Во время Великой Отечественной Войны на территории Козловского района действовал эвакогоспиталь для раненных красноармейцев (на базе районной больницы), где с 1943г. по приказу народного комиссара начали принимать для лечения военнопленных из разных стран. Всего в больнице было 6 корпусов разных направлений, имелись собственные оранжереи, теплицы.

Город Козловка возник из волжского селения – деревни Козловка. Первое упоминание о поселении Козловка отмечено в исторических документах 1670-х г.г. В 1927 году город Козловка стала районным центром Козловского района. В 1938 году в связи со строительством крупного промышленного предприятия – завода ККАФ Козловка была преобразована в рабочий поселок. В 1967 году поселок стал городом.

3. Общие сведения о поселении.

Козловский район образован в 1927 году. Районным центром является город Козловка (расстояние до г. Чебоксары – 90 км).

Район расположен в северо-восточной части Чувашской Республики. С северной и северо-восточной стороны на большем протяжении граница района пролегает по реке Волге, с западной стороны рассматриваемая территория граничит с Мариинско-Посадским районом. На юге район граничит с Цивильским районом Чувашской Республики. C восточной стороны с республикой Татарстан.

.     Янгильдинское поселение находится в южной части Козловского района, на расстоянии ____ км от районного центра.

Янгильдинское поселение граничит: с северной стороны с Тюрлеминским поселением ; с северо-западной  – Аттиковским поселением; на западе- Ковалинским поселением Урмарского района; на юго-западе, юге,  на юго-востоке , востоке, на северо-востоке – Республика Татарстан.

На его территории расположено 4 населенных пункта, в которых проживает  836 человек.

Экономика поселения имеет аграрную направленность.

В настоящее время общая земельная площадь составляет  3986  гектара; в том числе: 562 гектаров сельхозугодий,  земли населенных пунктов ______ га..

По территории протекают река Буа.

В месте с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Козловского района, содействия Министерств и Ведомств Чувашской Республики.

4. Роль и место поселения в хозяйственном комплексе района.

Согласно природно экономическому зонированию республики, принятому «Территориально – комплексной схемой развития республики Чувашия», Козловский райони в том числе Янгильдинское поселение входит в состав её   южной планировочной зоны (зональный центр – г. Чебоксары).

Янгильдинское сельское поселение занимает 7,71 % от площади Козловского района на которой  проживает 3,24 % поселения (от общего населения Козловского района).

- Раздел 1. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного

развития территории (включая анализ основных

фактов риска возникновения   чрезвычайных ситуаций

природного и  техногенного характера, анализ и

оценку  состояния  окружающей среды).

1.1. Природные условия и ресурсы

    - Климат

Климат территории района умеренно-континентальный с умеренно холодной, снежной зимой и тёплым иногда жарким летом.

Солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность, составляет 136.4 кал/см²мин. Облачность в 1.5 раза снижает приход солнечной радиации и в среднем за год составляет 86.9 кал/см²мин. Продолжительность солнечного сияния равна 1937 часов, что составляет 46% от возможной.

В годовом ходе температура воздуха изменяется от –12.3ºС до +18.7º С в июле. Среднегодовая температура равна +3.1º С.

Абсолютные температуры равны –42ºС в январе и +37ºС в июле, однако практически ежегодно температура воздуха в январе может опускаться до – 32º, а в июле подниматься до +32º. Расчётная температура самой холодной пятидневки составляет –32º, продолжительность отопительного периода 215 дней.

Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75% с максимумом в холодный период с октября по март (88%).

Осадки связаны с циклонической деятельностью. В среднем за год выпадает 530 мм осадков с максимумом в тёплый период.

Снежный покров появляется в конце октября, а через три недели образуется устойчивый снежный покров, который держится до конца первой декады апреля. К середине апреля снег сходит. Средняя высота снежного покрова составляет 46 см, а в наиболее снежные зимы может достигать 83 см.

В среднем за год преобладают юго-западные ветры. Зимой наблюдается увеличение юго-восточных ветров, а летом преобладают ветры северо-западного направления.

Среднегодовая скорость ветра равна 4.2 м/сек с максимумом 4.7 м/сек в марте.

К наиболее часто наблюдаемым атмосферным явлениям относятся туманы, метели и грозы.

Критические погодные явления, наблюдаемые на территории района:

- Сильная жара, достигающая +35º, отмечаемая практически ежегодно

- Усиление ветра до 18-23 м/сек может наблюдаться один раз в год

- Сложное отложение (налипание мокрого снега на проводах) при оттепелях

- Ливни со шквалами и градом

- Метели могут наблюдаться за зиму до 54 дней. (Сильные метели при выпадении снега вызывают большие заносы)

- Число дней с туманом в среднем достигает 24, а в отдельные годы до 44.
При сильных туманах (в основном осенью) видимость достигает 100 м; продолжительность такого тумана может составлять 12 часов и больше

- Сильные морозы – ежегодно температура воздуха может опускаться до – 35ºС

- Высокие уровни воды в период паводка

Поселение Янгильдинское относится к строительно-климатической зоне II B. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны. Соответственно – 31 С и 17 С. Максимальная глубина промерзания почвогрунта – 160 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода,  что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур. Поселение Янгильдинское находится в зоне  умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

    - Рельеф, геологическое строение, опасные физико-

геологические процессы (выводы и рекомендации ).

Рельеф территории – возвышенно-равнинный, представлен чередованием невысоких равнинных водоразделов расчлененных эрозионной сетью и асимметричных речных долин.

    - Инженерно-геологическая оценка территории.

Исходя из условий рельефа и геологического строения, гидрогеологических условий и физико-геологических процессов, в пределах территории, охватываемой настоящим проектом, могут быть выделены два инженерно-геологических района – эрозионно-денудационное плато и долины рек.

Эрозионно-денудационное плато охватывает большую часть поселения. Рельеф территории – полого-холмистый, сильно расчлененный долинами рек и оврагов. Водораздельные пространства представляют собой вытянутые холмистые гряды шириной несколько километров с абсолютными отметками поверхности – 150 –200 метров. Северный склон плато, обращенный к  р. Волга – крутой, осложнен оползневыми цирками, осыпями, высота склонов достигает 60 метров.

Плато и его склоны сильно изрезаны оврагами, глубиной 10 и более метров и протяженностью до нескольких километров. С поверхности залегают четвертичные отложения – преимущественно суглинки и супеси различного генезиса. Практически все грунты являются устойчивыми для любого вида строительства, за исключением встречающихся на территории лессовидных суглинков, обладающих просадочными свойствами. Строительство на таких грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83.

Грунтовые воды в зависимости от рельефа залегают на глубинах 5 и более метров. На некоторых участках, в осенне-весенний период на глубинах 0,5-2 метра может наблюдаться образование верховодки.

Овраги и балки, представленные на территории повсеместно, затрудняют прокладку инженерных сетей, транспортных магистралей, определяют ограничения на размещение застройки, препятствуют сельскохозяйственному освоению территории.

Второй район – представлен долинами рек Аниш и Белая Воложка и поймами малых водотоков. Рельеф этих территорий – равнинный, плоский, в геоморфологическом плане - поймы и высокие поймы рек. Это меньшая часть территории Янгильдинского поселения. В верхней толщи залегают современные и древние аллювиальные отложения пески и глины, супеси и суглинки различного генезиса, нередко заиление или с прослойками ила. Грунтовые воды гидравлически связаны с водами рек и залегают на небольшой глубине – до 2 метров от поверхности. В долине реки Аниш встречаются заболоченные территории.

В целом район не благоприятен для градостроительного освоения, грунты, в целом, не являются устойчивыми основаниями, близко залегают грунтовые воды, часть территории затапливается 1% паводком. Строительству на таких территориях должен предшествовать целый комплекс инженерных мероприятий, что для рассматриваемого района – не целесообразно.

- 1.4. Водные ресурсы

      - Поверхностные воды.

Гидрографическая сеть Козловского  района представлена хвостовой частью Куйбышевского водохранилища на р .Волге, нижним течением р.Аниш, а также более мелкими водотоками (р. Белая Воложка, Средний Аниш, Кутельма, Шутиха) и ручьями.

Сток Волги с 1957 года зарегулирован плотиной Волжской ГЭС. Образованное этой плотиной Куйбышевское водохранилище в пределах рассматриваемого района имеет отметку НПУ 53,1м.

В 1981г. было построено Чебоксарское водохранилище, плотина которого находится выше Козловского района у города Новочебоксарска.

В настоящее время р.Волга на рассматриваемом участке испытывает подпор от плотины Волжской ГЭС и попуски Чебоксарской ГЭС.

Куйбышевское водохранилище осуществляет сезонное, недельное и суточное регулирование стока. Ежегодно весной водохранилище наполняется до отметки НПУ, к концу следующей зимы срабатывается до отметки 46,4 м БС (УМО).

Правый берег водохранилища, примыкающий к Козловскому району, высокий незатапливаемый (кроме устьевого участка р.Аниш). В пределах города Козловки берег Волги возвышается над уровнем НПГ на 10-25м, крутой, высокий, местами обрывистый, изрезанный оврагами. Левый берег умеренно крутой. Ширина водохранилища в пределах района 2-4 км, глубина 6-8м, скорость течения в межень 0,2-0,3 м/сек. Уклон водной поверхности равен 0,05%.

Характеристика водного режима р.Волги в пределах района приведена по водпосту г.Вязовые, расположенного ниже по течению.

С созданием системы водохранилищ режим р.Волги сильно изменился. Снизилось весеннее половодье, стали полноводнее зимняя и летняя межень, амплитуда колебания уровня сократилась с 10,6 до 6 м. Средний многолетний расход воды составляет примерно 3500 м3/сек.

В настоящее время максимальный месячный сток Волги полностью зависит от режима работы каскада Волжских водохранилищ, которые в значительной мере выравнивают внутригодовое распределение стока. Наиболее характерной фазой водного режима является весеннее половодье, во время которого происходит наполнение водохранилища.

Максимальные уровни 1% и 5% обеспеченности р.Волги в условиях зарегулированного режима составляют:

- уровень 1% обеспеченности – 59,05м;

- уровень 5% обеспеченности – 58,05м.

      - Ледовый режим.

Устойчивый ледостав устанавливается в первой – начале второй декады ноября, его средняя продолжительность 150 дней в году.

Вскрытие происходит в первой декаде апреля. На подавляющем большинстве рек лед тает на месте. По химическому составу воды рек носят гидрокарбонатный характер с общей минерализацией от малой и средней в период половодья до средней и повышенной в меженные периоды (от 100 до 800 – 900 мг/л), с общей жесткостью, изменяющейся соответственно от мягкой и умеренно жесткой до жесткой.

Выводы :

- 1. Водозабор и организация зон отдыха на реках возможен только при

условии регулирования стоков.

- 2. Использование воды в хозяйственно-бытовых целях возможно только

после водоподготовки.

      - Подземные воды

В гидрогеологическом отношении Козловский район располагается в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты на рассматриваемой территории приурочены к четвертичным отложениям (аллювиальный водоносный горизонт) и к коренным породам пермского возраста (Нижнетатарский и Казанский водоносные горизонты).

Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к современным и древним образованиям долины р. Волги и её притоков. Водообильность горизонта низкая, в связи с преобладанием в разрезе глинистых пород. Для водоснабжения горизонт не эксплуатируется и интереса не представляет.

К отложениям пермского возраста приурочены два водоносных горизонта – нижнетатарский и казанский.

Нижнетатарский горизонт в силу особенностей рельефа территории характеризуется низкой водообильностью – он частично сдренирован овражно-балочной сетью. Горизонт распространен повсеместно, используется для водоснабжения г. Козловка и западной части района. Глубина залегания изменяется от 5-7 до 70-80 метров, мощность горизонта – 0,5-15 метров. Водовмещающие породы – трещиноватые известняки, мергели, доломиты. Воды – напорные, максимальное значение напора – 89 м. Удельные дебиты скважин колеблются от 0,01 до 5 л/сек, чаще встречается 0,1-0,2 л/сек. Воды горизонта – гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, минерализация 0,2-0,9 г/дм3. Общая жесткость 3 – 12 ммоль/дм3.

Казанский водоносный горизонт на территории Козловского района распространен восточнее линии населенных пунктов Козловка, Тюрлема, Янгильдино. Используется для водоснабжения г. Козловка и восточной части района. Горизонт отличается значительной водообильностью, залегает ниже эрозионных врезов. Абсолютные отметки кровли - 20-50 метров. Глубина залегания кровли - 10-25 метров и более. Водовмещающими породами являются трещиноватые, кавернозные известняки и доломиты. В кровле горизонта залегают преимущественно водоупорные глины и мергеля татарского яруса мощностью до 5 метров и более. На отдельных участках водоупорные породы отсутствуют, не исключена возможность загрязнения. Воды данного горизонта характеризуются как напорные и слабо напорные, напор в среднем колеблется от 2 до 20 метров. Дебиты скважин в зависимости от местоположения изменяются в широких пределах, в среднем составляют – 3 – 5 л/сек. Удельный дебит скважин - 0,2 – 0,6 л/сек. Воды горизонта – пресные, умеренно жесткие до жестких, гидрокарбонатно-кальциевые. Минерализация изменяется от 0,5 до 1 г/дм3. В водах наблюдается повышенное содержание железа и марганца.

    - Минерально – сырьевые ресурсы.

Минерально-сырьевая база Козловского района характеризуется  наличием нерудных полезных ископаемых, являющихся сырьем для строительной промышленности (глина, пески, карбонатные породы).

Промышленных запасов нерудных полезных ископаемых на территории Янгильдинского поселения нет.

    - Почвы и растительность.

В пределах поселения  представлены дерново-слабоподзолистые, светло-серые лесные, типично-серые лесные, оподзоленные черноземы, дерново-пойменные аллювиальные почвы.

- Дерново-слабоподзолистые почвы

На пашнях дерново-среднеподзолистые почвы имеют преимущественно средне- и тяжело-суглинистый, реже легкосуглинистый и еще реже глинистый и супесчаный механический состав.

Эти почвы обладают довольно малыми запасами фосфорной кислоты, а потому нуждаются в фосфорных удобрениях.

- Светло-серые лесные почвы

Эти почвы нуждаются в известковании. Полная доза известкования должна составлять от 3 до 10 тонн. В большинстве случаев от 3 до 6 тонн известковой муки на га. Но известкование почвы будет полезно при внесении извести даже в половинном размере.

- Типично-серые лесные почвы

Механический состав серых лесных почв в большинстве случаев тяжело-суглинистый и глинистый.

Типично-серые лесные почвы, в первую очередь, нуждаются в азотном удобрении, но для получения высоких урожаев, они нуждаются также в фосфорных и калийных удобрениях. Большое повышение в урожае дает на типично-серых почвах также внесение органических удобрений, в особенности в сочетании с минеральными удобрениями.

- Оподзоленные черноземы

Пахотный горизонт их имеет черный цвет и большей частью распылен.

- Дерново-пойменные аллювиальные почвы

Дерново-пойменные аллювиальные почвы характеризуются однородно-глинистым или тяжело-суглинистым механическим составом. Имеют зернистую структуру и значительно обогащены перегноем.

Выводы:

- Наиболее благоприятными для сельского хозяйства являются оподзоленные черноземы и типично-серые почвы, обладающие большими запасами органического вещества.

- Благоприятны для ведения сельского хозяйства светло-серые лесные почвы.

- Менее благоприятны для этой цели дерново-пойменные аллювиальные и дерново-слабоподзолистые почвы, требующие известкования.

Дерново-среднеподзолистые и светло-серые лесные почвы являются неустойчивыми к эрозии, остальные типы – среднеустойчивы.

- Растительность.

Янгильдинское поселение  расположено в Приволжском дубравно-лесостепном районе зоны лесостепи.

Растительность Янгильдинского поселения  представлена, в основном, сельскохозяйственными культурами, занимающими обширные поля.  Это один из малолесных районов Чувашии.

В составе флоры  Янгильдинского поселения  имеется большое количество полезных растений: дубильные, из которых хозяйственное значение имеют дуб, ива; лубо-волокнистые (липа, хмель); эфиро-маслиничные (береза, валериана, полынь, тысячелистник, хмель).

На лугах и в лесах много съедобных трав (земляника, костяника, рябина, смородина, черемуха, тмин, щавель, грибы), лекарственных (мята, валериана, ромашка, шалфей, тысячелистник, зверобой и др.), медоносов (василек, герань, жимолость, золотая розга, липа, клевер, медуница и др.).

Однако есть в поселении и вредные представители флоры. Это, прежде всего, сорняки. Затем – ядовитые растения, большое число которых распространено на лугах. Они портят вкус молока и могут вызвать отравление скота. Для уменьшения количества сорняков требуется повышение культуры земледелия.

Выводы:

- Янгильдинское поселение обладает разнообразными и значительными запасами растительных ресурсов.

- Основное значение защитное и рекреационное. Главная задача лесного хозяйства охрана леса, лесовосстановление защитных функций леса, а также их эстетической ценности.

- Заросли кустарника, произрастающие по склонам и вершинам оврагов, имеют почвозащитное значение.

- Разнообразие ассортимента и декоративность дикорастущих растений позволяет широко использовать их в озеленении населенных пунктов.

- Древесно-кустарниковые растения  с сильно развитой корневой системой ( сосна, дерн, жимолость, ива, лещина) пригодны для противоэрозионных посадок.

- Необходим строгий режим эксплуатации растительных ресурсов с учетом допустимой нагрузки.

- Луга – кормовая база животноводства.

    - Земельные ресурсы.

Янгильдинское поселение занимает территорию 3986 га. Земли сельскохозяйственного назначения составляют  _____% , земли лесного фонда  ___ % ,земли населенных пунктов  ____ %.

- Оценка сельскохозяйственных ресурсов.

Распределение земельного фонда поселения по категориям :

| №№ пп | Категория земель | Общая площадь га | Структура % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе: - сельхозугодия - лесные массивы - древесно-кустарниковые насаждения - пруды и водоемы - дороги - прочие Земли населенных пунктов ИТОГО: | 562 3986 | 100 |

Государственная кадастровая оценка сельхозугодий на 01.01.2003 г.:

| №№ пп | Объект кадастровой оценки | Кадастровая стоимость сельхозугодий всего, руб./га | Группа сравнительной оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СХПК «Янгильдинский» | 400 | V |
|  | Итого по району | 8450 | IV |
|  | - по республике | 1485 | IV |

I группа – более 40

II группа – 40 - 30

III группа – 30 - 20

IV группа – 20 - 10

V группа – до  10

На более детальных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежит обязательному уточнению, т.к. при отдельных обстоятельствах изъятия в оценку стоимости земли могут  быть введены повышающие коэффициенты.

Земли поселения по формам собственности распределяются следующим образом:

- В собственности граждан –______га.

- В собственности юридических лиц – _______ га.

За период проведения земельной реформы в Республике был принят ряд законодательных актов по регулированию земельных отношений: “ О земельной реформе”, “ О плате за землю”, “ Об охране земель и повышении плодородия почв Чувашской республики”, “ О личном подсобном хозяйстве граждан “, “ О землеустройстве”, “ О земле “ и другие. Также был принят ряд нормативных актов. В 2004 году Госдума РФ приняла поправки к закону “ Об ипотеке “, которым разрешается ипотека сельхозугодий. Теперь земельные участки становятся предметом залога ( кроме6 земель государственных и муниципальных). Земля рассматривается как объект недвижимого имущества, как объект права, как жизненное пространство, как базис развития всех отраслей поселения.

Выводы:

- Ликвидирована государственная собственность.

- Осуществлен переход к многообразию форм собственности.

- Созданы объективные условия для оборота земель.

- Наблюдается снижение плодородия сельхозугодий (потеря гумуса ), в результате эрозии происходит уменьшение их.

- Необходимо утверждение не только границ поселения, но и границ населенных пунктов.

- Необходим жесткий контроль за оборотом земель.

- Особое внимание при разработке сельхозугодий должно уделяться ресурсосберегающим, экологически  чистым технологиям.

Оценка сельскохозяйственных земель.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому, если это необходимо, нужно изымать земли худшего качества.

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственного назначения произведена Чувашским землеустроительным проектно-изыскательским предприятием “Волговят  НИИ Гидрозем” по заданию Госкомзема ЧР.

    - Леса и лесное хозяйство.

Народохозяйственное значение лесов Янгильдинского поселения определяют следующие естественные и экономические факторы:

сильная изрезанность рельефа овражно-балочными системами и развитие процессов водной эрозии почвы.  Леса  Янгильдинского поселения относятся к I группе, имеют островной характер, назначение природоохранное, санитарно-гигиеническое и рекреационное. Лесообразующими древесными породами естественного происхождения являются дуб, осина, липа, ольха и искусственного – сосна, лиственница, тополь.

- Лесные массивы – ____ га

Древесно-кустарниковые насаждения – _______ га (противоэрозийные)

Главная задача лесного хозяйства:

- Охрана леса, его восстановление, усиление защитных функций лесов и  их эстетической ценности.

- Строгий режим эксплуатации растительных ресурсов.

- Восстановление дубрав, погибших в результате суровых зим 70-х годов ХХ века.

Выводы:

- Кустарниковые заросли, произрастающие по склонам и вершинам оврагов имеют почво-защитное значение.

- Луга и степные участки являются кормовой базой животноводства.

- Промышленную заготовку леса на расчетный срок не устанавливать.

- Заготовка ягод, грибов, лекарственных растений, пчеловодство использовать как дополнительный экономический потенциал развития Янгильдинского поселения.

    - Охотничье-промысловые ресурсы.

Животный мир района сформировался в результате смешения представителей контрастных зон: лесной и степной. Здесь обитают в незначительном количестве животные и таежной полосы и области широколиственных лесов, и животные степной зоны. Встречаются белка, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, куница, лисица, серая куропатка.

Необходимо:

- Охрана охотничьих угодий.

- Увеличение объемов финансовых вложений на воспроизводство, проведение ветеринарных и лечебно-профилактических мероприятий.

    - Рыбное хозяйство.

Ихтиофауна представлена практически всеми видами волжских рыб, из которых наиболее многочисленны лещ, судак, чехонь, густера, плотва, налим. В связи со строительством плотин на р.Волге за последние 30-45лет из водоемов исчезли белуга, осетр русский, сельдь-черноспинка, белорыбица, миноги.

Зарыбление прудов, построенных для целей орошения и противоэрозионных производится лишь для любительской рыбалки. Систематической работы по зарыблению и кормлению не ведется.

Для поднятия рыбохозяйственного значения естественных водоемов :

- Обеспечить чистоту воды.

- Создать благоприятные условия в нерестилищах, включая искусственные нерестилища.

    - Ландшафтно-рекреационные ресурсы.

Рассматриваемая территория находится в Приволжском дубравно-лесостепном районе в зоне коренных широколиственных лесов с дубравами.

На данной территории представлены в основном нагорные дубравы, имеются также небольшие участки осиновых и липовых лесов.

Ландшафтно-рекреационные ресурсы района невелики.

Урочища холмистого водораздельного плато с преобладанием дубовых, местами лиственных лесов благоприятны для оздоровительного, кратковременного, оздоровительного отдыха, спорта (лыжного, велосипедного и т.д.), оздоровительного, охоты, туризма, экстремального туризма, сбора ягод и грибов.

Урочища пологоволнистых водоразделов с преобладанием мелколиственных и липовых лесов благоприятны для кратковременного отдыха, туризма, охоты, сбора ягод и грибов.

Крутые береговые склоны, склоны оврагов благоприятны для экстремального туризма.

Агроландшафт благоприятен для агротуризма.

    - Особо охраняемые природные территории.

Согласно Закону Чувашской Республики “ Об особо охраняемых территориях  и объектах в Чувашской Республике” , принятому ГС ЧР 03.04.96 г. особо охраняемые территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния. На территории  Янгильдинского поселения особо охраняемых природных территорий нет.

  - Современная экологическая обстановка.

    - Состояние воздушного бассейна. Охрана атмосферного

воздуха.

Общий фон загрязнений складывается из вредных веществ, выбрасываемых сельскохозяйственными предприятиями, автотранспортом и выбросами от сжигания различного вида топлива. Основную массу загрязнений, выделяемую автотранспортом, составляет окись углерода – 81%. Углерод оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Оксиды азота вызывают заболевания легких. Канцерогены обладают мутационными свойствами. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в республике реализуется программа по переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо.

    - Состояние водных ресурсов. Поверхностные воды.

Охрана поверхностных вод.

По территории поселения протекает река Буа.     В населенных пунктах поселения отсутствует канализация и очистные сооружения, не выдержаны водоохранные разрывы от водных объектов, таким образом, загрязнение земель и водных объектов происходит хозяйственно-фекальными сточными водами.

Атмосферные осадки вымывают вредные химические вещества и возбудителей инфекций из несанкционированных свалок, загрязняя окружающую среду.

Подземные воды.

Подземные воды являются единственным источником хозяйственно-питьевого подземные воды. Большинство эксплуатационных скважин пробурено без необходимого гидрогеологического обоснования и работают на не утвержденных запасах.

Опасность здоровью населения от химического и микробиологического загрязнений питьевой воды значительно возрастает из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния оборудования. А так же отсутствия зон санитарной охраны, не выполнения ограничительных мероприятий в них, во многих населенных пунктах, имеющих системы централизованного хозяйственно–питьевого водоснабжения.

В 2003 году из коммунальных водопроводов исследовано 34 пробы питьевой воды по санитарно-химическим показателям, из них не отвечали гигиеническим требованиям 11,7 % (по показателям общей жесткости и сухому остатку); по микробиологическим показателям – 36 проб, все они соответствовали; из ведомственных: по санитарно-химическим показателям 3 пробы исследованы, все пробы соответствуют; на микробиологические исследования отобраны 69 проб, из них не отвечало гигиеническим требованиям 2,9 %, что соответствует среднему многолетнему уровню.

Коммунальные и ведомственные водопроводы, особенно находящиеся в сельской местности, находятся в ветхом и аварийном состоянии, требуют ремонта и реконструкции.

Центром Госсанэпиднадзора осуществляется постоянный контроль за санитарно-техническим состоянием источников и систем хозяйственно-питьевого назначения и качеством подаваемого населению питьевой воды.

1.2.3 Состояние почв.

Из-за резкого увеличения количества автотранспортных средств, от работы двигателей и стирания автопокрышек в грунте продолжают накапливаться тяжелые металлы. На состояние почв в целом негативное влияние оказало необоснованно высокое внесение удобрений и пестицидов. Также на территории Янгильдинского поселения находятся  2 старых скотомогильника (не действующих). Давность захоронения не установлена. Трупы павших животных вывозятся на Цивильский ветутильзавод.

1.2.4    Состояние растительности, животного мира природных

ландшафтов.

Растительность представлена лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участками степной растительности, которые сохранились на неудобных землях. Это тонконог, костёр, смолевка, горицвет, полынь.

Животный мир поселения сформировался в результате смешения представителей конкретных природных зон: лесной и степной. Здесь обитают животные и таёжной плосы и области широколиственных и смешанных лесов и животные степной зоны.

Растительность, пересечённый рельеф, наличие рек создают неповторимый ландшафт Янгильдинского поселения.

1.2.5    Загрязнение окружающей среды отходами

производства потребления.

В настоящее время отходы населенных пунктов Янгильдинского поселения  организованно собираются и вывозятся на санкционированную свалку. Существующий полигон введен в эксплуатацию в 1970 году. Расчетный срок эксплуатации – 40 лет до 2010 года. Проектная мощность объекта составляет 2,0 тыс. т/год. Объект принадлежит Козловскому РМПО ЖКХ. Площадь полигона составляет 2,0 га. Размер санитарно-защитной зоны полигона по СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 500 метров. Площадь СЗЗ – 2,83 га.

1.3  Историко-культурный потенциал

На территории Янгильдинского поселения памятники истории и культуры расположены в с. Янгильдино. Это парк отдыха «Байраш», сквер им. М. Салихова.

1.4              Анализ современного состояния и потенциал

развития отрасли хозяйства

    - Сельское хозяйство

Основная цель отрасли – восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства.

В поселение Янгильдинское пашни составляют 24  га. Выращивают в основном зерно, собирают с гектара 15-17 центнеров. Раньше на  га рос хмель, а сейчас его не выращивают. Хмельники в запустении, часть распаханы под кормовые культуры. Хмель является незаменимым сырьем для целой отрасли пищевой промышленности – пивоварения. Тяжелое положение сложилось ввиду дороговизны строительства хмелешпалер, старение хмельников, проблем с механизацией уборки и переработки хмеля, больших трудностей с его сбытом из-за массового завоза импортного хмеля. Принята республиканская целевая программа. Хмель может и должен стать выгодной и коммерческой культурой, и может найти применение еще в фармоцевтической и парфюмерной промышленности. Для этого необходимо заменить старые хмельники сортовым посадочным материалом новых сортов высокопродуктивных ,с повышенным качеством шишек, раннеспелые сорта.

В результате применения научно-обоснованной системы земледелия продукция растениеводства увеличится на 42-45%. Согласно программы социально-экономического развития района, увеличение урожайности сельскохозяйственных культур намечается к 2010 году на 35-70%.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводство необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить фосфорирование, калиевание. Наиболее эффективным видом удобрения будет сочетание органно-минеральных смесей с торфяными компостами и минеральными добавками. Очень важно применять микроудобрения. Рекомендуемое соотношение вносимых удобрений: N,P,K – 1 : 0,9 : 1. При правильном определении норм, способов и сроков внесения удобрений, сокращаются потери питательных веществ, снижается возможность попадания их в грунтовые воды и накопление в растениях в нежелательных количествах. Внесение необработанного навоза в почву приводит к ее заражению гельминтами, патогенной микрофлорой, появлению сорняков, распространению запахов и загрязнению атмосферного воздуха. Необходимо компостирование с торфом, суперфосфатом. Жидкий свиной навоз обеззараживают обработкой ионизирующим излучением. Необходимо шире использовать комплексный способ утилизации навоза ( удобрение, кормовая добавка, топливо ). Внесение должно быть в оптимальные летнее-осенние сроки.

Для защиты растений от вредителей и болезней использовать химические препараты строго по каталогу разрешенных пестицидов. Существует ряд синтетических препаратов, позволяющие в 10-20 раз сократить расход пестицидов. Значительный эффект дает применение гранулированных препаратов, имеющих длительное действие ( от 10 дней до 2 месяцев ), применение биологических методов.

Применение краевых обработок полей, выборочная обработка  в очагах размножения дает хорошие результаты. Применение минеральных удобрений в сочетании с инсектофунгицидами и гербицидами препятствуют развитию сорняков. Смесь гербицидов и удобрений не образуют пыли и не подвержены сносу.

- Биологизация земледелия

При возделывании многолетних бобовых и бобовозлаковых травосмесей на каждом гектаре масса корневых и пожневых остатков соответствует 7 тоннам навоза, за счет этого дополнительно образуется 500 кг гумуса. В результате в севообороте с многолетними бобовыми травами создается бездефицитный баланс гумуса. Другим крупным источником пополнения запасов гумуса являются сидеральные культуры ( донник, козлятник, рапс, амарант и др. ). Использование соломы на удобрение также пополняет запасы органического вещества в почве. 1 тонна соломы равняется 800 кг органического вещества; 1 тонна измельченной соломы и 10 кг азотного удобрения равняются 3,5 тоннам подстилочного навоза, а это существенный резерв.

Таким образом, основными мероприятиями, направленными на восстановление плодородия почвы являются:

- производство и применение органических удобрений;

- посев сидеральных культур;

- увеличение площади клевера;

- оптимальная обработка почвы;

- запашка старой соломы, не пригодной на корм скоту;

- расширение площадей посевов многолетних трав, особенно бобовых.

Животноводство.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов при расчете 30-35 ц кормовых единиц на 1 условную голову скота.

Необходимо строительство новых и реконструкция животноводческих помещений, а также летних лагерей для содержания скота, строительство навозохранилищ.

Увеличение производства продукции животноводства является актуальной проблемой. Требуется рациональное использование имеющегося поголовья, его генетического потенциала. С улучшением генофонда имеющегося стада, необходимо усилить ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных. С развитием зернового хозяйства, предполагается развитие скотоводства, за счет производства зерна и его переработки в концентрированные корма, в составе которых 70% составляет зерно и 30% прочие компоненты. Повысится продуктивность животноводства.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится и, даже, рекомендуется  делать упор на развитие личных подсобных хозяйств ( это актуально для безработных ). Под бизнес-план  - бесплатная ссуда за счет социальных выплат.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники;

- создание кооперативных (частных) МТС, а также станции по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- прокат и сдача в аренду техники;

- прием и переработка сельхозпродукции.

Выводы:

Янгильдинское поселение внесет достойную лепту в ресурсный потенциал района, который позволит на расчетный период обеспечить потребности населения в продуктах местного производства.

Для этого необходимо:

- Совершенствовать структуру посевных площадей, расширять посевы бобовых и многолетних трав, что ведет к повышению плодородия почвы, применять приемы биологизации земледелия.

- Применять элитные семена и животных.

- Повысить механизацию труда.

- Решить вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции.

- Кормовая база.

Стратегическое направление развития – производство продовольственного (сильных сортов), фуражного зерна на местах. Своими силами (сушка, переработка) сбор и переработка продукции личных подсобных хозяйств.

1.4.2  Промышленность

Промышленные предприятия сосредоточены в райцентре – г. Козловка.

Из Янгильдинского поселения в промышленности заняты ____ человека. (Суточная маятниковая миграция).

    - Лесная промышленность.

На территории Козловского района функционируют отделение Мариинско-Посадского лесхоза.

Лесохозяйственное предприятие (лесхоз) – предприятие, осуществляющее комплекс работ по ведению лесного хозяйства в лесах государственного значения. В настоящее время лесхоз – основное производственное звено управления в лесном хозяйстве. В соответствии с возложенными на лесхозы задачами, они осуществляют учет лесного фонда и всех происходящих изменений в его составе:

	подготовку материалов и заключений по отводу земель гослесфонда для любых целей, приему земель в состав земель гослесфонда, переводу лесов из одной группы в другую, отнесению лесов к разрядам такс, созданию зеленых зон вокруг городов и промышленных центов, установлению запретных полос вдоль рек, по берегам каналов и водохранилищ, защитных полос вдоль дорог;

	отвод и передачу лесосек лесозаготовителям, контроль за рациональным использованием ими лесосечного фонда, соблюдением действующих правил и инструкций по заготовке и вывозке леса и лесных материалов;

	отвод лесонасаждений под подсочку; организацию использования сенокосных и пастбищных угодий и других побочных пользований; исчисление и взимание попенной платы и других лесных доходов;

	охрану лесов от пожаров, незаконных порубок, повреждений и других лесонарушений; предупредительные и истребительные меры борьбы с вредителями и болезнями леса; охрану земель гослесфонда от самовольного их использования, застройки, распашки и прочих, поддержание в должном порядке границ, просек, межевых знаков;

	разработку проектов перспективных и годовых планов развития хозяйства;

	уход за лесом с проведением в этих целях рубок ухода и санитарных рубок;

	восстановление леса на вырубках, гарях и пустырях, внедрение хозяйственно ценных древесных пород, облесение и закрепление песков, оврагов и других непригодных для использования в сельском хозяйстве земель и переведенных в состав земель гослесфонда.

В составе лесхозов также организованы: лесной питомник, цех ширпотреба (переработка древесины), ремонтно-механический цех и другие (в зависимости от экономических условий и объемов работ).

    - Малое предпринимательство.

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места. Развитие малого предпринимательства осуществляется в соответствии с Указом Президента Чувашской республики “ Об ускоренном развитии малого предпринимательства в Чувашской республике”, с республиканской целевой программой поддержки малого предпринимательства в Чувашской республике.

Основные положения программы предусматривают дальнейшее развитие производственной деятельности и услуг в сфере малого бизнеса.

Проблемы:

- недостаточный рост количества малых предприятий, занятых в производственной сфере;

- низкая доля объема выпуска продукции (работ, услуг) малых предприятий в общем объеме производства.

Проектное предложение:

С учетом того, что на численность занятых на крупных предприятиях, промышленного и сельскохозяйственного профиля не будет существенно расти благодаря использованию новых технологий и повышению производительности труда. Большую важность приобретает вопрос использования в экономике избыточной рабочей силы. Основной потенциал в осуществлении данного процесса – развитие малого предпринимательства и в том числе личных подсобных хозяйств. В Янгильдинском поселение есть для этого все предпосылки:

- кадровый и образовательный потенциал;

- высокий уровень развития коммуникаций (автодорог, линий связи);

- более низкие арендные ставки в сравнении с уровнем Чебоксарской агломерации;

- близость к  крупнейшему в районе рынку сбыта.

Проектом выделяется наиболее перспективные сферы деятельности:

- розничная торговля;

- строительство;

- переработка с/х продукции;

- транспортировка с/х продукции;

- ремонт и лизинг с/х  техники;

- услуги в ЖКХ;

- прием и обслуживание туристов, что ведет к развитию кустарных промыслов и ремесел.

Для эффективного функционирования системы необходимы маркетинговые исследования и поиск рынков сбыта.

    - Туризм, рекреация.

Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие других секторов экономики (торговля, строительство, транспорт, связь и т.п.).       Для всего этого есть и этнографический и культурный потенциал, природно-ресурсные возможности, удобное географическое положение, близость к речным круизным линиям федерального значения. Необходима активная маркетинговая и исследовательская работа по продвижению турпродукта.

    - Кустарное производство и ремесла

Развитие кустарных промыслов – один из важнейших факторов социальной дифференциации населения. Практически в каждом населенном пункте Янгильдинского поселения есть очаги народных промыслов.

- Художественное ремесло.

- Изготовление кадок, разделочных досок, банных шаек.

- Изготовление саней-дровней, деревянных поделок.

- Художественная резьба по дереву.

- Изготовление различных национальных костюмов, вязание крючком.

Современное состояние в части развития кустарных промыслов и ремесел испытывают следующие трудности:

- инвестиции

- подготовка кадров

- методическая литература и учебники

- сбыт продукции.

Проектные предложения.

Использовать сохранившиеся традиции, представляющие индивидуальную историко-этнографическую особенность поселения, как одного из элементов ее культурной самобытности и традиции. Необходимо создание  адресной целевой программы поддержки кустарных промыслов с выделением отдельной строки в бюджете.

- Проведение рекламных акций, участие в региональных выставках.

- Создание реалистических бизнес-планов.

- Организация реализации изготовляемой продукции.

Таким образом, в новых условиях экономического развития, возрождение промысловой кооперации является общественной необходимостью. Круг производств достаточно широк. Сырьевой базой могут быть продукция сельского хозяйства (шерсть, солома) и леса (кора, шишки, ивовый прут). Возрождение и развитие кустарных промыслов, степень их эффективности будет определяться серьезностью подхода к ним.

    - Строительство

В настоящее время строительство жилья в районе, да и в поселении, ведется в основном своими силами за счет собственных средств и с привлечением механизмов субсидирования, ипотечного кредитования. Учитывая близость к  крупному промышленному центру г. Козловка, имеющего ряд строительных организаций, мощности которых позволяют обеспечить объемы строительства не только в самом городе, но и в близлежащих районах. Численность в строительной отрасли не претерпит изменений.

    - Транспорт

Основные транспортные связи (с райцентром и Козловкой) осуществляются по автомобильным дорогам личным и общественным автотранспортом. Исходя из прогнозов по увеличению личного транспорта и транспорта, обслуживающего туристов, предлагается, что количество занятых в отрасли, обслуживающей автотранспорт, увеличится. Воздушный транспорт отсутствует.

1.4.9    Торговля, общественное питание и услуги

населению.

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В Янгильдинском поселении 5 магазинов, в которых работает ______человек.

Сфера общественного питания и бытового обслуживания в Янгильдинском поселении не развита.

Проектные предложения.

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Выводы:

Наиболее динамичное развитие торгово-бытового обслуживания населения предполагается в сфере розничной торговли (продовольственной и мелкооптовой) и общественного питания, а торговля товаров народного потребления (одежда, бытовая техника) не будет столь интенсивна в виду удобной транспортной доступности с крупной агломерацией республиканского масштаба (г. Козловка), где ассортимент гораздо больше, да и цены разнообразнее.

1.4.10  Связь и информация

Динамичное развитие экономики и рост инвестиционной привлекательности рассматриваемой территории нельзя добиться без создания современной информационной среды. Простой доступ к современным каналам связи будет способствовать продвижению элементов стандарта городского образа жизни в сельскую местность.

Информирование необходимо также в области трудоустройства, повышения квалификации, внедрения новых технологий, подготовке кадров и т.д.

Таким образом, эта отрасль должна занять особое место в хозяйственном комплексе района.

    - Прочие отрасли.

Банковское дело, страхование, финансы.

Банковский сектор в Янгильдинском поселении представлен Козлвским отделением сбербанка России. В перспективе эти структуры могут пополниться за счет консультационных, маркетинговых служб, торговли недвижимостью, филиалами инвестиционных компаний и прочих.

1.6     Население, трудовые ресурсы.

    - Численность населения, демографический состав.

В последние 10 лет по всей стране, да и в Янгильдинском поселении наблюдалась устойчивая тенденция снижения населения.

Разработана государственная программа по поддержанию материнства и детства.

Распределения населения Янгильдинского поселения по населённым пунктам:

| №№ ПП | Наименование населённых пунктов | Численность населённых пунктов за последние годы (чел.) |  |  | Прогноз по внутрехозяйственному расселению (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расчётные периоды |  |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | I | II |
| 1 | с. Янгильдино |  |  | 418 | 419 | 431 |
| 2 | д. Альменево |  |  | 199 | 200 | 205 |
| 3 | д. Масловка |  |  | 51 | 51 | 53 |
| 4 | д. Семенчино |  |  | 168 | 169 | 173 |
|  | Итого |  |  | 836 | 839 | 861 |

Согласно п 1.1.4 (Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской республики) проектная численность на расчётные периоды принимается постоянной по состоянию на 1 января 2006 года.

Прогнозируемый возрастной состав по Янгильдинскому поселению:

| №№ ПП | Наименование возрастной группы | Современное положение % | Вероятный сценарий |  | Оптимист |  | Инерцион |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | I | II | I | II |
| 1 | Младше трудоспособн. возраста (0-16) | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 8,9 | 9,4 | 8,4 | 7,9 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста | 47,6 | 47,6 | 46,6 | 46,6 | 45,6 | 47,6 | 48,6 |
| 3 | Трудоспособный возраст | 44,0 | 44,0 | 44,5 | 44,5 | 45,0 | 44,0 | 43,5 |

Инерционный (численность населения сокращается из-за отсутствия естестовенного прироста, высокой смертности и старение населения)

Оптимистический:

Стабилизируется численность населения, происходит естественный прирост т.е. повышение показателя рождаемости над смертностью.

Вероятностный:

Компромисный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период – структурная  перестройка экономики

- Проблемы

- Необходимость обеспечения занятости сельского населения

- Недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

- Проектное предложение

- Закрепление местного трудового потенциала в сельской местности ( организация курсов по профессиональному обучению)

- Повышение доли занятых в сфере производства услуг

- Создание новых рабочих мест

- Улучшение бытовых условий

- Увеличение зарплаты, денежное стимулирование за качество и эффективность

- Развитие частного сектора во всех сферах занятости путём предоставления субсидий и введения льготного налогооблажения.

| № пп | Структура градообразующей базы | Численность градообразующих кадров по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с. Янгильдино |  |  | д. Альменево |  |  | д. Масловка |  |  | д. Семенчино |  |  |
|  |  | сущ. | I | II | сущ. | I | II | сущ. | I | II | сущ. | I | II | сущ. | I | II |
| 1 | Сель.хоз. производ - ство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промыш - ленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строи - тельство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Внепроиз – водствен - ная сфера ( торговля, образова - ние, медицина и прочее) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Безработ - ные | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перераспределение трудовых ресурсов между производством товаров и сферой услуг и развитие структурных характеристик занятости населения, как в традиционной деятельности (здравоохранение, торговля) так и новых ( туризм, финансы, кредитование и страхование, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес).

В связи с принятием федерального закона о регистрации в местных органах власти о получении трудовой книжки всех мелких держателей скота с организацией пунктов приёма, ожидается снижение уровня безработных.

1.7.Анализ и оценка современного использования территории.

Выполнен системный планировочный анализ территории Янгильдинского поселения по следующим факторам:

- Современному градостроительному состоянию территории.

- Оценки сельскохозяйственных земель

- Лесохозяйственной деятельностью и лесоустройством

- Анализу состояния особо охраняемых территорий

- Инженерно-строительным условиям

- Условиям водообеспеченности

- Агроклиматическим условиям

- Экологической оценке

- Планировочным условиям, включающим оценку по транспортной обеспеченности

Кроме перечисленных факторов выявлены эродированные территории, на которых необходимо проведение противоэрозионных мероприятий.

На схеме комплексной оценки территории схема границ территорий, земель и ограничений графически  выявлены все эти факторы. Все дополнительные факторы влияющие на предложения по размещению площадей под разные виды хозяйственной и иной деятельности даны в разделах пояснительной записки в главах: Природные условия и ресурсы, Историко-культурный потенциал и др.

- Раздел 2. Обоснование вариантов решения задач территориального

планирования и предложений по территориальному

планированию.

- 2.1. Планировочная организация территории.

2.1.1 Планировочная структура и функциональное зонирование

территории.

Планировочная структура:

При разработке генерального плана поселения Янгильдинское на архитектурно-планировочное решение основное влияние оказали: сложившаяся застройка, внешние транспортные связи, рельеф местности, природное окружение села.

В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения.  Максимальное сохранение исторически сложившейся структуры поселения.

Архитектурно-композиционным ядром Янгильдинского поселения является с. Янгильдино. В нем пространственно объединены ведущие объекты общественного назначения – общественный центр, который является многофункциональным сооружением. Вокруг с. Янгильдино расположены населённые пункты. В них размещены подцентры с набором общественных зданий необходимых для полноценной жизнедеятельности.

Генплан Янгильдинского поселения является первичным планировочным документом на основании которого разрабатываются генпланы отдельных населённых пунктов.

    - Система расселения

В соответствии с проектными решениями  «Территориальной комплексной схемы градостроительного развития республики Чувашия» принятая на территории республики система расселения строится по ранговому принципу:

- республиканский опорный центр

- опорные центры зональных систем расселения

- центры групповых систем расселения

- центры местных систем расселения

с. Янгильдино является центром местной системы расселения в структуре районной системы расселения с одноимённым названием Янгильдинская зона  и определена

как «точка роста» с:

- демографическим потенциалом

- транспортными условиями

- состоянием социальной и инженерной инфраструктур

- объектами межселенных функций

Янгильдинское поселение состоит из 4 населённых пунктов с общей численностью населения 836  человек. В самой крупном с. Янгильдино проживает менее 500 человек.

Группировка населённых пунктов Янгильдинского поселения по численности населения (на расчётные периоды):

| Человек | Количество населённых пунктов |  | Количество населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. | % | Чел. | % |
| всего | 4 | 100 | 836 | 100 |
| от 0до 100 | 1 | 25 | 51 | 6 |
| от 100 до 200 | 2 | 50 | 367 | 44 |
| от 400 до 500 | 1 | 25 | 418 | 50 |

- Плотность населения по Чувашии – 74 чел/км²

- Плотность сельского населения по Козловскому району – 49,9  чел/км²

- Плотность  населения по Янгильдинскому поселению – 20,9  чел/км²

Населённые пункты Янгильдинского поселения разместились на выборочно благоприятных участках между отвершками оврагов, на склонах водоразделов рек и ручьёв.

При малой ширине водотока населённые пункты расположились по обоим берегам и имеют линейную систему расселения.

Проектом предлагается:

- Не вносить существенных изменений в сложившуюся систему расселения

    - Архитектурно-планировочная организация населённых пунктов.

В основу архитектурно-планировочной организации  населённых пунктов Янгильдинского поселения были положены следующие принципы:

- Взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов, образующих каждый населённый пункт в единый рационально-организованный государственный организм.

- Чёткое функциональное зонирование (членение села на зоны промышленные, жилые и общественные).

- организация санитарно-защитных зон, соблюдение природоохранных, и санитарно-гигиенических требований.

- Целесообразная транспортная схема обеспечивающая удобную и скоросную связь между зонами.

- Максимальное сохранение исторически сложившейся застройки.

- Полное освоение резервов в границах населённых пунктов.

- Функциональное зонирование территории.

Проектом  предусмотрено чёткое функциональное зонирование Янгильдинского поселения.

При проектировании был произведен комплексный учёт архитектурно градостроительных традиций природно-климатических ландшафтных, национальных бытовых, охраны окружающей среды памятников истории и культуры. Упорядочение планировочной структуры и сети улиц, системы общественного обслуживания.

В пределах Янгильдинского поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:

- Зона сельских поселений.

- Зона транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Зона преимущественного сельскохозяйственного использования.

- Зона преимущественного лесохозяйственного использования.

- Зона охраняемых территорий.

- Зона рекреационного назначения.

- Зона сельских поселений включает в себя:

территории в пределах населённых пунктов и резервы предложенные проектом для развития.

- Зона транспортной и инженерной инфраструктуры включает в себя:

Территории занятые автодорогами республиканского и местного значения а также территории транспортной инфраструктуры (заправочные станции, остановки и т.д.).

Электрические сети, водопроводы, газопроводы и инженерные сооружения также входят в инженерную инфраструктуру.

Проектом предусмотрено расширение зон транспортной и инженерной инфраструктуры.

При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров стремились к минимальному изъятию территорий лесных и сельскохозяйственных угодий.

3. Зона преимущественного сельскохозяйственного использования включает в себя сельхозугодья.

4. Зона преимущественного лесохозяйственного использования включает в себя

леса.

5. Зона охраняемых территорий включает в себя:

- защитные и противоэрозионные леса;

- защитные лесные полосы автодорог;

- водоохранные и прибрежные зоны водотоков и водоёмов;

- зоны санитарной охраны.

6. Зона рекреационного назначения.

Учитывая значимость и возможность природного комплекса Янгильдинского поселения проектом предлагается организация зон кратковременного и длительного отдыха для взрослых и детей.

- 2.2. Социальная инфраструктура  и система обслуживания.

2.2.3. Туризм и рекреация.

Одним из важных направлений деятельности как государственных, муниципальных, так и коммерческих структур должна стать ориентация на развитие туризма, как отечественного так и международного.

Реализуется районная программа  развития туризма. Создан туристический паспорт, а также банк данных по турпродукту.

В Янгильдинском поселении в с. Янгильдино предполагается организовать этнографический музей.

- Система туристических маршрутов

Янгильдинское поселение предлагается включить в ряд районных туристических маршрутов.

1. Автобусных

2. Велосипедных

3. Лыжных

4. Конных

5. Водных

6. Агротуристических

7. Экотуристических

Для эффективного функционирования вышеперечисленных маршрутов требуется создание необходимой инфраструктуры мест подъезда и стоянки туристических автобусов и частного автотранспорта,  учреждений проката экипировки, специальных центров обучения тому или иному виду активного отдыха, конюшен, кафе.

В целях минимализации воздействия на окружающую среду требуется наладить систему сбора мусора, организовать установку биотуалетов.

Благоустроенные туристические маршруты не только будут привлекать жителей других регионов, но  и будут популизировать спорт, изучения родного края, здорового образа жизни.

Реализация этих проектов предполагается за счёт частных инвесторов.

- 2.3. Транспортная инфраструктура.

- 2.3.1. Автомобильные дороги.

В целях упорядочения деятельности по эксплуатации и развитию сети автомобильных дорог в Чувашской Республике кабинет министров Чувашской республики  принял постановление № 314 от 15. 12. 2003  года об автомобильных дорогах общего пользования:

- Республиканские дороги – собственность Чувашской Республики включая основные республиканские и прочие республиканские дороги.

- Дороги местного значения являются собственностью муниципальных образований.

Опорная сеть – республиканские дороги утверждаются 1 раз в 5 лет.

По территории  Янгильдинского поселения проходят дороги общего пользования муниципального значения:

а/д«Волга»-Масловка-Альменево

Дороги ведущие к 2 населённым пунктам асфальтированные.

Выводы:

Плотность сети автодорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет  18 км.     В поселении имеются грунтовые дороги эпизодического пользования.

В зимнее время возникает проблема очистки дорог от снега в населённых пунктах.

В период снежных заносов и весенней распутицы ограничены возможности оказания первой медицинской помощи и подъезда в экстренных ситуациях.

Проектные решения:

Мероприятия по автодорогам общего пользования намечены в соответствии со следующими работами Саратовского оригинала ОАО «Гипродор НИИ» выполненными по заданию Министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Чувашской Республики:

Программа строительства автодорог Чувашской Республики , соединяющие сельские населённые пункты с автодорогами общего пользования на период до 2010 г. С прогнозом до 2015г.  (г. Саратов, 2003г.)

Программа утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики, приказ 85 от 3 апреля 2003г.

Программа строительства и реконструкции автодорог для обеспечения безопасности движения школьных автобусов (г. Саратов, 2003 г.)

В результате реализации этих программ населённые пункты получили постоянную круглогодичную транспортную связь с райцентром между собой и возможность выезда на основные трассы.

На I очередь предусмотрено:

Строительство муниципальных дорог Янгильдинского поселения:

| №№ п.п. | Наименование участков автомобильной дороги | Протяжение км. | Населённые пункты | Население | I этап км/млн.руб | II этап км/млн.руб | Техническая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Волга» - Масловка» Альменево | 3,28 | Альменево |  |  |  | IV |
| 2 | Янгильдино - Масловка | 1,5 | Масловка |  |  |  | IV |

- 2.3.2. Автомобильный транспорт.

Транспортное обслуживание населения Янгильдинского поселения осуществляют в основном автобусы Козловского ПАТП филиал РГУП «Чувашавтотранс», а также Новочебоксарским и Чебоксарским АТП, ОАО «Авто ВАС» и микроавтобусами частных предпринимателей с лицензиями на перевозки.

| № п.п. | Направление маршрута | Протяжённость км. | Время в пути | Количество рейсов с сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Козловка – Янгильдино | 20,0 | 0-40 |  |

Пригородные маршруты связывают Янгильдинское поселение с основными городами республики и с другими поселениями регулярными автобусными сообщениями по дорогам с твёрдым покрытием имеющих IV техническую категорию.

На маршрутах помоимо муниципальных автобусов работают коммерческие и маршрутные такси.

Основные проблемы:

- зимнее содержание дорог;

- высокий износ автопарка;

- техническое состояние дорог.

Прогноз  количества транспортных средств в Янгильдинском Поселении:

| № п.п. | Показатели | I этап |  |  | II этап |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные | Ведомственнве | Итого | Индивидуальные | Ведомственнве | Итого |
|  | Общее количиество автомобилей (округленно) | 252/121 | 80/38.5 | 332/159.5 | 378/181.5 | 132/63.5 | 510/245 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Легковые | 208/100 | 21/10 | 229/110 | 312/150 | 42/20 | 354/170 |
|  | Грузовые включая пикапы, фургоны на шасси легковых | 42/20 | 42/20 | 84/40 | 63/30 | 63/30 | 126/60 |
|  | Автобусы | 2/1 | 5/2.5 | 7/3.5 | 3/1.5 | 7/3.5 | 10/5 |
|  | Спецмашины | - | 12/6 | 12/6 | - | 20/10 | 20/10 |
|  | Моторанспорт | 80/40 | - | 80/40 | 100/50 | - | 100/50 |

Проектом предусматривается:

- организация пригородного автобусного сообщения между райцентром и всеми населёнными пунктами.

- Ремонт дорожной одежды

- Строительство и реконструкция автодорог по программе «школьный автобус».

Грузовые перевозки в Янгильдинском поселении будут осуществлять:

на I этап – 84 машины

на II этап – 126 машин

Техническое обслуживание автотранспорта.

Анализ дорожной сети и населённых пунктов поселения выявил основные узлы в которых можно рекомендовать размещение предприятий автосервиса, с учтом роста интенсивности движения. При этом количество станций тех. обслуживания и постов на них, количество АЗС и прочих сооружений будет регулироваться конкуренцией в условиях рыночной экономики.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 следует предусмотреть станции технического обслуживания автомобилей из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей. Автозаправочные станции из расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Рынок транспортных услуг превышает расчётные потребности по действующим нормативам. Причина этого – новые условия для развития частного предпринимательства и конкуренции между предпринимателями.

Предусматривается сформировать систему технического обслуживания и контроля автотранспортных средств и придорожного сервиса в соответствии с международными требованиями.

Предложения по увеличению источников финансирования.

Приоритетными местами для развития частного бизнеса являются придорожные зоны:

- для развития сети фирменных магазинов с/х продукции по трассе;

- для развития предприятий по переработке продуктов в соответствии с экономической ситуацией (мясомолочное производство, куры, переработка овощей, фруктов, мёд, грибы);

- ремонт автотранспорта на базе существующих предприятий;

- организация предприятия общественного питания.

Так как администрация заинтересована в привлечении инвестиций, предприниматель может рассчитывать на льготное финансирование, налогообложение, кредиты, вопросы землеотводов, утверждение пакетов документов, инженерное обеспечение.

Дополнительные мероприятия обеспечивающие выполнение программы развития транспортной инфраструктуры:

- тендерные торги подрядных организаций;

- конкурсы на лучшее содержание территориальных дорог и сооружений на них;

- информационное обеспечение (радио, телевидение, интернет, газеты);

- развитие рекламного и информационного комплексов по трассе;

- реконструкция существующих и строительство новых сооружений линейной автотранспортной службы;

- строительство на средства предпринимателей и сельской администрации инвестиционных комплексов, включающих автобусный павильон, пункт общественного порядка, автостоянку, телефон, предприятия торговли и общественного питания, наглядную аннотацию.

Безопасность дорожного движения.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации на транспорте.

Основные причины ДТП – из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части. особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с высокими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы;

- высокая интенсивность движения и пропуск транзитного транспорта по   территории населённых пунктов;

- несоответствие параметров дороги (в том числе радиусов кривых в плане) её техническим критериям;

- в зимнее время – сужение проезжей части  и наличие снежных валов, ограничивающих видимость.

Перечень мероприятий по предотвращению черезвычайных ситуаций на автотранспорте и обеспечению безопасности движения:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами перед мостами;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части,  установка снегозащитных сооружений и дорожных знаков;

- создание систем дорожного сервиса для отдыха водителей;

- работа служб ГИБДД за соблюдение правил дорожного движения, особенно на подъездах к населённым пунктам, при отсутствии обходов, применение средств регулирования движения и информации для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и черезвычайных ситуаций;

- в проектах планировки населённых пунктов при размещении новых районов жилой застройки зарезервировать трассы для пропуска основных потоков грузового транзитного транспорта;

- информационные стенды, информирующие о возможных объездах, дублирующих трасс.

2.3.3. Железнодорожный транспорт.

В Янгильдинском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается. До ближащей железнодорожной станции Тюрлема -7 км.

- 2.3.4. Водный транспорт.

Водный транспорт в поселении отсутствует

- 2.3.5. Трубопроводный транспорт.

- Территорию Янгильдинского поселения  пересекает трубопроводный транспорт:

- МН Альметьевск – Казань – Горький 2			 820 мм

- МН Альметьевск – Горький 3					 1020 мм

- продуктопровод (солярка) Набережные Челны – Горький	 530 мм

- кабель связи нефтепроводов.

Нефтепроводы имеют федеральное значение и проходят транзитом по территории Янгильдинского поселения.

2.3.6. Авиация.

Проектом рекомендуется предусмотреть вертолётные площадки и площадки для малой авиации в зоне отдыха Янгильдинского поселения для организации быстрой связи в экстренных ситуациях, тушения пожаров. доставки больных в республиканскую больницу и т.д..

2.4. Инженерная инфраструктура.

2.4.1. Водоснабжение.

Ни один объект водоснабжения не соответствует  полностью требованиям санитарных норм и правил.

Эксплуатируемые источники не имеют нормативных размеров зон санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно -питьевого назначения. Зоны строгого режима не отражены, оголовки скважин находятся в неудовлетворительном состоянии. Водоразборные колонки разбиты, разрушены отмостки, смотровые колодцы заполняются талыми и дождевыми водами.

Проектные решения:

В населённых пунктах Янгильдинского поселения намечаются система водопровода  обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-комунальные, сельскохозяйственные объекты, объекты отдыха и промышленные предприятия, требующие воду питьевого качества.

- Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

| №№ п.п. | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 1 | Населённые пункты с численностью более 100 человек | 150 | 180 |
| 2 | Населённые пункты с численностью 100 человек | 120 | 150 |
| 3 | Опорные населённые пункты | 180 | 200 |

данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности, поливку улиц. Расход воды на хозяйственно-питьвые нужды населения в целом по сельскому поселению I -338,16 м3/сут, II – 391,39 м3/сут.

Расход воды для нужд животноводства определены по следующим усреднённым нормам

| №№ п.п. | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крупно рогатый скот | 70 |
| 2 | Свиньи | 40 |
| 3 | Овцы | 20 |
| 4 | Лошади | 100 |
| 5 | птицы | 3 |

Общий расход воды для нужд животноводствасоставит:

I -  35,5 м3/сут.

II -  35,5 м3/сут.

Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературе принят 20 м³/сут. на одно хозяйство. Расходы воды по этой группе потребителей I- 80 м3/сут, II-100 м3/сут.

Расходы воды для целей пожаротушения. количество пожаров, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

Возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды.

Подземные воды.

Характеристика преведена в разделе водные ресурсы. Степень изученности подземных вод на территории поселения слабая. Оценка запасов не проводилась по прогнозной оценке район, в общем надёжно обеспечен ресурсами подземных вод. Прогнозные эксплуатационные запасы составляют 46,7 тыс.м³/сут.

Необходима специальная гидрогеологическая разведка на  подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений.

Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

Схема водоснабжения.

Во всех населённых пунктах предусматривается централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение каждого поселения решается в основном локально. Для сел, расположенных в непосредственной близости друг от друга рекомендуется организация единых систем водоснабжения:

- с. Янгильдино - д. Семенчино

Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды. Количество подземных арт-скважин для целей водоснабжения уточняются в следующей стадии проектирования.

Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально, исключению состовляют, для которых целесообразно организовать единую систему водоснабжения.

В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины;

- водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный резервуар;

- пожарные открытые водоёмы.

б) для населённых пунктов с количеством скважин  >3 ( большим потребным расходом воды)

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- сборный подземный резервуар;

- насосная станция II подъёма;

- водопроводы и разводящая уличная сеть;

- водонапорная башня или подземный контр резервуар;

- открытые пожарные гидранты.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

Зоны санитарной охраны.

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохран в составе 3 поясов:

- В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 -50 м вокруг скважины. территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается  ограниченный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.

2.4.2. Хозяйственно – бытовая канализация.

В населённых пунктах Янгильдинского поселения централизованная система канализации отсутствует.  Сточные воды от населения поступают в выгреба и колодцы и используются для удобрения полей. Отдельные общественные и производственные организации, животноводческие фермы имеют местные системы канализации, незначительной производительности.

Проектные решения

Сточные воды от населения поступают в выгреба и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

Хозяйственно – бытовая канализация каждого населённого пункта в основном намечается локальной Системы канализации населённых мест рекомендуется раздельными, с независимым отводом хозяйственно бытовых и дождевых вод.

В хозяйственную предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках  с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Ил образующийся для удобрений или складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде:  сточные воды по уличным коллекторам поступают   к главной насосной станции которая перекачивает их на очистные сооружения.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.

На расчетный срок организация централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации предусматривается в населенных пунктах или в группе населенных пунктов, расположенных близко один от другого и опорных населенных пунктах:

-с. Янгильдино - д. Катергино - д. Осиново;

2.4.3. Электроснабжение.

Существующее положение.

Электроснабжение Янгильдинского поселения осуществляется от системы «Чувашэнерго» через опорную подстанцию 220/110/10кВ «Тюрлеминская». Питание п/ст «Тюрлеминская» осуществляется заходом от ВЛ-220 кВ от «Чебоксарской ГЭС-Зеленый Дол».

Собственных источников электроэнергии в поселении не имеется.

От подстанции «Тюрлеминская» по ВЛ-110кВ запитаны подстанции 110/10 кВ «Козловка» и 110/10 кВ «Картлуевская».

Основное оборудование подстанций Янгильдинского поселения  находится в удовлетворительном состоянии.

Распределение электроэнергии между потребителями района осуществляется на напряжении 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей 0,4-10кВ.

Электрические нагрузки. Проектная схема.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения и составит на I этап – 1700 квтч/чел в год и на II этап – 2170 квтч/чел в год. Годовое число часов использования максимума электрической  нагрузки принято на II этап 5300 часов.

Электрические нагрузки жилищно коммунального сектора.

| №№ п.п. | Наименование сельских пунктов | Население | I этап |  | II этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовое эл. потребление млн кВтч | Мах. Эл. нагрузка МВТ | Годовое эл. потребление млн кВтч | Мах. Эл. нагрузка МВТ |
| 1 | с. Янгильдино | 418 | 0,71 | 0,15 | 0,88 | 0,16 |
| 2 | д. Альменево | 199 | 0,34 | 0,07 | 0,42 | 0,08 |
| 3 | д. Масловка | 51 | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,02 |
| 4 | д. Семенчино | 168 | 0,29 | 0,06 | 0,35 | 0,06 |
|  | Итого: | 836 | 1,42 | 0,30 | 1,76 | 0,32 |

Таким образом, годовое электропотребление по Янгильдинскому поселению на I этап составляет 1,42  млн. кВтч, на II этап 1,76  млн. кВт.ч.

рост электрических нагрузок на расчётные периоды обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством Жилого фонда. основной проблемой является изношенность электрических сетей. Поэтому необходимо осуществить её реконструкцию . Прохождение трасс высоковольтных линий смотри чертёж «Схема транспортной и инженерной инфраструктуры».

2.4.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение потребителей децентрализованное.

Янгильдинская котельная. работающая на газе, отапливает общественные здания. Остальные потребители имеют индивидуальные газовые котелки типа «КЧМ».

Потребителями тепловой энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное производство;

- прочие потребители.

Теплоснабжение Янгильдинского поселения  осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культ. быта и сельскохозяйственного производства.

2.4.5. Газоснабжение.

Согласно программы газификации республики Чувашии Янгильдинское сельское поселение полностью газифициорванно. Прохождение трасс магистрального, а также межпоселкового газопроводов показаны на чертеже «Схема транспортной и инженерной инфраструктуры».

2.4.6. Объекты связи.

За счёт частных инвестиций и государственных вложений в Янгильдинском поселении существует телефон, сотовая связь, Интернет. В  д.с. Янгильдино, корме всего этого, имеется спутниковое телевидение.

2.5. Охрана окружающей среды.

- 2.5.1. Охрана воздушного бассейна.

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в проекте включает в себя организационные и планировочные мероприятия которые обеспечат благоприятные экологические условия для проживания населения.

Необходимыми мерами по обеспечению экологического благополучия являются:

- улучшение существующих технологий;

- внедрение новых процессов. исключающие выделение в атмосферу вредных веществ;

- предотвращение загрязнения атмосферы путём рационального размещения источников вредоносных выбросов;

- совершенствование газоочистительных и пылеулавливающих установок;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- дальнейшая реализация программы по переводу автотранспорта на газомоторное топливо;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта, организация стационарных постов;

- организация регулярного полива улиц и площадей;

- создание зелёных защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

В настоящее время вопросы совершенствования технологий производства приобретают первостепенное значение. Лучший путь для охраны чистоты атмосферы – это переход к более совершенным и безопасным технологиям, создание производств с замкнутым циклом.

- 2.5.2. Охрана водных ресурсов.

Охрана поверхностных вод.

Экологическое состояние водных ресурсов напряжённое. Водный режим малых рек устойчивый.

Качество речной воды характеризуется 3 классом ( умеренно-загрязнённые воды). Характерные загрязняющие вещества – нефтепродукты, соединения меди. цинка, железа.

Основным источником загрязнения поверхностных вод являются:

- неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды;

- животноводческие стоки;

- неочищенные стоки;

- несанкционированные свалки.

Вывод:

Поверхностные воды умеренно загрязнённые.

Водоохранные мероприятия.

В настоящем проекте в разделе «Водоснабжение», «Канализация» разработаны предложения в соответствии со СНиП 2.04.03.85 и СНиП 2.04.02-84 после реализации которых использование водных ресурсов будет более рационально и будут обеспечены нормативные показатели качества поверхностных и подземных вод района.

Подсчетами специалистов подтверждено, что водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы задерживают до 80% загрязняющих веществ поверхностного стока и около 2 условных тонн на 100 метров береговой линии. Недостаточное обнесение и загрязнение прибрежных полос, легкоразмываемые грунты береговых склонов. неорганизованный сброс поверхностных вод приводит к размыву береговых склонов. Поэтому закрепление в натуре границ прибрежных полос рек водоохранными замками установленного образца, их озеленение и благоустройство и соблюдение режима использования территорий водоохранных зон  и прибрежных полос являются основными мероприятиями по охране рек и водоёмов. по водному кодексу Российской Федерации 4.12.06г №201 водоохранная зона составляет:

Р. Буа – 100 м

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод подразумевает под собой поведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- для контроля над количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура;

- водоотбор должен быть ограничен лимитами, установленными лицензиями на недроиспльзование комитетом природных ресурсов по Чувашской республике;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- стремиться к сокращению использования пресных вод для технических целей;

- применение отборного водоснабжения;

- тампонаж бездействующих скважин.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- огранизовать вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояс;

- обязательная герметизация оголовок всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зон II пояса ( зоны санитарной охраны) всех потенциальных источников загрязнения: животноводческие фермы, склады химудобрений и т.д.;

- систематическое выполнение бактериологических и  химических анализов воды, подаваемой потребителю.

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга во ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды подаваемой потребителю.

- 2.5.3. Охрана почв.

Противоэрозионные мероприятия.

В комплексе мероприятий по борьбе с эрозией почв необходимой составной частью являются защитные лесные насаждения.

Насущной задачей является проведение инвентаризации существующих защитных насаждений и разработка на её основе программы создания защитных насаждений на перспективу.

Нормативная площадь полезащитных насаждений должна быть 3% от площади пашен.

Для эффективной борьбы с эрозионными процессами необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий:

- организационно – хозяйственных;

- агротехнических;

- лесомелиоративных;

- гидротехнических.

Мероприятия по снижению загрязнённости почв.

Для улучшения существующей ситуации необходимы следующие мероприятия:

- организация учёта агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность;

- приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно – гигиенических норм и правил;

- территория скотомогильников ( в соответствии с п. 5.6 Ветеринарно- санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 4 декабря 1995 года, № 13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором выстой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8 – 1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта;

- ликвидация несанкционированных свалок.

- 2.5.4. Охрана растительности. животного мира, природных

ландшафтов.

Одной из важнейших задач в области охраны природы является рациональное использование и охрана растительности, ландшафтов и животного мира.

Соблюдение режима пользования, установленного для каждой категории лесов, будет способствовать их охране.

Лесные комплексы поселения обладают слабой устойчивостью к антропогенным нагрузкам и в частности, к рекреационным нагрузкам.

Благоустройство зон отдыха увеличит устойчивость природных комплексов к рекреационным нагрузкам.

Для поддержания мест обитания диких животных в надлежащем состоянии проводится охотохозяйственные и биотехнические мероприятия. с целью улучшения кормовых качеств и защитных свойств охотничьих угодий рекомендуется вводить в состав насаждений древесные и кустарниковые породы.

- 2.5.5. Охрана лесов.

В комплексе мероприятий по охране природы одно из ведущих мест занимает охрана лесов, в том числе охрана лесов от пожаров. защита от вредителей и болезней, охрана от самовольных рубок, сенокошения, выпаса скота, строгое соблюдение для каждой категории лесов режима ведения хозяйства.

Большой ущерб народному хозяйству наносят местные пожары. При лесных пожарах уничтожается не только растущий лес с подлеском, травяным покровом, погибает и фауна.

Ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения вредителей и болезней, снижаются защитные водоохранные и другие свойства лесов, нарушается плановое ведении лесного хозяйства и использование лесных ресурсов.

Борьба с пожарами является важнейшей государственной задачей.

большую роль играет противопожарная профилактика:

- опашка хвойных молодняков;

- устройство минерализированных полос;

- устройство противопожарных разрывов;

- очистка придорожных полос от захламленности;

- необходима постоянная и повсеместная разъяснительная работа среди населения;

Для защиты лесов от вредителей и болезней необходимо:

- лесопатологический мониторинг, наземные меры борьбы (опыление и опрыскивание расселение муравейников, ремонт, изготовление и развитие скворечников) и биометодом;

- санитарные рубки проводить по состоянию насаждений.

- 2.5.6. Создание экологического каркаса. Развитие системы

особо охраняемых территорий.

Основой устойчивого развития поселения является формирование экологического каркаса, т.е. экологической сети. которая поддерживает экологическое равновесие на территории. Суммарная площадь природных территорий, образующих экологический каркас, должна быть достаточной для сохранения способности природных сообществ к саморегуляции и восстановлению. Оптимальная площадь территории. составляющей экологический каркас, должна быть не менее 60 – 65 % от общей площади территории региона.

В экологический каркас включаются лесные массивы степные участки, реки и ручьи. наиболее важные участки природных территорий обладающие самостоятельной природоохранной ценностью, считается ключевыми природными территориями.

В связи с этим для создания экологического каркаса необходимо использовать коридоры экологической активности вдоль рек и ручьёв, по балкам и оврагам.

Для формирования экологического каркаса территории необходимо:

- сохранение типичных участков лесных, степных и лесостепных природных комплексов, ценных пресноводных и водно-болотных экосистем;

- расширение сети особоохраняемых природных территорий;

- проведение лесовосстановительных работ, прежде всего по воссазданию утраченных дубравных насаждений;

- создание культурного агроландшафта ( прежде всего пастбищ), внедрение контурной системы земледелия, предотвращение эрозии почв, создание, восстановление и сохранение лесомелиоративных насаждений на с/х угодьях, проведение работ по восстановлению наружных экосистем.

Проектом предлагается:

- сохранить в неприкосновенности все ООПТ района;

- учитывать наличие ООПТ при проведении любых планировочных работ, размещение любых объектов;

- соблюдать охранный режим ООПТ;

- устранять факторы, отрицательно влияющие на состояние ООПТ;

- проведение плановых мероприятий по восстановлению нарушенных участков ООПТ.

- 2.5.7. Санитарная очистка территории.

На территории полигона рекомендуется размещение локальной мусороперерабатывающей установки для переработки отдельных видов отходов, прежде всего полимерных.

Первый шаг в осуществлении намеченных планов – организация селективного сбора отходов населением. При селективном сборе ТБО важным является отдельный сбор отслуживших бытовых предметов, являющиеся носителями токсичных материалов: батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов, остатки краски и т.д. для дальнейшей переработке на специальных производствах или захоронения на полигоне.

При селективном сборе отходов и дополнительной сортировки можно выделить самые крупные по объёму фракции: бумагу, пищевые отходы, металлолом. Они составляют до 60 – 70 % от общего количества отходов. Из этого следует что теоретически можно довести количество захороняемых  отходов до 35 – 40%.

Для уменьшения объема отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объёма мусора от 4 до 8 раз.

Также необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния поселения являются:

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация и локальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объёма вывозимых на полигон ТБО;

- завершить строительство и ввод полигона ТБО (предварительно согласовать проект с ЦГСЭН и ГУПР);

- организация и максимальное использование селективного сбора БО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объёма, выводимых на полиго ТБО;

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

Поиск финансирования для строительства полигона.

Раздельный сбор ТБО организуется в местах их образования ( необходима разъяснительная работа, специальная организация контейнерных площадок, организация площадок  для складирования и накопления утилизируемых отходов на территории полигона.

однако на первом этапе развития санитарной очистки территории наибольший интерес представляет сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и учреждений, количество и качество которого выше качества вторичного сырья, содержащегося в твёрдых бытовых отходах жилого фонда.

- Раздел 3.  Этапы реализации предложений по территориальному

планированию, перечень мероприятий по

территориальному планированию.

- 3.1. Этапы реализации предложений по территориальному планированию.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования:

п. 1.13  перспективы развития сельских поселений Чувашской Республики на расчётные сроки:

I период – до 2010 года (включительно)

II период – до 2020 года (включительно)

п. 1.1.14  Проектная численность на расчётные периоды принимается постоянной ( по состоянию на 1 января 2006 года).

- 3.2. Перечень первоочередных мероприятий по территориальному

планированию.

- 3.2.1. Планировочная организация территории.

Развитие населённых пунктов населения направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройства территории.

На первую очередь проектом предлагается объединение ряда населённых пунктов в единые образования с общей для каждой группы планировочной, транспортной и инженерной инфраструктурой.     На первую очередь наибольшее планировочное развитие получат населённые пункты, определённые проектом, как центры хозяйственной деятельности, туризма и отдыха. Площадки для развития показаны на основном чертеже.

Следует отметить, что проектом предлагаются площадки для перспективного развития населённых пунктов, поэтому необходима корректировка генеральных планов населённых пунктов.

Предприятия сельского хозяйства и коммунально-складские объекты будут развиваться на общественных площадках за счёт упорядочения и благоустройства территории с соблюдением санитарных норм.

Территории, освобождающиеся после реконструкции предприятий, будут использоваться для малого и среднего предпринимательства.

Проектом предлагается рассмотреть вопрос организации въездов в населённые пункты. Для этого необходимо планировочное  объектно-пространственное решение населённых пунктов, а также их благоустройство.

- 3.2.2. Развитие основных отраслей хозяйства.

Развитие сельского хозяйства придаст стимулирующий эффект развитию всего поселения.

Для стимулирования развития отрасли туризма и рекреации предполагается стимулирование развития кустарных промыслов.

В земельном фонде и растениеводстве:

1.  Улучшение существующих сельхозугодий, восстановление их почвенного плодородия в результате применения научно-обоснованной системы земледелия.

- внедрение ресурсосберегающих, экологически чистых технологий производства;

- внедрение севооборотов;

- биологизация земледелия;

- развитие семеноводства;

- проведение милиаративных работ.

В результате: повышение продуктивности сельхозугодий и рост урожайности сельхозкультур.

2.  Увеличение посевных площадей за счёт неиспользуемой в настоящее время пашни на 10% (при соотношении парков к пашне – 16%).

3.  Производство качественной, конкурентоспособной, экологически чистой продукции растениеводства и переработка её в поселении.

4.  Наличие кормовых ресурсов (корма на пашне, сенокосы и пастбища) позволяющих увеличить поголовье скота: КРС на 11%, свиней на 18%.

Необходима покупка племенного скота.

Производство продукции животноводства увеличится6 молоко на 36%, мясо на 68%.

Максимально возможная переработка полученной продукции.

5.  Обеспечение круглогодичной занятости населения.

6.  Государственная поддержка:

- льготное кредитование и налогообложение;

- страхование отрасли;

- интеграция и кооперация;

- организация агросервисного обслуживания, темонта, проката сельхозтехники  и пр.;

- организация пунктов сбора, заготовки, переработки сельхозпродукции у всех товаропроизводителей.

3.2.3. Трудовые ресурсы. Структура занятости.

Согласно вероятному сценарию развития доля трудоспособного населения к 2010 году будет составлять ______ человек (возрастет на 0,3%) и будет перераспределение трудовых ресурсов между производством товаров и сферой услуг и развитие структурных характеристик занятости населения как в традиционной деятельности – здравоохранение. торговля. так и новых  - туризм, финансы, кредитование, страхование, малый и средний бизнес.

Сократится число безработных

- Структура занятости:

| №№ п.п. | Отрасли | Исходный год | 1 этап |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское хозяйство |  |  |
| 2 | Промышленность |  |  |
| 3 | Строительство |  |  |
| 4 | Внепроизводственная сфера: торговля, образование, медицина. обслуживание и т.д. |  |  |
| 5 | Безработные |  |  |
|  | Итого: |  |  |

3.2.4. Население. Система расселения.

Численность населения Янгильдинского поселения к 2010 году будет составлять 839 человек. И по населённым пунктам распределится следующим образом:

| №№ п.п. | Наименование населённых пунктов | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | Расчётный период I этап |
| 1 | с. Янгильдино | 418 | 419 |
| 2 | д. Альменево | 199 | 200 |
| 3 | д. Масловка | 51 | 51 |
| 4 | д. Семенчино | 168 | 169 |
|  | Итого | 836 | 839 |

Проектом предлагается:

1.  Не вносить существенных изменений в сложившуюся систему расселения.

3.2.5. Жилищный фонд.

Приоритетное размещение нового строительства предусматривается в наиболее крупных пунктах составляющие основной каркас системы расселения поселения.

Укрупнённый расчёт потребности в строительстве жилья в целом по Янгильдинскому поселению.

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Жилой фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | I этап |
| 1 | Янгильдинское | тыс. м² общ. площ. | 26,05 | 26,13 |

3.2.6. Социальная инфраструктура и система

культурно-бытового обслуживания.

Общеобразовательные школы.

предлагается объединение в масштабе сельского поселения всех школьных и дошкольных учреждений в «Территориальное школьное объединение».

В сочетании с клубными учреждениями и библиотеками они должны стать досуговыми центрами не только для учащихся, но и для всех жителей села.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерными, а также привлечению квалифицированных кадров.

- Общеобразовательные школы

| №№ п.п. | Наименование школы | Местонахождение | Статус школы | Ёмкость, кол-во учащихся |  |  | Числен- ность учителей | Состояние школьного здания (% износа) | Наполняе-мость % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Норматив -ная | Фактическиая |  |  |  |
| 1 | Янгильдинская СОШ | Янгильдино | средняя | чел. | 450 | 90 | 20 |  |  |

При базовой школе (Янгильдинская) введены дополнительные штаты социального педагога и педагога – психолога.

проведены все необходимые мероприятия по организации перевозок школьников, закреплены педагоги. подобраны и подготовлены водители.

Принимаются меры по укреплению учебно-материальной базы образовательных учреждений. Обеспечены учебниками и учебно-наглядными пособиями на 90%.

В соответствии с федеральной программой «Компьютеризация сельских школ 2001» Янгильдинская школа подключена к системе Интернет.

Проблемы:

- слабая материально-техническая база образовательных учреждений;

- ухудшение здоровья детей;

- школьные столовые не имеют минимального перечня оборудования для организации питания детей;

- недостаточно средств  для организации рационального и полноценного питания детей в школьных учреждениях;

- недостаточная компьютеризация школ;

- недостаточное финансирование на комплектование книжных фондов и организацию подписки на учебно - методическую литературу.

Проектные предложения.

Предлагается объединение в масштабах каждой сельской администрации всех школьных и дошкольных учреждений в «Территориальное школьное объединение».

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным, а также привлечению квалифицированных кадров.

На перспективу вероятно совмещение разных социально – общественных функций под одной крышей и с разными входами культурно образовательного направления.

Развитая сеть автодорог с твёрдым покрытием и малые расстояния от малонаселённых пунктов до опорных пунктов. бесперебойная доставка школьников обеспечивается программой «Школьный автобус».

Детское дошкольное образование.

Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго регламентирована, как школьное образование. Эта система в дальнейшем может принимать различные формы, в том числе и платные (небольшие учреждения по подготовке детей к школе). Для организации таких объектов могут использоваться помещения не загруженных школ, или вновь построенные с привлечением частных инвестеров.

С введением Сан Пин 2.4.2 1178-02 гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях: площадь кабинетов принимается из расчёта 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий 3,5 м², при групповых формах работы и индивидуальных занятиях раньше было 2 м².

Появились кабинеты информатики, родного языка, вместо библиотеки – информационный центр, медицинский кабинет. Увеличилась площадь подсобных помещений столовой.

С введением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан Пин 2.4.1. 1249 -03. санитарно-эпидемиологические требовании к устройству. содержанию и организации режима работы дошкольных общеобразовательных учреждений. наполняемость группы не более 20 человек (оптимальная – 15), а площади групповой. с буфетной не менее 54 м², а спальни не менее 50 м², должна быть постирочная, медкабинет.

Не загруженные школы.

Эта  государственная недвижимость и она должна быть сохранена.  Не допускается злоупотребление в дальнейшем её использовании так, как является основным базовым капиталом для общественных и социальных целей.

Приоритетным направлением использования избыточных мощностей школ является расширенный спектр учреждений дополнительного образования художественного, музыкального, эстетического воспитания, сельские центры образования. клубы по интересам, физкультурные и спортивные группы и т.д.

Здравоохранение.

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, социального обслуживания престарелых и инвалидов;

- ремонт Янгильдинского офиса врача общей практики и сельской врачебной амбулатории.

Культура и спорт.

Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, фестивалей, праздников здоровья, спартакиад.

Торговля и общественное питание.

Внутренний экономический оборот в поселении недостаточен для прогноза уровня доходов населения.

Необходимо стимулировать развитие услуг и общественное питание связи с включением Янгильдинского поселения в сеть туристических маршрутов.

Рекреации и туризм.

на территории Янгильдинского поселения предполагается организовать: в селе Янгильдино – краеведческий музей и этнографический центр.

3.2.7. Транспортная инфраструктура.

Все существующие дороги, ведущие к населённым пунктам Янгильдинского поселения, асфальтированные и первоочередное мероприятие – это поддержание дорог в хорошем, качественном состоянии.

- строительство разворотных площадок, благоустройство автопавильонов, обустройство дорог и устройство ограждений;

- благоустройство улиц по маршрутам «Школьный автобус»;

Для улучшения планировочной структуры поселения:

- развитие придорожного автосервиса.

3.2.8. Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение.

1.  Прокладка новых сетей в с. Янгильдино.

2.  Организация новых водозаборов с соблюдением зон санитарной охраны на них в соответствии с СанПин 2.1.4. 1110-02 (1ый пояс на расстоянии 30 -50 м от центра скважины)

Хозяйственно – бытовая канализация.

Максимальное использование локальных очистных сооружений.

- Электроснабжение

Реконструкция распределительных сетей 0,4 – 10 кВА.

Тепло и газоснабжение.

Полная газификация поселения Янгильдинское.

3.2.9. Охрана окружающей среды.

Охрана атмосферного воздуха:

- совершенствование газоочистительных и пылеулавливающих установок;

- расширение площадей декоративных насаждений состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- соблюдение СЗЗ при размещении сельхозпредприятий;

- дальнейшая реализация программы по переводу автотранспорта на газомоторное топливо;

- благоустройство дорог;

- контроль за соблюдением нормативов предельно – допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация стационарных постов контроля за выбросами автотранспорта;

- организация регулярного полива улиц;

- создание зелёных защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и охрана поверхности вод.

В целях улучшения экологического состояния водных ресурсов района проектом предусматривается:

1.  применение локальных очистных сооружений.

2. использование стоков от животноводческих ферм после специальной обработки.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. №201-1.3. устанавливаются следующие размеры зон для рек поселения:

р. Буа -100 м

Водоохранная зона ручьёв составляет 50 м. Минимальная ширина защитных полос – от 15 до 100м.

В водоохраной зоне запрещается:

- проведение авиационно – химических работ;

- применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование наводных стоков на удобрение;

- размещение складов ядохимикатов, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения и складирования промышленных бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников. накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- вырубка лесов;

- заправка топливом, мойка и ремонт автотранспортного парка.

Охрана почв.

Для улучшения экологической ситуации необходимы следующие мероприятия:

- организация учёта агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность;

-  приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно – гигиенических норм и правил.

- территории скотомогильников (в соответствии с п 5.6. Ветеренарно – санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов) должны быть ограничены глухим забором, выстой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8  - 1,4 м, и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из высыпного грунта.

Перевести земли сельскохозяйственного назначения, которые занимают скотомогильники в земли специального назначения.

3.2.10. Санитарная очистка территории.

- Реализация генеральной схемы санитарной очистки сельских населённых мест.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО.

- Организация мест временного складирования ТБО в каждом населённом пункте с последующим их вывозом на полигон.

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

- Поиск инвестора для строительства полигона ТБО в  с. Янгильдино.

- 3.3 Основные технико – экономические показатели

генерального плана Янгильдинского сельского поселения

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га/% | 3986 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га/% |  |  |  |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га/% | 562 |  |  |
| 1.3 | Земли лесного фонда | га/% |  |  |  |
| 1.4 | Земли древесно - кустарниковых насаждений | га/% |  |  |  |
| 1.5 | Земли водного фонда (пруды и водоёмы) | га/% |  |  |  |
| 1.6 | Земли под дороги | га/% |  |  |  |
| 1.7 | Прочие земли | га/% |  |  |  |
|  | земли | га/% |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел/% | 836 | 839 | 861 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | с. Янгильдино | чел/% | 418 | 419 | 431 |
|  | д. Альменево | чел/% | 199 | 200 | 205 |
|  | д. Масловка | чел/% | 51 | 51 | 53 |
|  | д. Семенчино | чел/% | 168 | 169 | 173 |
| 2.2 | Показатель естественного прироста: |  |  |  |  |
|  | прирост | чел |  |  |  |
|  | убыль | чел |  |  |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | Дети до 16 лет, младше трудоспособного возраста | % | 8,4 | 8,4 | 8,9 |
|  | Старше трудоспособного возраста | % | 47,6 | 47,6 | 46,6 |
|  | Трудоспособного возраста | % | 44,0 | 44,0 | 44,5 |
| 2.4 | Трудовая структура населения |  |  |  |  |
|  | Численность занятого населения | чел/% |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | В сельскохозяйственном производстве | чел/% |  |  |  |
|  | В промышленности | чел/% |  |  |  |
|  | В строительстве | чел/% |  |  |  |
|  | Вне производственная сфера: торговля, образование, медицина, финансы и т.д. | чел/% |  |  |  |
|  | Лица трудоспособного возраста, не занятые трудовой деятельностью | чел/% |  |  |  |
| 2.5 | Число семей |  | 445 | 446 | 458 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд всего |  |  |  |  |
|  | В том числе: | Тыс. м2 общей площади квартир | 26,05 | 26,13 |  |
|  | Государственной и муниципальной собственности | ----//---- | 0,85 |  |  |
|  | Частной собственности | тыс. м² общей площади квартир/%к общему новому строительству | 24,9 |  |  |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. |  |  |  |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м² общей площади квартир/%к общему новому строительству |  |  |  |
| 3.4 | Новое жилищное строительство всего | тыс. м² общей площади квартир/%к общему новому строительству |  |  |  |
| 3.5 | Обеспеченность жилого фонда водопроводом, канализацией, газом | тыс. м² общей площади квартир/%к общему новому строительству |  |  |  |
| 4. | Поголовье скота по населению: -крупный рогатый скот -свиньи | гол | 190 139 |  |  |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест |  |  |  |
|  | Существующие сохраняемые Потребность «+» Недостаток «-» | мест |  |  |  |
| 5.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | мест |  |  |  |
|  | Существующие сохраняемые Потребность «+» Недостаток «-» | мест |  |  |  |
| 5.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 5.4 | Кабинет врача общей практики | ед. |  |  |  |
| 5.5 | Клубы | Всего мест/1000 жит |  |  |  |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Плотность дорог в пределах поселения | Км/км² |  |  |  |
| 6.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | Автомоб./1000 жителей |  |  |  |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление всего | м3/сут | - | 453,7 | 527,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На хозяйственно- питьевые нужды | м³/сут. | - | 338,16 | 391,39 |
| 7.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./сут./чел. | 46 | 233 | 277 |
| 7.3 | Канализация |  |  |  |  |
| 7.4 | Общее поступление сточных вод всего | м³/сут | - | 221,3 | 350,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые сточные воды | м³/сут | - | 173,3 | 280,6 |
|  | Производственные сточные воды. | м³/сут | - | 48 | 70 |
|  | После биологической очистки | м³/сут | - | 221 | 350,6 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность газовыми плитами | % от общего жилого фонда | 95 | 100 | 100 |
| 7.5 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление электроэнергии всего | Млн.кВт.ч | - | 3,53 | 4,52 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Объём бытовых отходов | Тыс. т./год | 0.719 | 0.79 | 0.79 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | 50% | 100% |
| 8.2 | Усовершенствованные свалки (ТБО) | единиц | - | 1 | 1 |
| 8.3 | Инженерная подготовка территории | га | - | - | 5 |
| 8.4 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | % | 30 | 40 | 80 |