Приложение №2

к Положению о внештатной технической

инспекции труда Профсоюза работников

народного образования и науки РФ

ФОРМА 1-ТИ

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ЧУВАШСКАЯ  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ

ВНЕШТАТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА ПРОФСОЮЗА

____________________________________________________________________

районная/ городская организация

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №  ____ от «__» ______ 200__ г.

об устранении выявленных нарушений норм законодательства об охране труда, окружающей среды

Кому: ______________________________________________________________

Копия: Председателю профсоюзного комитета организации  _______________________

В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьями 45 и 72 Закона  Российской Федерации «Об охране окружающей среды», статьей 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения:

| № п\п | Перечень выявленных нарушений | Сроки устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Управление охраной труда |  |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка утверждены без согласования с первичной профсоюзной организацией (ст.190 ТК РФ). |  |
|  | форма журнала регистрации несчастных случаев с воспитанниками не соответствует требованиям Положения о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР, утвержденного приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 01.01.90. № 639; |  |
|  | не заведен журнал регистрации несчастных случаев на производстве (Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24 октября 2002 г. N 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»); |  |
|  | не определена и документально не оформлена Программа улучшения условий и охраны труда (п.4.3.4.1 ГОСТ Р 12.0.006-2002. "ССБТ. Общие требования к системе управления охраной труда в организации" (с изменениями от 26 июня 2003 г.); |  |
|  | не обеспечена разработка, внедрение и функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) в соответствии с установленными требованиями (п.4.1.1 ГОСТ Р 12.0.006-2002. "ССБТ. Общие требования к системе управления охраной труда в организации" (с изменениями от 26 июня 2003 г.); |  |
|  | не создан уголок охраны труда (п. 5 постановления Минтруда РФ от 17 января 2001 г. N 7 «Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда»); |  |
|  | не разработаны и на видных местах не вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара (п. 16 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утв. приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313); |  |
|  | комиссия по охране труда создана не в соответствие с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2006г. № 413 «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда»; |  |
|  | журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте по охране труда не оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; |  |
|  | не в достаточном количестве разработаны и утверждены инструкции по охране труда по профессиям, видам работ и мероприятиям (ст. 212 Трудового кодекса РФ, «Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда», утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002г. № 80); |  |
|  | техническому персоналу при работах, связанных с загрязнением, не выдаются смывающие и обезвреживающие средства согласно нормам (ст. 212 ТК РФ, Постановление Минтруда РФ от 4 июля 2003 г. N 45 «Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи»); |  |
|  | не заключено соглашение по охране труда с профсоюзным комитетом (постановление Минтруда РФ от 27.02.95 г. №11 «Об утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда»); |  |
|  | не разработаны должностные обязанности по охране труда для руководителей и специалистов (п.2.3.1 постановления Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»); |  |
|  | не заведены журналы учета инструкций по охране труда для работников и учета выдачи инструкций по охране труда для работников (Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утв. Минтрудом РФ от 17.12.02г №80, приложения №9,10); |  |
|  | не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки. Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты не записываются в личную карточку работника (п.17 Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, с изм. от 29.10.99 г. № 39 "О внесении изменений и дополнений в Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ"); |  |
|  | не обеспечено информирование работников о полагающихся им средствах индивидуальной защиты путем разработки перечня профессий и должностей на бесплатное получение работниками специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ (п.17 Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, с изм. и доп. от 29.10.99 г № 39); |  |
|  | не организованы выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзного комитета (Постановление Исполкома ФНПР от 18.10.06 №4-3); |  |
|  | не разработаны и не утверждены: положение о комиссии по охране труда и положение об уполномоченных профкома по охране труда (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2006г № 413 «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда», постановление Исполкома ФНПР от 18.10.06 №4-3 «Об утверждении Типового положения об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза); |  |
|  | Формирование материалов расследования несчастных случаев на производстве с работниками, несчастных случаев во время учебно-воспитательного процесса с обучающимися не завершается отдельным по каждому случаю папки-дело со сдачей в архив для хранения в течение 45 лет (ст.2301 ТК РФ, п.1.6 Положения о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками системы образования, утв. приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 01.01.90. № 639). |  |
|  | Кабинет химии |  |
|  | в кабинете химии (лаборатория) металлический шкаф для хранения реактивов 2 и 7-ой группы не закрывается замком (п.3.8 Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.87г. №127); |  |
|  | в кабинете химии на демонстрационном столе не оборудованы бортики, предотвращающие стекание жидкостей со стола (п. 134 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утв. приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313); |  |
|  | подиум у классной доски кабинета химии не покрыт линолеумом; |  |
|  | вытяжной шкаф кабинета химии не подсоединен к системе вентиляции (п.3.29 Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.87г №127); |  |
|  | хранение химических веществ в лаборантской кабинета химии не организовано согласно требованиям к таковым (раздел 3, абз. А Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв 10.07.87г №127); |  |
|  | осушители пробирок в лаборантской кабинета химии установлены не над раковиной воды; |  |
|  | в лаборантской кабинета химии бутыли с концентрированными кислотами в шкафу хранятся в первичной таре (п.3.3 Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.87г. №127); |  |
|  | расстояние между передним рядом лабораторных столов и демонстрационным столом кабинета химии менее 0,8м (п. 2.3 Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.87г №127); |  |
|  | лаборантская кабинета химии не расположена со стороны классной доски (п.2.2 Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.87г №127); |  |
|  | в лаборанткой кабинета химии отсутствует вытяжная вентиляция (п.п 2.6, 2.11 Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.87г №127); |  |
|  | кабинет химии не обеспечен необходимым минимумом первичных средств пожаротушения: огнетушителем; закрывающимся крышкой ящиком с сухим просеянным песком вместимостью 0,05м3; совком вместимостью не менее 2кг песка; накидками из огнезащитной ткани размером 1,2х1,8 м и 0,5х0,5м. (п.2.14 Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.87г №127); |  |
|  | растворы кислот и щелочей хранятся в первичной таре в специальном металлическом шкафу не на химически стойких поддонах (п.3.6 Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.87г №127); |  |
|  | учитель химии и лаборант кабинета химии не обеспечены средствами индивидуальной защиты (халат, очки защитные полностью закрытые, перчатки защищенные от кислот и щелочей, фартук из химически стойкого материала) (п.3.42 Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.87г №127); |  |
|  | на этикетках емкостей хранения химических веществ по типовому перечню не нанесены особые отметки (приложение 8, Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.87г №127); |  |
|  | в лаборантской кабинета химии с утраченными этикетками таре с растворами огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств не нанесены дополнительные (ниже основной) этикетках надписи: "Огнеопасно" (красная), "Яд" (желтая), "Взрывоопасно" (голубая), "Беречь от воды" (зеленая) и особые знаки (п.п. 3.4, 3,5 Приложение 8 Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв 10.07.87г №127); |  |
|  | в кабинете химии не оборудован подиум для демонстрационного стола (п. 2.4.4 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»); |  |
|  | Спортивный зал |  |
|  | проем, связывающий спортивный зал с инвентарной имеет выступающий над полом порог (п.17 Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах); |  |
|  | пол спортзала не имеет ровную поверхность, над досками выступают шляпки гвоздей (п.11 Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах); |  |
|  | жерди гимнастических брусьев, имеют трещину по длине (п. п. 55,57 Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах); |  |
|  | в спортивном зале сварные швы конструкций подвеса баскетбольных щитов не проварены сплошным швом по периметру мест стыкования стальных угольников; |  |
|  | шляпки гвоздей соединения досок пола и щитов ограждения батарей отопления спортзала не утоплены в доски и не зашпаклеваны; |  |
|  | не проводится ежегодное испытание спортснарядов спортивного зала составлением акта (п. 55 Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах); |  |
|  | баскетбольные щиты не закреплены на контргайки (п. 55 Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах); |  |
|  | расстояние между брусками ограждения батарей отопления спортзала имеют более 30 мм; |  |
|  | шляпки гвоздей соединения брусков ограждения батарей отопления спортзала не утоплены на глубину 5-8 мм и не зашпаклеваны; |  |
|  | отопительные приборы спортзала ограждены съемными щитами из древесно-стружечных плит (п.2.5.1 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»); |  |
|  | спортивно - игровые площадки имеют неровности и выбоины (п.2.2.7 СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях"); |  |
|  | на территории имеются остатки спортивных снарядов и оборудований, выступающие над поверхностью земли. Выступают над землей заливы бетоном вокруг стоек спортивных снарядов и оборудований (п.44 Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах); |  |
|  | на высоту 180 см от поверхности пола спортзала имеются выступающие за пределы стены волейбольные стойки (п. 16 Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах); |  |
|  | баскетбольные щиты спортзала вмонтированы на поверхность стены и не имеют расстояние 120см от разметки баскетбольной площадки (Приложение 3 Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах); |  |
|  | разметка площадки для баскетбола в спортзале выполнена без безопасной зоны по периметру зала (Приложение 3 Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах); |  |
|  | В безопасной зоне футбольного поля установлены волейбольные стойки (п.45 Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах). |  |
|  | в качестве источников света в спортзале установлены светильники ДРЛ (п.23 Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах); |  |
|  | Кабинет информатики |  |
|  | распределительная сеть компьютеров кабинета информатики подключена к питающей сети освещения (п.2.12.5 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6); |  |
|  | окна в кабинете информатики, где эксплуатируется вычислительная техника, не ориентированы на север или северо-восток (п.3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"); |  |
|  | оконные проемы в кабинете информатики не оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей и др. (п.3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
|  | в кабинете информатики для работы на компьютерах установлены стулья с жесткими спинками и сидениями (п.п. 9.6., 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); |  |
|  | в кабинете информатики стулья и столы под мониторы установлены без соблюдения размеров мебели и ее маркировки (п.2.4.2 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»); |  |
|  | в кабинете информатики и вычислительной техники мониторы не имеют расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 1,2м (п.9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); |  |
|  | в кабинете информатики и вычислительной техники рабочие места за мониторами не имеют площади 6 кв.м (4,5м - при жидкокристаллических мониторах) (п.3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); |  |
|  | помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, не оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации (п. 3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); |  |
|  | полимерные материалы, использованные для внутренней отделки интерьера компьютерного класса не имеют санитарно-эпидемиологические заключения (п.3.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); |  |
|  | лампы светильников освещения создают блики на поверхности экрана мониторов (п.6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"); |  |
|  | экраны видеомониторов находятся от глаз пользователей на расстоянии ближе 600 - 700 мм (п.9.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); |  |
|  | рабочие места пользователей ПЭВМ не оборудованы подставкой для ног с рифленой поверхностью с бортиком по переднему краю высотой 10мм, имеющих ширину не менее 300мм, глубину не менее 400мм, регулировку по высоте в пределах до 150мм по углу наклона опорной поверхности (п.10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); |  |
|  | клавиатуры пользователей ПЭВМ расположены на поверхности стола ближе 100 - 300 мм от края стола, обращенного к пользователю (10.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); |  |
|  | не оборудована лаборантская для кабинета информатики (п. 2.3.14 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); |  |
|  | допущено использование линии групповой сети (распаечной коробки сети освещения) учебного класса для подключения электронно-вычислительной техники кабинета информатики (п.2.12.5 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6); |  |
|  | металлические корпуса стационарных компьютеров не занулены защитными проводниками на корпус этажного группового щитка (п. 7.1.58 ПУЭ); |  |
|  | заземляющий проводник компьютеров не соответствует требованию к сечению (Таблица 1.7.1 п.1.7.76 ПУЭ); |  |
|  | Мастерские |  |
|  | В мастерских для трудового обучения размещение оборудования осуществляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы, сохранения правильной рабочей позы и профилактики травматизма. Столярные мастерские оборудуются верстаками, расставленными либо под углом 45 градусов к окну, либо в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева, расстояние между ними должно быть не менее 80 см в передне - заднем направлении. В слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение с перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. Расстояние между рядами одноместных верстаков - не менее 1,0 м, двухместных - 1,5 м. Тиски крепятся к верстакам на расстоянии 0,9 м между их осями. Слесарные верстаки должны быть оснащены предохранительной сеткой, высотой 0,65 - 0,7 м., с ячейками 3мм. (п. 2.4.7 СанПиН 2.4.2.1178-02); |  |
|  | в кабинете технологии рабочее место учителя не располагается на возвышении - подиуме размерами (примерно) 3600Х2000Х200 мм (п.8 Положение об учебных мастерских общеобразовательной школы от 28.07.1986 г. № 169). |  |
|  | допускается использование настольного сверлильного станка в кабинете технологии без пружины для возврата шпинделя станка в исходное положение на всю длину хода (п.2.1.3 ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»); |  |
|  | станочное оборудование в кабинете технологии не оснащено местным освещением (п.2.1.18 ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»); |  |
|  | в кабинете технологии используется станок фуговально-пильный без веера для ножей, нижнего кожуха дисковой пилы, кожуха ременной передачи, расклинивающего ножа (п.2.1.5 ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»); Движущиеся части производственного оборудования, являющиеся возможным источником травмоопасности, должны быть ограждены или расположены так, чтобы исключалась возможность прикасания к ним работающего или использованы другие средства (например двуручное управление), предотвращающие травмирование. |  |
|  | станки: фуговальный школьный СФО-1, круглопильный школьный СКД-1, заточные установлены в кабинете технологии без запирающихся футляров (п.24 Положение об учебных мастерских общеобразовательной школы от 28.07.1986 г. № 169). |  |
|  | в кабинете технологии используется точильный станок без защитного кожуха круга и блокировки защитного экрана, автоматически отключающую станок при их откидывании (п. 7.2.5 ГОСТ 12.2.009-99 «Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности»); |  |
|  | система управления станочного оборудования в кабинете технологии не обеспечивает надежное и безопасное ее функционирование на всех предусмотренных режимах работы (п. 2.3.1 ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; |  |
|  | в мастерских допущено последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких станков (п. 2.7.6 ПТЭЭП, 1.7.94 ПУЭ); |  |
|  | сечение заземляющих проводников не соответствует правилам устройства электроустановок (п. 2.7.6 ПТЭЭП), Таблица 1.7.1 п.1.7.76 ПУЭ); |  |
|  | на электродвигателях и пускорегулирующих устройствах, не нанесены надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся (п. 2.5.3 ПТЭЭП); |  |
|  | абразивный круг на заточном станке не имеет защитного кожуха (п.3.8.2 ГОСТ 12.3.028-82 ССБТ. «Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом»); |  |
|  | механические станки в кабинете технологии присоединены к заземляющей магистрали посредством последовательного включения заземляющих проводников (п.37 Приложение 23, Правила по технике безопасности и производственной санитарии для школьных и учебно-производственных мастерских, в которых проводится трудовая подготовка учащихся, утв. МП СССР от 15.10.74 г. №134); |  |
|  | в кабинете технологии размеры рабочих мест и размещение станочного оборудования не соответствуют требованиям п.2.2 ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. «Оборудование производственное. Общие требования безопасности», п.п.15, 81, приложение 3 Правила по технике безопасности и производственной санитарии для школьных и учебно-производственных мастерских, в которых проводится трудовая подготовка учащихся; |  |
|  | Кабинет физики |  |
|  | в кабинете физики имеются и применяются приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда (п.1.7 Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ, утв. Минпросвещения СССР 27.12.82 г); |  |
|  | кабинет (лаборатория) физики не комплектован противопожарным инвентарем: ящик с песком, совком, плотной мешковиной (пропитанная огнестойким составом), углекислотным ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 или порошковым ОП-1, "Спутник", ОП-5, "Турист" огнетушителем (п. 3.29 Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ, утв. Минпросвещения СССР 27.12.82 г); |  |
|  | демонстрационный стол кабинет физики не установлен на подиум высотой 0,1 - 0,2м (п.1 Приложение 3 Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ, утв. Минпросвещения СССР 27. 12.82 г); |  |
|  | расстояние между передним краем подиума и первыми ученическими столами менее 0,8 м (п.2 Приложение 3 Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ, утв. Минпросвещения СССР 27.12.82г); |  |
|  | радиаторы и трубопроводы отопительной систем оборудуются диэлектрическим (деревянным) ограждением (п. 3.11 Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ, утв. Минпросвещения СССР 27.12.82г); |  |
|  | Из требований пожарной безопасности |  |
|  | в здании школы двери эвакуационных выходов не оборудованы легко открывающимися (без ключей) запорами (задвижками, крючками и т.д.), запирающими только изнутри (п. 2.1.11 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89)»; |  |
|  | размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. (Приложение 3, п.19 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03); |  |
|  | на местах разности уровней смежных помещений, в проходах не устроены пологие пандусы (п. 5.15 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89), (п. 1.94 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»); |  |
|  | в прачечной используются утюги с неисправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения (п. 2.1.24. ППБ 101-89); |  |
|  | в прачечной утюги устанавливаются на подставках не из огнеупорных материалов (п. 2.1.24 ППБ 101-89); |  |
|  | дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам не очищены от снега для проезда пожарной техники (п. 23 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) от 18 июня 2003 г. N 313); |  |
|  | двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, не закрыты на замок. На дверях указанных помещений не нанесена информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов не остеклены и не закрыты (п. 44 ППБ 01-03); |  |
|  | соединения (оконцевания, ответвления) жил проводов выполнены вскрутку без опрессовки (сварки, пайки или специальных зажимов) (п. 2.3.3 ППБ 101-89); |  |
|  | на лестничных площадках установлены зеркала ( абз. з) п. 2.1.12 ППБ 101-89); |  |
|  | на двери котельной не нанесена надпись о запрещении входа посторонним лицам (абз. а) п. 2.2.3 ППБ 101-89); |  |
|  | в котельной оставлены без присмотра находящиеся в работе котлы (абз. з) п. 2.2.3 ППБ 101-89); |  |
|  | переносной светильник в гараже не оборудован защитным стеклянным колпаком и металлической сеткой. Для светильника применен жесткий кабель (п. 2.3.6 ППБ 101-89); |  |
|  | в складских помещениях светильники осветительной электросети смонтированы на расстоянии менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и светильники находятся на расстоянии менее 0,5 м от тары (п. 2.3.8 ППБ 101-89); |  |
|  | для эксплуатации электроустановок в кабинетах используются провода с поврежденной изоляцией (абз. а) п. 2.3.11 ППБ 101-89); |  |
|  | в кабинетах пользуются поврежденными (неисправными) розетками (ответвительными коробками, рубильниками и др. электроустановочными изделиями) (абз. в) п. 2.3.11 ППБ 101-89); |  |
|  | в кабинетах осветительная электросеть смонтирована скручиванием двух одножильных электропроводов (абз. г) п. 2.3.11. ППБ 101-89); |  |
|  | в прачечной (котельной, на кухне столовой, учебных мастерских, в книгохранилище библиотеки, гараже) сняты стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения (абз. з) п.2.3.11 ППБ 101-89); |  |
|  | Транспорт |  |
|  | в салоне автобуса для перевозки школьников не имеется второй огнетушитель (п.6.1.7 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03); |  |
|  | автобус (грузовой автомобиль) не обеспечен специальными упорами (башмаками) (не менее 2 штук) для подкладывания под колеса, широкой подкладкой под пяту домкрата, предохранительной вилкой для замочного кольца колеса (п.п. 6.1.6, 6.1.8 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03); |  |
|  | осмотровая канава гаража не закрыта переходными мостиками шириной не менее 0,8 м (п.3.2.30 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03); |  |
|  | осмотровая канава гаража не имеет направляющую реборду по всей длине канавы (п.3.2.28 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03); |  |
|  | осмотровая канава гаража с одним выходом не оборудована скобами для запасного выхода (п.3.2.25 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03); |  |
|  | над въездными воротами в гараж не вывешена надпись, указывающая максимально допустимый габарит АТС по высоте (п.3.1.4 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03); |  |
|  | эстакада с передней аппарелью в конце эстакады не установлен колесоотбойный брус (п. 2.1.3.8 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте, утв. постановлением Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28); |  |
|  | аппарели эстакады для АТС имеют угол въезда, превышающим 10°, не имеют реборды и колесоотбойные брусья, не имеет шероховатую (рифленую) поверхность (п. 2.1.3.8 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте); |  |
|  | лампа переносного светильника в гараже не имеет защиты от механического повреждения, исправной штепсельной вилки (п. 2.1.4.8 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте); |  |
|  | При воротах для въезда автомобильного транспорта не установлены дорожные знаки ограничения скорости и запрета въезда посторонних автомобилей (п.4.2.4Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. ПОТ Р М-027-2003). |  |
|  | Электробезопасность |  |
|  | неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присваивается группа I по электробезопасности. Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу группы I по электробезопасности, определенный руководителем. Отсутствует журнал учета присвоения группы I установленной формы (п.1.4.4 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. N 6) (далее ПТЭЭП); |  |
|  | Неэлектротехническому персоналу, присвоение I группы по электробезопасности проводит работник (завхоз) не имеющий группу III по электробезопасности (п.1.4.4 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. N 6). |  |
|  | в рубильниках применяются плавкие некалиброванные вставки, не соответствующие типу предохранителей (п.2.2.16 ПТЭЭП); |  |
|  | на лицевой стороне щитов освещения и сборок сети освещения не нанесены надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию (п.2.12.5 ПТЭЭП); |  |
|  | в помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на штепсельных розетках не нанесены надписи с указанием номинального напряжения (п.2.12.6 ПТЭЭП); |  |
|  | не определено отдельное специальное помещение для хранения вышедших из строя люминесцентных ламп содержащих ртуть (п. 2.12.15. ПТЭЭП); |  |
|  | электроустановки в мастерских, подлежащие заземлению, не присоединены к сети заземления с помощью отдельного проводника. Допущено последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких электроустановок (п.2.7.6 ПТЭЭП); |  |
|  | открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии окрашиванием в черный цвет (п. 2.7.7 ПТЭЭП); |  |
|  | линии групповой сети (к розеткам, выключателям) в классах выполнены открытой прокладкой по стене (п.7.1.29 Правила устройства электроустановок) (далее ПУЭ); |  |
|  | линии групповой сети (к розеткам, выключателям) в классах выполнены без нулевого защитного проводника (п.7.1.29 ПУЭ); |  |
|  | в душевых, (раздевалках при душевых, в мыльных помещениях бани, парилке, стиральном помещении прачечной) допущена установка розеток (п.7.1.37 ПУЭ); |  |
|  | в санузлах, (ванных комнатах, мыльном помещении бани, парилке, душевой, стиральном помещении прачечной) допущена установка выключателя (п.7.1.39 ПУЭ); |  |
|  | в учебных классах (групповых помещениях МДОУ) розетки выключатели установлены ниже 180 см от пола (п.7.1.37 ПУЭ); |  |
|  | при входе котельной не установлен светильник (п.7.1.41 ПУЭ); |  |
|  | металлические корпуса ванн и душевые поддоны не соединены металлическими проводниками с металлическими трубами холодного водопровода (п.7.1.55 ПУЭ); |  |
|  | радиаторы отопления в помещении глажения белья прачечной не огорожены диэлектрическими щитами (п.7.1.58 ПУЭ); |  |
|  | не занулен металлический корпус: бытового холодильника на кухне, бытовой стиральной машины в прачечной, установленные на токопроводящий пол близко к радиатору отопления (водопровода) (п.7.1.58 ПУЭ); |  |
|  | в щитах освещения имеются открытые неизолированные токоведущие части (п.7.1.22 ПУЭ); |  |
|  | в учебных классах, в группах имеется открыто проложенная электропроводка (п.7.1.29 ПУЭ); |  |
|  | на пускорегулирующих устройствах мастерских, котельной, не нанесены надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся (п. 2.5.3 приказа Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"); |  |
|  | соединение (ответвление) проводов в коридоре выполнены не в соединительных (осветвительных) коробках (п.2.1.26 ПУЭ); |  |
|  | токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты не ограждены от случайных прикосновений (п.2.2.4 ПТЭЭП); |  |
|  | все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, не имеют запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала (п.2.2.4 ПТЭЭП); |  |
|  | допущено применение плавких некалиброванных вставок (п. 2.2.16 ПТЭЭП); |  |
|  | светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской (п. 2.12.3 ПТЭЭП); |  |
|  | в качестве источника сварочного тока для дуговой сварки применяется не удовлетворяющий требованиям действующих стандартов сварочный трансформатор (п. 3.1.6 ПТЭЭП); |  |
|  | к выполнению электросварочных работ допускаются работники, не прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, не имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения (п. 3.1.15 ПТЭЭП); |  |
|  | соединение (ответвление), оконцовывание проводов в коридоре выполнены вскрутку без опрессовки (сварки, пайки, сжимов винтовых) (п.2.1.21 ПУЭ); |  |
|  | электропроводка выполнена в вентиляционном канале (п.2.1.67 ПУЭ); |  |
|  | контур заземления в постирочной прачечной не имеет разрыва от стены 10 мм (п. 1.7.85 ПУЭ); |  |
|  | РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, не имеют запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала (п. 2.2.4 ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»); |  |
|  | Аккумуляторные установки |  |
|  | допущена установка кислотных и щелочных аккумуляторных батарей в одном помещении (п. 2.10.4 ПТЭЭП); |  |
|  | стены и потолок помещения аккумуляторной, двери и оконные переплеты, металлические конструкции, стеллажи и другие части не окрашены кислотостойкой (щелочестойкой) краской (п.2.10.5 ПТЭЭП); |  |
|  | вентиляционные короба помещения аккумуляторной и вытяжные шкафы не окрашены с наружной и внутренней сторон (п.2.10.5 ПТЭЭП); |  |
|  | лампы накаливания для освещения помещения аккумуляторных батарей не установлены во взрывозащищенной арматуре (п. 2.10.6 ПТЭЭП); |  |
|  | допущена установка выключателя, (штепсельные розетки, предохранители и автоматы) в аккумуляторном помещении (п. 2.10.6 ПТЭЭП); |  |
|  | осветительная электропроводка в аккумуляторном помещении выполнена проводом не в кислотостойкой (щелочестойкой) оболочке (п.2.10.6 ПТЭЭП); |  |
|  | Строительные нормы |  |
|  | на перепаде полов более 1 м (в одном или в смежных помещениях (не отделенных перегородкой) по периметру верхнего уровня не предусматрено ограждение высотой не менее 0,8 м или иное устройство, исключающее возможность падения людей (п1.133 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»); |  |
|  | уклон пандусов на путях передвижения людей внутри здания выполнен не из расчета 1:6 (п. 1.94 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»); |  |
|  | поручни и ограждения лестниц в зданиях школы (дошкольного учреждения) не имеют высоту 1,2м (п.1.92 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», п.3.12 ВСН 49-86 «Детские дошкольные учреждения»); |  |
|  | в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются) (п.1.92 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», п.3.12 ВСН 49-86 «Детские дошкольные учреждения»); |  |
|  | крыльцо при подъеме на три и более ступенек не имеет ограждение высотой 0,8м (п. 1.92 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», п.3.12 ВСН 49-86 «Детские дошкольные учреждения»); |  |
|  | на остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. (п.1.136 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»); |  |
|  | на перемычках заниженных по высоте дверных проемов и на перепадах в плоскости пола не окрашены лакокрасочными материалами желтого сигнального цвета или чередующиеся наклонные под углом 45°-60° полосы желтого сигнального и черного контрастного цветов шириной полос - 20-300 мм при соотношении ширины полос желтого и черного цвета от 1:1 до 1,5:1 (п. 5.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001. ССБТ. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»); |  |
|  | Отопительные приборы спортзала (класса, группы) ограждены древесно - стружечными плитами и другими полимерными материалами (2.5.1 СанПиН 2.4.2.1178-02). |  |
|  | Санитарные нормы |  |
|  | к дворовой уборной дороги не имеют твердого покрытия (п. 2.2.10 СанПиН 2.4.2.1178-02); |  |
|  | допущено направление основного светового потока в классе спереди и сзади от обучающихся (п. 2.6.1 СанПиН 2.4.2.1178-02); |  |
|  | в помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах, мастерских, помещениях медицинского назначения, учительской, комнате технического персонала не установлены умывальники (п.2.3.24 СанПиН 2.4.2.1178-02); |  |
|  | на кухне в месте присоединения ванны к канализации не оборудован воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки (п. 2.10.5 СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений"); |  |
|  | в учебных классах светильники с люминесцентными лампами расположены перпендикулярно светонесущей стене (п.2.6.2 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»); |  |
|  | классные доски, оборудованные светильниками-софитами, освещают в сторону классного помещения. (Указанные светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской (п.2.6.2 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»); |  |
|  | деревья посажены ближе 15 м, кустарники - ближе 5 м от здания школы (п. 2.6.1 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»); |  |
|  | на территории не проведена обрезка сухих веток деревьев и низко свисающих веток на высоту не менее 1,8 м от уровня поверхности земли, кустарников на расстояние 0.5 м от края тротуаров, дорожек (п.6.1 СанПиН 2.4.4.1204-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей" утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16 марта 2003 г); |  |
|  | на местах разности уровней смежных помещений, в проходах не устроены пологие пандусы (п. 5.15 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89), п. 1.94 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»); |  |
|  | Для МДОУ |  |
|  | самодельные атрибуты и пособия к сюжетно ролевым играм в группах, ограждения батарей отопления выполнены из ДСП, запрещенного использованию в ДОУ (п.п.2.6.4, 2.4.1 СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений"); |  |
|  | Используется чайная и столовая посуда в группах с трещинами и щербинками (п.6.30.7 «Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании» (ПОТ Р М – 011 – 2000). |  |
|  | в помещениях, связанных с пребыванием детей применяются для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства (абз. Е, п. 2.1.12 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89); |  |
|  | выполненные и установленные по индивидуальному заказу стационарные игровые оборудования в зоне игровых территорий имеют: острые выступы; шероховатость поверхностей; выступающих над поверхностью гаек концы болтов; не заваренные концы стальных труб (п.п.2.1.13, 2.4.1 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | для озеленения участка посажены деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колючками (п. 2.1.14 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | внутренние двери, имеющие частичное остекление не ограждены с обеих сторон экраном из реек на уровне роста ребенка (п. 2.2.7 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | расстояние между вертикальными элементами в ограждении лестниц более 0,1 м допущено горизонтальное членение в ограждениях (п. 2.2.16 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | групповых помещениях полы со щелями, дефектами поверхности и разрывами стыковочных сварных швов линолеума (п. 2.3.5 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | в групповых для детей 1,5-3 лет установлено физкультурное оборудование: самодельную лестницу-стремянку высотой более 1,0 м, шириной менее 0,9 м, расстоянием между перекладинами более 0,13 м, гимнастическую стенку высотой более 1,5 м, шириной менее 1,3 м, расстоянием между перекладинами более 0,15 м (п. 2.4.6 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | в групповых имеются колючие растения-кактусы (п.2.4.12 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | стационарное оборудование в групповых не закреплено надежно к стене (п. 2.4.18 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | на подоконниках групп размещены широколистные цветы, снижающие уровень естественного освещения высотой цветов более 15 см (от подоконника) (п. 2.5.5 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | лампы накаливания в спальных помещениях групп не имеют защитную арматуру (п. 2.5.9 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | в помещениях с постоянным пребыванием детей штепсельные розетки и выключатели установлены на высоте ниже 1,8 м от пола (п. 2.5.11 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | в зале для физкультурных занятий светильники и окна не имеют защитных устройств (п. 2.5.11 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | в производственных помещениях пищеблока светильники размещены над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. Осветительные приборы не имеют защитную арматуру (п. 2.5.15 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | отопительные приборы в группах не ограждены съемными деревянными решетками во избежание ожогов и травм у детей (использование ДСП – запрещается) (п. 2.6.4 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | для ограждения отопительных приборов использованы древесно-стружечные плиты, (полимерные материалы) (п. 2.6.4 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | проводятся ремонтные работы при функционировании групповых ячеек (п. 2.8.11 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | ванны для мытья кухонной посуды в месте присоединения к канализации не имеют воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки (п. 2.10.5 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | допускается использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и приборы из алюминия (п. 2.10.8 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | персонал пищеблока во время работы носит кольца, серьги, заколотую санодежду булавками (п.2.15.3 СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | высажены деревья на расстоянии ближе 15 м, кустарники - 5 м от здания ДОУ (п. 2.1.14. СанПиН 2.4.1.1249-03); |  |
|  | качели-доска имеет высоту над поверхностью земли более 350-400 мм (Приложение 2 к СанПиН 2.4.1.1249-03 (длина доски 2000-2500 мм, ширина - 220-250 мм, высота над поверхностью земли 350-400 мм); |  |
|  | Игровые площадки для дошкольных групп оборудуют с учетом высокой активности детей в играх турниками, гимнастическими стенками, горками, лесенками, качелями, лабиринтами, крупными строительными наборами. Допускается устанавливать серийно выпускаемое или выполняемое по индивидуальному заказу стационарное игровое оборудование. Оно должно соответствовать возрасту и росту детей и иметь документ, подтверждающий его качество и безопасность. Установка оборудования осуществляется согласно инструкции предприятия-изготовителя; оно должно быть надежно закреплено. (п. 2.1.13 СанПиН 2.4.1.1249-03) |  |

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в ___________в срок до «___»________200___ года по адресу:________, телефон , факс_____.

Внештатный технический инспектор труда __________________        ______________

Представление получил  ___________________    _____________            _____________

(дата получения)              (подпись)                      (Ф.И.О.)