| 1 |  | Название проекта. |  | Новый способ измерения чистоты воды. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Продукт |  | Аппаратный комплекс для контроля чистоты воды «Акватест АТ-2» |  |
| 3 |  | Основные характеристики продукта. |  | Измерение ХПК при комнатной температуре, с дифференциацией органических и неорганических веществ. Чувствительность: от воды высокой очистки (бидистилят) до сточных вод. Измерение проводится без специальной подготовки пробы. Погрешность измерения менее 1%. Объём пробы от 1 ÷ 5мл. Реактивы: кислород, атмосферный воздух. |  |
| 4 |  | Область применения. |  | Аппаратный комплекс для контроля чистоты воды «Акватест АТ - 2» можно использовать: 1. В промышленных условиях: - на предприятиях атомной, химической, фармацевтической и других высокотехнологичных отраслях промышленности; - на предприятиях производства питьевой воды – водозаборы, водопроводы и пищевые производства; - на очистных сооружениях; - в плавательных бассейнах; - с целью мониторинга стоков и состояния окружающей среды, состояния трубопроводных систем, состояния фильтрующих элементов; - и др. 2. В бытовых условиях: - для контроля чистоты воды бытового назначения (центральное водоснабжение, бутилированная вода и др.); - для оценки качества и ресурса фильтрующих элементов (при снижении качества фильтрации оперативно выдаётся информация о целесообразности замены фильтрующих элементов). |  |
| 5 |  | Цена продукта. |  | В зависимости от модификации, аппарат минимальной комплектации будет стоить от 100000 рублей. |  |
| 6 |  | Отличие от отечественных и зарубежных аналогов. |  | В настоящее время мониторинг состояния окружающей среды и, прежде всего водных ресурсов, осуществляется с использованием колориметрических, нефелометрических, титрометрических, хромотографических, и других сложных методов исследования. Некоторые из них обладают достаточно высокой информативностью, но они, как правило, дороги, трудоёмки, плохо поддаются автоматизации. Важным недостатком является и то, что эти методы требуют предварительной подготовки образца и использования высокотоксичных реактивов, поэтому работа проводится, в основном, в условиях лабораторий. Для оперативности исследований широко применяют экспрессные методы химического анализа - тест-системы, основанные на визуально-колориметрических и спектрофотометрических методах оценки. Эти методы обладают относительно низкой чувствительностью и также не могут быть использованы для жёсткого автоматического мониторинга окружающеё среды. Аналоги: 1. НПК ООО "Эконикс-Эксперт" (г. Москва): Эксперт-003-ХПК - Принцип действия: бихроматное окисление пробы воды бихроматом калия в присутствии серной кислотой, при заданной температуре, в присутствии сульфата серебра и сульфата ртути (II). Определение значений ХПК в заданном диапазоне концентраций путем измерения оптической плотности исследуемого раствора при длины волны 430 или 605 нм. По ГОСТ Р 52708-2007; - природные, сточные, технологические воды Назначение - вытяжки почв и донных отложений, вытяжки микробиологических, физиологических и др. сред. Диапазон измерений - 30–1500 мгО/дм3. Погрешность измерения - 20–30 %. Расходные материалы: - кислота серная, сульфат ртути (II), сульфат серебра, калий двухромовокислый (бихромат калия). Цена 99990 руб. 2. LAR Process Analysers AG – QuickCOD (ХПК). Принцип действия - термическое сжигание – определения химической потребности кислорода в воде (ХПК) путём сжигания при высоких температурах (1200°C) в течение одной минуты. (Измерение потребляемого кислорода). Назначение - от высокочистой воды до сточных вод и твердых образцов. Диапазон измерения - 50–100000 мг/л (по углероду). Погрешность измерения 2 %. Расходные материалы: - кислород, бесфильтровый сепаратор частиц FlowSampler. Цена ? 3. Elementar Analysensysteme GmbH – LiquiTOC (ХПК). Принцип действия – высокотемпера-турное каталитическое окисление при 900°C и измерение CO2. Измеряет по-казатель TOC – общее содержание орга-нического углерода. Назначение - от высокочистой воды до сточных вод и твердых образцов. Диапазон измерения - 50–100000 мг/л (по углероду). Погрешность измерения 3 мг/л (по углероду). Расходные материалы: - катализатор, кислород и (или) атмосферный воздух. Цена ? Новый аппарат: 4. Кировская ГМА, ООО «Энергоавтоматика» – «Акватест АТ-2». Принцип действия –окисление, находящихся в воде примесей при 20°C. Измеряет показатель ХПК. Назначение - от высокочистой воды до сточных вод и твердых образцов. Диапазон измерения – 0÷100000 мг/л. Погрешность измерения менее 1%. Подготовка пробы не требуется. Расходные материалы: кислород и (или) атмосферный воздух. Цена: в зависимости от модификации, аппарат минимальной комплектации - от 100000 рублей. Аппаратный комплекс «Акватест АТ-2» предназначен для оперативного мониторинга и создания банка данных по количественному и качественному воздействию факторов природного и антропогенного характера на окружающую среду, предлагаем, разработанный нами, новый аппаратный комплекс «Акватест АТ – 2», позволяющий измерять количественные показатели загрязняющих веществ в воде. Используемый способ измерения (имеется Патент на изобретение) позволяет: - реализовать широкий диапазон измерения количества примесей, при сохранении высокой чувствительности (позволяет обнаруживать примеси в воде в концентрациях близких к нулевым, при этом время одного измерения составляет от 0.2 до 10 минут); - исследовать воду с различной степенью загрязнения без предварительной её подготовки; - измерять электропроводность и радиоактивность водного образца (распад, сопровождающийся β и γ излучением); - полностью автоматизировать процесс измерения (аппаратура может продолжительное время работать в автономном режиме, при этом информация может передаваться потребителю в удобном виде и на любое расстояние); - использовать недорогое оборудование (стоимость одного измерительного комплекса минимальной комплектации: для промышленного мониторинга не превысит 100 тыс. руб, портативной установки для бытовых целей от 7 до 15 тыс. рублей); - производить исследования в полевых условиях (для энергообеспечения могут быть использованы как аккумуляторные батареи, так и другие источники); - отказаться от использования высокотоксичных реактивов. |  |
| 7 |  | # Формы сотрудничества (реализация продукта). |  | Финансирование окончания НИР и ОКР, организация производства, реализация готовой продукции. |  |
| 8 |  | # Данные об организации: |  | Кировская государственная медицинская академия Министерства по здравоохранению и социальному развитию РФ |  |
|  |  | Организационно-правовая форма ГОУ ВПО |  |  |  |
|  |  | Наименование организации |  | Кировская ГМА Росздрава, ООО «Энергоавтоматика» |  |
|  |  | Почтовый адрес организации, с указанием почтового индекса |  | 610027, г. Киров, ул. К. Маркса, д. 112 |  |
|  |  | Телефон, с указанием кода города |  | 89127279601, 8(8332)640734 |  |
|  |  | Факс |  | 8(8332)640734 |  |
|  |  | Электронная почта |  | vak@kirovgma.ru |  |
|  |  | Адрес в Интернете (если имеется) |  |  |  |
|  |  | Фамилия имя отчество (полностью) руководитель проекта |  | Кудрявцев Владимир Алексеевич |  |
|  |  | Краткая характеристика |  |  |  |
|  | Данные об организации, представляющей проект. |  | г. Киров, Октябрьский пр-т, 125, оф.306 тел.: (8332) 40-53-22, 40-53-29 e-mail: bazis_ivc@mail.ru Президент: Туруло Валерий Николаевич |  |  |