# П р о е к т

## Министерство промышленности и энергетики

Чувашской Республики

____________________________________________________________________________

Основные направления Энергетической стратегии

Чувашской Республики

на период до 2020 года

Введение

Энергетический комплекс является основой экономики Чувашской Республики и обеспечивает жизнедеятельность всех ее отраслей.

Для долгосрочного, стабильного обеспечения экономики и населения всеми видами энергоносителей необходима научно обоснованная и воспринятая всеми научными, общественными и государственными институтами долгосрочная энергетическая стратегия.

Энергетическая стратегия Чувашской Республики на период до 2020 года (далее - Стратегия), как региональная компонента государственной энергетической политики, разработана в соответствии с основными положениями Энергетической стратегии России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 года № 1234-р.

В основу разработки Стратегии легли проведенные обследования энергетических объектов, математическое моделирование режимов транспортировки электрической энергии и прогнозные балансы потребления.

1. Цели, задачи, приоритеты и сценарные условия

Цели:

1. Повысить надежность, устойчивость и эффективность функционирования энергетического комплекса Чувашской Республики, а также снижение себестоимости производства электрической и тепловой энергии на основе структурных, экономических и технических усовершенствований и изменений.

2. Создать необходимые условия перехода энергетического комплекса на инновационный путь развития посредством выстраивания адекватной, экономически обоснованной тарифной политики, создания конкуренции на рынке энергоносителей и привлечения инвестиций для строительства объектов генерации с применением экологически чистых технологий.

Задачами региональной энергетической политики в рамках существующего нормативно-правового законодательства  и  взаимодействия всех уровней исполнительной власти, предприятий, организаций и предпринимателей в сфере энергетики являются:

устойчивое обеспечение населения и экономики республики энергоносителями в достаточных объемах;

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), создание условий перехода экономики на энерго- и ресурсоэффективный путь развития;

поддержание тарифных преференций для развития экономики и снижения бюджетных затрат;

повышение безопасности энергетического обеспечения объектов экономики и населенных пунктов;

снижение негативного экологического воздействия энергетического комплекса на окружающую среду.

Энергетическая стратегия предусматривает:

увеличение душевого потребления электрической энергии к 2020 году до 4700-5500 кВт.ч/чел  (рост в  1,2-1,4 раза);

снижение энергоемкости внутреннего регионального продукта в 2,0-2,2 раза;

ввод новых  и замещение электрогенерирующих мощностей в объеме 240-320 Мвт;

рост производства электрической энергии на территории республики до 6,0-6,5 млрд. квт.ч в год.

Приоритеты:

снижение энергоемкости внутреннего регионального продукта при достижении роста ВРП, доходов на душу населения,  соответствующих  целевым показателям  социально-экономического развития Чувашской  Республики на период до 2010 года, в том числе за счет снижения удельных затрат на производство, транспортировку и использование энергетических ресурсов;

рост производства и потребления электрической энергии, прежде всего в производственной сфере;

повышение уровня энергетической безопасности;

развитие энергетики по территориям, учитывающее, что  максимальный рост потребления энергии прогнозируется в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумерля и Алатырь;

взаимодействие в области создания генерирующих мощностей и распределительных сетей с крупными компаниями, имеющими достаточный производственно-технический, кадровый потенциал и инвестиционную привлекательность (Чувашский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» (ОАО «ТГК-5»), ОАО «Чувашэнерго»,  ООО «Чувашрегионгаз», ОАО «Чувашсетьгаз» и другие);

комплексное использование традиционных, биологических и альтернативных энергетических ресурсов, преимущественно в сельской местности;

вовлечение крупного и малого бизнеса в реализацию проектов повышения энергетической эффективности объектов, развитие конкуренции на рынке энергосбережения.

Сценарные условия

При разработке Стратегии учитывались:

стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2010 года;

состояние и прогнозные показатели основных производителей и потребителей энергетических ресурсов в республике, прогнозные объемы потребления  энергоносителей по городам и районам республики.

Для достижения прогнозных значений роста ВРП предполагается рост потребления энергетических ресурсов в Чувашской Республике на 30%, повышение энергетической эффективности в 2,0-2,2 раза. Для этого необходимо оптимизировать структуру энергетического баланса:

в энергетике - за счет технического перевооружения, оптимизации схем энергоснабжения, внедрения современных технологий глубокой переработки первичных энергетических носителей и транспортировки, распределения энергии потребителю;

в непроизводственной сфере и ЖКХ - на основе замещения, нового строительства и модернизации жилых и общественных зданий;

в промышленности - внедрением новых технологий и оборудования, а также структурной перестройки на выпуск наукоемких и трудоемких изделий;

в сельском хозяйстве - развитием производства и переработки сельскохозяйственной продукции, созданием комплексных технологических циклов, включающих в себя производство, заготовку, переработку и хранение продукции;

расширением в бытовом секторе экономики энергетически малозатратной сферы услуг.

В результате основной прирост поставок энергоносителей в производственную сферу будет использоваться в технологических целях, а прирост условно постоянных затрат энергоносителей будет незначительным. Это обеспечит рост технологической составляющей баланса энергоносителей в 2,4-2,6 раза и значимое увеличение потребления электрической энергии промышленными предприятиями. Общее потребление ТЭР в производственной сфере составит 1,47 млн. т.у.т., а электрической энергии – 4,1-4,5 млрд.кВт.ч ( возрастет в 2,5 раза). Рост потребления электрической энергии прогнозируется по умеренному сценарию, соответствующий повышению энергоэффективности в диапазоне 1.7-1.8 и энергоэффективному сценарию развития с ростом энергоэффективности в 2.0-2.2 раза (рис.1).

Рис. 1  Прогноз потребления электрической энергии

Проведенные расчеты пропускной способности существующих электрических сетей с учетом прогнозных нагрузок в 2010 и 2020 годах подтвердили способность энергетической системы обеспечить режимы поставок электрической энергии в 2010 году с оптового рынка из-за пределов Чувашской Республики в точки питания до 1,2 -1,4 млрд. кВт час в год. При увеличении объемов поставок электрической энергии потребуется модернизация магистральных сетей.

Это и другие факторы определили выбор сценария развития электроэнергетики, ориентированного на создание генерирующих мощностей на территории республики для покрытия дефицита электрической энергии с развитием генерации на основе потенциала газификации и централизованного теплоснабжения населенных пунктов.

Такой сценарий позволяет повысить надежность электро- и теплоснабжения населенных пунктов, снизить энергетическую зависимость от поставок из-за пределов республики, создать новые рабочие места и увеличить налогооблагаемую базу. При этом дефицит электрической энергии компенсируется ростом собственной выработки на 1900-2100 Мвт.ч на мощностях ОАО «ТГК-5» и установках малой теплофикации в объеме 430-475 Мвт.ч.

Большая доля газа в топливоснабжении (87% в 2004 г.) делает его главным ценообразующим фактором на тепловую и электрическую энергию. Правительство Российской Федерации определило следующую динамику регулируемых оптовых цен газа в среднем по России:  рост на 23% в 2005 г.,  на 11% в 2006 г.,  на 8% в 2007 г.  и  на 7%  в 2008 г. В последующем предусматривается опережающий рост регулируемых цен газа - на 1% больше верхнего уровня инфляции. Это соответствует увеличению средней цены приобретения газа потребителями с 36,6 долл./тыс. куб. м в 2005 г. до 51,5 долл./тыс. куб. м в 2010 г., в то же время существенная часть газа продается по ценам, на 25-30% превышающим уровни регулируемых цен, и в последующем эта тенденция будет усиливаться в рамках предстоящего реформирования рынка газа.

2. Этапы реализации энергетической стратегии

Первый этап (2006-2010 гг.): устойчивое обеспечение  темпов экономического роста необходимым объемом энергоносителей при структурных изменениях энергетического комплекса, реформе жилищно-коммунального хозяйства, административной реформе, а также при государственном контроле над энергетической безопасностью и государственном регулировании  формирования и функционирования энергетических рынков.

Второй этап (2010-2020 гг.): формирование качественно нового энергетического комплекса, характеризующегося высоким научно-техническим и инновационным уровнем, обеспечивающим снижение энергетической зависимости республики и поддержанием высокой надежности энергоснабжения.

Ключевым фактором развития экономики республики и повышения благосостояния населения при реализации этих этапов энергетической стратегии является рост энергоэффективности во всех отраслях экономики, обеспеченный структурными изменениями в производстве, внедрением современных технологий и оборудования.

Основными  средствами решения задач являются: контроль и управление деятельностью субъектов энергетического комплекса, формирование контролируемого государством рынка энергоносителей, создание условий привлечения инвестиций в энергетический комплекс республики, управление размещением энергетических объектов и организация контроля их технической и экологической безопасности.

3. Структура, оценка состояния и основные проблемы безопасности  и эффективности энергетики Чувашской Республики

Структура энергетического комплекса приведена на рис.2. Полная электрификация республики и создание основных электрогенерирующих мощностей были проведены в шестидесятых-семидесятых годах предыдущего века. Газификация завершена в 2005 году.

Структура энергетического комплекса Чувашской Республики

Рис.2

3.1. Система газоснабжения

ООО «Волготрансгаз»: два филиала - Чебоксарское линейное производственное управление магиcтральных газопроводов и Заволжское линейное производственное управление магистральных газопроводов (с. Красноармейское). В функции управлений входит эксплуатация и ремонт магистральных газопроводов, газокомпрессорных и газораспределительных станций. В ведении филиалов находятся 11 магистральных газопроводов протяженностью 1183 км, в том числе 343,2 км газопроводов–отводов к газораспределительным станциям, 3 единицы газокомпрессорных (Чебоксарская, Ишлейская и Красноармейская) и 45 газораспределительных станций.

ОАО «Чувашсетьгаз». Протяженность газовых распределительных сетей за последние четыре года увеличилась в 2,4 раза и на 01.01.05 г. составила 13 тыс. километров, в том числе высокого давления - 4011 км, среднего давления - 342 км, низкого давления - 8644 км.

В эксплуатации находятся 1079 газораспределительных пунктов (ГРП) и 942 газораспределительных пункта шкафного исполнения (ШРП), 1522 установки электрохимической защиты стальных подземных газопроводов. Проведенной газификацией создан потенциал развития децентрализованной  тепло- и электроэнергетики, газифицировано свыше 500 котельных. Однако степень использования газопроводов остается крайне низка, имеются ГРС, загруженные всего на 5-10 %.

19 аварийно-диспетчерских служб (АДС) обеспечивают диспетчеризацию ГРП, ШРП, газовых сетей и потребителей. В 2004 г. число аварийных заявок возросло на 45,6% в сельской местности, что связано в основном с увеличением газового оборудования, и на 36% в городской местности, где газовое оборудование имеет наибольший ресурс эксплуатации.

ООО «Чувашрегионгаз», созданное в  2000 г., является газоснабжающей организацией в Чувашской Республике и поставляет потребителям природный газ на основании договоров, заключаемых в соответствии с гражданским законодательством, Законом «О газоснабжении в РФ». ООО «Чувашрегионгаз» обеспечивает на территории Чувашской Республики поставку природного газа потребителям всех форм собственности и населению.

По сетям ООО «Волготрансгаз» и ОАО «Чувашсетьгаз» промышленным и приравненным к ним  потребителям природный газ поступает в том числе и от независимых поставщиков, не входящих в ОАО «Газпром».

Для обеспечения газом новых промышленных, коммунально-бытовых потребителей в г. Чебоксары ведется строительство  ГРС-3 и распределительного газопровода от ГРС-3 до ГРП в районе ОАО «Контур».

Для сокращения потерь газа при транспортировке по газораспределительным сетям необходимо внедрять современное газовое оборудование с высоким КПД, энергосберегающие технологии, узлы учета в ГРП и у потребителей, средства телеметрии с выводом текущих показаний на диспетчерский пункт.

3.2. Электроэнергетика

Характеризуется  наметившимся ростом объемов выработки и потребления электроэнергии на фоне производственного и экономического подъема и  ее развития  в условиях  реформирования РАО «ЕЭС России», созданием новых субъектов электроэнергетики, а также сфер обращения электроэнергии (мощности) в границах экономического пространства страны.

Полезный отпуск электроэнергии, начиная с 1998 г., составлял 3,1 млрд.кВт.ч. и достиг уровня 4,4 млрд. кВт.ч в 2004 году. В настоящее время собственной выработки электроэнергии в теплофикационном режиме для обеспечения потребностей республики  недостаточно,  приходится закупать ее  на оптовом рынке энергии и мощности (ОРЭМ). Удельное потребление электроэнергии в целом по республике составляет почти 3200 кВт.ч на одного жителя, что в 1,9 раза меньше, чем в среднем по России. При этом удельное потребление электроэнергии в социально-бытовой сфере находится на среднероссийском уровне.

Субъектами электроэнергетики на территории Чувашской Республики являются  электрогенерирующие, электросетевые компании, в том числе муниципальной собственности, диспетчерская и сбытовые компании.

Чувашский филиал «ОАО ТГК-5». Чувашский филиал ОАО «ТГК-5» является основой энергетического комплекса республики, обеспечивая:

базовую выработку электрической энергии для снабжения потребителей на всей территории республики в годовых объемах свыше 2200 млн. кВт.ч;

теплоснабжение населения и промышленных потребителей крупнейших городов республики (ТЭЦ-3 – практически на 100% тепловой энергией жилой и социальный секторы г. Новочебоксарска, а ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 – около 50% г. Чебоксары, Алатырская ПК – часть г. Алатырь);

устойчивое прохождение осенне-зимних максимумов нагрузки энергосистемы;

тарифные преференции потребителям тепловой энергии.

Чувашский филиал ОАО «ТГК-5» является не только основой устойчивого теплоснабжения потребителей городов, но и обеспечивает снижение потребления природного газа при вводимых технологических и аварийных ограничениях поставок газа в республику посредством поддержания необходимых резервов мазута. Филиал, приобретая свыше 435 млн.м3 природного газа по коммерческим ценам и обеспечивая резервы топливного мазута в установленных объемах, отпускает тепловую энергию по тарифам на 30% ниже средних тарифов для газовых котельных республики. ОАО «ТГК-5» является также одним из крупнейших налогоплательщиков в республике. В таблице 1 приведены значения установленной, располагаемой и рабочей мощностей электростанций филиала. Общая установленная мощность электростанций составляет 852,2 МВт.

Таблица 1

| Установленная мощность, МВт | ### Станции | Располагаемая мощность, МВт | Рабочая мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,0 | Чебоксарская ТЭЦ-1 | 7,4 | 6,0 |
| 460,0 | Чебоксарская ТЭЦ-2 | 424,0 | 280,0 |
| 380,0 | Новочебоксарская ТЭЦ-3 | 380,0 | 226,0 |
| 0,2 | ## Марпосадская ВЭС | 0,2 | - |
| 852,2 | ## ИТОГО | 811,6 | 512 |

Эффективность тепловых станций снижается из-за недостаточного потребления пара  из отборов турбин Чебоксарской ТЭЦ-2 и Новочебоксарской ТЭЦ-3 и недоиспользования мощностей на тепловых электростанциях; несоответствия генерирующих мощностей сложившемуся потреблению тепловой и электрической энергии предприятиями республики; недостаточной производительности вспомогательного оборудования тепловых электростанций (циркуляционные насосы, градирни); старения основных производственных фондов; несоответствия технологических режимов параметрам оборудования; отсутствия единого пространства диспетчеризации распределения и учета электрической энергии; наличия в тарифах на тепловую энергию перекрестного субсидирования промышленными потребителями жилищно-коммунального комплекса;  тенденций ухода потребителей тепловой нагрузки от сетей ТЭЦ.

Снижение потребления тепловой нагрузки промышленными предприятиями и отборов пара из турбин Чебоксарской ТЭЦ-2 и Новочебоксарской ТЭЦ–3 снижает теплофикационную нагрузку энергетических блоков, ведет к увеличенному расходу топлива и возрастанию себестоимости тепловой и электрической энергии. Для преодоления отмеченных негативных тенденций и повышения устойчивости и экономичности энергоснабжения требуется:

увеличение потребления тепловой нагрузки и пара с коллекторов станций всех ТЭЦ, развитие магистральных тепловых сетей для обеспечения эффективной теплофикационной тепловой энергией жилищно-коммунального и промышленного комплекса городов;

модернизация оборудования водоподготовки и насосных станций, вспомогательного оборудования, коммутационной аппаратуры, систем релейной защиты и автоматики для обеспечения современных требований по безопасности эксплуатации и повышения эффективности работы генерирующих мощностей;

замещение выработавших свой ресурс и морально устаревших генерирующих мощностей на энергетические комплексы, работающие в парогазовом цикле.

ОАО Чебоксарская ГЭС. В таблице 2 представлены суммарные мощности генераторов ГЭС.

Таблица 2

| Станция | Установленная мощность, МВт | Располагаемая мощность, МВт | Рабочая мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Чебоксарская ГЭС | 1370,0 | 633,7 | 539,9 |

Эксплуатация Чебоксарской ГЭС была начата в 1980 году. Степень износа ее гидротурбин и гидрогенераторов составляет 35,5%. Снижение эффективности работы оборудования, ограничение и недоиспользование мощности для Чебоксарской ГЭС обусловлены непроектным (пониженным) напором и режимом работы гидротурбин Чебоксарской ГЭС.

В настоящее время суммарная установленная мощность всех электростанций на территории республики составляет 2222,2 тыс.кВт. Однако располагаемая мощность электростанций составляет всего 1445,3 тыс.кВт.

ОАО «Чувашэнерго» - территориальная  электросетевая компания - включает в себя три подразделения электрических сетей: Алатырские электрические сети (АЭС), Северные электрические сети (СЭС), Южные электрические сети (ЮЭС). Степень износа основных фондов по ОАО «Чувашэнерго» составляет 60,6%, в том числе АЭС – 52,6%, СЭС – 70,3%, ЮЭС – 51,7%.

Протяженность воздушных линий, находящихся на балансе ОАО «Чувашэнерго», составляет 20933 км. При этом протяженность воздушных линий на металлических опорах – 282 км, в том числе двухцепных линий – 76 км; на железобетонных опорах – 12 560 км, в том числе двухцепных линий – 546 км;  на деревянных опорах – 8 091 км.

Линии электропередачи сельскохозяйственного назначения составляют 95,6% от общей протяженности линий, из них на напряжении  35-110 кВ – 1 840 км; 6-10 кВ –        9253 км; 0,4 кВ – 9041 км.

По состоянию на 01.01.2005 г. (с учетом нормативных сроков службы ВЛ на деревянных опорах 25 лет, на железобетонных опорах – 33 года) самортизировано:

16621 км (17,6% от общей протяженности линий, находящихся в эксплуатации) ВЛ напряжением 6-10 кВ;

3932 км  (43,7% от общей протяженности линий, находящихся в эксплуатации) ВЛ напряжением 0,4 кВ.

Анализ структуры магистральных электросетей 220 кВ и материалов расследования произошедших аварий в энергосистеме показывает, что имеются недостатки в проектных решениях. Основными проблемами распределительных сетей 110-10-6 кВ являются:

неуклонное старение высоковольтного электрооборудования;

снижение качества подвесных и опорных изоляторов, бумажно-масляной изоляции;

ухудшение работы аппаратуры систем телемеханики, связи, противоаварийной автоматики и релейной защиты.

По анализу результатов диагностики к особенно напряженным элементам с наибольшим количеством развивающихся дефектов высоковольтного электрооборудования относятся:  высоковольтные ввода с бумажно-масляной изоляцией; регуляторы под нагрузкой (РПН) силовых трансформаторов; контактные системы высоковольтных выключателей; контуры заземления подстанций (из-за коррозии); железобетонные опоры ВЛ в сетях с изолированной нейтралью (6-35кВ) и значительными емкостными токами; системы молниезащиты подстанций, средства защиты высоковольтного электрооборудования от рабочих коммутационных и грозовых перенапряжений.

Все перечисленные выше экспертные оценки состояния высоковольтного электрооборудования и основные актуальные проблемы высоковольтных электрических сетей касаются и подстанций генерирующих предприятий Чебоксарской ГЭС, ТЭЦ-1, 2 и 3.

Электрические сети муниципальной собственности - это 26 предприятий, по электрическим сетям которых передается 1215 695 кВт.ч. электрической энергии, или 28% полезного отпуска на рынке электроэнергии. Техническое состояние сетей в сельской местности характеризуется крайней степенью износа. На большинстве предприятий отсутствуют необходимые структуры надлежащего поддержания технического состояния оборудования (электротехнические лаборатории и др.). В связи с недостаточным финансированием реконструкции сетей их износ ежегодно увеличивается на 1-2%, а в многопрофильных предприятиях коммунального хозяйства средства, получаемые за транспортировку электрической энергии, направляются для финансирования других убыточных видов деятельности. Состояние электрических сетей критическое, при этом отсутствует система отраслевого контроля  их состояния, планирования замещения выбывающих мощностей.

По ряду предприятий отсутствует достоверная информация по исполнительным схемам электрических сетей, составу оборудования, его фактическому состоянию, все это представляет реальную угрозу  надежности энергообеспечения. Дополнительной угрозой надежности энергообеспечения являются коммерческие потери и хищения электрической энергии, которые не имеют источника покрытия в тарифе на транспортировку электрической энергии.

Сбыт   электрической   энергии    на    территории   республики   осуществляет   ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. На территории Чувашской Республики диспетчеризацию и управление частью энергосистемы осуществляет РДУ, выполняя следующие функции: оперативное управление энергетическими объектами на закрепленной территории, определение системных ограничений и предложений по их снятию, прогнозирование и оценка балансов электроэнергии и мощности, расчет диспетчерских графиков, организация балансирующего рынка и размещение резервов, долгосрочное планирование, согласование годового графика ремонтов оборудования электростанций и линий электропередачи, организация функционирования систем оперативно-технологического управления ЕЭС: ПА, АРЧМ, телемеханика и связь, АСДУ, АСКУЭ.

РДУ осуществляет оперативно-технологическое (диспетчерское) управление,  взаимодействуя с диспетчерскими ОАО «Чувашэнерго», Чувашским филиалом ОАО «ТГК-5» и ОАО «Чебоксарская ГЭС».

РДУ участвует в согласовании технических требований генерирующим и сетевым компаниям, квалифицированным потребителям на необходимые технические комплексы мониторинга и управления по объектам их балансовой принадлежности.

В перспективе основными направлениями совершенствования регионального диспетчерского управления следует считать:

создание оперативно-информационных комплексов, укомплектованных современными ЭВМ и специализированными программными продуктами;

построение региональной системы автоматического регулирования мощности;

внедрение цифровых комплексов многоуровневой противоаварийной автоматики;

установку систем АСКУЭ на энергетических объектах;

расширение сети каналов линейной и телефонной связи, а также устройств телемеханики.

Это позволит снизить операционные расходы, связанные с ликвидацией системных аварий, и наладить оперативное регулирование режимов работы энергетической системы Чувашской Республики, повысить надежность функционирования автоматизированных систем оперативно-технологического (диспетчерского) управления (PЗA, ПА, АРН, АРЧМ, АСДУ, АСКУЭ и средств связи).

3.3. Теплоэнергетика и теплоснабжение

В республике свыше 1630 котельных обеспечивают теплом системы централизованного теплоснабжения и отдельные объекты. Субъектами рынка тепловой энергии являются 103 организации. Установленная мощность тепловой генерации в котельном оборудовании в настоящее время составляет 6214 Мвт., или 5342 Гкал/ч.

Анализ коэффициентов покрытия тепловой нагрузки по котельным городов и районов, состояния тепловых магистралей и режимов работы систем потребителей показывает несоответствие фактических параметров нормативным. Это определяет низкую эффективность систем теплоснабжения. Приборные обследования подтверждают необходимость оптимизации схем и режимов работы тепловых сетей.

Старение оборудования, вновь введенные правила по надежности электроснабжения и безопасности газового оборудования увеличивают число котельных, требующих реконструкции.

Парковый ресурс котельного оборудования представлен на рис.3. Выбытие теплогенерирующих мощностей можно оценить на уровне 120-150 Мвт в год. Наиболее сложное положение основных фондов в г.Алатырь, где в тепловых сетях самый новый котел 1986 года установки.

Рис.3.

Снизить затраты на замещение выбывающих мощностей и повысить эффективность теплоснабжения позволит комплексный подход с рассмотрением системы «источник – тепловая сеть – потребитель» и переход от фактического баланса к нормативному, а затем энергоэффективному (рис 4).

Рис. 4

Для повышения экономической и технической эффективности систем теплоснабжения необходимы:

оптимизация систем (схем) теплоснабжения с учетом перспектив развития населенных пунктов, повышение надежности и переход на теплофикационную выработку тепловой энергии;

построение энергетических балансов систем «источник – тепловая сеть – потребитель» с учетом фактических параметров объектов и разработка мероприятий снижения издержек;

замещение неэффективных технологий и оборудования, внедрение современных котлов, систем ХВО, насосных станций и др.;

внедрение комплексных автоматизированных систем управления, учета и диспетчеризации в системах теплоснабжения и у потребителей тепловой энергии.

Модернизация коммунальной энергетики требует  привлечения инвестиций, в том числе частного капитала. Необходимо повысить инвестиционную привлекательность в соответствии с Республиканской целевой программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики на 2003-2010 годы», преобразованием унитарных муниципальных предприятий в акционерные общества, последующим повышением эффективности их деятельности и привлечением инвестиций, включая использование концессионных, арендных и других механизмов управления объектами коммунальной инфраструктуры.

4. Энергетическая безопасность

Энергетическая безопасность Чувашской Республики – это состояние защищенности ее граждан, общества и экономики от угроз надежному топливо- и энергообеспечению. Угрозы энергетической безопасности определяются как внешними факторами, так и собственно состоянием и функционированием энергетики республики, диспропорциями в топливо- и энергообеспечении отдельных районов по возможностям поставок, производства и потребления природного газа, угля, мазута, тепловой и электрической энергии.

Анализ причин аварий на объектах энергетического комплекса показывает следующие причины их возникновения: выработанный парковый ресурс и физический  износ оборудования; устаревшее и нефункционирующее оборудование КИПиА; несоблюдение технических регламентов эксплуатации оборудования; несоответствие фактических режимов работы оборудования, тепловых и электрических сетей проектным параметрам; ошибочные действия эксплутационного персонала.

Для поддержания энергетической безопасности Чувашской Республики следует обеспечить:

рациональный топливно-энергетический баланс (рис.5);

нормативный уровень технического состояния энергетической инфраструктуры;

необходимую генерацию и распределение  энергетических потоков.

Рис.5 Динамика изменения топливно-энергетического баланса до 2020 года

4.1. Топливообеспечение

Энергетическая безопасность Чувашской Республики  обеспечивается  достаточным для  достижения параметров Энергетической стратегии поступлением энергоресурсов из-за пределов республики. Чрезмерно высокая доля в топливном балансе природного газа (свыше 87%) является потенциальной угрозой безопасности из-за технических и экономических  факторов.

Поддерживаемый субсидированием государства уровень цен на природный газ определяет преимущества его использования. Прекращение субсидирования природного газа, доведение его цены на внутреннем рынке до уровня рентабельности добычи и транспортировки в соответствии с Энергетической стратегией  России на период до 2020 года, развитие рынка природного газа и увеличение на нем доли «независимых» поставщиков, а также вступление Российской Федерации в ВТО  существенно изменят соотношение цен на энергетические носители  на внутреннем рынке.

Цена на природный газ станет соотноситься к цене на уголь в сопоставимых топливных эквивалентах как 1,6-2,0. Соответственно существует угроза ускоренного роста тарифов в Чувашской Республике из-за ускоренного по сравнению с другими видами топлива роста цен на природный газ.

Резервным видом топлива в республике является мазут и, в незначительных объемах, каменный уголь. Рост  стоимости топочного мазута за последние 3-4 года с 1500 до 6000 рублей за тонну делает этот вид топлива как резервное (при ограничениях поставок природного газа) экономически неэффективным.

Тепло- и электрогенерирующим компаниям необходимо рассмотреть варианты его замещения  углем или другие альтернативы.

В республике имеется потенциал местных и возобновляемых энергетических ресурсов, которые могут составить до 10-15% топливного баланса. На первом этапе следует реализовать проекты с замещением дорогих видов топлива. На втором этапе, в зависимости от складывающейся ситуации на рынке природного газа, начать поэтапное его замещение и дополнение возобновляемыми видами энергоносителей на основе ветро-, гидро- или биоэнергоресурсов при экономической целесообразности, ставя задачу снижения доли природного в топливном балансе ниже  80-85%.

4.2. Обеспечение необходимого уровня технического состояния энергетической инфраструктуры

В настоящее время в целом системы транспортировки газа обеспечивают возможность доставлять потребителям свыше 6 млрд.м3  природного газа.

В то же время в газовом хозяйстве Чувашской Республики эксплуатируются подземные газопроводы, у которых истек нормативный срок эксплуатации (40 лет). Такие газопроводы должны подвергаться диагностированию с целью оценки технического состояния, продления сроков безопасной эксплуатации или их замены. Протяженность таких газопроводов ежегодно увеличивается. При положительных результатах диагностики срок эксплуатации продлевается еще на 5–10 лет. По истечении этого срока газопроводы подвергаются повторной диагностике, в этом случае возможно продление еще на 3–5 лет.

Протяженность газопроводов, подвергнутых диагностике только за последние 3 года, составляет 111,9 км, из них в г.Чебоксары – 100,3 км. Необходимо решить вопрос плановой работы по замене газопроводов, прошедших диагностику в 2002-2005 гг., в противном случае возникнет необходимость замены 200-300 км газопроводов в один год и далее – по результатам диагностики в последующих годах (в 2012-2015 гг.). В период 2005-2010 гг. подлежат диагностированию 147,5 км подземных газопроводов (в т.ч. по г.Чебоксары – 107,3 км).

Аналогичная проблема стоит по газорегуляторным пунктам (ГРП), отработавшим нормативный срок эксплуатации. Газооборудование в этих ГРП физически и морально устарело и подлежит диагностике с целью определения остаточного ресурса. Количество таких ГРП составляет 90 штук, в т.ч. в г.Чебоксары – 75 штук. Дальнейшая их эксплуатация грозит случаями прекращения газоснабжения объектов  г.Чебоксары и других населенных пунктов. ОАО «Чувашсетьгаз» принято решение и ведутся работы по замене газооборудования в этих ГРП. Такое же положение создалось по устройствам электрохимзащиты стальных подземных газопроводов, нормативный срок эксплуатации которых составляет 20 лет. Количество таких СКЗ – более 300 штук, в т.ч. в г.Чебоксары – 120 штук. Составлена программа по замене преобразователей и анодных сооружений.

По состоянию на 01.01.2005 г.  в газовом хозяйстве Чувашской Республики находились в эксплуатации 471,4 км внутридомовых газопроводов с истекшим сроком службы (30 лет и более), в т.ч. в г.Чебоксары – 415,6 км и в г.Новочебоксарск – 55,8 км. Из-за отсутствия финансирования средств у владельцев этих домов не решаются проблемы диагностики или замены этих газопроводов. Дальнейшая эксплуатация таких газопроводов в жилых домах создает угрозу надежности газоснабжения, жизни и здоровью людей.

В последние несколько лет возросла необходимость в антивандальных мероприятиях на газораспределительных сетях в связи с участившимися случаями несанкционированных вмешательств посторонних лиц.

Целый ряд потребителей не имеют исправного резервного топливного хозяйства, причем ситуация имеет тенденцию к ухудшению с каждым годом.

Электрические сети 110-220 кВ предназначены для внутрисистемных и межсистемных связей. В связи с выработанным ресурсом элементов  сетевого оборудования необходимо определить  очередность модернизации дорогостоящего оборудования с использованием современных методов диагностики.

В городских и поселковых электрических сетях необходимо выполнить следующие работы: капитальный ремонт ВЛ-6 (10) кВ с применением самонесущих изолированных проводов общей протяженностью 16621 км;  капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с применением самонесущих изолированных проводов общей протяженностью 3932 км; прокладка и включение в работу дополнительных КЛЭП-6(10) кВ; замена изношенных высоковольтных масляных выключателей на вакуумные выключатели; замена изношенных силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности; замена изношенных кабельных линий 6-10 кВ; замена изношенных кабельных линий 0,4 кВ. В гг.Новочебоксарск и Шумерля необходимо строительство дополнительных центров питания.

Общим для большинства котельных Чувашской Республики является большой физический износ оборудования (рис 3.2). Проведенные обследования и энергетические аудиты котельных показали, что котлы единичной мощности до 4 Гкал/ч повсеместно имеют КПД на 8-12% ниже номинального, что определяется техническими характеристиками самих котлов, отсутствием, в большинстве случаев, автоматического регулирования процессов горения, повсеместным отсутствием либо неработоспособностью химической водоподготовки. В худшем состоянии находятся котельные, работающие на угле - их КПД не превышает 60% (худшие показатели на уровне 20%). Низкий КПД зачастую определяется недостаточной загруженностью котлов в условиях малой тепловой нагрузки систем теплоснабжения и несоответствия режимов работы  установленному оборудованию.

Техническое состояние тепловых сетей можно охарактеризовать по тепловым сверхнормативным потерям. Для решения этой проблемы необходимы мероприятия с приборным определением участков теплосети со сверхнормативными потерями  и их перекладки с использованием  трубопроводов улучшенной теплоизоляции.

Внутридомовое инженерное оборудование не относится к объектам энергетического комплекса, а является приемным устройством потребителя.  В связи с тем, что техническое  состояние инженерного оборудования  является реальной угрозой  для надежного и безопасного  энергообеспечения социально важнейшей группы потребителей – населения, а также сдерживающим фактором создания розничного рынка энергоносителей, стратегически важно приведение внутридомового  инженерного  оборудования в соответствие с современными требованиями.

Системы теплопотребления зданий находятся в основном в неудовлетворительном состоянии. На 95% тепловых узлов потребителей отсутствуют контрольно-измерительные приборы. Тепловая изоляция внутридомовых сетей трубопроводов не соответствует Правилам технической эксплуатации тепловых установок. Коэффициент смешения в элеваторных узлах не соответствует температурным графикам систем теплоснабжения. Все это приводит к разрегулированию систем теплоснабжения и неэффективной транспортировке и преобразованию тепловой энергии.

Для внутридомового теплоснабжения необходимо приведение в соответствие с  нормативными документами их технического состояния,  организация качественной эксплуатации на основе строгого соблюдения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, применение автоматизированных узлов управления с регулирующими клапанами и насосами, внедрение горизонтальной разводки. Это позволит вести регулирование расхода и температуры теплоносителя в отопительной системе здания с эффективным использованием тепловой энергии у потребителя.

Сети 0,4 кВ в жилых и общественных зданиях старой постройки (до 1999 г.) полностью не соответствуют ГОСТ 50571.1-25. Применение в таких однофазных двухпроводных сетях бытовой техники, рассчитанной на применение в однофазных трехпроводных сетях, создает повышенную опасность для жизни людей и возникновения пожаров. Основными недостатками таких систем являются: малая пропускная способность; выполнение электропроводки внутри здания проводом или кабелем с алюминиевыми жилами; выполнение однофазных сетей двухпроводными, а трехфазных сетей четырехпроводными; неудовлетворительное техническое состояние из-за отсутствия квалифицированной эксплуатации; отсутствие устройств защитного отключения. Необходимо организовать осмотры и испытания электрических сетей в квартирах и частных жилых домах на соответствие нормативным требованиям. Следует широко внедрять современные системы учета электроэнергии, позволяющие снизить коммерческие потери и хищения электрической энергии, стимулировать эффективное использование электроэнергии в быту.

Для комплексного решения вопроса энергетической безопасности в зданиях органами местного самоуправления районов и городов Чувашской Республики совместно с собственниками  домов следует  организовать работы по модернизации инженерного оборудования зданий и сооружений.

Необходимо провести разъяснительную работу среди граждан, проживающих в частных домах и приватизированных квартирах, о необходимости создания современных электроустановок зданий, а также проведения периодических испытаний и осмотров.

4.3. Обеспечение необходимых энергетических потоков и достижение оптимального баланса

Прогнозируемый рост потребления топлива в Чувашской Республике к 2020 году составляет 30-35%. Такой уровень приема энергоносителей уже сейчас могут обеспечить существующие газопроводы, электрические сети  и необходимые склады и резервуары соответственно  для угля и жидких углеводородов. Задача сводится к созданию условий поддержания инфраструктуры в  удовлетворительном техническом состоянии.

В связи с тем, что потребление электроэнергии в 2020 году составит 6-7 млрд. кВт.ч, перед электросетевыми компаниями  и РДУ стоят следующие задачи:

обеспечить транспортировку и преобразование  электроэнергии городам, районам и организациям в соответствии с указанными в стратегии объемами;

изыскать дополнительные возможности для увеличения транспорта требуемого  количества передаваемой энергии с оптового рынка энергии и мощности;

предусмотреть дополнительные межсистемные связи по условиям устойчивости и живучести энергосистемы.

Для эффективного преобразования первичных видов топлива и поддержания платежеспособного спроса на вторичные энергоносители генерирующим компаниям совместно с исполнительными органами власти необходимо реализовать комплекс мер, стимулирующих развитие теплофикации.

4.4. Экологическая безопасность

В 1991 году при сжигании всех видов органического топлива в Чувашской Республике в атмосферу было выброшено в общей сложности 9710 тыс.тонн углекислого газа. Из этого объема выбросов 1286 тыс.тонн было выброшено при сжигании моторного топлива (бензин, дизтопливо) и 8423 тыс.тонн при сжигании природного и сжиженного газа,  мазута,  угля, дров и торфа. Выбросы углекислого газа без учета сжигания дров в 1991 году составили 8351,32 тыс.тонн. Наиболее значительное количество углекислого газа (4557 тыс.тонн, или 54,1%) образовалось при сжигании 2305,0 млн.м3 природного газа, при сжигании 891 тыс.тонн мазута выбросы составили 2795 тыс.тонн (33,2%), при сжигании 454 тыс.тонн угля выбросы составили 897,6 тыс.тонн (10,65%). Общий расход условного топлива в 1991 году составил 4269 тыс.тонн.

Рис.6 Динамика потребления энергоносителей и выбросов двуокиси углерода

После 1991 года вследствие перехода ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ–3, а также ряда котельных с мазута на природный газ потребление мазута стало сокращаться и в настоящее время не превышает 20 тыс.тонн в год. За счет этого выбросы углекислого газа при сгорании мазута уменьшились на 2732,75 тыс.тонн. Переход ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ–3 с мазута на природный газ позволил снизить выбросы оксидов серы с 31,6 тыс.тонн в год до 0,62 тыс.тонн в год. Укрупнение центров генерации тепловой энергии позволяет реализовывать новейшие технологии сжигания топлива с сокращением выбросов оксидов азота. Новый ГОСТ Р50831-95 устанавливает нормы выбросов оксидов азота и серы. Их сокращение с использованием новейших технологий селективного каталитического восстановления или селективного некаталитического восстановления  эффективно пропорционально  единичной мощности котельных.

При росте к 2020 году потребления природного газа до 3391 млн.м3  выбросы углекислого   газа   при   его   сгорании   составят  6703  тыс.тонн,  или  увеличатся  на  2251 тыс.тонн по сравнению с 2004 годом. При сохранении потребления угля и мазута на уровне 2004 года выбросы углекислого газа в атмосферу в 2020 году без учета дров составят 7042 тыс.тонн, что на 1308 тыс.тонн меньше, чем в 1991 году. Поэтому условия  Киотского протокола для Чувашской Республики не являются ограничивающим фактором развития энергетики до 2020 года, а участие в реализации механизмов международного сотрудничества дает возможность привлечения инвестиционных средств для решения экологических проблем, связанных с выбросами парниковых газов на территории республики, использования возобновляемых и вторичных ресурсов.

С экологической точки зрения требуется  предусматривать поэтапное замещение преобразования энергии природного газа в тепловую энергию, на совместную выработку тепловой и электрической энергии, в первую очередь на объектах с круглогодичным  потреблением  тепловой энергии.

Помимо сокращения выбросов парниковых газов, "углеродные" инвестиции могут привести к возникновению значительных сопряженных выгод, включая:

попутное сокращение выбросов других видов загрязнителей;

снижение риска заболеваемости населения и деградации  экосистем;

внедрение достижений научно-технического прогресса;

появление новых стимулов к экономии энергоресурсов;

развитие альтернативных, экологически чистых технологий производства энергии.

Сократить сбросы минерализованных стоков позволит совершенствование технологий водоподготовки, увеличение возврата конденсата, применение комплексонов. Применение комплексонов–ингибиторов солеотложения в 200 раз сокращает концентрацию  солей в стоках и в 300 раз по массе снижает загрязнение водоемов.

5. Оценка рынка энергоносителей на период до 2020 года

В Чувашскую Республику поступают природный газ в объеме 2303,6 млн.м3, в том числе 435,5 млн.м3 от независимых поставщиков по коммерческим ценам. К 2010 году прогнозируется увеличение рынка как в физическом объеме  до 2500-2600 млн.м3 , а в 2020 году до 3390 млн.м3. Объемы поставок природного газа в Чувашию зависят в первую очередь от прогнозируемых объемов добычи газа в России и развития действующей Единой системы газоснабжения страны. При этом согласно Энергетической стратегии России рост добычи газа прогнозируется к 2010 г. в размере 17-23% (при умеренном или благоприятном варианте развития). В перспективе увеличение поставок газа по регулируемым ценам в Чувашскую Республику возможно в пределах не более 5-10%. Возрастающая потребность в природном газе в Чувашской Республике будет обеспечиваться поставками газа от независимых производителей по коммерческим ценам.

Рынок электрической энергии в 2004 году составил 4,752 млрд.рублей, или 4,35 Млрд.кВт.ч, распределенных следующим образом по потребителям: промышленность -40%, сельское хозяйство - 3,6%, транспорт и связь - 19,6%, строительство - 2%, ЖКХ - 15%, население - 6,7%. Объемы закупок с оптового рынка зависят от ряда факторов, главные из которых - выработка электрической энергии Чебоксарской ГЭС, теплофикационная загрузка ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Объемы закупок с оптового рынка при существующих генерирующих   мощностях   и   уровне   потребления   могут   колебаться   от   500   до   800 млн.кВт.ч. в год при уровне цен на оптовом рынке 0,55-0,60 руб/кВт.ч. При этом отток капитала из республики составит 0,275-0,48 млрд.рублей в год. В 2020 году прогнозируется увеличение потребления электрической энергии до 6 млрд.кВт.ч.

Каменный уголь все больше вытесняется природным газом, потребность составляет  80-100 тыс.тонн в год, с учетом затрат на железнодорожный транспорт стоимость ввозимого угля составляет 0,108-0,135 млрд.рублей в год.

Топочный мазут используется в качестве резервного топлива, объемы резерва составляют 50-70 тыс.тонн. Минимальное годовое потребление составляет 20-25 тыс.тонн для обновления запасов топлива один раз в три года. Стоимость завозимого мазута составляет 60-75 млн.рублей.

Сжиженный газ, практически замещенный в коммунальной энергетике, в основном используется в качестве моторного топлива для автомобилей. Сохранилось в сравнительно небольших объемах использование сжиженного газа населением для пищеприготовления. Объем поставок составляет около 20 тыс.тонн со стоимостью 60-70 млн.рублей.

Большая часть (93%) ввозимых в республику энергоносителей (природный газ и электрическая  энергия) имеют превышающие инфляцию темпы роста цен. Прогноз на 2010 год показывает возможность удвоения стоимости ввозимых энергетических ресурсов (7-9 млрд. рублей).

Рынок тепловой энергии сосредоточен в основном в городах и районных центрах, имеющих централизованные системы теплоснабжения. В зависимости от погодных условий  рынок  составляет  8,2-8,9 млн.Гкал  в  год,  прогнозируется  рост к 2020 году до 10 млн.Гкал в год.

В настоящее время имеется тенденция ухода с рынка теплоснабжения от теплофикационных мощностей крупных потребителей. Так, ОАО «Химпром» ввело в эксплуатацию собственную котельную и сократило потребление пара теплофикационного отбора на 40 тонн пара в час, в дальнейшем планирует развитие тепловой генерации.

Развитие рынка определяется увеличением площади жилого фонда и приведением режимов промышленных потребителей в соответствие с требованиями санитарных правил и норм  температур в производственных помещениях.

При сложившемся ценовом регулировании на федеральном уровне и системе выделения лимитов на природный газ по регулируемым ценам в системе ОАО «Газпром» природный газ является самым эффективным видом топлива по параметрам цена-качество.

Резервное топливо.

В целях безаварийного обеспечения потребителей Чувашской Республики электрической и тепловой энергией в отопительный период энергоснабжающие организации должны иметь в наличии резервное топливо. Проблема резервирования топлива ежегодно обостряется. Это происходит не только из-за старения мазутных хозяйств и сокращения би-топливных источников тепловой энергии, но и из-за методологии тарифного регулирования, экономически стимулирующей использование природного газа без резервных видов топлива. В настоящее время сложилась ситуация, когда теплоснабжение населенных пунктов республики не обеспечено резервными источниками топлива (мазут, уголь) и полностью зависит от поставок природного газа. Это может привести к тяжелым экономическим и социальным последствиям при возникновении аварийных ситуаций на газопроводах, отключениях или резких ограничениях подачи природного газа.

6. Стратегические направления развития энергетики и роста энергоэффективности

Как уже рассматривалось в разделе 1, развитие энергетики возможно по двум сценариям: умеренный (рост энергоэффективности в 1.7-1.8 раза) и энергоэффективный (рост энергоэффективности в 2.0-2.2 раза).

Энергетическая стратегия Чувашской Республики ориентирована на энергоэффективный сценарий развития.

6.1. Формирование рационального топливно-энергетического баланса

Оптимизация расходной части топливно-энергетического баланса предусматривает реализацию мер по экономически эффективному энергосбережению и совершенствование структуры спроса на энергоносители по следующим основным направлениям:

продолжение электрификации экономики с ростом потребления электроэнергии в 1,05–1,1 раза быстрее общего спроса на энергию за счет повышения электровооруженности труда в промышленности, сельском хозяйстве и быту;

замедление роста расхода энергоресурсов на централизованное теплоснабжение в 1,07–1,1 раза относительно общего энергопотребления в связи с большими возможностями для снижения потерь и экономии тепла.

Анализ топливно-энергетического баланса 2004 года (рис.7, 8) показывает, что практически исчерпан резерв замещения неэффективных видов топлива на природный газ. Замещены как основные виды топлива мазут, сжиженный газ, в значительной части каменный уголь. Развитие рынка природного газа в Чувашской Республике связано с развитием электроэнергетики и замещением рентабельным производством электрической энергии по когенерационным технологиям для покрытия дефицита электрической энергии, самого дорогостоящего поставляемого в республику энергоносителя.

Структура баланса по видам энергоносителей в 2004 году

Рис.7

С учетом роста цен на услуги всех видов транспортировки, а также в связи с ростом стоимости угля, мазута и газа имеются основания для анализа возможности использования  собственных топливно-энергетических ресурсов.

Несмотря на значительное число рек в республике, равнинный рельеф территории и сравнительно небольшие потоки не позволяют мини- и микроГЭС считать существенным резервом ТЭР. Общий потенциал мощности на существующих гидросооружениях составляет около 1,5-2,0 Мвт с возможной годовой выработкой 7,0-8,0 млн.кВт.ч или тыс.тут. Создание мини- и микроГЭС может быть рентабельно при решении локальных проблем энергоснабжения и комплексном использовании водохранилищ.

Структура баланса по видам энергоносителей в 2020 году

Рис.8

Ветроэнергетические ресурсы - характер ландшафта в республике, роза и умеренная сила ветров, а также опыт эксплуатации Марпосадской ВЭС с установленной мощностью 200 кВт обуславливают и подтверждают число часов используемого максимума не более 2000 часов в год. Потенциал ВЭС составляет свыше 150-200 Мвт, однако при существующем уровне цен на энергоносители и развитости электрификации на территории республики, сроках окупаемости, превышающих 10-12 лет, ветровая энергетика экономически неэффективна.

Биомасса перерабатывается в топливные и химические продукты различными методами: пиролизом, гидролизом, газификацией, гидрогенизацией и др. Эти процессы осуществляются на передвижных или стационарных установках.

На биологических сооружениях гг.Чебоксары и Новочебоксарск ежегодно образуется до 300 тыс.тонн иловых осадков с 80% влажности. Общие объемы сточных вод по республике можно оценить 150-170 млн.м3 , максимальный потенциал получения биогаза составляет 200-300 млн.м3 , что эквивалентно 140-210 млн.м3 природного газа, или 115-175 тыс.тут. Биогаз является ценным энергоносителем и может использоваться в  котельных для генерации тепла  и электроэнергии.

Постоянно образующиеся органические отходы сельского хозяйства  являются локальным энергоресурсом, использование которого позволяет одновременно получить альтернативные энергетические ресурсы и организовать производство экологически чистых удобрений, повысить плодородие почвы и оздоровить окружающую среду района.

Незначительные запасы торфа, стоимость добычи и транспортировки ограничивают зону эффективного использования радиусом до 70-80 км от места разработки. Объемы запасов торфа позволяют оценить годовую добычу до 30-40 тыс.тонн, или 15-20 тыс.т.у.т.

Дрова и отходы лесопереработки могут составить свыше 300 тыс.тонн в год при использовании технологий производства топливных пеллет, или 120-140 тыс.т.у.т.

Анализ морфологического состава и объема твердых бытовых отходов населенных пунктов по республике позволяет оценить теплотворную способность на уровне 80-90 тыс. т.у.т., с учетом степени извлечения горючей составляющей бытовых отходов топливный потенциал составляет 50-60  тыс. т.у.т.

Общий потенциал возобновляемых и вторичных энергетических ресурсов превышает миллион т.у.т. в год (около 15% топливного баланса), однако экономически конкурировать с природным газом не позволяют низкая цена на газ и несовершенные технологии переработки ресурсов. Этот потенциал следует рассматривать как дополнительный, в комплексных технологиях переработки ресурсов, решающих не только проблемы энергетики, но и экологические или производственные, например, повышение плодородия.

6.2. Показатели энергетической эффективности

Энергетическая стратегия предусматривает достижение ряда показателей энергетической эффективности: затраты энергии на единицу валового регионального продукта (т.у.т/рубль), удельное годовое душевое потребление энергоносителей (т.у.т/чел) и электрической энергии (кВт.ч/чел). Удельный расход топлива в электроэнергетике следует довести на комбинированную выработку 1 кВт часа электрической и 1 кВт часа тепловой энергии с  413,4 г.у.т. к 2020 году до 390 г.у.т.

В настоящее время в качестве показателя энергоэффективности в системах теплоснабжения принимается суммарный КПД системы «котельная – тепловая сеть -  здания». Данный показатель для систем теплоснабжения с газовыми котельными следует довести с 79,5% в 2005 году до 87% в 2020 году.

Предельные нормативы расхода тепловой энергии на отопление зданий бюджетной сферы для климата Чувашской Республики, рассчитанные в соответствии с Временной методикой проведения энергетических обследований административных и общественных зданий, должны составить (Гкал/м2 в год): для объектов здравоохранения – 0,235, для школ – 0,216, для дошкольных учреждений – 0,254, для административных зданий – 0,216.

Средние затраты тепловой энергии на отопление в жилищном секторе с увеличением доли домов, построенных по новым строительным нормам и правилам (СНиП), к 2020 году должны снизиться в жилом фонде с 0,218 Гкал/м2  до 0,14-0,15 Гкал/м2 в год (на 25-30%).

6.3. Направления развития энергетики

Основой энергообеспечения республики на период до 2020 года останутся существующие системы газоснабжения и  электроснабжения.

Базовым видом топлива остается природный газ с постепенным добавлением в топливный баланс возобновляемых биологических и вторичных энергетических ресурсов по мере формирования экономических и технических предпосылок.

В газовой отрасли следует реализовать мероприятия по повышению надежности газоснабжения крупных населенных пунктов кольцеванием и строительством АГРС, поддержанием системы в нормативном техническом состоянии.

Основной объем роста спроса на электрическую энергию будет обеспечен за счет  увеличения выработки электрической энергии на мощностях ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, для чего на первом этапе необходимо увеличение теплофикационной выработки за счет  первоочередного выделения земельных участков в городах Чебоксары и Новочебоксарск под застройку жилых домов и в зоне эффективной теплофикации, согласовывать соответствующие технические условия, разработать мероприятия замещения локальных котельных в г.Чебоксары с переключением тепловой нагрузки с ТЭЦ-2; на втором этапе заместить сначала на ТЭЦ-3, а далее на ТЭЦ-2 физически и морально выработавшее ресурс оборудование с КПД 32-35% на современные парогазовые установки с электрическим КПД не менее 50%.

С целью повышения маневренности и уровня использования установленной  мощности Чебоксарской ГЭС, обеспечения регулирования мощностью, напряжением и частотой установить оптимальную отметку Чебоксарского водохранилища.

Главными целями дальнейшего развития магистральных и распределительных сетей Чувашской энергосистемы считать преодоление старения основных фондов электрических сетей и высоковольтного оборудования путем неуклонного увеличения масштабов работ по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению; развитие централизованного технологического управления электрическими сетями.

Поддержание и развитие электрификации необходимо обеспечить за счет развития сетевой и технологической инфраструктуры, реализации мероприятий по расшивке узких мест по пропускной способности и надежности схем электроснабжения. Преодолеть старение и износ оборудования планированием реконструкций и ремонтов по фактическому состоянию сетей и оборудования с использованием современных методов технической диагностики.

Для повышения эффективности систем теплоснабжения следует разработать по населенным пунктам генеральные планы теплоснабжения в соответствии с генеральными градостроительными планами и районированием зон по виду теплоснабжения (централизованного и децентрализованного). В зонах централизованного теплоснабжения разработать мероприятия по повышению надежности и эффективности систем, провести подготовку систем для последующей теплофикации, использовать для теплофикации круглогодичную тепловую нагрузку, отопительную нагрузку  покрывать мощностью пиковых котлов. Для покрытия теплофикационной нагрузки использовать когенерационные газотурбинные надстройки котлов-утилизаторов или газопоршневые установки в гг. Чебоксары, Алатырь, Канаш, Шумерля.

Во всем энергетическом комплексе повысить управляемость и уровень защиты внедрением информационных технологий, интеллектуальных электротехнических устройств и программно-технических комплексов (ПТК) верхнего уровня, реализующих задачи защиты, автоматизированного, оперативно-диспетчерского управления и учета. Обеспечить для многоуровневых ПТК программную и аппаратную совместимость и многопользовательские возможности.

Особым направлением является обеспечение инженерным оборудованием строящихся и реконструируемых жилых зданий системами,  обеспечивающими  надежное и безопасное энергоснабжение, регулирование и учет, контроль качества коммунальных услуг.

7. Управление энергетикой

В управлении энергетикой в республике участвуют государственные органы всех уровней власти:

федерального уровня – Чувашское территориальное управление «Ростехнадзор», обеспечивающее надзорные функции за техническим состоянием, технической и экологической безопасностью;

республиканского уровня - Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики, определяющее основные направления развития энергетического комплекса, участвующее в управлении предприятиями энергетики с капиталом Чувашской Республики и согласовании планов и программ развития предприятий энергетического комплекса федерального подчинения, Республиканская служба по тарифам, взаимодействующая с федеральной тарифной службой и утверждающая тарифы;

администрации городов и районов, отвечающие за энергообеспечение населенных пунктов, ЖКХ и социальной инфраструктуры, разрабатывающие генеральные градостроительные планы, утверждающие генеральные планы газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, выделяющие территории под сооружение энергетических объектов.

Для согласованности всех действий в условиях новой структуры энергетического комплекса необходимо провести анализ функций и согласование регламентов принятия управленческих решений.

8. Бюджетная эффективность энергетики

Повышение бюджетной эффективности  планируется обеспечить за счет поддержки темпов развития экономики необходимыми объемами энергоносителей; создания новых производств и развития энергетических мощностей, увеличения объема выпуска электрической энергии и соответствующего роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; снижения потребления и платежей за поставляемые энергоносители в ЖКХ и бюджетной сфере, снижения прямых платежей бюджета,  уменьшения льгот и субсидий на оплату коммунальных услуг.

Для сокращения потребления энергоносителей в непроизводственной сфере следует продолжить мониторинг энергоэффективности, разработку энергофинансовых балансов на основе обоснованных нормативов энергопотребления и реализацию мероприятий, повышающих энергетическую эффективность на объектах бюджетной сферы.

Анализ тарифов на тепловую и электрическую энергию и методология их формирования показывают, что для реализации крупномасштабных проектов в республике, городах и районах требуется привлечение инвестиций, в том числе частного капитала. Необходимо разработать механизмы стимулирования экономической мотивации частных инвестиций с возможностью прямой поддержки в виде финансирования из бюджетов, субсидирования процентных ставок по кредитам или оплаты части лизинговых платежей если проекты имеют стратегическое значение или высокую социальную значимость.

9. Тарифное регулирование

Тарифное регулирование осуществляется на основе разработанных федеральными органами власти единого порядка и методологии ценового (тарифного) регулирования организаций естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе.

Задача регулятора по соблюдению баланса интересов на рынке энергоносителей сводится к формированию доступных цен для потребителей и поддержанию финансовых результатов, привлекательных для регулируемых предприятий, их кредиторов или инвесторов, а также созданию условий поэтапного увеличения доли конкурентных услуг в энергетике для снижения издержек и повышения надежности. Принципы формирования управляющих воздействий должны соответствовать законодательной и нормативной базе, а также стимулировать достижение показателей стратегии, повышение эффективности и надежности энергообеспечения.

Для снижения локальных выгод потребителя при отключении от теплофикационных мощностей следует устранить перекрестное субсидирование в тепловой энергии. Для реализации целевых установок предлагаются следующие принципы тарифного регулирования:

недопущение перекрестного субсидирования, в том числе в рамках одной группы потребителей;

включение в тарифы стоимости резервного топлива;

снижение плановой нормы рентабельности при неэффективном использовании топливных ресурсов, сверхнормативных потерях и соответственно увеличенном загрязнении окружающей среды или необеспечение качества отпускаемого энергоносителя;

стимулирование повышения системной экономии энергоносителей и вклада потребителей в увеличение выработки энергии в экономичных режимах: потребление тепловой энергии в теплофикационном режиме, участие в выравнивании графиков суточного потребления энергии введением зонных тарифов;

создавать условия стимулирования снижения потребления энергоносителей как производителей коммунальных услуг, так и потребителей;

стимулировать модернизацию оборудования, повышение надежности и эффективности, устанавливая долгосрочные тарифы с учетом возврата заимствований и инвестиций.

Тарифное регулирование должно обеспечить условия:

инвестирования в развитие генерации и сетевых объектов, создать механизмы, ограничивающие тарифную нагрузку на потребителя, но позволяющие инвестору строить долгосрочные прогнозы возврата заемных средств, выплат лизинговых вознаграждений и др.;

развития конкуренции на рынке энергоносителей и поэтапного перехода на договорные цены.

10. Научно-техническое обеспечение энергетики

Среди направлений научно-технической деятельности в рамках развития региональной энергетики с учетом мировых тенденций и потребностей экономики Чувашской Республики можно выделить наиболее приоритетные:

повышение эффективности посредством перевооружения ТЭЦ и внедрения  экономичного оборудования и высокоэффективных технологий сжигания топлива;

ввод высокоэкономичных парогазовых и газотурбинных установок при наращивании и замещении энергетических мощностей;

снижение выбросов парниковых газов, повышение экологической безопасности и природоохранной деятельности;

развитие и реконструкция сетевой инфраструктуры и многоуровневой системы  противоаварийной  автоматики как основного средства повышения надежности энергоснабжения Чувашской Республики.

Наряду с научными исследованиями, обеспечивающими технико-экономическую эффективность энергетического оборудования, будут осуществляться исследования, направленные на использование агрегатов малой энергетики, возобновляемых источников энергии, а также устойчивое функционирование систем с распределенной электрической генерацией.

По договорам с энергетиками продолжатся НИР и НИОКР в коллективах ученых ЧГУ, ОАО «ВНИИР», «ЭКРА», «Динамика», «АББ-Автоматизация–Чебоксары», «Электром», ОАО «ЧЭАЗ», «Технотрон» и других организациях по разработкам нового энергообрудования, устройств коммутации, систем управления и автоматизации производственных процессов, поддержания оптимальных режимов работы энергосистемы, новых технологических процессов на предприятиях республики, новых эффективных микропроцессорных устройств РЗ и А, методик определения оптимальных параметров электропотребления, компьютерных технологий и устройств обработки и регистрации информации, электронных регуляторов, частотно-регулируемых электроприводов.

Продолжатся научные исследования в направлении продления ресурса энергооборудования по технической диагностике и неразрушающим методам контроля, что в нынешних условиях имеет первостепенное значение.

Особое внимание будет уделено оснащению энергосистемы и систем электроснабжения устройствами распознавания аварийных ситуаций и созданию адаптивных реле, а также противоаварийной автоматики.

Предстоит выполнить исследования по созданию разнообразных накопителей и источников энергии, их оптимального размещения на территории Чувашской Республики с учетом пропускной способности ЛЭП, нагрузки, трансформаторных мощностей, использования городского мусора, местного топлива.

Актуальной задачей является моделирование и прогнозирование экономических процессов при формировании конкурентной среды для повышения эффективности энергопотребления, организация энергетических рынков и осуществление тарифной политики в условиях реформирования отрасли.

11. Кадровое сопровождение реализации Энергетической стратегии Чувашской Республики

Важнейшим звеном реализации настоящей стратегии является ее кадровое сопровождение, включающее профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов по электроэнергетическим, электротехническим направлениям, а также в области энергоэффективных технологий и их информационного обеспечения. В процессе подготовки профессиональных кадров для энергетики выделяется ряд уровней подготовки:

обучение технического персонала эксплуатации энергетического оборудования для станций, тепловых и электрических сетей, других энергетических объектов;

подготовка и переподготовка инженерно-технических работников с высшим техническим образованием и техников со средним профессиональным образованием;

подготовка специалистов по направлениям экономики энергопотребления и менеджменту электрохозяйства, энергетическим обследованиям объектов энергетики.

Инженерную подготовку следует осуществлять в высших учебных заведениях с многоступенчатой системой подготовки по направлениям в области энергетики, электротехники, электротехнологии, промышленной электроники, управления и информатики в технических системах, электромеханики и машиностроения. Использовать гибкую многоуровневую и многоступенчатую подготовку (бакалавр – специалист-магистр - кандидат наук – доктор наук), готовить специалистов целевым назначением, а также осуществлять переподготовку кадров по нужным направлениям и специальностям для энергетических предприятий.

Заключение

Реализация Энергетической стратегии позволит обеспечить:

увеличение  душевого  потребления электрической энергии к 2020 году до 4700-5500 кВт.ч на одного жителя (рост в 1,2-1,4 раза);

снижение энергоемкости внутреннего национального продукта в 2,0-2,2 раза;

ввод новых и замещение электрогенерирующих мощностей в объеме 240-320 МВт;

рост   производства   электрической   энергии  на  территории  республики  до  7,5-8,0 млрд. кВт.ч в год;

выбросы  углекислого  газа  в  атмосферу  в  2020  году  без  учета дров составят 7042 тыс.тонн, что на 1308 тыс.тонн меньше (или 84,3%) по отношению к 1991 году.

Реализация программ и проектов Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года потребует ориентировочно 19-23 млрд.рублей со сроком окупаемости инвестиций от 4 до 7 лет.

Энергетическая стратегия

Чувашской Республики

Энергетическая безопасность

Энергетическая эффективность

Бюджетная

эффективность

Экологическая безопасность

Обеспечение

обоснованного

спроса на

энергоносители

# Проекты  и мероприятия

Энергомониторинг

Топливно - энергетические балансы, фактические параметры объектов

Предельные нормативы потребления энергии

Ориентиры энергоэффективности непроизводственной сферы

Ориентиры энергоэффективности организации

Техническое

состояние

Режимы

работы

Ориентиры эффективности систем теплоснабжения и теплофикации

Ориентиры  энергоэффективности систем газоснабжения

Ориентиры энергоэффективности

систем электроснабжения

Совместное производство тепловой

и электрической

энергии

Эффективное энергопотребление

субъектами хозяйствования

Энергоэффективные системы теплоснабжения и электроснабжения населенных  пунктов

Определение и достижение стратегических ориентиров энергоэффективности

Наполнение бюджетов

всех уровней

Оптимизация энергопотребления бюджетных организаций

Эффективное распределение и потребление, предотвращение дефицита

Предотвращение техногенных и

других угроз системам  газо, электро и теплоснабжения

Определение имеющегося потенциала экономии энергоресурсов и воды следует проводить на основании Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.01.2003 № 30 «О стимулировании энергосбережения в бюджетных организациях Чувашской Республики».