Испытательная лаборатория мебели и лесопродукции

В 1993 году была введена обязательная сертификация для обеспечения качества и безопасности продукции, в том числе на все виды мебели. Это было отражено в номенклатурном справочнике продукции и услуг (работ), который вышел 1997 году.

В 2006 году была отменена обязательная сертификация в отношении некоторых видов мебели. Обязательной сертификации подвергается офисная мебель, детская мебель, мебель для учебных заведений, кровати. Остальная мебель подлежит декларированию соответствия. Но это не говорит о том, что мебель не должна проходить испытания для подтверждения качества и безопасности. Нет дефектов, которые бы не проявились в результате всесторонних и бескомпромиссных испытаний на прочность, долговечность и безопасность. Все тайное становится явным.

Для этого и была создана испытательная лаборатория мебели и лесопродукции в 1997 году на базе Чувашского ЦСМ. Чтобы получить право на трудовую деятельность, мебель прежде должна в условиях, максимально приближенных к «боевым», подтвердить свое соответствие 20 нормам ГОСТа. Проходя испытания в испытательной лаборатории, мебель подвергается испытаниям на устойчивость, прочность, жесткость, долговечность, усилия выдвигания ящиков, штанг. Все испытания в лаборатории проводятся на стендах.

Все испытания производятся согласно с двумя основными Государственными стандартами: 16371-93 «Мебель» общие технические условия и 19917-93 «Мебель для сидения и лежания» технические условия. В них оговаривается показатели испытания мебели, и ГОСТы согласно которых производятся испытания.

Например: при испытании на долговечность крепления дверей с вертикальной осью вращения ГОСТ 19195, дверь проходит испытание на стенде 20000 циклов на безотказность в режиме открывания и закрывания для бытовой мебели и 40000 циклов для офисной мебели, при этом остаточная деформация провисания дверей должна быть не более 2,5 мм для накладных дверей и 1,5 мм для вкладных. В ходе испытаний выявляются все недостатки крепления дверей: 4-тырехшарнирные петли - низкого качества, а при проверке на прочность и жесткость крепление дверей, выявляется, что крепление производится шурупами не того размера, который требуется для толщины ламинатной плиты или МДФ.

При испытании на стенде ящиков на прочность,  выявляются такие недостатки:

а) при горизонтальном динамическом нагружении в течении 50 циклов с расчетной нагрузкой по объему ящика нарушается крепление передней стенки ящика, также нарушается крепление дна ящика, если дно крепиться гвоздями.

б) при испытании на долговечность выдвигания ящиков бытовой мебели в течение 20000 циклов, а офисной в течение 40000 циклов происходит нарушение в креплении направляющих и их стирание.

Испытывая стол на долговечность в течение 10000 циклов и жесткость с прикладыванием нагрузки 45 кг на стенде, можно сказать как жестко произведено крепление стола. При испытаниях на стенде письменных и компьютерных столов статической нагрузкой 100 кг прогиб столешницы должен быть не более 10 мм, а столешница прогибается больше. Все это надо учитывать при дизайне столов.

Также в лаборатории имеется стенд для испытания матрасов и мягкой мебели на пружинных блоках. В течение 29000 циклов диван-кровать должна выдержать давление специального барабана, который прокатывается по нему. В ходе испытаний протирается материал, продавливаются пружины, могут произойти и другие разрушения.

Большим испытаниям на стендах подвергаются стулья, кресла и табуреты на долговечность с нагрузкой 100 кг в течение 25000 циклов и ударной прочности с нагрузкой 25 кг 10 циклов, также подвергаются испытанию, как падение стула на пол, при этом не должно происходить каких-либо разрушений. Но иногда при падении на пол происходит разрушение крепления ножек стула или табурета, а также поломка самих ножек.

На стенде статической нагрузки проверяется крепление навесных боковин к дивану или диван-кровати нагрузкой 80 кг в течение 60 сек, статическая прочность сидения с приложением нагрузки 100 кг 10 циклов и спинки нагрузкой 41 кг, качество пружинных блоков и остаточная деформация, качество мягких элементов выполненных из пенополиуретана - категория мягкости.

Детские кровати подвергаются испытаниям на долговечность в течение 1500 циклов, а двухъярусные кровати в течение 10000 циклов нагружения нагрузкой по ГОСТу.

Кровати подлежат обязательной сертификации и проходят испытания на стенде: на прочность крепления брусков к царгам в течение 5000 циклов нагрузкой 100 кг; прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами, долговечность, прочность основания. После испытания выявляются недостатки в креплении брусков к царгам, на которых лежит основание.

Долговечность опор качения тумбы выкатной проверяется на стенде в течение 5000 циклов, т.е. колеса тумбы должны выдержать нагрузку в течении 5000 их прокатывания.

Двери раздвижные для шкаф-купе проходят испытание в течение 10000 циклов для жилых комнат и спален, а для прихожих и кухонь, общественных зданий 20000 циклов. За время испытаний стираются колеса дверей, на которые они установлены.

Все испытания мебели проходящие в испытательной лаборатории на долговечность, прочность, безопасность засчитываются за 10 лет службы мебели.

Образцы мебели выставленные в магазинах для потребителей также должны иметь сертификат или декларацию соответствия, а для этого они должны пройти испытания на прочность, устойчивость, долговечность, тем самым они подтвердят свою безопасность для эксплуатации мебели.

Более дополнительную информацию можно получить в ФГУ «Чувашский центр стандартизации, метрологии и сертификации» по адресу: 428038, г.Чебоксары, ул.Энтузиастов, 42, тел.: (8352) 31-57-90, факс.: (8352) 66-62-16, chuv_csm@chtts.ru, директор: Иванов Александр Николаевич).