Приложение N 2 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства                 от 1 августа 2011 г. N 337
"Об утверждении Правил заготовки древесины"

# Предельные значения ширины и площади, сроков примыкания лесосек

# 1. Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений в эксплуатационных лесах

| Состав лесных насаждений по преобладающим породам | Предельная ширина лесосек, м | Предельная площадь лесосек, га | Срок примыкания, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. Таежная зона |  |  |  |
| 1.1а Северо-таежный лесной район европейской части Российской Федерации |  |  |  |
| сосна, лиственница | 500 | 50 | 6 |
| ель, пихта | 500 | 50 | 6 |
| мягколиственные | 500 | 50 | 4 |
| 1.1б Средне-таежный лесной район европейской части Российской Федерации |  |  |  |
| сосна, лиственница | 500 | 50 | 5 |
| ель, пихта | 500 | 50 | 5 |
| дуб при порослевом возобновлении, другие твердолиственные | 300 | 30 | 4 |
| мягколиственные | 500 | 50 | 2 |
| 1.1в Южно-таежный лесной район европейской части Российской Федерации |  |  |  |
| сосна, лиственница | 500 | 50 | 4 |
| ель, пихта | 500 | 50 | 4 |
| дуб при порослевом возобновлении, другие твердолиственные | 300 | 30 | 4 |
| мягколиственные | 500 | 50 | 2 |
| 1.2. Северо-Уральский таежный лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 250 | 25 | 6 |
| ель, пихта | 250 | 25 | 6 |
| мягколиственные | 400 | 40 | 4 |
| 1.3. Средне-Уральский таежный лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 300 | 30 | 5 |
| ель, пихта | 250 | 25 | 5 |
| мягколиственные | 500 | 50 | 2 |
| 1.4.1. Западно-Сибирский северо-таежный равнинный лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 300 | 30 | 6 |
| ель, пихта | 300 | 30 | 5 |
| мягколиственные (береза, осина) | 500 | 50 | 4 |
| мягколиственные (осокорь, ива) | 100 | 10 | 3 |
| 1.4.2. Западно-Сибирский средне-таежный равнинный лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 300 | 30 | 5 |
| ель, пихта | 300 | 30 | 4 |
| мягколиственные (береза, осина) | 500 | 50 | 3 |
| мягколиственные (осокорь, ива) | 100 | 10 | 2 |
| 1.4.3. Западно-Сибирский южно-таежный равнинный лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 300 | 30 | 4 |
| ель, пихта | 300 | 30 | 4 |
| мягколиственные (береза, осина) | 500 | 50 | 2 |
| мягколиственные (осокорь, ива) | 100 | 10 | 2 |
| 1.5. Среднесибирский плоскогорный таежный лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 500 | 50 | 5 |
| ель, пихта | 500 | 50 | 5 |
| лиственные | 500 | 50 | 2 |
| 1.6. Приангарский таежный лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 500 | 50 | 5 |
| ель, пихта | 400 | 40 | 5 |
| лиственные | 500 | 50 | 2 |
| 1.7. Восточно-Сибирский таежный мерзлотный лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 400 | 40 | 5 |
| ель, пихта | 200 | 20 | 5 |
| лиственные | 200 | 20 | 2 |
| 1.8. Дальневосточный таежный лесной район, Камчатский таежный лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 500 | 50 | 4 |
| ель, пихта | 500 | 50 | 4 |
| береза каменная | 150 | 15 | 3 |
| мягколиственные | 500 | 50 | 2 |
| # 2. Зона хвойно-широколиственных лесов |  |  |  |
| 2.1. Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации |  |  |  |
| сосна, лиственница | 200 | 20 | 4 |
| ель, пихта | 200 | 20 | 3 |
| дуб при семенном возобновлении | 100 | 5 | 4 |
| дуб при порослевом возобновлении и другие твердолиственные | 200 | 20 | 4 |
| мягколиственные | 250 | 25 | 2 |
| 2.2. Приамурско-Приморский хвойно-широколиственный лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 250 | 25 | 4 |
| ель, пихта | 250 | 25 | 4 |
| береза каменная | 100 | 10 | 4 |
| мягколиственные | 250 | 25 | 2 |
| # 3. Лесостепная зона |  |  |  |
| 3.1. Лесостепной лесной район европейской части Российской Федерации |  |  |  |
| сосна, лиственница | 50 | 5 | 4 |
| ель, пихта | 50 | 5 | 4 |
| дуб при семенном возобновлении | 50 | 2,5 | 4 |
| дуб при порослевом возобновлении и другие твердолиственные | 100 | 10 | 4 |
| мягколиственные | 100 | 10 | 2 |
| 3.2. Южно-Уральский лесостепной лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 250 | 25 | 5 |
| ель, пихта | 250 | 25 | 4 |
| твердолиственные | 250 | 25 | 4 |
| мягколиственные | 300 | 30 | 2 |
| 3.3. Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 100 | 10 | 5 |
| ель, пихта | 100 | 10 | 4 |
| мягколиственные (береза, осина) | 250 | 25 | 4 |
| мягколиственные (осокорь, ива) | 100 | 10 | 2 |
| 3.4. Средне-Сибирский подтаежно-лесостепной лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 350 | 35 | 5 |
| ель, пихта | 300 | 30 | 5 |
| лиственные | 300 | 30 | 2 |
| 3.5. Забайкальский лесостепной лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 300 | 30 | 5 |
| ель, пихта | 300 | 30 | 5 |
| мягколиственные | 500 | 50 | 2 |
| 3.6. Дальневосточный лесостепной лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 250 | 25 | 4 |
| ель, пихта | 250 | 25 | 4 |
| береза каменная | 100 | 10 | 4 |
| мягколиственные | 250 | 25 | 2 |
| # 4. Зона горного Северного Кавказа* |  |  |  |
| дуб, граб, клен, ильм | 100/50 | 3/3 | от 5 до 10 |
| бук, пихта, ель, сосна | 100/50 | 2/2 | от 5 до 10 |
| мягколиственные | 100/50 | 4/4 | от 5 до 10 |
| # 5. Южно-Сибирская горная зона* |  |  |  |
| 5.1. Алтае-Саянский горно-таежный лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 400/350 | 40/35 | 4 |
| ель, пихта | 350/250 | 35/25 | 5 |
| мягколиственные | 500/350 | 50/35 | 2 |
| 5.2. Алтае-Саянский горно-лесостепной лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 350/250 | 35/25 | 4 |
| ель, пихта | 250/200 | 25/20 | 5 |
| мягколиственные | 400/300 | 40/30 | 2 |
| 5.3. Байкальский горный лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 300/200 | 30/20 | 5 |
| ель, пихта | 250/150 | 25/15 | 6 |
| мягколиственные | 400/300 | 40/30 | 2 |
| 5.4. Забайкальский горно-мерзлотный лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 350/250 | 35/25 | 5 |
| ель, пихта | 200/150 | 20/15 | 6 |
| мягколиственные | 300/200 | 30/20 | 2 |
| 5.5. Забайкальский горный лесной район |  |  |  |
| сосна, лиственница | 400/300 | 40/30 | 5 |
| ель, пихта | 250/200 | 25/20 | 6 |
| мягколиственные | 350/250 | 35/25 | 2 |
| # 6. Степная зона, зона полупустынь и пустынь** |  |  |  |
| Для всех пород | 50 | 2,5 | 4 |

______________________________

* В знаменателе предельная ширина и предельная площадь лесосеки приводится для крутизны склонов свыше 20 градусов.

** Конкретные нормативы сплошных рубок устанавливаются на основе результатов исследований и указываются в лесохозяйственном регламенте.

# 2. Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений

| Виды рубок | Предельная площадь лесосек, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | защитные леса | эксплуатационные леса |
| # 1. Лесные районы зоны притундровых лесов и редкостойной тайги |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки | 10 | 20 |
| # 2. Таежная зона |  |  |
| 2.1. Северо-таежный лесной район европейской части Российской Федерации, Средне-таежный лесной район европейской части Российской Федерации, Южно-таежный лесной район европейской части Российской Федерации |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки | 50 | 100 |
| Длительно-постепенные рубки | 25 | 50 |
| Равномерно-постепенные рубки | 25 | 50 |
| Группово-постепенные рубки | 25 | 50 |
| Чересполосные постепенные рубки | 15 | 30 |
| 2.2. Северо-Уральский таежный лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки | 40 | 80 |
| Длительно-постепенные рубки | 20 | 40 |
| Равномерно-постепенные рубки | 25 | 50 |
| Группово-постепенные рубки | 25 | 50 |
| Чересполосные постепенные рубки | 15 | 30 |
| 2.3. Средне-Уральский таежный лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки | 50 | 100 |
| Длительно-постепенные рубки | 20 | 40 |
| Равномерно-постепенные рубки | 25 | 50 |
| Группово-постепенные рубки | 25 | 50 |
| Чересполосные постепенные рубки | 20 | 40 |
| 2.4.1. Западно-Сибирский равнинный северо-таежный лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки | 40 | 80 |
| Длительно-постепенные рубки | 20 | 40 |
| Группово-выборочные рубки | 25 | 50 |
| Равномерно-постепенные рубки | 20 | 40 |
| Группово-постепенные рубки | 15 | 30 |
| Чересполосные постепенные рубки | 15 | 30 |
| 2.4.2. Западно-Сибирский равнинный средне-таежный лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки | 40 | 80 |
| Длительно-постепенные рубки | 20 | 40 |
| Группово-выборочные рубки | 25 | 50 |
| Равномерно-постепенные рубки | 20 | 40 |
| Группово-постепенные рубки | 15 | 30 |
| Чересполосные постепенные рубки | 15 | 30 |
| 2.4.3. Западно-Сибирский равнинный южно-таежный лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки | 40 | 80 |
| Длительно-постепенные рубки | 20 | 40 |
| Группово-выборочные рубки | 25 | 50 |
| Равномерно-постепенные рубки | 20 | 40 |
| Группово-постепенные рубки | 15 | 30 |
| Чересполосные постепенные рубки | 15 | 30 |
| 2.5. Среднесибирский плоскогорный таежный лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки | 25 | 50 |
| 2.6. Приангарский таежный лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки | 25 | 50 |
| 2.7. Восточно-Сибирский таежный мерзлотный лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки | 15 | 30 |
| 2.8. Дальневосточный таежный лесной район, Камчатский таежный лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки | 40 | 80 |
| Равномерно-постепенные, группово-постепенные рубки | 25 | 50 |
| Длительно-постепенные рубки | 25 | 50 |
| Постепенные чересполосные рубки | 15 | 30 |
| # 3. Зона хвойно-широколиственных лесов |  |  |
| 3.1. Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки | 50 | 100 |
| Группово-выборочные рубки | 25 | 50 |
| Длительно-постепенные рубки | 20 | 40 |
| Равномерно-постепенные рубки | 25 | 50 |
| Группово-постепенные рубки | 15 | 30 |
| Чересполосные постепенные рубки | 15 | 30 |
| 3.2. Приамурско-Приморский хвойно-широколиственный лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки | 25 | 50 |
| Длительно-постепенные рубки | 10 | 25 |
| # 4. Лесостепная зона |  |  |
| 4.1. Лесостепной лесной район европейской части Российской Федерации |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки | 25 | 50 |
| Группово-выборочные рубки | 15 | 30 |
| Равномерно-постепенные рубки | 15 | 30 |
| Группово-постепенные рубки | 10 | 25 |
| Чересполосные постепенные рубки | 5 | 15 |
| 4.2. Южно-Уральский лесостепной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки | 25 | 50 |
| Равномерно-постепенные и группово-постепенные рубки | 15 | 30 |
| Чересполосные постепенные рубки | 10 | 30 |
| 4.3. Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки | 15 | 30 |
| Группово-выборочные рубки | 15 | 30 |
| Равномерно-постепенные рубки | 10 | 20 |
| Группово-постепенные рубки | 10 | 15 |
| Чересполосные постепенные рубки | 7 | 15 |
| 4.4. Средне-Сибирский подтаежно-лесостепной лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки | 15 | 30 |
| 4.5. Забайкальский лесостепной лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки, длительно-постепенные рубки | 20 | 40 |
| 4.6. Дальневосточный лесостепной лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки | 25 | 50 |
| Длительно-постепенные рубки | 10 | 25 |
| # 5. Степная зона |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки | 15 | - |
| # 6. Зона полупустынь и пустынь |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки | 5 | - |
| # 7. Зона горного Северного Кавказа |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки | 7 | 15 |
| Группово-постепенные котловинные рубки | 5 | 10 |
| # 8. Южно-Сибирская горная зона |  |  |
| 8.1. Алтае-Саянский горно-таежный лесной район, Алтае-Саянский горно-лесостепной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки, длительно-постепенные рубки | 25 | 50 |
| 8.2. Байкальский горный лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки | 15 | 30 |
| Равномерно-постепенные рубки, группово-постепенные рубки | 10 | 25 |
| 8.3. Забайкальский горно-мерзлотный лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки | 10 | 20 |
| Равномерно-постепенные рубки, группово-постепенные рубки | 5 | 10 |
| 8.4. Забайкальский горный лесной район |  |  |
| Добровольно-выборочные рубки, группово-выборочные рубки | 15 | 30 |
| Равномерно-постепенные рубки, группово-постепенные рубки | 10 | 25 |