ТРЕБОВАНИЯ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

К  ФЕЙЕРВЕРОЧНЫМ  ПИРОТЕХНИЧЕСКИМ  ИЗДЕЛИЯМ

БЫТОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

По условиям применения и назначения фейерверочные пиротехнические изделия (ФПИ) можно разделить на бытовые (товары народного потребления) и промышленные.

К бытовым пиротехническим изделиям относятся бенгальские свечи, шутихи (хлопушки, петарды), фейерверки, миниракеты (калибром 15 и 25 мм), крылатые изделия, фонтаны, римские свечи (калибром 33 мм) и пр.

Среди промышленных изделий можно назвать ракеты диаметром более 60 мм, взрывпакеты, пиротехнические бураки, салюты, кометы и др.

Корпусные детали и средства инициирования ФПИ являются, как правило, пожароопасными, а сами изделия и заряды в них – пожаровзрывоопасными материалами.

Пиротехнические составы чувствительны к механическим (удар, трение, вибрация) и тепловым воздействиям (луч огня, открытое пламя). При горении пиротехнических составов температура может достигать 3000 С.

1. Общие положения:

1.1. ФПИ, выпускаемые и отгружаемые потребителю (получаемые потребителем, продавцом), должны сопровождаться:

- товарно-сопроводительными документами, оформленными в установленном порядке;

- сертификатом качества изготовителя (паспортом), удостоверяющим соответствие продукции требованиям нормативной документации на изделие;

- копией (ями) сертификата соответствия требованиям безопасности, заверенной в установленном Госстандартом РФ порядке.

Предприятие-изготовитель должен иметь лицензию, на право изготовления указанной продукции.

1.2. В разделе «Технические требования» должны включены:

- основные параметры и размеры;

- показатели качества и характеристики, определяющие потребительские свойства и безопасность изделия;

- условия производства, хранения и эксплуатации изделия, обеспечивающие в течение всего гарантийного срока;

- гарантийный срок хранения (срок пригодности);

- комплектность;

- требования по безопасности при падении изделий в заводской упаковке с высоты 12 м и сохранению потребительских свойств и безопасности при падении изделия в потребительской упаковке и без нее при падении с высоты 1,5 м.

1.3. В технической документации на ФПИ (ГОСТ, ТУ) в подразделе «Требования безопасности» должны быть отражены:

- все действующие опасные факторы и их уровни;

- класс опасности по ГОСТ 19433, группа совместимости, номер аварийной карточки для принятия мер в аварийных ситуациях;

- способы безопасного обращения, применения и утилизации пришедших в негодность изделий;

- требования и условия обеспечения безопасности, в том числе пожарной, возрастные и (или) иные ограничения пользователя;

- меры по обеспечению безопасности в опасной зоне (при необходимости);

- средства и способы пожаротушения;

- требования к оформлению инструкции по применению ФПИ.

1.4. Хранение ФПИ на предприятиях-изготовителях,  складах различного  назначения (базовые,  промежуточные,  расходные) торговых и иных организаций должно осуществляться в соответствии с установленными  для данных предприятий правилами, обеспечивающими сохранность, учет и возможность проверки наличия учитываемой продукции, а также пожарную безопасность людей и материальных ценностей.

Хранение у потребителей – в соответствии с инструкциями по эксплуатации и другими действующими нормативными документами.

1.5. Норма хранения ФПИ в магазинах не должна превышать сменной потребности, но в любом случае не должна быть более 100 кг (брутто), причем изделия следует размещать в металлических сейфах.

1.6. Продажа ФПИ осуществляется в магазинах, имеющих разрешение органов ГПС и оборудованных автоматическими установками пожаротушения, автоматическими установками обнаружения пожаров (АУОП) или средствами тушения.

1.7. Объекты торговли ФПИ должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, содержащимся в СНиП 2.08.89, ПУЭ-86, ППБ 01-93 и других нормативных документах.

1.8. Места демонстрации и применения ФПИ должны быть установлены согласно планировке, утвержденной органом местного самоуправления и согласованной с местными органами ГПС.

1.9. Площадка для фейерверка должна быть оснащена средствами тушения, а в случае показа больших фейерверков – пожарной машиной с боевым расчетом.

2. Требования безопасности к пиротехническим изделиям.

2.1. ФПИ должны отвечать требованиям безопасности после воздействия внешних факторов, обусловленных установленными условиями производства, хранения, транспортирования и использования на протяжении назначенного срока эксплуатации.

2.2. Упаковка должна обеспечивать целостность изделия и нанесенной на него маркировки, а также характеристики безопасности в пределах гарантийного срока годности.

2.3. Конструкция ФПИ, предназначенных для запуска с рук, должна исключать воздействие на пользователя.

2.4. Инициирование ФПИ дистанционного запуска должно производиться из пределов зоны безопасности.

Изделия непосредственного ручного запуска должны иметь замедлитель, обеспечивающий задержку проявления основных факторов на время, необходимое для покидания пользователем опасной зоны работающего изделия. При этом скорость ухода из опасной зоны должна приниматься не менее 1,5 м/сек.

Допускается отсутствие замедлителей у изделий, при приведении в действие которых безопасность пользователя обеспечивается конструктивными элементами или уменьшением до 0,5 м размером опасной зоны в период времени, достаточной для выхода его за установленную для данного ФПИ опасную зону.

2.5. ФПИ, создающие эффекты на высоте, должны догорать до падения на землю на высоте не менее 3-х метров.

2.6. ФПИ не должны содержать в своем составе и продуктах сгорания запрещенных к применению вредных веществ.