Том 2. Часть 1-2, Разделы 1-5.

Описание обоснований проекта генерального плана

Раздел 1. Анализ и прогноз состояния, проблем и перспектив комплексного развития территорий (включая анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, анализ и оценку состояния окружающей среды).

Структура и состав проектных материалов

Оглавление:

- Введение

  - Вводная часть

  - Краткая историческая справка

  - Общие сведения о поселке

  - Положение поселка в системе расселения Чувашской Республики и района

Чертеж «План района прилегающего к городу»

1.4.1 Возможная роль поселка Ибреси в перераспределении непрофильных функций близлежащих городов и поселков и республиканского центра.

- Природные условия и ресурсы

  - Климат

    - Агроклиматическая характеристика

    - Почвы

    - Гидрологические условия и водные ресурсы

      - Поверхностные воды

      - Ресурсы подземных вод

    - Опасные физико-геологичекие процессы

- Население и демография

- Экономическая база и бюджет

  - Промышленность

    - Жилищный фонд и жилищное строительство

    - Пищевая промышленность

    - Малое предпринимательство

  - Транспорт

4.2.1 Улично-дорожная сеть

- Архитектурно-планировочная структура поселения

  - Функциональное зонирование и планировочная организация территорий

  - Предложения по планировочной структуре и городской черте центра района гп Ибреси

- Инженерная инфраструктура

6.1 Водоснабжение и канализация

6.2 Современное состояние водоснабжения

6.3 Хозяйственно-бытовая канализация

  - Энерго и электрообеспечение

- Состояние и охрана окружающей среды

- Здравоохранение

- Образование

9.1 Общеобразовательные школы

- Социальное обеспечение

- Культурно-бытовое обеспечение

- Зеленые зоны, отдых и туризм

- Технико-экономические показатели

Раздел 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

Раздел 3. Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию

Раздел 4. Сводная схема использования территорий, направления её развития и ограничения использования на основании представленных графических материалов в Томе №1, Схем 1-4 в масштабе 1:5000.

Раздел 5. Предложения по территориальному планированию  на основании представленных графических материалов в Томе №1, Схем 5-8 в масштабе 1:5000.

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана | М 1:2000 | 2542 дсп | 1 |
| 2. | Схема 2. Схема функциональных зон | М 1:2000 | 2543 дсп | 1 |
| 3. | Схема 3. Схема административных границ | М 1:2000 | 2849 дсп | 1 |
| 4. | Схема 4. Схема ограничений использования территорий | М 1:2000 | 2544 дсп | 1 |
| 5. | Схема 5. Схема границ территории и земель | М 1:2000 | 2545 дсп | 1 |
| 6. | Схема 6. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения | М 1:2000 | 2546 дсп | 1 |
| 7. | Схема 7. Схема развития объектов транспортной инфраструктуры | М 1:2000 | 2547 дсп | 1 |
| 8. | Схема 8. Схема развития и размещения объектов культуры, культа и социально-бытового обслуживания | М 1:2000 | 2548 дсп | 1 |
| 9. | Сводная схема использования территорий, направления её развития и ограничения использования | М 1:2000 | 2549 дсп | 1 |
| 10 | Сводная схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | М 1:2000 | 2550 дсп | 1 |

Графические материалы к обоснованию проектных решений

Материалы по обоснованию проекта генерального плана включают:

- анализ состояния территорий, проблемы и направления её комплексного развития

- перечень мероприятий по территориальному планированию

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Материалы по обоснованию (пояснительная записка) инв. №   ДСП и графическое приложение чертежей в масштабе 1:5000.

## 1 Введение

«Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Ибресинсккого района Чувашской Республики» разработана институтом «РОСНИПИ Урбанистики» (г.Санкт-Петербург, 2003 г.) по заданию администрации Батыревского района Чувашской Республики – договор 
№ 643/01 генподряда с ОАО ПИ «Чувашагропромпроект» от 18 ноября 2001года.

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики № 45 от 21.05.01г. «О дальнейшем развитии общественной инфраструктуры в Чувашской Республике» и постановлением Кабинета Министров ЧР за № 135 от 21.06.2001 г., Министерством строительства дорожного и коммунального хозяйства Чувашии был объявлен конкурс на получение права разработки «Территориальной Комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики».

Одновременно с этим, проводился конкурс и на разработку комплексных схем градостроительного планирования развития территории всех административных районов Чувашии (а их насчитывается 21 ед.) и генпланов 9 городов.

В результате открытого конкурса, генпроектировщиком по «Территориальной Комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики» и по ряду районов и городов, в том числе и Ибресинскому административному району, был определен институт РосНИПИУрбанистики. При этом тендерной комиссией был отмечен новаторский подход института к решению региональных проблем.

В составе данной работы на первом этапе была выполнена «Концепция развития Ибресинского района», где рассматривались вопросы оптимизации общественной инфраструктуры в краткосрочный период.

По результатам этого этапа проектирования в Республике был организован конкурс на лучшую концепцию развития территории. В результате проведения конкурса, из республиканского бюджета были выделены средства на развитие общественной инфраструктуры отдельным районам и городам.

Переход к рыночным отношениям, появление новых правовых документов, в том числе и градостроительных (Градостроительный Кодекс РФ, 1998 г.; Земельный Кодекс РФ, 2001 г.; Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, 2002 г. и др.) потребовали иного подхода к разработке «Проекта районной планировки Ибресинского района». В «Проекте» проводится анализ и оценка основных проблем и тенденций развития района, а также даются предложения по эффективному использованию градостроительного и природного потенциала района.

В основу построения «Cхемы» заложены социальные факторы повышения качества жизни населения.

Данная работа является планировочным документом перспективного развития района.

«Схема» разрабатывается на период до 2025 г., с выделением I очереди – 2015г.

Исходные данные приведены на 01.01.02 – 05 г.

При разработке данного проекта учитывались основные положения «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования  развития территории Чувашской республики, которая к настоящему времени утверждена Указом Президента Чувашской республики № 9 от 30 января 2004г.

Топооснова получена институтом Урбанистики от Минстроя Чувашской Республики в 2006 году в масштабе 1:200 000, (входящий № 1113 ДСП, от 11.10.2006г). С этих материалов по компьютерной версии изготовлена в масштабе топооснова 1: 10 000, 1: 5000, 1: 25 000 графическое исполнение чертежей.

1.1 Вводная часть

Градостроительное проектирование в соответствии с действующим Градостроительным Кодексом имеет несколько последовательных стадий проектирования выполняемых в разных масштабах топографической съёмки, начиная от территориальных схем градостроительного планирования до разработки комплексов отдельных зданий и сооружений.

В соответствии с Указом президента Чувашской Республики от 21 мая 2001 года № 45 «О дальнейшем развитии инфраструктуры в Чувашской Республике» и постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июня 2001 года № 135 «О конкурсном распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашии», Министерство строительства дорожного и коммунального хозяйства Чувашии был объявлен конкурс на получение права разработки «Территориальной Комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики, её отдельных районов, городов и посёлков».

На основе открытого конкурса по разработке генеральных планов сельских городских поселений Вурнарское, Ибресинское, Козловское, Мариинско-Пасадское, Порецкое, Цивильское Чувашской Республики были поручены институту РосНИПИУрбанистики          г. Санкт-Петербург как генеральному планировщику в соответствии с протоколом № 3 заседания конкурсной комиссии от 10 октября 2006 года.

Выполненная ранее Институтом РосНИПИУрбанистика территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Ибресинского района предшествует проекту генерального плана посёлка и является составной частью территориальной схемы республики Чувашия, в которой место посёлка городского типа Ибреси представлено на перспективу до 2025 года.

Настоящая пояснительная записка представляется к генеральному плану посёлка городского типа Ибреси, что является последовательной частью ранее разработанных комплексных схем территориального планирования Ибресинского района и Чувашской Республики.

В составе работы выполняется утверждаемая часть проекта и комплект чертежей и записок, поясняющих развитие генерального плана посёлка до 2025 года.

Проект выполнен с учётом происходящих в стране перемен геополитического, социального, экономического характера, строящихся в соответствии с рыночными отношениями, для которых характерно множество форм собственности потенциальных инвесторов и застройщиков.

Генеральный план выполнен в соответствии с общими принципами, основными требованиями и генеральными направлениями государственной концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.

Наблюдающаяся стабилизация общего политического курса и экономический рост, позволивший начать реализацию масштабных национальных проектов, таких как «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Образование», «Здоровье», реформа ЖКХ, принимаемые меры по решению демографических проблем, программы по газификации России и др.- всё это является свидетельством поворота государства к нуждам жителей России, к расширению сферы жилищно-гражданского строительства. Это позволяет принять достаточно взвешенные и обоснованные решения для разработки и принятия Генерального плана п.г.т. Ибреси с учётом разработанных на федеральном уровне Программ социально-экономического развития РФ, целевых федеральных программ для различных отраслей народного хозяйства, территорий и социальной сферы. Всё это будет непосредственным образом отражаться на необходимости проведения согласованной градостроительной политики, увеличении расходов бюджетов всех уровней на строительство социального жилья для малоимущих слоёв населения, подготовке территории для строительства объектов всех форм собственности, строительстве сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры и т.д.

С изменением акцентов градостроительной политики предыдущих работ новый генеральный план становится частью этой политики, и сообразно с ним должны действовать все субъекты хозяйственной и иной деятельности в городе.

Основные этапы проектирования:

- первая очередь-2015 год;

-  вторая очередь-2025 год.

Концепция развития посёлка основывается на сохранении и развитии научно-технической и промышленной основы завода и связанных с ним предприятий с учётом перехода их на новые технологии, что будет способствовать росту квалификации кадров, их осёдлости и совершенствованию системы проживания при условии, что эти технологии дадут возможность повысить экологический потенциал на предприятиях, в городе и в окружающей среде района.

Ибресинский район имеет всё необходимое: транспортные, инженерные и информационные инфраструктуры. В связи с этим, Ибреси рассматриваются как возможный инновационный центр в области агрохимии биотехнологий, что позволит населению этого посёлка преуспеть в экономике нового уклада и улучшить качество жизни.

Проект предлагает развитие социальных факторов повышения качества труда и жизни населения, что является важнейшим условием развития экономико-хозяйственного комплекса посёлка, района и Республики.

Проект ориентирован на рост конкурентоспособности производимой на территории продукции, внедрение современных технологий производства, а также на рекламу и расширение рынка сбыта продукции.

1.2 Краткая историческая справка

Предания гласят, что территория Ибресинского района являлась северной периферией «дикого поля» и с момента присоединения Чувашии (в 1551 году) к Русскому государству, где-то в XVII веке началось заселение территории сначала по реке Хоме, выходцами с Закавказья (известна деревня Хомбусь-Батырево, Ибреси-Ширтаны и т.п.), а затем другими людьми.

Громадные лесные массивы, включающие дубравы, сосновый лес, небольшие, но довольно полноводные реки влекли людей к лесу и воде. Создавались жилые «гнезда» на семью вблизи леса, если есть источник воды или на берегу реки.

Рубили и продавали лес, по просекам, образовывались грунтовые дороги, которые тянулись к другим дорогам на безлесной территории и местам сбыта леса. Земля была благодатной и крестьяне, растили рожь, коноплю, пшеницу, хмель и тоже доставляли гужевым транспортом до мест продажи.

Гнезда были связаны родственными связями, расширялись другими строениями, которые формировались и разрастались вокруг общего двора. Улицы и переулки, были красивыми, выходя одной стороной к воде, а второй в центр села. Такая форма деревни называлась «керчевой» вплоть до середины XIX века.

Чем больше гнезд, тем крупнее деревня. Так и выросло поселение Ибреси, вобрав азы планировочной истории территории. Ныне любое спрямление дорог, приводит к ущемлению интересов проживающих в этом месте людей.

Так сформировалась планировочная структура поселений по всей республике. На высоких местах, появлялись деревянные, а в последствии каменные храмы. Рядом строились дома зажиточных людей. Ибреси стал центром Ибресинского района.

1.3 Общие сведения о поселке

Ибресинский район располагается в центральной части республики.

На севере район граничит с Канашским, Вурнарским и Шумерлинским, на западе – с Порецким, на юге – с Алатырским и Батыревским и на востоке – с Комсомольским  районами.

Площадь района – 1201,2 кв. км. (6,5% от площади республики), в том числе:

- сельхозугодия – 26,4% от площади района, при среднем показателе по республике – 57%;

- гослесфонд – 69,3% от площади района, при среднем по республике – 33%.

Население района на 01.01.2003 г. – 28,2 тыс. чел.

В районе 56 населенных пунктов (включая 2 поселка городского типа) в 
11 сельских администрациях. Районный центр – пгт Ибреси, с населением 9,1 тыс. чел.

Плотность населения района – 24 чел./кв.км.

Через район проходит железнодорожная линия Казанского отделения железной дороги направлением Казань - Харьков со станцией в пгт Ибреси. Районный центр расположен также на республиканской автодороге Канаш - Алатырь с выходом на автодорогу федерального значения Сызрань - Нижний Новгород. Все поселения района связаны с районным центром дорогами с твердым покрытием.

Расстояние до ближайшего городского поселения – города Канаша – 17 км, до г.Чебоксары – 158 км.

В экономико-географическом плане район выгодно расположился между крупными центрами Чувашской Республики: г.Шумерля, п.г.т.Вурнары, г.Канаш и г.Алытырь. При этом район соединен с ними  железными дорогами и автомобильными дорогами с твердым покрытием, что в дальнейшем должно сыграть позитивную роль при развитии экономики района.

Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность: в 2002 году сельхозпредприятиями было выпущено продукции на общую сумму 352,9 млн. рублей, объем промышленной продукции составил за тот же период (по крупным и средним предприятиям) – 68,6  млн. рублей. Кроме того, в сфере сельского хозяйства занято более 3 тыс. человек, в промышленности – около 1,2 тыс. человек.

Климат территории умеренно-континентальный с умеренно холодной, снежной зимой и тёплым иногда жарким летом. Преобладают ветры северо-западных направлений. Комфортный период для летнего отдыха – три летних месяца, для зимнего - три зимних. Район относится к строительно – климатической зоне II - В с расчетной температурой для отопления минус 32˚С.

Территория Ибресинского района по природным условиям относится к I агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур. Неблагоприятным условиям погоды отдельных лет, которые наносят ущерб сельскому хозяйству, следует противопоставлять высокую культуру земледелия.

Территория района расположена в пределах Чувашского плато, являющегося частью Приволжской возвышенности, с абсолютными отметками от 100,0 до 235,0 м.

Значительную часть территории (южную и юго-западную) занимает холмистая равнина водноледникового происхождения, в пределах которой выделяются отдельные холмы высотой до 10 – 20 м, как правило, с пологими склонами. Поверхность равнины расчленена отдельными оврагами протяжённостью до 0,5 км, глубиной от долей метра до 3 – 5 м.

Территория района расчленена долинами рек Киря, Кубня, Хома и их притоков, в пределах которых развита, как правило, только пойменная терраса, шириной от 30 – 50 м до 200 – 400 м. На отдельных участках склоны речных долин крутые, обрывистые, разрушаемые во время прохождения паводков, высота их составляет 2 – 5 м.

Почвы обладают достаточным плодородием  (самые плодородные почвы в республике – почвы этой зоны), в основном это выщелоченные черноземы, черноземы оподзоленные, серые почвы, дерновые почвы. Лучшими являются  выщелоченные и оподзоленные черноземы. Однако, все почвы района подвержены эрозии, 30% территории занято песчаными почвами. Почвы района нуждаются в улучшении структурности, известковании, внесении удобрений,

Полезные ископаемые представлены месторождениями глин и известняков.

Поселок Ибреси центр Ибресинского района – один из стареших поселков Чувашской Республики. Находится нак реке Сура (Пристань) в  158 км южнее Чебоксар.

Ибреси, благодаря особенностям своего исторического формирования и развития, обладает значительным туристическим и рекреационным потенциалом развития.

Численность населения поселка на 01.01.2006 г. составила 10,1 тыс. чел. (Ибресинского района – 28,8 тыс. чел.).

В настоящее время поселок Ибреси – один из важных узлов Чувашской Республики. Поселок занимает выгодное экономико-географическое положение и развитую инфраструктуру, благоприятную для всестороннего развития экономики поселка и формирования устойчивых межрегиональных хозяйственных связей.

Ибреси - поселок, расположенный в непосредственной близости к краевому центру Чебоксары среди прочих должен быть обозначен в качестве «точки роста». Создание на территории городского поселения новых производств, а также расширение и технологическая модернизация старых предприятий промышленности обусловят увеличение производительных сил поселка. Переселение жителей отдаленных поселков и деревень в новые благоустроенные «точки роста», таких как Ибреси, обеспечение их работой и социальными гарантиями, культурно-бытовым обслуживанием даст должный эффект на пути поляризованного развития. В настоящее время вырабатываются основные механизмы такого развития Чувашской Республики до 2020 года.

Поселок Ибреси (центр Ибресинского района Чувашской Республики) образован в 1893 году как железнодорожная станция на Московско-Казанской железной дороге между Алатырем и Шихранами (современный Канаш) Симбирской губернии. Первые его жители – железнодорожники. Однако поселение крестьян существовало в том же месте еще с XVII века.

Первоклассные лесные массивы, окружающие станцию и крестьянские поселения привлекли сюда французских лесопромышленников Мориса и Шевалье, которые организовали здесь производство французских клепок! Крестьяне активно продавали хлеб, в том числе в Москву, Петербург и другие города. В 1912 году было отгружено 1 млн. пудов груза. Удельными являлись леса и земли крестьян. Была церковь с самым большим приходом в    и учебные заведения. Крестьяне Хормалинской волости были государственными.

В период гражданской войны станция Ибреси была тылом Красной Армии, здесь была учреждена Революционная тройка. С лета 1921 года Ибреси – уездный центр района. Признан поселком городского типа в 1923 году и здесь в этот период проживало 497 человек!

Здесь было 10 промышленных предприятий по отраслям: обслуживание с/х, лесоразработки и деревообработки, производство стройматериалов, строительства, приборостроения, быт, связь, торговля и энергостанции на всю округу.

В Ибреси и посей день, работают две средние школы и школа-интернат, больница, врачебный пункт, этнографический музей, картинная галерея, библиотеки, действует храм. По данным переписи 1989 года в Ибресях проживало уже 9 тыс. человек, из них чуваши составляют до 83% и состоят из двух этнографических групп «анатри» и «анат енчи». В Ибресях численность населения в 1959-1970 гг. оставалось стабильной. Существенно численность населения поселка и прилегающего района выросла с 1979 по 1989 гг. с 6849 чел. до 8682 чел., причем средний состав семьи составлял 3,9 человека. Трудоспособное население (16-59 лет) составило 48,7 % однако доля детей уменьшилась с 59 по 89 гг. на 10%. Приток русского населения уменьшился до 11,7% и все Ибреси остается многонациональным поселком.

Поселок Ибреси центр Ибресинского района – один из стареших поселков Чувашской Республики. Находится нак реке Сура (Пристань) в  158 км южнее Чебоксар.

Ибреси, благодаря особенностям своего исторического формирования и развития, обладает значительным туристическим и рекреационным потенциалом развития.

Численность населения поселка на 01.01.2006 г. составила 10,1 тыс. чел. (Ибресинского района – 28,8 тыс. чел.).

В настоящее время поселок Ибреси – один из важных узлов Чувашской Республики. Поселок занимает выгодное экономико-географическое положение и развитую инфраструктуру, благоприятную для всестороннего развития экономики поселка и формирования устойчивых межрегиональных хозяйственных связей.

Ибреси - поселок, расположенный в непосредственной близости к краевому центру Чебоксары среди прочих должен быть обозначен в качестве «точки роста». Создание на территории городского поселения новых производств, а также расширение и технологическая модернизация старых предприятий промышленности обусловят увеличение производительных сил поселка. Переселение жителей отдаленных поселков и деревень в новые благоустроенные «точки роста», таких как Ибреси, обеспечение их работой и социальными гарантиями, культурно-бытовым обслуживанием даст должный эффект на пути поляризованного развития. В настоящее время вырабатываются основные механизмы такого развития Чувашской Республики до 2020 года.

# 1.4 Роль и место поселения в хозяйственном комплексе района

Ибресинский район, занимая 6,5% от площади Чувашской республики, сосредотачивает лишь 2,1% её населения. Он входит в число районов республики со средним уровнем развития. В общем объеме промышленной продукции, произведенной в Чувашии, доля района не велика и составляет всего 0,2%. Несмотря на это, район занимает 13 место в республике по уровню развития промышленности, продукция которой поставляется за пределы района.

Начиная с 1999 года, в районе идет стабильный рост экономики. Так, среднее изменение индекса промышленного производства (по крупным и средним организациям) с 1996 по 2002 годы составляло в среднем 12%. Рассматриваемая территория по итогам 2002 года  попала в число 15 районов республики, где было зафиксировано увеличение объемов выпуска промышленной продукции по сравнению с 2001 годом.

Однако, гораздо лучше обстоят дела с показателями по сельскому хозяйству. Ибресинский район находится на 5 месте в республике по показателю индекса физического объема сельскохозяйственного производства и выпускает 3,5% от валового производства сельскохозяйственной продукции в республике.

Район находится на 9 месте по объему выпуска промышленной продукции на душу населения – 20,2 млн. руб./чел.

Государственные инвестиции в Ибресинский район составили в 2002 году – 124,4 миллиона рублей, что на 58% выше показателя 2001 года.

Ибресинский район по уровню развития промышленного производства в 2002 году занимал 16 место в Республике. Отраслевая структура промышленности обусловлена природно-территориальными особенностями  района (большие площади лесных массивов) и аграрной направленностью экономики района.

К крупнейшим предприятиям относятся МП «Ростехпредприятие» и ООО «Дар» (металлообработка), ООО «Райпищекомбинат», ОАО «Молочный завод» и МП «Паточный завод» (пищевая промышленность).

Бюджет района - дотационный. Собственные доходы за 2002 год составили 16886 тыс. рублей (24% от всего бюджета).

##### Показатели социально-экономического  положения Ибресинского района и Чувашской Республики в 2002 году.

###### Таблица 1.6/1

| Показатель | Абсолютный |  |  |  | Среднедушевой (удельный) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Чувашская Республика | Ибресинский район | Доля района в Чувашской Республики, % | Ед. изм. | Чувашская Республика | Ибресинский район | Отношение района к Чувашской Республике, % |
| Территория | тыс. кв. км | 18,3 | 1,2 | 6,5 |  |  |  |  |
| Наличное население (на конец года) | тыс. человек | 1350 | 28,3 | 2,1 |  |  |  |  |
| Объем промышленной продукции | млрд. руб. | 27,8 | 0,068 | 0,2 | на душу населения, тыс.руб. | 20,8 | 2,4 | 11,5 |
| Продукция сельского хозяйства (2001 г.) | млрд. руб. | 10,15 | 0,35 | 3,4 | на душу населения, тыс.руб. | 7,54 | 12,51 | 165,9 |
| Инвестиции в основной капитал | млрд. руб. | 7,54 | 0,12 | 1,6 | на душу населения, тыс.руб. | 5,6 | 0,2 | 3,6 |
| Ввод в действие жилых домов (общая площадь) | тыс. кв. м | 515,2 | 19,7 | 3,8 | на 1 тыс. населения, кв. м | 384 | 698 | 181,8 |
| Оборот розничной торговли | млрд. руб. | 6,24 | 0,11 | 1,8 | на душу населения, тыс.руб. | 4,65 | 3,89 | 83,7 |
| Число зарегистрированных безработных | тыс. человек | 14,0 | 0,24 | 1,7 | уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,72 | 1,54 | 89,5 |
| Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (на начало года) | тыс. чел. | 345,9 | 8,1 | 2,3 | 1 тыс. населения, тыс.чел. | 256,9 | 287,3 | 111,8 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. | - |  |  | на душу населения, руб. | 2461,3 | 1307,9 | 53,1 |
| Численность врачей всех специальностей ( на 01.01.2003 г.) | тыс. чел. | 5,97 | 0,05 | 0,8 | обеспеченность населения врачами, чел на 10 тыс. чел. | 44,5 | 18,9 | 42,5 |
| Численность среднего медицинского персонала (на 01.01.2003 г.) | тыс. чел. | 15,3 | 0,26 | 1,7 | обеспеченность населения средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения | 113,6 | 91,1 | 80,2 |
| Количество врачебных больничных коек (на 1.01.2003) | тыс. коек | 14,9 | 0,25 | 1,7 | обеспеченность населения больничными койками, шт. на 10 тыс. населения | 111,3 | 87,2 | 78,3 |

Резкие изменения в экономической ситуации в начале 90-х годов, нарушившие сложившуюся систему хозяйственных отношений и возникшие в связи с этим финансовые и организационные проблемы привели к сокращению объемов производства в сельхозпредприятиях, значительное их число оказалось убыточным. В 2002г. удельный вес таких хозяйств составил 60%. Тем не менее, даже в этих условиях уровень совокупного продукта, производимого сельхозпредприятиями и личными подсобными хозяйствами, позволяет удовлетворить потребности населения района в основных продуктах питания. По производству основных видов сельхозпродукции на душу населения показатели района выше среднереспубликанских.

Сохраняется тенденция в рационе питания республики на увеличение растительной пищи, потребление мяса сокращается. Население республики переходит на самообеспечение картофелем, овощами.

Разработка проекта генерального плана поселка Ибреси вызвана необходимостью территориального роста города с учетом перспектив его развития.

Генеральный план разработан институтом Урбанистики как проект официальной градостроительной политики органов местного самоуправления поселка, определяющей стратегию его долгосрочного развития.

Основные проектные решения основываются на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития. Устойчивым называют такое развитие, при котором обеспечивается безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека при осуществлении градостроительной деятельности, а также ограничивается негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и обеспечивается охрана и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений.

Рассматривая возможности поселка Ибреси с точки зрения его устойчивого развития, очевидным является то, что он имеет значительные ресурсы, которые могут быть эффективно использованы. На поэтапное и комплексное устранение причин, препятствующих благоприятному развитию города, будут направлены предложения проекта.

Принятый для поселка Ибреси системный подход к проблемам и задачам предстоящего развития – единственно возможный путь поиска решений в современных условиях формирования региональной экономики.

Основной задачей такого подхода является повышение качества жизни населения с учетом экономического развития города.

Устойчивое социально-экономическое развитие поселка Ибреси в перспективе может быть достигнуто как за счет индустриального развития, так и за счет развития малого предпринимательства, расширения организационно-хозяйственных, историко-культурных, просветительских и туристских функций.

Исходя из особенностей местоположения города, его возникновения и развития, а также открывающихся в будущем перспектив муниципального образования, роль поселка Ибреси определяется следующим образом:

Поселок Ибреси – важное ядро Чувашской агломерации, располагающее  водными и территориальными ресурсами, с высокими показателями качества среды проживания и приложения труда населения; может играть значительную роль в развитии Чувашской Республики  и стать новым полюсом роста.

Реализация этой роли даст возможность рассматривать Ибреси, как территорию, где:

- экономика может стабильно развиваться в соответствии с концепцией поляризованного роста Чувашской Республики и в интересах местного населения.

- обеспечиваются условия для реализации профессиональных знаний и интересов граждан;

- создается и поддерживается среда для культурного развития и полноценного отдыха жителей.

- населению предоставляются качественные коммунальные и социальные услуги.

- воссоздается и поддерживается благоприятная экологическая обстановка.

- формируется эффективная система социальной и правовой защиты.

О положении поселка Ибреси среди других городов и районов Чувашской Республики говорят занимаемые места по основным показателям промышленности и социальной сферы.

Таблица     Место поселка Ибреси среди других поселков Чувашской Республики

|  | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2001 | 2002 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения Ибреси в сравнении с другими поселками |  |  |  |  |  |  |  |
| Ибреси | 6,9 | 6,3 | 6,9 | 8,7 | 9,4 | 11,2 | 10,5 |
| Вурнары | 7,4 | 9,1 | 10,5 | 12,5 | 12,9 | 12,7 | 15 |
| Цивильск | 5,9 | 7,4 | 8 | 10,1 | 11 | 11,1 | 13,2 |
| Моложе трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 47,2 | 51,3 | 50,4 |  |
| Старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26,1 | 26 | 25 |  |

Прирост населения падает, из села в город с 1998 по 2001 гг. переехало 600 человек. По материалам районной планировки республики предусматривается рост занятости в торговле в 2 раза за счет иных сфер хозяйственной деятельности и рост населения пессимистический: до 15,5 тыс. чел, вероятностный до 17 тыс. чел, прогностический до 17,5 тыс. чел. Поселок остается центром муниципального образования.

Краткий анализ табличных данных таблица

Согласно динамике отмечается рост населения Ибреси с 1959 по 2002 год почти в 2 раза, т.е. в среднем на 100 чел. в год, что аналогично Цивильску и несколько ниже чем в Вурнарах. Интенсивность роста населения по годам неоднозначна например: с 2001 по 2002 гг прибыло в один год 1,8 тыс. чел, то с 1989 по 2001 гг прибыло 0,7 тыс. чел, т.е. по 70 чел. в год.

Указанный пример показывает, что наращивание численности населения активно происходит в тот момент, когда развертывается новое производство. Вместе с ростом населения обновляется инфраструктура жилищ, коммуникаций и благоустройства.

Таблица    Рейтинговые места Ибреси по отдельным отраслям деятельности

| Село | Пром. | Труд. | Пр. рес. | С/ч | Транспорт | Текущий | Интегральный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вурнары | 8 | 3 | 5,3 | 7 | 3 | 5 | 5,2 |
| Порецкое | 1 | 1 | 4,9 | 6 | 1 | 6 | 3,3 |
| Ибреси | 2 | 2 | 4,9 | 6 | 1 | 6 | 3,7 |

Таблица    Сравнение поселков по природно-ресурсному потенциалу

|  | Мин. сырье и водн. рес. | Посевная S в га | Земельные ресурсы (мест) | Проектная лесосека тыс. м3 | Лесные ресурсы (мест из 10) | Природно-ресурсный потенциал (из 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вурнарский | 1 | 31525 | 7,8 | 45,7 | 7 | 5,3 |
| Порецкий | 3 | 26400 | 6,6 | 34,8 | 5 | 4,9 |
| Ибресинский | 2 | 19287 | 4,8 | 32,5 | 6 | 4,3 |
| Цивильский | 2 | 37052 | 9,2 | 23,3 | 3 | 4,7 |

Таблица  Распределение районов по трудовому, промышленному, транспортному, сельскому и общему инвестиционному потенциалу

| Село | Труд. нас. тыс. чел | Труд. потенциал | Обьем пр-ва тыс. руб | Пром. потенциал | Инф. трансп. потенциал | Обьем инв. в осн. капит. тыс. руб. | Текущий инв. потенц. | Коэф. эфф исп. угодий | Пром. с/х потенц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вурнары | 23,5 | 3 | 27,5 | 8 | 3 | 5,5 | 5 | 1 | 7 |
| Порецкое | 9,2 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 6,8 | 6 | 0,4 | 6 |
| Ибреси | 15,5 | 2 | 2,4 | 2 | 3 | 4,4 | 4 | 1,14 | 7 |
| Цивильск | 19,2 | 2 | 2,8 | 2 | 4 | 2,5 | 2 | 0,8 | 6 |

##### 1.4.1 Возможная роль поселка Ибреси в перераспределении непрофильных функций близлежащих городов и поселков и республиканского центра.

Для Ибреси и прилегающей территории основной проблемой в настоящее время является перевод развития агломерации на интенсивные рельсы, что подразумевает отказ от гипертрофированного развития ядра, освобождение Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша и др. городов от непрофильных функций, создание условий для развития полюсов роста на периферии Республики. Сохраняется актуальность критического состояния экологической обстановки краевого центра и близлежащих к Ибреси городов, имеет место перегрузка антропогенной обстановки отдельных наиболее ценных мест территорий.

В перспективе роль таких поселков как Ибреси должна возрастать, качественно трансформируясь привлечением отдельных производств из центра. При этом центр должен освобождаться от непрофильных и устаревших функций. Эти функции должны развиваться на основе новых технологий не только в самом центре, но и в периферийных городах, становясь основой экономического возрождения таких поселений как поселок Ибреси, Вурнары, с.Порецкое и т. д.

Исторически такие близлежащие города как Алатырь, имеют устоявшийся характер производства в виде металлообработки, лесной и деревообработки  и легкой промышленности.

Шумерля – деревообработка, машиностроение.

Канаш – мощный железнодорожный узел с путевыми, ремонтными, погрузочно-разгрузочными и складскими помещениями. Предприятиями специализирующимися на вагоноремонте, машиностроении, металлообработке с изготовлением отдельных электропогрузчиков автоагрегатов и т.п.

Вурнары – активнодействующий ж/д узел на трассе Москва-Арзамас-Казань с заводами смесевых препаратов, сухого обезжиренного молока и т. п.

Тем самым производственные мощности предприятий Ибреси могут быть дополнены отдельными производствами в кооперации с производствами в вышеперечисленных городах.

В первую очередь, это касается следующих промышленно-производственных функций: машиностроение,  требующее труд средней квалификации, часть легкой, пищевой, деревообрабатывающей промышленности, строительного комплекса производственного назначения). Требует решения проблема сортировки грузов и перегруженности складских помещений транспортными транзитными функциями, для осуществления которых используются дорогие городские земли, в том числе в центральной части поселков и городов. На этих факторах основывается прогноз развития города.

Ибресинский район входит в юго-восточную планировочную зону республики Чувашии и занимает территорию 120,1 тыс. га.

На севере район граничит с Канашским, Вурнарским и Шумерлинским, на западе – с Порецким, на юге – с Алатырским и Батыревским и на востоке – с Комсомольским районами.

Районный центр – поселок городского типа Ибреси выполняет функцию подцентра полицентрической зональной системы расселения.

Исторически сложившаяся на рассматриваемой территории система расселения имеет следующие характерные черты:

- Низкие показатели средней людности поселений, составляющей 508 чел.

- Наличие двух поселков городского типа (Ибреси и Буинск).

- Преобладание мелких и средних поселков - 33% и 42% (соответственно).

- Местоположение поселений. Выбор места для нового поселения был, как правило, продиктован ландшафтными особенностями территории и базировался на двух основных принципах:

- вблизи водотока;

- с наименьшим изъятием под застройку земель,
удобных для освоения под пашню.

В результате, подавляющее большинство поселений располагается на выборочно благоприятных участках и (или) на неудобьях – между отвершками оврагов, на склонах водоразделов малых рек и ручьев. При малой ширине водотоков поселения часто располагаются по обоим их берегам.

Таким образом, на рассматриваемой территории первоначально сложилось линейное расселение вдоль малых рек и ручьев, которое со временем трансформировалось в линейно-кустовое, поскольку за отсутствием территориальных резервов для расширения, на сложном рельефе от сложившихся поселений отпочковались выселки.

- Характерная особенность расселения - компактность кустов расселения. В некоторых случаях составляющие их населенные пункты расположены на расстоянии 200-300 м и менее, и имеют общую социальную и производственную инфраструктуру, что позволяет рассматривать их как единое селитебное образование.

- Исторически сложившаяся и, отчасти, сохранившаяся однородность большинства поселений по национальному составу населения.

##### Группировка сельских поселений Ибресинского района по численности населения

###### Таблица

| Поселения чел. | Количество сельских поселений |  | Численность населения, человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единиц | %% | единиц | %% |
| Всего | 54 | 100 | 17200* | 100 |
| до 100 | 17 | 33 | 860 | 5 |
| от 100 до 200 | 12 | 22 | 1720 | 10 |
| от 200 до 500 | 11 | 20 | 3780 | 22 |
| от 500 до 1000 | 10 | 18 | 6020 | 35 |
| свыше 1000 | 4 | 7 | 4820 | 28 |
| * только сельское население |  |  |  |  |

Большая часть населенных пунктов расположена на землях открытых пространств, т. е. на безлесных территориях сельскохозяйственных земель, хотя эти земли составляют всего 29% от всей территории района. Поселения близко расположены друг от друга, в результате чего плотность населения на землях открытых пространств составляет 82 человека на км2.

Как видно из таблицы, в Ибресинском районе имеется большое количество мелких поселений, с населением до 100 человек (33%), однако основная часть населения живет в крупных поселках размером от 500 до 1000 человек и более (63% населения). Поселки городского типа имеют общую численность населения более 11 тыс. человек, т.е. около 40%.

Ибресинский район отличается меньшей плотностью сельского населения – 
23,6 чел/км2 по сравнению со средней по Чувашии – 71,7 чел/км2.

2 Природные условия и ресурсы

2.1 Климат

Климат территории умеренно-континентальный с умеренно холодной, снежной зимой и тёплым иногда жарким летом.

Солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность, составляет 136.4 кал/см.²мин. Облачность в 1.5 раза снижает приход солнечной радиации и в среднем за год составляет 86.9 кал/см.²мин. Продолжительность солнечного сияния равна 1937 часов, что составляет 46% от возможной.

В годовом ходе температура воздуха изменяется от –12.3ºС до +18.7º С в июле. Среднегодовая температура равна +3.1ºС

Абсолютные температуры равны –42ºС в январе и +37ºС в июле, однако практически ежегодно температура воздуха в январе может опускаться до – 32º, а в июле подниматься до +32º.

Расчётная температура самой холодной пятидневки составляет –32º, продолжительность отопительного периода 215 дней.

Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75% с максимумом в холодный период с октября по март (88%).

Осадки связаны с циклонической деятельностью. В среднем за год выпадает 530 мм осадков с максимумом в тёплый период.

Снежный покров появляется в конце октября, а через три недели образуется устойчивый снежный покров, который держится до конца первой декады апреля. К середине апреля снег сходит. Средняя высота снежного покрова составляет 46 см, а в наиболее снежные зимы может достигать 83 см.

В среднем за год преобладают юго-западные ветры. Зимой наблюдается увеличение юго-восточных ветров, а летом преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра равна 4.2 м/сек с максимумом 4.7м/сек в марте. К наиболее часто наблюдаемым атмосферным явлениям относятся туманы, метели и грозы.

Критические погодные явления, наблюдаемые на территории района:

- Сильная жара, достигающая +35º, отмечаемая практически ежегодно;

- Усиление ветра до 18-23 м/сек может наблюдаться один раз в год;

- Сложное отложение (налипание мокрого снега на проводах) при оттепелях;

- Ливни со шквалами и градом;

- Метели могут наблюдаться за зиму до 54 дней. (Сильные метели при выпадении снега вызывают большие заносы).

- Число дней с туманом в среднем достигает 24, а в отдельные годы до 44. При сильных туманах (в основном осенью) видимость достигает 100 м; продолжительность такого тумана может составлять 12 часов и больше;

- Сильные морозы – ежегодно температура воздуха может опускаться до – 35ºС;

- Высокие уровни воды в период паводка.

#### 2.1.1 Агроклиматическая характеристика

Территория Ибресинского района по природным условиям относится к I агроклиматическому району, который характеризуется следующими показателями тепло- и влагообеспеченности.

###### Таблица 3.1/1

| Характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Продолжительность периода активной вегетации растений (средняя температура воздуха выше +10º) (дн). | 132-137 |
| Сумма температур выше +10º | 2150-2200 |
| Продолжительность безморозного периода (дн.) | 142 |
| Средняя глубина промерзания почвы (см) | 99 |
| Средняя высота снежного покрова на полях (см) | 46 |
| Запасы воды в снеге на полях (мм) | 110 |
| Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом (дн.) | 147 |
| Среднегодовая температура воздуха (ºС) | +3.1 |
| Гидротермический коэффициент | 1.1-1.2 |

По теплообеспеченности район относится к умеренному поясу (скороспелые и среднеспелые культуры), по увлажнению – к незначительно засушливой подзоне засушливой зоны. Условия перезимовки в целом благоприятные.

К одному из наиболее опасных метеорологических явлений  относятся засухи. На территории Чувашии они бывают в среднем 3-4 раза за 10 лет. Засухи обычно сопровождаются суховеями, которые обезвоживают листья растений и те погибают. Особенно это явление опасно для молодых побегов в начале вегетационного периода.

Слабые суховеи бывают практически ежегодно; суховеи средней интенсивности – 8 –9 раз в 10 лет; суховеи интенсивные – 3 - 4 раза в 10 лет; суховеи очень интенсивные – 4 – 13 раз в 100 лет.

Большой вред сельскому хозяйству наносят заморозки, особенно поздние весенние и ранние осенние.

Ливневые осадки и град сопровождаются сильными ветрами, которые способствуют полеганию зерновых культур.

Из неблагоприятных явлений в зимний период наиболее часто наблюдаются вымерзание и выпревание озимых культур и многолетних трав.

В целом климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур. Неблагоприятным условиям погоды отдельных лет, которые наносят ущерб сельскому хозяйству, следует противопоставлять высокую культуру земледелия.

## 2.1.2 Почвы

Район характеризуется почвенными разностями с преобладанием почв супесчаного механического состава (см. схему).

- Дерново-супесчаные почвы расположены на севере и северо-западе района и занимают 15% территории. Содержание гумуса в пахотном горизонте от 1,8 до 4,6%, кислотность колеблется от 4,0 – 5,4. механический состав среднесуглинистый. Почвы обогащены марганцем и цинком. Для получения высоких урожаев на этих почвах требуется применение азотных и фосфорных удобрений, калийных удобрений, даже в том случае, когда в севообороте применяются органические удобрения (навоз, торф компост, птичий помет и др.). Причем, под зерновые небобовые культуры годовая доза азотных удобрений должна быть значительно большей, чем доза фосфорных и калийных удобрений. К эрозионной деятельности эти почвы неустойчивы.

- Дерново-слабоподзолистые почвы. Располагаются на севере и северо-востоке района (20% площади). В пахотном горизонте гумуса от 2,3 до 8,0%, кислотность колеблется от 4,0 до 6,7%. Пахотный слой сильно распылен. Эти почвы обладают малым запасом фосфора, а потому нуждаются в фосфорных удобрениях. Для получения более высоких урожаев можно углублять пахотный слой на 20 – 22 см, что даже без применения удобрений дает прибавку урожая в 3 – 8ц на га. К эрозии почвы мало устойчивы.

- Песчаные почвы Занимают восточную часть района по правому берегу р.Булы (30% площади), формируются на песчаных породах, развивающихся под сосновыми борами. Для них характерна бесструктурность, большая инфильтрационная способность, низкое содержание гумуса и сильная выщелоченность оснований. К эрозии малоустойчивы.

- Глееватые дерново-подзолистые почвы. Редко встречаемые почвы блюдцеобразных понижений. В верхнем чрезмерно плотном иллювиальном горизонте имеют столбчатую структуру. В пахотном горизонте гумуса содержится от 3,7 – 7%, основная вытяжка 4,6 – 5,4. Часто сильно переувлажнены. Необходимо известкование почвы. К эрозионной деятельности почвы устойчивы.

- Светло серые лесные почвы. Отдельные пятна на северо-востоке района (14% площади). Количество гумуса в этих почвах колеблется от 2% до 3,8%, обменная кислотность 4,0 – 5,6; сумма обменных оснований от 4,2 до 24,6 мг-экв./на 100 г почвы. Почвы нуждаются в известковании, причем, полная доза должна составлять от 3 до 10 тонн на га. Известкование будет бесполезно в половинном размере. На фоне основных минеральных удобрений полезно применять борные, молибденовые, кобальтовые и медные микроудобрения, при возделывании наиболее требовательных к ним культур. К эрозионной деятельности почвы малоустойчивы.

- Типично-серые лесные почвы. Встречаются почти по всей восточной границе района (3% площади). Количество гумуса в пахотном горизонте колеблется от 2,4 до 7,7, обменная кислотность 4,0 – 6,8; сумма обменных оснований 16,0 – 33,0 мг экв/ на 100 г почвы. По механическому составу почвы тяжело-суглинистые и глинистые, требуют внесения азотных, фосфорных и калийных удобрений и углубления пахотного слоя на 28 – 30см. Почвы являются среднеустойчивыми к эрозии.

- Темно-серые лесные почвы. Занимают южную часть района (8% площади) и преимущественно нижние части склонов. Количество гумуса колеблется от 5,2 до 10%, кислотность 4,7 – 7,0; сумма поглощенных оснований 29,3 – 48,8 мг экв./на 100 г почвы. Механический состав почв тяжело-суглинистый и глинистый. К эрозионной деятельности среднеустойчивы.

- Оподзоленные черноземы. Выделяют на юге района в комплексе с предыдущими почвами (1% территории). В пахотном горизонте содержится гумуса от 4,8 до 12,6% (тучные черноземы), обменная кислотность 4,6 – 7,0, сумма поглощенных оснований 14,5 – 47,8 мг экв./на 100 г почвы. Для поддержания природных качеств и улучшения этих богатейших почв проводят глубокую отвальную вспашку в каждую ротацию севооборота один раз с внесением органических и минеральных удобрений. К эрозийной деятельности почвы среднеустойчивы.

- Выщелоченные черноземы залегают на юге района (3% площади). Сильновыщелоченные черноземы содержат гумуса 5,5 – 13,5%, кислотность 4,4 – 5,9, сумма поглощенных оснований 20,9 – 45,5%. Выщелоченные черноземы относятся к тучным, не имеют белесой присыпки, по механическому составу глинистые и тяжелосуглинистые. Почвы богатейшие, но требуют известкования, причем полная доза для черноземов составляет от 1 до 15 тонн на га чистой извести. Можно ограничиться внесением половинной дозы. Для увеличения урожая хорошо внести фосфорные, калийные удобрения, а также марганцевые и цинковые микроудобрения. К эрозионной деятельности почвы среднеустойчивы.

- Дерново-пойменные аллювиальные почвы распространены в пойме р.Киря и р.Кубня (6% площади). Прирусловая часть и грива поймы р.Киря имеют песчаный и супесчаный механический состав, реаи Кубня – суглинистый состав. В целом довольно хорошо обогащены перегноем. Часто содержат известь, поэтому нецелесообразно удобрять фосфорной мукой и золой. К эрозии почвы среднеустойчивы.

Выводы:

- Лучшими для сельского хозяйства являются черноземы оподзоленные и выщелоченные, а также темно-серые лесные почвы, отличающиеся высоким потенциальным плодородием. Требуют известкования.

- Наиболее благоприятны для сельского хозяйства типично-серые лесные почвы, содержащие меньше гумуса, чем предыдущая группа. Нуждаются во внесении минеральных и органических удобрений.

- Благоприятны дерново-средне и слабо-подзолистые, глеевые дерново-подзолистые почвы, а также светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы, а также светло-серые лесные и дерново-пойменные аллювиальные почвы. Они нуждаются в известковании и внесении азотных удобрений. Иногда требуют проведения значительных мелиоративных мероприятий.

- Ограниченно благоприятные почвы песчаные оподзоленные, обладающие очень сильной кислотной реакцией (зеленый тон на схеме).

- Дерново-средне и слабоподзолистые почвы, песчаные и светло-серые лесные почвы неустойчивы к эрозионной деятельности. Устойчивы почвы дерново-подзолистые глееватые. Остальные типы почв – среднеустойчивы к эрозии.

## 2.1.3 Гидрологические условия и водные ресурсы

### 2.1.3.1 Поверхностные воды

По территории района протекают малые реки – верхние течения рек: Киря, Кошлаушка, р.Кубня с притоком Хома, незначительные по протяженности верховья рек Булы и Урюм.

Гидрографические характеристики рек приводятся ниже, в таблице:

##### Гидрологическая характеристика рек

###### Таблица 3.4./1

| Название рек | Место впадения | Расстояние от устья, км | Длинах), км | Площадь х), водосборов), км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Киря | р.Суда (прав.) | 221 | 106/44 | 810/522 |
| Кошлаушка | р.Малый Цивиль (прав.) | 98 | 28/16 | 213/146 |
| Кубня | р.Свияга (лев.) | 20 | 176/35 | 2480/450 |
| Хома | р.Кубня (лев.) | 139 | 30/27 | 212/185 |

Примечание: х)- в случае, когда площадь водосбора (длина реки) находится в пределах района не полностью, в числителе приводится общая площадь водосбора (длина) реки, в знаменателе – в пределах района

Озера на территории района единичны и очень малы по своим размерам.

Гидрологических наблюдений на реках в пределах территории района не проводилось. Характеристика их водного режима и стока проведена по описанию и рекомендациям расчетов монографии «Ресурсов поверхностных вод СССР», тома 10 и 12.

Преобладающая ширина русел рек, протекающих по территории района и поселка Ибреси 10–20 м, местами русла расширяются поймами до 30 – 50 м. Поймы узкие, для большей части рек двухсторонние, берега невысокие, но высота склонов оврагов достигает 15 м, дно рек и ручьев преимущественно – песчаное. Глубины небольшие 0,2 – 0,4 м и лишь на отдельных плесах до 1,0 м; скорость течения 0,2–0,3 м/сек.

Самые верхние участки более крупных рек и отдельные их притоки в теплую часть года часто пересыхают, превращаясь в цепь отдельных малых прудов. На отдельных реках на северо-востоке района, особенно в верховьях, построено большое количество запруд и небольших водохранилищ, часто в каскаде.

В водном режиме рек четко выражено весеннее половодье, низкая летнее - осенняя межень, прерываемая паводками, и устойчивая продолжительная зимняя межень.

Весеннее половодье начинается в первых числах апреля, продолжается в среднем 30 – 40 дней. Наивысшие уровни наблюдаются в первой декаде апреля. Высота их подъема зависит от величины рек: на самых малых водотоках она составляет 1,5 – 2,5 м, на более крупных до 2,0 – 4,0 м, при этом затапливаются поймы рек и пониженные участки территорий, прилегающие к ним.

После медленного спада, в конце июня – в июле месяце наступает летняя - осенняя межень. Практически каждый год, в этот период на реках отмечаются подъемы от дождевых паводков. По величине эти подъемы значительно уступают весенним и лишь на самых малых водотоках могут быть соизмеримы. Межень теплого периода продолжается вплоть до появления ледяных образований – до начала ноября.

Зимняя межень – самый устойчивый и продолжительный период, лишь в отдельные теплые зимы может нарушаться небольшими снеговыми паводками.

Изменение стока рек в течение года практически полностью соответствует характеру изменения уровня.

Величина модуля среднегодового составляет для рек рассматриваемого района 3,5– 4,0 л/сек км2. В маловодные годы 95% обеспеченности его величина снижается до 1,5 – 2,0л/сек км2.

Основной объем стока до 70 – 85% от общего за год проходит за весенний паводковый период; 15 – 20% - за летнее-осенний и 5 – 8% - за зимнюю межень.

Для подавляющего большинства рек к зимней межени приурочены и наименьшие годовые расходы. Минимальный сток летнего меженного периода, как правило, несколько выше зимнего. На самых малых водотоках с площадями водосбора менее 50 км2 – периодически, а с площадями до 150 – 200 км2 – в отдельные засушливые годы и в годы с очень суровыми зимами, возможно полное прекращение стока - пересыхание летом и перемерзание зимой.

Характеристика водных ресурсов и стока основных рек в створах на границе района приводится в таблице:

##### Характеристика водных ресурсов и стока основных рек в створах на границе района

###### Таблица

| Река-створ | Площадь водосбора км2 | Среднегодовые показатели |  |  |  | Минимальный 30-дневный расход (м3/сек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расход (м3сек) |  | объем стока (м3/год) |  | летний |  | зимний |  |
|  |  | средний | 95 % обеспеченности | средний | 95% обеспеченности | средний | 95% обеспеченности | средний | 95% обеспеченности |
| р.Киря на границе при выходе из района | 552 | 2,84 | 0,33 | 89,5 | 10,5 | 0,96 | 0,15 | 0,76 | 0,12 |
| р.Кубня на границе при выходе из района | 438 | 1,66 | 0,94 | 52,3 | 29,6 | 0,16 | 0,04 | 0,17 | 0,05 |
| р.Хома на границе при выходе из района | 185 | 0,70 | 0,40 | 22,0 | 12,6 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |

Как следует из таблицы, ресурсы поверхностных вод района незначительны, и при использовании их необходимо регулирование стока.

Интенсивный прогрев речных вод начинается сразу после вскрытия рек от ледостава. В мае среднемесячные температуры достигают 13 – 140С, в июне – 
18 – 200С.

В июле на всех реках отмечается температурный максимум со среднемесячной температурой 20 – 21 0С и средней из суточных максимумов до 250С. В отдельные очень жаркие дни, во второй половине дня вода может прогреваться до 26–29 0С. В августе начинается температурный спад, но по абсолютным значениям температура воды в августе близка к июльской – 20 – 170С. Продолжительность купального сезона на реках по температурным условиям возможна в течение всех трех летних месяцев.

В сентябре температура снижается до 14 - 120С. Обычно в первых числах ноября, через 3 – 5 дней после снижения температуры воздуха ниже 00С, почти одновременно на всех реках появляются ледяные образования – сало и забереги. Подавляющее большинство рек замерзает путем смыкания заберегов и только в отдельные годы на Буле и Кубне наблюдается непродолжительный осенний ледоход.

Устойчивый ледостав устанавливается 20 – 25 ноября, его средняя продолжительность 130 – 140 дней. Толщина льда к концу зимы на более крупных реках достигает 40 – 50см.

Вскрытие рек происходит в первой декаде апреля. Весенний ледоход, со средней продолжительностью до 2 - 4 дня, наблюдается лишь на нижних участках течения реки Кири, Хомы, Кубни, на малых реках лед тает на месте.

По химическому составу воды рек рассматриваемой территории носят гидрокарбонатный характер с общей минерализацией, изменяющейся от малой и средней в период половодья (100 – 200 мг/л) в период весеннего половодья, до средней и повышенной (500 – 800 мг/л) в меженные периоды, с общей жесткостью соответственно от мягкой до умеренно жесткой.

Выводы:

- Наивысшие подъемы уровней наблюдаются  в период весеннего половодья: до 4 - 5 на более крупных реках и 1,5 – 2,0м – на малых водотоках.. При этом затапливаются поймы рек и пониженные участки прилегающих к ним территорий.

- Сток всех рек, протекающих по территории района, в маловодный меженный период незначителен. Использование его возможно только в условиях регулирования.

- Продолжительность купального сезона на реках по температурным условиям возможна в течение всех трех летних месяцев.

- Продолжительность ледостава 130 - 140 дней в году.

- В наиболее маловодный период поверхностные воды обладают повышенной минерализацией и жесткостью

- В период половодья подтапливаются нижние горизонты овражной сети, что, способствует разрыхлению геологического разреза и возникновению возможных ситуаций эрозии и оползней.

### 2.1.3.2 Ресурсы подземных вод

В гидрогеологическом отношении территория рассматриваемого района расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна и характеризуется довольно сложными гидрогеологическими условиями.

Учитывая значительную расчленённость территории района поверхностными водотоками и оврагами, а также сравнительно высокое положение территории относительно основного базиса эрозии (превышения достигают 100 – 120 м), водоносные горизонты верхней гидрогеологической (гидродинамической) зоны в значительной степени сдренированы, а горизонты нижней гидродинамической зоны отличаются повышенной минерализацией. Мощность зоны пресных подземных вод, как правило, не превышает 30 – 50 м, в отдельных случаях она достигает 60 – 70 м.

Подземные воды приурочены к отложениям четвертичного, юрского, мелового и пермского возраста.

В толще четвертичных отложений подземные воды связаны с элювиально-делювиальными и флювиогляциальными образованиями. В силу слабой водообильности вмещающих пород, малой мощности и подверженности поверхностному загрязнению, воды четвертичных отложений не могут служить источником централизованного водоснабжения населённых пунктов. Однако, в настоящее время они используются местным населением для хозяйственно-питьевых целей посредством колодцев.

Водоупорный, локально слабоводоносный комплекс готерив-баремских терригенных отложений мелового возраста может рассматриваться как региональная водоупорная кровля нижележащих водоносных горизонтов. Мощность водоносных прослоев в толще глин невыдержанна как по мощности (от долей метра до 1 – 3 м), так и по простиранию. Глубина залегания вод изменяется от долей метра до 5 – 6 м. Водоносные прослои характеризуются крайне низкой водообильностью – от сотых до десятых долей л/сек.

Волжско-Валанжинский водоносный горизонт терригенного комплекса верхней юры – нижнего мела развит на водораздельных участках. Водовмещающими породами являются пески, песчаники с галькой фосфоритов, прослои горючих сланцев. Глубина залегания водоносного горизонта – 18 – 56 м, мощность – 5 – 11 м. Воды напорные. Водообильность горизонта неравномерна, производительность скважин колеблется от 0,05 до 1,0 л/сек, редко более. Воды пресные с минерализацией 0,3 – 0,6 г/дм3, гидрокарбонатно-кальциево-натриевые по химическому составу. Подземные воды горизонта используются для целей водоснабжения посредством одиночных и групповых скважин. Хозяйственно-питьевое водоснабжение райцентра Ибреси осуществляется преимущественно за счёт вод данного горизонта. Суммарный водоотбор подземных вод для райцентра составляет 0,55 – 0,75 тыс. м3/сут. Воды в основном соответствуют нормативным требованиям. Однако, в отдельных скважинах отмечается повышенное содержание нитратов и аммиака, что свидетельствует о локальном загрязнении подземных вод вследствие несоблюдения режима санитарной охраны скважин.

Водоносный горизонт верхнее - татарских отложений верхней перми имеет повсеместное распространение. Водовмещающие  породы – трещиноватые мергели, известняки и доломиты. Глубина залегания водоносного комплекса изменяется от 40 до 70 м и более, мощность – от первых метров до 50 – 70 м. Производительность скважин колеблется в широких пределах – от долей литра до 1,0 – 3,0 л/сек. В верхней зоне горизонта минерализация вод 0,7 – 1,0 г/дм3, с глубиной минерализация возрастает до 1,0 – 3,0 г/дм3 и более. Пресные подземные воды по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые, умеренно жёсткие и жёсткие. Воды нижней зоны – сульфатно-натриево-кальциевые, жёсткие и очень жёсткие.

Посредством одиночных скважин подземные воды горизонта используются многими населёнными пунктами района для хозяйственно-питьевых целей – д.д. Чувашские Тимяши, Русские Тимяши, Сосновка, Хом-Яндоба, Климово, Тойси-Паразуси и др.

Нижележащие водоносные горизонты – нижнетатарский и верхнеказанский нижней перми – характеризуются большой глубиной залегания и высокой минерализацией.

Таким образом, подземные воды являются основным источником водоснабжения населённых пунктов района. Суммарный водоотбор подземных вод по району, по данным Водохозяйственного Комитета природных ресурсов по Чувашской Республике за 2000 г. составил 1,705 тыс. м3/сут. Отбор подземных вод осуществляется из неразведанных запасов.

Из общего количества эксплуатируемых скважин в районе 57% извлекают пресные подземные воды с минерализацией до 1 г/дм3, 32% - с минерализацией 1,0 – 2,0 г/дм3, 7% - с минерализацией 2,0 – 3,0 г/дм3 и 4% - с минерализацией более 
3,0 г/дм3.

В районе разведано одно – Ибресинское месторождение подземных вод. Запасы разведаны по категории С1 в количестве 2,0 тыс. м3/сут. Месторождение не эксплуатируется.

По степени водообеспеченности восточная и юго-восточная часть района не обеспечены пресными подземными водами для целей водоснабжения. Использование слабосолоноватых и солоноватых вод допускается при условии их распреснения и по согласованию с Государственным Центром Санэпиднадзора. Западная и  северо-западная часть – недостаточно обеспечены.

По данным региональной оценки, проведённой ВГГП «Волгагеология», 1984 г., общие (потенциальные) прогнозные ресурсы подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории района составляют 29,3 тыс. м3/сут. с минерализацией до 1 г/дм3 и 11,2 тыс. м3/сут с минерализацией от 1,0 до 3,0 г/дм3. Причём основные запасы пресных подземных вод связаны с валанжин - волжским водоносным горизонтом – 24,5 тыс. м3/сут.

С целью получения необходимых данных для оценки эксплуатационных запасов подземных вод, необходимым условием является организация мониторинга подземных вод, проведение обследования существующих скважин с целью выявления наиболее перспективных участков для постановки разведочных работ. Наиболее перспективными участками на сегодня, рекомендуемыми к проведению геолого-разведочных работ, являются долины р.р. Ибреска и Хома, протяжённостью 12 – 15 км.

## 2.1.4 Опасные физико-геологические процессы и т.п.

Территория района расположена в пределах Чувашского плато, являющегося частью Приволжской возвышенности, с абсолютными отметками от 100,0 до 235,0 м.

Значительную часть территории (южную и юго-западную) занимает холмистая равнина водноледникового происхождения, в пределах которой выделяются отдельные холмы высотой до 10 – 20 м, как правило, с пологими склонами. Поверхность равнины расчленена отдельными оврагами протяжённостью до 0,5 км, глубиной от долей метра до 3 – 5 м.

В северной и северо-восточной части района развито холмистое плато с относительными превышениями до 70 – 80 м, расчленённое многочисленными оврагами на ряд возвышенностей и пологих увалов. Длина оврагов достигает 5,0 – 8,0 км при глубине до 3 – 8 м.

Территория района расчленена долинами рек Киря, Кубня, Хома и их притоков, в пределах которых развита, как правило, только пойменная терраса, шириной от 30 – 50 м до 200 – 400 м. На отдельных участках склоны речных долин крутые, обрывистые, разрушаемые во время прохождения паводков, высота их составляет 2 – 5 м.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимает участие сложный комплекс осадочных пород пермского, юрского, мелового и четвертичного возраста. Отложения пермского возраста развиты повсеместно, залегают на глубине 60 – 110 км. Нижний ярус пермских отложений (казанский) представлен карбонатно-терригенной толщей, в составе которой выделяются известняки, песчаники, алевролиты, мергели, доломиты с прослоями гипса, глин. Верхний ярус пермских отложений (татарский) также сложен карбонатно-терригенными образованиями, но в их составе несколько преобладают песчаники, пески, алевролиты. Юрские отложения также имеют повсеместное распространение, по долинам рек на отдельных участках выходят на дневную поверхность. Представлены они преимущественно глинами и мергелями. На водораздельных пространствах широко развиты глины мелового возраста, залегают они на глубине от долей метра до 15 – 20 м, редко более.

Четвертичные отложения представлены комплексом флювиогляциальных, аллювиальных, покровных, элювиально-делювиальных и овражных образований. Флювиогляциальные отложения широко развиты в южной и юго-западной части района. Они сложены песками мелкозернистыми, мощность которых изменяется от долей метра до 15 – 17 м. В долинах рек развиты аллювиальные образования – пески с прослоями супесей и суглинков, с включением обломочного материала. Мощности толщи изменяются от 1 – 2 м в верховьях рек, увеличиваясь вниз по течению до 5 – 8 м и более. Овражные отложения характеризуются малой мощностью – до 1,0 – 1,5 м, литологический состав их – пески и суглинки с примесью щебня. На водораздельных участках широко развиты покровные отложения – лессовидные суглинки и глины, мощностью до 2,0 – 3,0 м.

Исходя из условий рельефа и геологического строения, в пределах территории поселка, рассматриваемой настоящим проектом, могут быть выделены два инженерно-геологических района – район, состоящий из четвертичных отложений на глубину опорных частей фундаментов, зданий и сооружений с разным уровнем стоя6ия грунтовых вод и участки территории склонов овражной и береговой сети рек и ручьев, сложенных  эрозионными грунтами и потенциально способных к оползням.

Флювиогляциальная равнина характеризуется слабовсхолмленным рельефом. Равнина умеренно расчленена долинами рек, ручьёв и оврагами. На отдельных участках возможно наличие эоловых холмов высотой до 5 – 8 м, они, как правило, закреплены растительностью. Верхняя зона сложена флювиогляциальными песками с гравием и галькой, на части территории на поверхность выходят глины юрского возраста. Грунты устойчивы для любого вида строительства. Следует отметить, что глины юрского возраста при значительном увлажнении набухают, что необходимо учитывать при освоении той или иной площадки.

Грунтовые воды залегают на глубине 3 – 5 м и более. Локально, в понижениях рельефа, могут быть отмечены грунтовые воды типа верховодки, залегающие на глубине 0,5 – 2,0 м.

Овраги, развитые в пределах данного района, имеют небольшую протяжённость и глубину. Однако, склоны холмов и возвышенностей подвержены водной эрозии, в связи, с чем необходимо проведение мер безопасности профилактического характера.

В целом территория района благоприятна для хозяйственного освоения.

Эрозионно-денудационное плато в нашем случае, занимает большую часть района и поселка Ибреси. Оно характеризуется холмистым рельефом, достаточно интенсивно расчленённым овражно-балочной сетью. Протяжённость оврагов достигает нескольких километров при глубине в нижних частях оврагов до 5 – 8 м и более.

В верхней активной толще залегают четвертичные отложения – пески, супеси и глины различного генезиса, на отдельных участках коренные породы юры и мела залегают близко к дневной поверхности. Все разности грунтов устойчивы для любого вида строительства.

Грунтовые воды, как правило, залегают на глубине более 5 – 10 м, на локальных участках могут быть встречены грунтовые воды типа верховодки, на глубине 0,5 – 2,0 м.

Территория поселка Ибреси выборочно благоприятна и ограниченно благоприятна для освоения в местах развития овражной эрозии. Большинство оврагов находится в активной стадии развития, имеют большое количество отвершков. Склоны холмов и возвышенностей в значительной степени подвержены водной эрозии. Широкое развитие эрозионных процессов затрудняет ведение сельскохозяйственных работ, прокладку инженерных коммуникаций – дорог, газопроводов, ЛЭП и т. д.

## 3 Население и демография

По расчетам прежнего Проекта районной планировки численность Ибресинского района должна была уменьшиться с 29,8 до 29,5 тыс. чел. к 2005 году, что объяснялось, прежде всего, принятой динамикой численности населения района, негативными демографическими процессами за ряд предыдущих лет. При этом принимался во внимание и баланс трудовых ресурсов по району.

Фактически же, население района уменьшилось на более значительную величину, чем предполагалось предыдущим проектом (составило 28,2 тыс. чел по району и 9,3 тыс. чел по поселку), что было обусловлено снижением развития промышленности прошлых лет, а также со спадом естественного и механического прироста населения.

Возрастная структура района и поселка в настоящий период характеризуется высоким процентом населения за пределами работоспособного возраста особенно в зонах усадебной застройки территории

В настоящий период при эффективном росте рождаемости в России (в 2007 год 1,5 млн. родившихся детей), где Чувашская Республика, занимает не последнее место среди субъектов Федерации и планомерным обеспечением медицинской помощью больных и престарелых демографический состав городского поселения на расчетный срок может стабилизироваться и даже вырасти до 10,5 тыс. чел.

Настоящим проектом предусмотрено ряд планировочных мер, позволяющих, улучшить благосостояние населения особенно в усадебной застройке путем организации мини-подцентров с системой первичного обслуживания населения. С оказанием медицинских, социальных и административных услуг.

Остальные меры развития хозяйственного комплекса и территории городского поселения на расчетный срок по разным сферам деятельности, представлены в графических чертежах Схем 1-9.

## 4 Экономическая база и бюджет

В части развития экономической базы района и поселка ранее предусматривалось сохранение сложившейся специализации – промышленности, сельского и лесного хозяйства и развитие этих отраслей за счет реконструкции и модернизации действующих предприятий. Более того, ранее отведенные территории при нынешнем изменении процесса производства в большинстве случаев остаются частично свободными.

Если предыдущими градостроительными документами намечалось, что во всех отраслях экономики Ибреси будет занято до 10 тыс. человек, то в настоящее время эта величина несколько ниже и определена в 8,7 тыс. человек.

Кроме того, произошли значительные изменения в структуре занятости населения, о чем свидетельствуют следующие показатели:

В районе и центральном поселке, появилась новая сфера занятости – малое предпринимательство, которая имеет значительный вес в общей структуре занятости населения. Большая доля населения перешла работать в сферу услуг и торговли.

Принципиальных изменений в направлении, как сельского хозяйства, так и промышленности в районе и поселке не произошло.

По-прежнему, экономика района и поселка имеет, в основном, сельскохозяйственную направленность со специализацией зерново-молочной; ведущая роль в промышленности принадлежит лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Современное городское поселение Ибреси – это центр одноименного района (Ибресинский район) в составе Чувашской Республики, экономика которого сформировалась за несколько столетий под влиянием процессов происходящих на окраине бывшего Российского самодержавного государства и периода Советской власти в СССР и России.

Пропорция на рынке труда между занятыми в промышленности и в сфере производства услуг, отражает результаты тенденции последних лет, когда промышленные предприятия в ходе глобальной реструктуризации экономики стали терять значительную часть, в том числе квалифицированных кадров из-за финансовых затруднений, что увеличило приток рабочей силы в торговых организациях и прилегающих городах.

Значительная потеря трудовых кадров и естественная демографическая обстановка убыли населения негативно сказываются на работу оставшихся «на плаву» предприятий, что отражается и на бюджетных ассигнованиях городского поселения.

С большими трудностями движется работа по привлечению инвестиций, поскольку имеется трудность с привлечением ранее утраченных квалифицированных кадров для наращивания промышленного потенциала.

Невозможность прогнозирования рынка квалифицированных кадров и отсутствие их собственной подготовки является главной негативной чертой потери инвестиционной привлекательности поселка.

Однако, несмотря на очевидные негативные черты в демографическом и профессиональном состоянии кадров поселка наметилась некая тенденция и стабилизация процесса убывания работоспособной группы населения. Укрепилось состояние некоторых предприятий. Вновь стал работать кирпичный завод, развёртываются предприятия ООО «Нимепром», ООО «Мойдом», ООО «Корвет» на территории бывшей «Ибресигражданстрой», возрастает роль железнодорожных перевозок в связи с широкой программой России по освоению Сибири и Дальнего Востока. МУП Ибресинское РТП создает с фирмой «Промтранссервис» создает новый цех по обслуживанию железной дороги элементов железнодорожного обихода. ОАО «Российские железные дороги» [2].

Упорядочение и модернизация пристанционных складов и погрузочно-разгрузочных площадей и комплексов может создать определенный интерес для инвесторов по оптовому хранению и реализации многих видов грузов, вблизи очень нагруженного Канашского железнодорожного узла.

Возможна кооперация предприятий Ибреси и перераспределение труда с предприятиями ближайших городов Чувашии – Канаш, Шумерля, Вурнары и т .п.

Вместе с этим вопрос устойчивого развития поселка городского типа Ибреси на перспективу расчетного срока 20 лет (2025г) и далее состоит в сохранении стабилизации работы всех его на основе новых потребностей общества и экономики страны. Должен активизироваться менеджмент сбыта продукции и привлечения внешних инвестиций.

Бюджет

Бюджет Ибресинского района Чувашской Республики сориентирован не только на обеспечение финансирования работ конкретно сел и поселков района и дорогам его территории, но в основном, но и в основном Ибресинского района на благосостояние главного поселка Ибреси. Поэтому основные средства идут на развитие социально-бытовой структуры главного центра района поселка городского типа.

Это объективно, поскольку именно в нем сосредоточены главные социальные объекты необходимые району: больница, пожарная часть, милиция, социальные службы, средняя школа, интернат и клуб, наиболее крупные магазины, а также железнодорожный и автомобильный вокзалы, промпредприятия и многое другое, что необходимо населению для признания, благополучия своей жизни в этом месте.

Поэтому бюджет и его расходы ныне ложатся не отдельно для Ибреси и района, а совместно, поскольку значительная часть района сегодня административно вошла в понимание городского поселения Ибреси.

Учитывая эти обстоятельства в настоящем работе технико-экономические показатели, посчитаны по Ибресинскому району в целом без выделения городского поселения Ибреси из общих расходов по району, поскольку основная масса этих расходов особенно по строительству инженерных сооружений, жилых и экологических проблем относится непосредственно к поселку Ибреси.

Вместе с тем проектом обращено внимание на ряд мер принятых правительством России:

- по поддержанию рождаемости и обеспечения материнства

- по охране национальных, культовых традиций и возрождению народных промыслов;

- по подъему сельского хозяйства в целях оседлости сельского населения;

- по развитию малого предпринимательства и частного соцкультбыт. обслуживания на селе и др.

Центральный поселок Ибресинского района Чувашской Республики Ибреси не может рассматриваться как субъект административного состояния в виде городского поселения без всего района, где он исторически стал центральным.

Расходы, даже не относящиеся напрямую к Ибреси, например расходы паточного завода на его развитие и развитие поселка Буинск, а также дороги по району, сохранение лесных массивов и рекреационных зон и т.п. не могут рассматриваться отдельно от проблем и забот центрального поселка Ибресинского района Ибреси.

Все благополучие в районе является в первую очередь благополучием людей на периферии поселка, но не в малой степени становятся благополучием жителей Ибреси (достойная рекреация, хорошие внешние дороги, чистые источники воды, чистота поселка, полей и отходы ТБО, удобная транспортная доступность до близлежащих городов и поселков ЧР и т.п.)

4.1 Промышленность

В настоящее время ведущим сектором экономики города, является промышленность и железная дорога. Пристанционные предприятия, служащие основным источником формирования рабочих мест и доходной части бюджета городского поселения.

В сфере производства ведущее положения занимает деревообрабатывающие предприятия, что создает определенную специализацию и имеет широкий профиль применения продукции, как в Чувашии, так и за её пределами.

Если говорить о работе с деревом, то в поселке по этой тематике (не исключая и другой продукции и сферы занятности этих предприятий), работают 7 средних и несколько более мелких предприятий. Наиболее значительными из которых являются ООО « Ибресинский деревообрабатывающий комбинат», ООО «Мебель», ООО «Древстрой», ООО «Нарат», ООО «Фурнитура», ОАО «Ибресинский лесокомбинат», ООО «Ибресинская мебельная фабрика».

Второй не менее важной группой предприятий обеспечивающей занятность населения поселка и ближайших деревень является переработка сельхозпродукции ремонт сельхозтехники и технический сервис. Ярким и деятельным представителем этой группы предприятий является МУП «Ибресинское РТП», древнее неоднократно преобразованное предприятие устойчивой и новаторской формы хозяйствования и  ОАО «Молочный завод», который постоянно совершенствует качество и номенклатуру выпускаемой продукции.

Потребности жилищного строительства и небольшой его рост по сравнению с прошлыми годами ведет к необходимости быстрого возрождения производства кирпичного завода, который пока испытывает трудности, с оборудованием.

Ряд более мелких предприятий ведут деревообрабатывающее и сервисное обслуживания техники и производство отдельных изделий необходимых в сельском хозяйстве и быту.

Следует отметить, что в перечень не вошли некоторые предприятия за названиями, которых не видно их принадлежности, к той или иной отрасли промышленности.

Пищевая отрасль промышленности совместно с сельскохозяйственными предприятиями ближайшими к Ибреси могут и в преть устойчиво, развиваться с учетом современных требований самообеспечения регионов России.

В дальнейшем Ибреси может занять определенную нишу в производстве тех или иных продовольственных товаров, которых нет в близлежащих городах и поселениях.

Местоположение и размеры территорий так называемых промышленных предприятий расположенных в старых границах поселка Ибреси взяты из топографической подосновы с теми названиями, которые там зафиксированы

Современное разделение предприятий и территорий промышленности по новым названиям и назначениям не производилось.

Планировочно все предприятия поселка рассредоточены оп его территории, что не позволяет создать для них единую зону.  Это обстоятельство обостряется влечением к созданию жилищ и соцкультбыта рядом с предприятием, сто растягивает компактность и объемы этих учреждений.

Тем самым в поселке на 10 тысяч человек имеется до 10 прожиточных «кустов», в которых невозможно создать полноценные объекты соцкультобслуживания.

Единственным место для сбора всех интересов благополучия населения усадебной застройки могут стать мини-центры.

Проектом предусмотрены резервные площади для развития промышленности, но только в пределах доступных для этого территорий.

В предыдущих градостроительных работах схеме развития территориального планирования развития Чувашской Республики и схеме территориального планирования развития Ибресинского района разработанных институтом  РосНИПИ Урбанистики Санкт-Петербурга место городского поселения Ибреси в общей системе расселения планировалось на уровне центрального поселка Ибресинского района совмещённого со станцией Ибреси на трассе железной дороги Москва- Нижний Новгород- Канаш-Казань создаваемой с 1893 года.

Традиционным для Ибреси являлась лесозаготовка, лесопереработка, деревопереработка, мебельное и фурнитурное производство для мебели.

Это основывалось на больших запасах леса в Ибресинском районе, находящимся под контролем служб лесоустроения и Ибресинского комбината

Вместе с этим при всех усилиях по восстановлению утраченных лесных запасов ныне Ибресинский район не может служить поставщиком леса в Ибреси, а также и прилегающие территории.

Это обстоятельство стоит перед необходимостью поставлять лес из других районов России, тем более, что индустрия её переработки хорошо налажена в Ибреси. Более того, наличие железнодорожного узла более чем позволяет поставлять лес и лесопродукты по железной дороге в любой регион России.

И так совокупность имеющегося лесозаготовительного и лесообрабатывающего производства вместе с возможностью его поставки в любой регион страны является важным инвестиционным фактором.

Более того Ибреси имеет предприятия по более широкой обработки дерева- это мебельная фабрика и отдельные цеха которые уже изготовляли необходимую продукцию не только для Ибресинского района но и далеко за его пределами например школьные парты, деревянную тару для пищевой промышленности, отдельные виды продукции из дерева в виде деревянных заготовок для диванов и кроватей, столы, стулья и т.п.

Следовательно, лесоустроительный комплекс Ибресинского района вместо поставок леса за свои границы должен сосредоточиться на поставках леса на собственные предприятия Ибреси и других поселений Ибресинского района, занятых деревообработкой.

Это обстоятельство является одним из ключевых для решения вопроса самообеспечения района и сохранение имеющейся квалифицированной рабочей силы.

Если стабилизируется лесоперерабатывающий и деревоперерабатывающий комплексы Ибреси и обеспечение их сырьём будет стабильным на расчетный срок, то можно организовать специализированные курсы подготовки молодых специалистов на базе свободных мест в существующих школах или на создании особого учебного среднего учреждения где-нибудь в подцентре усадебной застройки.

Ибресинский район всегда считался сельскохозяйственным. Количество и качество сельскохозяйственных земель не изменилось и по сей день. Тем самым все, что выращивалось ранее, что имеет древнюю историю, то может произрастать и сегодня.

Вопрос о количестве этих культур в году должно соответствовать, прежде всего, интересам селян Ибресинского района перерабатывающей сельхозпродукты промышленности городского поселения и центрального посёлка Ибреси, а затем выгодные поставки сырья за пределы границ района пищевая промышленность посёлка Ибреси  издревне была востребована как селянами Ибресинского района, так и другими районами страны.

Нынешние условия развития этой отрасли требуют улучшения качества самой продукции, но и её подаче в розничную сеть.

Для этого на базе отходов деревопредприятий должен быть создан цех по производству упаковочной тары для продуктов сельскохозяйственного производства, а также при завершении строительства водовода В1 и всего что с ним связано: мойка сельхозпродукции до уровня городских стандартов.

Предприятия деревопереработки позволяют изготовлять множество технических компонентов, которые применимы для строительных нужд и народно-хозяйственных объектов: древесная смола и уголь, древесный спирт и наливные компоненты строительных растворов и т.п.

Наличие большого количества автосервисных предприятий в Ибреси позволяет осуществить переход некоторых из них в цехи изготовления автомобильных сервисных компонентов на базе лесодобычи и лесопереработки.

Существенное отставание в развитии по Ибреси испытывает комплекс железнодорожного узла. Потребности этой сферы деятельности на период до расчётного срока вырастут в 2-3 раза увеличения движения в сторону Сибири и Дальнего Востока, которые планируются правительством России на указанную перспективу.

Постоянная потребность железнодорожного транспорта в ежедневном стационарном осмотре возрастает. Нужны определённые детали для замены вышедших из строя, которые следует сегодня запрашивать из далека, а поезда, вагоны и тяговые силы простаивают и за это платятся большие государственные средства.

Необходимо создание цеха на базе имеющихся приборостроительных предприятий для произведения деталей, требуемых железной дороге.

Особые слова хотелось бы обратить на возможности зелёного каркаса Ибреси. Каскад искусственных призов вдоль реки Черноречка создает уникальные условия для развития спорта, отдыха, здравоохранения в пределах самого Ибреси.

Совершенствование этой системы до уровня района- уже великолепная задача.

Детские здравницы и лагеря, по мнению авторов настоящей записки, создают великолепный инвестиционный потенциал, поскольку именно средняя часть Чувашской Республики обеднена чистой водой.

Ввод водовода В1 а может и развитие этой системы внутри района создаёт уникальные возможности иметь детские оздоровительные объекты как в Ибреси так и в его рекреационной зоне.

Тяжело замахиваться на АКВАПАРК в Ибреси при его скудном бюджете, но это место заслуживает того, чтобы он здесь был.

Территория Ибреси в рамках представленных границ полностью застроена. Проектом не предусматривается создание многоквартирных домов за счёт усадебной застройки. Авторский коллектив считает, что надо сохранить ныне существующее положение действующих предприятий, обеспечив к ним хорошую транспортную и пешеходную доступность. Мы рассчитываем на стабильную работу всех выше указанных отраслей и принимаем в расчётах рост численности населения на 2015 год в 9,5 тысяч населения и на 2025 год 10,2 тысячи населения.

Новое строительство в основном усадебных домов с усадьбами предусматривается в северном и северо-восточном районе центрального посёлка. Западная и юго-западная часть поселка заняты ценнейшими для посёлка зелёными насаждениями: прекрасный парк, сады, кладбище, нижняя пойма реки. Поэтому не используются для размещения промышленных, складских предприятий и жилья.

4.1.1 Жилищный фонд и жилищное строительство

Строительный комплекс поселка представлен несколькими предприятиями, на  которых сегодня занято около 300 чел, что составляет 8% от численности населения.

В поселке 94% нового строительства осуществляется в индивидуальном секторе, остальные 6% в многосекционных 3-х и редко более этажных домах, что позволяет применять автомобильные краны и невысоко технологичную технику.

Вместе с тем разработка стройматериалов проектом рассматривается как перспективная отрасль промышленности, особенно с возрождением кирпичного завода и сопутствующим ему предприятий.

По данным администрации Ибресинского городского поселения жилищный фонд поселка, составил 181 тыс. м2 общей площади. При численности населения 9,3 тыс. человек, средняя жилищная обеспеченность составляет 19,5 м2. Что ниже среднереспубликанского показателя.

По официальным данным городского поселения порядка 7% жилищного фонда можно, охарактеризовать как аварийный и ветхий с износом более 65%. Ветхий жилищный фонд в основном размещается в усадебной застройке.

В целом весь жилищный фонд городского поселения, характеризуется следующими показателями износа:

от 0-30% - 50% от всего жилищного фонда

от 31-65% - 41% от всего жилищного фонда

и более 65% - 7% от всего жилищного фонда

В настоящее время темпы строительства жилья не превышают 3,5 тыс. м2 в год. Около 94% всего жилищного строительства, ведется в малоэтажной застройки.

Выводы:

-  Ибресинское городское поселение, имеет широко разбросанные по территории малоэтажные жилищные  образования, отличающиеся индивидуальностью исполнения, как по материалу (деревянные и кирпичные), так и по объему.

- усадебная застройка оборудована колодцами и водопроводами, в большинстве своем надворными выгребными ямами. Жилые дома обеспечены электричеством, природным газом и дорогами в большинстве своем с твердым покрытием.

- существенная часть усадебного жилищного фонда, расположена в зонах санитарно защиты от предприятий (22%).

- следует отметить, что многоквартирное строительство, осуществлялось в основном в северной и центральной части поселка в непосредственной близости от железной дороги и предприятий.

- санитарные разрывы между постройками на участках малоэтажной застройки, фактически повсеместно не соблюдены

- участки малоэтажной и индивидуальной застройки обеднены объектами первичного социального культурно-бытового обслуживания, что требует ежедневного перемещения людей в центр поселка при любых погодных условиях.

Проектные решения

Рост благосостояния населения непосредственно связан с вопросами рационального размещения жилища, производства и объектов социально-бытового обслуживания.

Эта рациональность, предполагает размещение первично необходимых объектов в виде продовольственных магазинов, аптек, предприятий бытового обслуживания и социального обеспечения на нормативно-допустимых расстояниях, но не далее 1000 м от жилья.

Проектом, предусматривается выделение территорий в усадебной застройки для размещения, мини-подцентров в которых должны быть сосредоточены вышеуказанные объекты.

Непосредственно в городском поселении Ибреси проектным планом, планируется создание 5 малых подцентров с постепенным их наполнением первично необходимыми объектами, особенно касающимися престарелого населения.

Не исключается возможность создания в этих мини-подцентрах культовых зданий, развлекательных залов, а также платных автостоянок легкового автотранспорта, кафе-столовых и т.п.

Принятая номенклатура, строящихся зданий является традиционной для настоящих условий и может быть продолжена на перспективу.

4.1.2 Пищевая промышленность

Одна из самых динамично развивающихся отраслей. Необходимость самообеспечения продуктами питания есть важнейшая стратегическая задача – это постоянная потребность и устоявшийся режим сбыта.

Взаимодействия с торговыми организациями и такими точками повседневной необходимости как кафе-столовые, продовольственные, хозяйственные и промышленные магазины создают новые широкие условия для развития постоянно растущий спрос стимулирует устойчивый приток инвестиции в эту отрасль, превращая её совместно с предприятиями сбыта продукции в основную градообразующую отрасль, существенно влияющую на архитектурно-планировочную структуру и облик районов поселка.

Поселок Ибреси имеет выгодное географическое и транспортное положение, хороши природные ресурсы, что позволяет иметь короткие связи не только с близлежащими городами, Канаш-Шумерля, но и со столицей Чебоксары.

Устойчивое сельскохозяйственное положение района – залог стабильного обеспечения необходимыми качественными продуктами и в будущем. Сегодня оборот отрасли уступает лишь деревообрабатывающему комплексу. Численность занятых на предприятиях пищевой промышленности и в сфере торговли пищевыми продуктами постоянно увеличивается.

В месте с тем нет резкого увеличения работников, поскольку новые технологии не требуют увеличения количества кадров, а требуют качества и квалификации.

Проектные предложения и прогноз развития

В экономике городского поселения Ибреси  и во многих других аналогичных малых городах и поселках России на перспективу расчетного периода до 2025 года произойдут изменения, которые обеспечат «перекачку» определенной части рабочей силы особенно из вредных производств в сферу торговли и обслуживания.

Деревообрабатывающая промышленность в том виде, которая представлена на предприятиях Ибреси не отвечает высокопроизводительным комплексам аналогичной отрасли в крупных городах России. Хотя и там ряд операции производится по старинке.

Поэтому стоит вопрос об улучшении гигиенических условий на каждом трудовом месте, которое должно быть оборудовано безопасной техникой и в экологически чистом помещении.

Других альтернатив для Ибреси в этой отрасли нет.

В экономике возрастает роль новых видов бизнеса: страхование, платные медицинские услуги, частные образовательные программы, финансовые операции, туризм и т. п. для этих целей нужна подготовка новых кадров. Ожидание нужных специалистов из Республики дело не всегда перспективное.

Поэтому следует создавать кооперативный учебный центр, где в пределах близлежащих жилых городов будут готовые специалисты для Ибреси, в том числе и по вопросам торговли.

Досуговые, торговые, игровые, спортивные социальные и прочие услуги должны быть максимально приближены к зоне индивидуальной и усадебной застройки на нормативно доступные расстояния в нашем суровом климате.

Должны активно заработать подцентры районов поселка предлагаемые в настоящем проекте.

4.1.3 . Малое предпринимательство

В настоящий период с учётом постоянного и динамичного изменения деятельности в посёлке и районе действует около 66 малых предприятий, 360 индивидуальных предпринимателей и 167 крестьянско-фермерских хозяйств. Совет предпринимателей переживает форму становления работодателей, куда в разное время входят руководители отдельных предприятий, сельхозпредприятий и представители малого бизнеса.

В 2006 году населению было оказано платных услуг на 63 млн. рублей

Объём товарооборота в целом по району с учётом работы малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей составил в 2005 году 490 млн. рублей. Прогноз на 2006 год ожидался в сумме 566,7 млн. рублей.

Руководствуясь вышеизложенным можно сделать вывод, что индивидуальное предпринимательство и малый бизнес развиваются успешно, положительно влились в экономическую систем поселения и набирает темпы, давая ощутимые прибавки к бюджету городского поселения и занимая определённую часть работоспособного населения города.

В районе действует 152 торговые точки( магазины, павильоны и киоски), из них в системе потребсоюза 63. только в 2005 году в этой отросли деятельности было создано 39 рабочих мест, что постоянно наращивается.

В районе и посёлке сформирован устойчивый потребительский рынок товаров и услуг.

В 2006 году весьма заметным стал прирост качества обслуживания, ассортимент товара, содержание и хранение продукции.

4.2 Транспорт

Современное состояние дорог и улиц городского поселения Ибреси не выходит за пределы IV-V класса, но по порядку позиций не отвечает этим требованиям, а именно:

- полотно транзитных дорог и улиц имеет выбоины, отсутствуют необходимые  обочины, освещение, разметка, знаки и т.п.

- на большинстве улиц, в том числе и грунтовых, отсутствует озеленение

- остановочные пункты автобусного движения не оборудованы навесами и т.п.

- канавы ливнестоков имеются не везде и завалены мусором

- пешеходные пути вдоль дорог оборудованы только в центре поселка в остальных местах эти пути заливаются водой при непогоде.

Учитывая вышесказанное настоящим проектом предусматривается поэтапное приведение дорог и улиц в нормативно-необходимое состояние.

На перспективу до 2025 года не создается новых дорог районного значения, кроме установившихся направлений на Чебоксары, Канаш, Бугуяны, Порецкое, Вурнары, Березовку, Батырево, Алатырь.

В границах поселка Ибреси, выделяются улицы городского и транзитного значения такие как: ул. Энгельса, ул. Маресьева и ул. Сельхозтехники, и проезд на Бугуяны.

В системе усадебной и индивидуальной застройки, выделяются отдельные дороги приближенные к V классу: Комсомольская, Кирова, Пушкина, Чернореченская, Мира, Герцена, Леспромхозная, Дзержинского, Интернационалистов, Кооперативная, Ленина, Плеханова.

Настоящим проектом предполагается, что дальнейшее совершенствование дорог будет происходить по соответствующей программе.

Вместе с тем на первую очередь, следует предусмотреть ремонт и оборудование ул. Энгельса, ул. Маресьева, а также некоторых улиц центра поселка с созданием пешеходной зоны возле здания администрации.

4.2.1 Улично-дорожная сеть

В связи с отсутствием в исходных данных по трассировке автобусных маршрутов на территории поселка проектом предложены 5 маршрутов, которые связывают предприятия, школы, детские сады и административные объекты с жилой застройкой, разбросанной на 5 км с юга на север и на 2,5 км с запада на восток.

Дороги вдоль маршрутов городского транспорта должны быть оборудованы остановочными пунктами с защитными навесами от непогоды. Эти пункты в обязательном порядке должны быть в местах не далеких от проходных заводов и предприятий, а также часто от посещаемых учреждений.

В местах перехода детей возле школ, детских садов должны быть установлены специальные знаки, а на полотне дорог должны быть полосы типа «зебра».

В месте пересечения ул. Энгельса с железнодорожным полотном помимо нормативно установленной атрибутики обозначений требуется оборудованный пешеходный переход хотя бы наземного типа.

Переходы через ул. Энгельса в отдельных установленных ГАИ местах должны быть тоже оборудованы специальными знаками вплоть до светофоров в особо сложных транспортных узлах.

На концах автобусных маршрутов оборудованы разворотные площадки крытого типа с помещением для отдыха и обогрева водителей. По пути следования отдельных маршрутов предлагаются станции технического обслуживания автомобилей включая автобусы.

Рядом с головными промпредприятиями недалеко от проходных размещены открытые стоянки для личного автотранспорта, такие же стоянки предлагается сделать в главном центре и в подцентрах поселка, а также в местах отдыха населения на озерах и запрудах.

Режим работы автобусной станции маршрутных автобусов устанавливается службой эксплуатации автотранспорта и администрацией поселка.

Рекомендательно сделаны предложения по организации пешеходных зон освобожденных от автотранспорта по обе стороны ул. Энгельса от _________ до ул.

А также освободить от транспорта ул. Советскую, как основную улицу поселка, где сосредоточено много первично требующихся объектов.

Проектом предусматривается развитие подцентров в районах усадебной застройки в том числе и новых перспективных.

Дорожная сеть спланирована так, чтобы к этим подцентрам подходили уже на 1 очередь 2015 г дороги с твердым покрытием. Это необходимо и школьному автобусу и специальным медицинским, пожарным и милицейским службам.

Учитывая вышеизложенное проектом предложена нормативная классификация улиц и дорог в поселке городского типа Ибреси двух классов 4 и 5. На чертеже схема транспортной сети приложенном к настоящему проекту указаны нормативные профиля улиц и дорог, которые следует выполнить поэтапно в поселке к расчетному сроку.

На первую очередь строительства рекомендуется привести в порядок дороги ведущие с жилой периферии поселка к местам приложения труда это прежде всего дорога республиканского значения проходящая в поселке по ул. Энгельса соединяющей транспортные потоки транспорта от Вурнаров к Канашу.

Именно вдоль этой улицы сосредоточены основные объекты первичного обслуживания населения такие как: ___________________

Далее дороги радиального направления к ул. Энгельса это ул. ___________ идущая в район нового жилищного строительства и проходящей мимо школы-интернат, _________________

Затем ул. Маресьева, имеющая направление с юга на северо-восток вдоль железной дороги по которой доставляется не только рабочий   , но и грузы, располагаемые в складских помещениях вдоль дороги.

5 Архитектурно - планировочная организация территории

гп Ибреси

## 5.1 Функциональное зонирование и планировочная организация территории

Ибресинский район находится в центре юго-восточной части Чувашской Республики, занимает территорию 120,1 тыс. га. и граничит с Канашским, Вурнарским и Шумерлинским, на западе – с порецким, на юге – с Алатырским и Батыревским и на востоке – с Комсомольским районом.

Основная часть территории района занята лесами – 69,3% от площади района – зона действия Ибресинского лесокомбината, и сельхозугодьями – 26,4 % земель района.

Планировочная структура в целом по району определяется основными элементами – главными и второстепенными планировочными осями и цетрами, зонами с различной интенсивностью и характером хозяйственного освоения.

В сложившейся планировочной структуре района выделяются транспортные связи меридионального направления.

Район по центру трассируется участком железной дороги Канаш – Алатырь и проходящей в том же направлении автодорогой. Обе дороги образуют главную планировочную транспортную ось. На ней расположены все городские поселения Ибресинского и соседнего с ним Алатырского района.

Второстепенную транспортную планировочную ось образует участок автодороги Чебоксары – Вурнары – Ибреси – Батырево – Яльчики.

На пересечении главной и второстепенной планировочных осей расположен административный центр района - пгт. Ибреси. К транспортным магистралям прилегают сельхозземли.

Территория района расчленена долинами рек Киря, Кубня, Хома и их притоков, в пределах которых развита, как правило, только пойменная терраса, шириной от 30 – 50 м до 200 – 400 м. На отдельных участках склоны речных долин крутые, обрывистые, разрушаемые во время прохождения паводков, высота их составляет 2 – 5 м.

Район функционально разделен на 11 сельских администраций – административных территорий с закрепленными границами.

Основной комплекс промышленных предприятий (металлообрабатывающих, а также по переработке продукции сельского хозяйства и лесосырьевых ресурсов), расположен в административном центре района – пгт. Ибреси, который находится в центральной части района и в системе планировочной организации является его композиционным центром.

Населенные пункты - неравномерно распределены по территории района, большая часть их находится на северо-востоке района.

#### Проектная организация территории

Планировочная организация территории гп Ибреси на расчетные сроки определяется, прежде всего, его преимущественно лесохозяйственной специализацией,  деревообработки, а также производство пищевой промышленности на базе близлежащих сельскохозяйственных предприятий.

В результате анализа современной организации территории района и итогов комплексной оценки, проектом выделяются следующие функциональные зоны:

Зона преимущественного развития лесного хозяйства и выборочной лесоэксплуатации занимает территорию лесов II группы в южной части Ибресинского района. В пределах этой зоны должны проводится мероприятия по уходу и восстановлению леса и проведение выборочной лесоэксплуатации, с сокращением на перспективу расчетной лесосеки.

Указанные лесные массивы, являются сырьевой базой для работы предприятий городского поселения Ибреси и должны, обеспечивать их полный цикл работ без вывоза сырого леса за территорию Ибресинского района.

Зона преимущественного развития сельского хозяйства. Район характеризуется высокой лесистостью, поэтому сельхоземлями заняты 26,4% земель района. Основные изменения в развитии этой зоны будут связаны с интенсификацией сельского хозяйства – мелиорацией и противоэрозионными мероприятиями, лесопасадками по оврагам, необлесенным берегам рек и защитными полосами вдоль автомобильных дорог.

Не исключая вышеназванных мероприятий земли Ибресинского района, прилегающие к границам гп Ибреси, обладают высоким сельскохозяйственным потенциалом и могут как по объему, так и по номенклатуре, обеспечить поселки и села Ибресинского района необходимым и продуктами питания фактически по полной номенклатуре витаминного цикла.

Эти сельхозпредприятия, являются основными поставщиками продукции для пищевой промышленности, рынка, кафе-столовых и других пищевых объектов гп Ибреси. Поэтому сохранение их деятельности и номенклатуры выпускаемой продукции является стратегической целью самообеспечения района продуктами питания. Для решения этой задачи потенциально имеются все возможности.

Основные изменения в размещении сельскохозяйственного производства произойдут за счет концентрации производства в специализированных хозяйствах на промышленной основе.

На перспективу расчетного срока в проекте до 2025 года в комплексе сельскохозяйственных предприятий пищевой промышленности Ибресинского района, предполагается создание отдельных цехов по консервации продуктов для их хранения и поставок за пределы района.

Это обстоятельство не только направлено на полное использование сельскохозяйственной продукции, но и для занятости вторых членов семьи (женщин), что должно положительно отразиться на благополучии семьи.

Зона охраны природы. В настоящее время на территории района имеется Государственный Бугуяновский охотничий заказник площадью 12,5 тыс. га, ценные объекты природы, взятые под охрану, зеленая зона гп. Ибреси, защитные лесные насаждения по железной дороге, территория лесов I группы по восточной границе района. Зона охраны природы организуется за счет включения в ее границы новых территорий. Нуждаются в охране сохранившейся севернее гп Ибреси природный ландшафт, представленный ценными сосновыми лесами, отнесенными к эксплуатируемым лесам II группы, которые могут быть подвергнуты вырубке, а также оврагоопасные участки на лесах II группы, истоки малых рек и из зоны.

Указанные лесные массивы, относятся к рекреационной зоне гп Ибреси, и представляет интерес для организации комплексной, туристской схемы, захватывающий как поселок Ибреси, так и близлежащие охраняемые природные памятники.

Ныне действующие потребности туристского комплекса, требуют соответствующего оборудования и обустройства туристских мест, а также организацию безопасной транспортной доступности в эти места.

Кроме того, намечается соблюдение режима использования ООПТ. Благоустройство и воссоздание утраченных территорий для охраны лесов зеленой зоны.

Зона преимущественного рекреационного использования складывается севернее гп Ибреси, представляя собой наиболее живописные массивы вблизи транспортных магистралей. Отмечается отсутствие водных источников.

Зона преимущественного городского строительства представлена, в основном, городскими поселениями (территориями гп Ибреси и пгт. Буинск).

В гп. Ибреси резервные территории предусмотрены для промышленности в Северном и Юго-западном районах, для жилищной застройки – в пределах и за пределами существующей селитебной зоны за счет уплотнения застройки и реконструкции.

В зоне усадебных центральных хозяйств и других развиваемых малоэтажных сельских образований намечено формирование подцентров, обеспечивающих уровень услуг на уровне городского поселения.

Для каждой из перечисленных зон устанавливается режим преимущественного использования территории, с учетом сохранения воспроизводства природных ресурсов.

Перспективная планировочная структура определяется основными элементами: главными и второстепенными планировочными осями и центрами, зонами с различной интенсивностью хозяйственной деятельности.

В перспективе она будет совершенствоваться за счет развития планировочного центра – гп Ибреси, усиления сложившегося костяка основных транспортных магистралей и повышения значения ряда дорог на периферии района.

## 5.2 Предложения по планировочной структуре и городской черте центра района – гп Ибреси

Своим основанием в 1893 году поселок Ибреси обязан строительству Московско-Казанской железной дороги. Как станционный, он изначально застраивался по регулярному плану, подчиненному направлению железнодорожного пути. От железнодорожной станции в трех направлениях: на север, юг и на восток были проложены дороги, ставшими направлениями последующего территориального развития поселка.

Несмотря на укоренившуюся за годы советской власти практику ведомственного локального развития поселку удалось избежать крупных градостроительных ошибок. Рядом работ: в 1982 году института «Ленгипрогор» архитектор Клиорин М.А. и в 1998 году института «Чувашгражданпроект», архитектор Жигулин А.Б. предлагалось комплексное социально-территориальное развитие райцентра. Однако, предусматривавшиеся этими документами значительные по объему реконструктивные мероприятия осуществлены не были. Застройка последних лет  носит островной характер, исключающий характер формирования объемно-пространственной целостности среды.

Настоящим проектом, предусматривается строительство обходной автодороги на расстоянии 2-х км от центра поселка. Вместе с тем представляется важным отметить то, что планировочная двухсторонняя структура, смыкающаяся на железнодорожном переезде только в центре по мере возрастания потоков автотранспорта будет доставлять неудобства жителям поселка все в больших масштабах.

Исходя из планировочной ситуации в качестве кардинального решения этой проблемы на перспективу проектом предлагается осуществление сращивания существующих капитально-застроенных центров на севере и по ул. Советской с организацией бульварных и пешеходных ходов вдоль ул. Энгельса. Тем самым будет скомпонован  центр и обеспечена возможность поэтапного и планомерного совершенствования его планировочной структуры. Вместе с тем, такое градостроительное предложение создает наилучшие возможности в планировочном отношении  для комплексной организации восточных окраинных территорий, играющих роль «фасада» райцентра.

В проектном предложении новый контур городской черты определен на основном чертеже

6 Инженерная инфраструктура

6.1 Водоснабжение и канализация

Территория городского поселения Ибреси приурочена к северо-восточному

склону Сурско-Свияжского водораздела и входит в бассейн рек Киря и Кубня. Рельеф по абсолютным отметкам поверхности земли изменяется от 100 до 210мм на водоразделах.

За год здесь выпадает 450-600 мм осадков, что достаточно для восполнения ресурсов подземных вод.

Главными источниками питьевой воды издревне в Ибресинском районе и в посёлке Ибреси были колодцы и артезианские скважины, которых уже в 1990 году было пробурено 165 штук, из которых 54- в Ибреси.

Используется волжско-валанжинский терригенный горизонт. Воды от гидрокарбонатно-кальцевых до сульфатногидрокарбонатнонатриевого состава. Сложенный глинистыми сланцами и глауконитовыми песками на глубине от 56 до 112 метров. Горизонт напорный,  дебит скважин колеблется от 1 до 5 л/сут.

По химическому составу вода ранее удовлетворяла требованиям ГОСТ 2874-82

"Вода питьевая". Ее минерализация составляла 0,4-0,8 г/дм³.

Имеется также водоносный северодвинский карбонатно-терригенный комплекс.

Он залегает на глубинах 90-111м, сложен трещиноватыми известняками и мергелями.

Воды в нем напорные, дебит скважин 1-2 л/с, минерализация от 0,5 до 4,6 г/дм³.

Качество воды не соответствует ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая".

Вода забирается из скважин и подается в водонапорные башни и естественно, на этом пути нужны типовые меры по защите воды, сетей и запорных сооружений от плесени, грязи и т.п. Дебит скважин 2-3 л/сек на глубинах до 40 метров. Воды сульфатно-натриевые,  с пониженной минерализацией (0,2-0,3 г/л) с повышенным содержанием закислов и окислов железа, малым содержанием йода, бора, брома и т.п. Поэтому получаемая из скважин вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Шахтные колодцы имеются почти в каждой второй усадьбе. Однако качество этой воды слабо контролируется, и, как правило, серьёзно отличается от требований СНиП.

Отсутствие водопроводной воды нужных параметров сдерживает развитие промышленности, т.е. прирост рабочих мест, а также тлетворно влияет на здоровье людей.

Ранее в настоящей записке освещены вопросы водоснабжения Ибресинского района, городского поселения и поселения Ибреси в рамках его нынешних границ.

Было отмечено, что изначальное водоснабжение населения производилось исключительно из колодцев, поступление воды в которых осуществлялось, включая, верховодки из волжско-валанжинского терригенного горизонта сложенного глинистыми сланцами и глауконитовыми песками с известковыми вкраплениями разрушенных «фосфоритов».

Кровля этих горизонтов залегала на глубине 30-115 м, но вода по трещинам проникала наверх и питала колодцы удачливых селян.

Вместе с тем минерализация этого горизонта даже при понижении её имеет широкое распространение от гидрокарбонатно-кальцевой до сульфатно-гидрокарбонатно натриевого состава. Эта минерализация горизонта ни ранее, ни теперь не соответствует понятию:  «Чистая вода», что мы обязаны обеспечить Ибресинскому району, поселку Ибреси и людям третьего тысячелетия, которые ныне уже проживают там.

Если в начале записки приняли предложение о признании основных базовых, показателей так называемого «благосостояния» будущего территориального (сельского) жителя России, и согласились, что чистая вода как воздух и пища основные базовые показатели нашей дальнейшей жизни, то удивительные решения, ныне реализуемые в районе оплаченные и уже выполненные работы по водоснабжению Ибресинского района и центрального поселка – есть достижение достойное подражание во многих других регионах России.

Вместе с этим около 16 тысяч населения Ибресинского района, остается со своими колодцами и колонками, которые по качеству воды не отвечают современным СНиПам.

Самое обидное, что этой водой приходится поить детей, которые являются будущим и останутся после нас с болезнями, которые мы взрослые не смогли преодолеть в силу «отсутствия финансирования», а иногда просто к наплевательскому отношению к своим обязанностям.

Ясно одно на 2025 год мы не можем оставить то состояние с водой, которое имеется сегодня в Ибресинском районе Чувашской Республики.

В проекте рассматривается несколько предложений по решению этой проблемы:

1. следует отметить, что состав воды, добываемой с помощью скважин из обоих горизонтов, можно получать до очистки и изменение минерализации только на поверхности, т.е. в каких-то накопительных резервуарах. В Ибресинском районе имеются сотни скважин, состояние которых различно, следовательно, и подходы к очистке воды должны быть разными

2. прежде всего вода должна быть чистой в больницах, школах, детских садах, столовых, кафе, т.е. в тех местах, где этой водой пользуются больные, дети и где готовиться еда для всех.

Существенную часть этой проблемы в поселке Ибреси решает строительство водовода В-1, согласно утвержденного проекта. Вместе с этим около 16 тыс. жителей Ибресинского района пока еще будут пользоваться колодцем и колонками.

3. несколько облегчить бы остановку может водовод В-2, брошенный в «глубинку» Ибресинского района или новый водозабор.

Вместе с тем нормативно-технические документы, для которых нет эмоций или каких-то групп людей, а есть усредненный норматив рекомендаций для разрабатываемого проекта следующие расчетные базовые показатели по водопотреблению:

Застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок – 50 л/сут;

Застройка зданиями с внутренним водопроводом и канализацией:

- без ванн – 150 л/сут

- с ванными и местными водонагревателями – 200 л/сут

- с централизованным горячим водоснабжением – 300 л/сут

С учетом этого осредненные (за год) нормы хозяйственно-питьевого водопотребления в райцентре  Ибреси в настоящее время равны 0,3x50+0,3x150+0,4x200=140 л/сут на одного жителя.

В перспективе 0,4x150 +0,3x200+0,3x300=210 л/сут, в остальных населенных пунктах в настоящее время – 50 л/сут, в перспективе – 150 л/сут на одного жителя.

В связи с отсутствием данных о площадях благоустройства удельное среднесуточное (за поливной сезон) потребление воды на полив принято в расчете на одного человека – 50 л/сут (СНиП 2.04.02-84).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население, продуктами и неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20% расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Среднесуточные нормы водопотребления для животноводческих ферм, приняты в соответствии с указаниями «Нормы расхода воды потребителей систем с/х водоснабжения ВНТП-Н-97» утв. Минсельхозпродом РФ от 14.02.95 протокол НТС №1 в следующих размерах на 1 голову скота:

- коровы молочные (дойные) – 87 л/сут

- коровы мясные (на откорме) – 55 л/сут

- овцы и козы – 10л/сут

- свиньи (на откорме) – 10 л/сут

- птицы (куры, утки, гуси) – 1,25 л/сут

- кролики – 3л/сут

- лошади (рабочие) – 60л/сут

Нормы водопотребления скота в частном секторе приняты по ВСН 33/10-2.2.10-88 «Водоснабжение. Групповые водопроводы сельскохозяйственного назначения»

Расчетное водопотребление на 1 голову:

- коровы молочные (дойные) – 65 л/сут

- овцы и козы – 8 л/сут

- свиньи (на откорме) – 8 л/сут

- птицы (куры, утки, гуси) – 0,8 л/сут

- кролики – 3л/сут

- лошади (рабочие) – 55л/сут

Расходы воды на тушение пожаров в населенных пунктах и предприятиях будут учтены в конкретных проектах водоснабжении данных объектов. В настоящем рабочем проекте эти расходы не учтены т.к. пополнение запасов воды на тушение пожара осуществляется за счет временного снижения на другие нужды.

Некоторые замечания по главному источнику водоснабжения и водохранилища.

Визуальным осмотром 2006 года установлено, что защита главного водоисточника находится только в своем развитии: водохранилище не окружено необходимым количеством защитных древесных насаждений, довольно близко к водохранилищу подходят огороды и выгоны скота. Запрещающие знаки не установлены, не запрещен подъезд особенно большегрузных автомобилей к бровке водохранилища, а также зоны купания. Должен быть оборудован подъезд с твердым покрытием пожарных машин, а также водозаборов для забора воды.

6.2 Современное состояние водопотребления.

Выше отмечалось, что население городского поселения Ибреси по условиям водоснабжения исторически относится к трём группам: многоквартирные дома с ваннами, индивидуальные дома и усадьбы без ванн, но очевидно с банями и усадебная застройка старого типа, где колодец или колонка- "благо". И с этим "благом" живут с детьми селяне Ибреси, которых не менее 3500 человек.

В райцентре Ибреси в настоящее время имеют благоустроенное жильё (в основном в многоквартирных домах) с внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями около 3700 человек. С внутренним водопроводом и без ванн 3100 человек, остальное население, а это в основном усадебная и индивидуальная малоэтажная застройка, которое составляет 70% территории посёлка, пользуется питьевой водой из водоразборных колонок и колодцев, качество воды в которых не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", гигиеническим требованиям к качеству воды и ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".

В районном центре локальными водопроводами от артезианских скважин обеспечены: деревообрабатывающий комбинат, райсовет, столовая и ресторан, хлебопекарня, больница, ряд детских учреждений, школы и т.п.

Начиная с 1992 года, в Ибресинском районе выполнено множество серьёзных работ в области создания стабильного и качественного водоснабжения. Однако этими мероприятиями охвачено только несколько посёлков с численностью 13000 человек из 28.1 тысяч по району. Проектами новой водопроводной сети обеспечены Ибреси, Буинск и др. наиболее крупные посёлки района. Рабочий проект группового водовода Ибресинского района (на 13000 жителей), разработанный "Чувашгипроводхозом" в 1996 году находиться в процессе его реализации. В рамках настоящего проекта строиться гидроузел на р. Киря, несколько насосных станций, резервуары чистой воды, водоводы и т.п.

В связи с отсутствием реальной возможности улучшения воды в вышеуказанных горизонтах и очистка этой воды в усадебной застройке становиться проблематичной и требующей больших индивидуальных затрат на каждую скважину.

В этих условиях следует воспользоваться  опытом очистки воды на групповых водопроводах промпредприятии  в самом Ибреси, и поэтапно создавать эти водопроводы в усадебной застройке посёлков и сёл Ибресинского района и самого Ибреси. Не исключено строительство второго водовода В2 в глубину территории Ибресинского района с последующей разборкой воды локальными групповыми водопроводными сетями.

6.2.1 Хозяйственно-бытовая канализация

В поселке предусматривается дальнейшее развитие централизованной канализации, особенно в административном центре, в зоне ж/д вокзала в районах прилегающих к источникам водоснабжения и скоплению артезианских скважин.

Поскольку усадебное и индивидуальное строительство нарастает и далее особое внимание следует уделить нормативно-доступному оборудованию для удаления и утилизации жидких отходов от животных, которые содержаться в 42% подворий индивидуальной застройки.

Стандартные очистные сооружения требуют планового ремонта и постоянного наблюдения, особенно сооружения биологической очистки. Более того, что местные специалисты заявляют о неудовлетворительной работе этих биологических очистных сооружениях.

Проектом предусматривается расширение очистных сооружений на расчетный срок, для удовлетворения нормативных показателей. Администрации следует, провести обзорную инвентаризацию несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и захоронений, животных в пределах черты поселка особенно возле и на водотоках.

6.2 Энергоснабжение и теплоснабжение

Энергоснабжение гп Ибреси осуществляется от энергосистемы через подстанцию

____110/35/10. Трассы ВЛ 35/100 кВт, находятся в удовлетворительном состоянии, большинство же ВЛ 10 и ниже имеют большой процент износа и требуют замены проводов – основных носителей энергии.

Кабельные линии электропередач 10  и 0,4 кВ не вызывали беспокойства потребителей.

Трансформаторные подстанции, выполненные  по старым проектам, имеют внешний неприглядный вид, большая их часть находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции.

В новом генеральном плане рекомендуется в новые районы застройки, вести предполагается кабельные линии электропередач вдоль в поперечников улиц с освещением новых дорог, что повысит устойчивость сетей.

Следует закольцевать тупиковые участки схемы электроснабжения поселка для их устойчивой работы в условиях увеличения нагрузки от компьютерной сети и бытовой электроники.

6.2.2 Теплоснабжение

Источниками теплоснабжения, как правило, являются промышленные котельные, которые в некоторых случаях отапливают и жильё своих сотрудников и отопительные котельные на балансе служб муниципалитета, прокладка сетей осуществлена подземно, изредка в индивидуальной застройке надземно.

Оборудование котельных традиционно находится в неудовлетворительном состоянии, поверхности котлов внутри сильно зашлакованно, многие находятся в эксплуатации более 15 лет.

7 Состояние окружающей среды

Районная долгосрочная комплексная программа охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов разработана до 2005 года. Данная программа основывается на концепции охраны окружающей природной среды, направленная на рациональное  использование мероприятий, обеспечивающих охрану и оздоровление природной среды.

По своему географическому расположению Ибресинский район относится к особо охраняемым в экологическом отношении. Здесь берут начало многие малые реки, впадающие в р. Волга. От чистоты и полноводности малых рек зависит экологическая обстановка и соседних районов. Две трети территории района покрыты лесами. В целом это позволяет содержать в благоприятном состоянии атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почвы.

Отсутствие аккредитовано лаборатории на территории района не позволяет вести постоянное наблюдение за состоянием окружающей природной среды. Исходя из этого экологическая служба периодически привлекает для взятия проб почвы, воды и выбросов республиканский СИАК.

В целях уменьшения объёма выбросов в атмосферу практически 100% автомобильный транспорт проверяется в передвижном диагностическом центре ГИБДД, при неисправности двигателя проводится регулировка и ремонт на пунктах техобслуживания РТП и ООО «Агропромкомплект».

Газификация промышленных предприятий, котельных, индивидуальных жилых домов, установка пыле-газоулавливающего оборудования (ГОУ)  позволили уменьшить выбросы за последние пять лет более чем в 2,5 раза.

Установление водоохранных зон вдоль рек и водоёмов до 100 метров предохраняет их от загрязнения. Этому способствует постоянный контроль за соблюдением агротехнических мероприятий при обработке почв и применения ядохимикатов  по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями с/х культур.

Общее количество отходов производства и потребления (ТБО) в 2000 году составило более 3 тыс. тонн. В районе функционирует одна санкционированная свалка на площади 4,4 га. Свалка расположена в лесном массиве, на расстоянии 7 км. от посёлка Ибреси. Вызов ТБО, его складирование, уплотнение и захоронение производит ММПП ЖКХ.

Из общей площади района 120118 га., леса занимают 79953 га., гады и ягодники 137 га. Общее состояние лесов и ягодников, по поражённости болезнями и вредителями низкое.

Площадь памятников природы: культуры сосны 1935-40 годов: старовозрастные дубравы и географические посадки ели, составляет 277,3 га.

а)  СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются передвижные и стационарные специальные машины и машины 24 промышленных предприятий, а также 16 сельскохозяйственных предприятий. Из них 22 предприятия имеют разработанные нормативы предельно допустимых выбросов.

Валовые выбросы за 2000 год составили 1608,28 т., удельный вес выбросов от автомобильного транспорта составляет около 60%.

За последние 5 лет объём выбросов уменьшился в 2,5 раза. Основными загрязняющими веществами являются: пыль неорганическая, сернистый ангидрид, окись углерода, окислы азота, углеводорода, марганца, свинца, окись азота, свар. аэрозоль, сажа, бутанол, метанол, аммиак, ацетон, бензин, масло, Уайт-спирт, пыль абразивная, пыль древесная и т.д.

Основные зоны загрязнения воздуха вокруг промышленных предприятий ООО «ДАР», ЗАО «Домашняя мебель», МП РТП, «Ибресигражданстрой»,  Ибресинский кирпичный завод.

Основные мероприятия по сокращению выбросов проводимые на предприятиях являются6 перевод котельных на газовое топливо, установка пыле-газоулавливающего оборудования и их исправная эксплуатация, использование неэтилированного автомобильного бензина.

Стоимость затрат отнесенные на оздоровление окружающей среды составляет около 40% от общих издержек и по подсчётам специалистов окупаются в течении 2-3 лет.

б)СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Экологическое состояние водных ресурсов остаётся напряжённым. Водный режим малых рек устойчивый, но с низкой водностью в межень и высокой в половодье-это 80% объёма годового стока.

Лимит водопотребления на 2001 год составил 1145 тысяч куб. м. в том числе подземных 1022 тысяч куб. м. Объем водоотворения составляет 330 куб.м. При этом ощущается недостаток воды для хозяйственно-питьевых нужд населения.

Особенно беспокоит высокое содержание железа в питьевой воде. По загрязнённости речные воды относятся к третьему классу качества. Характерными загрязняющими веществами вод являются нефтепродукты, соединения меди, цинка, железа.

В целях полного удовлетворения населения питьевой водой ведётся строительство плотины на р. Киря юго-западнее посёлка Буинск.

На территории района зеркалом воды более 1 га имеются 25 прудов. Их общая площадь 125 га.

В пг. Ибреси сточные воды 100% собираются в коллекторную сеть биологического очистного сооружения. Мощность БОС 2700 куб.м./сутки. очистные сооружения работают в проектном режиме.

Водоохранных зоны рек и водоёмов по району 2163 га., противоэрозионные леса 2776 га.

Основные водоохранные мероприятия, это посев многолетних трав и залужение прибрежных полос и водоохранных зон. Удельный вес площадей многолетних трав сегодня составляет 25% от площади пашни.

в)ОХРАНА ПОЧВ.

Несмотря на сравнительно небольшую площадь, район имеет довольно сложный почвенный характер. По данным почвенных обследований, выполненных 1979-85 годах, на его территориях выделено более 10 типов почв. В структуре почв преобладают серые лесные почвы.

### 8 Здравоохранение

Из учреждений здравоохранения в районе и посёлке имеются Центральная районная больница гп.Ибреси, участковая больница в пгт. Буинск, участковая больница в с.Новое Чурашево и группа амбулаторно-поликлинических учреждений, создающих совместно с Ибресинским и Хормалинским домами ветеранов развитую сеть районного здравоохранения и социальной защиты.

Общее число больничных коек всех профилей составляет 245 мест, а мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений – 465 посещений в смену.

Ниже приводится сравнительный уровень обеспеченности инфраструктурой медицинского обслуживания Ибресинского района.

##### Сравнение уровня обеспеченности инфраструктурой медицинского обслуживания в районе с показателем по республике в целом

###### Таблица 8.2./4

|  | Ибресинский район | Чувашская Республика |
| --- | --- | --- |
| Кол-во врачей на 10 000 чел | 18,9 | 41 |
| Кол-во среднего мед. персонала на 10 000 чел | 91,1 | 103,2 |
| Уровень обеспеченности врачами | 42,4% | 100% |
| Уровень обеспеченности средним медперсоналом | 80,1% | 100% |
| Уровень обеспеченности койками | 78,3% | 100% |
| Сравн. уровень обеспеченности инфраструктурой медуслуг | 66,9% | 100% |

По данным таблицы можно судить о низкой обеспеченности района врачами при довольно высоких показателях обеспечения средним медицинским персоналом.

#### Проектные предложения

Проектом районной планировки предусматривается следующее:

- строительство инфекционного и туберкулезного отделений ЦРБ в пгт.Ибреси 
(2003-2005г.г.);

- строительство Буинской поселковой врачебной амбулатории на 5 коек с дневным пребыванием больных (2002-2003г.г.);

- открытие офиса врача общей практики в с.Малые Кармалы (2002-2003г.г.);

- открытие офиса врача общей практики в с.Хормалы (2002-2003г.г.);

- строительство баклаборатории (перспектива до 2005г.);

- строительство здания СЭС (перспектива до 2010г.).

В современных условиях медицинская помощь становится мобильной, не только в случаях конкретных выездов, но и в виде возможностей проведения консультаций по линиям современной связи. Кроме того, может быть налажено оказание платных услуг на коммерческой основе по таким видам помощи, как  стоматологическая, хирургическая, родовспомогательная, диагностическая.

В целом, техническое состояние учреждений здравоохранения требует его обновления. Системы сетей канализации, водопровода, отопления имеют большой процент износа. Для повышения качества обслуживания населения района необходима реконструкция комплекса больницы.

Первоочередным мероприятием является ремонт корпусов и зданий фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в районе.

Обеспеченность врачами составляет – 18,9 врачей на 10 тыс. человек населения (42,5% от республиканского показателя), обеспеченность средним медицинским персоналом – 91,1 специалистов на 10 тыс. человек населения (80,2% от республиканского показателя).

Развитие сельского здравоохранения в первую очередь должно быть направлено на укрепление материально – технической базы лечебно – профилактических учреждений, укомплектованию их квалифицированными кадрами.

Снижение рождаемости даже стабилизация рождаемости, рост смертности и её сокращение в любом случае требуют организации полноценной профилактической работы по предупреждению заболеваемости, особенно в детском возрасте. Кроме того, повышение качества обслуживания в здравоохранении позволит сократить утечку лучших молодых кадров из села.

Учреждения здравоохранения уже получают новые направления в рамках реализации программы Международного банка реконструкции и развития в Чувашской республике - открытие взамен сельских врачебных амбулаторий офисов врача общей практики в плане развития службы семейной медицины:

Организация на базе сельских врачебных амбулаторий офисов врачей общей практики предусматривает применение новейшего оборудования и стационарозамещающих технологий, позволяющих в амбулаторном режиме проводить полное обследование пациента, ограничиваясь дневным стационаром.

С развитием зон отдыха в районе особое значение примет размещение в них современно оборудованных офисов врачей общей практики, которые будут обслуживать не только население, но и отдыхающих.

В целях дальнейшего совершенствования медико-социальной помощи жителям сельской местности района предусматривается:

- возможная организация в составе сельских амбулаторий (участковых больниц), пунктов скорой и неотложной медицинской помощи, для чего они должны быть обеспечены соответствующим медицинским транспортом;

- проведение периодических медицинских осмотров населения сельской местности с использованием передвижных амбулаторий, смонтированных на шасси высокопроходимых автомашин, оснащенных рентгеновскими, флюорографическими и др. диагностическими установками;

- дальнейшее развитие системы обязательного медицинского страхования населения республики.

Выводы:

Сложившаяся система здравоохранения в Ибресинском районе и центральном посёлке находятся на уровне более благополучного состояния, чем  состояние здравоохранения многих областей России.

Состояние зданий и сооружений медицинского назначения требуют капитального ремонта. Объёмы ныне существующих зданий не удовлетворяют возможности их оснащения самым современным оборудованием.

Следует обеспечить благоприятные условия для удержания и пополнения старшего медицинского персонала больницы и амбулатории.

Проектом предусматривается организация малых подцентров в системе усадебной и индивидуальной застройки, где по действующим нормативам необходимо иметь амбулаторных офисов первичного обслуживания для нужд престарелого населения и маленьких детей на расстояниях не более одного километра от жилых домов.

Как предмет ежедневного обслуживания требуются аптечные киоски.

В отдельных случаях при высокой плотности престарелого населения проживаемого в усадебной и индивидуальной застройке в составе малых подцентров могут быть небольшие стационары для временного содержания больных до прибытия неотложной и скорой помощи.

Естественным является необходимость создания дороги с твёрдым покрытием до каждого малого подцентра с выходом по короткому расстоянию на районный больничный комплекс.

Районный больничный комплекс должен иметь резерв коек для приёма больных непосредственно доставляемых из малых подцентров посёлка и посёлков и сёл района.

### 9 Образование

#### 9.1 Общеобразовательные школы

В последние годы в Чувашской Республике выросло значение образования, как одного из важнейших факторов формирования нового качества экономики и общества. В республике раньше, чем в других регионах России, сложилось восприятие образования, как стратегического ресурса, как инвестиционного процесса, что привело к формированию Президентом Чувашской Республики Н.В. Федоровым целенаправленной политики в республике, сущность которой состоит в приоритетном развитии образования – образования современного, качество которого отвечает возрастающим потребностям личности и общества.

Все это определило появление ряда целевых программ по развитию образования.

Проектные предложения по совершенствованию сложившейся системы образования соотнесены с «Программой реструктуризации школ», являющейся, по сути, программным документам для совершенствования и развития учебно-воспитательного процесса применительно к Чувашской Республике.

В Ибресинском районе действует (по состоянию на 2003 год) 41 общеобразовательное учреждение:

- дошкольные образовательные учреждения – 18

- общеобразовательные школы, в том числе:

- средние				– 13

- основные				–   7

- начальные				–   1

- филиалы школ			–   5

- вспомогательная 
школа – интернат			–   1

- учреждения
дополнительного образования	–   3

Открыты лицейские и педагогические классы для учащихся 10 и 11 классов при Ибресинских средних школах № 1 и № 2. Учреждения дополнительного образования предлагают на выбор различные направления работы: техническое, спортивное, художественное, декоративно-прикладное, музыкальное, хореографическое, студия «Репортер» с 3 секциями ( фото- и радиокореспондента, газетный репортер).

Работа многих школ включая ибресинскую школу №1 и№2 заслуживают поощрения в оргагизации учебно-воспитательного процесса. Среди них Ибресинские №1 и №2, Айбечинская, Чуваштимяшинская, Хормалинская, Новочурашевская средние, Хомбусьбатыревская, Ширтанская основные школы.

Жителям и гостям района и центрального посёлка могут быть представлены  экспонаты музеев: боевой и трудовой славы; истории школы имени М.Е.Евсеева, выдающегося мордовского просветителя в Малокармалинской средней школе, Большеабакасинской, Айбечской, Новочурашевской, Климовской средних, Нововыслинской, Хомбусьбатыревской основных школ, детских садиков «Солнышко», «Радуга», «Березка» пгт.Ибреси. Атакже Литературный музей им. С. В. Эльгера, народного поэта Чувашии, - в Большеабакасинской средней школы.

Известна и за пределами района картинная галерея Хомбусьбатыревской основной школы, одной из старейших в районе (открыто как удельное училище в 
1841 году).

При школах получили свое развитие народные промыслы. Так, желающие могут заказать и приобрести корзины декоративные и хозяйственные, вазы и конфетницы, рамы оконные и другие изделия в Айбечской, Чуваштимяшской, Ибресинской №1, Хомбусьбатыревской школах; мягкие игрушки и салфетки, фотографии – в Доме детского и юношеского творчества, Хормалинской средней школе.

Выводы:

Образовательная система Ибресинского района и его центрального поселка Ибреси следует в русле реконструктивных преобразований, происходящих на всей территории России, но с поправками на сложившуюся структуру и национальный колорит.

Положительно следует отметить, что в составе школьных зданий образованы отдельные комнаты и классы по пропаганде национальных традиций и промыслов.

Постепенно внедряются в школьные программы современные компьютерные методы обучения, а также специализированное их применение непосредственно к хозяйственной деятельности поселения Ибреси.

Оборудование зданий школ, к сожалению построенных по типовым проектам в предыдущие периоды жизни населения страны не отвечают потребностям полноценного образования требуемого на современном этапе развития общества.

Все эти здания требуют постепенного поэтапного расширения отдельными зданиями, позволяющими в полной мере развернуть новые виды спорта, применение компьютерной техники для решения новых технологических задач, а также помещения позволяющие получать обучающимся навыки обращения с животными и навыки обработки земли в благоприятном для сельского хозяйства Ибресинского района.

Территории общеобразовательных школ должны иметь оборудованные площадки для проведения общих праздников, организации дискотек, выступления артистов и т.п.

10 Культурно-бытовое обеспечение

Существенные особенности территориального планирования поселка Ибреси, состоят в том, что главный упор в решении задач, поднятых в схеме №8, состоит в организации и оборудовании, подцентров в усадебной и индивидуальной застройке, наполняемых объектами первичной необходимости в рамках культуры, культа и соцкультбыта.

Этими базовыми объектами должны стать аптечные киоски, продовольственные магазины, филиалы сберкасс для коммунальных платежей и т.п.

В некоторых случаях по необходимости этот перечень может быть дополнен: кафе-столовой, игровым залом, используемым для празднования торжеств, компьютерным залом и т.п.

В местах скопления автомобильного транспорта близ подцентров могут быть созданы охраняемые стоянки с системой автосервиса.

Все вышеуказанное предусматривается новым проектом.

Крупные клубные здания для кинопоказа в обычном понимании этого слова ныне могут быть небольших размеров в виде отдельных выставочных залов включающих галереи, библиотеки и т. п. Эти же залы могут быть использованы для проведения летних открытых и зимних закрытых дискотек для молодежи.

Культовые здания разных концессий могут быть не в каждом подцентре, а несколько рассредоточены по территории, но обязательно возле кладбища, и в местах плотного проживания престарелого населения.

Проектом предлагается рассредоточенное размещение по подцентрам этих объектов, а не концентрация их только в одном главном центре поселка, который растянут на несколько километров.

Несомненным условием образования подцентров является обеспечение подъездов к ним с твердым покрытием. Наличие водопровода и канализации, озеленение и благоустройство. Особое место занимает парковая зона возле водоемов р.Черноречка. Это уникальное место отдыха, требует проектных разработок, даже до уровня аквапарка.

11 Социальное обеспечение

Система социального обеспечения населения предусматривает оказание услуг разным группам населения начиная с родильных домов и заканчивая ритуальными делами.

Особое место в настоящий период при значительном количестве престарелого населения, занимают службы оформления различных правовых документов, касающихся оформлением пособий, пенсионных дел, назначение льгот, жилищные вопросы, вопросы транспортного обслуживания и т.п.

Эти службы должны, находиться в нормативно-пешеходных доступных зонах от жилой застройки.

Наряду с вышесказанным в пг Ибреси или его окрестностях должны располагаться медицинские учреждения включающие стационары для определенных категорий людей, а также дома ветеранов, психоневрологические учреждения и другие службы, необходимые для повседневной жизни населения.

Том 2. Раздел 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию.

Цели и задачи территориального планирования предусматривают совершенствование на перспективу до 2025 года всей системы народно-хозяйственной деятельности на территории центрального посёлка Ибресинского района посёлка Ибреси  и прирезанных к нему территориях так называемого городского поселения Ибреси.

Ранее в томе №1 настоящей работы указывались в результате анализа недостатки планировочной структуры центральной усадьбы Ибресинского района- посёлка Ибреси, а именно:

- Площадки предприятий, имеющие отношение к тем или иным промышленным направлениям. Лесодобыча и лесообработка разбросаны стихийно по территории посёлка, имеют свои транспортные пути и строят жилые дома для своих работников рядом с предприятием и даже непосредственно в санитарной защитной зоне от этого предприятия, что категорически запрещено государственным Санитарным ПИНОМ.

- Основную массу жилой застройки в посёлке Ибреси, составляют усадебные или индивидуальные жилые дома до 2 этажей со всеми проблемами их инженерного обеспечения которые имеются по всей стране:  плохие дороги, отсутствие близкой и качественной воды, вопросы утилизации жидких и других отходов и т.п.

- Так называемая многоэтажная застройка от 3 до 5 этажей  оборудованная водопроводом, канализацией, газом, электричеством и связью, не имеющая мусоропровода, лифта и т.п. является только слабым отражением городского быта, но используется людьми, занятыми на железной дороге, в администрации, банке, почте, милиции и т.п., которым живность на подворье просто не нужна.

- Многоквартирные жилые дома в 3-5 этажей капитального типа, как правило,  находятся в непосредственной близости от полотна железной дороги, грохот поездов на которой разносится на десятки километров от этого полотна.  Шумовое воздействие железной дороги может восприниматься по разному: кто на ней работает и любит это дело не обращает внимания на шум, но есть люди, которым этот шум мешает отдыхать после рабочего дня. Руководствуясь нормативной базой, не следует строить многоквартирные дома близко к железной дороге или автомобильной магистрали с большой интенсивностью автопотока.

- Инженерное обеспечение основной усадебной и индивидуальной застройки за последние десятилетия существенно изменилось.            Если ранее надо было идти за питьевой водой в колодец или на колонку за несколько десятков метров, то сегодня практически в каждом подворье есть колодец или водопровод, который обеспечивает водой людей и животных подворья.

- Канализация совместно с водоотведением в зависимости от источников её появления очищается индивидуальными биотехническими средствами при условии их постоянного применения и соблюдений условий эксплуатации.

Том 2. Раздел 3. Этапы реализации предложений по территориальному планированию перечень мероприятий по территориальному планированию.

В развитии городского поселения Ибреси нет катастрофических моментов, которые должны были решаться в экстренном порядке.

За многолетнее существование посёлка сложилась своя структура планировки, которая не требует серьёзных изменений. Эта планировка должна быть обеспечена всеми атрибутами жизнедеятельности селянина в пределах нормативов доступности изложенных в государственных документах.

Вместе с тем анализ существующего положения по использованию территории в рамках границ городского поселения показывает, что не все аспекты ныне существующего порядка градостроительства в посёлке соблюдены, а именно:

- Многоквартирные капитальные дома в основном находятся в шумовой зоне от железной дороги или в незащищенной пылевой зоне от автодорог районного значения с большой интенсивностью автодвижения.

- Многоквартирные жилые дома (3-5 этажей)  не оборудованы мусоропроводами и лифтами, что их существенно отличает от городских домов и требует дополнительных средств  для уборки территорий.

- В ряде случаев недалеко от многоквартирных домов (600-100 м) расположены хозяйственные сараи жильцов многоквартирных домов, включая в отдельных случаях голубятни, птичники и стойбища малого рогатого скота и т.п.

- В усадебной застройке не на каждом подворье имеется колодезная вода для питья и хозяйственных нужд, а водопроводные колонки иногда находятся в 100 и более метрах от подворий.

- Усадебная застройка разбросана на территории поселка, на территории в 380га. Она имеет сетку грунтовых улиц, которые не отвечают нормативным требованиям, а это значит что машины экстренной помощи (скорая, пожарная помощи и милиция) не имеют достаточной возможности ездить по этим улицам.

- Отсутствует нормативное озеленение улиц, как в усадебной застройке, так и в многоквартирной.

- Промышленные предприятия посёлка имеют условные границы площади и нормативные зоны, в которых без законного разрешения живут люди.

- Подключение к городскому водопроводу больницы, школы №1 и №2, школу-интернат, здание администрации.

- Формирование в северном районе подцентров в массе усадебной застройки

- Создание вновь или восстановление детского оздоровительного комплекса на базе искусственных водоёмов на р. Черноречка в Ибреси или в рекреационной зоне, где оно было раньше

- Совершенствование уличного полотна, дорог, обочин, ливнестоков

- Организация пешеходного надземного перехода через железную дорогу

- Озеленение основных дорог районного значения (ул. Энгельса, ул. Маресьева, ул. Сельхозтехники)

# Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория всего | тыс.га/% | 60,3 | 66,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - земли сельскохозяйственного назначения | тыс.га/% | 30 | 30 |
| 1.2 | - земли поселений (городов, поселков и сельских поселений) | тыс.га/% | 503 | 563 |
| 1.3 | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и пр | тыс.га/% | 1,0/0,8 | 1,0/0,8 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | тыс.га/% | 27 | 27 |
| 2 | Население |  | 28.2 | 26.7 |
| 2.1 | Численность сельского населения всего: | тыс. чел | 17,1 | 14.9 |
|  | в том числе пгт Ибреси - райцентр |  | 9,3 | 9,5 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | чел. на 1 000 жителей | -0,36 | +0,0 |
| 2.3 | Показатель миграции населения | чел. в среднем в год | -0,9 | +3,7 |
| 2.4 | Число сельских поселений всего: | единиц | 54 |  |
|  | Из них с численностью населения: |  |  |  |
|  | - до 100 чел. | _,,_ | 2 | 1 |
|  | - свыше 1000 | _,,_ | 4 | 4 |
| 2.5 | Плотность населения | чел/км2 | 23,6 | 23,6 |
| 2.6 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | % от общей численности населения | 23,8 | 23,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 – 59, женщины 16 – 54 лет) | _,,_ | 56,3 | 56,9 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | _,,_ | 19,9 | 20,1 |
| 2.7 | Трудовая структура населения |  |  |  |
|  | Численность населения, занятого в экономике, всего: | тыс. чел. % | 8,7/82,9 | 10,0/90,9 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - в сфере производства товаров | тыс. чел. % | 6,4/61,0 | 7,0/63,6 |
|  | - в сфере производства услуг | _,,_ | 2,3/21,9 | 3,0/27,3 |
|  | - лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью | _,,_ | 1,4/13,3 | 0,4/3,6 |
|  | - учащиеся (с отрывом от производства) | _,,_ | 0,4/3,8 | 0,6/5,5 |
|  | Итого трудовые ресурсы (округленно) | _,,_ | 10,5/100 | 11,0/100 |
|  | Уровень безработицы | % от экономически активного населения | 1,5 | 0,7 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Всего: | тыс. м2 общей площади | 591,9 | 981/8 |
|  | в том числе в сельских поселениях | _,,_ | 591,9 | 981,9 |
| 3.2 | Из общего жилого фонда | % |  |  |
|  | - в государственной и муниципальной собственности | % |  |  |
|  | - в частной собственности | _,,_ |  |  |
| 3.3 | Обеспеченность населения общей площадью | м2 общей площади / чел. | 21,1 | 36,8 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 19,2 |  |
|  | - канализацией | _,,_ | 18,8 |  |
|  | - центральным отоплением | _,,_ | 74,0 |  |
|  | - горячим водоснабжением | _,,_ | 4,7 |  |
|  | - газом | _,,_ | 9,9 |  |
|  | - ванными | _,,_ | 14,7 |  |
| 3.5 | Новое жилищное строительство, всего: | тыс. м2 общей площади / % | 19,5 (среднегодовое) | 403,6 (за весь период) |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в 2 – 3 этажное | _,,_ | 16,9 | 80,7 |
|  | - индивидуальное, с участками в среднем 10 соток | _,,_ | 2,6 | 322,9 |
| 3.6 | Среднегодовой объем нового строительства | тыс. м2 общей площади | 19,5 | 17,8 |
| 4 | Объекты социальной сферы |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |
|  | потребность | мест | — | 1000 |
|  | существующие сохраняемые | мест | — | 1675 |
|  | потребность - «+», недостаток «—» | _,,_ |  | -675 |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |
|  | потребность | _,,_ | — | 3900 |
|  | существующие сохраняемые | _,,_ | — | 4786 |
|  | потребность - «+», недостаток «—» | _,,_ | — | -886 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования | км | ~ 46 | ~ 46 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 201,8 | 280 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - основных дорог республиканского значения | _,,_ | 103,4 | 135 |
|  | - прочих дорог республиканского значения и муниципальных | _,,_ | 98,4 | 145 |
| 5.3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км/% | 185,9/92 | 280/100 |
| 5.4 | Плотность путей сообщения |  |  |  |
|  | - железнодорожных общего пользования | км/тыс.км2 | 38,3 | 38,3 |
|  | - автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км/тыс.км2 | 154,8 | 233 |
| 5.5 | Аэропорт | единиц | — | — |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/на 1000 чел. | 25,7 | 120 |
| 6 | Производство продукции сельского хозяйства |  |  |  |
| 6.1 | Валовое производство продукции (все категории хозяйств): | тыс. тонн |  |  |
|  | зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 19,0 | 27,8 |
|  | картофель | тыс. тонн | 16,1 | 45,0 |
|  | сахарная свекла | тыс. тонн | 1,5 | 2,0 |
|  | овощи открытого грунта | тыс. тонн | 5,1 | 8,0 |
|  | молоко | тыс. тонн | 19,9 | 27,0 |
|  | мясо (живой вес) | тыс. тонн | 3,25 | 4,0 |
|  | мясо (убойн. вес) | тыс. тонн | 2,0 | 2,6 |
|  | шерсть | тонн | 39,3 | 41,6 |
|  | яйца | млн. шт. | 4,65 | 4,7 |
|  | мед | тонн | 62,5 | 90 |
| 6.2 | Территории сельхозугодий | тыс. га | 34,0 | 34,0 |
|  | в том числе пашня | тыс. га | 27,6 | 27,5 |
| 6.3 | Посевная площадь всего: | тыс. га | 21,0 | 25,0 |
| 6.4 | Поголовье скота и птицы (все категории хозяйств) |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот | тыс. голов | 14,5 | 17 |
|  | в том числе коровы | тыс. голов | 7,7 | 9,0 |
|  | свиньи | тыс. голов | 10,9 | 12,0 |
|  | овцы и козы | тыс. голов | 9,2 | 10,3 |
|  | птица | тыс. голов | 34,8 | 50 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.2 | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут | — | 9,1 |
|  | в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | — | 5,3 |
|  | в т.ч. в городских поселениях | тыс. м3/сут | – | 2,8 |
| 7.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | - | 9,1 |
| 7.1.4 | Среднесуточное водопотребление | л/сут. чел | 20 | 325 |
|  | в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. чел | 15 | 189 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. м3/сут | — | 3,4 |
| 7.2.2 | в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | тыс. м3/сут | — | 2,8 |
|  | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | тыс. м3/сут | 0,5 | 3,4 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Потребление электроэнергии | млн./кВт/ч/год | 35 |  |
| 7.3.1 | В том числе на коммунально-бытовые нужды | « - « | 13,104 |  |
| 7.3.2 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 9,0 | 30,0 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды | МВт |  | 130,0 |
| 7.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения- всего (округленно) | Гкал/час | 24,0 |  |
| 7.4.3 | Обеспеченность капитального жилого фонда централизованным теплоснабжением | % |  |  |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1 | Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды | млн.нм3/год | 13,6 | 140,0 |
| 8 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 8.1 | Противоэрозионные сооружения | км |  |  |
| 9. | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование |  |  |  |
| 9.1 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 9.1.1 | Количество утилизируемых твердых бытовых отходов | тыс.т/год | 3,6 | 7,5 |
| 9.1.2. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц | 1 | 1 |
| 9.1.3. | Общая площадь санкционированных свалок | Га | 1,3 | 4,0 |
| 9.2 | Общий объем сброса очищенных сточных | куб.м/сут. | 172 | 5700 |
| 9.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | %% | - | 50 |