15. Основные технико-экономические показатели

| NN п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Соврем. положе-ние 1.01.2002г. | I очер. строи-тельства | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | В границах городской черты | га | 1854 | 1854 | 1854 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2 | Жилые кварталы и микрорайоны, | га/% | 366,7 19,8 | 384,3 20,7 | 399,7 21,6 |
|  | в том числе: - усадебная застройка | га/% | 224,5 12,1 | 221,9 12,0 | 196,5 10,6 |
|  | - 3-этажная блокированная застройка с приквартирными участками | га/% | - | 2,0 0,1 | 10,0 0,6 |
|  | - 2-4 -этажная застройка | га/% | 49,6 2,7 | 52,0 2,8 | 67,6 3,6 |
|  | - 5- этажная застройка | га/% | 92,6 5,0 | 108,4 5,8 | 125,6 6,8 |
| 1.3 | Общественно – деловая зона | га/% | 47,1 2,5 | 80,0 4,3 | 117,0 6,3 |
| 1.4 | Производственная зона | га/% | 394,2 21,3 | 408,0 22,0 | 427,2 23,0 |
| 1.5 | Территория внешнего транспорта | га/% | 118,5 6,4 | 118,5 6,4 | 118,5 6,4 |
| 1.6 | Зеленые насаждения общего пользования | га/% | 46,8 2,5 | 86,0 4,6 | 125,4 6,8 |
| 1.7 | Улицы, дороги, проезды, площади | га/% | 172,6 9,3 | 184,0 9,9 | 214,8 11,6 |
| 1.8 | Санитарно – защитная озелененная зона производственных предприятий | га/% | - | 22,3 1,2 | 98,0 5,3 |
| 1.9 | Садово – огородные участки | га/% | 208,0 11,2 | 155,0 8,4 | 63,0 3,4 |
| 1.10 | Прочие незастроенные территории (кустарники, нарушенные земли и пр.) | га/% | 417,6 22,6 | 234,0 12,6 | 143,6 8,5 |
| 1.11 | Территории района внутри городских земель, предлагаемые для включения в городские земли под усадебную застройку | га | - | 3,0 | 7,0 |
| 1.12 | Территории района, прилегающие к городу, предлагаемые для размещения усадебной застройки горожан по II варианту развития жилищного строительства | га | - | - | 50,0 |
| 2 | Население | тыс. чел. |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения города (постоянное население) | тыс. чел. | 53,1 | 52,0 | 54,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Население прилегающих непосредственно к границе города поселков Канашского района | тыс.чел. | 6,1 | 11,4 | 11,4 |
| 2.3 | Возрастная структура населения города: |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % % | 20 | 18 | 18 |
|  | - трудоспособного возраста | % % | 63 | 63 | 61 |
|  | - старше трудоспособного возраста | %% | 17 | 19 | 21 |
| 2.4 | Трудовая структура населения города: |  |  |  |  |
| 2.5 | Численность занятого городского населения с учетом выезжающих на заработки | тыс. чел. | 21,8 | 22,4 | 23,8 |
| 2.6 | Выезжающие на заработки в другие регионы | тыс. чел. | 6,0 | 5,0 | - |
|  | то же в проценте ко всему населению | %% | 41 | 43 | 44 |
| 2.7 | Безработные, ищущие работу | %% | 7 | 5 | 1 |
| 2.8 | Число рабочих мест в городе | тыс. мест | 19,6 | 21,0 | 24,8 |
| 2.9 | Маятниковая миграция | тыс. чел. | 3,8 | 3,6 | 1,0 |
| 2.10 | Занято: |  |  |  |  |
|  | - в сфере материального производства | %% | 67 | 66 | 64 |
|  | - в непроизводственной сфере | %% | 33 | 34 | 36 |
| 2.11 | Показатели естественного движения населения в среднем в год | чел. | -281 | -137 | -70 |
| 2.12 | Показатели механического движения населения в среднем в год | чел | -270 | - | 270 |
| 3 | Жилищный фонд и жилищное строительство |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд города, всего общей площади – 1 вариант II вариант | тыс. м2 | 894,0 | 1006,0 | 1200,0 1250,0 |
| 3.2 | Распределение жилищного фонда по этажности- 1 вариант: |  |  |  |  |
|  | - 1-2- этажный индивидуальный фонд | тыс. м2 % | 161,2 18 | 158,8 16 | 164,8 14 |
|  | - 2-3 – этажный блокированный фонд с приквартирными участками | тыс. м2 % | - | 11,0 1 | 55,0 5 |
|  | - 2-4х этажной фонд | тыс. м2 % | 208,2 23 | 222,6 22 | 273,1 22 |
|  | - многоэтажный (5 эт.) фонд | тыс. м2 % | 524,6 59 | 613,6 61 | 707,1 59 |
| 3.3 | Распределение жилищного фонда по этажности- 11 вариант: | тыс. м2 |  |  |  |
|  | - 1-2- этажный индивидуальный фонд | тыс. м2 % | 161,2 18 | 158,8 16 | 214,8 17 |
|  | - 2-3 – этажный блокированный фонд с приквартирными участками | тыс. м2 % | - | 11,0 1 | 55,0 4 |
|  | - 2-4х этажной фонд | тыс. м2 % | 208,2 23 | 222,6 22 | 273,1 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - многоэтажный (5 эт.) фонд | тыс. м2 % | 524,6 59 | 613,6 61 | 707,1 56 |
| 3.4 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью,1 вариант II вариант | м2/чел. | 16,8 | 19,3 | 22 23 |
| 3.5 | Убыль жилищного фонда, всего общей площади | тыс. м2 | - | 24,0 | 54,0 |
|  | В том числе : |  |  |  |  |
|  | - аварийный фонд | тыс. м2 | - | 18,5 | 18,5 |
|  | - вынос жилья из санитарно-защитных зон |  | - | 1,7 | 7,2 |
|  | - под реконструкцию | тыс. м2 | - | 19,8 | 49,8 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 | - | 870,0 | 840,0 |
| 3.7 | Новое строительство, всего общей площади | тыс. м2 | - | 136,0 | 360,0 410,0 |
| 3.8 | Из всего нового строительства: 1 вариант II вариант |  |  |  |  |
|  | - усадебная (коттеджная) застройка | тыс. м2 | - | 20,0 | 56,0 106,0 |
|  | тоже ко всему новому строительству | %% | - | 15 | 16 26 |
|  | - 2-3этажная блокированная застройка с приквартирными участками | тыс. м2 | - | 11,0 | 55,0 |
|  | тоже ко всему новому строительству | %% | - | 8 | 15 13 |
|  | - 2-4-х эт. застройка | тыс. м2 | - | 16,0 | 66,5 |
|  | то же ко всему новому строительству | %% | - | 12 | 18 16 |
|  | - многоэтажная (5 эт. и выше) застройка | тыс. м2 | - | 89,0 | 182,5 |
|  | то же ко всему новому строительству | %% | - | 65 | 51 45 |
| 3.9 | Среднегодовые темпы строительства многоквартирного фонда | Тыс. м2/год | - | 13,1 | 13,8 13,8 |
| 3.10 | Среднегодовые темпы строительства индивидуального фонда, включая блокированный фонд с приквартирными участками | Тыс. м2/год | - | 3,9 | 6,2 8,9 |
| 3.11 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается в том числе: | га | - | 41,8 | 110,0 160,0 |
|  | - на свободных территориях, из них: | га | - | 22,8 | 27,0 77,0 |
|  | - на районных землях |  |  | 2,0 | 7,0 57,0 |
|  | - на реконструируемых территориях | га | - | 17,0 | 52,0 |
|  | - на территориях садово-огородных участков | га | - | 2,0 | 31,0 |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12 | Средняя плотность новой жилой застройки 1 вариант II вариант | м2/га | - | 4260 | 3180 2500 |
|  | -«- « - | чел/га | - | 154 | 131 98 |
| 3.13 | Средняя плотность жилой застройки | м2/ га | 2437 | 2600 | 2950 2740 |
| 4. | Основные учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест на 1 тыс. жит. | 2865 54 | 2300 44 | 2300 42 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. жит. | 9060 171 | 6200 119 | 6200 115 |
| 4.3 | Больницы | коек на 1 тыс. жит. | 531 10 | 770 15 | 1027 19 |
| 4.4 | Поликлиники | пос./см. на 1 тыс. жит. | 1029 19 | 1180 23 | 1450 27 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральных улиц и дорог | км | 41,2 | 41,2 | 47,0 |
| 5.2 | Плотность магистральных улиц и дорог | км/км2 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
|  | в том числе в селитебной зоне | -«- | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе | км | 82,2 | 83,7 | 89,5 |
|  | - с усовершенствованным покрытием | км | 41,2 | 60,0 | 89,5 |
| 5.4 | Доля улиц и дорог с усовершенствованным покрытием | % | 50,0 | 72,0 | 100,0 |
| 5.5 | Протяженность магистральных улиц и дорог | км |  |  |  |
|  | в т. ч. в пределах селитьбы | км |  |  |  |
| 5.6 | Протяженность автобусных линий по основным улицам | км | 41,2 | 42,2 | 36,5 |
| 5.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | шт. | 103 | 140 | 200 |
| 6 | # Энергоснабжение |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.1 | Потребность электроэнергии, в том числе | млн.кВт-ч/год | 103,4 | 148,4 | 187,2 |
|  | - на производственные нужды |  | 55,3 | 60,0 | 70,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | 48,1 | 88,4 | 117,2 |
| 6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | КВт-ч | 1000 | 1700 | 2170 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3 | Потребление тепла | МГкал/час | - | 370 | 445 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | «-« | 85,6 | 126,4 | 155,4 |
| 6.4 | Производительность централизованных источников тепла | Гкал/час | 208 | 208 | 208 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в том числе ТЭЦ | Гкал/час | 169 | 169 | 169 |
|  | промышленные котельные (КЗЭП) | «-« | 39 | 39 | 39 |
| 6.5 | Производительность локальных источников теплоснабжения | «-« |  |  |  |
|  | отопительные котельные | «-« | 58,7 | 58,7 | 70,0 |
| 6.6 | Мощность централизованных источников тепла |  |  |  |  |
| 6.7 | Протяженность магистральных тепловых сетей | км | 10,5 | 11,3 | 12,5 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.8 | Потребление газа – всего, в т.ч. |  | 33,15 | 42,2 | 47,6 |
|  | -на бытовые нужды населения | млн.м3/ год | - | 6,2 | 6,6 |
|  | - на отопительные котельные | «-« | - | 36,0 | 41,0 |
|  | ## Связь | номеров на 100 семей |  |  |  |
| 6.9 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | - | 330 | 360 |
| 7 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 7.1 | Суммарное водопотребление всего | тыс.м3/сут | 13,09 | 20,2 | 24,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые цели | -«- | 11,9 | 19,0 | 23,4 |
|  | на производственные нужды | -«- | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| 7.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе | -«- | 13,09 | 20,2 | 24,8 |
| 7.3 | водозаборов подземных | -«- | 13,9 | -«- | -«- |
| 7.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе | л/сут.на чел. | 13,09 53,1 | 388,0 | 459,0 |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 11,9 53,1 | 365,0 | 433,0 |
| 7.5 | Протяженность сетей | Км | 134,5 | 142,0 | 160,0 |
|  | ## Канализация |  |  |  |  |
| 7.6 | Общее поступление сточных вод всего, в т.ч. | тыс.куб.м/ сут. | 18,9 | 18,8 | 23,4 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -«- | 16,5 | 16,4 | 20,7 |
|  | производственные сточные воды | -«- | 2,4 | 2,4 | 2,7 |
| 7.7 | Производительность очистных сооружений канализации | -«- | 19,8 | 19,8 | 23,4 |
| 7.8 | Протяженность сетей | км | 48,5 | 55,0 | 71,0 |
|  | Инженерная подготовка территории: |  |  |  |  |
| 7.9 | Устройство закрытых водостоков | км | 1,6 | 15,1 | 38,6 |
| 7.10 | Устройство открытых водостоков | км | - | - | 8,0 |
| 7.11 | Устройство напорных коллекторов | км | - | 0,2 | 0,8 |
| 7.12 | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | объект | - | 2 | 6 |
| 7.13 | Благоустройство оврагов | га | - | 5 | 40 |

| 7.14 | Расчистка, дноуглубление водоемов | тыс.м3 | - | 31 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.15 | Устройство водоема | га/тыс.м3 | - | - | 2,4/48 |
| 7.16 | Благоустройство русел водотоков | км | - | 3,7 | 9,5 |
| 8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем твердых бытовых отходов, в т.ч. | тыс.т/год | 11,0 | 14,8 | 15,1 |
| 8.2 | дифференцированного сбора отходов | % | 0 | 50 | 80 |
| 8.3 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | ед./га | - | 1 | 1 |
| 8.4 | Общая площадь свалок | га | 8 | 8 | 10 |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | 28,39 | снижение до уровня ПДВ |  |
| 9.2 | Общий объем сброса неочищенных сточных вод | -«- | 9,0 | - | - |
| 9.3 | Население, проживающее в СЗЗ | тыс.чел. | 6,8 | 0,8 | 0,7 |
| 9.4 | Озеленение СЗЗ | га | 1,5 | 22,3 | 82,0 |