| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĔ АЛЕКСАНДРОВКА ЯЛ ТĂРĂХĔН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ 27.11.2015г. №119 Александровка ялĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.11.2015г. № 119 д. Александровка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении «Генеральной схемы

очистки территории Александровского

сельского поселения Комсомольского

района Чувашской Республики»

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской Республике» и Уставом Александровского сельского поселения Комсомольского района и на основании Федерального закона от 30.03.1999г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» администрация Александровского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Генеральную схему очистки территории Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Александровского сельского поселения от 29.05.2009г.№18 «Об утверждении «Генеральной схемы очистки территории Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики».

3.	   Настоящее постановления вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Вестник Александровского сельского поселения».

Глава Александровского

сельского поселения                                                                  Л.А.Полякова

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики № 119 от 27.11.2015 г. ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ д.Александровка 2015 г.

Разработчик:

Администрация

Александровского сельского поселения

Комсомольского района Чувашской Республики

ИНН 2108006675

КПП 210801001

ОГРН 1052132013482

БИК 049706001

Местонахождение: 429152, Чувашская Республика,

Комсомольский район, д.Александровка

ул.Комсомольская, дом № 176

Тел./факс: 8(83539) 46-3-00

Глава администрации

сельского поселения:                                                         Л.А.Полякова

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 5-6 |
| 1.1. | Общие сведения о поселении | 5-6 |
| 2. | Основная часть | 6 |
| 2.1. | Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия | 6 |
| 2.2. | Существующее состояние и развитие поселения на перспективу | 6 |
| 2.3. | Современное состояние системы санитарной очистки и уборки | 9 |
| 2.3.1. | Сбор, удаление и размещение отходов | 9 |
| 2.3.2. | Твердые бытовые отходы | 9-12 |
| 2.3.3. | Жидкие отходы | 12 |
| 2.3.4. | Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий | 13-17 |
| 2.4. | Транспортно-производственная база | 18 |
| 3. | Список использованной литеритуры | 19 |

# Введение

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов, поселков городского типа и сельских поселений приводят к загрязнению окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей, в том числе в сельских поселениях.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема санитарной очистки Александровского сельского поселения Комсомольского  района Чувашской Республики.

Схемы санитарной очистки Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики разработан на основании статистических данных, учитывая во внимание место расположения сельского поселения и требования времени.

Основанием для разработки схемы санитарной очистки послужили:

1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

3.Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления».

4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

6. СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

7. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утв. постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152.

8. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходам при Минэкономики и Минприроды Росси, М., 1996 г.

9. Федеральный классификационный каталог отходов (утв. приказом МПР РФ от 2 декабря 2002 г. № 786) (с изменениями от 30 июля 2003 г.)

10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», М., 2003г.

# Общие ПОЛОЖЕНИЯ

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из канализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта).

Генеральная схема очистки территории Александровского сельского поселения направлена на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению и размещению бытовых отходов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий.

1.1. Общие сведения  О ПОСЕЛЕНИИ

Александровского сельское поселение входит в южную зону Чувашской Республики. Административный центр Александровского сельского поселения Комсомольского  района Чувашской Республики – д. Александровка, расстояние до с. Комсомольское - 4 км, до г. Чебоксары - 110 км. В состав территории сельского поселения входят  8 населенных пункта:  д. Александровка, село Луцкое, д.Старый Сундырь, д. Починок Инели,

д.Новый Сундырь, д.Ахметово, д.Новоалександровка, поселок Киров. На территории поселения проживает 2246 граждан в 869 хозяйствах, большинство из них занимаются в отрасли сельского хозяйства.

Александровское сельское поселение расположено в восточной части Комсомольского района и граничит:

на севере –с Канашским муниципальным районом ;

на востоке –с Республикой Татарстан;

на юге –с  Кайнлыкским сельским поселением Комсомольского  района;

на западе – с Комсомольским сельским поселением Комсомольского района.

В Александровском  сельском поселении функционируют:                                                                                                                - СХПК «Слава»;

- колхоз «Искра»;

- ООО «КФХ «Родина»;

- ОАО «Золотой колос»;

- КФХ « Хайртдинова Ф.Г.»;

- КФХ «Самарина Н.Г.»;

- МБОУ «Александровская основная общеобразовательная школа»;

- МБОУ «Починокинельская средняя общеобразовательная школа»;

- Канашское почтовое отделение  узла почтовой связи в д. Александровка;

- социально-культурный центр( Александровский СДК, Новосундырский СК, Старосундырский СК, Кировский клуб, Александровская  межпоселенческая библиотека, 2 библиотечных пункта.)

- фельдшерско-акушерские пункты в д. Александровка, д.Новый Сундырь, д. Старый Сундырь, д. Починок Инели, п. Киров.

2. ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ

  - Краткая характеристика  природно-климатических условий Александровского сельского поселения.

Климат умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура  воздуха равна + 3 градусам по Цельсию. Среднемесячная температура самого холодного месяца (январь) составляет   минус 12,9 градусов по  Цельсию, самого жаркого месяца (июль) + 18,8 градусов по Цельсию.

Абсолютный минимум температуры достигает – 44 градусов по Цельсию, абсолютный максимум + 37 градусов по Цельсию. Безморозный период длится 136 дней. Устойчивый снежный покров наблюдается в течение 5 месяцев.

В среднем за год выпадает 650-700 мм осадков, в том числе в теплый период – 385 мм осадков, в холодный период – 155 мм осадков. Каждые 5 лет или засуха или обилие осадков.

Среднегодовая скорость ветра 4,3 м/сек, с преобладанием ветров восточного  направления. Преобладающими направлениями для года в целом являются восточное направление ветра.

Из неблагоприятных явлений природы следует отметить туманы и метели (23 и 25 дней в году), засухи – 1 раз в 4-5 лет.

Агроклиматические условия характеризуются значительной теплообеспеченностью вегетационного периода, что обеспечивает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, зернобобовых, овощных, плодовых и кормовых культур.

2.2. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу

В состав территории Александровского сельского поселения входят 8 населенных пунктов:  д. Александровка, село Луцкое, д.Старый Сундырь,

д. Починок Инели, д.Новый Сундырь, д.Ахметово, д.Новоалександровка, поселок Киров   с общей численностью населения 2246 человек.

Численность населения в населенных пунктах приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Численность, человек | Количество населённых пунктов |  | Количество населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. | % | Чел. | % |
| всего | 8 |  | 2246 | 100 |
| до 700 | 2 |  | 969 |  |
| до 400 | 2 |  | 729 |  |
| до 300 | 2 |  | 497 |  |
| до 200 | 2 |  | 51 |  |

Распределение населения Александровского сельского  поселения по населенным пунктам приведено в таблице 2.

Таблица 2

| №№ ПП | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | д.Александровка | 528 |
| 2 | д. Ахметово | 3 |
| 3 | п.Киров | 251 |
| 4 | с.Луцкое | 338 |
| 5 | д.Новоалександровка | 48 |
| 6 | д.Новый Сундырь | 246 |
| 7 | д.Починок Инели | 441 |
| 8 | д.Старый Сундырь | 391 |

Плотность населения по Чувашии – 70,44 чел/га, по Александровскому сельскому поселению – 62,7 кв.км.

Связь поселения с другими населенными  пунктами осуществляется автомобильным транспортом. Общая протяженность дорог Александровского сельского поселения 43,6 км, в том числе с твердым покрытием – 25,8 км. Сеть основных дорог территориального значения обеспечивают выезд на дорогу Чебоксары-Комсомольское-Яльчики.

Население Александровского сельского поселения занято в сельскохозяйственном производстве, основное направление деятельности хозяйства -картофелесеменоводческое. Второе направление в развитии хозяйства является разведение  крупного рогатого скота черно-пестрой породы и  производство молока.

Так же население Александровского сельского поселения занято и в внепроизводственной сфере (торговля, образование, медицина и прочее).

Источником водоснабжения всех населенных пунктов являются подземные воды, т.е. источниками водоснабжения являются  колодцы и родники. Часть деревень сельского поселения охвачены водопроводными сетями.

Источником водоснабжения всех населенных пунктов являются подземные воды, т.е. источниками водоснабжения являются водонапорные башни в количестве 4 шт., колодцы и родники. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,7 км, при том, что половина д.Александровка, с.Луцкое, д.Починок Инели, д. Старый Сундырь, д. Ахметово не охвачены водопроводными сетями.

Артезианская скважина пробурено без необходимого гидрогеологического обоснования и работают на неутвержденных запасах. Воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1040-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарным показателям.

Предусматривается строительство и реконструкция водопроводных сетей в д.Александровка, с.Луцкое, д.Починок Инели, д. Старый Сундырь, д. Ахметово согласно разработанной целевой программе «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2008-2015 годы».

Планируется провести работы по централизованному обеспечению населения водой путем прокладки новых водопроводных сетей.

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе 3-х поясов.

Суммарное водопотребление  (всего) – 48 . куб. м/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые цели – 40 . куб. м/сут; на производственные нужды – 8 . куб. м/сут.

В настоящее время хозяйственно-бытовые стоки очистке не подвергаются. В дальнейшем планируется строительство групповых систем канализации. Хозяйственно-бытовая канализация каждого населенного пункта намечается локальной (выгребная яма). Системы канализации населенных мест планируется с раздельным  отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

В хозяйственно-бытовую канализацию предполагается отводить стоки от жилой застройки и общественных зданий и сооружений.

В хозяйственно-бытовую канализацию не будет приниматься навозная жижа, которая будет собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для удобрения сельскохозяйственных угодий.

Очистка хозяйственно-бытовых стоков планируется на биологических очистных сооружениях в д. Александровка на средства районного и республиканского бюджетов, образующийся избыточный ил планируется использовать в качестве удобрения.

Общая принципиальная схема канализации д. Александровка будет заключаться в следующем: сточные воды по уличным коллекторам поступают к главной насосной станции, которая перекачивает их на очистные сооружения.

Площадки очистных  сооружений должны располагаться ниже по рельефу относительно населенного пункта.

Серьезная ситуация в поселении складывается со сбором, переработкой и захоронением отходов производства и потребления.

2.3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

В настоящее время достаточно четкая система очистки деревень поселения от отходов производства и потребления не существует. Отчистка мусора с территории поселения организовывается согласно графика сбора и вывозки.

2.3.1. Сбор, удаление и размещение отходов

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений и административных зданий и объектов социальной сферы (почтовое отделение, фельдшерско-акушерские пункты, библиотека, магазины) должны производиться в специализированных мешках для сбора мусора.

Собранные ТБО в мешках должны выноситься на границы хозяйств на день сбора и вывозки мусора. Место сбора специализированных мешков должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.  На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров.  Исполнение и контроль возложен на специалиста по благоустройству.

Отходы, находящиеся на площадках временного хранения, могут создавать мгновенные, краткосрочные и долгосрочные проблемы, как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Ликвидация ошибок, допущенных ранее, обходится, как правило, значительно дороже, чем разработка и принятие профилактических мер. Поэтому важно провести оценку возможных неблагоприятных последствий на всех этапах процесса обращения с отходами в сельском поселении.

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:

- образование (жилые и административные здания, школа, магазины, почтовое отделение, библиотека, фельдшерско-акушерские пункты);

- использование (фактически, в сельском поселении производится использование многих видов образующихся отходов, для собственных нужд, например, пищевые отходы для корма домашних животных; ботва, сухие листья и ветки для компостирования, отходы бумаги и древесины для растопки печей и т.д.);

- обезвреживание (производится обеззараживание медицинских отходов, образующихся в офисах семейного врача);

- транспортировка (в сельском поселении осуществляется по графику);

- размещение (включает в себя понятие «хранение» и «захоронение», на территории сельского поселения планируется осуществлять только хранение отходов от момента их сбора до момента вывоза).

На каждом этапе специалист по благоустройству Администрации Александровского сельского поселения должен проводить контроль за безопасным обращением с отходами, так как, организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях поселений осуществляют органы местного самоуправления.

2.3.2. Твердые бытовые отходы

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта  (твердые бытовые отходы, далее - ТБО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различны виды  упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Норма накопления ТБО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере,  зависит от местных условий.

На общее накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:

- степень благоустройства зданий;

- вид топлива при местном отоплении;

- наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;

- климатические условия.

При определении количества ТБО следует учитывать возможность образования их во всех источниках.

Нормы накопления отходов принято подразделять на дифференцированные (индивидуальные) по месту их образования.

Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин, оборудования и инвентаря для сбора и удаления отходов.

Установление норм накопления ТБО должно производиться согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов», разработанных Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова (далее – Рекомендации).

К основным положениям Рекомендаций можно отнести:

- работа по определению или уточнению норм накопления ТБО проводится

специальной комиссией, создаваемой органами местного самоуправления (нормы накопления ТБО могут изменяться в зависимости от числа жителей населенного пункта и его специфики, например, Постановлением Администрации г.Чебоксары от 29.11.1999 г. № 145 «О совершенствовании системы управления санитарной очисткой городских территорий от твердых бытовых отходов» были приняты нормы накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций города Чебоксары);

- основными показателями при определении норм накопления ТБО являются масса,

объем, средняя плотность и коэффициент суточной неравномерности накопления;

- нормы накопления определяются для жилых зданий и для объектов общественного

назначения;

- нормы накопления определяются: по жилым зданиям – на одного человека; по

объектам культурно – бытового назначения (клубы, библиотеки) – на 1 место; по объектам торговли – на 1 кв. м. торговой площади; на фельдшерско-акушерский пункт, сельская врачебная амбулатория,  дом-интернат для инвалидов и престарелых – на 1 посещение;

- при определении накопления отходов целесообразно планировать периодичность

сбора и вывозки ТБО;

- нормы накопления определяются по сезонам года, замеры производятся в течение 7

дней без перерывов, независимо от периодичности вывоза отходов;

- работу по уточнению норм накопления ТБО целесообразно проводить каждые 5 лет.

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению объема ТБО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потреблением населения овощей и фруктов.

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, приведенные в Таблице 3, приняты согласно следующим документам:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений»;

- сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному заместителем председателя государственного комитета  Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999г.;

- сборнику удельных показателей «предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемых для складирования в накопителях», утвержденному Минжилхозом РСФСР 30.05.8 г. № 85-191-

Таблица 3

| № п/п | Источник образования отходов | Среднегодовая норма образования и накопления |  | Предлагаемые нормы образования и накопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | куб.м. | кг | куб.м. |
| 1 | Общая норма накопления ТБО по не благоустроенным жилым домам, с населением до 100 тыс.чел. | 100-200 | 0,2 на 1 жителя | 100 | 0,2 |
| 2 | Учреждение (почтовое отделение, административно-финансовые учреждения, библиотека) | 40-70 | 0,2-0,3 | 40 | 0,2 |
| 3 | Школа | 24 на 1 учащегося | 0,12 на 1 учащегося | 24 на 1 учащегося | 0,12 на 1 учащегося |
| 4 | Продовольственный магазин | 120 на 1 кв. м. площади | 0,46 на 1 кв. м. площади | 56* | 0,20* |
| 5 | Промтоварный магазин | 30 на 1 кв. м. площади | 0,15 на 1 кв. м. площади |  |  |
| 6 | Театр, кинотеатр (клубные учреждения) | 30 на 1 место | 0,2 на 1 место | 15** на 1 место | 0,1** на 1 место |
| 7 | Фельдшерско-акушерские пункты, сельская врачебная амбулатория, дом-интернат для инвалидов и престарелых | 120 на 1 посещение | 0,7 на 1 посещение | 60*** на 1 посещение | 0,20*** на 1 посещение |

В сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не продовольственной группы товаров на 25%, что составит 56 кг на 1 кв. м. торговой площади, а плотность отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв. м. торговой площади;

клубные учреждения в сельском поселении, как правило, посещаются в выходные и праздничные дни, в связи с чем, норму образования отходов и  целесообразно сократить на 50% (15 кг на 1 место), плотность отходов также предлагается уменьшить до 50%, (0,1 куб.м. на 1 место) т.к., в результате посещения клубных учреждений, образуются в основном упаковочные материалы (отходы от распаковки чипсов, сухариков, шоколада, мороженого, сигарет и т.п.);

в фельдшерско-акушерских пунктах - инъекции, перевязки и другие медицинские манипуляции, объем оказываемых услуг в сельском поселении значительно отличается от медицинских услуг, оказываемых в районных центрах и городах, в связи с чем, предлагается уменьшить норматив образования отходов на 50% (60 кг на 1 посещение), а плотность отходов, равной плотности отходов, образующихся в учреждениях (0,2 куб. м. на 1 посещение).

Для того чтобы рекомендуемые нормы накопления приобрели законность, их требуется утвердить органами местного самоуправления, этому должны предшествовать соответствующие замеры, учет, контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, т.е., утвержденные нормативы должны быть обоснованными.

2.3.3. Жидкие отходы

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки. При отсутствии системы канализации количество накапливающихся жидких бытовых отходов зависит от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям для сбора.

В отличие от накопления ТБО, общее количество жидких бытовых отходов по мере канализирования жилищного фонда должно постоянно снижаться.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Норма накопления жидких бытовых отходов на одного человека, проживающего в не канализованных домовладениях, находится в пределах 2-3,5 куб.м.

Число жителей, проживающих в неканализованных домовладениях, составляет 2210 человек, расчетный объем жидких отходов составит:

2210 * 2,5 = 5525 куб.м.

Расчетно-суточное накопление жидких отходов, подлежащих выводу, составит:

5525/108 = 51,15 куб.м.,

Жидкие отходы категорически запрещается вывозить на свалки и полигоны, предназначенные для захоронения ТБО. Согласно требованиям «Санитарных правил содержания населенных мест» жидкие бытовые отходы вывозятся на биологические очистные сооружения.

После канализования населенных пунктов Александровского сельского поселения в 2010-2020 гг. сточные воды будут направляться на существующие биологические очистные сооружения, расположенные в с.Комсомольское.

2.3.4. Содержание и уборка придомовых обособленных территорий

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения должны быть установлены урны. Очистка урн  должна осуществляться систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несет ответственность тот, за кем она закреплена по акту передач.

Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

На территории сельского поселения сбор бытовых отходов предполагается производится путем сбора в специализированных мешках для мусора и заклеивается скотчем, их выноса из жилых домов в день сбора ТБО на границы хозяйств. Такой же процесс сбора предполагается осуществлять при уборке административных зданий, школ, клубных помещений, предприятий торговли, контейнера и деревянные ящики без дна устанавливается по необходимости.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов должны определяться  самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 м.

При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов.

На территории Александровского сельского поселения рекомендуется проводить селективный сбор отходов, с целью уменьшения количества отходов, поступающих на свалку для захоронения, а отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами (ВМР) передавать на утилизацию.

На территории сельского поселения могут быть образованы не только  ТБО или отходы, являющиеся ВМР, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения отходами 1 класса  окружающей среды в  сельской поселения должны  организовать их сбор и хранение. Для этих целей выделить специальное помещение, где  установить металлический герметичный контейнер. Ответственного специалиста по благоустройству администрации Александровского сельского поселения организовать сбор, вывоз и передачу отходов с периодичностью 1 раз/год на предприятие, имеющее лицензию на соответствующий вид деятельности.

Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещению на свалках и полигонах.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается.

С целью недопущения размещения на полигоне ТБО запрещенных видов отходов, следует согласовать с территориальным Управлением Роспотребнадзора и организацией, эксплуатирующей объект захоронения отходов, перечень отходов, подлежащих к размещению на полигоне ТБО.

При строительстве нового полигона ТБО Комсомольского района  будет предусматриваться строительство специальной площадки для промывки и дезинфекции контейнеров для сбора ТБО,  имеющей твердое основание с разворотной площадкой.

Для механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров Александровского сельского поселения от грязи, снега, отходов производства и потребления заключить  контракты с колхозом «Искра», КФХ «Хайртдинова Ф.Г.», КФХ «Самарина Н.Г», ИП Зайцевым С.Г и ООО  «Полигон» Батыревский.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке, должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям-потребителям, имеющим соответствующий вид лицензии.

Примерное количество образующихся отходов приведено в Таблице 4

Таблица 4*

| № п/п | Наименование отхода | Норматив образо- вания, Н | Обоснование для образования отхода, тонн | Количество образую- щихся отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | - | - | 0,010 |
| 2 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 80 | М = Н * К 80*821=65,68 | 65,68 |
| 3 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 40 | М = Н * К 40 * 18 = 0,72 | 0,72 |
| 4 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 56 | Всего торговой площади 550 кв.м. 56 * 550 = 30,80 | 30,80 |
| 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |  |  |  |
| 6 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 24 кг на 1 учащегося | 120 * 24 = 2,880 | 2,880 |
| 7 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных и зрелищных мероприятий | 30 на 1 посещение | Посещаемость до 300 чел – 1 клуба, всего 300 чел., 30 * 300 = 9,0 | 9,000 |
| 8 | Полиэтиленовая тара поврежденная | - | - | 0,350 |
| 9 | Отходы полиэтилена в виде пленки | - | - | 0,350 |
| 10 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | - | - | 0,400 |
| 11 | Лом черных металлов несортированный | - | - | 1,500 |
| 12 | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | - | - | 0,500 |
| 13 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | - | - | 0,550 |

прогнозируемые данные.

В таблице 5 приведен примерный перечень отходов, образование которых возможно на территории Александровского сельского поселения.

Таблица 5

| № п/п | Наименование отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Планируемый объем образования отходов, тонн | Место размещения отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 1 | 0,01 | Вывоз 1 раз/год в Александровское сельское поселение для передачи в ООО «Энергосеть» |
| 2 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | 4 | 65,68 | Вывоз на полигон с. Батырево |
| 3 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 91200401004 | 4 | 0,72 | Вывоз на полигон с. Батырево |
| 4 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 9120110001005 | 5 | 30,80 | Вывоз на полигон с. Батырево |
| 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 9120120001005 | 5 |  | Вывоз на полигон с. Батырево |
| 6 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 9120130001005 | 5 | 2,88 | Вывоз на полигон с. Батырево |
| 7 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных и зрелищных мероприятий | 9120140001005 | 5 | 9,000 | Вывоз на полигон с. Батырево |
| 8 | Полиэтиленовая тара поврежденная | 5710290313995 | 5 | 0,350* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 9 | Отходы полиэтилена в виде пленки | 5710290201995 | 5 | 0,350* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 10 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | 3140080201995 | 5 | 0,400* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 11 | Лом черных металлов несортированный | 3513010001995 | 5 | 1,500* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 12 | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | 3531010313995 | 5 | 0,500* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 13 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 1871020201005 | 5 | 0,550* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
|  | Всего отходов, вывозимых на свалку |  |  | 112,74 |  |

Для вывоза отходов следует утвердить схему очистки территории населенного пункта.

Для определения периодичности сбора и вывозки следует исходить из численности населения, норм накопления отходов и сроков их хранения. Для Александровского  сельского поселения периодичность вывоза отходов должна быть согласована с территориальными органами Роспотребнадзора.

Планируемое количество отходов, вывозимое с территории Александровского сельского поселения, составит 112,74 тонны в год, исходя из численности сельского поселения (с учетом предприятий социально-культурного назначения, организаций и учреждений) – 50,20 кг. на 1 жителя в год. Периодичность вывоза отходов зависит от количества  образующихся отходов.

Осуществлять селективный сбор пищевых отходов в сельском поселении нецелесообразно, т.к. эти виды отходов используются на корм домашним животных и на хозяйственные нужды. Для организации сбора отходов в центре каждого населенного пункта сельского поселения установить контейнера для сбора отходов стекла, полиэтилена, ПЭТ бутылок, отходов упаковочного картона.

Количество контейнеров и схема их размещения указанны в таблице 6.

Таблица 6

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Число жителей, чел | Масса образующихся отходов за 5 дней, при норме 315 г на человека в сутки, кг | Количество контейнеров для ТБО, шт., с учетом вместимости контейнера- 150 кг | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Александровка | 528 | 166,30 | 2 | На улице Комсомольская, |
| 2 | д.Ахметово | 3 | 1,0 | 1 | На улице Центральная |
| 3 | п.Киров | 251 | 76,86 | 1 | На улице Заводская |
| 4 | с.Луцкое | 338 | 106,47 | 1 | На улице Чапаева |
| 5 | д.Новоалександровка | 48 | 15,12 | 1 | на улице Молодежная |
| 6 | д.Новый Сундырь | 246 | 77,50 | 1 | на улице Смирнова |
| 7 | д. Починок Инели | 441 | 138,90 | 1 | на улице Николаева |
| 8 | д.Старый Сундырь | 391 | 123,16 | 1 | на улице Ленина |
|  | итого | 2246 | 705,31 | 9 |  |

При периодичности вывоза 1 раз в 5 дней не будет наблюдаться переполнение контейнеров, дополнительно будет организовано сбор и вывозка мусора в специализированных мешках для мусора, будут установлены деревянные ящики без дна, для транспортировки отходов (ТБО) потребуется специализированная техника.

2.4. Транспортно-производственная база

В настоящее время на балансе  администрации Александровского сельского поселения не имеется специализированная техника для сбора и вывозки ТБО. Вывозка мусора производится техникой ООО «Полигон» на договорной основе. Администрация Александровского сельского поселения планирует закупить автомобиль для транспортировки жидких и твердых бытовых отходов, проводить их мойку и дезинфекцию в соответствии с действующими санитарными требованиями.

Сбор и вывозку ТБО осуществляется в летнее время каждую неделю два дня, а зимнее время один день в неделю согласно распоряжения  в специальных мешках для сбора мусора.

# 3. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ.

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ.

3. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»  от 24.06.98 г. № 89-ФЗ.

4. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 г. № 128-ФЗ.

5. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

6. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

7. СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

8. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утв. постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152.

9. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходам при Минэкономики и Минприроды Росси, М., 1996 г.

10. Федеральный классификационный каталог отходов (утв. приказом МПР РФ от 2 декабря 2002 г. № 786) (с изменениями от 30 июля 2003 г.)

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», М., 2003г.

12. СНиП 2.01.01-99* «Строительная климатология», М., 2000г.