| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Головной проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городских и сельских поселений Чувашской Республики «ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ». |  |
| --- | --- |

генеральнЫЙ план

ШЕМУРШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО поселениЯ

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ Республики

Том 1. Положение

о территориальном планировании

Обозначение 4232/2

Инв. №  19654

г.Чебоксары, 2013 г.

| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Головной проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городских и сельских поселений Чувашской Республики «ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ». |  |
| --- | --- |

генеральнЫЙ план

ШЕМУРШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО поселениЯ

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ Республики

Том 1. Положение

о территориальном планировании

Обозначение 4232/2

Инв. №  19654

Главный архитектор института					Р.К.Рахимов

Главный архитектор проекта					Р.К.Рахимов

Начальник отдела							Ю.М.Новоселов

Архитектор 								Л.М.Чулакова

- Чебоксары, 2013 год

СОСТАВ генерального плана

I. Генеральный план

Том 1. Положение о территориальном планировании.

Чертеж 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Чертеж 2. Карта границ населенных пунктов.

Чертеж 3. Карта функциональных зон.

II. Материалы по обоснованию генерального плана

Том 2. Материалы по обоснованию генерального плана.

Чертеж 4. Карта по обоснованию генерального плана.

Содержание Тома 1:

|  | Стр. |
| --- | --- |

| Введение ………………………………………………………………. Раздел 1. Цель и задачи генерального плана ……………………….. Раздел 2. Общие сведения о Шемуршинском сельском поселении…………………………………………………………………….…. Раздел 3. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах республиканского значения ……………………………. Раздел 4 Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов местного значения муниципального района ………………………………………………………... Раздел 5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций ………………………………………………………………………… Раздел 6. Зоны с особыми условиями использования территории… Раздел 7. Функциональное зонирование территории ………………. Раздел 8. Планируемые объекты местного значения сельского поселения и их размещение …………………………………………………… 8.1. Жилищное строительство…………………………………. 8.2. Учреждения и предприятия обслуживания ……………. 8.3. Объекты инженерной и транспортной инфраструктур.. .………………………………………………………………………. Водоснабжение……………………………………………….. Канализация …………………………………………………… Санитарная очистка………………………………………… Газоснабжение……………………………………………….. Электроснабжение………………………………………….. Транспортная инфраструктура ………………………… Раздел. 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия …………………..... Раздел 10. Охрана окружающей среды……………………………….. 10.1. Охрана водных объектов………………………………. 10.2. Охрана атмосферного воздуха ……………………….. 10.3. Охрана почв…………………………………………….......... 10.4. Защита от шума……………………………………………. Раздел 11. Порядок реализации генерального плана …………….. | 4 5 6 8 10 11 13 16 19 19 20 21 21 22 23 24 24 25 25 28 29 29 30 31 31 |
| --- | --- |

Введение

Генеральный план Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики разработан на основании договора № 4232/2, заключенного между администрацией Шемуршинского сельского поселения и ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» в соответствии с заданием на проектирование (градостроительным заданием).

Генеральный план – документ территориального планирования, который является пространственным отображением стратегий социально-экономического развития Чувашской Республики, программных документов развития Шемуршинского муниципального района и определяет стратегию градостроительного развития муниципального образования «Шемуршинское сельское поселение».

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план базируется на:

стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года;

стратегии социально-экономического развития Шемуршинского муниципального района до 2020 года;

районной целевой программе «Обеспечение населения Шемуршинского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2010-2020 годы»;

предложениях территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Шемуршинского района, выполненной ФГУП РосНИПИУрбанистики (г.Санкт-Петербург) в 2002 году и откорректированной в 2004 году.

Градостроительная деятельность в части разработки градостроительной документации осуществляется с целью обеспечения планирования устойчивого развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ генеральный план подготовлен применительно ко всей территории сельского поселения на срок реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования  Шемуршинский район до 2020 года.

Состав и содержание генерального плана соответствует Градостроительному кодексу Российской Федерации с изменениями и дополнениями.

Раздел 1. Цели и задачи генерального плана

Целью разработки генерального плана является планировочная организация территории сельского поселения на базе ресурсного и социально-экономического потенциалов развития поселения и муниципального района в взаимоувязке федеральных, межрегиональных, республиканских и межотраслевых интересов, разработка направлений реализации градостроительных решений органами государственной власти и местного самоуправления.

Учитывая особенности и специфику развития сельского поселения главной целевой установкой является разработка инновационных направлений развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни населения. Градостроительные методы по созданию планировочной организации территории через формирование устойчивого каркаса расселения, выбор перспективных населенных пунктов в качестве «точек роста» способствуют усилению инвестиционной привлекательности для размещения и строительства объектов капитального строительства.

Основными задачами генерального плана являются:

оценка современного уровня социально-экономической 
и территориальной развитости поселения, выявление ресурсных потенциалов для выработки стратегических направлений развития;

определение зон различного функционального назначения 
и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

создание местной транспортной схемы как основы формирования устойчивого планировочного каркаса;

обоснование организации точек экономического развития («точек роста») и определение для них приоритетных инвестиционных направлений;

совершенствование систем расселения, развитие сельских населенных мест;

создание устойчивой и надежной инженерной инфраструктуры республиканского значения во взаимосвязи с федеральной инфраструктурой;

улучшение экологической обстановки, выделение зон, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции для территорий с неблагополучной экологической обстановкой;

выявление факторов риска природного и техногенного характера;

сохранение и расширение особо охраняемых природных территорий и зон с объектами историко-культурного наследия.

взаимоувязка градостроительных решений и землепользования.

Раздел 2. Общие сведения о Шемуршинском сельском поселении

Шемуршинское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным статусом  сельского поселения  законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения,  муниципального района и городского округа». Административным центром сельского поселения является село Шемурша.

Поселение расположено в южной части Шемуршинского района и граничит:

с севера – с Карабай-Шемуршинским сельским поселением и Батыревским районом Чувашской Республики;

с востока – с Большебуяновским и Малобуяновским сельскими поселениями;

с юга – с Малобуяновским и Бичурга-Баишевским сельскими поселениями и Дрожжановским районом Республикой Татарстан;

с запада – со Старочукальским сельским поселением и Алатырским районом Чувашской Республики.

Анклавной территорией сельского поселения является пос.Канаш, расположенный юго-восточнее поселения и окруженный землями Республики Татарстан.

Численность постоянного населения в 2012 году насчитывала 5369 чел.

Основными градообразующими предприятиями поселения являются:

кирпичный завод;

асфальтобетонный завод;

лесхоз;

строительные организации;

предприятия деревообрабатывающей промышленности;

предприятия пищевой промышленности;

крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели.

Главным направлением сельского хозяйства является производство зерна, картофеля, овощей, продуктов животноводства.

На территории поселения действуют образовательная школа, дошкольные образовательные учреждения, учреждение дополнительного образования, учреждения культуры, здравоохранения, связи, финансово-кредитные, торговые объекты, предприятия общественного питания,  спортивные сооружения и другие объекты социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры.

На момент разработки генерального жилой фонд Шемуршинского сельского поселения составил 137,2 тыс. кв.м общей площади. Жилищная обеспеченность достигает 25,6 кв.м общей площади на 1 человека.

Характерной особенностью демографической структуры сельского поселения является положительная динамика численности населения на фоне уменьшения численности в целом по Шемуршинскому району и Чувашской Республике. Так, если в 2002 году численность населения составляла 4817 чел., в 2008 году 5190 чел, то в 2012 году возросла до 5369 чел. Это увеличение происходит, в основном, за счет механического притока из других населенных пунктов, что обусловлено, преимущественно, бòльшим количеством и разнообразием мест приложения труда и лучшими социально-бытовыми условиями.

Реализация приоритетных национальных проектов, выполнение целевых программ, меры, принимаемые государством для повышения уровня благосостояния населения способствуют росту численности населения. Для генерального плана принят реалистичный прогноз, по которому перспективная численность населения к 2020 году должна составить 5400 чел.

Раздел 3. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах республиканского значения

Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года предусматривается приоритетное развитие в Шемуршинском районе, как и в соседних Батыревском, Комсомольском и Яльчикском районах, агропромышленного комплекса.

Сильные стороны Шемуршинского района – наличие сырьевых ресурсов, высокая обеспеченность населения жильем, высокая занятость населения в сфере малого и среднего предпринимательства. Слабые стороны – неразвитое промышленное производство, высокая степень износа основных производственных фондов. Существует потребность в обеспечении населения качественной питьевой водой.

В повышении эффективности сельскохозяйственного производства и организация производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции и продуктов питания особая роль отводится совершенствованию информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса, проведению реконструкции имеющихся животноводческих комплексов и строительству новых, внедрению прогрессивных энергосберегающих технологий.

В перспективе социально-экономическая роль индивидуально-семейного сектора (прежде всего крестьянских (фермерских) хозяйств и высокотоварных личных подсобных хозяйств) усилится, особенно в наполнении местных и республиканских агропродовольственных рынков, производстве экологически чистой продукции, предоставлении общественных благ.

Для успешного развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств предусматривается активизация работы действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов, расширение их сети и образование филиальной сети в крупных сельских населенных пунктах.

Республиканской целевой программой «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы"  предусмотрено создание групповой системы водоснабжения Батыревского, Комсомольского и Шемуршинского районов путем строительства водохранилища поверхностных вод и групповых водоводов.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Социально-экономическая эффективность реализации Программы выражается в повышении качества жизни и улучшении здоровья населения.

Проектные направления программы:

развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения;

создание групповых систем водоснабжения;

повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;

предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения.

В результате реализации программы будет достигнуто:

улучшение качества жизни и здоровья населения;

реализация права населения на здоровую окружающую среду, обеспечение экологической безопасности населения;

восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;

улучшение качества питьевой воды, сокращение поступления загрязняющих веществ в акватории водоемов, уменьшение антропогенной нагрузки на водные объекты и сохранение экосистем, повышение уровня экологической культуры.

Раздел 4. Сведения о видах планируемого для размещения на территории сельского поселения объектов местного значения муниципального района

Стратегией социально-экономического развития Шемуршинского муниципального района до 2020 года определены основные приоритеты:

привлечение инвестиций в экономику района;

развитие агропромышленного комплекса;

развитие промышленного потенциала, модернизацией существующих производств, создание новых;

эффективное использования имеющихся природных ресурсов;

развитие  туризма на базе национального парка «Чаваш вармане».

На первом этапе реализации Стратегии предполагалось:

строительство кирпичного завода мощностью производства 30 млн. штук кирпича в год;

строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Шемурша;

строительство водохранилища на р.Карла, строительство группового водовода в с.Шемурша, строительство водопроводных сетей в с.Шемурша;

реконструкция Центральной районной больницы;

строительство здания для размещения социального центра;

реконструкция животноводческих помещений;

развитие рынка земельных отношений, а также 100-процентное освоение земель сельскохозяйственного назначения;

открытие хлебопекарни на базе предприятия ООО «Сувар»;

наращивание потребительскими кооперативами объемов закупаемой продукции у личных подсобных хозяйств;

создание проектов для модернизации существующих производств;

проведение организационной работы по созданию туристической базы на территории национального парка «Чаваш вармане».

На втором этапе предполагается максимальное вложение инвестиционных ресурсов в развитие эффективного земледелия, наращивание объемов сельскохозяйственного производства, создание высокоэффективной кормовой базы для развития животноводства,  организация на базе сельскохозяйственных потребительских кооперативов перерабатывающего производства, строительство туристической площадки на базе национального парка «Чаваш вармане», организация производства по выращиванию рыб осетровых пород,

На третьем этапе предусматривается открытие второго цеха по производству кирпича мощностью 30 млн. штук в год, открытие новых туристических маршрутов на базе национального парка «Чаваш вармане», школы народно-художественных изделий, цеха по пакетированию экологической чистой родниковой воды.

Районной целевой программой «Обеспечение населения Шемуршинского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2010-2020 годы» предусматривается:

завершение второго пускового комплекса группового водовода;

строительство уличных водопроводных сетей в населенных пунктах;

строительство систем бытовых канализационных стоков в с. Шемурша.

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2015 года обеспечить жителей 18 сельских населенных пунктов качественной питьевой водой, в том числе в Шемуршинском сельском поселении: с. Шемурша, д.Андреевка, д.Новая Шемурша, д.Мордовские Тюки.

Исходя из экономической целесообразности строительство централизованных систем водоснабжения намечено в сельских населенных пунктах с числом жителей, равным или превышающим 150 человек.

Раздел 5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Источником чрезвычайных ситуаций природного характера в Шемуршинском сельском поселении являются опасные природные процессы, причиной которых могут быть оползень, абразия, овражная эрозия, затопление, подтопление и заболачивание.

Переработка берегов представляет опасность для существующих и предполагающихся в прибрежной зоне построек и сооружений и требует защитных мероприятий по берегоукреплению или ограничений в застройке и переносу существующих объектов.

Защита от оползневых процессов предполагает крепление крутых откосов и организацию поверхностного водоотвода на потенциально опасных склонах.

Для снижения негативных последствий экзогенных геологических процессов рекомендуется:

проведение систематического мониторинга и профилактических мероприятий в пределах населенных пунктов, находящихся в зоне опасных экзогенных геологических процессов;

для объектов, находящихся в зоне влияния абразионных процессов, рекомендуются мероприятия по защите оснований склонов дамбами и наброской;

на оползневых участках – недопустимость подрезки склонов и застройки их прибрежной части;

в зонах развития овражной эрозии – засыпка развивающихся промоин, недопущение сосредоточенного стока поверхностных и неорганизованного стока бытовых вод по бортам и дну оврагов, укрепление вершин растущих оврагов и умеренный полив прилегающих к ним территорий сельхозугодий.

Основные факторы риска техногенного характера – это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в населенных пунктах с числом жителей более 50 человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

Раздел 6. Зоны с особыми условиями использования территории

К зонам с особыми условиями использование территории относятся:

земли особо охраняемых территорий;

водоохранные зоны;

санитарно-защитные зоны;

охранные зоны энергетических, коммунальных и иных объектов.

В Шемуршинском сельском поселении к землям особо охраняемых территорий относятся земли особо охраняемых природных территорий и земли историко-культурного назначения, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), в том числе объекты археологического наследия. Эти земли должны быть изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для них установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых природных территорий относятся:

национальный парк «Чаваш вармане»;

лесной генетический резерват сосны;

речка Бездна.

Национальный парк «Чаваш вармане» создан постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 1993 года № 588 для сохранения уникальных природных комплексов южной части территории Чувашской Республики, а также использования их в природоохранных, рекреационных, просветительных, научных и культурных целях. Общая площадь национального парка составляет  25,2 тыс.га, из которых свыше 90 процентов земли лесного фонда. Протяженность лесов с севера на юг составляет 24 км, с востока на запад – 17 км.

# Лесной генетический резерват сосны – особо охраняемая природная территория регионального значения – расположена севернее села Шемурша на территории Шемуршинского и Трехбалтаевского лесничеств. Она создана приказом Министерства лесного хозяйства Чувашской АССР от 23.09.1985 № 252. Позже постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.07.2000 № 140 «Об утверждении Единого пакета кадастровых сведений по особо охраняемым природным территориям Чувашской Республики» утверждена площадь ООПТ в размере 173,3 га.

Речка Бездна – памятник природы регионального значения – протекает по территории Шемуршинского и Алатырского районов, правый приток р.Сура. В качестве памятника природы определена постановлениями Совета Министров Чувашской АССР от 02.04.1981 № 186 «О взятии под особую охрану памятников природы Чувашской АССР», Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.07.2000 № 140 «Об утверждении Единого пакета кадастровых сведений по особо охраняемым природным территориям Чувашской Республики».

К землям историко-культурного назначения относятся земли, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), в том числе объекты археологического наследия:

карлинская засечная черта (валы, рвы);

памятник Герою Советского Союза В.И.Урукову, погибшему в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 1945 г.;

обелиск Герою Гражданской войны И.С.Космовскому, погибшему в боях с белогвардейцами в 1919 г.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти Чувашской Республики по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами Чувашской Республики.

Водоохранные зоны выделяются в целях:

предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии при протяженности рек и ручьев от их истока:

до 10 километров – в размере 50 метров;

от 10 до 50 километров – в размере 100 метров;

более 50 километров – в размере 200 метров.

Водоохранная зона р.Бездна (дл. 97,7 км) составляет 200 метров, р.Абамза (дл.  27,5 км ) – 100 метров,  р.Малая Карла (дл. 25,0 км) – 100 метров.

Режим использования территорий и объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах, установлен Водным кодексом Российской Федерации.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, шириной 30 м при обратном или нулевом уклоне берега, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м при три и более градуса. В пределах прибрежных защитных полос устанавливаются дополнительные ограничения хозяйственной деятельности.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны. Это – объекты, у которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и (или) ПДУ.

Размер санитарно-защитной зоны обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Анализ экологических и санитарно-гигиенических проблем сельского поселения показывает, что в Шемуршинском сельском поселении имеются источники загрязнения окружающей среды. Это – производственные предприятия, расположенные в восточной производственной зоне с.Шемурша (асфальтобетонный и кирпичный заводы, предприятия пищевой промышленности, базы дорожно-строительной организации, райпотребсоюза, сельхозхимии и сельэнерго), предприятия, расположенные в юго-западной производственной зоне (предприятии по производству мебели, пиломатериалов, бетонных изделий), а также предприятия, расположенные в северо-западной производственной зоне (база лесхоза, предприятия деревообработки), складской сектор в д.Новая Шемурша, а также автомобильная дорога, проходящая через с.Шемурша.

Генеральным планом предусматривается модернизация производства и выполнение мероприятий, направленных на уменьшение отрицательного влияния предприятий на окружающую среду, а также переселение проживающего здесь населения на более благоприятные территории.

Для защиты застройки с.Шемурша от негативного воздействия автомобильной дороги необходимо выполнить мероприятия по шумовой защите, в том числе шумозащитные устройства и полосу зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 метров.

Раздел 7. Функциональное зонирование территории

Перспективное функциональное зонирование территории сельского поселения основывается на оценке сложившихся функционального использования частей территории, системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов.

В качестве основных направлений градостроительного развития территории приняты:

перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения;

интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы;

сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы;

комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества;

принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населенных пунктов, улучшением их транспортных связей с административным центром поселения, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории.

В развитие положений Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Шемуршинского района настоящим генеральным планом предусматривается функциональное зонирование территории с выделением зон:

интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности;

ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности.

Зона интенсивной хозяйственной и градостроительной деятельности состоит из двух подзон:

1) подзона преимущественной урбанизации;

2) подзона сельского хозяйства.

Зона ограниченной хозяйственной и градостроительной деятельности включает в себя:

1) подзону рекреационной деятельности;

2) подзону лесного хозяйства;

3) подзону природоохранной деятельности.

В подзону преимущественной урбанизации входят территории, примыкающие к федеральной автомобильной дороге А-151 Цивильск – Ульяновск, а также к муниципальной автомобильной дороге Шемурша – Бичурга-Баишево. На этих территориях предполагается развитие промышленной, жилой, общественной застройки, объектов придорожного сервиса, инженерной и транспортной инфраструктур.

В подзону сельского хозяйства входят территории, занятые землями сельскохозяйственного назначения. Эти территории предназначаются для сохранения и интенсивного развития многоотраслевого производства сельскохозяйственной продукции, имеющего важное значение для экономики сельского поселения.

Подзона рекреационной деятельности создается на базе национального парка "Чaваш вaрманe". Создание туристской базы активного отдыха является одним из приоритетных направлений экономического развития Шемуршинского района, который обеспечит приток инвестиций в экономику, повышение доходной части местного бюджета, увеличение числа рабочих мест, улучшения здоровья населения, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного наследия.

Подзона лесного хозяйства предполагает деятельность по сохранению и преумножению лесных богатств. Леса оказывают огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна. Учитывая комплексную, многофункциональную значимость лесов, необходимо обеспечить использование лесных ресурсов на основе рационального и не истощительного лесопользования, сопровождаемого мерами по охране и воспроизводству лесов.

Подзона природоохранной деятельности определена для обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий (ООПТ). К государственным природоохранным территориям в Шемуршинском  сельском поселении относятся национальный парк «Чаваш вармане», лесной генетический резерват сосны, речка Бездна.

Раздел 8. Планируемые объекты местного значения сельского поселения и их размещение

Для разработки генерального плана прогнозируемая проектная численность населения Шемуршинского сельского поселения принята 5400 чел.

Расчет объемов и вместимости объектов местного значения сельского поселения произведен на указанную численность населения.

8.1. Жилищное строительство

В составе генерального плана выполнен укрупнённый расчёт требуемых объёмов жилого фонда по поселению на перспективу (2020 год). В основу расчета положен установленный норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемый период 37,8 кв.м общей площади на одного человека. Исходя из этих нормативов и перспективной численности населения 5,4 тыс. человек в 2020 году жилой фонд в сельском поселении должен составить  204120 кв.м общей площади.

Для достижения нормативных показателей обеспеченности общей площадью жилого фонда необходимо построить дополнительно к имеющемуся жилому фонду 66865 кв.м (округленно 67000 кв.м) жилья, с учетом убыли жилого фонда в связи с износом в объеме 2000 кв. м – 69000 кв.м.

Новый жилой фонд формируется, в основном, в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками размером не менее 1500 кв.м. Кроме того, увеличение жилого фонда должно происходить путем модернизации и расширения существующих индивидуальных домов. В селе Шемурша предусматривается также строительство 2-3-этажных домов в объеме 10 тыс. кв.м.

Учитывая предложения Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Шемуршинского района настоящим генеральным планом выделены две планировочные группы, объединяющие ряд населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости друг от друга по принципу кустовой системы расселения. Эти группы характеризуются общностью предприятий и учреждений обслуживания, а также инженерной и транспортной инфраструктуры:

группа № 1 с центром в с.Шемурша. (В группу входят с.Шемурша, д.Андреевка, д.Мордовские Тюки, д.Новая Шемурша);

группа № 2 с центром в п. Баскаки. (В группу входят п.Баскаки, п.Кучеки, п.Муллиная).

Поселок Канаш в связи с обособленностью его расположения в группы не входит.

Для развития жилищно-гражданского строительства генеральным планом предусматривается включение дополнительных земельных участков в границы населенных пунктов:

с.Шемурша, площадью 40,24 га;

д.Новая Шемурша, площадью 8,06 га.

Включаемый в границы с.Шемурша земельный участок находится юго-восточнее села между автомобильной дорогой А-151 Цивильск – Ульяновск и территорией ипподрома на расстоянии, обеспечивающем организацию санитарно-защитных зон как от автомобильной дороги, так и от ипподрома. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; в настоящее время используется для сельскохозяйственного производства.

Включаемый в границы д.Новая Шемурша земельный участок расположен восточнее деревни между существующей застройкой и автомобильной дорогой А-151 Цивильск – Ульяновск на расстоянии, обеспечивающем создание санитарно-защитной зоны в размере 100 метров. Кадастровый номер данного участка 21:22:100201:229.  Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; в настоящее время используется для сельскохозяйственного производства.

8.2. Учреждения и предприятия обслуживания

Перечень учреждений и предприятий обслуживания местного значения сельского поселения принят исходя из полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, установленных Уставом Шемуршинского сельского поселения, принятым на основе Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике».

Проектное размещение учреждений и предприятий обслуживания местного значения сельского поселения основывается на принципе формирования межселенной общественно-деловой зоны, являющейся центром сельского поселения, в административном центре поселения – селе Шемурша и групповых центров обслуживания с созданием общественно-деловых зон в центрах групп населенных пунктов, которые дополняются объектами повседневного обслуживания, обслуживающими как собственное население, так и жителей прилегающих населенных пунктов с учетом пешеходной доступности. В малых населенных пунктах предусматривается размещение некоторых предприятий первичного обслуживания: магазины, аптечные пункты, приемные пункты предприятий бытового обслуживания и т.п.

8.3. Объекты инженерной и транспортной инфраструктур

Водоснабжение.

Водоснабжение населенных пунктов Шемуршинского сельского поселения в настоящее время осуществляется, в основном, из шахтных колодцев и, частично, из родников и артезианских скважин. Вода в шахтных колодцах не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», поскольку воды верхних водоносных горизонтов сильно загрязнены стоками. Население испытывает острый недостаток в качественной хозяйственно-питьевой воде. Дебит скважин колеблется от 0,29 до 1,0 л/сек. Воды в большинстве случаев пресные с минерализацией около 1 г/л, по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатные, реже сульфатно-хлоридные, натриево-калиевые.

В качестве источника водоснабжения приняты поверхностные воды р.Карла. В 2005-2009 гг. здесь построено водохранилище с объемом воды 15,9 млн. куб.м. В настоящее время ведется строительство групповой системы водоснабжения для обеспечения водой населения 84 населенных пунктов Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов. Проект групповой системы водоснабжения разработан ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз». В период реализации генерального плана в Шемуршинском сельском поселении централизованной системой водоснабжения предусматривается обеспечить 4 населенных пункта: с. Шемурша, д.Андреевка, д.Новая Шемурша, д.Мордовские Тюки с общей численностью населения на 2012 год 5218 чел. Для населенных пунктов Баскаки, Канаш, Кучеки, Муллиная в качестве источников водоснабжения приняты подземные воды (водоносные пласты, подрусловые и другие воды), удовлетворяющие требованиям ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Для производственного водоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.

В сельских поселениях проектируются централизованные системы водоснабжения для перспективных населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов. Централизованная система водоснабжения должна обеспечивать:

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых  и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

тушение пожаров;

собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и др.

Проект зоны санитарной охраны источников водоснабжения должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с ним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект зон санитарной охраны разрабатывается специально. Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии подготовки проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.

Канализация.

Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или децентрализованными системами канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованной канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

Выбор системы водоотведения жилого района (общесплавная, раздельная, полураздельная) должен  осуществляться в составе проекта планировки территории на основе технико-экономического сравнения вариантов в учетом исключения сбросов неочищенных вод в водоемы при раздельной канализации.

При проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом.

Настоящим генеральным планом предусматривается канализование населенных пунктов Шемурша, Андреевка, Новая Шемурша по централизованной схеме с очисткой сточных вод на биологических очистных сооружениях на 400 куб.м в сутки, находящихся восточнее села Шемурша на территории Большебуяновского сельского поселения. Остальные населенные пункты канализуются по децентрализованной схеме с вывозом стоков на сливные станции.

Территория канализационных очистных сооружений, а также очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена.

Санитарная очистка.

Настоящим генеральным планом предусматривается обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов на специальном полигоне, расположенном восточнее с.Шемурша на территории Большебуяновского сельского поселения.

Проектирование санитарной очистки территорий поселений должно осуществляться в составе проектов планировки территории и обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с утвержденными нормативами накопления твердых бытовых отходов, действующими на территории муниципальных образований Чувашской Республики. Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

Газоснабжение.

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Электроснабжение.

Электроснабжение Шемуршинского сельского поселения, как и Шемуршинского района в целом, осуществляется от Чувашской энергосистемы через подстанцию110/35/10 кВ «Шемурша». Подстанция запитана по двум ВЛ-110 кВ:

Батырево-Сугуты-Шемурша;

Первомайское-Шемурша.

Для электроснабжения сельского поселения должна быть разработана отдельная схема электроснабжения на основе Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

При развитии систем электроснабжения на перспективу, в том числе реконструкции сетевых объектов, электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 кВ).

До разработки Схемы перспективного развития электрических сетей Чувашской Республики напряжением 35-200 и 6-10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

Транспортная инфраструктура.

В целях устойчивого развития сельского поселения решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

Развитие сети автомобильных дорог и стратегические задачи дорожной политики в Чувашской Республике отражены в Республиканской целевой программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года».

В генеральном плане предусматривается единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающей к ним территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами, расположенными в рекреационной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Противопожарные мероприятия

Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты территории и населения сельского поселения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются и  осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются и осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

При планировке и застройке населенных пунктов следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с требованиями нормативных документов. Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

Необходимость инженерной защиты в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части развития территории сельского поселения для застроенных территорий определяется в документации по планировке территории, проектной документации на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территория ряда населенных пунктов Шемуршинского сельского поселения подвержена незначительному затоплению с 1-процентной обеспеченностью во время паводков на р.Абамза (п.п. Баскаки, Кучеки), р.Бездна (п.Муллиная) р.Малая Карла (д.Андреевка, с.Шемурша). Затопление также возможно при гидродинамической аварии на водохранилищах. Такие территории должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления предусматриваются:

обвалование территорий со стороны водных объектов;

искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных 
и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий 
и низинных нарушенных земель;

сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты используются естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.

Защита от подтопления должна включать:

защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований 
и защиту застроенной территории в целом;

защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность;

водоотведение;

утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Система инженерной защиты от подтопления должна быть территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана со схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом сельского поселения, а также с документацией по планировке территории.

На случай лесных пожаров необходимо:

устройство минерализованных полос и уход за ними;

устройство противопожарных разрывов;

устройство дорог пожарного значения;

очистка лесных дорог;

организация постоянного наблюдения за состоянием лесов;

оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации;

своевременное извещение населения об угрозах возникновения пожара или его возникновении через СМИ.

С целью защиты населенных пунктов от пожаров в случае возгорания лесов предусматривается создание противопожарного разрыва от лесов до границ населенных пунктов в размере не менее 50 метров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Материально-техническая база пожарной охраны размещается в селе Шемурша, где расположен гарнизон пожарной охраны, который включает в себя: пожарную часть на 2 автомобиля, отдельный пожарный пост по охране Карабай-Шемуршинского ПНИ, муниципальную пожарную охрану Трехбалтаевского сельского поселения, две частные пожарные охраны (СХПК «Восход», ООО «Агродор») и пять пожарно-химических станций (3 – ГУ «Шемуршинское лесничество» и 2 – ГУ «Национальный парк «Чаваш вармане»). Всего имеется 15 пожарных автомобилей и 2 пожарных трактора.

Раздел 10. Охрана окружающей среды

Одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе на землях рекреационных зон, если это противоречит целевому использованию данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам;

на землях зеленых зон, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

в зонах охраны гидрометеорологических станций;

в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также на территориях, прилегающих к водным объектам, имеющим высокое рыбохозяйственное значение, за исключением особо оговоренных объектов;

в зонах возможного проявления оползней и других опасных факторов природного характера;

в зонах возможного затопления (при глубине затопления 
1,5 метра и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты;

в охранных зонах магистральных трубопроводов.

10.1. Охрана водных объектов

Охрана водных объектов необходима для предотвращения 
и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

Основными источниками загрязнения водных объектов в с.Шемурша являются производственные предприятия, расположенные восточнее села в водоохранных зонах р.Малая Карла и ее правого притока. На территории данной производственной зоны необходимо осуществить мероприятия, предусматривающие оборудование объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

10.2. Охрана атмосферного воздуха

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации территорий;

использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики электроэнергии, природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

использование нетрадиционных источников энергии;

ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

10.3. Охрана почв

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос, санитарно-защитных зон.

Для категории чрезвычайно опасного загрязнения почв рекомендуется вывоз и утилизация почв на специализированных полигонах.

10.4. Защита от шума

Мероприятия по шумовой защите территории предусматривают:

функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы) и автомобильных дорог;

дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон);

укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей;

создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов;

формирование системы зеленых насаждений;

использование шумозащитных экранов вдоль автомобильной дороги А-151 Цивильск – Ульяновск в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности в пределах с.Шемурша. Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств;

расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное пространство жилой застройки.

Раздел 11. Порядок реализации генерального плана

Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, нормативными правовыми актами местной администрации поселения или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, предусматривающие создание объектов федерального, регионального, местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения генерального плана и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах генерального плана, но не предусмотренных указанными документами, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения генеральных планов приведению в соответствие с ними.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, предусматривающие создание объектов федерального, регионального, местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения генерального плана и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах генерального плана, но не предусмотренных указанными документами, в генеральные планы в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.