| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ВĂРМАР РАЙОНĚ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА УРМАРСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ВĂРМАР ХУЛА ПОСЕЛЕНИЙĚН ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ ЙЫШĂНУ 02.04.2019 № 173 Вăрмар поселокĕ |  | СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ УРМАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ## РЕШЕНИЕ 02.04.2019 № 173 поселок Урмары |

О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки Урмарского городского поселения

Урмарского района Чувашской Республики

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проекту правил землепользования и застройки, в соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.21 ст.8 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», руководствуясь Уставом Урмарского городского поселения Урмарского района Чувашской Республики,

Собрание депутатов Урмарского городского поселения Урмарского района Чувашской Республики

РЕШИЛО:

1.  Внести в Правила землепользования и застройки Урмарского городского поселения Урмарского района Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания депутатов Урмарского городского поселения Урмарского района №118 от 29.12.2017 изменения дополнив пунктом 6 части 2 статьи 29 следующего содержания:

6) «планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.»

2. Изменить градостроительный регламент части территориальной зоны «Зона рекреационного назначения» (Р-1) на «Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами» (Ж-2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:19:170103:2596, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, ул. Ленина, д.28;

3. Изменить градостроительный регламент части территориальной зоны «Зона общественно-делового назначения» (О-1) на «Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами» (Ж-2) в отношении земельных участков, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, ул. Советская, д.16;

4. Изменить градостроительный регламент части территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» (Ж-1) на «Зона застройки малоэтажными  и среднеэтажными жилыми домами» (Ж-2) в отношении земельных участков из категории населенных пунктов, расположенных по адресам: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, ул. Заводская, д.22, ул.Заводская,д.24, ул.Крупской, д.42, ул.Крупской, д.44 предназначенных для размещения многоквартирных жилых домов;

5. Внести изменения в части «Зоны застройки индивидуальными жилыми домами» (Ж-1). Включить вид разрешенного использования земельного участка «Магазины» с кодом 4.4.с размерами «мин.0,0009-макс.0,0045»

6. Внести изменения в части «Зоны застройки индивидуальными жилыми домами» (Ж-1). Включить вид разрешенного использования земельного участка «Объекты гаражного назначения» с кодом 2.7.1 с размерами «мин.0,0015»

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

Таблица №3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Код (числовое обозначение) в соответствии с Классификатором | Вид разрешенного использования земельного участка (в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) | Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельная этажность зданий, строений, сооружений, этаж | Предельные размеры земельных участков (мин.-макс.), га | Максимальный процент застройки, % | Минимальные отступы до границ смежного земельного участка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 3 | 0,05 -0,15 | 50 | 3 |  |
| 2 | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3 | 0,06- 0,25 | 30 | 3 |  |
| 3 | 2.3 | Блокированная жилая застройка | 3 | мин.0,01 | 40 | 3 |  |
| 4 | 3.1 | Коммунальное обслуживание | 1 | мин.0,003 | 80 | 1 |  |
| 5 | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 2 | мин.0,02 | 60 | 3 |  |
| 6 | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 2 | мин. 0,4 | 30 | 3 |  |
| 7 | 3.6 | Культурное развитие | 2 | мин. 0,2 | 70 | 3 |  |
| 8 | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Действие градостроительного регламента не распространяется |  |  |  |  |
| 9 | 13.1 | Ведение огородничества | 0 | 0,01-0,25 | 0 | 0 |  |
| 10 | 4.4 | Магазины | 1 | 0,0009-0,0045 | 60 |  | 1 |
| 11 | 13.2 | Ведение садоводства | 2 | 0,03-0,10 | 30 |  | 1 |
| 12 | 2.7.1 | Объекты гаражного назначения | 1 | мин. 0,0015 | 80 |  | 1 |
| Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 4 | мин. 0,02 | 50 | 3 |  |
| 14 | 3.2 | Социальное обслуживание | 2 | мин. 0,003 | 60 | 3 |  |
| 15 | 3.3 | Бытовое обслуживание | 2 | мин. 0,003 | 75 | 3 |  |
| 16 | 3.7 | Религиозное использование | 2 | мин. 0,003 | 80 | 3 |  |
| 17 | 3.8 | Общественное управление | 2 | мин. 0,12 | 60 | 3 |  |
| 18 | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 2 | 0,05 | 60 | 3 |  |
| 19 | 4.6 | Общественное питание | 2 | мин. 0,05 | 60 | 3 |  |
| 20 | 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | 2 | мин. 0,06 | 80 | 3 |  |
| 21 | 5.1 | Спорт | 2 | мин. 0,3 | 80 | 3 |  |
| 22 | 6.8 | Связь (за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено кодом 3.1) | h:10-70 м | мин. 0,02 | 80 | 1 |  |

Примечания:

1. Виды разрешенного использования земельного участка установлены в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Нормы предоставления земельных участков гражданам в собственность (за плату или бесплатно), в аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства, огородничества, устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением Собрания депутатов Урмарского городского поселения.

3. При уточнении сведений о площади земельного участка такая площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с федеральным законом требований, может быть увеличена на величину не более чем десять процентов площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

4. Минимальная ширина земельного участка для  индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства по уличному фронту не менее – 20 метров.

5. Отступ от красной линии до линии застройки при новом строительстве составляет не менее 5 метров.

6. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов со стороны улицы:

а) максимальная высота ограждений – 1,8 м;

б) ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м; вид ограждения и его высота должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала, светопрозрачность допускается не менее 40 %; на границе с соседними участками ограждения должны быть решетчатыми или сетчатыми с целью минимального затемнения.

7. Высота вспомогательных зданий и сооружений:

а) до верха плоской кровли - не более 3м;

б) до конька скатной кровли - не более 5м.

8. В целях наименьшего затенения соседних участков расстояние от дома, хозяйственных построек, и сооружений до границ соседних участков, расположенных с востока, севера и запада и промежуточных положений, должно составлять не менее 0,5 высоты указанных строений (сооружений), измеренной от планировочной отметки земли до конька крыши (до верхней отметки сооружений) с соблюдением следующих минимальных планировочных и нормативных требований к размещению:

- расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - до 6 м;

- до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным по требованиям должны быть не менее:

- от усадебного одно-, двухэтажного дома – 3 м;

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;

- от хозяйственных и прочих построек – 1 м;

- открытой стоянки - 1 м;

- отдельно стоящего гаража - 1 м.

- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;

- среднерослых – 2 м;

- от кустарника - 1 м;

- от открытой стоянки – 1 м;

- расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров;

- благоустройство придомовой территории со стороны улицы перед ограждением допускает озеленение не выше 2 м.;

- при наличии расстояния между проезжей частью и ограждением более 2 метров допускается озеленение выше 2 метров, воздушный проём от линии электропередач до верха озеленения не менее 1 метра.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

9. Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки:

а) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране культурного наследия;

б) в границах территорий общего пользования;

в) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

г) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Глава Урмарского

городского поселения                                                                                            М.В.Иванченко