ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТУВСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение

о территориальном планировании

Обозначение 04/2020

Директор									С.А.Моргунов

Разработал                                                                                            	С.А.Моргунов

Главный инженер проекта                                                                          С.А.Моргунов

Цивильск

2020 год

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

- Генеральный план

1. Положение о территориальном планировании

2. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

3. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения

4. Карта функциональных зон поселения

Приложения:

Копия карты планируемого размещения объектов местного значения поселения в растровом формате

Копия карты границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов) в растровом формате

Копия карты функциональных зон поселения в растровом формате

- Материалы по обоснованию генерального плана

1. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме

2. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт

Приложение:

Копии материалов по обоснованию генерального плана в виде карт в растровом формате

Обязательное приложение к генеральному плану:

Сведения о границах населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение…………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов............................................................................................................................................. | 4 |
| 1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского, их местоположение ………………………………….. | 4 |
| 1.2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых в связи с размещением объектов местного значения сельского поселения………………………………………………………………………………………….... | 10 |
| 1.2.1. Санитарно-защитные зоны …..................................................................................... | 10 |
| 1.2.2. Охранные зоны…………………………………………………………………………………. | 12 |
| 1.2.3. Придорожные полосы………………………………………………………………………... | 12 |
| 1.2.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения…………………. | 12 |
| 1.2.5. Санитарно-защитные полосы…………………………………………………………….... | 13 |
| 1.2.6. Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации)………………………………………………. | 13 |
| РАЗДЕЛ 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов ………….. | 13 |
| РАЗДЕЛ 3. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования……………………………………………………………………………………… | 16 |

Введение

Положение о территориальном планировании содержит материалы утверждаемой части проекта генерального плана Тувсинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Обязательным приложением являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов) входящих в состав поселения.

РАЗДЕЛ 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах местного значения сельского поселения приведены в таблице № 1.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского, их местоположение

Таблица № 1

| №№ пп. | Код объекта* | Наименова-ние объекта | Краткая характеристика | Статус | Местополо-жение | Функциональная зона | Номер на карте | Норматив-ныйправо-вой акт** | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| - Объекты местного значения сельского поселения в области электроснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 602040217 | Трансформа-торные подстанции (ТП) | Трансформаторные подстанции для подключения новых потребителей | Новое строительство | д.Чирши | Планируемая зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | б.н. | 2 |  |
| 1.2. |  | Линии электропередачи | Уличные линии электропередачи для подключения новых потребителей | Новое строительство | д.Чирши | Планируемая зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | б.н. | 2 | Охранная зона 2 м в каждую сторону от крайних проводов |
| 1.3. |  |  | Существующие уличные линии электропередач | Модернизация | Все населенные пункты | Зона инженерной инфраструк-туры | б.н. | 2 |  |
| II. Объекты местного значения в области теплоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Объекты местного значения в области газоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Газораспре-делительные пункты и сети газоснабжения | Газораспределительные пункты (ГРП) и сети газоснабжения для подключения новых потребителей | Новое строительство | д.Чирши | Планируемая зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | б.н. | 2 | Охранные зоны: для ГРП 10 м, для газопроводов по 2 м с каждой стороны |
| IV. Объекты местного значения в области водоснабжения населения, водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 602041106 | Артезианская скважина | Водозаборная артезианская скважина с погружным насосом для обеспечения водой новых потребителей | Новое строительство | д.Чирши | Планируемая зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | б.н. | - | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются соответ-ствующим проектом на основе гидрогеологических изысканий |
|  |  |  | Существующие артезианские скважины | Реконструкция | Все населенные пункты | Зона инженерной инфраструк-туры | б.н. | 2 |  |
| 4.2 | 602041104 | Водонапорная башня | Водонапорная башня для подачи воды новым потребителям | Новое строительство | д.Чирши | Планируемая зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | б.н. | - | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются соответ-ствующим проектом на основе гидрогеологических изысканий |
| 4.3 | 602041202 | Водопровод | Уличные водопроводные сети для подключения новых потребителей | Новое строительство | д.Чирши | Планируемая зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | б.н. | - | Санитарно-защитная полоса не менее 10 м от крайних линий водопровода |
|  |  |  | Существующие водопроводные сети | Ремонт | Все населенные пункты | Зона инженерной инфраструк-туры | б.н. | 2 |  |
| 4.4 | 602041302 | Очистные сооружения дождевой канализации | Сбор и очистка ливнестоков с территории новой застройки | Новое строительство | д.Чирши | Планируемая зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | б.н. | - | Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открыто-го типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. |
| V. Объекты в области автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 602030303 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги в границах населенных пунктов | Новое строительство | д.Чирши | Планируемая зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | б.н. | - |  |
|  |  |  |  | Ремонт | Все населенные пункты | Зона транспортной инфраструк-туры | б.н. | 1,3 |  |
| VI. Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII. Объекты местного значения в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII. Объекты местного значения в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IX. Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 602020401 | Объект размещения отходов | Площадки для мусоросборников на территориях жилых домов и общественных зданий | Оборудование | Все населенные пункты | Все функциональ-ные зоны в границах населенных пунктов | б.н. | 2 | На расстоянии 20 м от детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха |
| X. Объекты в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 602010406 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Модульный фельдшерско-акушерский пункт | Новое строительство | д.Липсеры | Все функциональ-ные зоны в границах населенного пункта | б.н. | 4 | - |

* В соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10.

** 1. Стратегия социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики до 2035 года, утвержденная Решением собрания депутатов  Цивильского района Чувашской Республики от 27.06.2019   № 39-03;

2. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Тувсинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики на период 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Тувсинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики  от 17 декабря  2015 г. №83;

3. Муниципальная целевая программа «Развитие транспортной системы Тувсинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики в 2016–2020 годы», утвержденная постановлением администрации Тувсинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики от 14 марта 2016 года №25.

4. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной  инфраструктуры Тувсинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики на период 2016-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Тувсинского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики  от 26 декабря  2016 г. №98.

1.2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемых в связи с размещением объектов местного значения сельского поселения

1.2.1. Охранные зоны

Линии электропередачи.

Для высоковольтных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны – участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстоянии, метров:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

15 – для ВЛ напряжением 35 кВ;

20 – для ВЛ напряжением 110 кВ;

25 – для ВЛ напряжением 150, 220 кВ

30 – для ВЛ напряжением 300, 500, +/-400 кВ;

зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении: для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей устанавливаются охранные зоны в размере площадки над кабелями:

для кабельных линий выше 1 киловольта по 1 метру с каждой стороны от крайних кабелей;

для кабельных линий до 1 киловольт по 1 метру с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в населенных пунктах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 киловольт должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 метров от крайних кабелей.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.

Линии связи.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Газораспределительные пункты.

Вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов устанавливаются охранные зоны в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Газораспределительные сети.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На территории населенных пунктов техническая зона газопровода высокого давления составляет 20 метров (по 10 метров с каждой стороны).

1.2.2. Придорожные полосы

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы в размере:

75 метров – для автомобильных дорог I и II категорий;

50 метров – для автомобильных дорог III и IY категорий;

25 метров – для автомобильных дорог Y категории.

1.2.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Для артезианских скважин требуется установление зоны с особыми условиями использования территории – зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Первый пояс зоны санитарной охраны установлен в размере 30 м. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Размеры поясов зон санитарной охраны устанавливаются соответствующим проектом на основе гидрогеологических изысканий.

1.2.4. Санитарно-защитные полосы

В целях санитарной охраны водопроводных сетей требуется установление санитарно-защитной полосы от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод – шириной не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

1.2.5. Санитарно-защитные полосы

В целях санитарной охраны водопроводных сетей требуется установление санитарно-защитной полосы от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод – шириной не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

1.2.6. Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона – это территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника.

РАЗДЕЛ 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов, приведены в таблице № 2.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Таблица № 2

| Код объекта | Наименование функциональных зон | Параметры функциональных зон |  |  | Сведения о планируемых для размещения объектах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местоположение | площадь, га |  | федерального значения | регионального значения | номер на карте | местного значения | номер на карте |
|  |  |  | сущ. | планир. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 701010101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | д.Тувси | 85,0 | - | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется | б.н. |
|  |  | д.Чирши | 81,45 | 88,63 | Не планируется | Не планируется |  | Трансформаторные подстанции; Газораспределительный пункт; Артезианская скважина; Водонапорная башня; Автомобильные дороги в границе населенного пункта |  |
|  |  | д.Оттекасы | 20,0 | - | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется |  |
|  |  | д.Синьялы | 31,0 | - | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется |  |
|  |  | д.Липсеры | 35,0 | - | Не планируется | Модульный фельдшерско-акушерский пункт |  | Не планируется |  |
|  |  | д.Коснарбоси | 14,0 | - | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется |  |
| 701010600 | Зоны рекреационного назначения | д.Тувси |  |  | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется |  |
|  |  | д.Чирши |  | 1,328 | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется |  |
|  |  | д.Оттекасы |  |  | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется |  |
|  |  | д.Синьялы |  |  | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется |  |
|  |  | д.Липсеры |  |  | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется |  |
|  |  | д.Коснарбоси |  |  | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется |  |
| 701010405 | Зона транспортной инфраструктуры | д.Тувси |  |  | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется |  |
|  |  | д.Чирши |  | 3,901 | Не планируется | Не планируется |  | Строительство автомобильных дорог в границе населенного пункта |  |
|  |  | д.Оттекасы |  |  | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется |  |
|  |  | д.Синьялы |  |  | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется |  |
|  |  | д.Липсеры |  |  | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется |  |
|  |  | д.Коснарбоси |  |  | Не планируется | Не планируется |  | Не планируется |  |

РАЗДЕЛ 3. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования, указан в таблице № 3.

Таблица № 3

| Кадастровый номер включаемого земельного участка | Площадь, га | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Наименование функциональных зон | Код объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20:040801:1048 | 6,657 | земли населенных пунктов | зона застройки индивидуальными жилыми домами | 701010101 |
| 21:20:040801:1047 | 0,1328 | земли населенных пунктов | зона рекреационного назначения | 701010600 |
| 21:20:040801:1159 | 0,3901 | земли населенных пунктов | зона транспортной инфраструктуры | 701010405 |

Ниже представлено графическое описание местоположения изменяемой части границ д.Чирши.