- ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

- Министерство градостроительства и

развития общественной инфраструктуры

Чувашской Республики

- Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики

- «Государственный головной проектный институт гражданского

строительства, планировки и застройки городских и сельских

поселений Чувашской Республики «Чувашгражданпроект»

ГУП ЧР «Проектный институт «Чувашгражданпроект»

- Шемуршинский район

ЧУКАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

- Описание обоснований

проекта генерального плана

- Том 2

- Чебоксары

2007 год

- ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

- Министерство градостроительства и

развития общественной инфраструктуры

Чувашской Республики

- Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики

- «Государственный головной проектный институт гражданского

строительства, планировки и застройки городских и сельских

поселений Чувашской Республики «Чувашгражданпроект»

ГУП ЧР «Проектный институт «Чувашгражданпроект»

- Шемуршинский район

ЧУКАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

- Описание обоснований

проекта генерального плана

- Том 2

(части 1,2)

Директор института                                                                А. В. Кольяков

Главный архитектор института                                              Р. К. Рахимов

Главный архитектор проекта                                                  А. С. Доломанов

Главный инженер проекта                                                      В. Ю. Барышев

- Чебоксары

2007 год

- Структура и состав проектных материалов

| №№ частей | №№ разделов |  | Наименование | Комплектация по томам, чертежам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект генерального плана |  |  |  |  |  |
| Часть1 | Положения о территориальном планировании |  |  | Том 1 |  |
|  | Раздел 1 |  | Цели и задачи территориального планироания |  |  |
|  | Раздел 2 |  | Мероприятия по территориальному планированию и последовательности их выполнения |  |  |
| Часть2 | Приложения: |  |  |  |  |
|  | Схемы территориального планирования |  |  |  |  |
|  | Раздел 1 |  | Схема 1. Сводная схема (основной чертёж) генерального плана | Приложение 1 Чертёж 1 М1:10000 |  |
|  | Раздел 2 |  | Сводная схема границ территорий, земель и ограничений, включающая: | Приложение 2 Чертёж 2 М1:25000 |  |
|  |  |  | Схему 2. Схема функциональных зон (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 3. схема административных границ (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 4. Схема ограничений использования территории (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 5. Схема границ территорий и земель (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  | Раздел 3 |  | Сводная схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, включающая: | Приложение 3 Чертёж 3 М1:25000 |  |
|  |  |  | Схему 6. Схема развития объектов и сетей инженерно – технического обеспечения (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 7. Схема развития объектов транспортной инфраструктуры (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 8. схема развития иных объектов, включающая объекты социального обслуживания (М1:10000, электронная версия) |  |  |
| Часть 3 |  |  | Исходная документация | Приложение 4 |  |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |  |  |  |
| Часть 1 | Описание обоснований проекта генерального плана |  |  |  | Том 2 |
|  | Раздел 1 |  | Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территорий (включающая анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, анализ и оценку состояния окружающей среды) |  |  |
|  | Раздел 2 |  | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |  |  |
|  | Раздел 3 |  | Этапы реализации предложений по территориальному планированию. перечень мероприятий по территориальному планированию |  |  |
| Приложения: |  |  |  |  |  |
| Часть 2 |  | Схемы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |  |
|  |  | Раздел 4 | Сводная схема использования территории, направления её развития и ограничения использования, включающая: |  | Приложение 1 Чертёж 4 М1:25000 |
|  |  |  | Схему 9. Использование территории муниципального образования – границы земель различных категорий (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 10. границы зон ограничений (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 11. Результаты анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения с учётом результатов инженерных изысканий (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 12. Информация. необходимая для принятия решений и обоснования предлагаемых решений в области территориального планирования (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  | Раздел 5 | Предложения по территориальному планированию, включающее: |  | Приложение 2 Чертёж 5 М1:25000 |
|  |  |  | Схему 13. Предлагаемые (планируемые) границы функциональных зон (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 14. Зоны предлагаемого (планироуемого) размещения объектов капитального строительства местного значения (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 15. Предлагаемые (планируемые) границы территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 16. Предлагаемые (планируемые) границы промышленности, энергетики, транспорта, связи (М1:10000, электронная версия) |  |  |
|  |  |  | Схему 17. Иные предложения по территориальному планированию (М1:10000, электронная версия) |  |  |
| Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны |  |  |  |  |  |
| Часть 1 |  |  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны |  | Том 3 Секретно |
| Приложение: |  |  |  |  |  |
| Часть 2 |  |  | Графический материал |  | Приложение 1 Чертёж 6 М1:25000 Сектретно |

- Часть 1.

Описание обоснований проекта генерального плана

- Оглавление

№№ страниц

- Вводная часть

1. Введение………………………………………………………………………………………………9

2. Краткая историческая справка…………………………………………………………………9

3. Общие сведения о поселении……………………………………………………………………11

4. Роль и место поселения в хозяйственном комплексе района……………………………11

- Раздел 1. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного

развития территории (включая анализ основных

фактов рискавозникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, анализ

и оценку состояния окружающей среды)

1.1. Природные условия и ресурсы.................................................................12

1.1.1Климат. ……………………………………………………………………………………...…..12

1.1.2. Рельеф, геологическое строение, опасные физико-геологические процессы..……14

1.1.3. Инженерно-геологическая оценка территории……………….………………………..14

- 1.1.4. Водные ресурсы…………………………………………………………………………….….15

1.1.5. Минерально-сырьевые ресурсы…………………………………….……………………….17

1.1.6. Почвы и растительность………………………………………….………………………..17

1.1.7. Земельные ресурсы. Оценка сельскохозяйственных земель.………………………….20

1.1.8. Леса и лесное хозяйство………………………………………….………………………….23

1.1.9. Охотничье-промысловые ресурсы…………………………….…………………………..23

1.1.10. Рыбное хозяйство……………………………………………….……………………….….24

1.1.11. Ландшафтно-рекреационные ресурсы…………………….……………………………24

1.1.12.. Особо охраняемые природные территории……………………..…………………....25

1.2. Современная экологическая обстановка………………..……………..26

1.2.1. Состояние воздушного бассейна…………………………………..………………………26

1.2.2. Состояние водных ресурсов………………………………………...……………………....26

1.2.3. Состояние почв……………………………………………………...………………………...28

1.2.4. Состояние растительности, животного мира. природных

ландшафтов…………………………………………………………..……………………….28    1.2.5. Загрязнение окружающей среды отходами производства и

потребления………………………………………………………..……………….………….29

1.3. Историко-культурный потенциал............................................................29

1.4. Анализ современного состояния и потенциал развития

отраслей хозяйства……………………………………...………………...29

1.4.1. Сельское хозяйство………………………………………………..…..……………………..29

1.4.2. Промышленность…………………………………………………….……………………….32

1.4.3. Лесная промышленность ………………………………………….………………………..32

1.4.4. Малое предпринимательство………………………………….…………………………..33

1.4.5. Туризм, рекреация…………………………………………………..…………………………34

1.4.6. Кустарное производство и ремесла……………………………………………………….34

1.4.7. Строительство………………………………………………………………………………..35

1.4.8. Транспорт……………………………………………………………………………………....36

1.4.9.Торговля, общественное питание, услуги…………………………………………………36

1.4.10. Связи и информация ………………………………………………………………………..37

1.4.11. Прочие отрасли……………………………………………………………………………...37

1.5.  Анализ основных факторов риска возникновения

чрезвычайных  ситуаций природного

и техногенного характера

1.6. Население, трудовые ресурсы……………………………………..…….37

1.6.1. Численность населения. демографический состав…………………………….………37

1.6.2. Трудовые ресурсы и структура занятости……………………………………….…….40

1.7. Анализ и оценка современного использования территории.………41

- Раздел 2. Обоснование вариантов решения задач

территориального планирования и предложений

по территориальному планированию…………………...……...42

- 2.1. Планировочная организация территории……………………………..42

2.1.1. Планировочная структура и функциональное зонирование

территории………………………………………………………………………….………...42

2.1.2. Система расселения…………………………………………………………….……………42

2.1.3. Архитектурно-планировочная организация населённых пунктов…….……………44

- 2.2. Социальная инфраструктура и система обслуживания……………..46

2.2.1. Жилищный фонд и политика жилищного строительства

2.2.2. Культурно-бытовое обслуживание

2.2.3. Туризм и рекреация…………………………………………………………………….……..46

- 2.3. Транспортная инфраструктура ………………………………...………47

2.3.1. Автомобильные дороги………………………………………………………………………47

2.3.2 Автомобильный транспорт………………………………………………………...……….49

2.3.3. Железнодорожный транспорт…………………………………………………………….54

2.3.4. Водный транспорт…………………………………………………………..……………….54

2.3.5. Трубопроводный транспорт……………………………………………………...………...54

2.3.6. Авиация……………………………………………………………………………………..……54

- 2.4. Инженерная инфраструктура……………………………………...……54

2.4.1. Водоснабжение………………………………………………………………………………..54

2.4.2. Хозяйственно бытовая канализация………………………………………………………57

2.4.3. Электроснабжение………………………………………………………………….………..57

2.4.4. Теплоснабжение……………………………………………………………………………….58

2.4.5. Газоснабжение………………………………………………………………………….……..59

2.4.6. Объекты связи…………………………………………………………………………………59

- 2.5. Охрана окружающей среды……………………………………...………59

2.5.1. Охрана воздушного бассейна…………………………………………………….…………59

2.5.2. Охрана водных ресурсов……………………………………………………………….…….60

2.5.3. Охрана почв…………………………………………………………………………………….61

2.5.4. Охрана растительности, животного мира, природных ландшафтов……………62

2.5.5. Охрана лесов……………………………………………………………………………………62

2.5.6. Создание экологического каркаса. Развитие системы особо

охраняемых  территорий……………………………………………………………………63

2.5.7. Санитарная очистка территории………………………………………………………..64

- 2.6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера

- Раздел 3. Этапы реализации предложений по территориальному

планированию, перечень  мероприятий по

территориальному планированию…………………………...…..65

- 3.1. Этапы реализации предложений по  территориальному

планированию……………………………………………………………..65

- 3.2. Перечень первоочередных мероприятий по территориальному

планированию……………………………………………………….……65

3.2.1. Планировочная организация территории………………………………………..………65

3.2.2. Развитие основных отраслей хозяйства………………………………………..……….66

3.2.3. Трудовые ресурсы. Структура занятости………………………………………………67

3.2.4. Население. Система расселения……………………………………………………………67

3.2.5. Жилищный фонд……………………………………………………………………………….68

3.2.6. Социальная инфраструктура и система культурно-бытового

обслуживания………………………………………………………………………..…………68

3.2.7. Транспортная инфраструктура…………………………………………………..……….71

3.2.8. Инженерная инфраструктура……………………………………………………..………72

3.2.9. Охрана окружающей среды…………………………………………………………..…….72

3.2.10. Санитарная очистка территории………………………………………………………73

3.2.11. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

- 3.3. Основные технико-экономические показатели генерального плана       Малобуяновского сельского поселения………………….….………..74

- Вводная часть.

- Введение.

Генеральный план Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики  выполнен на основании задания на проектирование ГП.

При разработке проекта были использованы:

- Съемка в М 1 : 10000  , предоставленная

- Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Шемуршинского района Чувашской Республики, выполненной институтом Рос НиПи Урбанистики в 2005 году г. Санкт-Петербург.

- Социально-экономическая стратегия развития Чувашской Республики до 2010 г.

- Целевые программы по инженерной и социальной инфраструктуре.

- Градостроительный кодекс РФ.

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования “Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Чувашской Республики “

2. Краткая историческая справка.

Первое письменное упоминание о территории и населении бассейна реки

Карлы, где расположен Шемуршинский район, находятся в документах середины XVI века - времени похода русских войск на Казань и присоединения Казанского Ханства к Русскому государству. Однако, территория этого края была заселена издавна. Об этом свидетельствуют обнаруженные археологами поселения у деревень Яблоновка и Никишино. В 1Х-ХШ веках южные и юго-восточные районы Чувашии, в том числе и территория Шемуршинского района, входили в состав первого государственного образования Среднего Поволжья - Волжская Булгария. В 1236 году Булгарское государство было разгромлено монголо-татарами, а его земли вошли в набегов золотоордынских, ногайских, крымских и других кочевых орд. Территория края превратилась в «дикое поле», большая часть населения была убита, а оставшаяся бежала в северные лесные районы. После присоединения Чувашии к Русскому государству, с середины XVI в. началось вновь заселение и хозяйственное освоение юго-восточной и южной ее частей, продолжавшееся в широких масштабах до начала XVIII века. Освоение «дикого поля» на территории Шемуршинского района шло постепенно.

Прослеживается два его этапа:

- первый (конец XVI - 1-ая половина XVII в.) связан со строительством Карлинской засечной черты и медленным освоением территории южнее её;

- второй (с 1648 г.) - с основанием г. Симбирска и выделением Симбирского уезда.

Уже в 1667 г. в составе Симбирского уезда в документах указаны деревне нынешнего Шемуршинского района- Шемурша, Болтайка, Уразлеева, Тюка, Буяново Малая Болтаево, Опдреевка, Четкас, а позднее и другие.

1797 г, В Симбирской губернии началось генеральное межевание земель, в ходб которого проводилось точное определение границ земельных владений крестьянски> общин, помещиков, городов и др. В этот период селения Шемуршинского район;

входили в состав Ембулатовской, Каракитанской, Какерлинской волостей Буинского уезда,

25 января 1835 г. Правительствующий Сенат издал указ, в соответствии с которым государственные крестьяне Симбирской губернии переданы в ведение Департамента уделов Министерства Императорского Двора. Для управления

крестьянами, вместо волостей, были учреждены удельные приказы.

Крестьяне нынешнего Шемуршинского района были включены в состав Шигалинского, Шемалаковского и Паркинского приказов. Удельные приказы уездов вошли в состав учрежденного Буинского отделения Симбирской удельной конторы.

24 июня 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление об образовании Автономной Чувашской области с административным центром в г. Чебоксары. В состав Чувашской Автономной Области вошли: Чебоксарский, Цивильский и Ядринский уезды Казанской губернии, ряд волостей Курмышского. Буинского уездов,в том числе

- Шамкинская и Шемуршинская Симбирской губернии.

3. Общие сведения о поселении.

Шемуршинский район был образован в  1927 году.

Район расположен в юго-восточной части Чувашской республики, расстояние до города Чебоксары    150 км.

Чукальское поселение находится в юго-западной части Шемуршинского района, на расстоянии  км от районного центра.

Чукальское поселение граничит: с северной, северо-западной и западной стороны с Сойгинским поселением Алатырьского района; на юго-западе, юге – Ульяновской областью; на юго-востоке и востоке – с Республикой Татарстан; на северо-востоке – Старо-Чукальским поселением. На его территории расположено 3 населенных пункта, в которых проживает 879 человек.

Экономика поселения имеет аграрную направленность.

В настоящее время общая земельная площадь составляет  13584,04  гектара; в том числе: 3171,71 гектаров сельхозугодий, _____ гектара лесные массивы, ____ га древесно-кустарниковые насаждения, _____ га пруды и водоемы, _____ га дороги, ______ га прочие земли.

По территории протекают реки Чукалы, Черная Бездна, великолепный ландшафтно-рекреационный потенциал для развития водного туризма и отдыха, рыболовства, спорта.

В поселении накоплен экономический потенциал, имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

В месте с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Шемуршинского района, содействия Министерств и Ведомств Чувашской Республики.

4. Роль и место поселения в хозяйственном комплексе района.

Согласно природно экономическому зонированию республики, принятому «Территориально – комплексной схемой развития республики Чувашия», Шемуршинский райони в том числе Чукальское поселение входит в состав её юго-восточной планировочной зоны (зональный центр – г. Канаш).

Чукальское сельское поселение занимает 5,4 % от площади Шемуршинского района на которой  проживает 17 % поселения (от общего населения Шемуршинского района).

- Раздел 1. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного

развития территории (включая анализ основных

фактов риска возникновения   чрезвычайных ситуаций

природного и  техногенного характера, анализ и

оценку  состояния  окружающей среды).

1.1. Природные условия и ресурсы

    - Климат

Климат территории района умеренно-континентальный с умеренно холодной. снежной зимой и тёплым, иногда жарким летом.

Солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность, составляет 136.4 кал/см мин. Облачность в 1.5 раза снижает приход солнечной радиации и в среднем за год составляет 86.9 кал/см мин. Продолжительность солнечного сияния равна 1937 часов, что составляет 46% от возможной.

В годовом ходе температура воздуха изменяется от -12.3°С до +18.7° С в июле. Среднегодовая температура равна +3.1°С

Абсолютные температуры равны -42°С в январе и +37°С в июле, однако практически ежегодно температура воздуха в январе может опускаться до - 32°, а в июле подниматься до +32°.

Расчётная температура самой холодной пятидневки составляет -32°, продолжительность отопительного периода 215 дней.

Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая

относительная влажность воздуха составляет 75% с максимумом в холодный период с

октября по март (88%).

Осадки связаны с циклонической деятельностью. В среднем за год выпадает 530 мм осадков с максимумом в тёплый период.

Снежный покров появляется в конце октября, а через три недели образуется устойчивый снежный покров, который держится до конца первой декады апреля. К середине апреля снег сходит. Средняя высота снежного покрова составляет 46 см, а в наиболее снежные зимы может достигать 83 см.

В среднем за год преобладают юго-западные ветры. Зимой наблюдается увеличение юго-восточных ветров, а летом преобладают ветры северо-западного направления.

Среднегодовая скорость ветра равна 4,2 м/сек с максимумом 4,7 м/сек в марте.

К наиболее часто наблюдаемым атмосферным явлениям относятся туманы,

метели и грозы.

Критические погодные явления, наблюдаемые на территории района:

Сильная жара, достигающая +35°, отмечаемая практически ежегодно;

Усиление ветра до 18-23 м/сек может наблюдаться один раз в год;

Сложное отложение (налипание мокрого снега на проводах) при оттепелях;

Ливни со шквалами и градом;

Метели могут наблюдаться за зиму до 54 дней. (Сильные метели при выпадении снега

вызывают большие заносы). Число дней с туманом в среднем достигает 24, а в отдельные годы до 44, При сильных

туманах (в основном осенью) видимость достигает 100 м; продолжительность такого тумана может составлять 12 часов и больше; Сильные морозы – ежегодно температура воздуха может опускаться до – 35  С; Высокие уровни воды в период паводка.

    - Рельеф, геологическое строение, опасные физико-

геологические процессы (выводы и рекомендации ).

Рельеф территории – холмисто-равнинный, представлен чередованием равнинных водоразделов сильно расчлененных эрозийной сетью малых рек Чукалы, Черная Бездна

Берега рек крутые. По берегам рек развиваются склоновые процессы – осыпи, оползни и  овражная эрозия. Абсолютные отметки территории разнятся до 60 – 80 м.

    - Инженерно-геологическая оценка территории.

Исходя из условий рельефа поселение расположено на эрозионно-денудационном плато. Плато и его склоны сильно изрезаны оврагами, глубиной 10 и более метров. Рост оврагов происходит в основном за счет глубинной и боковой эрозии.

С поверхности залегают четвертичные отложения – преимущественно суглинки и супеси различного генезиса. Практически все грунты являются устойчивыми для любого вида строительства. Грунтовые воды залегают на глубинах 5 и более метров.

В целом территорию поселения можно охарактеризовать как ограниченно благоприятную для градостроительного освоения. В первую очередь на градостроительную деятельность накладывает ограничения развитая эрозийная сеть. Овраги и балки затрудняют прокладку инженерных сетей, транспортных дорог, определяют ограничения на размещение застройки, препятствуют сельскохозяйственному освоению территорий.

Мероприятия по борьбе с оврагами белятся на две категории:

а) профилактические ,

б) капитальные

К профилактическим мероприятиям относятся: защита поверхностного слоя (запрещается вырубка леса и кустарников, выпас скота, распашка склонов); необходимо устройство системы нагорных канав для уменьшения количества поступающих в овраг поверхностных  вод и укрепление ложа оврага путем замощения. Особое внимание должно быть уделено укреплению верховья оврага, чтобы приостановить его рост. Простейшим способом использования крупных оврагов является разбивка на их склонах террас с посадкой зелени, особенно кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

К капитальным мероприятиям следует отнести засыпку оврагов за счет избыточных объемов грунта.

Все мероприятия по борьбе с оврагами должны проводиться комплексно в пределах всего водосборного бассейна оврага. Только в этом случае проводимые мероприятия могут дать необходимый эффект. Профилактические меры необходимо выполнить на 1 очередь. Капитальные мероприятия – при необходимости предусмотреть при разработке генеральных планов населенных пунктов.

1.4. Водные ресурсы

      - Поверхностные воды.

Гидрографическая сеть Чукальского поселения представлена водотоками рек Чукалы ручьями. С созданием системы водохранилищ режим р. Волги изменился. Снизилось весеннее половодье, стали полноводнее зимняя и летняя межень, амплитуда колебания уровня сократилась с 10,6 до 6 м. Средний многолетний расход воды составляет примерно 3500 м.куб/сут. Продолжительность стояния высоких уровней весеннего половодья 5 – 15 суток.

      - Ледовый режим.

Устойчивый ледостав образуется в первых числах декабря. Наибольшей толщины

Лед достигает к концу марта 60 – 70 см. Вскрытие отмечается 9 -20 апреля. Весенний ледоход продолжительностью 3 – 8 дней. По химическому составу вода гидрокарбонатно-сульфотно-кальциевые со средней минерализацией – 300 мг/л. В весеннее половодье минерализация составляет 150 – 200 мг/л. Жесткость воды 1.5 мг – экв/л.

Выводы :

- 1. Водозабор и организация зон отдыха на реках возможен только при

условии регулирования стоков.

- 2. Использование воды в хозяйственно-бытовых целях возможно только

после водоподготовки.

      - Подземные воды

В гидрологическом отношении Чукальское поселение располагается в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Водоносные горизонты на рассматриваемой территории приурочены к четвертичным отложениям аллювиального водоносного горизонта и коренным породам пермского возраста (Нижнетатарский и к

азанский  водоносные горизонты). Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к современным и древним образованиям долины реки Волги. Горизонт не защищен от поверхностного загрязнения. Для организации центрального водоснабжения интереса не  представляет. К отложениям пермского возраста приурочены два водоносных горизонта : нижнетатарский и казанский.

1.1.4-4 Нижнетатарский горизонт.

Глубина залегания от 2-4 до 120 метров. Мощность горизонта 0,5 – 3,3 метра. Водовмещающие породы – трещиноватые известняки, мергели, доломиты. Воды горизонта – напорные, в среднем составляет 20-40 метров. Удельные дебиты скважин от 0,01 л/сек до 0,3 л/сек. По химическому составу воды пресные, кальцево-магниевые, карбонатные. Минерализация составляет 0,2 – 0,9 г/дм куб. Общая жесткость  3 – 12 моль/дм куб. Горизонт в целом защищен от поверхностного загрязнения.

Казанский  водоносный горизонт залегает ниже эрозийных врезов. Глубина залегания 90 – 160 метров. Водовмещающие грунты – кавернозные известняки и доломиты с  включением гипса. В кровле горизонта залегают водоупорные глины и мергеля татарского яруса. Воды данного горизонта  напорные и слабонапорные, напор 90 м и более ; дебит от 0,4 до 5 л/cек. Удельный дебит до 2 л/сек. Минерализация составляет  0,9 г/дм куб. В воде повышенное содержание железа и марганца. Для водоснабжения используется преимущественно нижнетатарский водоносный горизонт. Горизонт может обеспечить устойчивое водоснабжение Чукальского поселения.

    - Минерально – сырьевые ресурсы.

Минерально-сырьевая база Шемуршинского района характеризуется  наличием нерудных полезных ископаемых, являющихся сырьем для строительной промышленности (глина кирпичная, пески - отощители, карбонатные породы). Также в Шемуршинском районе  есть запасы торфа, трепела.

Промышленных запасов нерудных полезных ископаемых на территории Чукальского поселения нет.

    - Почвы и растительность.

Наибольшее распространение на территории района получили черноземы, преимущественно выщелоченные. Остальные почвы встречаются пятнами. Из почв водораздельных пространств чаще всего встречаются дерново-подзолистые, а из почв дернового типа - дерново-балочные и дерново-пойменные.

1. Черноземы выщелоченные и оподзоленные распространены по выравненным участкам..

Для поддержания хорошей струкутрности нового пахотного слоя повторяют глубокую отвальную вспашку в каждую ротацию севооборота один раз с внесением органических и минеральных удобрений.

К эрозии почвы среднеустойчивы.

2. Темно-серые и типично-серые - это почвы с небольшим содержанием гумуса 3 - 8% и недостатком питательных веществ  для растений

Реакция слабокислая. Почвы в слабой и средней степени обеспечены подвижным фосфором и калием. Неустойчивы к эрозии.

Для повышения плодородия необходимо применение органических и минеральных удобрений, известкование и возделывание в севоборотах смеси многолетних бобовых и злаковых трав.

3. Светло-серые лесные и дерново-слабо и средне-подзолистые почвы. Эти почвы отличаются своей склонностью к заплыванию.

Эти почвы требуют повышенной дозы минеральных удобрений, известкования и фосфоритирования при одновременном углублении пахотного слоя. Почвы эрозионно не устойчивы. Сенокосные угодья, расположенные на них, требуют улучшения.

4. Черноземы выщелоченные.

. Данные почвы могут сильно иссушаться и эрозионно  неустойчивы. Для них необходимо применение безотвальной обработки, дополнительное внесение сидерального и зеленого удобрений, посев люпина, донника. Известкование лучше проводить доломитовой мукой. Эти почвы пригодны для возделывания зерновых культур, многолетних трав, пропашных (картофеля).

5. Дерново - пойменные аллювиальные. Расположены по поймам рек Бездна и Карла  под сенокосами и пастбищами.

В целом почвы довольно хорошо обогащены перегноем, часто содержат  известь, поэтому их нецелесообразно удобрять фосфоритной мукой и золой. К эрозии почвы среднеустойчивы. Сенокосы на этих почвах требуют коренного улучшения.

6. Дерново-овражно-балочные, Почвы, занятые сенокосами, требующими улучшения видового состава трав.

Болотные почвы встречаются, в основном, на юге района.

Выводы:

1. Наиболее благоприятными для сельского хозяйства являются черноземы оподзоленные и выщелоченные, но они требуют хорошо продуманного отношения к ведению агротехники.

2. Благоприятными для сельского хозяйства являются темно-серые и типично- серые лесные почвы, содержащие меньше гумуса,  но обладающие

благоприятными водно-физическими качествами.

3. Благоприятными  являются  светло-серые  лесные,  дерново-средне- и малоподзолистые почвы,

4. Выборочно благоприятными являются дерново-пойменные аллювиальные с высоким содержанием питательных веществ, но часто нуждающиеся в осушении. Эти почвы требуют в известкования и внесения азотных удобрений

5. Малоустойчивы к эрозийной деятельности дерново-средне и слабоподзолистые песчаные оподзоленные и светло-серые лесные почвы. Остальные почвы средней устойчивости.

- Растительность.

Чукальское поселение расположено в дубравно-лесостепном лесорастительном районе лесостепной зоны. Растительность представлена лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участками естественной степной растительностью. В травостое преобладает разнотравье. В составе флоры имеется большое количество полезных растений : ива, дуб (дубильные вещества ) ;липа, хмель (лубо-волокнистые) ; береза, ландыш, валериана, полынь, сосна, хмель, (эфиромасленичные) ; хорошим гуттоносом является бересклет бородавчатый. На лугах и в лесах много съедобных ягод (земляника, костяника, рябина, черемуха, смородина); растений (тмин, щавель) и грибы. Медоносы: липа, кипрей, медуница и др.

Выводы:

- Чукальское поселение обладает разнообразными и значительными запасами растительных ресурсов.

- Леса имеют островной характер. Основное значение защитное и рекреационное. Главная задача лесного хозяйства охрана леса, лесовосстановление защитных функций леса, а также их эстетической ценности.

- Заросли кустарника, произрастающие по склонам и вершинам оврагов, имеют почвозащитное значение.

- Разнообразие ассортимента и декоративность дикорастущих растений позволяет широко использовать их в озеленении населенных пунктов.

- Древесно-кустарниковые растения  с сильно развитой корневой системой ( сосна, дерн, жимолость, ива, лещина) пригодны для противоэрозионных посадок.

- Необходим строгий режим эксплуатации растительных ресурсов с учетом допустимой нагрузки.

- Луга – кормовая база животноводства.

    - Земельные ресурсы. Оценка сельскохозяйственных

ресурсов.

Чукальское поселение занимает территорию 13584,04 га. Земли сельскохозяйственного назначения составляют  ____% , земли лесного фонда  ___ % ,земли населенных пунктов  ____ %.

Распределение земельного фонда поселения по категориям:

| №№ пп | Категория земель | Общая площадь га | Структура % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе: - сельхозугодия - лесные массивы - древесно-кустарниковые насаждения - пруды и водоемы - дороги - прочие Земли населенных пунктов ИТОГО: | 3171,71 194,1 13584,04 | 100 |

Государственная кадастровая оценка сельхозугодий на 01.01.2003 г.:

| №№ пп | Объект кадастровой оценки | Кадастровая стоимость сельхозугодий всего, руб./га | Группа сравнительной оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СХПК «Восход» | 32110 | II |
|  | - по району | 21560 | III |
|  | - по республике | 1485 | IV |

I группа – более 40

II группа – 40 - 30

III группа – 30 - 20

IV группа – 20 - 10

V группа – до  10

На более детальных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежит обязательному уточнению, т.к. при отдельных обстоятельствах изъятия в оценку стоимости земли могут  быть введены повышающие коэффициенты.

Земли поселения по формам собственности распределяются следующим образом:

- В собственности граждан – ____% - _______ га

- В собственности юридических лиц – ______% – _____0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             га

За период проведения земельной реформы в Республике был принят ряд законодательных актов по регулированию земельных отношений: “ О земельной реформе”, “ О плате за землю”, “ Об охране земель и повышении плодородия почв Чувашской республики”, “ О личном подсобном хозяйстве граждан “, “ О землеустройстве”, “ О земле “ и другие. Также был принят ряд нормативных актов. В 2004 году Госдума РФ приняла поправки к закону “ Об ипотеке “, которым разрешается ипотека сельхозугодий. Теперь земельные участки становятся предметом залога ( кроме6 земель государственных и муниципальных). Земля рассматривается как объект недвижимого имущества, как объект права, как жизненное пространство, как базис развития всех отраслей поселения.

Выводы:

- Ликвидирована государственная собственность.

- Осуществлен переход к многообразию форм собственности.

- Созданы объективные условия для оборота земель.

- Наблюдается снижение плодородия сельхозугодий ( потеря гумуса ), в результате эрозии происходит уменьшение их.

- Необходимо утверждение не только границ поселения, но и границ населенных пунктов.

- Необходим жесткий контроль за оборотом земель.

- Особое внимание при разработке сельхозугодий должно уделяться ресурсосберегающим, экологически  чистым технологиям.

Оценка сельскохозяйственных земель.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому, если это необходимо, нужно изымать земли худшего качества.

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственного назначения произведена Чувашским землеустроительным проектно-изыскательским предприятием “Волговят  НИИ Гидрозем” по заданию Госкомзема ЧР.

    - Леса и лесное хозяйство.

Народохозяйственное значение лесов Чукальского поселения определяют следующие естественные и экономические факторы:

Леса  Чукальского поселения в основном относятся к II группе

- Лесные массивы – ______ га

Лесные массивы представлены в основном хвойные породы  ( в основном сосна ), так и мягколиственными ( береза, осина, ольха). По возрасту преобладают молодняки и средневозрастные насаждения. В лесах много ягод и грибов.

Главная задача лесного хозяйства:

- Охрана леса, его восстановление, усиление защитных функций лесов и  их эстетической ценности.

- Строгий режим эксплуатации растительных ресурсов.

- Восстановление дубрав, погибших в результате суровых зим 70-х годов ХХ века.

Выводы:

- Кустарниковые заросли, произрастающие по склонам и вершинам оврагов имеют почво-защитное значение.

- Луга и степные участки являются кормовой базой животноводства.

- Промышленную заготовку леса на расчетный срок не устанавливать.

- Заготовка ягод, грибов, лекарственных растений, пчеловодство использовать как дополнительный экономический потенциал развития Чукальского поселения.

    - Охотничье-промысловые ресурсы.

Животный мир сформировался в результате смешения представителей контрастных природных зон лесной ( белка, барсук, заяц, кабан, бурундук) и степной ( тушканчик, суслик, хомяк и др.). Фауна бедна. Наиболее полно представлены : белка, заяц-беляк, заяц-русак, лисица, серая куропатка. Основная причина  - нерациональное использование ресурсов, браконьерство, увеличение природно-очаговых заболеваний.

Необходимо:

- Охрана охотничьих угодий.

- Увеличение объемов финансовых вложений на воспроизводство, проведение ветеринарных и лечебно-профилактических мероприятий.

    - Рыбное хозяйство.

Зарыбление прудов, построенных для целей орошения и противоэрозионных производится лишь для любительской рыбалки. Систематической работы по зарыблению и кормлению не ведется.

Для поднятия рыбохозяйственного значения естественных водоемов :

- Обеспечить чистоту воды.

- Создать благоприятные условия в нерестилищах, включая искусственные нерестилища.

1.1.11.    Ландшафтно-рекреационные ресурсы.

Ландшафтно-рекреационный потенциал территории определяется следующими основными факторами:

- лесистостью территории

- породным составом насаждений

- увлажненностью

- развитием эрозионных процессов

- рельефом

- наличием водных объектов

- устойчивостью к рекреационным нагрузкам

- загрязнением воздушного и водного бассейнов

- транспортной доступностью.

В Чукальском поселении благоприятными предпосылками для развития рекреации являются:

- - высокая лесистость - около 64%

- разнообразный породный состав насаждений: произрастают на значительных площадях хвойные, в основном сосновые леса, мелколиственные - береза, осина, широколиственные - липа; на небольших площадях произрастают твердолиственные породы - дуб, клен, ясень

- - леса в основном нормального увлажнения и сухие

- рельеф: зандровые всхолмления, холмистые и полого-волнистые равнины

- - удаленность от источников загрязнения

Факторами, ограничивающими рекреацию, являются:

- - широкое развитие эрозионных процессов

- слабая устойчивость ландшафтов к рекреационным нагрузкам (ориентировочно наибольшая допустимая единовременная нагрузка устойчивость не превышает 3 чел/га в естественном состоянии)

- - отсутствие крупных водных объектов

- наличие особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

В целом, Чукальском поселении обладает значительным ландшафтно-рекреационным потенциалом.

    - Особо охраняемые природные территории.

Согласно Закону Чувашской Республики “ Об особо охраняемых территориях  и объектах в Чувашской Республике” , принятому ГС ЧР 03.04.96 г. особо охраняемые территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния.

Разрешенные виды деятельности -  санитарные рубки и рубки ухода, научные исследования, учебно-просветительская деятельность, необходимые противопожарные мероприятия.

Рельеф территории возвышенный, изрезан оврагами и балками.

Насаждения представлены лиственными породами деревьев, имеющими в своем составе дуб, пророст из клена, ильма, липы; подлесок – рябина, лещина.

Разрешенные виды деятельности: санитарные рубки и рубки ухода, научные исследования, учебно-просветительская деятельность, необходимые противопожарные мероприятия.

  - Современная экологическая обстановка.

    - Состояние воздушного бассейна. Охрана атмосферного

воздуха.

Общий фон загрязнений складывается из вредных веществ, выбрасываемых сельскохозяйственными предприятиями, автотранспортом и выбросами от сжигания различного вида топлива. Основную массу загрязнений, выделяемую автотранспортом, составляет окись углерода – 81%. Углерод оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Оксиды азота вызывают заболевания легких. Канцерогены обладают мутационными свойствами. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в республике реализуется программа по переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо.

    - Состояние водных ресурсов. Поверхностные воды.

Охрана поверхностных вод.

По территории поселения протекают реки Чукалы.     В населенных пунктах поселения отсутствует канализация и очистные сооружения, не выдержаны водоохранные разрывы от водных объектов, таким образом, загрязнение земель и водных объектов происходит хозяйственно-фекальными сточными водами.

Атмосферные осадки вымывают вредные химические вещества и возбудителей инфекций из несанкционированных свалок, загрязняя окружающую среду.

Подземные воды.

Развит Валанжин-волжский водоносный горизонт верхнего мела - нижней юры. Водосодержащие породы - пески, фосфоритовый конгломерат и сланцы. Глубина залегания водоносного комплекса 22 -25 до 70 м, при мощности 2 - 7 м. Воды напорные, величина напора 7 - 15 м и более. Производительность скважин в среднем составляет 0,08 - 0.17 л/сек, редко до 1 л/сек. По минерализации воды, как правило, пресные. Величина сухого остатка составляет 0,3 - 0,6 г/дмЗ. Отдельными скважинами вскрываются слабосолоноватые подземные воды с минерализацией до 1,5 г/дмЗ. Водоносный горизонт посредством одиночных скважин используется рядом населённых пунктов для целей водоснабжения

Ниже залегает локально-слабоводоносный, преимущественно водоупорный. Батско-келловейский терригенный комплекс. Водоносными являются прослои и линзы алевролитов, алевритов и песков. Глубина залегания изменяется от 25 - 40 до 100 м и более. Воды напорные, производительность скважин неравномерна - от сотых долей л/сек до 1 - 2 л/сек. Минерализация вод изменяется от 0,5 до 2,0 г/дм3.

Водоносный горизонт эксплуатируется одиночными скважинами.

На северо-востоке района развит водоносный комплекс татарских отложений пермского возраста- Водовмещающие породы - трещиноватые мергели, доломиты, известняки мощностью до 5 - 12 м. Глубина залегания достигает 100 - 130 м. Воды напорные, величина напора - 75 - 130 м. Производительность скважин достигает 1,0 - 3,0 л/сек. Воды, как правило, характеризуются повышенной минерализацией - от 1,0 - 2,0 до 3,6 - 6,0 г/дм3. Горизонт эксплуатируется одиночными скважинами.

Водоснабжение района в настоящее время полностью осуществляется за счёт подземных вод.

Участков с разведанными запасами подземных вод в поселении нет.

1.2.3 Состояние почв.

Наибольшее распространение на территории поселения получили черноземы. преимущественно выщелоченные. Остальные почвы встречаются пятнами. Из почв водораздельных пространств чаше всего встречаются дерново-подзолистые, а из почв дернового типа -дерново-балочные и дерново-пойменные.

Для поддержания хорошей струкутрности нового пахотного слоя повторяют глубокую отвальную вспашку в каждую ротацию севооборота один раз с внесением органических и минеральных удобрений.

Реакция слабокислая. Почвы в слабой и средней степени обеспечены подвижным фосфором и калием. Неустойчивы к эрозии.

Для повышения плодородия необходимо применение органических и минеральных удобрений, известкование и возделывание в севоборотах смеси многолетних бобовых и злаковых трав.

1.2.4    Состояние растительности, животного мира природных

ландшафтов.

Растительность представлена лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участками степной растительности, которые сохранились на неудобных землях. Это тонконог, костёр, смолевка, горицвет, полынь.

Животный мир поселения сформировался в результате смешения представителей конкретных природных зон: лесной и степной. Здесь обитают животные и таёжной плосы и области широколиственных и смешанных лесов и животные степной зоны.

Растительность, пересечённый рельеф, наличие рек создают неповторимый ландшафт Чукальского поселения.

1.2.5    Загрязнение окружающей среды отходами

производства потребления.

Одной из самых серьезных экологических проблем для республики в целом и для Чукальского поселения в частности является проблема обращения с отходами. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных) оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

В поселении твёрдые бытовые отходы организованно собираются и вывозятся на санкционированную свалку только в с.Шемурша. В поселении санкционированные свалки отсутствуют. Существующая свалка в с.Шемурша открыта в 1970 году без специально разработанного проекта. Срок ее эксплуатации рассчитан до 2010 г. Сегодня этот специальный объект не соответствует экологическим и гигиеническим нормативам. Совершенно очевидно, что для района необходим новый полигон.

1.3  Историко-культурный потенциал

Из природных объектов особого внимания заслуживает родник «Белый ключ» на территории Чукальского поселения откуда берет начало полноводного притока реки Бездна.

1.4              Анализ современного состояния и потенциал

развития отрасли хозяйства

    - Сельское хозяйство

Основная цель отрасли – восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства.

Территория характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями для развития

сельского хозяйства из-за теплообеспеченности вегетационного периода (безморзный период 140 дней) и влаги (345 мм осадков). Почвы этой зоны обладают достататочным плодородием. В основном это выщелоченные черноземы, подверженные эрозии, и потому они могут сильно иссушаться.

Отрицательное влияние на развитие сельскохозяйственного производства оказывает неравномерное распределение атмосферных осадков по годам  (смена достаточного и избыточного увлажнения и засухи).

Изменения в экономической политике в 90-х годах, бесконечные реформы на селе и возникшие финансовые проблемы привели к сокращению объемов производства сельхозпродукции. Хозяйства утратили собственные оборотные средства. Получив в собственность землю, новые хозяйственные структуры не стали реальными собственниками. Часть сельхозпредприятий стали экономически несостоятельными, частично свернули производство.

Общепринятый уровень продовольственной безопасности оценивается 70% наполнения рынка продуктами местного производства. Как показывает мировой опыт. наиболее эффективной мерой в этом случае являются государственные дотации. ценовые субсидии и т.п. Эти меры необходимы для обеспечения нормального воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве.

В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения - следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

Необходимо отметить, что по хозяйствам населения не ведется сплошного статучета (выборочные наблюдения, приписки, двойной учет), что снижает достоверность статистики. Вызывает озабоченность качество получаемой продукции. Однако растущее значение ЛПХ обязывает федеральные и местные органы власти обеспечивать их поддержку также как и хозяйствам всех форм собственности (повышение культуры производства, техника, севообороты, внедрение современных технологий, организация сбыта, правовое обеспечение и пр.).

Земельные   ресурсы   обеспечивают   население   продовольствием,   а агропромышленное производство - сырьем. В ходе земельной реформы существенно изменилась структура собственности, однако, эти изменения привели лишь к уменьшению содержания гумуса в почве. Потеря плодородия почв от эксплуатации не компенсируется вносимым количеством удобрений; 50% продукции получается за счет потенциального плодородия почв, а потери не восполняются. Мелиоративные системы разваливаются, ввод орошаемых земель сократился.

В растениеводстве основными культурами, возделываемыми в районе, являются зерновые, картофель, овощи, сахарная свекла, кормовые культуры. Используется вся пашня (под посевную площадь и пары). В сельхозпредприятиях чистые пары составляют 14-19% от пашни в обработке.

Структура посевных площадей с 1995г. практически не изменилась. Посевные площади под картофелем и овощами в хозяйствах населения увеличились.

Низкая и неустойчивая урожайность объясняется, в основном, потерей плодородия почв в результате нарушения агротехники, мелиоративной неустроенности угодий, недостаточного внесения минеральных и органических удобрений и пр-

Основными направлениями животноводства являются: молочное скотоводство. свиноводство, овцеводство. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота сельхозпредприятий - 47%.

Производство  животноводческой  продукции  убыточно,  смещается  к мелкотоварному, где преобладает ручной труд и отсталые технологии, требуется закупка племенного скота.

Выводы:

Чукальское поселение внесет достойную лепту в ресурсный потенциал района, который позволит на расчетный период обеспечить потребности населения в продуктах местного производства.

Для этого необходимо:

- Совершенствовать структуру посевных площадей, расширять посевы бобовых и многолетних трав, что ведет к повышению плодородия почвы, применять приемы биологизации земледелия.

- Применять элитные семена и животных.

- Повысить механизацию труда.

- Решить вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции.

- Кормовая база.

Стратегическое направление развития – производство продовольственного (сильных сортов), фуражного зерна на местах. Своими силами (сушка, переработка) сбор и переработка продукции личных подсобных хозяйств.

1.4.2  Промышленность

Промышленные предприятия сосредоточены в райцентре –с. Шемурша. На территории поселения промышленных предприятий нет.

    - Лесная промышленность.

В настоящее время лесхоз – основное производственное звено управления лесным хозяйством.

- Подготовка материалов и заключений по поводу земель Гослесфонда, перевод лесов из одной группы в другую, создание зеленых зон, установление защитных полос вдоль дорог.

- Отвод лесонасаждений под подсечку, организацию использования сенокосных и пастбищных угодий, исчисление и взимание платы и других лесных доходов.

- Охрана лесов от пожаров, незаконных порубок, повреждений и других нарушений, предупредительные и истребительные меры борьбы с вредителями и болезными леса, охрана земель Гослесфонда от самовального использования, застройки, распашки и т.п., поддержание в должном порядке границ, просек, межевых знаков.

- Уход за лесом с проведением в этих целях рубок ухода и санитарных рубок.

- Восстановление леса на вырубках, гарях, пустырях, внедрение хозяйственно ценных древесных пород, облесение и закрепление оврагов.

- В составе лесхоза организован питомник, цех ширпотреба.

    - Малое предпринимательство.

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места. Развитие малого предпринимательства осуществляется в соответствии с Указом Президента Чувашской республики “ Об ускоренном развитии малого предпринимательства в Чувашской республике”, с республиканской целевой программой поддержки малого предпринимательства в Чувашской республике.

Основные положения программы предусматривают дальнейшее развитие производственной деятельности и услуг в сфере малого бизнеса.        Проблемы :

- недостаточный рост количества малых предприятий, занятых в производственной сфере;

- низкая доля объема выпуска продукции (работ, услуг) малых предприятий в общем объеме производства.

Проектное предложение:

С учетом того, что на численность занятых на крупных предприятиях, промышленного и сельскохозяйственного профиля не будет существенно расти благодаря использованию новых технологий и повышению производительности труда. Большую важность приобретает вопрос использования в экономике избыточной рабочей силы. Основной потенциал в осуществлении данного процесса – развитие малого предпринимательства и в том числе личных подсобных хозяйств. В Чукальском поселение есть для этого все предпосылки:

- кадровый и образовательный потенциал;

- высокий уровень развития коммуникаций (автодорог, линий связи);

Проектом выделяется наиболее перспективные сферы деятельности:

- розничная торговля;

- строительство;

- переработка с/х продукции;

- транспортировка с/х продукции;

- ремонт и лизинг с/х  техники;

- услуги в ЖКХ;

- прием и обслуживание туристов, что ведет к развитию кустарных промыслов и ремесел.

Для эффективного функционирования системы необходимы маркетинговые исследования и поиск рынков сбыта.

    - Туризм, рекреация.

Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие других секторов экономики (торговля, строительство, транспорт, связь и т.п.). В поселении имеется уникальный природный объект родник «Белый ключ», откуда берет начало приток р.Бездна.   Принимая во внимание, что одним из значительных ресурсов поселения является его экологическая чистота , существенную роль в туристическом бизнесе могут играть экологически чистые сельхоз продукты.    Для всего этого есть и этнографический и культурный потенциал, природно-ресурсные возможности, удобное географическое положение. Необходима активная маркетинговая и исследовательская работа по продвижению турпродукта.

    - Кустарное производство и ремесла

Развитие кустарных промыслов – один из важнейших факторов социальной дифференциации населения. Практически в каждом населенном пункте Чукальского поселения есть очаги народных промыслов.

- Художественное ремесло.

- Изготовление кадок, разделочных досок, банных шаек.

- Изготовление саней-дровней, деревянных поделок.

- Художественная резьба по дереву.

- Изготовление различных национальных костюмов, вязание крючком.

Современное состояние в части развития кустарных промыслов и ремесел испытывают следующие трудности:

- инвестиции

- подготовка кадров

- методическая литература и учебники

- сбыт продукции.

Проектные предложения.

Использовать сохранившиеся традиции, представляющие индивидуальную историко-этнографическую особенность поселения, как одного из элементов ее культурной самобытности и традиции. Необходимо создание  адресной целевой программы поддержки кустарных промыслов с выделением отдельной строки в бюджете.

- Проведение рекламных акций, участие в региональных выставках.

- Создание реалистических бизнес-планов.

- Организация реализации изготовляемой продукции.

Таким образом, в новых условиях экономического развития, возрождение промысловой кооперации является общественной необходимостью. Круг производств достаточно широк. Сырьевой базой могут быть продукция сельского хозяйства (шерсть, солома) и леса (кора, шишки, ивовый прут). Возрождение и развитие кустарных промыслов, степень их эффективности будет определяться серьезностью подхода к ним.

    - Строительство

В настоящее время строительство жилья в районе, да и в поселении, ведется в основном своими силами за счет собственных средств и с привлечением механизмов субсидирования, ипотечного кредитования. Численность в строительной отрасли не претерпит изменений.

    - Транспорт

Основные транспортные связи ( с райцентром) осуществляются по автомобильным дорогам личным и общественным автотранспортом. Исходя из прогнозов по увеличению личного транспорта и транспорта, обслуживающего туристов, предлагается, что                                                                                                количество занятых в отрасли, обслуживающей автотранспорт, увеличится. Воздушный транспорт отсутствует.

1.4.9    Торговля, общественное питание и услуги

населению.

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В Чукальском поселении 3 магазина , в которых работает 3 человека.

Сфера общественного питания и бытового обслуживания в Чукальском поселении не развита.

Проектные предложения.

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Выводы:

Наиболее динамичное развитие торгово-бытового обслуживания населения предполагается в сфере розничной торговли (продовольственной и мелкооптовой) и общественного питания, а торговля товаров народного потребления (одежда, бытовая техника) не будет столь интенсивна в виду удобной транспортной доступности крупных населенных пунктов.

1.4.10  Связь и информация.

Динамичное развитие экономики и рост инвестиционной привлекательности рассматриваемой территории нельзя добиться без создания современной информационной среды. Простой доступ к современным каналам связи будет способствовать продвижению элементов стандарта городс5кого образа жизни в сельскую местность.

Информирование необходимо также в области трудоустройства, повышения квалификации, внедрения новых технологий, подготовке кадров и т.д.

Таким образом, эта отрасль должна занять особое место в хозяйственном комплексе района.

    - Прочие отрасли.

Банковское дело, страхование, финансы.

Банковский сектор в Чукальском поселении не представлен.       В перспективе эти структуры могут пополниться за счет консультационных, маркетинговых, банковских служб, торговли недвижимостью, филиалами инвестиционных компаний и прочих.

1.6     Население, трудовые ресурсы.

    - Численность населения, демографический состав.

В последние 10 лет по всей стране, да и в Чукальском поселении наблюдалась устойчивая тенденция снижения населения.

Разработана государственная программа по поддержанию материнства и детства.

Распределения населения Чукальского поселения по населённым пунктам:

| №№ ПП | Наименование населённых пунктов | Численность населённых пунктов за последние годы (чел.) |  |  | Прогноз по внутрехозяйственному расселению (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расчётные периоды |  |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | I | II |
| 1 | д. Яблоновка |  |  | 127 | 127 | 131 |
| 2 | д. Новые Чукалы |  |  | 501 | 503 | 516 |
| 3 | д.Русские Чукалы |  |  | 251 | 252 | 259 |
|  | Итого: |  |  | 879 | 882 | 906 |

Согласно п 1.1.4 (Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской республики) проектная численность на расчётные периоды принимается постоянной по состоянию на 1 января 2006 года.

Прогнозируемый возрастной состав по Чукальскому поселению:

| №№ ПП | Наименование возрастной группы | Современное положение % | Вероятный сценарий |  | Оптимист |  | Инерцион |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | I | II | I | II |
| 1 | Младшие трудоспособн. возраста (0-16) | 15,4 | 15,4 | 15,9 | 15,9 | 16,4 | 15,4 | 14,9 |
| 2 | Старшие трудоспособного возраста | 29,8 | 29,8 | 28,8 | 28,8 | 27,8 | 29,8 | 30,8 |
| 3 | Трудоспособный возраст | 54,8 | 54,8 | 55,3 | 55,3 | 55,8 | 54,8 | 54,3 |

Инерционный (численность населения сокращается из-за отсутствия естестовенного прироста, высокой смертности и старение населения)

Отимистический:

Стабилизируется численность населения, происходит естественный прирост т.е. повышение показателя рождаемости над смертностью.

Вероятностный:

Компрамиеный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период – структурная  перестройка экономики

- Проблемы

- Необходимость обеспечения занятости сельского населения

- Недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

- Проектное предложение

- Закрепление малого трудового потенциала в сельской местности ( организация курсов по профессиональному обучению)

- Повышение доли занятых в сфере производства услуг

- Создание новых рабочих мест

- Улучшение бытовых условий

- Увеличение зарплаты, денежное стимулирование за качество и эффективность

- Развитие частного сектора во всех сферах занятости путём предоставления субсидий и введения льготного налогооблажения.

| 1.6.2 Трудовые ресурсы и структура занятости (вероятный сценарий). №№ пп | Структура градообразующей базы | Численность градообразующих кадров по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | д. Яблоновка |  |  | д. Новые Чукалы |  |  | д.Русские Чукалы |  |  |
|  |  | сущ. | I | II | сущ. | I | II | сущ. | I | II | сущ. | I | II |
| 1 | Сель.хоз. производ - ство | 21 | 25 | 28 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Промыш - ленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строи - тельство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Внепроиз – водствен - ная сфера ( торговля, образова - ние, медицина и прочее) | 55 | 55 | 55 | 8 | 8 | 8 | 26 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 |
| 5 | Безработ - ные | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
|  | Итого | 80 | 80 | 83 | 12 | 14 | 15 | 32 | 33 | 34 | 36 | 33 | 34 |

Перераспределение трудовых ресурсов между производством товаров и сферой услуг и развитие структурных характеристик занятости населения, как в традиционной деятельности (здравоохранение, торговля) так и новых ( туризм, финансы, кредитование и страхование, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес).

В связи с принятием федерального закона о регистрации в местных органах власти о получении трудовой книжки всех мелких держателей скота с организацией пунктов приёма, ожидается снижение уровня безработных.

1.7.Анализ и оценка современного использования территории.

Выполнен системный планировочный анализ территории Чукальского поселения по следующим факторам:

- Современному градостроительному состоянию территории.

- Оценки сельскохозяйственных земель

- Лесохозяйственной деятельностью и лесоустройством

- Анализу состояния особо охраняемых территорий

- Инженерно-строительным условиям

- Условиям водообеспеченности

- Агроклиматическим условиям

- Экологической оценке

- Планировочным условиям, включающим оценку по транспортной обеспеченности

Кроме перечисленных факторов выявлены эродированные территории, на которых необходимо проведение противоэрозионных мероприятий.

На схеме комплексной оценки территории схема границ территорий, земель и ограничений графически  выявлены все эти факторы. Все дополнительные факторы влияющие на предложения по размещению площадей под разные виды хозяйственной и иной деятельности даны в разделах пояснительной записки в главах: Природные условия и ресурсы, Историко-культурный потенциал и др.

- Раздел 2. Обоснование вариантов решения задач территориального

планирования и предложений по территориальному

планированию.

- 2.1. Планировочная организация территории.

2.1.1 Планировочная структура и функциональное зонирование

территории.

Планировочная структура:

При разработке генерального плана поселения Чукальское на архитектурно-планировочное решение основное влияние оказали: сложившаяся застройка, внешние транспортные связи, рельеф местности, природное окружение села.

В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения.  Максимальное сохранение исторически сложившейся структуры поселения.

Архитектурно-композиционным ядром Чукальского поселения является д.Новые Чукалы. В нем пространственно объединены ведущие объекты общественного назначения – общественный центр., который является многофункциональным сооружением.. В них размещены подцентры с набором общественных зданий необходимых для полноценной жизнедеятельности.

Генплан Чукальского поселения является первичным планировочным документом на основании которого разрабатываются генпланы отдельных населённых пунктов.

    - Система расселения

В соответствии с проектными решениями  «Территориальной комплексной схемы градостроительного развития республики Чувашия» принятая на территории республики система расселения строится по ранговому принципу:

- республиканский опорный центр

- опорные центры зональных систем расселения

- центры групповых систем расселения

- центры местных систем расселения

Шемурша является центром местной системы расселения в структуре районной системы расселения с одноимённым названием Шемуршинская зона (в неё вошло Чукальское  поселение) и определена как «точка роста» с:

- демографическим потенциалом

- транспортными условиями

- состоянием социальной и инженерной инфраструктур

- объектами межселенных функций

Чукальское поселение состоит из 3 населённых пунктов с общей численностью населения 879 человек. В самой крупной деревне Новые Чукалы проживает 501 человек.

Группировка населённых пунктов Чукальского поселения по численности населения (на расчётные периоды):

| Человек | Количество населённых пунктов |  | Количество населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. | % | Чел. | % |
| всего | 3 | 100 | 879 | 100 |
| от 100 до200 | 1 | 33,33 | 127 | 14,45 |
| от 200 до 300 | 1 | 33,33 | 251 | 28,56 |
| от 500 до 600 | 1 | 33,33 | 501 | 57,00 |

- Плотность населения по Чувашии – 74 чел/км²

- Плотность сельского населения по Шемуршинскому району – 22   чел/км²

- Плотность  населения по Чукальскому поселению – 6  чел/км²

Населённые пункты Чукальского поселения разместились на выборочно благоприятных участках между отвершками оврагов, на склонах водоразделов рек и ручьёв.

Проектом предлагается:

- Не вносить существенных изменений в сложившуюся систему расселения

- Объединить деревню Русские Чукалы и деревню Новые Чукалы с общей транспортной и инженерной инфраструктурами.

    - Архитектурно-планировочная организация населённых пунктов.

В основу архитектурно-планировочной организации  населённых пунктов Чукальского поселения были положены следующие принципы:

- Взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов, образующих каждый населённый пункт в единый рационально-организованный государственный организм.

- Чёткое функциональное зонирование (членение села на зоны промышленные, жилые и общественные).

- организация санитарно-защитных зон, соблюдение природоохранных, и санитарно-гигиенических требований.

- Целесообразная транспортная схема обеспечивающая удобную и скоросную связь между зонами.

- Максимальное сохранение исторически сложившейся застройки.

- Полное освоение резервов в границах населённых пунктов.

- Функциональное зонирование территории.

Проектом  предусмотрено чёткое функциональное зонирование Чукальского поселения.

д. Новые Чукалы – административно-бытовой – культурный центр;

д.Яблоновка – духовный центр;

д. Русские Чукалы– усадьбы бригады вокруг которых сельхозугодия и лесные массивы.

При проектировании был произведен комплексный учёт архитектурно градостроительных традиций природно-климатических ландшафтных, национальных бытовых, охраны окружающей среды памятников истории и культуры. Упорядочение планировочной структуры и сети улиц, системы общественного обслуживания.

В пределах Чукальского поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:

- Зона сельских поселений.

- Зона транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Зона преимущественного сельскохозяйственного использования.

- Зона преимущественного лесохозяйственного использования.

- Зона охраняемых территорий.

- Зона рекреационного назначения.

- Зона сельских поселений включает в себя:

территории в пределах населённых пунктов и резервы предложенные проектом для развития.

- Зона транспортной и инженерной инфраструктуры включает в себя:

Территории занятые автодорогами республиканского и местного значения а также территории транспортной инфраструктуры (заправочные станции, остановки и т.д.).

Электрические сети, водопроводы, газопроводы и инженерные сооружения также входят в инженерную инфраструктуру.

Проектом предусмотрено расширение зон транспортной и инженерной инфраструктуры.

При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров стремились к минимальному изъятию территорий лесных и сельскохозяйственных угодий.

3. Зона преимущественного сельскохозяйственного использования включает в себя сельхозугодья.

4. Зона преимущественного лесохозяйственного использования включает в себя

леса.

- 5. Зона охраняемых территорий включает в себя:

- защитные и противоэрозионные леса;

- защитные лесные полосы автодорог;

- водоохранные и прибрежные зоны водотоков и водоёмов;

- зоны санитарной охраны.

6. Зона рекреационного назначения.

Учитывая значимость и возможность природного комплекса Чукальского поселения проектом предлагается организация зон кратковременного и длительного отдыха для взрослых и детей.

На 1 очередь организовать:

- В деревне Русские Чукалы организовать гостевые домики для отдыхающих. Сюда можно привлечь не только городских жителей  республики но и иностранцев. Сейчас за рубежом большой популярностью пользуется аграрный туризм.

- В деревне Яблоновка организовать этнографический туристический центр.

- 2.2. Социальная инфраструктура  и система обслуживания.

2.2.3. Туризм и рекреация.

Одним из важных направлений деятельности как государственных, муниципальных, так и коммерческих структур должна стать ориентация на развитие туризма, как отечественного так и международного.

Реализуется районная программа  развития туризма. Создан туристический паспорт, а также банк данных по турпродукту.

В Чукальском поселении в д. Новые Чукалы предполагается организовать этнографический музей.

Агротуризм.

Чукальское поселение обладает значительным потенциалом для организации на его территории системы гостевых домов.

Гостевые дома – это дома жителей поселения, где возможно их использование для размещения отдыхающих, при выполнении определённых условий, в части комфорта и обустроиности с учётом всех санитарных норм.

Данная система получила большое развитие в странах Западной  и Восточной Европы и сейчас развивается в нашей стране.

Основной спрос на услуги  гостевых домов представляют жители крупных городов желающие провести отдых в комфортной обстановке в тихом деревенском месте. Возможно так же участие отдыхающих в простом сельскохозяйственном труде – агротуризм.

На 1 этапе основными потребителями услуг гостевых домов и агротуризма могут быть иностранные граждане, в дальнейшем с повышением благосостояния и культуры отдыха в России, возможно массовое привлечение отечественных туристов.

Разработанная программа «Агротуризм» выделила из Чукальского поселения деревню Яблоновка, где перспективно организовать гостевые дома и создать условия для агротуризма.

На данном этапе  не представляется возможным экономически просчитать эффективность организации гостевых домов, для этого требуется разработка специального бизнес плана.

Примерно с учётом затрат и выплат налогов чистый доход от 20000 до 70000 руб в год. Объём доходов может быть как меньше, так и значительно больще (исходя из загрузки, наполняемости).

- Система туристических маршрутов

Чукальское поселение предлагается включить в ряд районных туристических маршрутов.

1. Автобусных

2. Велосипедных

3. Лыжных

4. Конных

5. Водных

6. Агротуристических

7. Экотуристических

Для эффективного функционирования вышеперечисленных маршрутов требуется создание необходимой инфраструктуры мест подъезда и стоянки туристических автобусов и частного автотранспорта,  учреждений проката экипировки, специальных центров обучения тому или иному виду активного отдыха, конюшен, кафе.

В целях минимализации воздействия на окружающую среду требуется наладить систему сбора мусора, организовать установку биотуалетов.

Благоустроенные туристические маршруты не только будут привлекать жителей других регионов, но  и будут популизировать спорт, изучения родного края, здорового образа жизни.

Реализация этих проектов предполагается за счёт частных инвесторов.

- 2.3. Транспортная инфраструктура.

- 2.3.1. Автомобильные дороги.

В целях упорядочения деятельности по эксплуатации и развитию сети автомобильных дорог в Чувашской Республике кабинет министров Чувашской республики  принял постановление № 314 от 15. 12. 2003 ггода об автомобильных дорогах общего пользования:

- Республиканские дороги – собственность Чувашской Республики включая основные республиканские и прочие республиканские дороги.

- Дороги местного значения являются собственностью муниципальных образований.

Опорная сеть – республиканские дороги утверждаются 1 раз в 5 лет.

По территории  Чукальского поселения проходят дороги общего пользования муниципального значения:

Автодорога «Шемурша-Русские Чукалы-Старые Чукалы-Шамкино».

- Автодорога «Анасово-Яблоновка»

Автодорога «Бичурга-Баишево-Русские Чукалы».

Автодорога «Русские Чукалы –Новые Чукалы».

- Все дороги ведущие к населённым пунктам асфальтированные.

Выводы:

Плотность сети автодорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет

В поселении имеются грунтовые дороги эпизодического пользования.

В зимнее время возникает проблема очистки дорог от снега в населённых пунктах.

В период снежных заносов и весенней распутицы ограничены возможности оказания первой медицинской помощи и подъезда в экстренных ситуациях.

Проектные решения:

Мероприятия по автодорогам общего пользования намечены в соответствии со следующими работами саратовского оригинала ОАО «Гипродор НИИ» выполненными по заданию Министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Чувашской Республики:

Программа строительства автодорог Чувашской Республики , соединяющие сельские населённые пункты с автодорогами общего пользования на период до 2010 г. С прогнозом до 2015г.  (г. Саратов, 2003г.)

Программа утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики, приказ 85 от 3 апреля 2003г.

Программа строительства и реконструкции автодорог для обеспечения безопасности движения школьных автобусов (г. Саратов, 2003 г.)

В результате реализации этих программ населённые пункты получили постоянную круглогодичную транспортную связь с райцентром между собой и возможность выезда на основные трассы.

На I очередь предусмотрено:

Строительство муниципальных дорог Чукальского поселения:

| №№ п.п. | Наименование участков автомобильной дороги | Протяжение км. | Населённые пункты | Население | I этап км/млн.руб | II этап км/млн.руб | Техническая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Строительство и реконструкция дорог маршрут «Школьный автобус»

| к№ п.п. | Базовая школа | Школьный маршрут | Протяжение | I этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маршрута км. | Строительство | Реконструкция |
|  |  |  |  | км/млн.руб | км/млн.руб |

* Посёлки к кторым строительство дорог предусматривается по программе  муниципальных дорог.

- 2.3.2. Автомобильный транспорт.

Транспортное обслуживание Чукальского поселения осуществляют автобусы Шемуршинского ПАТП, Канашског ПАТП, Чебоксарского ПАТП, Ульяновского ПАТП,  а также автобусы  частных предпринимателей с лицензиями на перевозки.

| № п.п. | Направление маршрута | Протяжённость км. | Время в пути | Количество рейсов с сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шемурша- Русские Чукалы | 35 | 1 |  |
| 2 | Чебоксары- Шемурша | 148,8 |  | 1 |
| 3 | Чебоксары-Чукалы | 184,0 |  |  |

Пригородные маршруты связывают Чукальское поселение с основными городами республики и с другими поселениями регулярными автобусными сообщениями по дорогам с твёрдым покрытием имеющих IV техническую категорию.

На маршрутах помоимо муниципальных автобусов работают коммерческие и маршрутные такси.

Основные проблемы:

- зимнее содержание дорог;

- высокий износ автопарка;

- техническое состояние дорог.

Прогноз  количества транспортных средств в Чукальском Поселении:

| № п.п. | Показатели | I этап |  |  | II этап |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные | Ведомственнве | Итого | Индивидуальные | Ведомственнве | Итого |
|  | Общее количиество автомобилей (округленно) | 252/121 | 80/38.5 | 332/159.5 | 378/181.5 | 132/63.5 | 510/245 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Легковые | 208/100 | 21/10 | 229/110 | 312/150 | 42/20 | 354/170 |
|  | Грузовые включая пикапы, фургоны на шасси легковых | 42/20 | 42/20 | 84/40 | 63/30 | 63/30 | 126/60 |
|  | Автобусы | 2/1 | 5/2.5 | 7/3.5 | 3/1.5 | 7/3.5 | 10/5 |
|  | Спецмашины | - | 12/6 | 12/6 | - | 20/10 | 20/10 |
|  | Моторанспорт | 80/40 | - | 80/40 | 100/50 | - | 100/50 |

Проектом предусматривается:

- организация пригородного автобусного сообщения между райцентром и всеми населёнными пунктами.

- Ремонт дорожной одежды

- Строительство и реконструкция автодорог по программе «школьный автобус».

Грузовые перевозки в Чукальском поселении будут осуществлять:

на I этап – ____ машины

на II этап – ____ машин

Техническое обслуживание автотранспорта.

Анализ дорожной сети и населённых пунктов поселения выявил основные узлы в которых можно рекомендовать размещение предприятий автосервиса, с учтом роста интенсивности движения. При этом количество станций тех. обслуживания и постов на них, количество АЗС и прочих сооружений будет регулироваться конкуренцией в условиях рыночной экономики.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 следует предусмотреть станции технического обслуживания автомобилей из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей. Автозаправочные станции из расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Рынок транспортных услуг превышает расчётные потребности по действующим нормативам. Причина этого – новые условия для развития частного предпринимательства и конкуренции между предпринимателями.

Предусматривается сформировать систему технического обслуживания и контроля автотранспортных средств и придорожного сервиса в соответствии с международными требованиями.

Предложения по увеличению источников финансирования.

Приоритетными местами для развития частного бизнеса являются придорожные зоны:

- для развития сети фирменных магазинов с/х продукции по трассе;

- для развития предприятий по переработке продуктов в соответствии с экономической ситуацией (мясомолочное производство, куры, переработка овощей, фруктов, мёд, грибы);

- ремонт автотранспорта на базе существующих предприятий;

- организация предприятия общественного питания.

Так как администрация заинтересована в привлечении инвестиций, предприниматель может рассчитывать на льготное финансирование, налогообложение, кредиты, вопросы землеотводов, утверждение пакетов документов, инженерное обеспечение.

Дополнительные мероприятия обеспечивающие выполнение программы развития транспортной инфраструктуры:

- тендерные торги подрядных организаций;

- конкурсы на лучшее содержание территориальных дорог и сооружений на них;

- информационное обеспечение (радио, телевидение, интернет, газеты);

- развитие рекламного и информационного комплексов по трассе;

- реконструкция существующих и строительство новых сооружений линейной автотранспортной службы;

- строительство на средства предпринимателей и сельской администрации инвестиционных комплексов, включающих автобусный павильон, пункт общественного порядка, автостоянку, телефон, предприятия торговли и общественного питания, наглядную аннотацию.

Безопасность дорожного движения.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации на транспорте.

Основные причины ДТП – из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части. особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с высокими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы;

- высокая интенсивность движения и пропуск транзитного транспорта по   территории населённых пунктов;

- несоответствие параметров дороги ( в том числе радиусов кривых в плане) её техническим критериям;

- в зимнее время – сужение проезжей части  и наличие снежных валов, ограничивающих видимость.

Перечень мероприятий по предотвращению черезвычайных ситуаций на автотранспорте и обеспечению безопасности движения:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами перед мостами;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части,  установка снегозащитных сооружений и дорожных знаков;

- создание систем дорожного сервиса для отдыха водителей;

- работа служб ГИБДД за соблюдение правил дорожного движения, особенно на подъездах к населённым пунктам, при отсутствии обходов, применение средств регулирования движения и информации для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и черезвычайных ситуаций;

- в проектах планировки населённых пунктов при размещении новых районов жилой застройки зарезервировать трассы для пропуска основных потоков грузового транзитного транспорта;

- информационные стенды, информирующие о возможных объездах, дублирующих трасс.

    - Железнодорожный транспорт.

Чукальское поселение является южным въездом в Республику со стороны Ульяновской области и Республики Татарстан.

Ближайшие железнодорожные станции: узловая ст.Канаш, ст. Алатырь, Алтышево, Киря- на ж.д. Красный Узел- Канаш, сообщение с которыми затруднено ввиду  отсутствия автодорог.

- 2.3.4. Водный транспорт.

Водный транспорт  в Чукальском поселении отсутствует.

- 2.3.5. Трубопроводный транспорт.

- Территорию Чукальского поселения не пересекает трубопроводный транспорт.

2.3.6. Авиация.

Проектом рекомендуется предусмотреть вертолётные площадки и площадки для малой авиации в зоне отдыха Чукальского поселения для организации быстрой связи в экстренных ситуациях, тушения пожаров. доставки больных в республиканскую больницу и т.д..

2.4. Инженерная инфраструктура.

- 2.4.1. Водоснабжение.

Ни один объект водоснабжения не соответствует  полностью требованиям санитарных норм и правил.

Эксплуатируемые источники не имеют нормативных размеров зон санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно -питьевого назначения. Зоны строгого режима не отражены, оголовки скважин находятся в неудовлетворительном состоянии. Водоразборные колонки разбиты, разрушены отмостки, смотровые колодцы заполняются талыми и дождевыми водами.

Проектные решения:

В населённых пунктах Чукальского поселения намечаются система водопровода  обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-комунальные, сельскохозяйственные объекты, объекты отдыха и промышленные предприятия, требующие воду питьевого качества.

- Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

| №№ п.п. | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 1 | Населённые пункты с численностью более 100 человек | 150 | 180 |
| 2 | Населённые пункты с численностью 100 человек | 120 | 150 |
| 3 | Опорные населённые пункты | 180 | 200 |

данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности, пливку улиц.

Расход воды для нужд животноводства определены по следующим усреднённым нормам

| №№ п.п. | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крупно рогатый скот | 70 |
| 2 | Свиньи | 40 |
| 3 | Овцы | 20 |
| 4 | Лошади | 100 |
| 5 | птицы | 3 |

Общий расход воды для нужд животноводствасоставит:

I -   м/сут.

II -   м/сут.

Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературе принят 200 м³/сут. на одно хозяйство. Расходы воды по этой группе потребителей по населённым пунктам приведены в таблице.

Расходы воды для целей пожаротушения. количество пожаров, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

Возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды.

Поверхностные воды.

По территории поселения  с запада на восток протекает р. Чукаль  Река может быть использована  для целей водоснабжения при условии регулирования стока- организации водохранилища и обязательной очистки воды перед подачей ее потребителям.

Подземные воды.

Характеристика преведена в разделе водные ресурсы. Степень изученности подземных вод на территории поселения слабая. Оценка запасов не проводилась по прогнозной оценке район, в общем надёжно обеспечен ресурсами подземных вод. Прогнозные эксплуатационные запасы составляют 46,7 тыс.м³/сут.

Необходима специальная гидрогеологическая разведка на  подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений.

Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

Схема водоснабжения.

Во всех населённых пунктах предусматривается централизованная система водоснабжения.

Источником водоснабжения , как указывалось выше, приняты подземные воды. Количество подземных арт-скважин для целей водоснабжения уточняются в следующей стадии проектирования.

Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально, исключению состовляют д.Русские Чукалы, д. Яблановка, и  д. Старые Чукалы, для которых целесообразно организовать единую систему водоснабжения.

В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины;

- водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный резервуар;

- пожарные открытые водоёмы.

б) для населённых пунктов с количеством скважин  >3 ( большим потребным расходом воды)

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- сборный подземный резервуар;

- насосная станция II подъёма;

- водопроводы и разводящая уличная сеть;

- водонапорная башня или подземный контр резервуар;

- открытые пожарные гидранты.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

Зоны санитарной охраны.

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохран в составе 3 поясов:

- В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 -50 м вокруг скважины. территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается  ограниченный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.

- 2.4.2. Хозяйственно – бытовая канализация.

В населённых пунктах Чукальского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгреба и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

Хозяйственно – бытовая канализация каждого населённого пункта в основном намечается локальной Системы канализации населённых мест рекомендуется раздельными, с независимым отводом хозяйственно бытовых и дождевых вод.

В хозяйственную предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках  с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Ил образующийся для удобрений или складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде:  сточные воды по уличным коллекторам поступают   к главной насосной станции которая перекачивает их на очистные сооружения.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.

- 2.4.3. Электроснабжение.

Существующее положение.

Собственных источников электроснабжения Чукальское поселение не имеет, по этому электорснабжение осуществляется от системы «Чувашэнерго» через опорную подстанцию 110/35/10 кВ «Шемурша».

Подстанция  запитана по двум ВЛ-110кВ:

Батырево- Сугуты-Шемурша

Первомайская- Шемурша.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Электрические нагрузки. Проектная схема.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения и составит на I этап – 1700 квтч/чел в год и на II этап – 2170 квтч/чел в год. Годовое число часов использования максимума электрической  нагрузки принято на II этап 5300 часов.

Электрические нагрузки жилищно коммунального сектора.

| №№ п.п. | Наименование сельских населений | Население | I этап |  | II этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовое эл. потребление млн кВтч | Мах. Эл. нагрузка МВТ | Годовое эл. потребление млн кВтч | Мах. Эл. нагрузка МВТ |
|  | д.Яблоновка | 127 | 0,22 | 0,05 | 0,27 | 0,05 |
|  | д.Русские Чукалы | 251 | 0,43 | 0,09 | 0,53 | 0,10 |
|  | д. Старые Чукалы | 501 | 0,85 | 0,18 | 1,05 | 0,19 |
|  | Итого: | 879 | 1,49 | 0,32 | 1,85 | 0,33 |

Таким образом, годовое электропотребление по Чукальскому поселению на I этап составляет 1,49 млн. кВтч, на II этап 1,85 млн. кВт.ч.

рост электрических нагрузок на расчётные периоды обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством Жилого фонда. основной проблемой является изношенность электрических сетей. Поэтому необходимо осуществить её реконструкцию . Прохождение трасс высоковольтных линий смотри чертёж «Схема транспортной и инженерной инфраструктуры».

- 2.4.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение потребителей децентрализованное.

Новая Чукальская  котельная. работающая на газе, отапливает общественные здания. Остальные потребители имеют индивидуальные газовые котелки типа «КЧМ».

Потребителями тепловой энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное производство;

- прочие потребители.

Теплоснабжение Чукальского поселения  осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культ. быта и сельскохозяйственного производства.

- 2.4.5. Газоснабжение.

Согласно программы газификации республики Чувашии Чукальское сельское поселение полностью газифициорванно. Прохождение трасс магистрального, а также межпоселкового газопроводов показаны на чертеже «Схема транспортной и инженерной инфраструктуры».

- 2.4.6. Объекты связи.

За счёт частных инвестиций и государственных вложений в Чукальском поселении существует телефон, сотовая связь, Интернет. Корме всего этого, имеется спутниковое телевидение.

2.5. Охрана окружающей среды.

- 2.5.1. Охрана воздушного бассейна.

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в проекте включает в себя организационные и планировочные мероприятия которые обеспечат благоприятные экологические условия для проживания населения.

Необходимыми мерами по обеспечению экологического благополучия являются:

- улучшение существующих технологий;

- внедрение новых процессов. исключающие выделение в атмосферу вредных веществ;

- предотвращение загрязнения атмосферы путём рационального размещения источников вредоносных выбросов;

- совершенствование газоочистительных и пылеулавливающих установок;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- дальнейшая реализация программы по переводу автотранспорта на газомоторное топливо;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта, организация стационарных постов;

- организация регулярного полива улиц и площадей;

- создание зелёных защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

В настоящее время вопросы совершенствования технологий производства приобретают первостепенное значение. Лучший путь для охраны чистоты атмосферы – это переход к более совершенным и безопасным технологиям, создание производств с замкнутым циклом.

- 2.5.2. Охрана водных ресурсов.

Охрана поверхностных вод.

Экологическое состояние водных ресурсов напряжённое. Водный режим малых рек устойчивый.

Качество речной воды характеризуется 3 классом ( умеренно-загрязнённые воды). Характерные загрязняющие вещества – нефтепродукты, соединения меди. цинка, железа.

Основным источником загрязнения поверхностных вод являются:

- неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды;

- животноводческие стоки;

- неочищенные стоки;

- несанкционированные свалки.

Вывод:

Поверхностные воды умеренно загрязнённые.

Водоохранные мероприятия.

В настоящем проекте в разделе «Водоснабжение», «Канализация» разработаны предложения в соответствии со СНиП 2.04.03.85 и СНиП 2.04.02-84 после реализации которых использование водных ресурсов будет более рационально и будут обеспечены нормативные показатели качества поверхностных и подземных вод района.

Подсчетами специалистов подтверждено, что водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы задерживают до 80% загрязняющих веществ поверхностного стока и около 2 условных тонн на 100 метров береговой линии. Недостаточное обнесение и загрязнение прибрежных полос, легкоразмываемые грунты береговых склонов. неорганизованный сброс поверхностных вод приводит к размыву береговых склонов. Поэтому закрепление в натуре границ прибрежных полос рек водоохранными замками установленного образца, их озеленение и благоустройство и соблюдение режима использования территорий водоохранных зон  и прибрежных полос являются основными мероприятиями по охране рек и водоёмов. по водному кодексу Российской Федерации 4.12.06г №201 водоохранная зона составляет:

Чукалы – 100 м

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод подразумевает под собой поведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- для контроля над количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура;

- водоотбор должен быть ограничен лимитами, установленными лицензиями на недроиспльзование комитетом природных ресурсов по Чувашской республике;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- стремиться к сокращению использования пресных вод для технических целей;

- применение отборного водоснабжения;

- тампонаж бездействующих скважин.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- огранизовать вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояс;

- обязательная герметизация оголовок всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зон II пояса ( зоны санитарной охраны) всех потенциальных источников загрязнения: животноводческие фермы, склады химудобрений и т.д.;

- систематическое выполнение бактериологических и  химических анализов воды, подаваемой потребителю.

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга во ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды подаваемой потребителю.

2.5.3. Охрана почв.

Противоэрозионные мероприятия.

В комплексе мероприятий по борьбе с эрозией почв необходимой составной частью являются защитные лесные насаждения.

Насущной задачей является проведение инвентаризации существующих защитных насаждений и разработка на её основе программы создания защитных насаждений на перспективу.

Нормативная площадь полезащитных насаждений должна быть 3% от площади пашен.

Для эффективной борьбы с эрозионными процессами необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий:

- организационно – хозяйственных;

- агротехнических;

- лесомелиоративных;

- гидротехнических.

Мероприятия по снижению загрязнённости почв.

Для улучшения существующей ситуации необходимы следующие мероприятия:

- организация учёта агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность;

- приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно – гигиенических норм и правил;

- территория скотомогильников ( в соответствии с п. 5.6 Ветеринарно- санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 4 декабря 1995 года, № 13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором выстой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8 – 1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта;

- ликвидация несанкционированных свалок.

2.5.4. Охрана растительности. животного мира, природных

ландшафтов.

Одной из важнейших задач в области охраны природы является рациональное использование и охрана растительности, ландшафтов и животного мира.

В результате катастрофических морозов 70-х годов XX века резко уменьшилась площадь дубрав. В республике принята «Программа по восстановлению дубрав».

Соблюдение режима пользования, установленного для каждой категории лесов, будет способствовать их охране.

Лесные комплексы поселения обладают слабой устойчивостью к антропогенным нагрузкам и в частности, к рекреационным нагрузкам.

Благоустройство зон отдыха увеличит устойчивость природных комплексов к рекреационным нагрузкам.

Для поддержания мест обитания диких животных в надлежащем состоянии проводится охотохозяйственные и биотехнические мероприятия. с целью улучшения кормовых качеств и защитных свойств охотничьих угодий рекомендуется вводить в состав насаждений древесные и кустарниковые породы.

2.5.5. Охрана лесов.

В комплексе мероприятий по охране природы одно из ведущих мест занимает охрана лесов, в том числе охрана лесов от пожаров. защита от вредителей и болезней, охрана от самовольных рубок, сенокошения, выпаса скота, строгое соблюдение для каждой категории лесов режима ведения хозяйства.

Большой ущерб народному хозяйству наносят местные пожары. При лесных пожарах уничтожается не только растущий лес с подлеском, травяным покровом, погибает и фауна.

Ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения вредителей и болезней, снижаются защитные водоохранные и другие свойства лесов, нарушается плановое ведении лесного хозяйства и использование лесных ресурсов.

Борьба с пожарами является важнейшей государственной задачей.

большую роль играет противопожарная профилактика:

- опашка хвойных молодняков;

- устройство минерализированных полос;

- устройство противопожарных разрывов;

- очистка придорожных полос от захламленности;

- необходима постоянная и повсеместная разъяснительная работа среди населения;

Для защиты лесов от вредителей и болезней необходимо:

- лесопатологический мониторинг, наземные меры борьбы (опыление и опрыскивание расселение муравейников, ремонт, изготовление и развитие скворечников) и биометодом;

- санитарные рубки проводить по состоянию насаждений.

2.5.6. Создание экологического каркаса. Развитие системы

особо охраняемых территорий.

Основой устойчивого развития поселения является формирование экологического каркаса, т.е. экологической сети. которая поддерживает экологическое равновесие на территории. Суммарная площадь природных территорий, образующих экологический каркас, должна быть достаточной для сохранения способности природных сообществ к саморегуляции и восстановлению. Оптимальная площадь территории. составляющей экологический каркас, должна быть не менее 60 – 65 % от общей площади территории региона.

В экологический каркас включаются лесные массивы степные участки, реки и ручьи. наиболее важные участки природных территорий обладающие самостоятельной природоохранной ценностью, считается ключевыми природными территориями.

В связи с этим для создания экологического каркаса необходимо использовать коридоры экологической активности вдоль рек и ручьёв, по балкам и оврагам.

Для формирования экологического каркаса территории необходимо:

- сохранение типичных участков лесных, степных и лесостепных природных комплексов, ценных пресноводных и водно-болотных экосистем;

- расширение сети особоохраняемых природных территорий;

- проведение лесовосстановительных работ, прежде всего по воссазданию утраченных дубравных насаждений;

- создание культурного агроландшафта ( прежде всего пастбищ), внедрение контурной системы земледелия, предотвращение эрозии почв, создание, восстановление и сохранение лесомелиоративных насаждений на с/х угодьях, проведение работ по восстановлению наружных экосистем.

Территория Чукальского поселения относится к зоне хвойных лесов они являются ценнейшими лесами с богатым по разнообразию составом растений и играют важнейшую противоэрозионную, климаторегулирующую роль, сохраняют генетическое богатство растительного и животного мира и требует бережного отношения.

Проектом предлагается:

- сохранить в неприкосновенности все ООПТ района;

- учитывать наличие ООПТ при проведении любых планировочных работ, размещение любых объектов;

- соблюдать охранный режим ООПТ;

- устранять факторы, отрицательно влияющие на состояние ООПТ;

- проведение плановых мероприятий по восстановлению нарушенных участков ООПТ.

2.5.7. Санитарная очистка территории.

На территории полигона рекомендуется размещение локальной мусороперерабатывающей установки для переработки отдельных видов отходов, прежде всего полимерных.

Первый шаг в осуществлении намеченных планов – организация селективного сбора отходов населением. При селективном сборе ТБО важным является отдельный сбор отслуживших бытовых предметов, являющиеся носителями токсичных материалов: батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов, остатки краски и т.д. для дальнейшей переработке на специальных производствах или захоронения на полигоне.

При селективном сборе отходов и дополнительной сортировки можно выделить самые крупные по объёму фракции: бумагу, пищевые отходы, металлолом. Они составляют до 60 – 70 % от общего количества отходов. Из этого следует что теоретически можно довести количество захараниваемых  отходов до 35 – 40%.

Для уменьшения объема отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объёма мусора от 4 до 8 раз.

Также необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния поселения являются:

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация и локальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объёма вывозимых на полигон ТБО;

- завершить строительство и ввод полигона ТБО (предварительно согласовать проект с ЦГСЭН и ГУПР);

- организация и максимальное использование селективного сбора БО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объёма, выводимых на полиго ТБО;

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

Поиск финансирования для строительства полигона.

Раздельный сбор ТБО организуется в местах их образования ( необходима разъяснительная работа, специальная организация контейнерных площадок, организация площадок  для складирования и накопления утилизируемых отходов на территории полигона.

однако на первом этапе развития санитарной очистки территории наибольший интерес представляет сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и учреждений, количество и качество которого выше качества вторичного сырья, содержащегося в твёрдых бытовых отходах жилого фонда.

- Раздел 3.  Этапы реализации предложений по территориальному

планированию, перечень мероприятий по

территориальному планированию.

- 3.1. Этапы реализации предложений по территориальному планированию.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования:

п. 1.13  перспективы развития сельских поселений Чувашской Республики на расчётные сроки:

I период – до 2010 года (включительно)

II период – до 2020 года (включительно)

п. 1.1.14  Проектная численность на расчётные периоды принимается постоянной ( по состоянию на 1 января 2006 года).

- 3.2. Перечень первоочередных мероприятий по территориальному

планированию.

3.2.1. Планировочная организация территории.

Развитие населённых пунктов населения направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройства территории.

На первую очередь проектом предлагается объединение ряда населённых пунктов в единые образования с общей для каждой группы планировочной, транспортной и инженерной инфраструктурой.     На первую очередь наибольшее планировочное развитие получат населённые пункты, определённые проектом, как центры хозяйственной деятельности, туризма и отдыха. Площадки для развития показаны на основном чертеже.

Следует отметить, что проектом предлагаются площадки для перспективного развития населённых пунктов, поэтому необходима корректировка генеральных планов населённых пунктов.

Предприятия сельского хозяйства и коммунально-складские объекты будут развиваться на общественных площадках за счёт упорядочения и благоустройства территории с соблюдением санитарных норм.

Территории, освобождающиеся после реконструкции предприятий, будут использоваться для малого и среднего предпринимательства.

Проектом предлагается рассмотреть вопрос организации въездов в населённые пункты. Для этого необходимо планировочное о объектно-пространственное решение населённых пунктов, а также их благоустройство.

3.2.2. Развитие основных отраслей хозяйства.

Развитие сельского хозяйства придаст стимулирующий эффект развитию всего поселения.

Для стимулирования развития отрасли туризма и рекреации предполагается стимулирование развития кустарных промыслов.

В земельном фонде и растениеводстве:

1.  Улучшение существующих сельхозугодий, восстановление их почвенного плодородия в результате применения научно-обоснованной системы земледелия.

- внедрение ресурсосберегающих, экологически чистых технологий производства;

- внедрение севооборотов;

- биологизация земледелия;

- развитие семеноводства;

- проведение милиаративных работ.

В результате: повышение продуктивности сельхозугодий и рост урожайности сельхозкультур.

2.  Увеличение посевных площадей за счёт неиспользуемой в настоящее время пашни на 10% (при соотношении парков к пашне – 16%).

3.  Производство качественной, конкурентоспособной, экологически чистой продукции растениеводства и переработка её в поселении.

4.  Наличие кормовых ресурсов (корма на пашне, сенокосы и пастбища) позволяющих увеличить поголовье скота: КРС на 11%, свиней на 18%.

Необходима покупка племенного скота.

Производство продукции животноводства увеличится6 молоко на 36%, мясо на 68%.

Максимально возможная переработка полученной продукции.

5.  Обеспечение круглогодичной занятости населения.

6.  Государственная поддержка:

- льготное кредитование и налогообложение;

- страхование отрасли;

- интеграция и кооперация;

- организация агросервисного обслуживания, темонта, проката сельхозтехники  и пр.;

- организация пунктов сбора, заготовки, переработки сельхозпродукции у всех товаропроизводителей.

3.2.3. Трудовые ресурсы. Структура занятости.

Согласно вероятному сценарию развития доля трудоспособного населения к 2010 году будет составлять 80 человек (возрастет на 0,3%) и будет перераспределение трудовых ресурсов между производством товаров и сферой услуг и развитие структурных характеристик занятости населения как в традиционной деятельности – здравоохранение. торговля. так и новых  - туризм, финансы, кредитование, страхование, малый и средний бизнес.

Сократится число безработных

- Структура занятости:

| №№ п.п. | Отрасли | Исходный год | 1 этап |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское хозяйство | 21 | 25 |
| 2 | Промышленность |  |  |
| 3 | Строительство |  |  |
| 4 | Внепроизводственная сфера: торговля, образование, медицина. обслуживание и т.д. | 55 | 55 |
| 5 | Безработные | 4 | 0 |
|  | Итого: | 80 | 80 |

3.2.4. Население. Система расселения.

Численность населения Чукальского поселения к 2010 году будет составлять 882 человека. И по населённым пунктам распределится следующим образом:

| №№ п.п. | Наименование населённых пунктов | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | Расчётный период I этап |
| 1 | д. Яблоновка | 127 | 127 |
| 2 | д. Новые Чукалы | 501 | 503 |
| 3 | д.Русские Чукалы | 251 | 252 |
|  | Итого: | 879 | 882 |

Проектом предлагается:

1.  Не вносить существенных изменений в сложившуюся систему расселения.

3.2.5. Жилищный фонд.

Приоритетное размещение нового строительства предусматривается в наиболее крупных пунктах составляющие основной каркас системы расселения поселения.

Укрупнённый расчёт потребности в строительстве жилья в целом по Чукальскому поселению.

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Жилой фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | I этап |
| 1 | Чукальское | тыс. м² общ. площ. |  |  |

3.2.6. Социальная инфраструктура и система

культурно-бытового обслуживания.

Общеобразовательные школы.

предлагается объединение в масштабе сельского поселения всех школьных и дошкольных учреждений в «Территориальное школьное объединение».

В сочетании с клубными учреждениями и библиотеками они должны стать досуговыми центрами не только для учащихся, но и для всех жителей села.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерными, а также привлечению квалифицированных кадров.

- Общеобразовательные школы

| №№ п.п. | Наименование школы | Местонахождение | Статус школы | Ёмкость, кол-во учащихся |  |  | Числен- ность учителей | Состояние школьного здания (% износа) | Наполняе-мость % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Норматив -ная | Фактическиая |  |  |  |
| 1 | Чукальская | д. Русские Чукалы | средняя | чел. | 480 | 73 | 11 |  |  |
| 2 | Ябллоновская | д. Яблоновка | средняя | чел. | 120 |  | не функционирует |  |  |

При базовых школах  введены дополнительные штаты социального педагога и педагога – психолога.

проведены все необходимые мероприятия по организации перевозок школьников, закреплены педагоги. подобраны и подготовлены водители.

Принимаются меры по укреплению учебно-материальной базы образовательных учреждений. Обеспечены учебниками и учебно-наглядными пособиями на 90%.

В соответствии с федеральной программой «Компьютеризация сельских школ 2001» школы подключены к системе Интернет.

Проблемы:

- слабая материально-техническая база образовательных учреждений;

- ухудшение здоровья детей;

- школьные столовые не имеют минимального перечня оборудования для организации питания детей;

- недостаточно средств для организации рационального и полноценного питания детей в школьных учреждениях;

- недостаточная компьютеризация школ;

- недостаточное финансирование на комплектование книжных фондов и организацию подписки на учебно - методическую литературу.

Проектные предложения.

Предлагается объединение в масштабах каждой сельской администрации всех школьных и дошкольных учреждений в «Территориальное школьное объединение».

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным, а также привлечению квалифицированных кадров.

На перспективу вероятно совмещение разных социально – общественных функций под одной крышей и с разными входами культурно образовательного направления.

Развитая сеть автодорог с твёрдым покрытием и малые расстояния от малонаселённых пунктов до опорных пунктов. бесперебойная доставка школьников обеспечивается программой «Школьный автобус».

Детское дошкольное образование.

Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго регламентирована, как школьное образование. Эта система в дальнейшем может принимать различные формы, в том числе и платные (небольшие учреждения по подготовке детей к школе). Для организации таких объектов могут использоваться помещения не загруженных школ, или вновь построенные с привлечением частных инвестеров.

С введением Сан Пин 2.4.2 1178-02 гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях: площадь кабинетов принимается из расчёта 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий 3,5 м², при групповых формах работы и индивидуальных занятиях раньше было 2 м².

Появились кабинеты информатики, родного языка, вместо библиотеки – информационный центр, медицинский кабинет. Увеличилась площадь подсобных помещений столовой.

С введением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан Пин 2.4.1. 1249 -03. санитарно-эпидемиологические требовании к устройству. содержанию и организации режима работы дошкольных общеобразовательных учреждений. наполняемость группы не более 20 человек (оптимальная – 15), а площади групповой. с буфетной не менее 54 м², а спальни не менее 50 м², должна быть постирочная, медкабинет.

Не загруженные школы.

Эта  государственная недвижимость и она должна быть сохранена.  Не допускается злоупотребление в дальнейшем её использовании так, как является основным базовым капиталом для общественных и социальных целей.

Приоритетным направлением использования избыточных мощностей школ является расширенный спектр учреждений дополнительного образования художественного, музыкального, эстетического воспитания, сельские центры образования. клубы по интересам, физкультурные и спортивные группы и т.д.

Здравоохранение.

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, социального обслуживания престарелых и инвалидов;

- ремонт Чукальского фельдшерско-акушерских пунктов;

общей практики требует комплексного подхода с разработкой социальных целевых программ (по заболеваниям как ВИЧ – инфекция, злокачественные новообразования, туберкулёз, гепатит и заболевания передающиеся половым путём).

Культура и спорт.

Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, фестивалей, праздников здоровья, спартакиад.

Торговля и общественное питание.

Внутренний экономический оборот в поселении недостаточен для прогноза уровня доходов населения.

Необходимо стимулировать развитие услуг и общественное питание связи с включением Чукальского поселения в сеть туристических маршрутов.

Рекреации и туризм.

на территории Чукальского поселения предполагается организовать: в деревне– краеведческий музей и этнографический центр.

3.2.7. Транспортная инфраструктура.

Все существующие дороги, ведущие к населённым пунктам Чукальского поселения, асфальтированные и первоочередное мероприятие – это поддержание дорог в хорошем, качественном состоянии.

- строительство разворотных площадок, благоустройство автопавильонов, обустройство дорог и устройство ограждений;

- благоустройство улиц по маршрутам «Школьный автобус»;

Для улучшения планировочной структуры поселения:

3.2.8. Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение.

1.  Прокладка новых сетей в д. Русские Чукалы

2.  Организация новых водозаборов с соблюдением зон санитарной охраны на них в соответствии с СанПин 2.1.4. 1110-02 (1ый пояс на расстоянии 30 -50 м от центра скважины)

Хозяйственно – бытовая канализация.

Максимальное использование локальных очистных сооружений.

- Электроснабжение

Реконструкция распределительных сетей 0,4 – 10 кВА.

Тепло и газоснабжение.

Полная газификация поселения Чукальское.

3.2.9. Охрана окружающей среды.

Охрана атмосферного воздуха:

- совершенствование газоочистительных и пылеулавливающих установок;

- расширение площадей декоративных насаждений состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- соблюдение сзз при размещении сельхозпредприятий;

- дальнейшая реализация программы по переводу автотранспорта на газомоторное топливо;

- благоустройство дорог;

- контроль за соблюдением нормативов предельно – допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация стационарных постов контроля за выбросами автотранспорта;

- организация регулярного полива улиц;

- создание зелёных защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и cсзз.

Охрана поверхности вод.

В целях улучшения экологического состояния водных ресурсов района проектом предусматривается:

1.  применение локальных очистных сооружений.

2. использование стоков от животноводческих ферм. после специальной обработки.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. №201-1.3. устанавливаются следующие размеры зон для рек поселения:

р. Чукалы -100 м

Водоохранная зона ручьёв составляет 50 м. Минимальная ширина защитных полос – от 15 до 100м.

В водоохраной зоне запрещается:

- проведение авиационно – химических работ;

- применение ядохимикатов при борьбе свредителями, болезнями растений и сорниками;

- использование наводных стоков на удобрение;

- размещение складов ядохимикатов, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения и складирования промышленных бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников. накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- вырубка лесов;

- заправка топливом, мойка и ремонт автотранспортного парка.

Охрана почв.

Для улучшения экологической ситуации необходимы следующие мероприятия:

- организация учёта агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность;

-  приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно – гигиенических норм и правил.

- территории скотомогильников (в соответствии с п 5.6. Ветеренарно – санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов) должны быть ограничены глухим забором, выстой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8  - 1,4 м, и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из высыпного грунта.

Перевести земли сельскохозяйственного назначения, которые занимают скотомогильники в земли специального назначения.

3.2.10. Санитарная очистка территории.

- Реализация генеральной схемы санитарной очистки сельских населённых мест.

- Ликвидация нессанкционированных свалок.

- Организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО.

- Организация мест временного складирования ТБО в каждом населённом пункте с последующим их вывозом на полигон.

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

- Основные технико – экономические показатели

генерального плана сельского поселения

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га/% | 13584,04 | 13584,04 | 13584,04 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га/% | 194,71 | 194,71 | 194,71 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га/% | 3174,71 | 3174,71 | 3174,71 |
| 1.3 | Земли лесного фонда | га/% |  |  |  |
| 1.4 | Земли древесно - кустарниковых насаждений | га/% |  |  |  |
| 1.5 | Земли водного фонда (пруды и водоёмы) | га/% |  |  |  |
| 1.6 | Земли под дороги | га/% |  |  |  |
| 1.7 | Прочие земли | га/% |  |  |  |
|  | земли | га/% |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел/% | 879 | 882 | 906 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | д. Яблоновка | чел/% | 127 | 127 | 131 |
|  | д. Новые Чукалы | чел/% | 501 | 503 | 516 |
|  | д.Русские Чукалы | чел/% | 251 | 252 | 259 |
|  |  |  | 879 | 882 | 906 |
| 2.2 | Показатель естественного прироста: |  |  |  |  |
|  | прирост | чел |  |  |  |
|  | убыль | чел |  |  |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | Дети до 16 лет, младше трудоспособного возраста | чел/% | 15,4 | 15,4 | 15,9 |
|  | Старше трудоспособного возраста | чел/% | 29,8 | 29,8 | 28,8 |
|  | Трудоспособного возраста | чел/% | 54,8 | 54,8 | 55,3 |
| 2.4 | Трудовая структура населения |  |  |  |  |
|  | Численность занятого населения | чел/% | 80 | 80 | 83 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | В сельскохозяйственном производстве | чел/% | 21 | 25 | 28 |
|  | В промышленности | чел/% |  |  |  |
|  | В строительстве | чел/% |  |  |  |
|  | Вне производственная сфера: торговля, образование, медицина, финансы и т.д. | чел/% | 55 | 55 | 55 |
|  | Лица трудоспособного возраста, не занятые трудовой деятельностью | чел/% | 4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Число семей |  |  |  |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд всего |  | 16.04 | 18.5 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Государственной и муниципальной собственности | тыс. м² общей площади квартир | - | - | - |
|  | Частной собственности | тыс. м² общей площади квартир/%к общему новому строительству | 16.04 | 18.5 | 24.3 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м² общей площади квартир/%к общему новому строительству | 26,171 |  |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство всего | тыс. м² общей площади квартир/%к общему новому строительству |  |  |  |
|  | За счёт средств федерального бюджета и местных бюджетов | тыс. м² общей площади квартир/%к общему новому строительству |  |  |  |
|  | За счёт средств населения | тыс. м² общей площади квартир/%к общему новому строительству |  |  |  |
| 3.4 | Структура нового жилищного строительства по этажности | тыс. м² общей площади квартир строительству |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | тыс. м² общей площади квартир |  |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м² общей площади квартир |  |  |  |
| 3.5 | Из общего объёма нового жилищного строительства размещается: | тыс. м² общей площади квартир |  |  |  |
|  | На свободных территориях | тыс. м² общей площади квартир |  |  |  |
|  | За счёт реконстроукции существующей застройки | тыс. м² общей площади квартир |  |  |  |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда | % от общего жилищного фонда |  |  |  |
|  | Водопроводом | % от общего жилищного фонда |  |  |  |
|  | Канализацией | % от общего жилищного фонда |  |  |  |
|  | Электроплитами | % от общего жилищного фонда |  |  |  |
|  | Газовыми плитами | % от общего жилищного фонда |  |  |  |
|  | Теплом | % от общего жилищного фонда |  |  |  |
|  | Горячей водой | % от общего жилищного фонда |  |  |  |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м²/чел | 21.8 | 25.2 | 32.7 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест | 62/3 | 65/3.1 | 67/3.2 |
|  | Существующие сохраняемые Потребность «+» Недостаток «-» | мест | +28 | +25 | +23 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | мест | 304/148 | 308/148 | 312/150 |
|  | Существующие сохраняемые Потребность «+» Недостаток «-» | мест | +116 | +116 | +108 |
| 4.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Кабинет врача общей практики | ед. |  |  |  |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли. общественно питания и бытового обслуживания всего/1000 чел. |  |  |  |  |
| 4.5 | Учреждения санитарно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма всего/1000 чел. |  |  |  |  |
| 4.6 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |
| 4.7 | Прочие объекты социального и культурно бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | автобус |  |  |  |  |
| 5.2 | Плотность дорог в пределах поселения | Км/км² |  |  |  |
| 5.3 | Средние затраты времени на трудовые переезды в один конец | мин |  |  |  |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  |  |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление всего |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На хозяйственно- питьевые нужды | м³/сут. |  |  |  |
|  | На производственные нужды |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./сут./чел. | 46 | 233 | 277 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод всего | тыс.м³/сут |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м³/сут |  |  |  |
|  | Производственные сточные воды. | тыс.м³/сут |  |  |  |
|  | После биологической очистки | тыс.м³/сут |  |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии всего | кВт.ч/год |  |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | На производственные нужды | кВт.ч/год |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/год |  |  |  |
| 6.3.2 | Источник покрытия электронагрузок |  |  |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год |  |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | Млн.м³/год |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | Млн.м³/год |  |  |  |
|  | На производственные нужды | Млн.м³/год |  |  |  |
| 7 | Инженерная подготовка территории | Га |  |  |  |
|  | Противоэрозионные сооружения |  |  |  |  |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Объём бытовых отходов | Тыс. т./год | 0.719 | 0.729 | 0.729 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | 50% | 100% |
| 8.1.2 | Усовершенствованные свалки | единиц | - | 1 | 1 |
| 8.2 | Общий обьём сброса загрязнённых стоков | Млн.м³/год |  |  |  |
| 8.3 | Население проживающее в санитарно-защитных зонах | Тыс.чел |  |  |  |
| 8.4 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | % |  |  |  |