Чувашская Республика

Цивильский район

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ЦИВИЛЬСК

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

I. Генеральный план

- Положение о территориальном планировании

- Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа

- Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа

- Карта функциональных зон городского округа

Приложение:

- Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

II. Материалы по обоснованию генерального плана

1. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме

2. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт

Разработал										 А.А. Пацюк

Главный инженер проекта								А.В. Портнов

Чебоксары

2021 год

Содержание

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.	4

РАЗДЕЛ I	11

1.2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	11

1.2.1 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ - ГОРОД НОВОЧЕБОКСАРСК - МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН - МОРГАУШСКИЙ РАЙОН - ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН - ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН	11

1.2.2 	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЦИВИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД 2018-2023 Г.Г.»	12

1.2.3.	 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦИВИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД 2018- 2023 ГОД	13

1.2.4	. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦИВИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2016-2025 ГГ.	14

1.3	ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ	15

РАЗДЕЛ II	16

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	16

2.1.	СПИСКИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С РАЗБИВКОЙ ИХ НА КАТЕГОРИИ ОХРАНЫ С УКАЗАНИЕМ РЕКВИЗИТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБ ИХ ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ	16

2.2.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ЗОН ОХРАНЫ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ.	22

2.3.	ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ	23

2.4	 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЦИВИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАЗРЕЗЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	28

2.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ	49

2.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ	51

2.7. Предложения по размещению объектов местного значения	86

РАЗДЕЛ III	92

3.1 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	92

РАЗДЕЛ IV	94

4.1 УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	94

РАЗДЕЛ V	94

5.1 УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	94

РАЗДЕЛ VI	94

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	95

РАЗДЕЛ VII перечень земельных участков, которые включаются в границы ГОРОДА ЦИВИЛЬСКА, Цивильского района Чувашской Республики с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	99

РАЗДЕЛ VIII	99

7.1 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	99

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.

- Введение и общие положения

Для целей обоснования генерального плана Цивильского городского поселения термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, сносу, а также по эксплуатации зданий, сооружений;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

информационная модель объекта капитального строительства (далее - информационная модель) - совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей;

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Генеральный план – это документ территориального планирования, который может являться пространственным отображением программ (стратегий) социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, программных документов развития городских округов и муниципальных районов и определять стратегию градостроительного развития поселения, городского округа.

В соответствии со стратегией пространственного развития Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. N 207-р "пространственное развитие" - совершенствование системы расселения и территориальной организации экономики, в том числе за счет проведения эффективной государственной политики регионального развития;

В целях реализации основных положений стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и стратегии национальной безопасности Российской Федерации, городские и сельские поселения необходимо проектировать с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

При планировке и застройке городских и сельских поселений необходимо руководствоваться законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законодательными и нормативными актами субъектов Российской Федерации.

Настоящий генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий Цивильского городского поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

В соответствии со статьями 9 и 23 Градостроительного кодекса РФ генеральный план подготовлен применительно ко всей территории городского поселения на период до 2041 года.

Настоящий проект генерального плана содержит положение о территориальном планировании и материалы по обоснованию проектных решений. Положения о территориальном планировании и материалы по обоснованию включают текстовую и графическую части.

При подготовке генерального плана использованы следующие материалы и документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. № 136-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ.

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации".

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- Правила установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1033).

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578).

- Положение о зонах затопления, подтопления (утв. постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360).

- Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон".

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74).

- Свод правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр).

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р).

- Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007г. № 11 «О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике».

- Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа».

- Закон Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике».

- Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года N 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года».

- Схема территориального планирования Чувашской Республики, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 № 522, в редакции, согласно постановлению кабинета министров Чувашской Республики от 01.12.2021 № 609.

- Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития Цивильского района Чувашской Республики («Институт Урбанистики» 2004 г.).

- Стратегия развития города Чебоксары на период до 2020 года с учетом перспективы развития агломерации город Чебоксары - город Новочебоксарск - Мариинско-Посадский район - Моргаушский район - Цивильский район - Чебоксарский район, утвержденная решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 27.10.2009 N 1447.

- Планы и программы комплексного социально-экономического развития Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики.

- Устав Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики; региональные и местные нормативы градостроительного проектирования.

- Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, в том числе сведения официального электронного ресурса службы Росреестра - Публичной кадастровой карты.

- Информация, содержащаяся в открытых источниках в сети интернет;

- Иные сведения и материалы

Графические материалы генерального плана выполнены в системе координат кадастрового округа.

- Краткая историческая справка и общие сведения о поселении

Цивильское городское поселение является административным центром Цивильского муниципального района.

Предыстория данной территории начинается периодом верхнего палеолита, охватывает неолит и бронзовый век (фатьяновская, абашевская культуры). Сохранилось немало ценных памятников археологии, характеризующих прошедшие времена (в районе около 28 единиц).

К середине первого тысячелетия до новой эры территорию Чувашии занимают племена Городецкой культуры (древние мордва, буртасы, частично мари). В языковом отношении племена принадлежали к восточной ветви финно-угорской языковой семьи. Эта этническая ситуация сложилась до V – VIII вв. н.э. до прихода в среднее Поволжье булгарских тюркских племен.

В IX – X вв. булгары осели на р. Волги, в т.ч. и в районах Чувашии (памятники археологии в д. Янгильдино Чебоксарского района и др.). К концу XIV века в период активизации борьбы русского народа с татаро-монгольским игом, Волжская Булгария становиться ареной военных столкновений. Расширение и упрочение Русского влияния в Поволжье, разгром остатков Золотой Орды привело к тому, что в 1546 году Чувашия перешла в состав централизованного московского государства и на всей ее территории внедряется административная государственная система, опорными пунктами которой становятся крепости (1555 г. строится город-крепость Чебоксары, 1589 г. – Цивильск, вблизи которых возникают новые поселения).

История развития г. Цивильска является одним из примеров становления как Цивильского района, так и Чувашии в целом.

Первые сведения о городе Цивильск имеются в труде известного историка XVIII в. В.Н. Татищева: «История Российская». Цивильск как крепость был основан в 1589 г. Этот военно-опорный пункт положил начало формированию русских поселений в бассейне р. Цивиль, в гуще Чувашского населения. Хозяйственные, политические и культурные наследия Чувашских крестьян с этого времени происходило в тесном сотрудничестве с русскими.

Пограничное и сторожевое положение Цивильска определило его ранний облик – это был типичный для того времени город с крепостью и посадом, окруженный земляным валом.

В 1625 г. здесь проживало 26 детей боярских, 250 стрельцов, 5 пушкарей, 3 воротника, 10 служилых литовцев, черкас, немец, 2 стрелковых сотника, 4 толмача – всего 301 человек.

В XVIII в. среди других заштатных городов страны Цивильск ничем примечательным не выделялся. Это был деревянный город с беспорядочно расположенными на кривых и узких грязных улицах зданиями. На фоне деревянных домов выделялись силуэты возведенных в XVIII в. высоких монастырских и церковных построек: Тихвинского женского монастыря, Троицкого (1734 г.) и Казанского соборов, Богородицкой (1735 г.) и Кладбищенской (1781 г.) церквей.

Жизнь населения Цивильска и его окрестностей разнообразили Тихвинская и Ильинская ярмарки, устраивающиеся каждый год. По воскресеньям и средам здесь устраивались базары, где горожане и крестьяне окрестных сел сбывали свои товары.

Во второй половине XIX – начале XX вв. стали действовать общественный банк, сберегательная касса, почтово-телеграфная контора, отдел внешкольного образования для руководства деятельностью 12 волостных библиотек, а также открыт в 1913 г. педагогический музей.

В 1919 г. открылись детские дома, клуб коммунистов, районная библиотека, летний театр, медико-санитарный отдел и др.

С 1927 г. по настоящее время Цивильск продолжает оставаться центром одноименного района, где строятся предприятия местного значения и учреждения  соцкультбыта (электростанция. маслозавод, механическая мастерская, кустарно производственные товариществ «Артель» и «Новая Жизнь», завод по производству примусных горелок, паровая мельница, типография, МТС, райптицекомбинат, техническое училище №5 (1926), животноводческий техникум (1931), фельдшерский пункт (1930), педагогический техникум (1931), новая больница (1930), поликлиника (1936), библиотечный техникум (1949), детская музыкальная школа (1958) и др.).

Цивильский район был образован в 1927 году, расположен в северо-восточной части Чувашской Республики и граничит на севере с Чебоксарским районом, на востоке - с Мариинско-Посадским, Козловским и Урмарским районами, на юге - с Канашским районом, на западе - с Красноармейским районом.

На территории Цивильского городского поселения постоянно проживает 15049 человек. Анализ статистических данных о численности населения за последние 5 лет демонстрирует стабильный небольшой прирост населения.

На момент подготовки настоящего проекта генерального плана общая площадь городского поселения составляет 880 га. Границы установлены в соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. N 37 "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа". Изменения в данный закон в части границ Цивильского городского поселения не вносились, в связи с чем границы поселения в проекте генерального плана отражены в соответствии с упомянутым Законом.

Цивильское городское поселение имеет достаточный экономический потенциал для развития экономики, социальной сферы и иных направлений деятельности в интересах населения и государства.

Город Цивильск богат живописными местами. По северной границе территории протекают реки Большая и Малая Цивиль. Великолепный ландшафтно-рекреационный потенциал, а также экологическая состояние природной среды городского поселения благоприятны для развития водного туризма и отдыха, рыболовства, спорта, а также для проживания граждан.

РАЗДЕЛ I

1.2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1.2.1 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ - ГОРОД НОВОЧЕБОКСАРСК - МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН - МОРГАУШСКИЙ РАЙОН - ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН - ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН

Сведения о программе

Стратегия утверждена решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 27.10.2009 N 1447. Документ разработан на период до 2020 года, но является актуальным и действующим на момент разработки генерального плана Цивильского городского поселения.

Настоящий документ отражает перспективы развития агломерации (город Чебоксары, город Новочебоксарск, Чебоксарский район, Мариинско-Посадский район, Моргаушский район, Цивильский район). Проект прошел процедуру общественных слушаний и доработан по итогам. Город Цивильск, как и северная часть Цивильского района входит в границы перспективной Чебоксарской агломерации (при всех перечисленных вариантах формирования границ).

Согласно направлениям развитий и перечню мероприятий стратегией разработаны следующие проекты, оказывающие влияние на г. Цивильск.

1. Создание в агломерации системы центров профессиональной переподготовки кадров.

Создание на базе существующих учебных учреждений (ВУЗ, НПО, СПО) и промышленных предприятий центров переподготовки рабочих кадров различной квалификации. Позволит более эффективно использовать трудовые ресурсы города и агломерации в новых экономических условиях, а также даст возможность более полной самореализации для населения. В рамках переподготовки необходимо дополнительно реализовать возможность подготовки по профессиям в сфере "новой экономики" (компьютерные и информационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии и т.д.) и "креативной экономики" (различные отрасли искусства, журналистика, дизайн, туризм и.т.д.), что является важным фактором удержания молодого населения на территории. Мощность центров: Чебоксары - 3 - 5 центров общей мощностью 2000 чел. в год, Новочебоксарск – 2 центра общей мощностью 500 чел. в год, Цивильск, Мариинский Посад - по 1 центру мощностью по 200 чел. в год

2. Организация промышленного парка близ г. Цивильска.

Выделение участка, перевод его в соответствующую категорию, подвод к участкам инженерных и транспортных коммуникаций. Возможная специализация промышленного парка: электротехника, производство строительных материалов, машиностроение. Площадь - до 100 га

3. Создание в г. Цивильск центра агротехнического образования на базе Цивильского сельскохозяйственного техникума.

Реконструкция здания техникума, обновление материально-технической базы

4. Строительство во всех сельских населенных пунктах с численностью населения более 1000 жителей, а также в г. Мариинский Посад, г. Цивильск и в рамках территории агломерации современных спортивных площадок.

На момент разработки настоящего генерального плана, из перечисленных проектов реализованы п.п.3,4.  Но стоит отметить, что развитие Цивильского городского поселения невозможно рассматривать отдельно от Чебоксарской агломерации. Российская практика показывает, что формирование агломераций на территории России, является устойчивой моделью развития городских территорий.

1.2.2 	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЦИВИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД 2018-2023 Г.Г.»

Муниципальная программа «утверждена постановлением администрации Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики от «14» мая 2018 № 52

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Цивильского городского поселения на 2018-2023 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно - правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Цели программы:

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Цивильского городского поселения

Задачи программы:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

- Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение более комфортных условий проживания населения городского  поселения.

- Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

- Снижение потребление энергетических ресурсов.

- Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

- Улучшение экологической обстановки в городском поселении.

Основные мероприятия в рамках данной программы:

В сфере теплоснабжения:

- установка приборов учета тепловой энергии;

- замена и ремонт котлов;

- реконструкция котельной.

В сфере водоснабжения:

- строительство новых артезианских скважин;

- строительство новых водопроводных сетей;

- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период);

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.

В сфере электроснабжения:

- реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; оснащение приборами учета;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Организация сбора и вывоза ТБО:

- улучшение санитарного состояния территорий городского поселения

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния городского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО.

Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека

1.2.3.	 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦИВИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД 2018- 2023 ГОД

Сведения о программе

Программа утверждена постановлением администрации Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики от «15» мая 2018 г. № 54

Цели и задачи Программы:

-  доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

-  развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении;

-  развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью Цивильского городского поселения;

-  эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Целевые показатели обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры:

-   снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);

-   достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры;

-   увеличение общей протяженности дорог с твердым покрытием;

Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры:

- Разработка проектно-сметной документации;

- Строительство дорог;

- Приобретение материалов и ремонт дорог.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

-  повышения качества, эффективности и  доступности  транспортного обслуживания  населения и субъектов  экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Цивильского городского поселения;

-  обеспечение надежности  и безопасности системы транспортной инфраструктуры Цивильского городского поселения.

Cогласно Закона  Чувашской Республики от 29 декабря 2015 года № 84 «О перераспределении полномочий в области дорожной деятельности по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения между органами местного самоуправления городских, сельских поселений и муниципальных районов Чувашской Республики и органами государственной власти Чувашской Республики» полномочия органов местного самоуправления в области дорожной деятельности по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений осуществляет уполномоченный орган - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики. В связи с чем, финансирование Программы в части  проектирования, строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

1.2.4	. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦИВИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2016-2025 ГГ.

Сведения о программе

Программа утверждена постановлением администрации Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики от «08» декабря 2016 г. № 315

Цели и задачи программы

Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поселения.

Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры

-	уровень обеспеченности на 1000 жителей объектами образования (дошкольными образовательными организациями);

-	уровень обеспеченности на 1000 жителей объектами образования (общеобразовательными организациями);

-	уровень территориальной доступности объектами образования;

-	уровень обеспеченности объектами здравоохранения;

-	уровень обеспеченности объектами здравоохранения.

-	уровень территориальной доступности объектов здравоохранения (м);

-	уровень обеспеченности на 1000 жителей объектами физической культуры и массового спорта (плоскостные сооружения - га);

-	уровень обеспеченности на 1000 жителей объектами физической культуры и массового спорта ( спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания кв.м.);

-	уровень территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта (м);

-	уровень обеспеченности на 1000 жителей объектами культуры и досуга (помещения-кв.м.);

-	уровень территориальной доступности объектов культуры и досуга (м).

Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

-	разработка проектов планировки территории и межевание - земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры

-	разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы,

-	строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры

1.3	ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

На территории Цивильского городского поселения действуют три основные программы, определяющие направления развития территории по ее структурным элементам.

Программами закреплены цели и задачи, установлены мероприятия, направленные на достижение целей и задач, определены сроки их выполнения.

Приведенные планы и программы развития Цивильского городского поселения в полной мере не реализованы, цели не достигнуты, задачи не выполнены.

Муниципальные программы сохраняют свою актуальность и значимость, в связи с чем, вне зависимости от их утверждения на новый срок, цели и задачи муниципальных программ являются основой проекта генерального план и подлежат реализации в срок до 2040 года. При этом отсутствует необходимость повторять в проекте генерального плана перечень мероприятий, закрепленных и/или вытекающих их муниципальных программ (планов), но необходимо руководствоваться ими при планировании развития территории поселения.

Вместе с тем, мероприятия, предусмотренные действующими муниципальными программами, не могут в полной мере охватить и отразить все возможные направления развития поселения для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения, в связи с чем основой для создания объектов местного значения также являются иные мероприятия, инициируемые заинтересованными лицами и поддерживаемые общественностью.

РАЗДЕЛ II

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

  - СПИСКИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С РАЗБИВКОЙ ИХ НА КАТЕГОРИИ ОХРАНЫ С УКАЗАНИЕМ РЕКВИЗИТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБ ИХ ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ

На территории Цивильского городского поселения расположены следующие объекты культурного наследия федерального значения

«Тихвинский монастырь»

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение	(адрес):	Чувашская	Республика,	город	Цивильск,	улица Пролетарская, д. 1;

- время возникновения (датировка): XVIII в.;

- категория историко-культурного значения: федерального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года;

- регистрационный номер: 211520265000006.

В границы Тихвинского монастыря входят следующие объекты федерального значения:

1. "Дом игуменьи"

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение	(адрес):	Чувашская	Республика,	город	Цивильск,	улица Пролетарская, д. 1;

- время возникновения (датировка): I-я пол. ХVIII в.;

- категория историко-культурного значения: федерального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года;

2. "Башня ограды"

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

‒	Местонахождение (адрес): Чувашская Республика, город Цивильск, улица Пролетарская, д. 1;

- время возникновения (датировка): конец XIX в.;

- категория историко-культурного значения: федерального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года;

3. "Ворота"

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

‒ 	местонахождение (адрес): Чувашская Республика, город Цивильск, улица Пролетарская, д. 1;

- время возникновения (датировка): XVIII в.;

- категория историко-культурного значения: федерального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года;

- регистрационный номер: 211510265000106.

4. "Ограда"

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение	(адрес):	Чувашская	Республика,	город	Цивильск,	улица Пролетарская, д. 1;

- время возникновения (датировка): XVIII в.;

- категория историко-культурного значения: федерального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года;

- регистрационный номер: 211510265000096.

5. "Башня ограды"

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

‒	местонахождение (адрес): Чувашская Республика, город Цивильск, улица Пролетарская, д. 1;

- время возникновения (датировка): конец XIX в.;

- категория историко-культурного значения: федерального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года;

- регистрационный номер: 211510265000076.

6. "Ворота"

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение	(адрес):	Чувашская	Республика,	город	Цивильск,	улица Пролетарская, д. 1;

- время возникновения (датировка): XVIII в.;

- категория историко-культурного значения: федерального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года;

- регистрационный номер: 211510265000116.

Ансамбль "Комплекс сооружений", адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пугачева, д. 16

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пугачева, д. 16;

- время возникновения (датировка): XVII-XVIII в.;

- категория историко-культурного значения: федерального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года;

"Троицкий собор"

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пугачева, д. 16;

- время возникновения (датировка): 1734 г.;

- категория историко-культурного значения: федерального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года;

  - регистрационный номер: 211510265170016.

"Колокольня (Пугачевская башня)"

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пугачева, д. 16;

- время возникновения (датировка): 1734 г.;

- категория историко-культурного значения: федерального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года;

"Административное здание", адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. К.Маркса, д. 10

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. К.Маркса, д. 10;

- время возникновения (датировка): I-я пол. XVIII в.;

- категория историко-культурного значения: федерального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года;

- регистрационный номер: 211510265470006.

Объекты культурного наследия регионального значения

"Здание мастерских Тихвинского монастыря (первый этаж каменный, второй - деревянный)", адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пролетарская, д. 1

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пролетарская, д. 1;

- время возникновения (датировка): 1886 г.;

- категория историко-культурного значения: регионального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 299 от 23 октября 1990 года;

- регистрационный номер: 211510265150005.

"Келейный корпус Тихвинского монастыря (каменный)", адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пролетарская, д. 1

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пролетарская, д. 1;

- время возникновения (датировка): 1886 г.;

- категория историко-культурного значения: регионального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 299 от 23 октября 1990 года;

- регистрационный номер: 211510265260005.

"Деревянный одноэтажный жилой дом", адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Советская, д. 3

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Советская, д. 3;

- время возникновения (датировка): XIX в.;

- категория историко-культурного значения: регионального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 299 от 23 октября 1990 года;

- регистрационный номер: 211510265360005.

"Здание школы, где учился Герой Советского Союза М.В.Силантьев в 1925-30 гг.", адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Горького, д. 1

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Горького, д. 1;

- время возникновения (датировка): -;

- категория историко-культурного значения: регионального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 128 от 25 февраля 1974 года);

- регистрационный номер: 211510265420005.

"Казанская церковь (каменная)", адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, город Цивильск, ул. К. Маркса, д. 1

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Цивильский район, город Цивильск, ул. К. Маркса, д. 1;

- время возникновения (датировка): 1735 г.;

- категория историко-культурного значения: регионального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 299 от 23 октября 1990 года;

- регистрационный номер: 211510265130005.

"Каменный одноэтажный дом", адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. К.Маркса, д. 8

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. К.Маркса, д. 8;

- время возникновения (датировка): XVIII в.;

- категория историко-культурного значения: регионального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 299 от 23 октября 1990 года;

- регистрационный номер: 211510265100005.

"Каменный одноэтажный дом", адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пугачева, д. 18а

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Пугачева, д. 18а;

- время возникновения (датировка): 1788 г.;

- категория историко-культурного значения: регионального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 299 от 23 октября 1990 года;

- регистрационный номер: 211510267700005.

"Каменный одноэтажный дом", адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. К.Маркса, д. 14

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. К.Маркса, д. 14;

- время возникновения (датировка): II пол.XIX в.;

- категория историко-культурного значения: регионального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 299 от 23 октября 1990 года;

- регистрационный номер: 211510265180005.

"Братская могила коммунистов и советских активистов, погибших в 1921 году. На могиле установлен обелиск", адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, г.

Цивильск, ул. Ленина, городской парк

Объект культурного наследия внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации со следующими сведениями:

- местонахождение (адрес): Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Ленина, городской парк;

- время возникновения (датировка): -;

- категория историко-культурного значения: регионального значения;

- вид объекта: памятник;

- общая видовая принадлежность: памятник градостроительства и архитектуры;

- документ о постановке на госохрану: Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 128 от 25 февраля 1974 года;

регистрационный номер: 211510265520005

  - ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ЗОН ОХРАНЫ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Границы территории объекта культурного наследия утверждаются приказом министерства Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Проекты зон охраны утверждаются кабинетом министров Чувашской Республики.

На момент разработки генерального плана проекты зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, не утверждены.

В целях охраны объектов культурного наследия (далее также «объектов»),

необходимо проведение ряда мероприятий, включающих:

- установление правил использования территории в границах объектов культурного наследия.

- проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, перевод земель в границах территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения;

- разработку историко-архитектурного опорного плана и проектов зон охраны с режимами содержания и использования памятников истории и культуры, их территорий;

- сохранение, реставрацию, объектов культурного наследия с приспособлением для современного использования;

- установку памятных знаков, информационных блоков об объектах культурного наследия, включающих информацию об объекте, охране и ответственности;

-  активное использование объектов культурного наследия в целях народного образования и культуры, патриотического и эстетического воспитания, включая разработку и формирование системы показа и информации с помощью туристических маршрутов с целью изучения и популяризации объектов.

Источники финансирования мероприятий – бюджетные средства различного уровня.

  - ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ

Геологическое строение, рельеф, инженерно-геологические условия

Территория, рассматриваемая настоящим проектом, расположена в переделах Чувашского эрозионно-денудационного плато, являющегося частью Приволжской возвышенности, расчлененного долинами рек Большой и Малый Цивиль .

В геоморфологическом отношении здесь выделяются пойма и две надпойменные (правобережные) террасы р. Б. Цивиль, переходящие в южном-юго-восточном направлении в водораздельное плато.

Правобережная пойменная терраса в переделах города имеет ширину 0,8-1,0 км. Поверхность террасы характеризуется плоским рельефом с абсолютными отметками 62-67 м, с наличием старичных понижений, местами заболочена, затапливается при прохождении паводков.

Надпойменные террасы, на которых расположена большая часть существующего города, характеризуется равнинным рельефом с абсолютными отметками поверхности от 68 до 80-85 м. Переход одной террасы к другой плавный и в рельефе не выражен.

Водораздельное плато отделяется от террасы  уступом высотой до 15,0 м . Рельеф плато пологохолмистый, абсолютные отметки изменяются от 80 до 120 м. На отдельных участках плато расчленено овражно-балочной сетью глубиной вреза 2-6 м. Овраги неактивные, склоны их пологие, как правило, задернованы. В отдельных оврагах устроены небольшие запруды.

В геологическом отношении территория города расположена в пределах восточной части Русской платформы, в строении которой принимает участие сложный комплекс осадочных пород, залегающих на кристаллическом фундаменте. В верхней части разреза, до глубины 150-200 м, развиты породы пермского и юрского возраста, повсеместно перекрытые чехлом четвертичных отложений. Коренные породы выходят на дневную поверхность по склонам оврагов и речных долин.

Отложения пермской системы представлены нижним и верхним отделами татарского яруса. Первый представлен пестроцветными карбонатно-терригенными образованиями – песчаниками алевролитами, мергелями, известняками, глинами, реже доломитами. В составе отложений верхнетатарского яруса преобладают песчаники: пески, алевролиты, мергели и известняки имеют подчиненное значение.

Глубина залегания пермских пород изменяется от первых метров до 10-15 м в пределах плато и до 50 м – в пределах речных долин, при мощности их до 100 м.

Юрские отложения имеют локальное развитие на прилегающих к городу территориях.

Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичными отложениями. В пределах водораздельного плато широко развиты эллювиально-делювиальные покровные отложения. В составе, которых преобладают суглинки, реже встречаются пески и глины. Мощность отложений составляет 2-10 м. Минимальная мощность отмечается на водоразделах и увеличивается вниз по склонам. Суглинки нередко лессовидные, местами макропористые.

В долинах рек развиты аллювиальные отложения – верхнечетвертичные, слагающие надпойменные террасы, и современные, слагающие поймы рек Большой и Малый Цивиль.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения II надпойменной террасы представлены суглинками, реже супесями и глинами с линзами песков и гравийно-галечникового грунта мощностью до 1-5 м. Вскрытая мощность толщи 28-30 м.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения I надпойменной террасы представлены суглинками и глинами с тонкими прослоями песка (мощность 2-8 м0, песками мелкими и средней крупности с линзами супесей и суглинков (мощность 1-6 м). В основании разреза залегают гравийно-галечные грунты с песчаным и супесчаным заполнением (мощность 2-6 м).

В составе современных аллювиальных отложений, слагающих пойму р. Б. Цивиль преобладают в верхней части разреза пески мелкие и пылеватые, с прослоями супесей и суглинков, а так же суглинки с линзами супесей.

Инженерно – геологические условия для развития и застройки территории в целом, благоприятные.

В нижней части разреза широко развиты гравийно-галечниковые грунты и разнозернистые пески с гравием и галькой. Мероприятия по борьбе с оврагами белятся на две категории:

а) профилактические,

б) капитальные

К профилактическим мероприятиям относятся: защита поверхностного слоя (запрещается вырубка леса и кустарников, выпас скота, распашка склонов); необходимо устройство системы нагорных канав для уменьшения количества поступающих в овраг поверхностных вод и укрепление ложа оврага путем замощения. Особое внимание должно быть уделено укреплению верховья оврага, чтобы приостановить его рост. Простейшим способом использования крупных оврагов является разбивка на их склонах террас с посадкой зелени, особенно кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

К капитальным мероприятиям следует отнести засыпку оврагов за счет избыточных объемов грунта.

Все мероприятия по борьбе с оврагами должны проводиться комплексно в пределах всего водосборного бассейна оврага. Только в этом случае проводимые мероприятия могут дать необходимый эффект. Профилактические меры необходимо проводить в первую очередь. Капитальные мероприятия – при необходимости предусмотреть при разработке генеральных планов населенных пунктов.

Климат

Район характеризуется умеренно-континентальным климатом. Средняя годовая температура воздуха: 3°. Абсолютные минимумы температур достигают: - 46°, а абсолютные максимумы от 36 до 38° градусов тепла. Средняя температура января (самого холодного месяца в районе): - 13°, а средняя температура июля (самого теплого месяца): + 19°. Безморозный период продолжается 155 - 160 дней.

Глубина промерзания почвы в среднем составляет 90-100 см, максимальная глубина промерзания 140-150 см.

Продолжительность солнечного сияния в среднем за год равна 1937 часов и составляет 46% от возможной.

Территория города относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая  относительная влажность воздуха составляет 77%, максимальная влажность - до 88% отмечается в холодный период года. В летний период возможно снижение влажности до 30%.

В среднем за год выпадает около 490 мм осадков с максимумом в теплый период – порядка 340 мм. Летом преобладают ливневые осадки, а зимой обложные малой  интенсивности.

Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября и держится до середины апреля. В середине апреля снег полностью сходит. В наиболее снежные зимы высота снегового покрова может достигать 67 см, а под кронами деревьев – до 80 – 90 см.

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. В течение года преобладают западные, юго-восточные ветры. В холодный период наряду с юго-восточными и южными ветрами, увеличивается повторяемость ветров юго-западных и западных направлений.

Среднегодовая скорость ветра ;.2 м/сек, с максимумом в январе – марте – 4,7 – 5,0 м/сек.

По климатическим условиям территория г.Цивильска относится к строительно-климатическому району II-В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -320С и 5,50С. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 214 дней.

Климатические условия расположения г. Цивильск планировочных ограничений не вызывают.

Гидрография и гидрология

В гидрогеологическом отношении район г. Цивильска приурочен к волго-сурскому артезианскому бассейну пластовых напорных вод.

Учитывая сравнительно высокое положение территории города относительно основного базиса эрозии – р. Волги (относительные превышения достигают 80-90 м) водоносные горизонты верхней гидродинамической зоны в значительной степени сдренированы, а горизонты нижней гидродинамической зоны из-за затрудненного водообмена характеризуются повышенной минерализацией. Мощность зоны пресных подземных вод составляет порядка 50-100 м.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием водоносных горизонтов в четвертичных отложениях и коренных породах.

К четвертичным отложениям приурочен аллювиальный водоносный горизонт, развитый в долинах рек Большой и Малый Цивиль. Водосодержащими породами являются аллювиальные отложения песчаные и супесчаные разности с прослоями и линзами глинистых грунтов – в верхней части разреза и крупнозернистые и гравийные отложения в нижней части разреза.

Воды грунтового типа, безнапорные, на отдельных участках отмечается слабый напор (1,0-2,0 м), обусловленный наличием в кровле водоносного горизонта прослоев глин и суглинков. Глубина залегания вод изменяется от долей метра до 1,5-2,0 м, редко более в пределах пойма и до 4-6 м – в пределах надпойменных террас. Наибольшая водообильность характерна для нижней части разреза, преимущественная производительность скважин 0,5-2,0 л/сек. Горизонт подвержен поверхностному загрязнению.

С эллювиально-делювиальными образованиями связаны грунтовые воды типа верховодки локального распространения. Водообильность их незначительна.

Воды пресные, по химическому составу гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. На отдельных участках в воде отмечается повышенное содержание железа – до 2,0 мг/л.

Ввиду слабой водообильности, возможности поверхностного загрязнения, водоносный горизонт аллювиальных отложений не может служить источником для централизованного водоснабжения.

В толще коренных пород, в отложениях верхней перми, выделяются два водоносных комплекса – верхнетатарский и нижнетатарский, которые имеют гидравлическую связь между собой и могут рассматриваться как единый водоносный комплекс.

Водоносными являются трещиноватые известняки и доломиты, реже мергели и аргиллиты. Величина напора достигает 50-60 м. Мощность водоносного горизонта достигает 15-20 м и более, глубина залегания его изменяется от 50-60 до 80-90 м. Водообильность горизонта неравномерная, но в целом достаточно высокая и тесно связана со степенью трещиноватости пород. Наибольшая водообильность горизонта отмечается на участках речных долин и в приречных зонах водоразделов. Производительность скважин изменяется от долей литра до 10-15 л/сек. Воды, как правило, пресные, с минерализацией до 1 г/дм3. По химическому составу воды гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые. Возможно повышенное содержание железа и фтора. В настоящее время для целей водоснабжения используется, главным образом, нижнетатарский водоносный горизонт.

В границах г. Цивильск присутствуют водозаборные артезианские скважины для обеспечения питьевого водоснабжения. Зоны охраны питьевого водоснабжения определены охранными поясами, согласно санитарным правилам и нормам от «14» марта 2002 г. № 10. "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02"

Согласно данным Росреестра реестровые номера ЗОУИТ:

21:20-6.359 - зона санитарной охраны III пояса водозаборной скважины АО ДО «ДЮСШ «Асамат» расположенной на юго-восточной окраине г. Цивильск Цивильского района

21:20-6.526 - зона санитарной охраны III пояса водозаборной скважины ОАО "ПМК-8";

21:20-6.539 - зона санитарной охраны III пояса водозаборной скважины №372/365 ОАО "ПМК-8";

21:20-6.393 - зона санитарной охраны III пояса водазаборной скважины №7 Рындинского водозабора АО "ПМК №8" Цивильского района Чувашской Республики;

Режим использования и ограничения территорий, входящие в зоны охраны источников питьевого водоснабжения, определены на основании ст.51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, в соответствии с разделом 2, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СанПиН 2.1.4.1110 - 02" от «14» марта 2002 г. № 10. "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Северная часть города Цивильск расположена между реками Большой и Малый Цивиль. Для защиты территории от подтопления и затопления имеются защитные сооружения от паводковых вод (дамбы). Кадастровые номера земельных участков, на которых расположены данные сооружения: 21:20:110302:120; 21:20:000000:11752.

Территория г. Цивильск частично попадает в водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек Большой и Малый Цивиль.

Согласно данным Росреестра реестровые номера ЗОУИТ:

21:00-6.7 - водоохранная зона р. Большой Цивиль, ширина – 200 м;

21:00-6.78 – прибрежная защитная полоса р. Большой Цивиль, ширина – 50 м.

21:00-6.59 - водоохранная зона р. Малый Цивиль, ширина – 200 м;

21:00-6.60 – прибрежная защитная полоса р. Малый Цивиль, ширина – 50 м.

Особые условия использования и ограничения территории определены статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ.

Растительность.

Цивильское городское поселение расположено в лесостепной полосе. В границах городского поселения отсутствуют крупные лесные массивы, земли Государственного лесного фонда. Лесная растительность встречается на прибрежных территориях рек Большая и Малая Цивиль, а так же в виде защитных лесополос.

Растительность представлена лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участками естественной степной растительностью (тонконог, костёр, смолевка, горицвет, полынь). В травостое преобладает разнотравье. В составе флоры имеется большое количество полезных растений: ива, дуб (дубильные вещества); липа, хмель (лубо-волокнистые); береза, ландыш, валериана, полынь, сосна, хмель, (эфиромасличные); хорошим гуттоносом является бересклет бородавчатый. На лугах и в лесах много съедобных ягод (земляника, костяника, рябина, черемуха, смородина); растений (тмин, щавель) и грибы. Медоносы: липа, кипрей, медуница и др.

Леса в пределах поселения имеют островной характер. Основное значение защитное. Главная задача лесного хозяйства - охрана леса, лесовосстановление защитных функций леса, а также их эстетической ценности.

Животный мир

Животный мир поселения сформировался в результате смешения представителей конкретных природных зон: лесной и степной. Здесь обитают животные таёжной полосы, широколиственных и смешанных лесов, а также животные степной зоны: кабан, крот, волк, еж, лисица, землеройки, заяц-беляк, барсук, летучие мыши, енотовидная собака, темный хорь и др., обилие птиц: сока, кукушки, мухоловки, синицы, пеночки, зяблик, грачи и др. Вдоль мелких лесных речек и других водоемов водятся выдра, норки, водяная полевка, ондатра, бобр речной, кулики, камышевки, чибис.

В реках обитают различные виды рыб (окунь, карась, налим, красноперка, ерш), а также раки и моллюски. Зарыбление прудов, построенных для целей орошения и противоэрозионных производится лишь для любительской рыбалки. Систематической работы по зарыблению и кормлению не ведется.

Минеральные ресурсы.

Минерально-сырьевая база Цивильского района характеризуется наличием нерудных полезных ископаемых, являющихся сырьем для строительной промышленности (глина, пески, карбонатные породы).

На территории Цивильского городского поселения отсутствуют промышленные запасы полезных ископаемых.

Рекреационные ресурсы.

Территория городского поселения преимущественно застроена, рекреационный потенциал имеют прибрежные территории рек Большой и Малый Цивиль.

На территории поселения имеются все условия для создания новых и сохранения старых рекреационных зон. В центре города имеются благоустроенные озеленённые парки и скверы – места отдыха горожан. Богатая история, культурная и религиозная идентичность города в совокупности с благоприятными природными условиями делают территорию привлекательной для туризма и отдыха.

2.4		КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЦИВИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАЗРЕЗЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА

Город Цивильск является административным центром Цивильского муниципального района, расположен в центре Чувашской Республики, на слиянии рек Большой и Малый Цивиль, Цивильский район граничит со столицей Чувашской Республики городом – Чебоксары, удаленность – 37 км. Через Цивильск  проходят автомагистрали федерального значений Н.Новгород – Казань – Уфа и Цивильск – Ульяновск – Сызрань и автодороги республиканского значения. В 8 км от города пролегает железнодорожная ветка Канаш – Чебоксары. Город Цивильск – ближайший к Чебоксарам крупный населенный пункт, имеющий комфортную численность населения, развитую социально – экономическую, транспортную и коммунальную инфраструктуру, имеющий рекреационный и туристический потенциал, что обуславливает стабильное развитие города.

В целом г. Цивильск является типичным районным агропромышленным центром с достаточно стабильной численностью, за счет положительного сальдо миграции, формируемого на основе притяжения жителей Цивильского района. Снижение занятости, на ликвидируемых в прошлом  советских промышленных предприятиях, компенсируется развитием малого бизнеса в сфере обслуживания в настоящее время.

Город Цивильск имеет компактную планировочную организацию. Городская «ткань» характеризуется четкой структурой небольших прямоугольных кварталов, ограниченных улично – дорожной сетью. Городскую территорию можно условно поделить на:

на северную «историческую» часть с преобладающей застройкой частными домовладениями и историческими архитектурными ансамблями;

центральную часть, где преобладает среднеэтажная жилая застройка и размещается большинство социально – бытовых предприятий и производителей услуг;

южную часть – активно развивающуюся территорию со средне этажной и малоэтажной современной жилой застройкой и развивающейся инфраструктурой.

западную промзону, отделенную федеральной трассой «Волга».

Планировочная структура промышленной и коммунально-складской зоны западного района определена основными транспортными направлениями – ул. Николаева, ул. Трактористов, ул. Павла Иванова и трассой М7. В границах данной территории располагаются молочный завод, оптовый рынок, склады, межрайгаз и многочисленные объекты обслуживания автотранспорта.

Центральная и северные части города преимущественно застроены, здесь располагаются главные общественные пространства и места городской активности.

Планировочная структура Восточного и Южного районов сложилась мелкими членениями кварталов усадебной застройки, где наряду с существующими школами, детским садом, запроектированным физкультурно-оздоровительным комплексом, в южной части предполагается разместить микрорайонный центр со школой, стадионом, учреждениями торговли, общественного питания.

Южный район от ул. Никитина до Казанского шоссе имеет крупный микрорайон 5 этажной застройки, к которому примыкает квартал 5 этажных домов на месте сносимой бывшей Ткацкой фабрики.

В дополнение к существующим общественным зданиями Центральной районной больницы, сельхозтехникума, интерната, технического училища, автовокзала размещен центр жилого района со школой в зоне усадебной застройки на продолжении пер. Чапаева.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Сведения об изменении общей численности населения

Приведены официальные данные Росстата по Чувашской Республике

Население

| Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность |  |  |  |  |  |  |
| Все население | человек | 14328 | 14718 | 15014 | 14969 | 15049 |

| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | 0,29 | 0,46 | 0,15 | 0,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 179 | 198 | 159 | 153 |  |
| Число умерших | человек | 137 | 129 | 137 | 135 |  |
| Общий коэффициент рождаемости | процент | 1,23 | 1,33 | 1,06 | 1,02 |  |
| Общий коэффициент смертности | процент | 0,94 | 0,87 | 0,91 | 0,9 |  |

Характерной особенностью общей демографической ситуации в Цивильске является стабильный небольшой прирост, за счет внутренней миграции населения из Цивильского района. Территориальная близость к столице Чувашской Республике – один из главных факторов развития города.

Из приведенных данных следует, что общая численность населения за последние 4 года стабильно растет, а показатель смертности ниже коэффициента рождаемости, что указывает на повышение качества жизни.

Задачей администрации Цивильского городского поселения является увеличение численности населения, как за счет увеличения рождаемости, увеличения продолжительности жизни населения, так и за счет притока нового населения. Органам местного самоуправления необходимо принимать и усиливать меры в стимуляции роста численности населения, в том числе, путем развития нового строительства на присоединяемых к населенным пунктам территориям и создания благоприятной и комфортной среды для проживания.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Проблемы:

Внутренняя миграция трудовых ресурсов.

Жители Цивильского городского поселения, работоспособного возраста (9400 человек) (преимущественно трудоспособное мужское население), совершают регулярные и краткосрочные поездки в целях работы в город Чебоксары, а также другие субъекты Российской Федерации, что прежде всего связано с уровнем оплаты труда – на территориях, где имеется дефицит соответствующей рабочей силы, уровень оплаты труда значительно выше, а также в связи с невозможностью аналогичным образом (в том числе, по специальности и уровню оплаты труда) трудоустроиться в самом поселении либо на территории Цивильского района.

Также к проблемам можно отнести недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

Задачей администрации поселения в этом направлении деятельности является создание новых рабочих мест путем создания соответствующей благоприятной среды для развития экономической деятельности: создание правовой базы, благоприятного климата для инвестиционной, предпринимательской деятельности и т.п.

К примеру, строительство новых жилых домов (коттеджных поселков) на незаселенных территориях безусловно будет способствовать трудоустройству жителей поселения, решить проблему миграции трудовых ресурсов, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению каждой семьи и положительно скажется на развитие поселения в целом.

Отраслевая специализация

В Цивильском городском поселении отсутствуют  крупные промышленные предприятия. Как и в России в целом, экономика в Цивильске базируется на сфере услуг, малом и среднем бизнесе.

Исторически, Цивильск сложился как торгово – промышленный город.  В конце XX века в Цивильске функционировали помимо предприятий легкой промышленности строительные комбинаты, сельскохозяйственные и машиностроительные предприятия. В настоящее время функционирующими остались небольшие производства, находящиеся в частной собственности либо, находящиеся в государственно – частном партнерстве.

В момент разработки генерального плана (2021г.) отсутствие доминантного градообразующего фактора не является причиной деградации населенного пункта.

Минимальная обеспеченность объектами местного значения, которые определяют совокупность необходимых для жизни населения социальных услуг и условий проживания, определяется  и  обеспечивается муниципалитетом и региональными органами власти (вместо градообразующего предприятия),  и как следствие, городская среда  является концентрацией потребительской способности без производственного потенциала.

Агропромышленный комплекс ориентирован на сельские поселения, где есть избыточный земельный ресурс, а ограничения, возлагаемые на территорию антропогенным фактором минимальны. Местная продукция, производимая в соседних сельских поселениях на предприятиях или фермерских хозяйствах, поставляется в Цивильск в избыточном количестве, поэтому агропромышленное направление не является перспективным на городских территориях.

Туризм и сфера услуг – один из приоритетов государственной стратегии развития до 2035 г., важнейшая отрасль экономики в исторических городах России.  Цивильск богат историей и культовыми сооружениями, являющимися аттрактивными факторами в развитии туристической отрасли, которая влечет за собой увеличение потребительского потенциала. Увеличение  туристического потока влияет на количество и качество гостиничных и ресторанных услуг, способствует развитию производства уникальных, местных товаров, как следствие  увеличивает количество рабочих мест в черте города, что необходимо при постоянной отрицательной миграции трудовых ресурсов.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Розничная торговля и общественное питание

Статистические данные приняты из официальной статистики Росстата.

На конец 2021 года данные принимаются эквивалентными 2020 году, до обновления сведений.

| Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| магазины | единица | 87 | 82 | 80 |  |
| павильоны | единица | 15 | 29 | 30 |  |
| палатки и киоски | единица | 3 | 4 | 3 |  |
| аптеки и аптечные магазины | единица | 8 | 9 | 9 |  |
| аптечные киоски и пункты | единица |  | 1 | 1 |  |
| общедоступные столовые, закусочные | единица | 9 | 6 | 5 |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 5 | 5 | 5 |  |
| прочие магазины | единица | 45 | 40 | 38 |  |
| рестораны, кафе, бары | единица | 18 | 20 | 20 |  |
| минимаркеты | единица | 42 | 42 | 42 |  |

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

Между тем, малое предпринимательство имеет стабильное развитие в поселении. Из приведенных данных следует, что структура малого бизнеса на территории Цивильского городского поселения по видам экономической деятельности характеризуется преобладанием розничной торговли и предприятий общепита.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Строительство жилья

Сводная статистика общего числа построенных домов в Цивильске с указанием суммарной площади по годам.

| Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 – 2019 | 96601.20 м2 | 22 | 1719 | 82950.80 м2 | 4429.24 м2 | 82 |
| 2000 – 2009 | 56402.85 м2 | 15 | 914 | 44179.83 м2 | 5380.70 м2 | 12 |
| 1990 – 1999 | 56653.01 м2 | 24 | 739 | 48812.61 м2 | 3236.60 м2 | 1 |
| 1980 – 1989 | 50262.80 м2 | 19 | 616 | 39619.40 м2 | 5129.79 м2 | 1 |
| 1970 – 1979 | 20998.88 м2 | 23 | 400 | 16767.33 м2 | 1060.60 м2 | 2 |
| 1960 – 1969 | 13220.62 м2 | 30 | 284 | 10494.43 м2 | 2458.34 м2 | 1 |
| 1950 – 1959 | 175.20 м2 | 2 | — | 163.20 м2 | — м2 | — |
| 1940 – 1949 | 90.00 м2 | 1 | — | 90.00 м2 | — м2 | — |
| 1910 – 1919 | 93.30 м2 | 1 | — | 93.30 м2 | — м2 | — |
| Итого | 294497.86 м2 | 137 | 4672 | 243170.9 м2 | 21695.27 м2 | 99 |

Строительство жилья

Статистические данные приняты из официальной статистики Росстата.

На конец 2021 года данные принимаются эквивалентными 2020 году, до обновления сведений.

| Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Жилые здания | квадратный метр общей площади | 5790 | 4657 | 1277 |  |
| Жилые дома, построенные населением | квадратный метр общей площади | 1146 | 2119 | 1277 |  |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года | единица | 880 | 872 |  |  |

На момент разработки генерального плана, отсутствуют сведения о точном количестве частных домовладений. Площадь, занимаемая под существующую зону ИЖС, составляет около 150 га, что в среднем предполагает около 2000 земельных участков, с расположенными на них жилыми домами. Ориентировочная площадь жилого фонда (под ИЖС) составляет 20000 кв.м. В Цивильске преобладает среднеэтажная застройка, площадь жилого фонда многоквартирной застройки составляет 243170.9 м2.

Жилищный фонд ИЖС оборудован на 90 процентов инженерными коммуникациями водоснабжение, водоотведение, электричество. Газоснабжение на 80 процентов.

Что касается отопления и горячего водоснабжения, индивидуальные жилые дома (усадьбы) отапливаются и обогревают воду за счет газа. В свою очередь, МКД обеспечены отоплением на 100%.

Обеспеченность граждан жилыми помещениями в городском поселении составляет около 16,34 кв.м. кв. метра на человека, что является недостаточным показателем, Что активно компенсируется развитием жилых кварталов в южной части города, со смешанной застройкой ИЖС и многоэтажными жилыми домами.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Объекты образования и науки:

Перечень объектов:

Детские сады (код объекта: 602010101 ):

Детский сад № 1 Солнышко г. Цивильск, Ул. Шоссейная, дом 14, к/н 21:20:100164:30

Детский сад № 3 Росинка г. Цивильск, ул. Гагарина, дом 5, к/н 21:20:100125:1

Детский сад № 5 Радуга г. Цивильск, ул. Маяковского, дом 47 А, к/н 21:20:100148:13

Детский сад № 4 Росинка г. Цивильск,  ул. Просвещения, дом 41 А , к/н 21:20:100149:19

Детский сад № 6 Сказка г. Цивильск, ул Садовая, д 16, к/н 21:20:111701:724

Детский сад № 7 Солнечный Город г. Цивильск,  ул Зеленая, д 27 А, к/н 21:20:111701:702

Детский сад Палан г. Цивильск, ул. Рогожкина, дом 59,к/н  21:20:100138:149.

На момент разработки генерального плана количество детей в возрасте от 2 до 7 лет, посещающие детские сады составляет 2174 детей.

Семь детских садов со средней численностью детей до 350 человек определяет обеспеченность местами всю групповую категорию с избытком. Существующая потребность города в местах дошкольных образовательных учреждений удовлетворена.

Общеобразовательные организации (код объекта 602010103)

Цивильская школа для обучающихся с ОВЗ № 1 Минобразования Чувашии, ул. Первомайская 70, к/н 21:20:100138:16

Цивильская Средняя Общеобразовательная школа № 1 ул Сепселя, дом 18, к/н 21:20:111701:979, количество учащихся 1447 детей.

Цивильская Средняя Общеобразовательная школа № 2 ул. Рогожкина, дом 59, к/н 21:20:100138:28, количество учащихся 1050 детей.

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики Цивильская общеобразовательная школа-интернат, ул. Павла Иванова, д. 9, к/н 21:20:100161:1

Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования (код объекта 602010104)

Учреждение среднего профессионального образования Аграрно-Технологический техникум, ул. Юбилейная  к/н 21:20:100155:8. Количество учащихся – 800 человек.

С учетом численности населения, а также структуры образовательных процессов, указанных образовательных организаций вполне достаточно для г. Цивильска.

Вместе с тем, принимая во внимание показатели нормативной и фактической численности воспитанников, а также учитывая перспективы развития поселения – освоение незаселенных территорий, количество дошкольных образовательных организаций может быть увеличено.

Организации дополнительного образования

Центр детского и юношеского творчества ул. Советская, д. 26, к/н 21:20:100118:18;

Цивильская детская школа искусств, ул. К. Маркса 14

Коммерческие организации: Маленькая страна Клуб для детей и подростков, ул. Никитина, дом 7/69, 21:20:100140:11 (в многоквартирном жилом доме); Детский центр Чудо-чадо; Интеллект Центр развития ребенка

- ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Перечень объектов:

Цивильский районный дом культуры, ул. Никитина 1а

Центральная библиотека, ул. Павла Иванова, дом 1 "а" к/н 21:20:100140:20

Цивильский краеведческий музей, ул. Гагарина, дом 34, к/н 21:20:100140:20

Цивильский историко-краеведческий музей, ул. Карла Маркса, д. 10 к/н 21:20:100121:28

Учитывая численность, уровень платежеспособности населения, а также наличие в районном центре – городе Цивильск иных объектов культуры, в том числе кинотеатра, в настоящее время поселению вполне достаточно имеющихся объектов культуры.

Вместе с тем, с увеличением численности населения, в случае нехватки объектов культуры, их количество должно увеличиваться.

При планировании (в том числе, целесообразности установления) специальной функциональной зоны для размещения объектов культуры (специализированной общественной застройки) необходимо учитывать положения градостроительного кодекса, иных нормативных актов, прогнозируемую численность населения, а также реальный экономический и финансовый потенциал поселения.

- ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

Перечень объектов:

Статистические данные приняты из официальной статистики Росстата.

На конец 2021 года данные принимаются эквивалентными 2020 году, до обновления сведений.

| Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 15 | 7 | 7 |  |
| спортивные залы | единица | 10 | 10 | 10 |  |
| плавательные бассейны | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| Детско-юношеские спортивные школы (включая филиалы) | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 776 | 777 | 892 |  |

Физкультурно оздоровительный комплекс СК и детско-юношеская спортивная школа «Асамат», ул. Первомайская, д.72, к/н 21:20:111701:656

Спортивные площадки work out

ул. Первомайская, д.72, к/н 21:20:111701:656

ул Шоссейная к/н 21:20:100164:473 к/н 21:20:111701:979 (при школе)

ул. Первомайская, д. 72 21:20:111701:656 (при школе)

ул. Просвещения, дом 26/30 к/н 21:20:100173:1 (при ПКиО)

Так же в Цивильске имеются коммерческие тренажерные залы и дворовые спортивные площадки, входящие в благоустройство территории.

На существующую численность населения обеспеченность объектами спорта выполнена. При развитии территории и увеличении численности населения, возможно размещение планируемых объектов физической культуры и спорта.

- ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Перечень объектов:

На территории города Цивильска расположена Центральная районная больница, центральная районная поликлиника по адресу ул. Иванова 1. к/н 21:20:100145:109.

На территории больничного городка располагается все учреждения здравоохранения, обслуживающие население города и Цивильского района в частности.

В Цивильске располагается испытательный лабораторный центр, лаборатория бактериологических и паразитологических исследований, ул. Николаева, дом 4, к/н 21:20:100143:4.

Статистические данные приняты из официальной статистики Росстата.

На конец 2021 года данные принимаются эквивалентными 2020 году, до обновления сведений.

| Аптеки и аптечные магазины | единица | 8 | 9 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аптечные киоски и пункты | единица |  | 1 | 1 |  |

По фактической ситуации, аптек на территории г. Цивильска значительно больше, ввиду того, что большая часть объектов носит коммерческий розничный характер.

Все объекты здравоохранения (помимо коммерческих) состоят на ведомстве Чувашской Республики. Оценка эффективности, анализ обеспеченности населения производится документами стратегического планирования регионального значения. Настоящий генеральный план отражает планируемую республикой перспективу развития объектов здравоохранения.

ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Перечень объектов:

На территории г. Цивильска располагаются 3 гостиницы, предназначенные для отдыха водителей, движущихся на Федеральной трассе М7.

Гостиниц, приспособленных для отдыха туристов нет, что является перспективным вектором развития.

На земельном участке с к/н 21:20:111701:22 располагается детский оздоровительный лагерь звездный. Территория учреждения отнесена от массива городской застройки на восток, находится в живописном, природном месте.

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Перечень объектов:

Статистические данные приняты из официальной статистики Росстата.

На 2020-2021 год данные принимаются эквивалентными 2019 году, до обновления сведений.

|  | показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований) - всего/ |  |  |  |  |  |
| всего | человек | 61 | 77 |  |  |

В Цивильске располагаются все необходимые здания органов местного самоупраления (Цивильского городского поселения и Цивильского района).

Межмуниципальный отдел МВД РФ Цивильский, ул. Николаева, 8, к/н 21:20:100164:37

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Чувашской Республике, ул. Терешковой, 5А, к/н 21:20:100162:30;

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ул. Николаева, 4, к/н 21:20:100143:4;

Здание суда, ул. Гагарина, 11, к/н 21:20:100125:16;

Военный комиссариат, ул. Маяковского, 14, к/н 21:20:100126:10

Администрация Цивильского городского поселения, ул. Маяковского, 12¸к/н 21:20:100126:9

Участковый пункт полиции № 1, ул. Гагарина, 41 к/н 21:20:100128:128

Цивильское Районное отделение Судебных Приставов Управления Федеральной Службы судебных приставов, Советская ул., 32, к/н 21:20:100118:25

Федеральное казначейство, Советская ул., 80 к/н  21:20:100169:20;

Чувашстат, ул. Просвещения, 41, к/н 21:20:100148:30

Платные услуги населению

Статистические данные приняты из официальной статистики Росстата.

На 2020-2021 год данные принимаются эквивалентными 2019 году, до обновления сведений.

| Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единица | 48 | 47 | 51 |  |
| Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 7 | 7 | 7 |  |
| Услуги бань и душевых | единица | 3 | 3 | 3 |  |
| Услуги парикмахерских | единица | 18 | 14 | 18 |  |
| Ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 5 | 4 | 4 |  |
| Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | 4 | 6 | 6 |  |
| Изготовление и ремонт мебели | единица | 8 | 10 | 10 |  |
| Ремонт и строительство жилья и других построек | единица | 2 | 2 | 2 |  |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | единица | 9 | 6 | 7 |  |
| Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| Услуги фотоателье | единица | 4 | 3 | 3 |  |
| Ритуальные услуги | единица | 4 | 2 | 3 |  |

Уровень обеспеченности муниципальными и коммерческими объектами обслуживания населения в г. Цивильске высокий. Планирование объектов, предоставления услуг населению настоящим генеральным планом не предусмотрено.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Перечень объектов:

На территории поселения имеются четыре благоустроенных парка отдыха расположенных на земельных участках:

21:20:100170:4 площадью 21 472 кв.м;

21:20:100173:1 площадью 42 964 кв.м.

21:20:100143:79 площадью 4733 кв.м.

21:20:100142:68 площадью 4998 кв.м.

Существующая площадь паковых территорий на одного жителя составляет 5 м2.

Это минимальный показатель, но учитывая, что городское поселение достаточно компактно, и в городской черте имеются прибрежные территории рек Большой и Малый Цивиль, природные рекреационные территории компенсируют малую обеспеченность  населения.

В перспективе, при увеличении численности населения необходимо предусматривать планируемые рекреационные или общественные пространства в планируемой застройке.

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности

Перечень объектов:

Производства на территории г. Цивильск:

Цивильский авторемонтный завод. ул Просвещения, д 20 к/н 21:20:100127:20;

Молокозавод, ул. Николаева, д 9 к/н 21:20:100162:33

Хлебозавод ул. Павла Иванова. Д.8 к/н 21:20:100162:26

Цивильский кирпичный завод ул. Северная 13, к/н 21:20:110201:1

Производство продукции текстильной и легкой промышленности производится в исправительных колониях ИК7 и ИК9 ул. Северная, д. 13 к/н 21:20:110201:6 и ул. Северная, 1а к/н 21:20:110201:7.

Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности на территории поселения отсутствуют. Размещение таких объектов генеральным планом не предусматривается.

ОБЪЕКТЫ ХРАНЕНИЯ, ЗАХОРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ:

На территории Цивильского городского поселения отсутствуют полигоны временного хранения ТБО. Официальный полигон временного хранения твердых бытовых отходов располагается в Булдеевском сельском поселении вблизи Конар Булдеевском сельском поселении вблизи Конар.

Предприятия по переработке отходов

Статистические данные приняты из официальной статистики Росстата.

На 2021 год данные принимаются эквивалентными 2020 году, до обновления сведений.

| Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. т) | тысяча тонн | 2.1 | 2.9 | 2.9 |  |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс.куб.м.) | тыс. куб.м. | 10.3 | 14.5 | 14.5 |  |

Городское кладбище располагается в границах городского поселения на земельном участке с к/н 21:20:112101:209, площадью 17 900 кв.м. В перспективе, кладбище может быть расширено в северо-восточную сторону, где отсутствуют сформированные земельные участки(до 40 га, согласно п. 5 Статья 16 Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О погребении и похоронном деле")

Севернее кладбища располагается земельный участок с к/н 21:20:112101:93 для размещения и обслуживания скотомогильника, является объектом местного значения, расположен на земельном участке категории: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Ориентировочная (нормативная) санитарно-защитная зона скотомогильников составляет 1 000 метров. Территория Цивильского городского поселения в северо – восточной стороне частично располагается в санитарно – защитной зоне от данного скотомогильника, но существующая и планируемая застройка в границах населенного пункта в данную санитарно – защитную зону не водит.

Согласно рекомендациям Государственной Ветеринарной службы, недействующие скотомогильники надлежит ликвидировать. Администрации поселения необходимо принять все необходимые меры, направленные на уменьшения санитарно-защитной зоны данного скотомогильника, для освобождения земельного ресурса от обременений санитарно – защитной зоны для возможности перспективного резерва территории.

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Автомобильные дороги

Перечень объектов:

По территории городского поселения проходит автомобильная дорога федерального значения (общего пользования): М-7 «Волга» - код объекта 602030301.

Дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории поселения отсутствуют.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах поселения. Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития городского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории Цивильского городского поселения всего – 41,495 км, из них: с твердым покрытием асфальтировано общего пользования – 29,381  км.  Ширина проезжей части,  в основном, составляет 6 м. и 4 м.

В таблице 1  приведена характеристика улично-дорожной сети Цивильского городского поселения местного значения.

| № № п/п | Наименование дороги | Покрытие | Проезжая часть |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность, км | Ширина, м | Площадь, м2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Куйбышева | А | 1,84 | 6 | 11040 |  |  |  |  |
| 2 | ул. Просвещения | А | 1,4 | 6 | 8400 |  |  |  |  |
| 3 | ул.Рогожкина | А | 1,9 | 6 | 11400 |  |  |  |  |
| 4 | ул.Свердлова | Г | 1,35 | 4 | 5400 |  |  |  |  |
| 5 | ул. Первомайская | А | 0,4 | 6 | 2400 |  |  |  |  |
| 6 | ул. Первомайская | Г | 1,3 | 4 | 5200 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Ломоносова | А | 0,82 | 6 | 4920 |  |  |  |  |
| 8 | ул. М. Горького | А | 0,79 | 6 | 4740 |  |  |  |  |
| 9 | ул. Гоголя | А | 0,49 | 6 | 2940 |  |  |  |  |
| 10 | ул. Чкалова | А | 0,316 | 6 | 1896 |  |  |  |  |
| 11 | ул. Герцена | Г | 0,07 | 4 | 280 |  |  |  |  |
| 12 | ул. 50 лет ВЛКСМ | А | 0,44 | 6 | 2640 |  |  |  |  |
| 13 | ул. Кирова | А | 0,977 | 6 | 5862 |  |  |  |  |
| 14 | ул. 50 лет Чувашии | А | 0,547 | 6 | 3282 |  |  |  |  |
| 15 | ул. Юбилейная | Г | 0,515 | 4 | 2060 |  |  |  |  |
| 16 | ул. 400 летия г. Цивильска | А | 0,41 | 6 | 2460 |  |  |  |  |
| 17 | ул. Восточная | А | 1,34 | 6 | 8040 |  |  |  |  |
| 18 | ул. Трактористов | А | 1,577 | 6 | 9462 |  |  |  |  |
| 19 | ул. Калинина | Г | 0,54 | 4 | 2160 |  |  |  |  |
| 20 | ул. Лермонтова | А | 0,35 | 6 | 2100 |  |  |  |  |
| 21 | ул. Мичурина | А | 0,29 | 6 | 1740 |  |  |  |  |
| 22 | ул. Пер. Мичурина | А | 0,139 | 6 | 834 |  |  |  |  |
| 23 | ул. К. Маркса | А | 0,228 | 6 | 1368 |  |  |  |  |
| 24 | ул. Пугачева | А | 0,647 | 6 | 3882 |  |  |  |  |
| 25 | ул. М.Григорьева | Г | 0,25 | 4 | 1000 |  |  |  |  |
| 26 | ул. Луговая | Г | 0,397 | 4 | 1588 |  |  |  |  |
| 27 | пер. Чапаева | Г | 0,12 | 4 | 480 |  |  |  |  |
| 28 | ул. Чапаева | Г | 0,17 | 4 | 680 |  |  |  |  |
| 29 | ул. Чапаева | А | 0,518 | 6 | 3108 |  |  |  |  |
| 30 | пер. Маяковского | Г | 0,275 | 4 | 1100 |  |  |  |  |
| 31 | ул. Молодежная | А | 0,4 | 6 | 2400 |  |  |  |  |
| 32 | пер. Боцманова | Г | 0,545 | 4 | 2180 |  |  |  |  |
| 33 | ул. Шоссейная | А | 0,965 | 6 | 5790 |  |  |  |  |
| 34 | ул. Механизаторов | Г | 0,585 | 4 | 2340 |  |  |  |  |
| 35 | пер. Куйбышева | А | 0,09 | 6 | 540 |  |  |  |  |
| 36 | ул. Гагарина | А | 1,9 | 6 | 11400 |  |  |  |  |
| 37 | ул. Казанское шоссе | Г | 1,311 | 4 | 5244 |  |  |  |  |
| 38 | ул. Зеленая | А | 0,974 | 6 | 5844 |  |  |  |  |
| 39 | ул. Северная | А | 0,671 | 6 | 4026 |  |  |  |  |
| 40 | ул. Маяковского | А | 1,1 | 6 | 6600 |  |  |  |  |
| 41 | ул. Бульвар Парковый | А | 0,682 | 6 | 4092 |  |  |  |  |
| 42 | ул. Цивильская | Г | 0,714 | 4 | 2856 |  |  |  |  |
| 43 | ул. Новая | Г | 0,27 | 4 | 1080 |  |  |  |  |
| 44 | ул. Силантьева | А | 0,177 | 6 | 1062 |  |  |  |  |
| 45 | ул. Терешковой | А | 0,82 | 6 | 4920 |  |  |  |  |
| 46 | ул. Сеспеля | Г | 0,6 | 4 | 2400 |  |  |  |  |
| 47 | пер. Солнечный | Г | 0,088 | 4 | 352 |  |  |  |  |
| 48 | ул. Октября | Г | 0,14 | 4 | 560 |  |  |  |  |
| 49 | пер. Ломоносова | Г | 0,09 | 4 | 360 |  |  |  |  |
| 50 | ул. Ленина | А | 1,07 | 6 | 6420 |  |  |  |  |
| 51 | ул. Советская | А | 0,496 | 6 | 2976 |  |  |  |  |
| 52 | пер. Березовый | А | 0,128 | 6 | 768 |  |  |  |  |
| 53 | ул. Центральная | А | 0,415 | 6 | 2490 |  |  |  |  |
| 54 | ул. Светлая | А | 0,17 | 6 | 1020 |  |  |  |  |
| 55 | ул. Пролетарская | Г | 0,325 | 4 | 1300 |  |  |  |  |
| 56 | ул. Братьев Сарапиных | Г | 0,244 | 4 | 976 |  |  |  |  |
| 57 | пер. Узкий | Г | 0,1 | 4 | 400 |  |  |  |  |
| 58 | ул. Никитина до ОПХ «Хмелеводческого» | А | 1,04 | 6 | 6240 |  |  |  |  |
| 59 | ул. Садовая | Г | 0,237 | 4 | 948 |  |  |  |  |
| 60 | ул. Хирурга А. Павлова | Г | 0,245 | 4 | 980 |  |  |  |  |
| 61 | ул. Лесная | А | 0,591 | 6 | 3546 |  |  |  |  |
| 62 | ул. Центральная | А | 0,426 | 6 | 2556 |  |  |  |  |
| 63 | ул. Просторная | А | 0,158 | 6 | 948 |  |  |  |  |
| 64 | ул. Дмитриева | А | 0,416 | 6 | 2496 |  |  |  |  |
| 65 | ул. Энтузиастов | Г | 0,367 | 4 | 1468 |  |  |  |  |
| 66 | ул. Арцыбышева | Г | 0,274 | 4 | 1096 |  |  |  |  |
| 67 | ул. Суворова | А | 0,398 | 6 | 2388 |  |  |  |  |
| 68 | ул. Строителей | А | 0,124 | 6 | 744 |  |  |  |  |
| 69 | ул. Березовая | Г | 0,308 | 4 | 1232 |  |  |  |  |
| 70 | ул. В. Непейцына | Г | 0,244 | 4 | 976 |  |  |  |  |
| 71 | ул. П. Иванова | Г | 0,44 | 4 | 1760 |  |  |  |  |
| 72 | от ул. Советская до МБОУ «Цивильская СОШ №1» | А | 0,24 | 6 | 1440 |  |  |  |  |
| 73 | от ул. Советская до МБОУ «Цивильская СОШ №2» | А | 0,511 | 6 | 3066 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | А | 41,495 |  | 224742 |  |  |  |  |
|  | в т.ч.: - асфальтиров. | А | 29,381 |  | 176286 |  |  |  |  |
|  | грунтовые | А | 12,114 |  | 48456 |  |  |  |  |

ОБЪЕКТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Перечень объектов:

На территории Цивильского городского поселения имеется действующий автовокзал (код объекта 602030701) для сообщения с соседними поселениями и г. Чебоксары. Автовокзал располагается смежно с федеральной трассой М7 «Волга», ул. Павла Иванова, 6А, к/н 21:20:100144:6.

Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

Перечень объектов:

На территории Цивильского городского поселения располагается достаточное количество объектов, обслуживающих автомобильный транспорт, т.к. Цивильск является транзитным населенным пунктом при движении по федеральной автомобильной дороги М7 «Волга» в столицу г. Чебоксары. В юго – западной части города, граничащей с трассой, располагаются автомобильные заправки, СТО и прочие объекты обслуживания автотранспорта.

ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Электроснабжение

Электрические подстанции

На территории Цивильского городского поселения располагается крупная трансформаторная подстанция по ул Николаева, в промышленной зоне. Участок с к/н 21:20:100164:44.

Наименование участка «Территория Северных электрических сетей ПС 110/35/10 "Цивильская", ул. Николаева». От нее расходятся линии электропередач, обеспечивающие все городское поселение, мощностью 10 кВт (код объекта 602040315). По улицам разведены линии электропередач, мощностью 6 кВт.

Транзитом, с западной стороны города проходят высоко-мощные ЛЭП 110 220 кВт (коды 602040309 и 602040311).

Стоит отметить, что электричеством снабжен весь город, электроснабжение достаточно развито. Муниципалитету и хозяйствующим службам необходимо разработать стратегию своевременного и постоянного обслуживания сетей, с целью поддержания высокого уровня обеспеченности населения. На участках перспективной застройки необходимо разработать проекты планировки линейных объектов, с целью учета планируемого объема потребляемой энергии и определения «точек» подключения к городским сетям.

Объекты газоснабжения

На территорию Цивильского городского поселения с северо-востока, стороны г. Чебоксары заходит магистральный газопровод (код объекта 602040403). Главная газовая распределительная подстанция располагается на земельном участке с к/н 21:20:080601:647 «с/пос. Опытное, газораспределительная станция " Цивильск"», далее по газопроводам среднего и низкого давления газопроводы проходят по улицам города.

Объекты водоснабжения

Перечень объектов:

Водоснабжение Цивильского городского поселение выполняется посредством вододобычи из подземных источников водоснабжения.

Код объекта 602041101 водозаборы располагаются на территории СК «Асамат», первый пояс санитарной охраны источника питьевого водоснабжения – реестровый номер

21:20-6.406, на северо-западе земельного участка с к/н 21:20:111701:769, реестровый номер второго пояса санитарной охраны источника питьевого водоснабжения – реестровый номер 21:20-6.525.

Водонапорная башня располагается на земельном участке с к/н 21:20:100161:43реестровый номер зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения 21:20-6.538.

С запада от Цивильска располагается Рындинский водозабо, снабжающий большую часть города питьевой водой. Реестровый номер зоны санитарной охраны - 21:20-6.367

На земельном участке с к/н 21:20:100162:102 располагается артезианская скважина.

Зоны санитарной охраны первого пояса составляют 30м. Согласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень объектов:

Существующие водопроводные сети (код объекта 602041202) поселения состоят из чугунных и полипропиленовых труб диаметром от 50 мм до 100 мм.

На момент подготовки проекта генерального плана в городском поселении осуществляется реконструкция водопроводной сети, ввиду реализации программы развития коммунальной инфраструктуры.

На участках перспективной застройки необходимо разработать проекты планировки линейных объектов, с целью учета планируемого объема потребляемой энергии и определения «точек» подключения к городским сетям.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Перечень объектов:

На территории Цивильского городского поселения присутствует централизованная система водоотведения. В частных домовладениях эпизодично отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы и надворные туалеты. В многоэтажной и среднеэтажной застройке канализационная система централизованная самотечная по чугунным трубам до канализационных очистных сооружений (код объекта 602041301), расположенных на участках с к/н 21:20:100112:34 и 21:20:100112:36

СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Вид локализации - линейный.

Перечень объектов:

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

На территории Цивильского городского поселения в северо – восточной части располагается защитная дамба от затопления и подтопления рек Большой и Малый Цивиль. Код объекта 602041805, объект расположен на земльных участках с кадастровыми номерами 21:20:000000:11864, 21:20:000000:11752, 21:20:110302:120.

2.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие территории Цивильского городского поселения предполагает проведение мероприятий по развитию ее структурных элементов, развитие (освоение) новых незаселенных территорий, жилищное строительство и т.п.

Мероприятия по развитию территории по структурным элементам отражены в планах и муниципальных программах развития поселения, содержание которых приведено в проекте настоящего генерального плана, а также в соответствующих подразделах проекта генерального плана, содержащих информацию комплексной оценки территории.

Мероприятия, направленные на развитие территории, закрепленные в муниципальных программах, сохраняют свою актуальность и значимость, в связи с чем, подлежат выполнению и являются основой для разработки генерального план и подлежат реализации в срок до 2041 года вне зависимости от их утверждения на новый срок.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА.

Одним из ключевых путей развития населенных пунктов является стратегия изменения назначения неиспользуемых, пустующих городских территорий, с целью повышения качества городской среды. Западная часть г. Цивильска является крупной промышленной зоной, сформированной в период индустриализации района. В настоящее время нет необходимости в использования всей территории промышленного комплекса по назначению, что дает возможность рассматривать неиспользуемые участки, как ресурс для территориального и социально – экономического развития населенного пункта.

Настоящим генеральным планом предлагается изменение функционального назначения земельного участка с кадастровым номером 21:20:100164:354, расположенного по адресу - город Цивильск, ул. Николаева д. 8, с производственного на жилое, поскольку данный участок примыкает к среднеэтажной жилой зоне, свободен от застройки и не находится в санитарно – защитной зоне. Площадь земельного участка – 4,2 га, что позволит сформировать застройку среднеэтажными жилыми домами, с необходимой транспортной и социальной инфраструктурой.

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ Г. ЦИВИЛЬСК

Одним из основных ресурсов поселения является земля. Чтобы добиться положительных результатов в развитии, администрация поселения должна обеспечить условия для максимально эффективного использования земли.

Жилищное строительство предполагает использование земли для создания объектов капитального строительства, предназначенных для проживания граждан, их семей.

Развитие жилищного строительства на новых, незаселенных территориях будет способствовать пополнению местного бюджета за счет налога на землю и объекты, возводимые на этой земле, увеличению численности населения, а также рабочих мест, развитию инфраструктуры, увеличению объемов потребления товаров и услуг. Необходимо отметить, что пополнение бюджета будет носить постоянный, а не временный характер.

Задачей администрации поселения является создание благоприятных условий для развития жилищного строительства, в том числе путем мобильного и оперативного реагирования на изменения конъюнктуры рынка, изменение законодательства и т.п.

Развитие жилищного строительства на незаселенных территориях поселения будет способствовать увеличению численности населения, а, следовательно, позволит поселению участвовать в федеральных программах.

На территории городского поселения имеются земельные участки сельскохозяйственного назначения, использование которых по их прямому назначению затруднительно и/или неэффективно, и которые могут быть использованы для жилищного строительства, посредством введение их в границы г. Цивильск.

Настоящим проектом генерального плана предлагается рассмотреть территорию, прилегающую к восточной границе г. Цивильска, как территорию перспективного развития города. Ориентировочная площадь планируемой жилой зоны – 14,0 га, на момент разработки генерального плана территория свободна от застройки, относится к сельскохозяйственным землям.

Территории городского поселения в целях перспективного развития жилищного строительства

| №№ п.п. | Расположение территории, кадастровый номер з/у (при наличии) | Назначение | Площадь резервируемой территории (га), планируемый вид разрешенного использования | Планируемый срок присоединения к населенному пункту (фактор влияния на срок) | Планируемый срок освоения территории, планируемая численность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельные участки к/н 21:20:000000:12785, 21:20:080601:854, 21:20:000000:13222 с восточной стороны границы населенного пункта | Земли сельскохозяйственного назначения | 21:20:000000:12785 - 13,03 га; 21:20:080601:854 - 1,06 га; 21:20:000000:13222 – 0,25 га. Итого 14,34 га | До 2023 г. | до 2027 года, ориентировочно 449 человек |

2.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

При проектировании планируемых границ функциональных зон и размещении объектов капитального строительства, учитывались следующие зоны с особыми условиями использования территорий (планировочные ограничения):

- санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы транспортных и инженерных коммуникаций;

- придорожные полосы автомобильных дорог.

- охранная зона инженерных коммуникаций;

- охранная зона особо охраняемых природных территорий,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе защитные зоны и охранные зоны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- зонами затопления и подтопления;

- придорожные полосы.

- Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы транспортных и инженерных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за их контурами химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения размеров ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо обоснование размещения таких объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные излучения). При подтверждении расчетами на границе жилой застройки соблюдения установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест, проект обоснования санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования и измерения атмосферного воздуха не проводятся.

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий.

Для размещения микропредприятий малого бизнеса с количеством работающих не более 15 человек необходимо уведомление от юридического лица или индивидуального предпринимателя о соблюдении действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой застройки являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физических воздействий на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов приведены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74).

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.

В поселении санитарно-защитные зоны подлежат установлению в отношении следующих существующих объектов:

- В отношении производственных объектов пищевой промышленности, расположенных на территории городского поселения – 50 метров; объекты V класса опасности.

- В отношении скотомогильников – 1000 метров; объекты V класса опасности; СЗЗ подлежит уменьшению.

- В отношении производственных объектов Цивильского кирпичного завода - 300 метров; объекты III класса опасности.

- В отношении кладбищ – 100 метров; объекты IV класса опасности (располагается в существующей СЗЗ от скотомогильника)

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице.

Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

- Придорожные полосы автомобильных дорог

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги;

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов.

Порядок подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог федерального значения, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

- Охранная зона инженерных коммуникаций

Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На территории населенных пунктов техническая зона газопровода высокого давления составляет 20 метров (по 10 метров с каждой стороны).

В охранных зонах систем газоснабжения запрещается:

набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и газопроводам, ограждениям и зданиям систем газоснабжения посторонние предметы, загромождать к ним проходы и влезать на них;

открывать помещения газорегуляторных пунктов, дверцы станций электрохимической защиты и редукционных головок групповых резервуарных установок, люки колодцев подземных газовых сооружений, открывать или закрывать отключающие устройства на газопроводах, отключать или включать электроснабжение средств оповещения, систем телемеханики;

складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

перемещать и производить засыпку, нарушать сохранность опознавательных и предупредительных знаков;

разводить огонь или размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

посторонним лицам находиться на территории и в помещениях систем газоснабжения.

В охранных зонах систем газоснабжения без письменного уведомления организаций, в собственности или оперативном управлении которых находятся эти системы, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

складировать материалы, высаживать деревья всех видов;

осуществлять всякого рода горные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы;

производить земляные и дорожные работы;

устраивать проезды под надземными газопроводами для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м.

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных предыдущим пунктом запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеприведенных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Порядок получения письменного решения о согласовании предусмотрен

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160)

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а", применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранная зона линий и сооружений связи

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

В пределах охранных зон линий и сооружений связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, в частности, запрещается:

осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Охранная зона канализационных сетей и сооружений

Если диаметр труб не превышает 600 миллиметров, охранная зона коллектора канализации должна составлять не менее 5 метров в каждую сторону от стенок магистрали.

Если диаметр труб будет большим, то минимальное расстояние, в котором будет располагаться охранная зона канализационного коллектора, не должно быть меньше десяти метров по обе стороны. Этот параметр может возрастать до 25 метров и зависеть от назначения коммуникации, а также почвы, в которой прокладывается канализация.

В нормативном документе СНиП 2.07.01-89* содержится четкая информация о соблюдении положенного расстояния в горизонтальной плоскости от деталей напорной или самотечной сточной системы до иных объектов и строений, а также охранная зона ливневой канализации сколько метров:

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Факторы, определяющие ЗСО

Дальность распространения загрязнения зависит от:

вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный);

характера загрязнения (микробное или химическое);

степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника);

гидрогеологических или гидрологических условий.

При определении размеров поясов ЗСО необходимо учитывать время выживаемости микроорганизмов (2 пояс), а для химического загрязнения - дальность распространения, принимая стабильным его состав в водной среде (3 пояс).

Другие факторы, ограничивающие возможность распространения микроорганизмов (адсорбция, температура воды и др.), а также способность химических загрязнений к трансформации и снижение их концентрации под влиянием физико-химических процессов, протекающих в источниках водоснабжения (сорбция, выпадение в осадок и др.), могут учитываться, если закономерности этих процессов достаточно изучены.

Определение границ поясов ЗСО подземного источника

Границы первого пояса

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Граница второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Санитарная охрана водоводов

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно ее назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Санитарно-защитные полосы водоводов организуются на всех водоводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Защитные зоны объектов культурного наследия

Положения пункта 1 настоящей статьи, предусматривающее запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до дня вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2016 г. N 95-ФЗ, в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

Требования к установлению границ защитной зоны не применяются в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае расположения такого объекта в границах предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи зон охраны другого объекта культурного наследия либо в границах предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи объединенной зоны охраны объектов культурного наследия

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах территории достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Ограничения по наружной рекламе не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной настоящим пунктом.

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Ограничение движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Северная часть города Цивильск расположена между реками Большой и Малый Цивиль. Для защиты территории от подтопления и затопления имеются защитные сооружения от паводковых вод (дамбы). Кадастровые номера земельных участков, на которых расположены данные сооружения: 21:20:110302:120; 21:20:000000:11752.

Территория г. Цивильск частично попадает в водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек Большой и Малый Цивиль.

Согласно данным Росреестра реестровые номера ЗОУИТ:

21:00-6.7 - водоохранная зона р. Большой Цивиль, ширина – 200 м;

21:00-6.78 – прибрежная защитная полоса р. Большой Цивиль, ширина – 50 м.

21:00-6.59 - водоохранная зона р. Малый Цивиль, ширина – 200 м;

21:00-6.60 – прибрежная защитная полоса р. Малый Цивиль, ширина – 50 м.

Особые условия использования и ограничения территории определены статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- Зоны затопления и подтопления

Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Форма графического описания местоположения границ зон затопления, подтопления, а также требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зон затопления, подтопления, устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

Решение об установлении или изменении зон затопления, подтопления оформляется актом Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов).

Зоны затопления, подтопления в поселении не установлены.

    - Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории поселения является одним из основных

инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает определенные условия использования сельской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана поселения зонирование базируется на выводах комплексного анализа территории, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования сельских земель, требования охраны объектов культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования нормативных документов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной

инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных

зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий поселения;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

- преемственность функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному использованию сельских территорий.

Функциональное зонирование 	территории 	городского поселения предполагает разделение территории на функциональные зоны, для которых определяются границы и их функциональное назначение с целью создания комфортной среды и достижения оптимального баланса функциональных зон по отношению друг к другу.

Функциональные зоны Цивильского сельского поселения Цивильского района отображены на Карте функциональных зон настоящего проекта генерального плана.

Перечень Функциональных зон:

В границах Цивильского городского поселения устанавливаются и предусматриваются следующие функциональные зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (код 701010101);

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (код 701010102);

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (код 701010103);

- многофункциональная общественно-деловая зона (код объекта код 701010301);

- зона специализированной общественной застройки (код 701010302);

- производственная зона (код 701010401);

- зона инженерной инфраструктуры (код 701010404);

- зона транспортной инфраструктуры (код 701010405);

- зона сельскохозяйственного использования (код 701010501);

- зона рекреационного назначения (код 701010600);

- зона озелененных территорий специального назначения (код 701010703)

- зона кладбищ (код 701010701).

Размещение и эксплуатация линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, допускается в любой функциональной зоне, если федеральным законом не установлено иное.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Функциональная зона предназначена для преимущественного размещения жилых домов, в том числе на приусадебном земельном участке с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства (отдельно стоящих зданий количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости). Прямо предусмотрено: выращивание сельскохозяйственных культур, разведение декоративных и плодовых деревьев; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.

В зоне застройки индивидуальными жилыми домами допускается размещение:

- малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); при этом размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома допускается, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

- жилых домов блокированной застройки (жилые дома, имеющие одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования).

В зоне застройки индивидуальными жилыми домами также допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, в том числе «прочих объектов обслуживания» (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. N 10), спортивных и детских площадок, площадок для отдыха, а также гостиниц, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду

В функциональной зоне не допускается размещение производственных и иных объектов I – IV классов опасности.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Функциональная зона предназначена для размещения малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

В функциональной зоне также предусматривается обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

В данной функциональной зоне допускается размещение всех объектов, которые могут быть размещены в зоне индивидуальной жилой застройки и характерны для жилой зоны, с ограничениями и допущениями, предусмотренными для зоны малоэтажной жилой застройки.

В функциональной зоне не допускается размещение производственных и иных объектов I – IV классов опасности.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Функциональная зона предназначена для размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей. Прямо предусмотрено обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха, а также размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенопристроенных помещениях многоквартирного дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 процентов общей площади помещений дома.

В данной функциональной зоне допускается размещение всех объектов, которые могут быть размещены в зоне индивидуальной жилой застройки и характерны для жилой зоны, с ограничениями и допущениями, предусмотренными для зоны среднеэтажной жилой застройки.

В функциональной зоне не допускается размещение производственных и иных объектов I – IV классов опасности.

Многофункциональная общественно-деловая зона

Функциональная зоны предназначены для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения, объектов торговли, общественного питания, объектов коммунально-бытового назначения.

В функциональной зоне размещаются объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, общеобразовательных и дошкольных организаций, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Функциональная зона предусматривает организацию зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

В данной зоне разрешается размещение жилых домов, жилых домов блокированной застройки, многоквартирных домов, гостиниц, подземных или многоэтажных гаражей.

Зона специализированной общественной застройки

Функциональная зона предусматривает размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека, в том числе размещение:

- дошкольных образовательных организаций

- общеобразовательных организаций

- организаций дополнительного образования

- объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования

- специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

- научных организаций

- объектов культуры и искусства, в том числе объекты культурного развития, включая объекты культурно-досуговой деятельности, парки культуры и отдыха и т.п.

- объектов здравоохранения

- объектов социального назначения

- объектов физической культуры и массового спорта

- культовых зданий и сооружений

- специализированной общественной застройки иных видов

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в данной функциональной зоне, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Функциональная зона устанавливается в отношении следующих территорий в границах населенных пунктов:

Производственная зона

Функциональная зона предназначена для размещения объектов капительного строительства и иных сооружений для целей производства, а также размещения всех видов промышленных объектов добычи, переработки с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

В производственных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, складов и иных подобных объектов, связанных с обеспечением деятельности расположенных на территории зоны промышленных объектов. В производственных зонах также допускается размещение объектов общественно-деловой застройки в объемах, не препятствующих реализации производственной функции.

При этом, если нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим генеральным планом для производственного и/или промышленного объекта предусмотрена специальная производственная функциональная зона либо специальная зона предусмотрена для территории, на которой расположены (планируются к размещению) объекты с различными функциональным назначением, то устанавливается эти специальная зона. Например, если производственный объект относиться к предприятию и/или объекту сельского хозяйства, то в отношении территории подлежит установлению функциональная производственная зона сельскохозяйственных предприятий или, если на территории, охваченной одним либо несколькими земельными участками, размещены (планируется к размещению) коммунальные и складские объекты, объекты жилищно-коммунального хозяйства, объекты транспорта, объекты оптовой торговли, а также иные виды объектов производственной, транспортной  и инженерной инфраструктур, то в зависимости от функционального назначения размещенных (размещаемых) объектов, в отношении территории может быть установлена  функциональная зона  – производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (кодом объекта 701010400) либо коммунально-складская зона (код объекта 701010402).

Зона инженерной инфраструктуры

Функциональная зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

Зона инженерной инфраструктуры включает:

- линейные объекты - высоковольтные линии электропередач, магистральные и распределительные сети газопровода, нефтепровода, теплотрасс, канализации, водоснабжения и др.,

- отдельные объекты - электрические подстанции, котельные, газораспределительные станции, газораспределительные пункты, очистные сооружения канализации, очистные сооружения водоснабжения и др;

Виды функциональных зон инженерной инфраструктуры:

- Зона объектов водоснабжения

- Зона объектов водоотведения

- Зона объектов теплоснабжения

- Зона объектов газоснабжения

- Зона объектов электроснабжения

- Зона объектов связи

- Зона инженерной инфраструктуры иных видов

В зоне объектов инженерной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона.

Функциональная зона устанавливается в отношении территории (территорий) поселения, занятой соответствующими объектами инженерной инфраструктуры.

Зона транспортной инфраструктуры

Функциональная зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и индивидуального транспорта, а также включают территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций, в том числе для создания санитарно-защитных зон.

Виды функциональных зона транспортной инфраструктуры:

- Зона объектов автомобильного транспорта

- Зона объектов железнодорожного транспорта

- Зона объектов воздушного транспорта

- Зона объектов водного транспорта

- Зона объектов трубопроводного транспорта

- Зона транспортной инфраструктуры иных видов

- Зона улично-дорожной сети

В зоне объектов транспортной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона.

Функциональная зона устанавливается в отношении территории (территорий) поселения, занятой соответствующими объектами транспортной инфраструктуры.

Функциональные зоны земель сельскохозяйственного назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В границах населенных пунктов также могут быть зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства):

- крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- казачьими обществами;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научных организаций, образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в области сельского хозяйства, и общеобразовательных организаций;

зона сельскохозяйственного использования

Функциональная зона предназначена для осуществления хозяйственной деятельности (сельскохозяйственного производства) на сельскохозяйственных угодьях, связанных с выращиванием зерновых и иных сельскохозяйственных культур и овощеводством, ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках без права возведения объектов капитального строительства.

Функциональная зона включает в себя зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).

зоны рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

В функциональной зоне допускается обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; уход за лесами в границах населенных пунктах, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения. Режим использования территорий курортов определяется законодательством.

В поселении необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

Зона кладбищ

Функциональная зона предусматривает территорию, специально предназначенную для погребения умерших или их праха после кремации.

Функциональная зона устанавливается в отношении кладбищ, расположенных на территории городского поселения.

| 2.7. Предложения по размещению объектов местного значения Предложения по размещению объектов местного значения представлены ниже в Таблице. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп. | Код объекта* | Наименование объекта | Краткая характеристика | Статус | Местоположение | Функциональная зона |  | Количество | Зоны с особыми условиями использования территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Планируемые к размещению объекты регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602041301 | Канализационные очистные сооружения | Канализационные очистные сооружения | Планируемое строительство | Г. Цивильск |  | Зона инженерной инфраструктуры | 1 |  |
| 2 | 602010401 | Лечебно-профилактическая медицинская организация(кроме санитарно-курортной) оказывающая медицинскую помощь | Лечебно-профилактическая медицинская организация(кроме санитарно-курортной) оказывающая медицинскую помощь | Планируемое строительство | Г. Цивильск |  | Зона специализированой общественной застройки | 1 |  |
| Планируемые к размещению объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 602041303 | Канализационно-насосная станция |  | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Южный-2» |  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 1 |  |
| 2.2 | 602010101 | Дошкольная образовательная организация | Детский сад | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Южный-2» |  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 1 |  |
| 2.3 | 602010301 | Объект спорта включающий, раздельно нормируемые спортивные сооружения(объекты) | Ледовый дворец | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Южный-2» |  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 1 |  |
| 2.4 | 602010202 | Объект культурно-досугового(клубного)типа | Многофункциональный центр культуры и отдыха | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Южный-2» |  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 1 |  |
| 3.1 | 602050202 | Пожарный резервуар | Подземный резервуар для пожаротушения | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.2 | 602041101 | Водозабор | Водозаборная скважина | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.3 | 602050202 | Пожарный резервуар | Подземный резервуар для пожаротушения | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.4 | 602010806 | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | Предприятия бытового обслуживания населения | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.5 |  | Детская площадка | Плоскостное сооружение | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.6 | 602010804 | Объекты торговли общественного питания | Магазин со смешенным ассортиментом товаров | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.7 | 602010302 | Спортивная площадка | Площадка для кортового тенниса | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.8 | 602010302 | Спортивная площадка | Волейбольная площадка | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.9 | 602041511 | Иной объект связи для непосредственного обслуживания населения | Отделение связи, пункт охраны порядка | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.10 | 602010103 | Организация дополнительного образования | Организация дополнительного образования детей на 10мест | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.11 | 602010301 | Объект спорта включающий, раздельно нормируемые спортивные сооружения(объекты) | Спортивно-досуговый комплекс | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.12 | 602010408 | Аптечная организация |  | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.13 | 602010806 | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | Предприятия бытового обслуживания населения | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.14 | 602050202 | Пожарный резервуар | Подземный резервуар для пожаротушения | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.15 | 602050202 | Пожарный резервуар | Подземный резервуар для пожаротушения | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.16 | 602010804 | Объекты торговли общественного питания | Магазин со смешенным ассортиментом товаров | Планируемое строительств | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.17 | 602050202 | Пожарный резервуар | Подземный резервуар для пожаротушения | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 3.18 | 602050202 | Пожарный резервуар | Подземный резервуар для пожаротушения | Планируемое строительство | Г. Цивильск Микрорайон «Хмелеводческий» |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 |  |
| 4.1 |  | Детская площадка | Плоскостное сооружение | Планируемое строительство | Г. Цивильск Территория перспективного освоения, з/у с к/н 21:20:100164:354 |  | Планируемая зона застройки среднеэтажными жилыми домами. | 1 |  |
| 4.2 | 602010302 | Спортивная площадка | Плоскостное сооружение | Планируемое строительство | Г. Цивильск Территория перспективного освоения, з/у с к/н 21:20:100164:354 |  | Планируемая зона застройки среднеэтажными жилыми домами. |  |  |

РАЗДЕЛ III

3.1 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Современное состояние на 2021 год |  | Расчетный срок до 2041 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| - Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах Цивильского городского поселения | га |  | 884,97 |  | 884,97 |
| 2. | Общая площадь земель в границах города Цивильск | га |  | 573,46 |  | 573,46 |
| 2.1. | жилая зона в том числе: | га |  | 362,81 |  | 377,83 |
| 2.1.1. | зона индивидуальной жилой застройки | га |  | 284,26 |  | 284,26 |
| 2.1.2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га |  | 26,52 |  | 26,52 |
| 2.1.3 | Зона застройки средне этажными жилыми домами | га |  | 52,03 |  | 56,23 |
| 2.2.1 | многофункциональная общественно-деловая зона | га |  | 32,8 |  | 32,8 |
| 2.2.2 | зона специализированной общественной застройки | га |  | 40,9 |  | 40,9 |
| 2.3. | зона транспортной инфраструктуры | га |  | 27,6 |  | 27,6 |
| 2.4. | зона инженерной инфраструктуры | га |  | 5 |  | 5 |
| 2.5. | зона рекреационного назначения | га |  | 8 |  | 8 |
| 2.6 | производственная зона | га |  | 58,2 |  | 54 |
| 2.7 | Зона режимных территорий | га |  | 0,92 |  | 0,92 |
| 2.8 | Зона озеленения специального назначения | га |  | 8,9 |  | 8,9 |
|  | Территории улиц и дорог | га |  | 29,81 |  | 29,81 |
| 3. | Территории в границах городского поселения, вне границ населенного пункта |  |  | 311,03 |  | 311,03 |
| 3.1. | производственная зона | га |  | 20,7 |  | 20,7 |
| 3.2. | Зона режимных территорий | га |  | 18,8 |  | 18,8 |
| 3.3. | зона рекреационного назначения | га |  | 21,24 |  | 21,24 |
| 3.4. | Зона транспортной инфраструктуры |  |  | 15,3 |  | 15,3 |
| 3.5. | зона инженерной инфраструктуры | га |  | 12,1 |  | 12,1 |
| 3.6. | зона сельскохозяйственного назначения | га |  | 231,6 |  | 231,6 |
| 3.7. | зона кладбищ | га |  | 1,8 |  | 1,8 |
| # II. Население |  |  |  |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. |  | 15041 |  | 15498 |
| # III. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения общей площадью |  |  | 28 |  | 28,12 |
| 2. | общий объем жилищного фонда |  |  | 420000 |  | 259170 |
| # IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | объекты образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | общеобразовательные организации | единиц |  | 3 |  | 3 |
| 1.2. | дошкольные образовательные организации | единиц |  | 7 |  | 8 |
| 2. | объекты здравоохранения | единиц |  | 1 |  | 1 |
| 3. | объекты социального обеспечения | единиц |  | - |  | - |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | единиц |  | 2 |  | +2* |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения (пригодные к использованию) | единиц |  | 1 |  | 3 |
| 8. | детские площадки | единиц |  | - |  | +2 |
| V. Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность автомобильных дорог | км | 41,495 |  | 67,31 |  |
|  | пункты редуцирования газа | единиц | - |  | +1 |  |
|  | артезианские скважины | единиц | 3 |  | 3 |  |
|  | водонапорные башни | единиц | 2 |  | 2 |  |
|  | канализационная насосная станция (действующие) | единиц | 1 |  | 2 |  |

+2* - отсутствуют актуальные сведения относительно количества существующих объектов, настоящим генеральным планом рассчитывается n-ое существующее количество плюс планируемые объекты.

РАЗДЕЛ IV

4.1 УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Документами территориального планирования Российской Федерации на территории Цивильского городского поселения не предусмотрено размещение планируемых объектов федерального значения.

Документами территориального планирования субъекта Российской Федерации – схемой территориального планирования Чувашской Республики, утвержденной  Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2017 г. N 522, в редакции Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 01 декабря 2021 г. N 609, предусмотрено размещение следующих объектов регионального значения:

Канализационные очистные сооружения (код объекта 602041301) и водопроводные очистные сооружения (код объекта 602041102). Согласно данным местных органов самоуправления, месторасположение канализационных очистных сооружений  земельные участки с кадастровыми номерами 21:20:100112:34 и 21:20:100112:36, где располагаются существующие городские очистные сооружения. Месторасположение водопроводных очистных сооружений располагается за пределами Цивильского городского поселения.

Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (код объекта 602010401). Месторасположение планируемого объекта на территории существующей районной больницы, земельный участок 21:20:100145:109 или близлежащие, в границах больничного городка.

Реконструкция автомобильной дороги федерального значения М7 «Волга», в том числе в границах Цивильского городского поселения.

Планируемое размещение объекта, и функциональные зоны отображены на карте функциональных зон поселения.

РАЗДЕЛ V

5.1 УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Документами территориального планирования Цивильского района не предусмотрено размещение на территории Цивильского городского поселения объектов местного значения муниципального района

РАЗДЕЛ VI

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Источником чрезвычайных ситуаций природного характера в поселении могут являться оползни, овражная эрозия, подтопление и заболачивание. При планировке и застройке населенных пунктов необходимо предусматривать инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с требованиями нормативных документов и «Общей схемой инженерной защиты территории России от опасных процессов». Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке. Необходимость инженерной защиты в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части развития территории сельского поселения для застроенных территорий определяется в документации по планировке территории, проектной документации на строительство, реконструкцию объектов с учетом существующих планировочных решений и снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Под оползнями принято понимать медленное или быстрое перемещение земляных масс на склонах рельефа, происходящее под действием силы тяжести и при участии поверхностных и подземных вод и при наличии поверхности скольжения.

Оползни являются одним из самых опасных геологических явлений наряду с извержениями вулканов и землетрясениями. Они представляют опасность не только для строительных объектов, но и для населенных пунктов, приводят к гибели людей в тех случаях, когда имеют катастрофический характер.

Такие явления возникают на склонах долин или речных берегов, в горах, на берегах морей. Наиболее часто оползни возникают на склонах, сложенных чередующимися водоупорными и водоносными породами. Смещение крупных масс земли или породы по склону или клифу вызывается в большинстве случаев смачиванием дождевой водой грунта так, что масса грунта становится тяжелой и более подвижной.

Причиной образования оползней является нарушение равновесия между сдвигающей силой тяжести и удерживающими силами. Оно вызывается:

- увеличением крутизны склона в результате подмыва водой;

- ослаблением прочности пород при выветривании или переувлажнении осадками и подземными водами;

- воздействием сейсмических толчков;

- строительной и хозяйственной деятельностью.

Такие стихийные бедствия вредят сельскохозяйственным угодьям, предприятиям, населённым пунктам. Для борьбы с оползнями применяются берегоукрепительные сооружения, насаждение растительности.

Задачей противооползневых мероприятий является защита территорий от разрушения оползнями, придание им и расположенным на них сооружениям и хозяйственным угодьям устойчивости и обеспечение нормальных условий эксплуатации.

В практике борьбы с оползнями наиболее часто применяют следующие группы мероприятий:

1) регулирование поверхностного стока;

2) дренаж обводненных горных пород;

3) перераспределение масс горных пород;

4) защита от подмыва и размыва;

5) закрепление масс горных пород подпорными и анкерными сооружениями;

6) искусственное улучшение свойств горных пород;

7) лесомелиоративные работы;

8) профилактические мероприятия.

Регулирование поверхностного стока применяют для уменьшения или исключения увлажнения горных пород на оползневом участке дождевыми и талыми водами.

В комплекс мер входят: планировка поверхности оползня и прилегающей к нему территории; устройство системы поверхностных водоотводов и лесомелиоративные работы.

При планировке рельефа оползневого тела производят срезку валов, бугров, засыпают углубления, заделывают трещины. Эти меры предупреждают скопление поверхностных вод в углублениях, уменьшают инфильтрацию и увлажнение горных пород.

Система поверхностных водоотводов состоит главным образом из нагорных и водоотводящих канав, лотков и различного типа водосбросов. Поверхностные водоотводы располагают на прилегающих к оползню участках и ограждают их от стока дождевых и талых вод.

Защита от подмыва и размыва берегов. Увеличение крутизны склонов при подмыве их рекой является одной из распространенных причин образования оползней. Поэтому защита берегов от размыва и подмыва является составной частью комплекса противооползневых мероприятий.

Защитные сооружения представляют собой различного рода береговые укрепления: волноприбойные стенки, бетонные плиты, молы, волноломы, дамбы, буны и др.

Закрепление масс горных пород подпорными и анкерными сооружениями. Опыт борьбы с оползнями показывает, что эффективным является устройство различных упоров, противодействующих движению масс горных пород. Искусственные упоры чаще всего используются в комплексе с регулированием поверхностного стока и дренированием обводненных пород. Конструктивно упоры выполняются в виде подпорных стенок, банкетов и контрбанкетов, свайных упоров, противооползневых шпонок, анкерного креплении я и др.

Лесомелиорация. Большое влияние на изменение водного баланса оползневых участков оказывает травяная, кустарниковая и древесная растительность. Она способствует регулированию поверхностного стока, сдерживает инфильтрацию дождевых и талых вод, благоприятствует значительному осушению горных пород благодаря транспирации. Кроме того, растительный покров предохраняет их от глубокого промерзания, механически закрепляет их корневой системой на оползневом участке и защищает от размыва, и смыва дождевыми и талыми водами. Значение всех этих факторов трудно переоценить. Поэтому лесомелиоративные мероприятия широко применяют при борьбе с оползнями как с целью профилактики (предупреждения) подвижек масс горных пород, так и как одно из средств «лечения» (стабилизации) оползней в комплексе противооползневых мер.

Как показывают специальные наблюдения, во время интенсивных и продолжительных дождей в хвойных лесах на деревьях задерживается до 68% осадков, а на лиственных -- не менее 30%. При слабых дождях на листве и хвое деревьев задерживается до 100% осадков.

Кустарниковая и древесная растительность задерживает интенсивное таяние снега и тем самым регулирует подток талых вод к оползневым участкам. Растительность утепляет поверхность земли, препятствует глубокому зимнему промерзанию горных пород и тем самым сдерживает миграцию влаги к зоне промерзания и ее переувлажнение. Растительный покров способствует интенсивному испарению влаги и этим также оказывает, регулирующее влияние на водный баланс местности

При наличии территорий с высоким уровнем грунтовых вод и подверженных периодическому подтоплению в результате накопления дождевых и паводковых вод, что определяется путем проведения инженерно-геологических изысканий, необходимо выполнить 	комплекс 	мероприятий 	по 	осушению территории.

Наименьшая глубина от поверхности земли до наивысшего уровня подземных вод определяется как норма осушения. Для участков, предназначенных под застройку жилыми и общественными зданиями, норма осушения принимается не менее 2 м (от проектной отметки территории), для стадионов, парков, скверов – не менее 1 м. Для территорий с застройкой зданиями, имеющими подвальные помещения служебного или хозяйственного назначения, норма осушения 0,5-1 м от отметки пола помещения, для территории под сельскохозяйственными культурами – 0,5-1 м в зависимости от их вида.

Защита от подтопления должна включать: локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом; водоотведение; утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Осушение территории с высоким уровнем подземных вод, т.е. достижение требуемой нормы осушения, можно произвести различными способами.

Первый способ – подсыпка территории, т.е. повышение планировочных отметок поверхности. В этом случае увеличивается глубина от проектной отметки территории (поверхности земли) до горизонта подземных вод. Данное мероприятие применяется для территорий, расположенных в равнинных условиях рельефа. Наиболее часто сплошная подсыпка территории производится в случае защиты ее от затопления при подъеме уровней воды. При этом сплошная подсыпка территории играет двоякую роль – защита от затопления и, одновременно, мероприятие по осушению территории.

Основной способ осушения территории – устройство дренажа. Дренаж – это инженерное сооружение, предназначенное для искусственного понижения уровня подземных вод или их полного перехвата, рассчитанное на длительный период непрерывного действия. Осушающее действие дренажа основано на отводящей способности конструкции дрены, опущенной под водоносный горизонт, за счет чего понижается уровень подземных вод.

Дренажные системы представляют собой отдельные линии или дренажную сеть, состоящую из различных элементов. В зависимости от конструкции приемных устройств и расположения дрен в водоносном слое дренажи разделяются на горизонтальные и вертикальные. В горизонтальных дренажах осушающее действие обусловлено самотечным движением подземных вод, которые поступают в дрены из-за значительного увеличения коэффициента фильтрации дрены по отношению к окружающему грунту. В системе вертикальных дренажей отвод и понижение уровня подземных вод осуществляется созданием разряжения в системе с помощью насосов.

Основные факторы риска техногенного характера – это аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, аварии на газопроводах, пожары и взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, аварии на воздушном и автомобильном транспорте.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают вследствие изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами.

Основными 	причинами 	возникновения 	чрезвычайных 	ситуаций техногенного характера являются: накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природных территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т.д.);  механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;  отсутствие современных систем управления опасными процессами;  неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;  отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;  нарушение 	сроков 	и периодичности диагностики, 	дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;  отсутствие 	автоматических 	систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений;  нарушение производственной и технологической дисциплины;  недостаточная квалификация персонала.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Для целей пожаротушения в населенных пунктах с числом жителей более 50 человек необходимо обеспечить строительство пожарных водоемов (резервуаров) и устройство подъездных путей с облегченным усовершенствованным покрытием и пирсов к водоемам, используемым для целей пожаротушения.

Большую роль в борьбе с пожарами играет противопожарная профилактика. Она включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и своевременное обнаружение. Такими мероприятиями являются опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.

На случай лесных пожаров необходимо: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов; создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; мониторинг пожарной опасности в лесах;  разработка планов тушения лесных пожаров.

С целью защиты населенных пунктов от пожаров в случае возгорания лесов предусматривается создание противопожарного разрыва от лесов до границ населенных пунктов в размере не менее 50 метров.

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На случай пожаров в населенных пунктах необходимо:

определить водоемы для забора воды пожарными машинами;  в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоемам или гидрантам для заправки водой пожарных машин;  иметь в каждом населенном пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара;  в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной емкости для первичного тушения пожара;  на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для тушения;  в случаи угрозы массовых пожаров на предприятиях организовать круглосуточное дежурство;  в населенных пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения.

РАЗДЕЛ VII

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ ГОРОДА ЦИВИЛЬСКА, ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Проектом генерального плана не предусматривается включение земельных участков в границы города Цивильск.

РАЗДЕЛ VIII

8.1 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

На территории Цивильского городского поселения исторические поселения федерального значения и исторические поселения регионального значения отсутствуют.