УТВЕРЖДАЮ: Глава Ермошкинского сельского поселения Вурнарского района _________________Г.И.Сорокин «28» ноября 2008г. № 34-2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЕРМОШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВУРНАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ д.Ермошкино, 2008 г.

Разработчик:

Республиканское учреждение

«Экспертно-аналитический  центр

экологической и промышленной безопасности»

ИНН 2128708295  КПП 212801001 ОГРН 1062128185382

Местонахождение: 428000, г.Чебоксары, пр. Мира 90,

корпус 1, 4 этаж

Расчетный счет 40703810375020150029 в Чувашское

ОСБ № 8613 г.Чебоксары

Корр.счет 30101810300000000609 БИК 049706609

Тел./факс: (8352)  63-77-77,  63-77-97,  56-94-74, 56-94-70

Лицензия № ГС-4-21-02-26-0-2128022033-002641-1

Лицензия  Серия А  № 136436

Директор						Н.В.Аверина

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 5 |
| 1.1. | Общие сведения о поселении | 5 |
| 2. | Основная часть | 7 |
| 2.1. | Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия | 7 |
| 2.2. | Существующее состояние и развитие поселения на перспективу | 7 |
| 2.3. | Современное состояние системы санитарной очистки и уборки | 9 |
| 2.3.1. | Сбор, удаление и размещение отходов | 9 |
| 2.3.2. | Твердые бытовые отходы | 10 |
| 2.3.3. | Жидкие отходы | 13 |
| 2.3.4. | Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий | 14 |
| 2.4. | Транспортно-производственная база | 23 |
| 3. | Список использованной литеритуры | 24 |
|  | Приложения: | 25 |
|  | - Договор № 18/ОГ-08 от 05 августа 2008г. |  |
|  | - Графический материал |  |

# Введение

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов, поселков городского типа и сельских поселений приводят к загрязнению окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей, в том числе в сельских поселениях.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема санитарной очистки Ермошкинского сельского поселения Ермошкинского района Чувашской Республики.

Заказчиком схемы санитарной очистки Ермошкинского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики является администрация Ермошкинского сельского поселения, которая разработана по договору с Республиканским учреждением «Экспертно-аналитический  центр экологической и промышленной безопасности» Республиканское учреждение «Экспертно-аналитический  центр экологической и промышленной безопасности» № 18/ОГ-08 от 05.08.2008 г.

Основанием для разработки схемы санитарной очистки послужили:

1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

3.Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления».

4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

# Общие ПОЛОЖЕНИЯ

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки территории Ермошкинского сельского поселения направлена на решение комплекса работ по организации, сбора, удаления и размещения бытовых отходов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий.

Административный центр Ермошкинского сельского поселения Ермошкинского района Чувашской Республики – д.Ермошкино, расстояние до центра – 12 км.

В состав территории Ермошкинского сельского поселения входят:

д.Ермошкино, д.Пуканкасы, д.Мунъялы, с.Альменево, д.Кивсерт-Мураты, д.Кожар-Яндоба, д.Ойкас-Яндоба, д.Хорапыр

Действует 2 почтовые отделения районного узла почтовой связи в д. Ермошкино и Кожар-Яндоба,  имеется: 1 офис врача, 1 фельдшерско-акушерский пункт, 1 школа, 8 клубных учреждения , 1 сельская библиотека, 1 модельная библиотека,

Проект генерального плана Ермошкинского сельского поселения разработан ООО «Арконпроект».

# Основная часть

# 2.1.  Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия

Климат поселения умеренно-континентальный с продолжительной зимой и теплым, иногда жарким летом.

В течение года 1 см2 земной поверхности получает около 107,6 Гкал/солнечного тепла. Радиационный баланс, т.е. разность тепла, поступающего от солнца, и тепла, теряемого при излучении деятельной поверхностью, за год положителен и равняется136,4 Гкал/см2. С апреля по октябрь радиационный баланс положителен, приток тепла больше, чем потери, с ноября по март – отрицателен.

Максимальные значения его в июле составляют 8 – 9 ккал/см2, а минимальные в декабре – 0,6 – 0,7 ккал/см2.

Число часов солнечного сияния за год составляет около 1937, наиболее солнечным является период с апреля по август.

За год в среднем отмечается 95 дней без солнца.

Среднегодовая температура воздуха равна 2,7- 3,0оС. Амплитуда колебаний температуры воздуха в течение года довольно велика. Самым теплым месяцем является июль, со средней месячной температурой + 18,5 ОС, самым холодным – январь, со средней месячной температурой - 12,5ОС.

Абсолютный минимум температуры достигает – 42оС, максимальная температура летом повышается до + 37оС тепла.

Продолжительность теплого периода со средней суточной температурой выше 0оС составляет 200 – 210 дней, холодного с температурой ниже 0оС  – 155 – 165 дней.

Даты перехода среднесуточной температуры воздуха через определенные пределы и число дней, превышающих эти пределы, помещены в следующей таблице.

Таблица 1.1.1.1

| - 100 | -50 | 00 | 50 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. III | 18. III | 3. IV | 17. IV | 1. V | 25. V |
| 16. XII | 20. XI | 2. XI | 11. X | 21. IX | 2. IX |
| 288 | 246 | 212 | 176 | 142 | 99 |

Период активной вегетации растений (со среднесуточными температурами выше 100) длится с начала мая до середины сентября в течение 142 дней.

Сумма температур выше +10ОС за этот период составляет 2100-2200оС. Безморозный период составляет 137 дней, почти совпадая с периодом активной вегетации. Первый заморозок отмечается 25 сентября, последний – 10 мая.

Район расположен в зоне с неустойчивым увлажнением, поэтому отдельные годы и сезоны могут быть с достаточным или избыточным увлажнением, другие, наоборот, засушливые или с длительными сухими периодами. За год на территории выпадает 552 мм осадков.

Осадки теплого периода составляют 70% общего количества. Летние осадки нередко носят ливневый характер и сопровождаются грозами. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и лежит в течение 5 месяцев. Высота снежного покрова за зиму достигает в среднем 44 см (в отдельные годы -73см).  Относительная влажность воздуха в наиболее теплые месяцы (июнь – август) составляет около 77%.

Число дней с относительной влажностью воздуха 30% и менее составляет 15,8, причем, чаще всего она наблюдается в мае и июне, самом сухом времени. Среднегодовая относительная влажность составляет 77%.

В целом за год преобладающими  являются западные ветры. В теплый период заметно  увеличение повторяемости западных и северо - западных ,  в холодный - юго-восточных и юго-западных ветров.

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,2 м/сек, с максимумом в марте – 4,7м/сек.

Довольно велика повторяемость сильных ветров от 15 м/сек и выше. Число дней с таким ветром составляет в среднем за год 19, наибольшее число таких дней – 35 за год. Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы и метели, число дней которых в году соответственно составляют 34 и 24. Район относится к  ПВ строительно-климатической зоне. Расчетная температура для проектирования отопления составляет: - 28оС, продолжительность отопительного периода – 209 суток.  Сумма температур выше 10оС  здесь составляет 2100-2200 оС. Для оценки влагообеспеченности территории используют гидротермический коэффициент ГТК, это отношение суммы осадков к сумме температур с коэффициентом 0,1. ГТК является условным выражением баланса влаги и определяет отношение прихода влаги к её расходу. ГТК по всей территории поселения одинаков и равен 1,1 – 1,2. Условия перезимовки с/х культур везде благоприятны.

В целом вся территория поселения характеризуется значительной теплообеспеченностью вегетационного периода. Здесь возможно возделывание озимых и яровых зерновых культур, зернобобовых, зерновых, овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых и злаковых трав.

Несколько более обеспечены теплом позднеспелые сорта картофеля и огурцов, а также помидоры до красных плодов.

В связи с большим снегопереносом при метелях на полях необходимо проводить мероприятия по снегозадержанию.

Выводы:

- климатические условия поселения не вызывают планировочных ограничений и являются благоприятными для хозяйственной деятельности, также для проведения как летного, так и зимнего отдыха;

- на сельскохозяйственных полях могут проводится мероприятия по снегозадержанию. Здесь возможно возделывание зерновых и зернобобовых, овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых и злаковых трав.

РОЗА  ВЕТРОВ  ЕРМОШКИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО  ПОКАЗАНИЯМ   МЕТЕОСТАНЦИИ   Г.КАНАШ

Таблица климатических показателей для Ермошкинского сельского поселения Вурнарского района

Таблица 1.1.1.2

|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | Октябрь | ноябрь | декабрь | средняя за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха (оС) | - 12,4 | -11,8 | -5,9 | 4,4 | 13,1 | 17,8 | 19,4 | 17,7 | 11,5 | 4,0 | -3,5 | -9,7 | 3,7 |
| Абсолютный минимум | -44 | -42 | -32 | -21 | -7 | -2 | 4 | 0 | -6 | -21 | -36 | -39 | -42 |
| Абсолютный максимум | 5 | 5 | 17 | 30 | 35 | 37 | 39 | 38 | 34 | 24 | 16 | 6 | 37 |
| Относительная влажность воздуха (%) | 83 | 81 | 79 | 72 | 61 | 62 | 69 | 72 | 74 | 81 | 83 | 84 | 77 |
| Количество осадков (мм) | 3 | 28 | 30 | 32 | 47 | 58 | 67 | 58 | 48 | 48 | 39 | 37 | 691 |
| Высота снежного покрова (см) | 20 | 29 | 27 | 7 | — | — | — | — | — | — | 4 | 12 | 44 |
| Скорость ветра (м/сек) | 4,1 | 4,1 | 4,7 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |
| Число дней с ветром более 15м/сек | 2,3 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 3,0 | 2,3 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 21,3 |
| Число дней с метелью | 9 | 57 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 7 | 64 |
| Число дней с туманом | 30 | 20 | 24 | 32 | 5 | 0,6 | 20 | 26 | 24 | 33 | 32 | 34 | 34 |
| Число дней с грозой | - | — | — | 6 | 34 | 7 | 38 | 5 | 31 | 1 | — | — | 40 |

Рельеф, геологическое строение, опасные физико-геологические процессы

В орографическом  отношении  поселение  находится  на  части широкого  наиболее  возвышенного  Цивильско-Свияжско-Сурского  плато, являющегося в  свою  очередь частью Приволжской возвышенности.  Абсолютные  отметки  плато с востока на запад  в  границах  Ермошкинского  поселения   меняются   от   85,9м  на  севере до 158,0м  на  южной  части поселения.

Плато на  территории  поселения  расчленено  с юга  на север оврагами с мелкими  речками.

Длина   оврагов  поселения  составляет от  10 до 12 км при глубинах до 6м.

В геологическом строении территории поселения испытала сложное развитие , о чем свидетельствуют разновозрастные  морские и континентальные отложения, принадлежащие к палеозойской, мезозойской и кайнозойской эрам. Наиболее древние породы, вскрытые буровыми скважинами, относятся к пермской системе палеозойской эры. Осадки этого периода обнаружены по  р. Большой Цивиль и представлены континентальными пестроцветными  обломочными отложениями из  песчаников, глин и  мергелей, известняков, доломитов. На более возвышенных водораздельных участках пермские отложения уступают место более поздним образованиям юрской системы мезозойской эры. Осадки этого возраста состоят преимущественно из  серых глин с пиритом, фосфоритом  и горючим сланцем.

Две третьих площади поселения заняты меловыми отложениями  мезозойской эры : песок, черные и серые глины  с фосфоритом  и пиритом. Осадки юры и мела имеют некоторое сходство, что указывает на  одинаковые условия их формирования. Коренные породы скрыты  под толщей различных наносов четвертичного периода кайнозойской эры. Эти осадки состоят из песков, суглинков, глин и слагают террасы, русла, склоны и поймы рек. На водоразделах и пологих склонах к ним относятся рыхлые продукты разрушения коренных пород.

Поселение расположено в Центрально-Межцивильском почвенно – эрозийном районе со средним смывом и размывом почвы и с интенсивностью эрозии на пашне 5,5-5,7м3/га, т.е по характеру и масштабам подверженности территории эрозионным процессам территория  поселения относится  к  средне эродированной.

Интенсивность эрозионных процессов зависит от характера рельефа территории, геологического строения и, как следствие, состава почвенного покрова, а также от климатических факторов – быстрого схода снежного покрова, ливневых дождей в весенне–летний период. Кроме природных факторов, активному развитию эрозионных процессов способствует и техногенное воздействие – уничтожение растительности, большая  распаханность территории, нерегулируемый выпас скота и т.д. Оползни развиты на косогорах, в  окрестностях д.  Ермошкино, д.Ойкас-Яндоба, д.Кожар –Яндоба и остальных деревень. Коэффициент пораженности в среднем составляет 0,006.

Основными причинами образования оползней являются: высота и крутизна склонов, геологическое строение, незарегулированный поверхностный сток, выклинивание подземных вод в виде родников, подмыв склонов, масс  нагроможденного  оползневого  материала ручьями.  Оползневые накопления представлены смещенными пачками коренных пород. Такие физико-геологические процессы, как подтопление территории, заболачивание, а также затопление паводками  имеют место в пределах  южной и восточной частях территории  Ермошкинского  сельского поселения.  Они являются пойменной и низкой надпойменной террасами    долины р. Б.Цивиль, его притока р.Абасирма.

.

Исходя из условий рельефа и геологического строения, в пределах территории, охватываемой настоящим проектом могут быть выделены инженерно-геологические зоны – эрозионно - денудационные плато,  флювиогляциальная равнина,  долины рек.

Эрозионно–денудационное плато  занимает большую часть поселения. Оно характеризуется холмистым рельефом, достаточно интенсивно расчлененным овражно-балочной сетью.  Все разности грунтов устойчивы для любого вида строительства. Грунтовые воды, как правило, залегают на глубине более 5 – 10 м, на локальных участках могут быть встречены грунтовые воды, типа верховодки, на глубине 0,5 – 2,0м.

Инженерно-геологическая оценка территории

Поселение расположено в левобережной долине р.Большой Цивиль. Ее надпойменные террасы в  не лесистом  левобережном  бассейне  свободны  от  лесных  массивов.

Рельеф поселения равнинный, плавно холмистый, грунты устойчивы, грунтовые воды залегают, как правило, на глубине более 2,0 м. Ширина поймы –   до 1км.

Территория поселения ограниченно благоприятна для освоения из-за широкого развития овражной эрозии. Большинство оврагов находится в активной стадии развития, имеют большое количество отрогов. Склоны холмов и возвышенностей в значительной степени подвержены водной эрозии. Широкое развитие эрозионных процессов затрудняет ведение сельскохозяйственных работ, прокладку инженерных коммуникаций – дорог, газопроводов, ЛЭП и т.д.

Водные ресурсы.

Гидрографическая сеть Ермошкинского поселения представлена рекой Большой Цивиль, его притоком р. Абасирма,  в которую впадают более мелкие притоки (постоянные и  временные водотоки, протекающие по дну развитой овражно-балочной сети поселения).    Длина водотока Б. Цивиля в пределах поселения -25 км, водосборная площадь0,67 тыс. км2, перепад уровней с юга на север от 87,5 до 84,1 м. Среднегодовой расход воды в реке 21,2 м3/сек, среднегодовой объем стока 0,92 км3, наибольший 1,2 км3, наименьший - 0,39 км3. Ширина поймы – от 1 до 3км.

Большой Цивиль пересекает возвышенное  плато, сильно изрезанное овражно-балочной и речной сетью. Территория бассейна реки имеет не только глубокую, но и очень густую (до 2 км/км2) эрозионную сеть. Питание р. Б. Цивиль и ее притоков преимущественно снеговое (80%), при этом основная часть годового стока (порой до 80%) приходится на весеннее половодье. Зимняя и летняя межень характеризуется относительной устойчивостью.

В гидрогеологическом отношении поселение расположено в пределах Волго – Сурского артезианского бассейна пластовых напорных вод. Учитывая значительную расчлененность территории поверхностными водотоками и оврагами, а также сравнительно высокое её положение относительно основного базиса эрозии – р. Волги (превышения достигают 53 м), водоносные горизонты верхней гидродинамической зоны в значительной степени сдренированы, а горизонты нижней гидродинамической зоны отличаются повышенной минерализацией. Мощность зоны пресных подземных вод в среднем составляет 100 – 120 м.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием водоносных горизонтов как в четвертичных, так и в коренных породах.

Воды грунтового типа, безнапорные,имеют глубину залегания от 0,5 до 12,0 м и более. Водоносный комплекс характеризуется неравномерной водообильностью. Воды пресные и минерализацией до 0,5 г/дм3, по химическому составу гидрокарбонатно-кальциево–магниево–натриевые, возможно повышенное содержание железа – до 16 мг/дм3.  Горизонт подвержен поверхностному загрязнению в связи с отсутствием в его кровле выдержанных по площади водоупорных пород.

Воды четвертичных отложений используются местным населением для хозяйственных целей посредством шахтных колодцев, насосных  станций с водонапорными башнями.

В толще коренных пород выделяются следующие основные водоносные горизонты:

волжско – валанжинский терригенный водоносный комплекс;

водоносный горизонт верхнетатарских карбонатно – терригенных отложений;

водоносный горизонт верхнеказанских карбонатно – терригенных отложений.

Юрские образования (оксфорд – киммериджский и батско – келловейский горизонты) выполняют роль регионального водоупора и надежно защищают нижележащие водоносные горизонты от поверхностного загрязнения.

Глубина скважин, вскрывающих воды артезианских (напорных) вод изменяется от 11 – 29 м (для меловых пород). Производительность скважин изменяется в широких пределах  10 – 15 л/сек. Воды по минерализации составляют от 0,2 – 1,0 г/дм3.

Подземные воды являются основным источником водоснабжения как для населенных пунктов поселения, так и для сельскохозяйственных объектов.

Каптаж подземных вод в поселении осуществляется посредством одиночных скважин. Значительная часть скважин вскрывает воды с повышенной минерализацией.

Нормативное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения Ермошкинского поселения – 242,55м3/сут. Современное использование поселением поверхностных и подземных вод для хозпитьевого водоснабжения -348,3 м3/сут., в т.ч. суммарный водоотбор подземных вод по поселению составляет порядка186,5 3/сут. В поселении  3 скважины, 620 шахтных колодцев в пользовании у населения, все они работают на необследованных запасах. Подземные воды поселения  не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Дефицит пресной воды 40%.

Минерально-сырьевые ресурсы.

Собственных разведанных  месторождений полезных ископаемых поселение не имеет.

Почвы и растительность

Поселение характеризуется почвенными разностями. Большую территорию его занимают серые лесные почвы (темно-серые, типично-серые)  в сочетание с  дерново-среднеподзолистыми. Основные сельскохозяйственные угодья располагаются повсеместно по территории поселения.

В дерново-среднеподзолистых почвах в пахотном слое содержание гумуса составляет 1,5 – 5%.

Характерной особенностью дерново-подзолистых почв является небольшая мощность перегнойного горизонта (14 – 18 см), низкое содержание в нем гумуса, поглощенных оснований (5 – 26 мг.экв/100 г) повышенная кислая реакция и сильная распыленность пахотного слоя.

Необходима обработка этих почв на глубину до 28 – 35 см в полных минеральных удобрениях азота должно быть в питательных началах в 1,5–2 раза больше, чем фосфорных и калийных.

Серые лесные почвы являются переходными от дерново- подзолистых к черноземным и характеризуются средним содержанием гумусом 2,5 – 5,8%, большей мощностью перегнойных горизонтов, по сравнению с дерново-подзолистыми они более структурны, по механическому составу – преимущественно тяжелосуглинистые.

Тип серых лесных представлен типично серым подтипом. Сумма поглощенных оснований 20 – 36 мг/экв. Степень насыщенности 70–96%. Пахотный слой сильно распылен.

Для повышения плодородия следует осуществлять периодическую отвальную вспашку на глубину не менее 30 – 32 см, известкование и возделывание в севооборотах многолетник бобовых и злаковых трав. К эрозии почвы малоустойчивы. Наиболее благоприятны для сельского хозяйства черноземы выщелоченные и оподзоленные при условиях при ведения глубокой отвальной вспашки и известкования.

Благоприятными являются менее плодородные, более подверженные эрозии серые лесные почвы, они требуют правильного севооборота. Устойчивыми к эрозионной деятельности являются дерново-подзолистые глееватые, дерново-средне-  и слабоподзолистые и светло-серые лесные – неустойчивы к  эрозионным  воздействиям.

Остальные типы почв – среднеустойчивы к эрозии.

Ермошкинское сельское  поселение входит в Приволжско-дубравный лесостепной лесорастительной район.  Лесистость поселения составляет  0,08  %.  Среди травостоев доминирует степные виды: тонконог, типчак, подстилаемых известнякамиа. Луга   представлены  лисохвостом  луговым и мятликом болотным.  На  песке развиты луга с мелко злаковым травостоем. Эти луга малопродуктивны и могут использоваться только под пастбище. В естественном травостое присутствуют типчак и тонконог.  Эти луга являются высокопродуктивными сенокосами.

# 2.2. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу

Ермошкинское сельское посерение – муниципальное образование, образовано и наделено статусом сельского поселения Законом Чувашской Республики от 24.11.2004 г. № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения муниципального района и городского округа».

Ермошкинское сельское поселение состоит из 8 населенных пунктов с общей численностью 1767 человек.

Численность населения в населенных пунктах приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Численность, человек | Количество населенных пунктов |  | Количество населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. | % | Человек | % |
| Всего | 8 | 100 | 1767 | 100 |
| До 100 | 6 |  | - |  |
| До 300 | 2 |  | 7 |  |
| От 300 до 900 | - |  | 1 |  |

Распределение населения Ермошкинского сельского поселения по населенным пунктам приведено в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Ермошкино | 439 |
| 2 | д. Пуканкасы | 276 |
| 3 | д. Мунъялы | 132 |
| 4 | д. Кивсерт-Мураты | 109 |
| 5 | с. Альменево | 227 |
| 6 | д. Кожар-Яндоба | 251 |
| 7 | д.Ойкас-Яндоба | 203 |
| 8 | д. Хорапыр | 130 |
|  | Итого | 1767 |

Плотность населения по Чувашии – 74 чел/га, по Ермошкинского сельского поселению – 2 чел/га.

Связь поселения с другими населенными пунктами осуществляется автомобильным транспортом. Общая протяженность дорог Ермошкинского сельского поселения 34 км, в том числе с твердым покрытием – 9 км. Сеть основных дорог территориального значения обеспечивают выезд на дороги федерального значения «Чебоксары- Вурнары, - Шумерля».

Население Ермошкинского сельского поселения занято в сельско-хозяйственном производстве и во внепроизводственной сфере (торговля, образование, медицина и прочее).

Источником водоснабжения всех населенных пунктов являются подземные воды. Большинство эксплуатационных скважин пробурено без необходимого гидрогеологического обоснования и работают на неутвержденных запасах. Воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1040-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарным показателям.

Планируется провести работы по централизованному обеспечению населения водой с устройством 2-х артезианских скважин, которые будут осуществляться согласно разработанной целевой программе «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005-20010 годы».

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе 3-х поясов.

В настоящее время хозяйственно-бытовые стоки очистке не подвергаются.

Серьезная ситуация в поселении складывается со сбором, переработкой и захоронением отходов производства и потребления.

Устройство полей ассенизации генеральной схемой не предусматривается.

# 2.3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

В настоящее время достаточно четкая система очистки поселения от отходов производства и потребления не осуществляется, в результате чего образуются не санкционированные свалки. Санкционированные места размещения отходов отсутствуют. Селективный сбор отходов не ведется.

2.3.1. Сбор, удаление и  размещение отходов

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений и административных зданий и объектов социальной сферы (почтовое отделение, фельдшерско-акушерские пункты, школа, клубные учреждения, библиотека, магазины) должны производиться в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках.

Контейнерные площадки, предназначенные для сбора и хранения твердых бытовых отходов, должны размещаться Ермошкинским сельским поселением в установленном порядке. Исполнение и контроль возложен на специалиста по благоустройству.

Отходы, находящиеся на площадках временного хранения, могут создавать мгновенные, краткосрочные и долгосрочные проблемы как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Ликвидация ошибок, допущенных ранее, обходится, как правило, значительно дороже, чем разработка и принятие профилактических мер. Поэтому важно провести оценку возможных неблагоприятных последствий на всех этапах процесса обращения с отходами в сельском поселении.

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:

- образование (жилые и административные здания, школа, магазины, почтовое отделение, библиотека, фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики);

- сбор (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);

- использование (фактически, в сельском поселении производится использование многих видов образующихся отходов, для собственных нужд, например, пищевые отходы для корма домашних животных; ботва, сухие листья и ветки для компостирования, отходы бумаги и древесины для растопки печей и т.д.);

- обезвреживание (производится обеззараживание медицинских отходов, образующихся в фельдшерско-акушерских пунктах и офисе врача общей практики);

- транспортировка (в сельском поселении осуществляется силами ООО «Тепловодоканал» п.Вурнары, от специально оборудованных контейнерных площадок, до места захоронения отходов или до предприятий-переработчиков отходов, имеющих соответствующие лицензии); В Ермошкинском сельском поселении отсутствуют специализированные машины по механизированной уборке площадей с твердым покрытием, приобретение такого транспорта в перспективе не планируется. Для очистки дорожного покрытия в зимнее время в случае необходимости будет использован автотранспорт ООО «Тепловодоканал» п.Вурнары.

- размещение (включает в себя понятие «хранение» и «захоронение», на территории сельского поселения планируется осуществлять только хранение отходов от момента их сбора до момента вывоза).

- В Ермошкинском сельском поселении не планируется устройство объектов по захоронению отходов. ТБО с территории сельского поселения будут направляться на захоронение на свалку п.Вурнары, силами и автотранспортом ООО «Тепловодоканал» п.Вурнары, о чем указано в Генеральной схеме очистки в п.2.3.1. и п.2.3.4.

Схему движения мусоровоз определит ООО «Тепловодоканал» п.Вурнары исходя из экономической целесообразности, периодичность вывоза ТБО рассчитана в схеме и составляет – 1 раз в 5 дней.

На каждом этапе специалист по благоустройству администрации Ермошкинского сельского поселения должен проводить контроль за безопасным обращением с отходами, так как, организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях поселений осуществляют органы местного самоуправления.

2.3.2. Твердые бытовые отходы

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта  (твердые бытовые отходы, далее - ТБО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различны виды  упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Норма накопления ТБО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере,  зависит от местных условий.

На общее накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:

- степень благоустройства зданий;

- вид топлива при местном отоплении;

- наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;

- климатические условия.

При определении количества ТБО следует учитывать возможность образования их во всех источниках.

Нормы накопления отходов принято подразделять на дифференцированные (индивидуальные) по месту их образования.

Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин, оборудования и инвентаря для сбора и удаления отходов.

Установление норм накопления ТБО должно производиться согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов», разработанных Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова (далее – Рекомендации).

К основным положениям Рекомендаций можно отнести:

- работа по определению или уточнению норм накопления ТБО проводится специальной комиссией, создаваемой органами местного самоуправления (нормы накопления ТБО могут изменяться в зависимости от числа жителей населенного пункта и его специфики, например, Постановлением администрации г.Чебоксары от 29.11.1999 г. № 145 «О совершенствовании системы управления санитарной очисткой городских территорий от твердых бытовых отходов» были приняты нормы накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций города Чебоксары);

- основными показателями при определении норм накопления ТБО являются масса, объем, средняя плотность и коэффициент суточной неравномерности накопления;

- нормы накопления определяются для жилых зданий и для объектов общественного назначения;

- нормы накопления определяются: по жилым зданиям – на одного человека; по объектам культурно – бытового назначения (клубы, библиотеки) – на 1 место; по объектам торговли – на 1 кв. м. торговой площади; на фельдшерско-акушерский пункт, офис врача общей практики – на 1 посещение;

- при определении накопления отходов целесообразно использовать стандартные контейнеры емкостью 0,75 куб.м.;

- нормы накопления определяются по сезонам года, замеры производятся в течение 7 дней без перерывов, независимо от периодичности вывоза отходов;

- работу по уточнению норм накопления ТБО целесообразно проводить каждые 5 лет.

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению объема ТБО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потреблением населения овощей и фруктов.

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, приведенные в Таблице 3, приняты согласно следующим документам:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений»;

- сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному заместителем председателя государственного комитета  Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999г.;

- сборнику удельных показателей «предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемых для складирования в накопителях», утвержденному Минжилхозом РСФСР 30.05.8 г. № 85-191-1.

Таблица 3

| № п/п | Источник образования отходов | Среднегодовая норма образования и накопления |  | Предлагаемые нормы образования и накопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | куб.м. | кг | куб.м. |
| 1 | Общая норма накопления ТБО по не благоустроенным жилым домам, с населением до 100 тыс.чел. | 100-200 | 0,2 на 1 жителя | 100 | 0,2 |
| 2 | Учреждение (почтовое отделение, административно-финансовые учреждения, библиотека) | 40-70 | 0,2-0,3 | 40 | 0,2 |
| 3 | Школа | 24 на 1 учащегося | 0,12 на 1 учащегося | 24 на 1 учащегося | 0,12 на 1 учащегося |
| 4 | Продовольственный магазин | 120 на 1 кв. м. площади | 0,46 на 1 кв. м. площади | 56* | 0,20* |
| 5 | Промтоварный магазин | 30 на 1 кв. м. площади | 0,15 на 1 кв. м. площади |  |  |
| 6 | Клубные учреждения | 30 на 1 место | 0,2 на 1 место | 15** на 1 место | 0,1** на 1 место |
| 7 | Фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики | 120 на 1 посещение | 0,7 на 1 посещение | 60*** на 1 посещение | 0,20*** на 1 посещение |

*в сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не продовольственной группы товаров на 25%, что составит 56 кг на 1 кв. м. торговой площади, а плотность отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв. м. торговой площади;

**клубные учреждения в сельском поселении, как правило, посещаются в выходные и праздничные дни, в связи с чем, норму образования отходов и  целесообразно сократить на 50% (15 кг на 1 место), плотность отходов также предлагается уменьшить до 50%, (0,1 куб.м. на 1 место) т.к., в результате посещения клубных учреждений образуются в основном упаковочные материалы (отходы от распаковки чипсов, сухариков, шоколада, мороженого, сигарет и т.п.);

*** в офисе врача общей практики производится осмотр и консультация пациентов, делаются назначения, в фельдшерско-акушерских пунктах - инъекции, перевязки и другие медицинские манипуляции, объем оказываемых услуг в сельском поселении значительно отличается от медицинских услуг, оказываемых в районных центрах и городах, в связи с чем, предлагается уменьшить норматив образования отходов на 50% (60 кг. на 1 посещение), а плотность отходов, равной плотности отходов, образующихся в учреждениях (0,2 куб. м. на 1 посещение).

Для того чтобы рекомендуемые нормы накопления приобрели законность, их требуется утвердить органами местного самоуправления, этому должны предшествовать соответствующие замеры, учет, контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, т.е., утвержденные нормативы должны быть обоснованными.

2.3.3. Жидкие отходы

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки. При отсутствии системы канализации количество накапливающихся жидких бытовых отходов зависит от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям для сбора.

В отличие от накопления ТБО, общее количество жидких бытовых отходов по мере канализования жилищного фонда должно постоянно снижаться.

Норма накопления жидких бытовых отходов на одного человека, проживающего в не канализованных домовладениях, находится в пределах 2-3,5 куб.м.

Число жителей, проживающих в не канализованных домовладениях, составляет 1366 человек, расчетный объем жидких отходов составит:

1815 * 2,5 = 4537,5 куб.м.

Расчетно-суточное накопление жидких отходов, подлежащих выводу, составит:

4537,5/108 = 31 куб.м., где

- 108 – число дней по вывозу (2 раза в неделю)

Среднее расстояние вывоза жидких бытовых отходов составит не более 5 км.

В качестве расчетной ассенизационной машины принимается марка КО-503, которая при данном расстоянии вывоза, согласно «Правилам технической эксплуатации спецмашин …» имеет производительность 3,16 куб. м./час

66/10,5 * 3,16 * 0,75 =  1 машина

Жидкие отходы категорически запрещается вывозить на свалки и полигоны, предназначенные для захоронения ТБО. Согласно «Санитарным правилам содержания населенных мест» жидкие бытовые отходы следует сливать на сливных станциях, расположенных до очистных сооружений, или утилизировать на полях ассенизации. Жидкие отходы с территории Ермошкинского сельского поселения будут вывозиться 2 раза в неделю (по заявкам) ассенизационной машиной на биологические очистные сооружения п. Вурнары. Для приема жидких отходов следует устроить сливной колодец.

После канализования населенных пунктов Ермошкинского сельского поселения сточные воды будут направляться на биологические сооружения. Жидких отходов не будет.

2.3.4. Содержание и уборка придомовых обособленных территорий

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения должны быть установлены урны. Очистка урн  должна осуществляться систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

На территории сельского поселения сбор бытовых отходов производится путем их выноса из жилых домов и складирования в типовые контейнеры. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, школ, клубных помещений, предприятий торговли и т.д.

В  каждом населенном пункте Ермошкинского сельского поселения устанавливается по 1 контейнеру для ТБО (см. табл. 6) и для 2-3-х контейнеров для селективного сбора отходов (схема площадки для установки 3-х контейнеров для селективного сбора отходов приложена).

Условия для размещения контейнеров описаны в п.2.3.4. Очистка от снега в зимнее время будет организована Отделом по благоустройству Ермошкинского сельского поселения  без применения механизированных средств.

Площадка для размещения контейнеров должна иметь:

- удобные подъездные пути для автотранспорта;

- водонепроницаемое покрытие (асфальтобетон; бетон и т.п.);

- трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь);

- укрытие (крышки).

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок, от мест отдыха на расстоянии не менее 20 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Массовое посещение кладбища планируется 2 раза в год, этот период может быть образована большая часть бытовых отходов, в связи с чем у въезда на каждое из кладбищ планируется 2 раза в год, в этот период может быть образована большая часть бытовых отходов, в связи с чем у въезда на каждое из кладбищ планируется установить по 1-му контейнеру. Удаление отходов планируется обычным путем силами ООО «Тепловодоканал» (2 раза в год) – в специально оборудованное транспортное средство при объезде поселения

Емкости для хранения отходов (контейнеры) должны соответствовать требованиям документа «Предельное количество токсичных промышленных отходов на территории предприятия, разработанному Минздравом СССР в 1985 году.

Отделом по благоустройству Ермошкинского сельского поселения организуется промывка и дезинфекция контейнеров 1 раз в десять дней (в летнее время) с удалением продуктов промывки на сливную станцию и далее на очистку.

Для организации ручной  очистки контейнерных площадок и мытья контейнеров в летнее время выделение дополнительного штата сотрудников не планируется.

Контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов должны определяться  самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 м.

При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов.

На территории Ермошкинского сельского поселения рекомендуется проводить селективный сбор отходов, с целью уменьшения количества отходов, поступающих на свалку для захоронения, а отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами (ВМР) передавать на утилизацию.

На территории сельского поселения могут быть образованы не только  ТБО или отходы, являющиеся ВМР, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения отходами 1 класса  окружающей среды администрация Ермошкинского сельского поселения организовала их сбор и хранение. Для этих целей выделено специальное помещение, где  установлен металлический герметичный контейнер. Специалист по благоустройству администрации Ермошкинского сельского поселения организует сбор, вывоз и передачу отходов с периодичностью 1 раз/год администрации Ермошкинского сельского поселения.

Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещению на свалках и полигонах.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается.

С целью недопущения размещения на свалке запрещенных видов отходов, следует согласовать с территориальным Управлением Роспотребнадзора и организацией, эксплуатирующей объект захоронения отходов - ООО «Тепловодоканал» перечень, отходов, подлежащих к размещению на свалке. Следует отметить, что свалка п.Вурнары не отвечает требованиям, предъявляемым к объектам размещения отходов, но в связи с отсутствием в данном районе других объектов захоронения рекомендуется размещать ТБО на вышеуказанном объекте.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям-потребителям, имеющим соответствующий вид лицензии.

Примерное количество образующихся отходов приведено в Таблице 4

Таблица 4

| № п/п | Наименование отхода | Норматив образо- вания, Н | Обоснование для образования отхода, тонн | Количество образую- щихся отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | - | - | 0,010* |
| 2 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 100 | М = Н * К 100*1366=136,6 | 136,600 |
| 3 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 40 | М = Н * К 40 * 25 = 1,0 | 1,000 |
| 4 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 56 | Всего 6 магазинов с торговой площадью 20 кв.м. 56 * 120 = 6,72 | 6,720 |
| 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |  |  |  |
| 6 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 24 кг на 1 учащегося | 150 * 24 = 3,60 | 3,600 |
| 7 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных и зрелищных мероприятий | 30 на 1 посещение | Посещаемость до 150 чел – 2 клуба, всего 300 чел., 30 * 300 = 9,0 | 9,000 |
| 8 | Полиэтиленовая тара поврежденная | - | - | 0,250* |
| 9 | Отходы полиэтилена в виде пленки | - | - | 0,250* |
| 10 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | - | - | 0,300* |
| 11 | Лом черных металлов несортированный | - | - | 1,000* |
| 12 | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | - | - | 0,100* |
| 13 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | - | - | 0,250* |

* прогнозируемые данные.

В таблице 5 приведен примерный перечень отходов, образование которых возможно на территории Ермошкинского сельского поселения.

Таблица 5

| № п/п | Наименование отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Планируемый объем образования отходов, тонн | Место размещения отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 1 | 0,010 | Вывоз 1 раз/год в Ермошкинское сельское поселение для передачи в ООО НПК «Меркурий»* |
| 2 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 |  | 136,600 | Вывоз на свалку п.Вурнары |
| 3 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 91200401004 | 4 | 1,000 | Вывоз на свалку п.Вурнары |
| 4 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 9120110001005 | 5 | 6,720 | Вывоз на свалку п.Вурнары |
| 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 9120120001005 | 5 |  | Вывоз на свалку п.Вурнары |
| 6 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 9120130001005 | 5 | 3,600 | Вывоз на свалку п.Вурнары |
| 7 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных и зрелищных мероприятий | 9120140001005 | 5 | 9,000 | Вывоз на свалку п.Вурнары |

| 8 | Полиэтиленовая тара поврежденная | 5710290313995 | 5 | 0,250* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Отходы полиэтилена в виде пленки | 5710290201995 | 5 | 0,250* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 10 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | 3140080201995 | 5 | 0,300* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 11 | Лом черных металлов несортированный | 3513010001995 | 5 | 1,000* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 12 | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | 3531010313995 | 5 | 0,100* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 13 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 1871020201005 | 5 | 0,250* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
|  | Всего отходов, вывозимых на свалку |  |  | 156,920 |  |

Для вывоза отходов следует утвердить схему очистки территории населенного пункта.

Для определения числа устанавливаемых контейнеров следует исходить из численности населения, норм накопления отходов и сроков их хранения. Для Ермошкинского  поселения периодичность вывоза отходов должна быть согласована с территориальными органами Роспотребнадзора.

Планируемое количество отходов, вывозимое с территории Ермошкинского сельского поселения, составит 226 тонны в год, исходя из численности сельского поселения (с учетом предприятий социально-культурного назначения, организаций и учреждений) – 115 кг на 1 жителя в год или 315 грамм в сутки. Периодичность вывоза отходов зависит от количества  образующихся отходов и количеством установленных контейнеров. С учетом плотности отходов вместимость контейнера составляет 150 кг.

Для организации селективного сбора отходов предлагается в каждом из 8 населенных пунктов установить контейнеры для сбора отходов стекла, полиэтилена, ПЭТ бутылок, металлолома, отходов упаковочного картона. Осуществлять селективный сбор пищевых отходов в сельском поселении нецелесообразно, т.к. эти виды отходов используются на корм домашним животных.

Количество контейнеров  и схема их размещения указаны в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Масса образующихся отходов за 5 дней, при норме 315 г на человека в сутки, кг | Количество контейнеров для ТБО, шт., с учетом вместимости контейнера – 150 кг | Количество контейнеров для селективного сбора, шт. | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д.Ермошкино | 439 | 691,42 | 4 | 2 | Вначале и в конце деревни по 1 контейнеру для ТБО, возле правления - 1, возле магазина1 Для селективного сбора отходов – 2 контейнера, |
| 2 | Д.Пуканскасы | 276 | 434,70 | 2 | 2 | Вначале и в конце деревни по 1 контейнеру для ТБО. Для селективного сбора отходов – 2 контейнера на въезде в деревню. |
| 3 | Д.Мунъялы | 132 | 207,90 | 1 | - | Вначале деревни 1 контейнер для ТБО |
| 4 | Д.Кивсерт-Мураты | 109 | 171,67 | 1 | 1 | Вначале деревни 1 контейнер для ТБО. Для селективного сбора отходов – 1 контейнер при въезде в деревню. |
| 5 | С.Альменево | 227 | 357,53 | 2 | 2 | Вначале и в конце деревни по 1 контейнеру для ТБО.Для селективного сбора отходов – 2 контейнера при въезде в деревню. |

| 6 | Д.Кожар-Яндоба | 251 | 395,32 | 3 | 2 | В конце деревни 1 контейнер для ТБО, возле магазина 1, возле правления колхоза 1. Для селективного сбора отходов – 2 контейнера на въезде в деревню. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Д.Ойкас-Яндоба | 203 | 319,72 | 2 | 2 | Вначале и в конце деревни по 1 контейнеру для ТБО. Для селективного сбора отходов – 2 контейнера на въезде в деревню. |
| 8 | Д.Хорапыр | 130 | 204,75 | 2 | - | В конце деревни 1 контейнер для ТБО, возле магазина 1. |
|  | Всего | 1767 | 2783 | 17 | 11 |  |

При периодичности вывоза 1 раз в 5 дней не будет наблюдаться переполнение контейнеров, а для транспортировки отходов (ТБО) потребуется 1 машина – мусоровоз КО-449, принадлежащий  ООО «Тепловодоканал» п. Вурнары.

2.4. Транспортно-производственная база

В настоящее время в Ермошкинском сельском поселении отсутствует парк специализированной техники для уборки поселения, а также для сбора и транспортировки ТБО.

В ближайшие 5 лет администрация Ермошкинского сельского поселения планирует закупить автомобили для транспортировки жидких и твердых бытовых отходов, проводить их мойку и дезинфекцию в соответствии с действующими санитарными требованиями.

До приобретения специализированных автотранспортных средств содержания сельского поселения в чистоте и транспортировка отходов будет осуществляться силами ООО «Тепловодоканал» п.Вурнары по договору.

Сбор и транспортировка отходов должна осуществляться на основании лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

# 3. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ.

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ.

3. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»  от 24.06.98 г. № 89-ФЗ.

4. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 г. № 128-ФЗ.

5.СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

6.СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

7.СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

8. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утв. постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152.

9. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходам при Минэкономики и Минприроды Росси, М., 1996 г.

10. Федеральный классификационный каталог отходов (утв. приказом МПР РФ от 2 декабря 2002 г. № 786) (с изменениями от 30 июля 2003 г.)

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», М., 2003г.

12. СНиП 2.01.01-99* «Строительная климатология», М., 2000г.