несекретно

инв. № 1537

экз.

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МАРИИНСКО-ПОСАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Положения о территориальном планировании

Директор института,
Советник РААСН, доктор архитектуры	В.А. Щитинский

Главный архитектор института,
Почетный строитель Российской Федерации,
Почетный академик РААСН,
профессор МААМ, доктор архитектуры	Л.Н. Путерман

Главный инженер института	Д.Х. Шалахина

Руководитель архитектурно-планировочной мастерской 2	Г.В. Алиева

Главный архитектор проекта	И.И. Сашенко

Санкт-Петербург

2007

##### Состав проектных материалов

Проект Генерального плана Мариинско-Посадского городского поселения состоит из «Положений о территориальном планировании» и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта.

Положения о территориальном планировании включают:

- Пояснительную записку, инв. № 1537, имеющую в своем составе:

  - Цели и задачи территориального планирования,

  - Мероприятия по территориальному планированию Мариинско-Посадского городского поселения,

- Перечень графических материалов

##### Графические материалы к Положениям
о территориальном планировании

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарный № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основной чертеж | 1:10 000 |  | 1 |
|  | Схема развития транспортной инфраструктуры | 1:10 000 |  | 1 |
|  | План современного использования территории | 1:10 000 |  | 1 |

Кроме того, графические материалы и пояснительные записки представлены исполнителем на электронных носителях инв. № 644 дсп-к.

В состав проекта входят «Альбомы иллюстраций» в составе «Положений о территориальном планировании» и «Обосновывающих материалов».

##### Оглавление

Введение	7

1 Основные положения и идеи Генерального плана Мариинско-Посадского городского поселения	10

2 Анализ и прогноз развития хозяйственного комплекса Мариинско-Посадского городского поселения	11

2.1 Экономическая база развития Мариинско-Посадского городского поселения	11

2.1.1 Промышленность	11

2.1.2 Строительный комплекс	12

2.1.3 Малое предпринимательство	12

2.1.4 Туризм и рекреация	12

2.1.5 Кустарные промыслы и ремесла	13

План современного использования территории	15

2.2 Параметры социально-экономического развития Мариинско-Посадского городского поселения на период до 2025 года	17

2.2.1 Население и трудовые ресурсы	17

2.2.2 Жилищный фонд и жилищное строительство	17

2.2.3 Социальное и культурно-бытовое обслуживание	21

3 Сводные данные об использовании земель Мариинско-Посадского городского поселения (баланс территории)	27

4 Градостроительное развитие Мариинско-Посадского городского поселения	28

4.1 Основные направления градостроительного развития	28

4.2 Жилое строительство	29

4.3 Развитие системы общественных территорий, центров и объектов социальной инфраструктуры	29

Основной чертеж	31

5 Проектная организация территории городского поселения	33

5.1 Планировочная структура и функциональное зонирование территории городского поселения	33

5.1.1 Планировочный каркас	33

5.1.2 Промышленные территории	34

5.1.3 Жилищное строительство	34

5.1.4 Культурно-бытовое обслуживание	35

5.1.5 Организация системы зеленых насаждений	36

5.1.6 Туризм и рекреация	36

6 Развитие транспортной инфраструктуры	38

6.1 Внешний транспорт	38

6.1.1 Автомобильный транспорт и дороги	38

6.1.2 Водный транспорт	39

6.1.3 Городские улицы, дороги и транспорт	40

Схема развития транспортной инфраструктуры	41

7 Инженерная инфраструктура	44

7.1 Водоснабжение	44

7.2 Водоотведение	45

7.3 Электроснабжение	46

7.4 Теплоснабжение	46

8 Инженерная подготовка территории	47

8.1 Организация и очистка поверхностного стока	47

8.2 Защита от затопления	48

8.3 Берегоукрепление	48

8.4 Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов	49

8.5 Благоустройство территорий нарушенных эрозией	49

8.6 Противооползневые мероприятия	50

8.7 Организация пляжа	50

9 Природоохранные мероприятия	52

9.1 Охрана воздушного бассейна	52

9.2 Охрана поверхностных вод	53

9.3 Охрана подземных вод	54

9.4 Охрана почв. Охрана зелёных насаждений и лесов	56

9.5 Особо охраняемые природные территории	61

9.6 Формирование экологического каркаса. Развитие системы особо охраняемых природных территорий	64

9.7 Санитарная очистка территории	67

9.8 Организация системы санитарно-защитных зон	68

10 Основные мероприятия по организации территории городского поселения на первую очередь строительства	71

10.1 Архитектурно-планировочные решения	71

10.2 Экономическая база	71

10.3 Жилищное строительство	72

10.4 Социальная инфраструктура	72

10.5 Зелёные насаждения	73

10.6 Транспортная инфраструктура	73

10.6.1 Внешний транспорт	73

10.6.2 Городские улицы и дороги	74

10.6.3 Городской транспорт	75

10.7 Инженерная инфраструктура	75

10.7.1 Водоснабжение	75

10.7.2 Водоотведение	75

10.7.3 Энергоснабжение	75

10.7.4 Инженерная подготовка территории	76

11 Основные технико-экономические показатели генерального плана Мариинско-Посадского городского поселения дсп	77

# Введение

Проект генерального плана Мариинско-Посадского городского поселения Чувашской Республики разработан ФГУП РосНИПИ Урбанистики по заданию Администрации Мариинско-Посадского района в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, принятого в качестве федерального закона 29.12.2004 года №191-ФЗ. Объектом проектирования является Мариинско-Посадское городское поселение, образовавшееся на базе города Мариинский Посад.

Генеральный план выполнен в соответствии с общими принципами, основными требованиями и генеральными направлениями государственной концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.

Наблюдающаяся стабилизация общего политического курса и экономический рост, позволивший начать реализацию масштабных национальных проектов, таких как «Доступное жильё» и «Здоровье», реформа ЖКХ, принимаемые меры по решению демографических проблем, программы по газификации России и др. – всё это является свидетельством поворота государства к нуждам жителей России, к расширению сферы жилищно-гражданского строительства. Это позволяет принять достаточно взвешенные и обоснованные решения для разработки и принятия Генерального плана Мариинско-Посадского городского поселения с учетом Программ социально-экономического развития РФ, Республики Чувашии, целевых федеральных и республиканских программ для различных отраслей народного хозяйства, территорий и социальной сферы. Всё это будет непосредственным образом отражаться на проведении согласованной градостроительной политики, увеличении расходов бюджетов всех уровней на строительство социального жилья для малоимущих слоёв населения, подготовке территорий для строительства объектов всех форм собственности, строительстве сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры и др.

С изменением акцентов градостроительной политики новый генеральный план становится частью этой политики, и сообразно с ним должны действовать все субъекты хозяйственной и иной деятельности городского поселения.

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2015 год;

- расчетный срок – 2025 год.

Проект выполнен с использованием топографической съемки М 1:10 000, инв. № 72 ДСП, выданной государственным предприятием «Аэрогеодезия», Петрозаводский геодезический центр (Федеральная служба геодезии и картографии России).

В соответствии с Градостроительным Кодексом только утверждённый Генеральный план дает возможность разрабатывать проекты планировки и проекты межевания для вновь осваиваемых территорий, разрабатывать и утверждать Правила землепользования и застройки. Наличие этих основополагающих градостроительных документов упрощает как порядок согласования градостроительных решении, так и оценку объектов недвижимости и принятие решений, связанных с выбором земельных участков для нового строительства.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ № 2 (АПМ – 2)

Руководитель АПМ – 2	Г.В. Алиева

Главный архитектор проекта, руководитель проекта	И.И. Сашенко

Автор проекта, архитектор	П.В. Комаров

Руководитель инженерных разделов	А.В. Аверкина

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТА ВЫПОЛНИЛИ:

Анализ и прогноз развития отраслей хозяйства и социальной сферы, экономика, население, бюджет	экономист Э.Л. Амбрутис

Системный анализ и комплексная оценка территории:

архитектор П.В. Комаров

экономист Э.Л. Амбрутис

инженер А.А. Искяндаров

вед. инженер А.В. Аверкина

инженер Е.В. Дымская

вед. инженер С. Миролюбов

инженер И.О. Рогов

Планировочная организация и
функциональное зонирование территории:	архитектор П.В. Комаров

Городские улицы, дороги, транспорт:	инженер А.А. Искяндаров

Экологическая ситуация и проблемы,
охрана окружающей среды:	вед. инженер А.В. Аверкина

Инженерная инфраструктура:

Водоснабжение и водоотведение	инженер Е.В. Дымская

Электро, тепло и газоснабжение	инженер И.О. Рогов

Гидрология и
инженерная подготовка территории:	инженер Е.В. Дымская

Инженерно-геологическая характеристика территории:

вед. инженер С. Миролюбов

Ландшафтно-рекреационные ресурсы, лесное хозяйство:

гл. специалист А.В. Хмельницкий

Риск уязвимости территории
от природных техногенных опасностей	инженер И.О. Рогов

Графическое оформление:	вед. инженер А.В. Аверкина

Компьютерная верстка пояснительной записки:	инженер О.Е. Семёнова

В проекте учтены все предложения и замечания, полученные в процессе рассмотрения и обсуждения на предварительном совещании по рассмотрению проекта.

# Основные положения и идеи Генерального плана Мариинско-Посадского городского поселения

Разработка проекта генерального плана Мариинско-Посадского городского поселения опирается на определение в качестве основной цели развития поселения – гармоничное удовлетворение территориальных интересов всех субъектов пользований территории.

Основные проектные решения базируются на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития. Устойчивым называют такое развитие, при котором обеспечивается безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека при осуществлении градостроительной деятельности, а также ограничивается негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и обеспечивается охрана и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений.

Основной задачей такого подхода является повышение качества жизни населения с учетом экономического развития городского поселения.

Устойчивое социально-экономическое развитие Мариинско-Посадского городского поселения в перспективе может быть достигнуто как за счет индустриального развития, так и за счет развития малого предпринимательства, расширения организационно-хозяйственных, историко-культурных, просветительских и туристских функций.

Исходя из особенностей местоположения, возникновения и развития, роль Мариинско-Посадского городского поселения определяется следующим образом: «Мариинский Посад - центр культурного туризма Чувашии». Реализация этой роли даст возможность рассматривать Мариинско-Посадское городское поселение как территорию, где:

- экономика развивается на основе эффективного и полного использования имеющихся ресурсов в интересах местного населения;

- сохраняется национально-самобытное и культурное наследие;

- создается среда для культурного развития и полноценного отдыха жителей;

- обеспечивается всеобщая доступность социальных благ, качественного образования, медицинского и социального обслуживания;

- создаются благоприятные условия для развития малого бизнеса.

# Анализ и прогноз развития хозяйственного комплекса Мариинско-Посадского городского поселения

## Экономическая база развития Мариинско-Посадского городского поселения

Устойчивое социально-экономическое развитие Мариинско-Посадского городского поселения в перспективе может быть достигнуто как за счет индустриального развития, так и за счет развития малого предпринимательства, расширения организационно-хозяйственных, историко-культурных, просветительских и туристских функций.

### Промышленность

В современной экономической ситуации в ближайшие годы возможен некоторый спад производства и сокращение численности занятых. В тоже время тенденция к разукрупнению предприятий, созданию на их базе кооперативных, акционерных обществ, возникновению новых совместных и частных предприятий может в перспективе укрепить и оживить процесс производства. В целом перспективы дальнейшего развития промышленности обусловлены рядом благоприятных факторов:

- выгодное экономико-географическое положение (в 20 км от г. Новочебоксарска)

- наличие в районе природных (лесосырьевых) ресурсов.

- наличие свободных территорий для размещения промышленных предприятий.

- исторически сложившиеся экономические, финансовые, трудовые и производственные связи с центром Чувашской республики (Чебоксары).

- наличие готовой инженерной и транспортной инфраструктуры

Все вышеперечисленные преимущества позволяют позиционировать Мариинско-Посадское городское поселение, как благоприятную площадку для развития существующих предприятий, возникновения новых предприятий, а также размещения филиалов и отдельных производств крупных промышленных компаний столицы Чувашской республики.

Создание новых предприятий в Мариинско-Посадском городском поселении положительно скажется на рынке труда поселения, т.к. это способствует созданию дополнительных рабочих мест, что, в свою очередь, позволит закрепить местное население и снизит его трудовые миграции. Предполагаемый рост уровня заработной платы, увеличение рабочих мест создадут объективные условия для сокращения безработицы.

### Строительный комплекс

Направления модернизации производства в строительной отрасли включают:

- реализацию политики энергосбережения;

- обновление основных фондов подрядных строительных организаций и предприятий стройиндустрии;

- внедрение современных стандартов качества строительной продукции, соблюдение нормативных сроков строительства;

- внедрение передовых технологий, современных материалов, облегченных конструкций зданий и сооружений.

### Малое предпринимательство

Основными задачами в развитии малого предпринимательства в городском поселении являются:

- повышение доли малого предпринимательства, особенно в сферах обслуживания населения.

- повышение удельного веса занятых в малом бизнесе.

- увеличение объема произведенной малыми предприятиями продукции.

Для более эффективного и интенсивного внедрения малого бизнеса в экономику городского поселения необходимо создать соответствующие благоприятные условия для поощрения малых предпринимателей на начальной стадии развития бизнеса, а также решить проблему доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

В целом, малое предпринимательство может занять достойное место в экономике Мариинско-Посадского городского поселения, проникая в различные отрасли промышленности и сферу услуг. Совокупная доля налоговых поступлений в бюджет городского поселения может возрасти до 20% (при росте в 5-10% в объемах производства на предприятиях малого бизнеса).

Проектом прогнозируется широкая дифференциация предприятий малого бизнеса по видам деятельности. Так, уже на период первой очереди появятся предприятия, предлагающие платные услуги в медицине (первоначально – в стоматологии), в сфере туризма, страховании, финансовых и юридических услугах, жилищно-коммунальном хозяйстве и некоторых отраслях промышленности (производство строительных материалов, пищевой и легкой промышленности).

### Туризм и рекреация

В перспективе развитие туризма должно стать одним из направлений экономической политики администрации поселения.

Рекреационный и туристский потенциал городского поселения тесно связан с районом, поэтому развитие данной отрасли будет эффективным в тесном взаимодействии.

В городском поселении и в районе должна проводиться работа по восстановлению и охране памятников, с привлечением средств частных инвесторов (например, через создание фонда культуры и туризма Мариинско-Посадского района).

В 2007-2008 годах ООО «Ореол-ИКС» намечена реализация инвестиционного проекта «организация в городе Мариинский Посад туристическо-досугового центра с комплексом услуг»

Проектом предлагается на перспективу осуществление ряда градостроительных мероприятий:

- развитие транспортной инфраструктуры в регионе, в результате чего улучшится доступность к интереснейшим объектам историко-культурно-природного наследия.

- строительство учреждений отдыха спортивно – туристического направления (базы отдыха, турбазы, мотели и кемпинги), размещение сети конно-спортивных, охотничьих и рыболовных баз.

- строительство гостиничного комплекса в Мариинско-Посадском городском поселении.

- строительство 2-3 кинозалов в Мариинско-Посадском городском поселении, которые будут являться частью проектируемого торгово-развлекательного комплекса.

- создание центра по координации туристской деятельности на территории района в Мариинско-Посадском городском поселении, что будет являться логичным продолжением политики по популяризации туризма, как экономически эффективного вида деятельности.

### Кустарные промыслы и ремесла

Основные мероприятия, предлагаемые проектом в соответствии с программой развития народных художественных промыслов и ремесел на территории Мариинско-Посадского района Республики Чувашия на 2006-2010г:

- Создание и развитие домов ремесел, центров возрождения народных художественных промыслов, школ молодого мастера, творческих лабораторий, этноцентров в районах и городах Чувашской республики

- Создание в администрациях органов местного самоуправления структур, занимающихся вопросами сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел Чувашской республики

- Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки организаций – производителей изделий народных художественных промыслов

- Организация обмена опытом между мастерами народных художественных промыслов и ремесел Чувашской Республики

- Проведение ежегодных конкурсов: «Мастер - наследие народного искусства», «Конкурс молодых мастеров народных художественных промыслов»

- На изготовление сувенирной продукции, посвященной памятным датам, выдающимся людям Чувашской Республики и туристических сувениров.

- Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций по вопросами народных художественных промыслов и производства сувенирной продукции

- Включение торговых точек, реализующих продукцию народных художественных промыслов, ремесел и сувенирную продукцию, в туристические маршруты, мониторинг их посещения.

- Создание передвижной выставки-продажи авторских работ участников выставок народных художественных промыслов, ремесел и сувенирной продукции Чувашской Республики

- Создание условий, способствующих расширению сети специализированных магазинов и отделов по сбыту изделий народных художественных промыслов, ремесел и сувенирной продукции Чувашской Республики.

### План современного использования территории

## Параметры социально-экономического развития Мариинско-Посадского городского поселения на период до 2025 года

### Население и трудовые ресурсы

Численность населения города в соответствии с вероятностным сценарием настоящим проектом определяется:

- 10,5 тыс. человек на период первой очереди;

- 11 тыс. человек – на период расчетного срока.

Главными причинами демографического подъема станут положительный естественный прирост и выравнивание процессов механического движения населения (Таблица 2.2-1).

Таблица 2.2-1

| Периоды, годы | Численность, тыс. чел. | Прирост, тыс. чел. (- убыль) | в том числе за счет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | естественного |  | механического |  |
|  |  |  | всего, тыс. чел. | на тысячу человек | всего, тыс. чел. | на тыс. человек |
| 2005-2015 | 10,2-10,5 | всего +0,3 | -0,2 |  | +0,5 |  |
|  |  | в среднем в год +0,03 | -0,02 | -2‰ | +0,05 | +5‰ |
| 2016-2025 | 10,5-11,0 | всего +0,5 | -0,1 |  | +0,6 |  |
|  |  | в среднем в год +0,05 | -0,01 | -1‰ | +0,06 | +6‰ |

Перспективное развитие хозяйственного комплекса Мариинско-Посадского городского поселения будет оказывать определенное влияние на распределение трудовых ресурсов:

- произойдёт значительный структурный сдвиги в сторону увеличения доли экономически активного населения занятого в экономике с 30% до 48%;

- уменьшится доля населения трудоспособного возраста, занятого в домашнем хозяйстве;

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте увеличится с 50% до 63%;

- удельный вес лиц, стремящихся получить работу (безработные) по городу уменьшится в 2 раза.

Удельный вес непроизводственного сектора экономики (сферы услуг) на конец проектного периода принимается на уровне 63,5% от численности занятых в экономике, что на 29 % выше по сравнению с существующим уровнем.

### Жилищный фонд и жилищное строительство

Важнейшей задачей в области социально-градостроительной политики Мариинского Пасада является улучшение показателей городской среды и качества жизни населения с помощью оптимальных архитектурно-планировочных решений.

Важной задачей в области социально-экономической политики городского поселения Мариинский Посад остается строительство муниципального жилья, учитывающее современные экономические условия и охватывающее основную совокупность элементов, составляющих жилищную проблему городского поселения (инфраструктурные ограничения территории, дефицит финансовых ресурсов и т.п.).

На уровне муниципального образования необходимо сбалансировано вести не только многоэтажное, но и усадебное жилищное строительство, удовлетворяющее основные жилищные потребности горожан и завершающее архитектурно-планировочное формирование городской застройки. Также неотъемлемой частью новой градостроительной политики являются оперативные архитектурно-планировочные и экономические решения, позволяющие муниципальным властям осуществлять выборочное новое строительство и реконструкцию, которые гармонично вписываются в существующую застройку и облагораживают среду новых формирующихся районов городского поселения.

Основной задачей в области жилищно-строительной политики для муниципальных властей Мариинского Пасада на проектный период может являться:

- Расширение адресной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий при приобретении или строительстве жилья с учетом уровня их дохода и времени ожидания в очереди (молодые специалисты, работники здравоохранения, образования и культуры);

- Обеспечение возможности, как для целевого решения жилищно-квартирного вопроса, так и для улучшения жилищных условий различных групп и слоев населения в форме жилищных кооперативов, товариществ и т. п.;

- Сохранение практики предоставления жилья малоимущим гражданам, очередникам, имеющим льготные права на получение жилья по федеральным и республиканским программам и некоторым другим группам населения бесплатно или за доступную плату;

- Создание условий для увеличения объемов ввода жилья в эксплуатацию, в том числе за счет поддержки индивидуального жилищного строительства.

Одним из основных современных способов обеспечения жильем более широких категорий граждан может явиться система жилищно-строительного кредитования, ориентированная на созидательные, конструктивные результаты.

Использование увеличенных сроков кредитования повышает доступность кредитов для большей части населения. При этом оптимистические надежды возлагаются на перспективное повышение уровня жизни горожан, а также на понижение процентов за предоставляемый кредит.

Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в современных условиях, перспективные объемы нового жилищного строительства в городском поселении Мариинский Посад определяются тремя типами жилья:

- 4 - 5 этажная капитальная жилая застройка;

- 2 - 3 этажная капитальная жилая застройка;

- 1 - 2 этажная индивидуальная усадебная жилая застройка.

Новая жилая застройка в городском поселении Мариинский Посад предусматривается проектом практически во всех районах, на свободных от застройки и на реконструируемых территориях.

Объемы строящегося на проектный период жилого фонда, его доля по типам жилья, а также территории новой жилой застройки на расчетный срок приводятся в нижеследующих таблицах.

Таблица 2.2-2 Динамика движения жилого фонда городского поселения на расчётный срок (2025 г.)

| № п/п | Показатели | Всего | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-эт | 2-5-эт |
| 1 | Существующий жилищный фонд, тыс.кв.м. | 245.4 | 167 | 78.4 |
| 2 | Убыль фонда, тыс.кв.м. | 5.4 | 3.6 | 1.8 |
| 3 | Существующий сохраняемый фонд, тыс.кв.м. | 240 | 163.4 | 76.6 |
| 4 | Новое строительство, тыс.кв.м./% | 90/100 | 30/34 | 60/66 |
| 5 | Всего жилой фонд, тыс.кв.м. | 330 | 193.4 | 136.6 |
| 6 | Население, тыс.чел. | 11 | 5.7 | 5.3 |

Таким образом, на период расчетного срока объем нового жилищного строительства в городском поселении определен в 90 тыс. кв.м. общей площади (Таблица 2.2-2 Динамика движения жилого фонда городского поселения на расчётный срок (2025 г.)).

При реализации альтернативного сценария развития (численность населения на первую очередь – 10,5 тыс. чел, на расчетный срок – 11,0 тыс. чел.) объем нового жилищного строительства в городе составит около 90 тыс кв. м. При сохранении планируемой структуры жилищного строительства, под застройку на расчетный срок понадобится дополнительных: 30 га под 1-2 этажную индивидуальную застройку и 20 га под 2 - 4 этажные дома.

Распределение нового жилищного строительства по видам застройки представлено ниже (Таблица 2.2-3 Расчёт территорий для нового жилищного строительства на расчётный срок (2025 г.)):

Таблица 2.2-3 Расчёт территорий для нового жилищного строительства на расчётный срок (2025 г.)

| № п/п | Тип застройки | Объём строительства, тыс.кв.м. | Население, тыс.чел. | Плотность тыс.кв.м./га | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-5 этажная | 60 | 2.1 | 4 | 20 |
| 2 | 1 этажная усадебная с размером участков 10 соток | 30 | 0.9 | 1.2 | 30 |
| Всего |  | 90 | 3 |  | 50 |

Средняя жилищная обеспеченность на население 11 тыс. чел. в целом по городскому поселению Мариинский Посад, с учетом нового (90 тыс. м2) и существующего (240 тыс. м2) жилого фонда на конец расчетного срока составит 30 м2 на одного жителя, на конец первой очереди – 27 м2 на человека.

Основная характеристика проектных типов жилья, объемы строящегося жилого фонда и занимаемая им территория на период первой очереди (2005-2015гг.) и расчетного срока (2015-2025гг.) определяется следующим:

- Сравнительно дешевое муниципальное жилье в 5-этажном и многоэтажном секционном многоквартирном жилом фонде с жилищной обеспеченностью 18м2 на человека для населения, стоящего в очереди на получение жилья. Объем этой категории жилья определяется численностью остронуждающихся в улучшении жилищных условий граждан городского поселения (около 2 тысяч семей) и возможностями городского поселения (территории, финансовые ресурсы). Сроки предоставления жилья очередникам не определены, в связи с неустойчивостью рыночных отношений в жилищной сфере и недостаточной финансовой обеспеченностью значительной части населения для решения жилищного вопроса собственными силами.

- Комфортабельная блокированная застройка 3-4 этажными домами с индивидуальными участками и встроенными гаражами Объемы, качество и стоимость этой категории жилья будет определяться платежеспособным спросом этой группы населения. Жилищная обеспеченность может быть более 30 м2 на человека.

- 1-2 этажный жилищный фонд индивидуальных застройщиков с земельными участками по 5 - 15 соток (в зависимости от района). Качество и стоимость этой категории жилья будет определяться платежеспособным спросом этой группы населения. Жилищная обеспеченность может быть около 30 м2 на человека.

Ориентировочные объемы среднегодового нового строительства за период 2005-2025 гг. составят около 4,5 тыс. м2. По проектным периодам (первая очередь и расчетный срок) ежегодные объемы нового жилищного строительства составят 3 тыс. м2 и 4,5 тыс. м2 соответственно.

Решение перспективных задач жилищного строительства тесно связано с развитием и рационализацией собственной строительной базы городского поселения, придания ей более устойчивого, универсального характера, поиском новых, оптимальных технологий строительства, требующих минимума затрат за счет использования местного сырья и рабочей силы, и позволяющих удешевлять себестоимость строительства при одновременном улучшении качества и комфортности самого жилья.

Из данных следующей таблицы видно, что новая структура жилищного строительства, предлагаемая генеральным планом на проектный период изменит городскую жилую среду.

Обновленная структура жилого фонда городского поселения становится более универсальной, и гармоничной, что произойдет за счет (3-5 этажной) капитальной застройки, доля которой увеличивается с 32% в 2005 году до 41% в 2025 году (Таблица 2.2-4 Структура жилого фонда городского поселения Мариинский Посад).

Таблица 2.2-4 Структура жилого фонда городского поселения Мариинский Посад

| № п/п | Наименование показателей | Общая площадь жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исходный год (2005) |  | 1 очередь (2015) |  | расчетный срок (2025) |  |
|  |  | тыс. м2 | %% | тыс. м2 | %% | тыс. м2 | %% |
|  | Жилой фонд - всего | 245.4 | 100 | 273 | 100 | 330 | 100 |
|  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3-5 этажный капитальный | 78.4 | 32 | 101 | 37 | 136.6 | 41 |
| 2 | 1-2 этажный усадебный | 167 | 68 | 172 | 63 | 193.4 | 59 |

Выводы

Объем строительства нового жилого фонда в городском поселении Мариинский Посад на период первой очереди и расчетного срока соответственно составляет:

- Первая очередь (2015 год): 273 тыс. м2

- Расчетный срок (2025 год): 330 тыс. м2

Несмотря на то, что сроки предоставления жилья очередникам не определены в связи с ограниченностью финансовых ресурсов, строительство нового муниципального (социального) жилья для льготных и малоимущих очередников предлагается, в основном, на период первой очереди. В качестве такого жилищного фонда предполагается рассматривать строящиеся по муниципальным программам 3 и 5 этажные капитальные дома. Объемы 3-5 этажного строительства составят около 60 тыс. кв. м., т.е. при норме 18 м2 на человека, свои жилищные условия смогут улучшить не более чем 3300 семей. При жилищной обеспеченности в 30 м2 на человека – не более 2000 семей.

С помощью предусматриваемого проектом нового жилищного строительства обновляется городская среда, улучшаются условия проживания и качество жизни населения Мариинского Посада. Средняя жилищная обеспеченность увеличивается с 19,7 до 30 м2 общей площади на одного человека.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание

#### Образование

Целью образовательной политики на перспективу является создание системы образования, соответствующей актуальным и перспективным потребностям городского поселения, развивающей свободную личность, способную реализовать себя в соответствии с запросами общества.

В сводном виде расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах по городскому поселению приводится в таблице (Таблица 2.2-5).

Таблица 2.2-5

| № п/п | Наименование учреждений | Единица измерения | 2025год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребность | Существующие сохраняемые | Новое строительство («-») избыток «+» |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 510 | 450 | - 60 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 1400 | 1200 | - 200 |

Таким образом, принимая во внимание демографический подъем детского населения на ближайшую перспективу (2015-2025 годы), проектом определяется недостаток учебных мест в школах и детских садах, который предполагается покрыть за счет нового строительства 1 детского сада на 80 мест и расширения существующих школ.

В перспективе, в зависимости от потребности рынка труда и спроса на определенные профессии, в городском поселении возможно размещение новых средних учебных заведений различного профиля. Ориентация образовательных функций должна быть направлена, прежде всего, на проблематику самого поселения.

#### Здравоохранение

В Мариинско-Посадском городском поселении имеются все условия для целенаправленной работы по полному удовлетворению потребности жителей в сфере оказания квалифицированной медицинской помощи и повышения ее качества. В последние годы улучшилась материально-техническая база учреждений здравоохранения поселения.

В сфере здравоохранения, как одной из приоритетных сфер социального обеспечения, следует проводить четкую административную политику местных органов управления по содействию развития города, подтверждающего высокое качество жизни населения соответствующим уровнем предоставляемых медицинских услуг. На перспективу поставлены следующие задачи:

- усиление работы, направленной на профилактику заболеваний и активную пропаганду здорового образа жизни;

- дальнейшая оптимизация сети медицинских учреждений, предусматривающая сокращение сверхнормативных и неэффективно работающих стационарных мест, развитие стационарозамещающих технологий;

- улучшение качества диагностики, внедрение новых методик диагностики, лечения и реабилитации больных.

Перспективное развитие сети учреждений здравоохранения города должно исходить также из качественной её реконструкции, основными направлениями которой являются:

- замена зданий, сооружений, приходящих в негодность по своему состоянию;

- ремонт и благоустройство современных зданий;

- оснащение учреждений современным медицинским оборудованием;

- повышение квалификации врачебного персонала;

- внедрение информационных технологий в практику работы врача;

- внедрение новых организационных форм профилактики, диагностики, диспансеризации и лечения.

#### Социальное обеспечение

На перспективу предусматривается развитие учреждений социального обеспечения:

- строительство центра социальной стабилизации для несовершеннолетних;

- строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов;

- открытие отделения социального обслуживания и специализированной помощи на дому;

- перепрофилирование высвобождающихся объектов недвижимости муниципальной собственности в объекты социальной сферы.

#### Культура

Имеющийся культурный потенциал поселения, с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни, требует обновления на перспективу. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и домов культуры, исторических архитектурных объектов.

Общая потребность в клубных учреждениях на расчетный срок, исходя из норматива 50 мест на 1000 жителей, составит по городскому поселению порядка 550 мест, следовательно, потребности в новом строительстве нет. Проектом предлагается размещение современных учреждений клубного типа в новых развлекательных центрах.

В соответствии с республиканской программой, в школах необходимо организовать медиатеки (интернет-классы).

#### Торговля и общественное питание

Основными мероприятиями по развитию торговой сети на перспективу является, прежде всего, размещение объектов мелкорозничной торговли по всему городскому поселению. Эффективно размещение торговых предприятий в первых этажах жилых зданий (встроено–пристроенных) по периметру жилых кварталов, выходящих на основные улицы поселения. Не исключено, в отдельных случаях, размещение мелких торговых предприятий и внутри жилых кварталов.

Также на берегу реки Волги предполагается создание торгово-развлекательного центра, который будет включать крытый вещевой рынок (в формате торгового мультибрендового магазина), кинотеатр, клуб, салон парикмахерских услуг, пункты общественного питания, игровые залы (бильярд, тир и др.) и пр. Потребные территории составят 2 га (учитывая нормативы по парковке, обустройству современного крытого рынка, физкультурно-оздоровительного центра и кинотеатра).

#### Физическая культура и спорт

Проектом предполагается строительство новых спортивно-оздоровительных и развлекательных объектов:

- яхт-клуб с развлекательным центром (небольшой парк аттракционов);

- лодочная станция;

- стадион со спортивным клубом;

- бассейн;

- конно-спортивная школа;

Сроки реализации этих рекомендаций будет зависеть не только от финансовых возможностей муниципального образования, но и от организации их деятельности – будут ли они работать, как социальные объекты, или на коммерческой основе (самоокупаемость).

Таблица 2.2-6 Современная обеспеченность и потребность на расчетный срок в основных социально значимых объектах культурно-бытового назначения городского поселения Мариинский Посад

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Фактическая вместимость на 1000 чел. | Норматив по СНиПу | Уровень Обеспеченности(%) | Потребность на расчетный срок (2025 год) | Новое строительство | Площадь земельных участков для нового строительства (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | 450 | 44 | 37 | 120 | 510 | 60 | 0,4 |
| Общеобразовательные школы | место | 1200 | 118 | 185 | 64 | 1400 | 200 | Расширение существующих |
| 2. Культурное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотека | книжный фонд тыс. экз. | 83 | 8 | 4 | 200 | 44 | не потребуется | - |
| Музеи | объект | 1 |  | 1 | 100 | 1 | не потребуется | - |
| 3. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больницы | коек | 132 | 13 | 9 | 140 | 130 | не потребуется | - |
| Поликлиники | посещений /смена | 280 | 27 | 25 | 108 | 950 | не потребуется | - |
| Бассейны | кв.м. зеркала воды | - | - | 20 | 0 | 220 | 212 | 1 га |
| 4. Коммунально-бытовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городское кладбище | га | 0,5 | 0,05 | 0,24 | 21 | 2,6 | 2,1 | Расширение существующего |

Таблица 2.2-7 Современная обеспеченность и условная потребность на расчетный срок учреждений социально-бытового обслуживания, регулируемых рыночными отношениями

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Фактическая вместимость на 1000 чел. | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности (%) | Потребность на расчетный срок (2025 год) | Новое строительство | Площадь земельных участков для нового строительства (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы детского дополнительного образования | мест | 202 | 20 | 26 | 77 | 286 | 84 | расширение здания школы искусств |
| 2. Культурное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинотеатр (обслуживает часть населения района) | мест | 200 | 20 | 25 | 80 | 275 | 80 | 2 га |
| Клубы | мест | 775 | 76 | 50 | 150 | 550 | не потребуется | - |
| 4. Коммунально-бытовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы | мест | - | - | 6 | 0 | 70 | 70 | 0,5 |
| Бани | мест | 60 | 6 | 3 | 200 | 33 | не потребуется | - |
| Предприятия торговли | мест |  |  |  |  |  |  | встроенные |

Таблица рассчитана с учетом существующего (10, тыс. чел.) и проектного (11 тыс. чел.) населения Мариинско-Посадского городского поселения.

# Сводные данные об использовании земель Мариинско-Посадского городского поселения (баланс территории)

В течение проектного периода территория Мариинско-Посадского городского поселения увеличится на 275 га и к 2025 году составит 1730 га. Также территория подвергнется значительному перераспределению её функционального использования в ходе градостроительного освоения.

Таблица 2.2-8 Баланс территории Мариинско-Посадского городского поселения

| № п/п | Функциональное назначение территории | Современное состояние |  | годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2025 |  |
|  |  | га | % | га | % | га | % |
| 1 | Территории жилой застройки, всего | 283 | 19 | 350 | 20 | 415 | 24 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажной | 37 | 3 | 50 | 3 | 85 | 5 |
|  | - индивидуальной | 246 | 17 | 300 | 17 | 330 | 19 |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 19 | 1 | 37 | 2 | 47 | 3 |
| 3 | Земли промышленности | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 |
| 4 | Земли комунально-складских помщений | 30 | 2 | 35 | 2 | 40 | 2 |
| 5 | Земли общего пользования | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  | пляжи | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Зеленые насаждения | 5 | 0 | 200 | 12 | 450 | 26 |
| 7 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 300 | 21 | 350 | 20 | 350 | 20 |
| 8 | Земли сельскохозяйственного использования | 735 | 51 | 525 | 30 | 311 | 18 |
|  | в т.ч. коллективные сады | 25 | 2 | 25 | 1 | 25 | 1 |
|  | огороды | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пашня | 225 | 15 | 200 | 12 | 186 | 11 |
|  | луга | 460 | 32 | 300 | 17 | 100 | 6 |
| 9 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 |
|  | в т.ч. рекреационного значения | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  | в т.ч. городские леса | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Земли лесного фонда | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 |
| 11 | Земли водного фонда | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Итого земель в пределах черты поселения |  | 1455 | 100 | 1730 | 100 | 1730 | 100 |

К концу расчетного срока, за счет освоения новых территорий, увеличивается территория жилой застройки на 84 га (также из территории 2-5 этажной застройки 53 га и из территории индивидуальной жилой застройки 6 га резервируется на перспективу за пределами расчетного срока). Территории индивидуальной жилой застройки увеличатся сильнее, чем необходимо населению городского поселения, в связи с резервированием территорий под элитную застройку с участками 15-20 га. Доля жилой застройки увеличится на 4%. Сильно увеличатся территории зеленых насаждений общего пользования (до 450 га). Это произойдёт за счет уменьшения площади лугов и пашни.

Актуальная задача оптимизации использования земельных ресурсов города требует создания современной системы правового зонирования, учитывающего интересы различных собственников земли и городского поселения в целом.

# Градостроительное развитие Мариинско-Посадского городского поселения

## Основные направления градостроительного развития

Город вытянут вдоль Волги, что является доминирующим фактором в его развитии, он является промышленным и историко-культурным центром района.

Традиционно расселение тяготеет к воде, обуславливая закономерное развитие городской ткани в таком направлении. Яркий образ небольшого города, расположенного на великой реке, богатого насыщенной исторической и культурной, а также природной средой, обладает большим туристическим и селитебным потенциалом. Положительным фактором в формировании жилых зон города можно отметить живописность местного ландшафта: лесистые холмы и овражистые поля, крутой берег Государевой горы, являющейся символом города, над широким водным зеркалом Волги. Безусловная эстетическая ценность среды, комфортной и масштабной человеку, повышает спрос и со стороны различных категорий населения, приобретающих участки под ИЖС, как сезонного, так и постоянного проживания.

Однако, уровень благоустройства города, качество застройки, развитие культурно-бытового обслуживания населения не соответствуют общепринятым критериям, предъявляемым к среде проживания. Износ жилого фонда, условно удовлетворительное состояние памятников архитектуры, городских парков и скверов, отсутствие благоустроенных площадок отдыха - только часть факторов, снижающих привлекательность города и требующих своего устранения.

Очевидно, что бремя финансирования реконструктивных мероприятий в городе, содержание объектов наследия, городскую инфраструктуру неподъемно для государственного бюджета. Однако инвестиции со стороны частных лиц также должны быть сонаправлены взвешенной, продуманной государственной программе по сохранению и развитию природно-культурного достояния.

Основными планировочными принципами являются:

- Максимально эффективное использование природного и культурного наследия, исключающее деятельность, наносящую ущерб таким объектам.

- Преодоление дисперсности городской структуры, придание ей более компактного, функционально эффективного характера. Рациональная организация каркаса для развития территорий подразумевает реконструкцию системы магистралей.

- Предлагаемым проектным решением предусматривается формирование жилых районов на нынешних окраинах города, выходящих на берег, при преимущественном типе застройки - индивидуальном жилье (коттеджи, в том числе и блокированные), а также 2-4 этажная секционная застройка.

Таким образом, стратегической целью развития города Мариинский Посад является создание благоустроенной среды с высоким уровнем обслуживания, с благоприятными экологическими, экономическими и социальными условиями для его населения.

## Жилое строительство

На первую очередь предлагается развивать индивидуальную застройку (1-2 этажную) в направлении ул. Посадской и ул. Заречной (запад города).

В микрорайоне Коновалово на первую очередь предлагается развитие среднеэтажного жилья (2-4 этажа) по ул. Ломоносова, на юг от ул. Курчатова и на западе данного микрорайона (в районе ул. Вязовой).

На расчетный срок проектом предлагается развивать восточную часть города – микрорайон Денисово. В этом направлении размещается более компактная 2-4 этажная застройка с возможностью ее дальнейшего развития и за расчетным сроком, что возможно за счет организации через него транзитной автомагистрали городского значения.

Формируемый дублер данной городской магистрали – продолжение ул. Лазо – соединяет проектируемый (на расчетный срок) район 1-2 этажной жилой застройки с центром города, обеспечивая хорошую доступность. Здесь проектом предлагается организация элитного жилья с большим размером участков (по 15-20 соток).

На долгосрочную перспективу (за расчетным сроком) предлагается организация 1-2 этажного жилья и на территории бывшей промплощадки кирпичного завода с обязательным условием ее предварительного инженерного благоустройства

## Развитие системы общественных территорий, центров и объектов социальной инфраструктуры

Город имеет недостаточное количество объектов обслуживания городского значения. Существующие же центры обслуживания не всегда отвечают современным требованиям.

Система субцентров формируется по направлению от сложившегося центра города, куда входит застройка по ул. Николаева, ул. Котовского, ул. Ленинская (см. «Проектный план»), расположенная на берегу р. Волги. На расчетный срок к нему присоединяются промышленные территории, примыкающие к центральным кварталам (территория завода Промстроймеханизация, при переносе завода в формируемую промзону на юге города), а также район Государевой горы. На площадке завода Промстроймеханизация предлагается организация яхт-клуба с развлекательным центром и лодочной станцией. В районе Государевой горы - центр народных и кустарных промыслов и торговый центр.

Предлагается организация гостиничного комплекса и детской школы искусств.

Также предлагается организация общественных центров районного значения (в микрорайонах) с необходимым перечнем услуг (предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания).

Кроме того, к общественным центрам городского значения относятся и предлагаемые конная школа и спортивный центр с бассейном, расположенные в районе микрорайона Коновалово на берегу р. Волги в проектируемом парке.

Создание ряда общественных центров, цепь которых вытянута параллельно линии берега, соответственно направлениям развития города, а также обеспечение ими всех вновь проектируемых районов, будет являться залогом гармоничного развития городской среды.

##### Развитие инженерной инфраструктуры

Заключается в следующем:

- строительство новых транспортных магистральных улиц, обеспечивающих более удобное транспортное сообщение и разгружающих центр;

- реконструкция мостовых путепроводов;

- развитие инженерной инфраструктуры;

- реконструкция водопроводной и водоотводящей сетей;

- расширение очистных сооружений канализации;

- строительство ливневой канализации.

##### Экологические требования

Повышение устойчивости природного комплекса города и его окружения достигается проведением следующих мероприятий:

- реабилитация, повышение устойчивости экосистем, сохранение ландшафтного и биологического разнообразия природных лесных массивов и долин рек;

- устранение признаков деградации и нарушения ландшафта и растительности;

- комплексное благоустройство, повышение устойчивости участков природных и озелененных территорий, используемых для рекреации.

### Основной чертеж

# Проектная организация территории городского поселения

## Планировочная структура и функциональное зонирование территории городского поселения

### Планировочный каркас

Сложившуюся систему вылетных трасс, выступающих в качестве осей развития города - ул. Николаева и ул. Ленинская – Фурманова, связывающие город с районом, и, далее, с Республикой, предлагается дополнить и увязать между собой в единую структуру с помощью прокладки новых городских магистралей, ориентированных вдоль Волги.

Это призвано оптимизировать планировочную структуру прибрежного города, внести в нее ясность и упростить решение коммуникационных задач. Для связи основных районов города - микрорайоны «Коновалово», исторический центр, «Денисово», «Государева гора», на первую очередь проектом намечается развитие важной магистрали города, для чего предлагается использовать створ существующих улиц Посадская – Котовского – Бондарева и далее, через р. Большая Сундырка, до проектируемого общественно-делового массива «Государева Гора».

Улица Котовского выполняет функцию полюса концентрации новых культурно-досуговых объектов, насыщающих формируемый общественный центр микрорайона «Коновалово». Ее продолжение - улица Посадская выступает в качестве планировочного стержня проектируемой здесь индивидуальной застройки.

Эту трассу на расчетный срок предлагается продублировать новой магистралью от улицы Посадская в створах улиц Курчатова – Октябрьская – Лазо и далее в проектируемый район «Государева Гора».

Существующий въезд в город осуществляется по ул. Николаева. Она объединяет центральную часть и формируемый промышленный узел (при въезде в город). Улица. Ленинская - Фурманова, соединяет с центром города «Спиртзавод», Улица Горького и Котовского обеспечивает связь с микрорайоном

Новая структура призвана соединить в единую систему важнейшие районы города, одновременно мотивируя создание центра в прибрежной части (ул. Николаева, ул. Котовского, ул. Ленинская, удобного для пользования жителей и находящегося практически в его географическом центре.

Реализация решений генплана позволит создать более привлекательную, более комфортную среду для проживания населения, позволит упорядочить застройку города, тем самым обеспечить объемно-пространственное восприятие города, улучшить ориентацию в нем.

Создание общегородского центра и центров жилых районов позволит ликвидировать недостаток в объектах обслуживания, обеспечить горожанам полноценную жизнь.

Создание зеленых зон в городе позволит значительно повысить комфортность проживания и одновременно снизит антропогенную нагрузку на окружающий ландшафт.

### Промышленные территории

Промышленные предприятия города, согласно наметившейся тенденции, предлагается перемещать на предложенную еще предыдущими генеральными планами территорию. Туда же предлагается перенести и завод Промстроймеханизация на выделенную для него площадку (см. «Проектный план»).

Развитие Спиртового завода требует нового решения транспортной схемы. Доставка продукции к потребителю требует новой трассы, связавшей бы г. Мариинский Посад с трассой "Волга", с Чебоксарами - Новочебоксарском. Шоссе, проходящее через городскую ткань, жилые кварталы уже сейчас исчерпывает свои пропускные способности, служит источником дискомфорта в городской среде. В силу этого в южной части города трассируется магистраль для пропуска грузового автотранспорта, минуя жилую часть города, что в своем виде было предложено в предыдущем генеральном плане.

Кроме того, предлагается развивать и коммунальные территории – организация зоны гаражей в микрорайоне Денисово в непосредственной близости от площадки очистных сооружений канализации, территории под складские организации в южном промышленно-коммунальном узле.

### Жилищное строительство

Объем строительства нового жилого фонда в городском поселении Мариинский Посад на период первой очереди и расчетного срока соответственно составляет:

- Первая очередь (2015 год): 273 тыс. м2

- Расчетный срок (2025 год): 330 тыс. м2

Таким образом, на период расчетного срока объем нового жилищного строительства в городском поселении определен в 90 тыс. кв.м. общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность на население 11 тыс. чел. в целом по городскому поселению Мариинский Посад, с учетом нового (90 тыс. м2) и существующего (240 тыс. м2) жилого фонда на конец расчетного срока составит 30 м2 на одного жителя, на конец первой очереди – 27 м2 на человека.

При сохранении планируемой структуры жилищного строительства, под застройку на расчетный срок понадобится дополнительных: 30 га под 1-2 этажную индивидуальную застройку (ул. Заречная, ул. Посадская и новый микрорайон по ул. Лазо и ул. Молодежная) и 20 га под 2 - 4 этажные дома.

Жилой район 2х-4х этажной застройки планируется разместить на продолжении ул. Котовского (в районе ее пересечения продолжением ул. Молодежная), а также отдельными кварталами в микрорайоне «Коновалово» (ул. Ломоносова). Создание поквартальной застройки должно существенно облегчить организацию комплексной и полноценной застройки территории в условиях рыночной экономики.

Кроме того, 2х-4х этажная секционная/блокированная застройка отличается большим комфортом проживания, чем традиционная 5ти-9ти этажная, и эффективней в качестве компактной застройки, чем усадебно-коттеджная.

По характеру жилья предлагается отход от микрорайонной организации жилого пространства к квартальному, как более комфортному – для проживания и более инвестиционно-привлекательного.

На уровне муниципального образования необходимо сбалансировано вести не только многоэтажное, но и усадебное жилищное строительство, удовлетворяющее основные жилищные потребности горожан и завершающее архитектурно-планировочное формирование городской застройки. Также неотъемлемой частью новой градостроительной политики являются оперативные архитектурно-планировочные и экономические решения, позволяющие муниципальным властям осуществлять выборочное новое строительство и реконструкцию, которые гармонично вписываются в существующую застройку и облагораживают среду новых формирующихся районов городского поселения.

### Культурно-бытовое обслуживание

Для качественного культурно-бытового обслуживания населения города генпланом принята ступенчатая система обслуживания. Она представляет собой как городские, так и районные центры.

В городском центре генпланом предлагается разместить, административное здание, объекты обслуживания (ул. Николаева и ул. Ленинская), а также яхт-клуб и центр народных и кустарных промыслов, спортивный комплекс с бассейном, конно-спортивная школа, школа искусств. Это те объекты, которые притягивают посетителей со всего города.

Районные центры формируются в точках, удобных для повседневного обслуживания,- расположенные в точках пересечения магистралей, местах традиционных пассажиропотоков. При этом особое внимание уделяется реконструкции и реновации существующих, сложившихся центров, насыщение их функциями, отвечающими современным требованиям.

Кроме магазинов, Домов быта, прачечных, парикмахерских и других необходимых учреждений, предлагается создание современного гостиничного комплекса во вновь формируемом районе.

Особое внимание должно уделяться благоустройству города, широкому применению опыта ландшафтной архитектуры развитых стран. Вышеизложенные меры призваны изменить привычный образ неухоженного сельского пригорода на крайне престижную среду проживания.

### Организация системы зеленых насаждений

Набережная является главным фасадом города, формирует восприятие города с акватории водохранилища, одновременно соединяя город с водным пространством. На настоящее время начаты работы по ее формированию – благоустроен небольшой участок в центральной исторической части города (ул. Набережная). Остальная часть берега представлена выходящими к реке участками индивидуальной застройки, промышленных предприятий, сараев и огородов.

Территория нуждается в комплексной реконструкции, что потребует специального проекта планировки. Он должен предусмотреть размещение парка с конно-спортивной школой в центральной береговой части города в районе микрорайона «Коновалово», а также выноса промышленности.

Генпланом намечается создание следующих объектов по озеленению города:

- парка в пойме р. Нижн. Сундырка с выходом на р. Волгу.

- парка с конно-спортивной школой в центральной береговой части города в районе микрорайона «Коновалово».

- В каждом районе предложена организация скверов, приуроченных к объектам обслуживания, школьных и детских дошкольных учреждений.

- Формируется промышленный и коммунально-складской узел, освобождающий берег р. Волги.

Это обстоятельство благоприятно сказывается на расселении и тяготении, что позволяет эффективно обеспечить транспортные потоки и улучшает панораму города, обозреваемую с реки Волги, являющейся также крупной водной артерией с большим потоком туристических групп.

### Туризм и рекреация

Проектом намечается строительство гостиницы на 70 мест во вновь проектируемом районе, обустройство парковой зоны, а также создание центра по координации туристской деятельности на территории района в г. Мариинский Посад.

Рис. 5.1-1

Рис. 5.1-2

Кроме того, в городе появятся следующие культурно-развлекательные и спортивные объекты:

- 2 лодочных станции;

- яхт-клуб;

- конная школа.

#### Городской центр, иные зоны размещения объектов общественного назначения

Город имеет недостаточное количество объектов обслуживания городского значения. Существующие же центры обслуживания не всегда отвечают современным требованиям.

Система субцентров формируется по направлению от сложившегося центра города, куда входит застройка по ул. Николаева, ул. Котовского, ул. Ленинская (см. «Проектный план»), расположенная на берегу р. Волги. На расчетный срок к нему присоединяются промышленные территории, примыкающие к центральным кварталам (территория завода Промстроймеханизация, при переносе завода в формируемую промзону на юге города), а также район Государевой горы. На площадке завода Промстроймеханизация предлагается организация яхт-клуба с развлекательным центром и лодочной станцией. В районе Государевой горы - центр народных и кустарных промыслов и торговый центр.

Предлагается организация гостиничного комплекса и детской школы искусств.

Также предлагается организация общественных центров районного значения (в микрорайонах) с необходимым перечнем услуг (предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания).

Кроме того, к общественным центрам городского значения относятся и предлагаемые конная школа и спортивный центр с бассейном, расположенные в районе микрорайона Коновалово на берегу р. Волги в проектируемом парке.

Создание ряда общественных центров, цепь которых вытянута параллельно линии берега, соответственно направлениям развития города, а также обеспечение ими всех вновь проектируемых районов, будет являться залогом гармоничного развития городской среды.

# Развитие транспортной инфраструктуры

## Внешний транспорт

### Автомобильный транспорт и дороги

Городское поселение Мариинский Посад находится в районе с довольно развитой автомобильной сетью, основу которой составляют автодороги республиканского значения:

- а/д «Марпосад – Аксарино – Белые камни»; протяженность 5,10 км; VIII техническая категория.

- а/д «Атлашево – Камаево»; протяженность 5,7; III тех. категория.

- а/д Марпосад – «Волга»; протяженность 23,24 км; III тех. категория.

- а/д Марпосад – «Волга» – Октябрьское – Козловка; протяженность 26,10 км; III – IV тех. категория.

Кроме того, в районе имеется ряд дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами и районным центром.

##### Проектные решения

Одной из основных проблем пригородной зоны и района, в целом, является отсутствие качественных подъездов к населенным пунктам (деревням, селам и поселкам).

Кроме того, существующие дороги находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта.

Перечень строительства автомобильных дорог, необходимых для соединения населенных пунктов с автодорогами общего пользования Чувашской Республики, рекомендуемых на первую очередь строительства (в 2008 г) (Таблица 6.1-9):

Таблица 6.1-9

| № п/п | Наименование объекта | Техническая категория | Наименование населенного пункта соединяемого с сетью дорог | Протяж-ть участка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Волга» – Марпосад – Октябрьское – Козловка – Мижули | IV | Мижули | 2,0 |
| 2. | Большое Шигаево – Астакасы – Арзаматово – Малое Шигаево | IV | Малое Шигаево | 1,0 |
| 3. | «Волга» – Марпосад – Малое Маклашкино | IV | Малое Маклашкино | 0,5 |
| 4. | «Волга» - Марпосад – Первое Чурашево – «Марпосад-Аксарино» - Чиришкасы | IV | Чиришкасы | 0,5 |
| 5. | Октябрьское – Бичурино – Чинеры | V | Чинеры | 5,0 |
| 6. | Марпосад – Аксарино – Новое Байгулово – Сатышево | V | Сатышево | 2,9 |
| 7. | Марпосад – Аксарино – Новое Бойгулово – Вторые Чекуры | V | Вторые Чекуры | 2,9 |
| 8. | Марпосад – Аксарино – Новое Бойгулово – Кужмары | V | Кужмары | 1,25 |
| 9. | Марпосад – Кушниково – Демешкино – Водолеево – Пущино – Водолеево | V | Водолеево | 3,5 |
| 10. | Октябрьское – Бичурино – Старое Тагаево | IV | Старое Тагаево | 1,1 |
| 11. | «Волга» - Марпосад – Ирх Сирма – Ронги – Вороново – Алмандаево | IV | Алмандаево | 0,8 |
| 12. | «Волга» - Марпосад – Октябрьское – Козловка – Нижеры | V | Нижеры | 1,5 |
| 13. | «Волга» - Марпосад – Октябрьское – Козловка – Тузи | V | Тузи | 2,0 |
| 14. | Ирх-Сирма – Ронги – Вороново – Верхние Ирх-Сирмы | V | Верхние Ирх Сирмы | 1,0 |
| 15. | «Волга» - Марпосад – Октябрьское – Козловка – Щамалы | IV | Щамалы | 1,25 |
| 16. | «Волга» - Марпосад – Октябрьское – Козловка – Мертень | V | Мертень | 0,7 |
| 17. | «Волга» - Марпосад – Первое Чурашево – «Марпосад-Аксарино» - Вурманкасы | IV | Вурманкасы | 1,5 |
| 18. | Марпосад – Аксарино – Амачкино | IV | Астакасы | 0,5 |
| 19. | «Волга» - Марпосад – Первое Чурашево – «Марпосад-Аксарино» - Первые-Синьялы | IV | Первые Синьялы | 1,0 |
| 20. | Марпосад – Аксарино – Амачкино | V | Амачкино | 1,39 |

### Водный транспорт

Внешние водные связи городское поселение Мариинский Посад осуществляются по р.Волга, протекающей с северной стороны города. Операции по обслуживанию грузопассажирских перевозок города в водном сообщении производится грузопассажирской пристанью МРФ и на причале лесосклада.

Пристань расположена в центральном районе города на правом берегу Волги. На ее территории располагается один пассажирский причал, оборудованный дебаркадером и два грузовых.

Все существующие причальные устройства, как МРФ, так и клиентуры находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают современным техническим требованиям.

Количество зарегистрированных судов маломерного флота составляет 546 единиц

Потребность маломерного флота можно выразить в необходимом уровне обеспеченности малыми судами 100 ед. на 1000 жителей.

##### Проектные решения

Исходя из принятых в проекте решений по структурно-планировочной организации селитебных и промышленно-складских территорий города, предлагаются следующие мероприятия по водному транспорту:

- размещение новых причалов в устье р.В.Сундырки и устье р.Сундырки, либо в районе деревни Нерядово;

- строительство пассажирского причала с павильоном в районе Государева гора, в устье р.Сундырки;

- благоустройство береговой линии и расчистка дна (рефулирование).

### Городские улицы, дороги и транспорт

Улично-дорожная сеть города сформировалась в процессе исторического развития города на берегу р. Волги и имеет прямоугольно-диагональную систему магистральных и жилых улиц. Развитие транспортно-планировочной структуры Мариинского Посада было диктовалось особенностями рельефа, имеющего значительные перепады по береговой зоне, а также, наличием крутых оврагов по поймам малых рек и ручьев, расположенных на территории города и его окрестностях.

На данный момент в городе плохо развит городской пассажирский транспорт. Имеется только 2 маршрута с большой периодичностью хождения, которые не являются полностью городскими, а служат для сообщения с деревнями в пригородной зоне

##### Проектные решения

Предложенная настоящим проектом сеть магистральных улиц и дорог построена исходя из обеспечения удобных взаимосвязей к территориям, намеченным в проектном плане к освоению на расчетный срок.

В проекте принята следующая классификация у.д.с.:

- Магистральные улицы городского значения

- Магистральные улицы районного значения

- Улицы местного значения

- Дороги грузового движения

В соответствии с приведенной классификацией система магистралей образованна улицами: Николаева, Котовского, Фурманова, Лазо, и рядом вновь запроектированных улиц.

### Схема развития транспортной инфраструктуры

Перечень проектных мероприятий:

Проектом предлагается строительство новой грузовой дороги в южной части города, которая должна связать между собой существующие и проектируемые радиальные направления. Это позволит вывести из центра города грузовой автотранспорт, следующий из промышленных зон (в основном Мариинско-Посадский спиртзавод) в Чебоксары и прочим местам доставки.

- Строительство продолжения магистральных улиц и улично-дорожной сети согласно проектному плану градостроительного освоения восточных территорий Мариинского Посада, за р.Сундыркой.

- Строительство автодорожного выхода в южном направлении.

- Реконструкция и ремонт сетки улиц в центральной части города.

- Строительство связующих участков у.д.с. через свободные территории (со строительством искусственных сооружений – мостов).

Ширина магистральных улиц в красных линиях предусматривается 30 – 40 м, жилые улицы 20 – 25 м, дороги грузового движения 20 м.

Необходимым условием комфортной и качественной организации транспорта в новых селитебных микрорайонах является устройство зеленых полос (зеленых отступов) по всем магистральным и жилым улицам.

Отдельному рассмотрению подлежит вопрос создания системы ГПТ (городского пассажирского транспорта), так как в настоящий момент в Марпосаде имеется только 2 городских маршрута. Организация маршрутов предлагается по сети существующих и проектных магистральных улиц.

Схема маршрутов ГПТ разработана с учетом необходимости обеспечения связи между собой всех промышленных и селитебных зон, а также обеспечения привязки к основным узлам культуро-бытового обслуживания.

# Инженерная инфраструктура

## Водоснабжение

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения городского поселения Мариинский Посад.

Водоснабжение городского поселения планируется осуществлять от подземного водозабора татарского водоносного горизонта по средствам артезианских скважин размещенных неравномерно по территории городского поселения и частично через каптаж Амачкинского родника. А также за счет двух групповых подземных водозаборов: первый располагается в пойме р. Нижняя Сундырка, второй водозабор подключен к системе водоснабжения микрорайона Коновалово.

Схема водоснабжения города представляется следующим образом.

Вода подается в распределительную сеть города от артезианских скважин и частично через каптаж Амачкинского родника. Затем вода поступает в резервуары чистой воды, откуда центробежными насосами подается в разводящую сеть города. А также в городе используются водонапорные башни для подачи воды самотеком.

Проектом предусматривается объединение западной и восточной части города.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

Система водоснабжения города принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

Максимальные потребные расходы воды для городского муниципального хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем генплане определены равными:

- 1-ая очередь – 3,40 тыс. м3/сут.,

- расчетный срок – 4,41 тыс. м3/сут.

Покрытие данных расходов предусматривается за счет подземных вод татарского водоносного горизонта. На первую очередь необходимо произвести поисково-разведочные работы и оценку эксплуатационных запасов подземных вод.

Одними из основных мероприятий, которые следует провести в кратчайшие сроки, являются:

- проведение поисково-разведочных работ и оценку эксплуатируемых запасов подземных вод;

- полная реконструкция насосных станций II подъема Кузнечная и Котовского, а также водонапорных башен;

- реконструкцию водоразборной сети;

- реконструкция магистрального водопровода по ул. Ярославская, Николаева, Полевая, Красноармейская, Новокрасноармейская, С-Щедрина, Свердлова, Чкалова;

- разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

## Водоотведение

В городском поселении Мариинский Посад предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

Принципиальная схема системы водоотведения: хозяйственно-бытовые сточные воды с западной части города по системе напорно-самотечных коллекторов поступают на главную насосную станцию, откуда по напорному коллектору подаются в приемную камеру очистных сооружений, которые располагаются в северо-восточной части города. После системы доочистки сточные воды по сбрасываются в сухой овраг, а затем в реку Волгу.

По условиям рельефа местности дополнительно к 1 существующей главной насосной станции предусматривается проектом построить 4 на первую очередь и 2 на расчетный срок канализационные насосные станции. Все существующие канализационные насосные станции подлежат реконструкции.

Из-за большого процента износа канализационных сетей, необходимо произвести их реконструкция. Также необходим капитальный ремонт напорного коллектора от городской насосной станции до очистных сооружений.

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в городскую канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Намечается канализование районов новой застройки. Канализование существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод, которые в городе имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. В этих районах временно до строительства централизованной системы водоотведения рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления.

Проектом предусматривается реконструкция очистных сооружений, на которых очистка стоков будет проводиться по полной биологической схеме, с применением технологий денитрификации и дефосфотирования и доочисткой на фильтрах.

В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, существующие аварийные выпуски неочищенных сточных вод ликвидируются.

## Электроснабжение

1 очередь (2006 – 2015 г.г.):

- перекладка трансы 110 кВ в соответствии со «Схемой энергоснабжения городского поселения Мариинский Посад» в масштабе 1:5000;

- реконструкция трансформаторных подстанций;

- реконструкция сетей 10/0,4 кВ, с заменой на кабельные.

Расчетный срок (2015 – 2025 г.г.):

- замена воздушных линий электропередач 10 кВ на кабельные;

- закольцовка тупиковых участков схемы электроснабжения

## Теплоснабжение

1 очередь (2006 – 2015 г.г.):

- реконструкция котельной «Московская»: перевод на природный газ и увеличение мощности до 17 Гкал/час.

- увеличение мощности котельной «Коновалово» до 10 Гкал/час

- замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции;

- замена низкоэффективной теплоизоляции участков тепловых сетей (без замены труб).

- строительство новых теплосетей в соответствии со «Схемой энергоснабжения городского поселения Мариинский Посад» в масштабе 1:5000.

Расчетный срок (2015 – 2025 г.г.):

- увеличение мощности котельной «Советская» до 18 Гкал/час

- строительство новой котельной на улиц е «Молодежной» установленной мощностью 15 Гкал/час.

- замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции;

- замена низкоэффективной теплоизоляции участков тепловых сетей (без замены труб).

- строительство новых теплосетей в соответствии со «Схемой энергоснабжения городского поселения Козловка» в масштабе 1:5000.

# Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока.

- Защита от затопления.

- Берегоукрепление

- Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов.

- Благоустройства территорий нарушенных овражной эрозией.

- Противооползневые мероприятия.

- Организация пляжа

## Организация и очистка поверхностного стока

В настоящее время организация поверхностного стока осуществляется в центральной части города на ул. Николаева и Ленина (в районе набережной – 6 км) сетью закрытых водостоков. Также на территории города имеются открытые водостоки в виде бетонных канав. Протяженность открытых водостоков (канав, лотков) в городе составляет 5 км. Поверхностный сток без очистки по двум выпускам поступает в Куйбышевское водохранилище, что отрицательно сказывается на его санитарном состоянии.

Проектом предусматривается устройство смешанной системы дождевой канализации, которая включает в себя как сеть закрытых, так и открытых водостоков. Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и котеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты канавы трапециидального сечения. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Преимущественно водоотвод предусматривается самотеком. Вместе с тем, проектируется один напорный участок дождевой канализационной сети.  Водоприемниками водосточной сети являются реки Волга и ее притоки Верхняя и Нижняя Сундырка.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации. Всего предусматривается строительство восьми очистных сооружений дождевой канализации. Из них три очистных сооружения дождевой канализации городского значения и пять локальных очистных сооружения (колодец-отстойник).

В качестве закрытых сооружений очистки ливневых стоков проектом предусмотрено устройство очистных сооружений блочной конструкции.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85, зона санитарного разрыва от застройки для открытых очистных сооружений дождевой канализации составляет не менее 100м, для закрытых – не менее 50 м.

## Защита от затопления

В настоящее время городское поселение Мариинский Посад подвергается затоплению паводком 1% обеспеченности. Часть Мариинского Посада затапливается паводковыми водами р. Волга в месте впадения р. Сундырка в Куйбышевское водохранилище.

В качестве основного мероприятия по предотвращению затопления предусматривается строительство земляной дамбы обвалования с отметкой гребня 62,5 м Б.С и шириной поверху – 3 м. Крепление внешнего откоса предлагается произвести ячеистыми железобетонными трубами, внутреннего – посевом трав. На юго-западе дамба будет примыкать к незатапливаемым отметкам уступа первой надпойменной террасы, а на юго-востоке к улице Набережной. Пойменные территории р. Верхней и Нижней Сундырки планируется использовать под парковую зону. Проектом предусматривается их выборочная подсыпка.

Строительство новой застройки на территориях, попадающих в зону воздействия паводка 1% обеспеченности, может быть предусмотрено только на подсыпанных территориях до незатапливаемых отметок.

На заболоченных участках с мощностью торфа более 2 м (ул. Фурманова, Строительная, Фрунзе) проектом предусматривается осуществление, выторфовки и подсыпки территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0м, с предварительным осушением.

## Берегоукрепление

На правобережье Куйбышевского водохранилища абразионный процесс и сопутствующая переработка берега наиболее активно проявляется в период весеннего половодья, когда уровень водохранилища поднимается на 4 м и более. В остальное время года полоса прибрежной отмели и пляжа, а также поверхность пойменной террасы препятствуют активному размыву. В настоящее время Волжский склон между реками Верхняя и Нижняя Сундырка местами уположен и укреплен каменной наброской.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция существующего откосного берегоукрепления вдоль ул. Набережной;

- проведение работ по предотвращению роста и укреплению склона оврага в районе ул. Денисова;

- проведение работ по берегоукреплению р. Сундырка в районе ул. Пионерская, Пролетарская (на данном участке река меняет русло, подмывая застройку).

Существующее крепление откосов каменной наброской, предусматривается омонолитить бетоном.

Следует сказать, что первоочередной необходимостью является мониторинговое исследование всех особо крутых склонов рек и оврагов, выявление наиболее опасных участков и затем уже разработка конкретных мероприятий по их выполаживанию и укреплению.

## Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Внутренние водотоки играют большую роль в регулировании водного режима городской территории. В связи с этим предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- очистка русел и пойм водотоков от мусора;

- спрямление русла р. Нижняя Сундырка;

- смягчение продольных уклонов;

- регулирование русел (расчистка, дноуглубление и профилирование).

- планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника);

- проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью, благоустройство дорожно-тропиночной сети.

Проектом предусматривается проведение большого комплекса мероприятий по благоустройству акватории прудов, расположенных на территории города. В основном указанные мероприятия включают в себя расчистку от водной растительности, частичное дноуглубление акватории, профилирование дна водоема, укрепление берега одерновкой, ликвидацию сбросов неочищенных сточных вод.

## Благоустройство территорий нарушенных эрозией

Почти всю городскую территорию покрывает густая сеть оврагов.

Проектом предусматривается полная засыпка отвершков оврагов глубиной до 5 м, попадающих на территории, отведенные под застройку.

Выклинивающиеся грунтовые воды намечается каптировать со сбросом дренажных вод в ливневую канализацию.

Крутые склоны оврагов предусматривается укрепить путем залужения и посадки кустарника. В случае особенно крутых (более 25 - 35) и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5, затем поверхность укрепляется ж/б дырчатыми плитами с посадкой в ячейки растений с развитой корневой системой. Предварительно на откос должен быть уложен слой геотекстиля, выполняющий роль обратного фильтра. Как вариант, можно рассматривать крепление откосов габионами (сетки, набитые камнями) с предварительной укладкой геотекстиля. На более пологих склонах предусматривается залужение, посадки кустарника.

Частично проектируемая на I очередь жилая застройка располагается на территориях оврага. Указанную территорию предусматривается подсыпать.

Территории засыпанных оврагов могут быть рекомендованы для использования в целях разбивки парковой зоны с посадкой кустарников и деревьев, которые могут служить как биодренажи.

## Противооползневые мероприятия

На территории городского поселения Мариинский Посад имеют место оползневые процессы. Они наблюдаются по берегам р. Нижней Сундырке и р. Волги, а также на уступах первых надпойменных террас р. Верхней и Нижней Сундырки.

Проектом предлагается на этих участках провести детальные инженерно-геологические изыскания.

Если будет установлено, что оползневые склоны находятся на той стадии развития, когда возможны вторичные смещения, то строительство на прилегающей территории будет возможна после проведения комплекса противооползневых мероприятий:

- механического удержания земляных масс в равновесии (планировка склонов и их укрепление, пригрузка подошвы склонов, устройство подпорных стенок);

- ограждение оползневых склонов от воздействия подземных вод (устройство дренажных сооружений);

- перехват и отвод поверхностного стока на оползневых территориях;

- разгрузка верхней части склона (величина отступа застройкой от склона должна быть не менее его трехкратной высоты).

## Организация пляжа

В городском поселении Мариинский Посад на приречной территории проектом предусматривается организация пляжей.

Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Дно планируется с уклоном от 0,07 до 0,12.. Глубина водоема на участках, используемых для купания должна быть не более 2м, причем водная акватория имеет две зоны: для не умеющих плавать – с глубиной до 1,2м, для умеющих плавать – глубиной до 2м.

Ширина водной полосы, используемой для купания при пологом дне (уклон 0,013) будет составлять примерно 150 м2, при большем уклоне она сокращается до 50м. Расчетная площадь пляжа на одного отдыхающего принимается 4-5 м2, водной поверхности – 5-6 м2.

# Природоохранные мероприятия

## Охрана воздушного бассейна

В целях решения задач охраны воздушного бассейна в проекте использованы следующие организационные и планировочные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду или минимизирующие негативные воздействия этих нагрузок:

- организация постоянного мониторинга за состоянием воздушного бассейна городского поселения с учетом влияния выбросов от автотранспорта;

- перевод котельной (ул. Московская) на газовое топливо;

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок на предприятиях, осуществляющих выбросы в воздушный бассейн поселения (Кабельный завод имеет старое оборудование газоочистки, требующее замены);

- создание постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на предприятиях городского поселения и на пересечении крупных улиц, по которым осуществляется активное движение автотранспорта: Николаева, Котовского, Ленинская

- рекультивация существующей свалки твердых бытовых отходов, доработка проекта и строительство нового полигона ТБО, удовлетворяющего экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям;

- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений, в том числе вдоль городских магистралей как существующих, так и проектируемых;

- благоустройство дорог;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- организация регулярного полива улиц и площадей;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях.

Наиболее важными из организационных мероприятий являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация мониторинга состояния природной среды;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на окружающую его природную среду.

## Охрана поверхностных вод

Для соблюдения целей охраны и рационального использования водных ресурсов данным проектом предусматривается:

- Реконструкция и расширение существующих очистных сооружений канализации.

- Канализование большей части жилого фонда на расчетный срок.

- Строительство системы ливневой канализиции с очистными сооружениями

- Благоустройство и расчистка водоемов и водотоков городского поселения

- Организация регулярного гидромониторинга водных объектов городского поселения.

- Прекращение сброса неочищенных либо недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий и коммунальных организаций поселения путем совершенствования системы очистных сооружений и оптимизации схемы сбора отводимых вод.

- На территории садоводств и индивидуальной застройки, расположенных в водоохранных зонах, рекомендуется установка биотуалетов.

- Во избежание смыва с территории загрязняющих веществ, а также для предотвращения дальнейшей эрозии склонов целесообразно проводить вспашку поперек склонов, а не вдоль них.

- Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водоемов и водотоков городского поселения с разработкой проектов этих зон и полос.

- Всем предприятиям, осуществляющим сбросы в водные объекты, необходимо разработать и согласовать нормативы ПДС. Принцип, заложенный в основу расчета ПДС – определение нормы допустимого поступления загрязняющих веществ в водный объект. В соответствии с нормативными документами под предельно допустимым сбросом (ПДС) понимается масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени, с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте. Для предприятий, осуществляющих сбросы в один и тот же водный объект и впадающих в него водотоков, рационально использовать бассейновый подход, предполагающий учет влияния на водный объект всех водопользователей с определением вклада каждого в общее загрязнение.

Бассейновый принцип нормирования сбросов позволяет использовать естественные возможности водных экосистем к рассеиванию и ассимиляции загрязняющих веществ. Это возможно на основе использования комплексных гидрогеологических и гидрохимических данных при разработке мероприятий по оптимизации водопользования, включая, в первую очередь, норматив ПДС.

Эта мера позволит улучшить состояние водных объектов городского поселения.

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с Водным кодексом РФ, предусматривается организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Таблица 9.2-10 Перечень водоохранных зон для городского поселения
Мариинский Посад

| № п/п | Водный объект | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куйбышевское водохранилище | 200 | 200 |
| 2 | Р. Нижняя Сундырка | 100 | 50 |
| 3 | Р. Верхняя Сундырка | 50 | 50 |

Установленные вышеуказанным проектом водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы показаны на «Схеме инженерной подготовки территории и мероприятий по охране окружающей среды».

После утверждения Генерального плана городского поселения Мариинский Посад проектом рекомендуется разработка «Проекта водоохранных зон и прибрежных защитных полос», где водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы должны быть откорректированы с учетом планировочных и инженерных решений генерального плана.

В пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос вводится особый режим хозяйствования.

## Охрана подземных вод

В настоящее время основным источником питьевого водоснабжения городского поселения являются подземные воды.

Удельный вес нестандартных проб питьевой воды составляет:

По санитарно-химическим показателям 60% проб воды водопроводов не отвечает гигиеническим нормативам. По микробиологическим показателям 10% проб не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Наблюдается превышение допустимых концентраций на скважинах подземных вод городского поселения по бору, кобальту, сухому остатку, а также микробиологическим показателям (2 пробы).

Требуется более детальное изучение и контроль и в случае повтора обнаружения перечисленных видов загрязнения требует принятия мер по прекращению поступления данной воды, в качестве питьевой, населению городского поселения.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- получение лицензий на водопользование на скважинах, на которых эти лицензии отсутствуют;

- организация II и III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях городского поселения

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса; В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 50 метров вокруг каждой скважины. Территория первого пояса огораживается, не допускается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источником химического загрязнения; В зону 2 и 3 поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.4.1110-02.

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

На скважинах питьевой воды, где невозможно осуществление перечисленных далее мероприятий, необходимо либо их перепрофилирование в скважины для получения технической воды, либо их закрытие.

## Охрана почв. Охрана зелёных насаждений и лесов

##### Охрана почв

В рамках охраны почв необходим комплекс мероприятий по их оздоровлению, который должен включать следующее:

- для сокращения содержания пыли в городе, необходимо увеличение и плотности зеленых насаждений, что наиболее необходимо для многоэтажной застройки. Посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, и заканчивая хвойными.

##### Охрана зелёных насаждений и лесов

Зелёные насаждения в городских поселениях выполняют важную санитарно-гигиеническую роль, очищают атмосферный воздух от пыли, поглощают вредные газы, тяжелые металлы, оздоравливают воздух за счёт выделения фитонцидов, что подавляет развитие болезнетворных микроорганизмов. Зелёные насаждения являются также средствами защиты населения от шума.

Ввиду слабого (или даже отсутствующего) финансирования работы по озеленению выполняются в недостаточном объеме, без четкой системы, научного и проектного обоснования.

Зеленый фонд городского поселения является составной частью природного комплекса и включает в себя озелененные и лесные территории всех категорий и видов, образующие систему городского озеленения в пределах городской черты, а также озелененные лесные территории за пределами городской черты, если эти территории решениями федеральных органов управления или органов управления субъектов федерации переданы в ведение местного городского самоуправления для экологической защиты и организации рекреации городского населения.

Строительные или другие организации, осуществляющие гражданское, промышленное или иное строительство, связанное с нарушением почвенного слоя, обязаны снять и сохранить плодородный слой почвы для использования его в зеленом строительстве, а также восстановить прилегающие земельные участки и зеленые насаждения, нарушенные при производстве строительных работ, немедленно после окончания строительства.

Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, должен срезаться, перемещаться в специально выделенные места и складироваться. При работе с растительным грунтом следует предохранять его от загрязнения, размыва, выветривания и смешивания с нижележащим нерастительным грунтом.

Особое внимание должно уделяться содержанию зеленых насаждений, так как воздушная и почвенная среда в городе резко отличаются от естественных условий, в которых формировались наследственные биологические свойства используемых для озеленения растений.

Повышенная загазованность, задымленность и запыленность воздуха, особенности температурного и водного режимов воздуха и почвы, неблагоприятные химические и физико-механические свойства почвы, загрязненность ее веществами антропогенного происхождения, наличие каменных и металлических поверхностей, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное время, механические повреждения и интенсивный режим использования городских насаждений оказывают постоянное негативное влияние на растения. В результате изменения экологии нарушается стабильность процессов обмена веществ, прекращается рост и снижается адаптационная способность растений, т.е. возможность приспосабливаться к изменяющимся факторам городской среды, что приводит в конечном итоге к более раннему физиологическому старению растительного организма.

Соблюдение правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности среды их произрастания является необходимым условием создания устойчивых, долговечных и высоко декоративных насаждений в городе.

Деревья в насаждениях и, особенно, на городских улицах и магистралях, нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития деревья достигают при влажности почвы 60% от полной влагоёмкости Недостаток влаги в почве сокращает доступность для растения элементов минерального питания.

Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости пород деревьев, глубины и ширины залегания корневой системы. В среднем полив деревьев следует производить из расчета 30 л на 1 м2 приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 50 л - на почвах тяжелого механического состава, однако кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых.

Краткость полива в лесной зоне должна быть не менее 2 – 3 раз за сезон.

Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать 10-15 раз в вегетационный сезон, для взрослых растений кратность поливов снижается до 4-6 раз, в массивах - до 2-4 раз в сезон.

Питание растений - исключительно важная составная часть обмена веществ в растительном организме, которая определяет направленность биохимических превращений и обеспечивает их развитие и устойчивость к неблагоприятным условиям. Режим питания регулируется путем внесения органических и минеральных удобрений.

Точные дозы удобрений можно установить только на основании полного анализа почвы, однако, существуют усредненные оценки обеспечения почв минеральными и органическими веществами, на основании которых даются рекомендации по применению удобрений.

Подкормку насаждений осуществляют путем внесения в почву минеральных удобрений из расчета граммов действующего вещества на 1 м2 приствольной лунки (см. нижеследующую таблицу).

Таблица 9.4-11 Нормы внесения минеральных удобрений

| Породы | Количество минеральных удобрений, г/м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для лесной зоны |  |  |
|  | N | Р2О5 | К2О |
| Лиственные | 50 | 90 | 40 |
| Хвойные | 12,5 | 50 | 10 |
| Кустарники | 5-7 | 5-7 | 6-8 |

Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.

Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы) во избежание их обламывания и образования ран на стволе.

Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода. Однако одновременное удаление большого количества крупных ветвей нецелесообразно, поэтому их лучше удалять постепенно, по 1-2 ветви в год.

Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, образуют суховершинность.

Одновременно с омолаживанием кроны в целях повышения жизнеспособности ослабленных деревьев и кустарников следует проводить и омолаживание корневой системы. Для этого растение окапывают траншеей шириной 30-40 и глубиной 40-60 см, на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола. После зачистки корней в траншею следует насыпать удобренную землю и полить растение.

Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.

Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с вредителями и возбудителями заболеваний зелёных насаждений.

На озеленённых территориях запрещается:

- складировать любые материалы;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;

- использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, использование роторных машин на уборке озелененных улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;

- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования, вывозить на свалку или использовать при устройстве дренажа);

- посыпать солью и другими химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и пр. аналогичные покрытия;

- сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны;

- проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций;

- проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, других видов транспорта (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта);

- ходить, сидеть и лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры,

- разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны;

- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревья;

- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников,

- разорять муравейники, ловить и уничтожать птиц и животных.

Запрещается юридическим и физическим лицам самовольная вырубка и посадка деревьев и кустарников.

За незаконную рубку или повреждение деревьев взыскивается ущерб в соответствии с действующим порядком.

При производстве строительных работ строительные и другие организации обязаны:

- согласовывать с предприятием зеленого строительства (хозяйства) начало строительных работ в зоне городских насаждений и уведомлять указанные предприятия об окончании работ не позднее, чем за два дня;

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

- при производстве замощений и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободные пространства не менее 2 м с последующей установкой железобетонной решетки или другого покрытия;

- выкопку траншей при прокладке инженерных коммуникаций производить в соответствии с правилами;

- при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров, трамвайных линий и других сооружений в районе существующих насаждений не допускать изменения вертикальных отметок против существующих более 5 см при понижении или повышении их. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, в проектах и сметах предусматривают соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев;

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

- подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;

- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;

- сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовать снятие его и буртование по краям строительной площадки. Забуртованный растительный грунт передавать предприятиям зеленого хозяйства для использования при озеленении.

В 2006 году была принята республиканская целевая программа «Повышение экологической безопасности в Чувашской республики на 2006 – 2010 годы».

Отмечено, что по мере обострения экологических проблем в городских и сельских поселениях, связанных с загрязнением воздуха, почвы и водоёмов, возрастанием уровня шума, ухудшением микроклимата и условий проживания населения, возрастает значение зелёных насаждений в нормализации экологической обстоновки и создание благоприятной окружающей среды.

В система программных мероприятий декларирована необходимость развития зелёного фонда городских и сельских поселений. Предложено увеличить обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования по Республики к 2009 году до 1 м2/чел.

В связи с принятием нового Лесного кодекса (ЛК), введённого в действие с 01.01.2007 года, группы лесов упразднены, леса подразделяются на защитные, эксплутационные и резервные.

Защитные леса подразделяются на ряд категорий, в том числе (ст. 102 ЛК): леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; леса, расположенные в водоохранных зонах; защитные полосы лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; зелёные зоны, лесопарки; леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов; заповедные лесные участки и др.

Упразднены понятия: «лесохозяйственная часть зелёной зоны», «лесопарковая часть зелёной зоны», «запретные нерестовые полосы».

Ширина водоохранных зон устанавливается в соответствии с Водным кодексом РФ.

К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины.

В связи с отсутствием большого количества подзаконных актов, практическое применение нового Лесного кодекса наталкивается на значительные трудности, в частности, нет ясности с разделением лесов на категории защитности, объёмами лесохозяйственных мероприятий и т.д.

Предлагаемое институтом Урбанистики разделение лесов на категории защитности показано на «Схеме лесов».

Городское поселение имеет зелёную зону, площадь которой значительно превышает нормативную.

## Особо охраняемые природные территории

Согласно Закону Чувашской Республики «Об особо охраняемых территориях и объектах в Чувашской Республике», принятому ГС ЧР 03. 04. 96 г., особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния.

На территории Мариинско Посадского района имеются ООПТ регионального и местного значения. ООПТ федерального значения на территории Мариинско Посадского района отсутствуют. К ООПТ регионального значения относятся один государственный природный заказник и три памятника природы.

Общая площадь ООПТ составляет всего 0,4% от площади территории района.

##### Государственный природный заказник "Водолеевский"

Природный заказник размещается на землях сельхозугодий и гослесфонда. Общая площадь составляет 151,9 га.

Заказник расположен на склоне высокого правого берега р.Волги и занимает склон первой надпойменной террасы правобережья Волги северной экспозиции, крутизна склона 35-50º и более. Имеются понижения с болотцами.

Заказник состоит из двух участков: 1участок – Ураковская колония серых цапель, 2 участок – Водолеевский.

Уникальнейшая в республике территория по обилию редких и исчезающих видов растений и животных. На территории заказника произрастают три вида орхидей из Красной книги России, более 10 редких видов растений Чувашской Республики. Здесь же находится крупнейшая из двух имеющихся колоний серых цапель в Чувашии.

Основную площадь занимает дубрава кленово-снытьевая. В целом насаждения по составу смешанные, здесь произрастают дуб, клен, липа, ильм, береза, осина, ель, ясень, сосна, тополь черный, лиственница (культура). В напочвенном покрове местами преобладают чистотел большой и крапива двудомная, сныть обыкновенная, копытень европейский, вороний глаз, борец высокий, отмечены петров крест, волчье лыко, купена лекарственная. Местами доминирует береза повислая, а в прибрежной полосе ольха серая. Имеются участки суходольных лугов и заболоченные.

Характеристика лесного фонда

Насаждения одноярусные, возраст 35-40 лет, полнота 0,4-0,7, бонитет 2-3, состояние удовлетворительное. Подлесок состоит из акации желтой, черемухи обыкновенной, встречаются лещина обыкновенная, рябина обыкновенная, жимолость лесная, можжевельник обыкновенный.

Запрещенные виды деятельности:

- любые рубки леса;

- распашка земель;

- строительство любых сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- пастьба скота;

- сбор растений, ботанических и зоологических коллекций;

- охота в весенне-летний период;

- проезд и стоянка автомототранспорта, устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;

- геологоразведочные работы и инженерно-геологические изыскания, разработка полезных ископаемых;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству компонентов уникального биогеоценоза.

Из разрешенных видов деятельности - только научные исследования в установленном порядке.

Отрицательно влияют на состояние заказника рекреационное воздействие, выпас скота, близость деревень, дачных участков, баз отдыха.

В 2002 г. выявлены нарушения режима охраны в заказнике «Водолеевский» – вырубка деревьев.

Памятник природы «Культуры сосны, ели, лиственницы 1900 – 1905 годов»

Площадь территории 27,6 га. Памятник природы расположен на землях гослесфонда в 56, 57 кв. Марпосадского лесничества.

Особоохраняемая природная территория представляет собой памятник лесохозяйственной деятельности - высокобонитетные хвойные насаждения 95-100-летнего возраста.

Преобладающие типы леса – сосняк липовый, дубняк кленово-липовый, ельник липовый.

Породный состав насаждений представлен чистыми сосняками, ельниками, лиственничниками (культуры), а также смешанными ельниками.

Средняя высота древостоя – 30 м, запас 120-390 м3/га, подрост отсутствует, в ельниках - подлесок из лещины.

На территории памятника природы запрещается всякая хозяйственная деятельность, угрожающая сохранности памятника природы, в том числе:

- вырубка леса (кроме рубок ухода и санитарных рубок);

- выпас скота;

- химические способы ухода за насаждениями;

- нарушение почвенного покрова;

- изменение гидрологического режима

Разрешенные виды деятельности - санитарные рубки и рубки ухода, научные исследования, учебно-просветительская деятельность, необходимые противопожарные мероприятия в установленном порядке.

Памятник природы «Культуры сосны 1901 года» имеет площадь 2,6 га, расположен на землях Марпосадского лесхоза. Представляет собой памятник лесохозяйственной деятельности – высокобонитетные насаждения сосны 100-летнего возраста.

Рельеф территории возвышенный, изрезанный оврагами и балками.

Преобладающий тип леса – сосняк липовый. Насаждения в основном чисто сосновые с густым подлеском из лещины; в лесу имеется подрост дуба, клена, липы.

Древостой имеет высокий бонитет – 1А и полноту – 0,7.

Разрешенные виды деятельности - санитарные рубки и рубки ухода, научные исследования, учебно-просветительская деятельность, необходимые противопожарные мероприятия в установленном порядке.

Памятник природы «Культуры лиственницы 1929-1931 годов» общей площадью 10,6 га – это памятник лесохозяйственной деятельности, создавшей высокобонитетные искусственные насаждения лиственницы. Сейчас насаждения имеют возраст 70 лет.

Рельеф территории возвышенный, изрезанный оврагами и балками.

Условия произрастания наилучшие для этой породы – бонитет 1А. Тип леса – сосняк липовый. Участки насаждений представлены чистыми лиственничными, а также имеющими в своем составе дуб. В насаждении имеется подрост из клена, ильма, липы, подлесок – из рябины, лещины.

Разрешенные виды деятельности - санитарные рубки и рубки ухода, научные исследования, учебно-просветительская деятельность, необходимые противопожарные мероприятия в установленном порядке.

Места расположения и границы описанных ООПТ представлены на чертежах.

На территории городского поселения имеются следующие ООПТ местного значения:

- Майский (Успениский) парк площадью 1,8 га

- Государева Гора площадью 0,5 га.

## Формирование экологического каркаса.
Развитие системы особо охраняемых природных территорий

Основой устойчивого развития районов является формирование экологического каркаса, т.е. экологической сети, которая поддерживает экологическое равновесие на определенной территории. Суммарная площадь природных территорий, образующих экологический каркас, должна быть достаточной для сохранения способности природных сообществ к саморегуляции и самовосстановлению. Оптимальная площадь территории, составляющей экологический каркас, должна быть не менее 60–65% от общей площади территории региона.

В экологический каркас включаются лесные массивы, степные участки, реки и ручьи. Наиболее важные участки природных территорий, обладающие самостоятельной природоохранной ценностью, считаются ключевыми природными территориями (КПТ). Экологические связи между КПТ обеспечиваются с помощью транзитных территорий (коридоров). Участки экологического каркаса, где на основе существующих фрагментов необходимо провести мероприятия по восстановлению природных территорий, являются участками (коридорами) экологической реставрации.

Опорными пунктами и объектами экологического каркаса являются особо охраняемые природные территории. Они представлены одним заказником и памятниками природы республиканского значения. На основе этой сети должен формироваться экологический каркас территории. Однако площадь особо охраняемых природных территорий в районе очень незначительна (0,4% от площади территории района). В связи с этим для создания экологического каркаса необходимо использовать коридоры экологической активности вдоль рек и ручьев, по балкам и оврагам.

Для формирования экологического каркаса территории необходимо:

- сохранение типичных участков лесных, степных и лесостепных природных комплексов, ценных пресноводных и водно-болотных экосистем.

- расширение сети особо охраняемых природных территорий.

- проведение лесовосстановительных работ, прежде всего по воссозданию утраченных дубовых насаждений.

- создание культурного агроландшафта (прежде всего пастбищ), внедрение контурной системы земледелия, предотвращение эрозии почв, создание, восстановление и сохранение лесомелиоративных насаждений на с/х угодьях, проведение работ по восстановлению нарушенных экосистем.

Территория Мариинско-Посадкого района относится к Приволжскому дубравно-лесостепном районе в зоне коренных широколиственных лесов с дубравами. Нагорные дубравы, широко представленные на данной территории, являются уникальными природными комплексами, остатками дубрав, некогда занимавшими большие пространства в республике. Они являются ценнейшими лесами с богатым по разнообразию составом растений и играют важную противоэрозионную, климаторегулирующую роль, сохраняют генетическое богатство растительного и животного мира и требуют бережного отношения.

В 80-х годах XX века в Мариинско-Посадском районе были утрачены большие площади естественных дубрав и культур дуба. По этой причине ликвидированы памятники природы, в которых были выделены эти насаждения.

Одним из основных элементов экологического каркаса на данной территории являются пойменные лиственные леса, которые занимают небольшие участки поймы р.Волги и устьевой части р.Цивиль. Здесь на первой надпойменной террасе правобережья Волги северной экспозиции расположен заказник «Водолеевский». Он служит сохранению не только пойменных экосистем с их растительным разнообразием, но и редких представителей животного мира.

Сохранение приволжских пойменных лесов обеспечит стабильный гидрологический режим водосборного бассейна и уровенный режим рек, соединит отдельные лесные массивы в единую систему, сохраняя места обитания и пути миграции птиц и зверей. На этой территории необходимо предотвращать неумеренные рубки, в результате которых происходит смена ценных пород естественных насаждений (дуба, сосны) менее ценными – липой, березой, осиной.

На эродированных незалесенных участках и других неудобьях предлагается создание полезащитных лесных полос и проведение лесолугомелиоративных мероприятий. Это будет способствовать восстановлению экологических связей, улучшит экологическую обстановку в населенных пунктах.

В настоящее время почти все особо охраняемые территории района нуждаются в мероприятиях по улучшению экологического состояния, контролю и мониторингу.

Для улучшения состояния ООПТ необходимо выведение пастбищ с их территорий и реконструкция нарушенных участков.

В связи с нарастанием процессов урбанизации всё большую актуальность приобретают проблемы развития сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сохранения биологического разнообразия в целях поддержания экологического баланса, воспроизводства природных ресурсов, сохранение эталонных экосистем и ценного генофонда растений и животных.

Проектом предлагается в центральной части района создание памятника природы «Юрьевский» возле д.Юрьевка. Памятник природы создается на правобережном склоне р.Новая Сундырка для охраны редких видов растений.

В «Территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики» (институт Урбанистики, СПб, 2004, стр. 340) предлагалась организация природного парка на базе Сотниковского лесного массива. Однако в связи с усыханием дубрав на значительной площади создание природного парка является преждевременной. В настоящее время идет восстановление дубрав путем посадки.

По той же причине не поддерживается идея организации сети ботанических памятников природы и заказников в Мариинско-Посадской части лесного массива.

##### Проектом предлагается

- сохранить все ООПТ района,

- реализовать проект создания памятника природы «Юрьевский»,

- учитывать наличие ООПТ при проведении любых планировочных работ, размещении любых объектов,

- соблюдать охранный режим ООПТ,

- устранить факторы, отрицательно влияющие на состояние ООПТ,

- запланировать и провести мероприятия по восстановлению нарушенных участков ООПТ.

## Санитарная очистка территории

Ниже приводится таблица с ориентировочными расчетами образования ТБО, согласно СНиП-2.07.01-89 (2000) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На I очередь и расчетный срок количество бытовых отходов образующихся в городском поселении составит:

Таблица 9.7-12

| Наименование показателей | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число жителей | тыс. чел. | 10,4 | 10,5 | 10,5 |
| Количество ТБО | тыс. т. | 3,09 | 3,15 | 3,15 |

Таким образом, объем ТБО будет увеличиваться и к 2015 году (1 очередь) и достигнет, ориентировочно, 3,15 тыс. тонн в год, поэтому требуется незамедлительное решение проблемы с утилизацией отходов.

В связи со сложной ситуацией, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- завершение строительства полигона ТБО и завершение строительства дороги на полигон, а также актуализация проекта полигона (на данный момент на нем нет даже гидроизолирующего слоя, а эксплуатация уже начата, в связи с закрытием старой свалки) разработка проекта СЗЗ полигона. Введение системы уплотнения свалочных масс на полигоне ТБО также позволит продлить время его эксплуатации.

- закрытие существующих несанкционированных стихийных свалок ТБО и их полная рекультивация с введением нового полигона.

- внедрение селективного сбора отходов посредством установки отдельных контейнеров для разных видов отходов (бумага, стекло, пластик и пр.). В таком случае, возможно будет дальнейшее использование собранных отходов, что позволит сохранить природные ресурсы, к которым, в т.ч. относится и территория, необходимая под их захоронение, потребность в которой уменьшится.

- борьба с несанкционированными свалками должна вестись путем установки большего числа контейнеров в усадебной застройке и обеспечения доступности и удобства пользования ими, в т.ч. и путем регулярного их вывоза по мере заполнения.

Основные пути решения проблемы промышленных отходов – это утилизация или переработка основной части отходов, образуемых в поселении Мариинский Посад на базе производств городов Чебоксары и Новочебоксарск, расположенных в часовой доступности автотранспортом. Кроме того, введение на производстве малоотходных (безотходных) технологий также будет способствовать решению вышеперчисленных проблем.

## Организация системы санитарно-защитных зон

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Организация режима санитарно-защитных зон необходима для действующих предприятий городского поселения. Суть ее заключается в том, что путем устройства разрыва между промышленными предприятиями и селитебной территорией создаются условия рассеивания загрязняющих веществ при попадании их в атмосферу вместе с выбросами из труб предприятия.

На сегодняшний день в городском поселении отсутствуют предприятия с разработанными нормативами СЗЗ. На период разработки проекта только Спиртзавод разрабатывает проект СЗЗ, который находится на согласовании.

Санитарно-защитные зоны для предприятий и объектов городского поселения Мариинский Посад определены исходя из представленных исходных данных и на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и подлежат уточнению при разработке проектов СЗЗ.

Таблица 9.8-13

| № п/п | Название объекта | Ширина СЗЗ, м | Класс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО Марпосадкабель» | 500 | 2 |
| 2 | ОАО «Авторемзавод» | 300 | 3 |
| 3 | Очистные сооружения канализации (городские) | 200 (сущ. мощность-1,2 тыс.м3/сутки) |  |
| 4 | Кладбище действующее | 300 | 3 |
| 5 | Кладбища закрытые | 50 | 5 |
| 6 | Спиртзавод | 100 | 4 |
| 7 | Очистные сооружения спиртзавода | 150 | 4 |
| 8 | ООО «Маяк» | 100 | 4 |
| 9 | Авторемзавод | 100 | 4 |
| 10 | ОАО «Промстроймеханизация» | 100 | 4 |
| 11 | Чебоксарский газовый участок | 100 | 4 |
| 12 | Автозаправочная станция | 100 | 4 |
| 13 | Автобусный парк до 300 машин | 100 | 4 |
| 14 | Заготконтора | 100 | 4 |
| 15 | Хлебокомбинат «Марпосадский» | 50 | 5 |
| 16 | Марпосадская станция по борьбе с болезнями животных | 50 | 5 |
| 17 | Чебоксарский газовый участок | 100 | 4 |
| 18 | АЗС | 100 | 4 |
| 19 | Автобусный парк (до 300 машин) | 100 | 4 |
| 20 | Заготконтора | 100 | 4 |
| 21 | Баня | 50 | 5 |
| 22 | ОАО «Контакт» (производство телег) |  |  |
| 23 | Производство пиломатериалов и деревообработка | 100 | 4 |
| 24 | Животноводческий откормочный пункт | 100 | 4 |
| 25 | ООО «Хмельмонтаж» |  |  |
| 26 | Станция технического обслуживания автомобилей | 50 | 5 |
| 27 | Котельные | 50* | 5 |
| 28 | Пожарное депо | 50 | 5 |
| 29 | Гаражи | 50 м. табл. внизу | 5 |
| 30 | Высоковольтные линии 220кВ | 15 |  |
| 31 | Высоковольтные линии 110кВ | 10 |  |

##### Гаражи

Таблица 9.8-14

| Объекты, до которых исчисляется расстояние | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автостоянки (открытые площадки, паркинги) и наземные гаражи-стоянки вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Школы, детские учреждения, ПТУ, техникумы, площадки отдыха, игр и спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | * | * | * |

* - ведущим фактором является шумовое воздействие

По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 запрещается проживание людей в СЗЗ. На схеме «Инженерная подготовка территории и охрана окружающей среды» указаны части застройки, подлежащие выселению.

Вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий должен осуществляться за счет предприятий. Для этого администрацией муниципального образования должен быть принят пакет законодательных актов, регламентирующий процесс выноса жилищного фонда из СЗЗ, а также предусматривающий льготные налоговые условия для населения, проживающих в этих СЗЗ.

###### Проектом предлагается

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех городских образований, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- Введение запрета на новое строительство в пределах СЗЗ, запрет на восстановление разрушающихся зданий;

- Снижению выбросов вредных веществ в атмосферу:

  - перевод всех котельных на газовое топливо;

  - установка пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

  - реконструкция и усовершенствование имеющегося оборудования;

- Снижению уровня шума;

- Благоустройству СЗЗ, в том числе методом озеленения и доведение его до нормативного: для предприятий IV-V классов СЗЗ должна быть озеленена на 60%, для предприятий II и III классов – не менее 50%, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

- Для промышленной зоны, формирующейся на юге городского поселения, рационально разрабатывать единую СЗЗ с учетом возможного взаимного влияния предприятий. Принцип освоения новых площадок в районе данного промышленного узла должен учитывать то, что класс опасности предприятий уменьшается в сторону жилой застройки. Такая градация в использовании промышленных площадок позволит как сохранять и развивать существующую жилую застройку с соблюдением необходимых санитарных правил, так будет способствовать развитию вышеобозначенного промышленного узла благодаря его хорошей транспортной доступности.

# Основные мероприятия по организации территории городского поселения на первую очередь строительства

## Архитектурно-планировочные решения

Проектом предлагается на первую очередь развивать индивидуальную застройку в районе нового сложившегося микрорайона (юго-западнее микрорайона «Коновалово») в районе ул. Заречной и ул.Посадской, а также отдельных кварталов по ул. Вязовой и ул. Котовского.

Также проектом предлагается к развитию застройка средней этажности (2-4 этажа) в районе ул. Ломоносова, Курчатова и ул. Ярославской.

Предлагается развитие общественных центров районного значения в проектируемых на первую очередь и существующих микрорайонах, преимущественно в районе ул. Курчатова, Посадская и пр., а также общественных центров городского значения (гостиничный комплекс и школа искусств) по ул. Молодежной.

## Экономическая база

Базовым процессом развития городского поселения предусматривается освоение новых внутригородских территорий при интенсивном развитии промышленности, торговли и туризма. Главным фактором для промышленного освоения новых территорий станет позиционирование городского поселения в качестве выгодной площадки для аутсорсинга компаний столицы Чувашской республики и других крупных промышленных центров, встраивание поселения в процессинговые цепочки российских компаний. Для этого городскому поселению на первую очередь потребуется новых территории площадью не менее 15 га. Рост промышленного производства существующих предприятий на период первой очереди будет составлять 8-14% ежегодно. Темпы увеличения оборота торговли – 15-20% ежегодного прироста. В структуре занятости будет происходить постоянный рост сферы производства услуг, несмотря на значительное развитие промышленности. Принципиальной особенностью формирования структуры занятости будет развитие внутреннего рынка квалифицированной рабочей силы (за счет создания новых рабочих мест). Динамика доли занятых в экономике прогнозируется следующим образом: 37% – в 2015 г., (47% – в 2025 г.). Из них занятых в производстве товаров – 18%, в производстве услуг – 19%. Численность населения Мариинско-Посадского городского поселения в 2015 году составит 10,5 тыс. человек, что будет обусловлено показателями естественного прироста (– 2 чел. в год на 1000 жит.) и миграционным притоком (+5 чел. в год на 1000 жит.). В возрастной структуре уменьшится доля населения младше трудоспособного возраста (до 20%), и доля населения старше трудоспособного возраста до 29%, доля трудоспособного населения увеличится до 56%.

## Жилищное строительство

В связи с ростом благосостояния населения, а соответственно и требованием к индивидуальной жилищной обеспеченности и спросом на новое жилищное строительство, проектом прогнозируется увеличение жилого фонда с существующих 245,4 тыс. кв.м до 273 тыс. кв.м. Средняя жилищная обеспеченность при этом к 2015 году составит 27 кв.м на человека. Для этого при убыли жилфонда на 2,4 тыс. кв.м (за счет сноса ветхого и аварийного жилья) потребуется строительство 30 тыс. кв.м и 15 га новых территорий. Среднегодовые темпы жилищного строительства определятся в 3 тыс. кв.м общей площади. Структура нового первоочередного строительства: 1-2 этажное индивидуальное – 33%, 2-4 -этажное - 67% от общего объема строительства.

## Социальная инфраструктура

В сфере культурно-бытового и социального обслуживания населения произойдут некоторые изменения:

##### Образование

Проектом предполагается строительство 1 детского сада на 80 мест и расширения существующих школ.

##### Торговля

На берегу реки Волги предполагается создание торгово-развлекательного центра, который будет включать крытый вещевой рынок (в формате торгового мультибрендового магазина), кинотеатр, клуб, салон парикмахерских услуг, пункты общественного питания, игровые залы (бильярд, тир и др.) и пр. Потребные территории составят 2 га (учитывая нормативы по парковке, обустройству современного крытого рынка, физкультурно-оздоровительного центра и кинотеатра).

##### Культура и бытовое обслуживание:

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и домов культуры городского поселения, исторических архитектурных объектов.

Кроме этого, в городском поселении появятся следующие культурно-развлекательные и спортивные объекты:

- лодочная станция;

- стадион со спортивным клубом при нем;

- конно-спортивная школа;

##### Туризм и рекреация:

- строительство гостиничного комплекса на 70 мест в центре поселения;

- создание центра по координации туристской деятельности на территории района в Мариинско-Посадском городском поселении, совместно с центром народных и кустарных промыслов.

## Зелёные насаждения

В период I очереди проектом предусматривается благоустройство существующих зелёных насаждений, а также организация новых зелёных насаждений общего пользования на площади 6,0 га, в том числе:

бульвар по р. Волга	4,0 га

сад у гостиничного комплекса (по ул. Молодёжной)	2,0 га

Итого	6,0 га

Площадь насаждений общего пользования на I очередь (вместе с существующими насаждениями на площади 5,9 га) составит 11,9 га при обеспеченности 11,6 кв. м на жителя.

Кроме того, планируются защитные посадки по крутым склонам оврагов на площади 20,0 га

## Транспортная инфраструктура

Нашим проектом предлагается на первую очередь следующие мероприятия для улучшения транспортного обеспечения в городском поселении Марийский Посад:

### Внешний транспорт

##### Автомобильные дороги

Перечень строительства автомобильных дорог, необходимых для соединения населенных пунктов с автодорогами общего пользования Чувашской Республики, рекомендуемых на первую очередь строительства (в 2008 г):

Таблица 10.6-15

| № п/п | Наименование объекта | Техническая категория | Наименование населенного пункта соединяемого с сетью дорог | Протяженность участка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Волга» – Марпосад – Октябрьское – Козловка – Мижули | IV | Мижули | 2,0 |
| 2. | Большое Шигаево – Астакасы – Арзаматово – Малое Шигаево | IV | Малое Шигаево | 1,0 |
| 3. | «Волга» – Марпосад – Малое Маклашкино | IV | Малое Маклашкино | 0,5 |
| 4. | «Волга» - Марпосад – Первое Чурашево – «Марпосад-Аксарино» - Чиришкасы | IV | Чиришкасы | 0,5 |
| 5. | Октябрьское – Бичурино – Чинеры | V | Чинеры | 5,0 |
| 6. | Марпосад – Аксарино – Новое Байгулово – Сатышево | V | Сатышево | 2,9 |
| 7. | Марпосад – Аксарино – Новое Бойгулово – Вторые Чекуры | V | Вторые Чекуры | 2,9 |
| 8. | Марпосад – Аксарино – Новое Бойгулово – Кужмары | V | Кужмары | 1,25 |
| 9. | Марпосад – Кушниково – Демешкино – Водолеево – Пущино – Водолеево | V | Водолеево | 3,5 |
| 10. | Октябрьское – Бичурино – Старое Тагаево | IV | Старое Тагаево | 1,1 |
| 11. | «Волга» - Марпосад – Ирх Сирма – Ронги – Вороново – Алмандаево | IV | Алмандаево | 0,8 |
| 12. | «Волга» - Марпосад – Октябрьское – Козловка – Нижеры | V | Нижеры | 1,5 |
| 13. | «Волга» - Марпосад – Октябрьское – Козловка – Тузи | V | Тузи | 2,0 |
| 14. | Ирх-Сирма – Ронги – Вороново – Верхние Ирх-Сирмы | V | Верхние Ирх Сирмы | 1,0 |
| 15. | «Волга» - Марпосад – Октябрьское – Козловка – Щамалы | IV | Щамалы | 1,25 |
| 16. | «Волга» - Марпосад – Октябрьское – Козловка – Мертень | V | Мертень | 0,7 |
| 17. | «Волга» - Марпосад – Первое Чурашево – «Марпосад-Аксарино» - Вурманкасы | IV | Вурманкасы | 1,5 |
| 18. | Марпосад – Аксарино – Амачкино | IV | Астакасы | 0,5 |
| 19. | «Волга» - Марпосад – Первое Чурашево – «Марпосад-Аксарино» - Первые-Синьялы | IV | Первые Синьялы | 1,0 |
| 20. | Марпосад – Аксарино – Амачкино | V | Амачкино | 1,39 |

##### Водный транспорт

После принятых в проекте решений по структурно-планировочной организации селитебных и промышленно-складских территорий городского поселения предлагается:

- строительство пассажирского причала с павильоном в районе Государева гора, в устье р.Сундырки;

- благоустройство береговой линии и расчистка дна (рефулирование).

### Городские улицы и дороги

- Проектом предлагается строительство новой грузовой дороги в южной части городского поселения, которая должна связать между собой существующие и проектируемые радиальные направления. Это позволит вывести из центра городского поселения грузовой автотранспорт, следующий из промышленных зон (в основном Мариинско-Посадский спиртзавод) в Чебоксары и прочим местам доставки.

- Реконструкция и ремонт сетки улиц в центральной части городского поселения.

- Строительство связующих участков у.д.с. через свободные территории (со строительством искусственных сооружений – мостов).

### Городской транспорт

Организация новых маршрутов предлагается по сети существующих и проектных магистральных улиц.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

- проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатируемых запасов подземных вод;

- полная реконструкция насосных станций II подъема Кузнечная и Котовского, а также водонапорных башен;

- реконструкция существующих сетей (и строительство новых) в соответствии с новым потокораспределением воды;

- реконструкция магистрального водопровода по ул. Ярославская, Николаева, Полевая, Красноармейская, Новокрасноармейская, С-Щедрина, Свердлова, Чкалова;

- приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

### Водоотведение

- Реконструкция существующих сетей

- Строительство новых сетей в соответствии с прилагаемой картой;

- Ремонт и реконструкция на существующих КНС;

- Строительство 4 новых КНС;

- Необходима реконструкция очистных сооружений

### Энергоснабжение

##### Электроснабжение

Первоочередным мероприятием является реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Необходима реконструкция изношенных сетей 10/0,4 кВ. Предусматривается замена воздушных линий электропередач 10 кВ на кабельные. Рекомендуется закольцовка тупиковых участков схемы электроснабжения при строительстве новых трансформаторных подстанций.

##### Теплоснабжение

Первоочередными мероприятиями по теплоснабжению являются:

- строительство новой котельной на ул. Молодежная, установленной мощностью 15 Гкал/час;

- строительство новых теплосетей в соответствии со «Схемой энергоснабжения г. Мариинский Посад» в масштабе 1:5000.

- реконструкция котельной «Коновалово» с увеличением их мощности до 15 Гкал/час;

- реконструкция котельной «Советская» с увеличением мощности до 18 Гкал/час;

- реконструкция котельной «Чкалова» с увеличением мощности до 5 Гкал/час;

- реконструкция котельной «Московская» с переводом ее на газовое топливо и увеличением мощности до 17 Гкал/час;

- замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции;

- замена низкоэффективной теплоизоляции участков тепловых сетей (без замены труб).

- внедрение приборов учёта расхода теплоэнергии потребителями (счетчиков).

- внедрение автоматического регулирования отпуска тепловой энергии на котельных.

- инвентаризация всех теплосетей и составление на них паспортов.

##### Газоснабжение

Первоочередным мероприятием являются: подвод газа к новым потребителям в строящихся районах, подвод газа к котельной «Московская» и к новой котельной.

### Инженерная подготовка территории

В качестве первоочередных мероприятий по инженерной подготовке территории предусматриваются следующие:

- организация поверхностного стока, для чего предусматривается устройство 9,12 км закрытых водостоков, 18,75 км открытых водостоков и 0,3 км напорных коллекторов, одной насосной станции;

- очистка поверхностного стока, для чего предусматривается строительство двух закрытых и пяти локальных очистных сооружений дождевой канализации;

- реконструкция берегоукрепления протяженностью 0,53 км;

- строительство дамбы обвалования 0,28 км;

- благоустройство 1,6 га прудов;

- благоустройство водотоков;

- засыпка оврагов, объем грунта, требуемый для засыпки 1230 тыс. м3;

- организация 5,4 га пляжей.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана Мариинско-Посадского городского поселения дсп

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние |  | Первая очередь строительства (2015) | Расчетный срок (2025) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения в пределах Козловского городского поселения | тыс. чел. |  | 10,2 |  | 10,5 | 11,0 |
| 2. | Естественный прирост (убыль) населения | человек на 1000 жителей |  |  |  | -2 | -1 |
| 3 | Механический прирост (убыль) населения | ежегодно на 1000 жителей |  |  |  | +5 | +6 |
| 4 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |
|  | -население младше трудоспособного возраста | % |  | 22 |  | 20 | 18 |
|  | -население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54) | % |  | 49 |  | 56 | 63 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | % |  | 29 |  | 24 | 19 |
| 5 | Численность занятых в экономике всего: | тыс. чел. |  | 2,9 |  | 3,9 | 5,2 |
| II | Территория |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь Мариинско-Посадского городского поселения в установленных границах | га/% |  | 1455 |  | 1730 | 1730 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | - жилая застройка | га/% |  | 283 |  | 350 | 415 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная застройка | га/% |  | 37 |  | 50 | 85 |
|  | - индивидуальная застройка | га/% |  | 246 |  | 300 | 330 |
|  | - общественно-деловая застройка | га/% |  | 19 |  | 37 | 47 |
|  | - земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | га/% |  | 300 |  | 350 | 350 |
|  | - зеленые насаждения | га/% |  | 5 |  | 200 | 450 |
|  | - промышленные предприятия | га/% |  | 48 |  | 48 | 48 |
|  | - коммунально-складские организации и инженерные сооружения | га/% |  | 30 |  | 35 | 40 |
|  | - территории сельскохозяйственного использования | га/% |  | 735 |  | 525 | 311 |
|  | - прочие территории (леса, кустарники, специальные территории) | га/% |  | 35 |  | 185 | 69 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд - всего: | тыс. м2 общей площади/% к общему объему жилищного фонда |  | 245,4/100 |  | 273,0/100 | 330,0/100 |
|  | из общего жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная застройка | тыс. м2 общей площади/% к общему объему жилищного фонда |  | 78,4/32 |  | 101/37 | 137/41 |
|  | - в блокированной и коттеджной застройке |  |  | 167/68 |  | 172/63 | 193/59 |
| 2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | - |  | 2,4 | 5,4 |
| 3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади |  | - |  | 243 | 240 |
| 4 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 |  | - |  | 30 | 90 |
| 5 | Среднегодовой объем жилищного строительства | тыс. м2 общей площади |  | 3,1 |  | 3,0 | 4,5 |
| 6 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоквартирные дома 2-5 этажей | тыс. м2 общей площади/% к общему объему нового жилищного строительства |  | - |  | 20/67 | 60/67 |
|  | - малоэтажные коттеджные дома | -,,- |  |  |  | 10/33 | 30/33 |
| 8 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда |  | 61 |  | 92 | 100 |
|  | - водоотведением |  |  | 60,8 |  | 90 | 100 |
|  | - газом |  |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 9. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. |  | 24,0 |  | 27,0 | 30,0 |
| IV | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест всего/ на 1000 |  | 450/44 |  | 510/46 | 510/46 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест всего/ на 1000 |  | 1200/118 |  | 1400/127 | 1400/127 |
|  | Детские внешкольные образовательные учреждения | занимающихся/на 1000 жителей |  | 202/20 |  | 286/26 | 286/26 |
|  | Больницы | коек всего/на 1000 чел. |  | 132/13 |  | 130/13 | 130/13 |
|  | Поликлиники | посещений в смену/на 1000 чел. |  | 280/27 |  | 950/86 | 950/86 |
|  | Библиотеки | количество/ на 1000 чел. |  | 83/8 |  | 83/8 | 83/8 |
|  | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | Баня | мест/на 1000 жителей |  | 60/6 |  | 60/6 | 60/6 |
|  | Гостиницы | мест/на 1000 жителей |  | - |  | 70/6 | 70/6 |
|  | Бассейны | тыс.кв.м площади пола/на 1000 жителей |  | - |  | 212/20 | 212/20 |
| V | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут. |  | 0,90 |  | 3,60 | 4,66 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. |  | 0,66 |  | 2,47 | 3,23 |
|  | в т.ч. производственные нужды | тыс. м3/сут. |  | 0,12 |  | 0,35 | 0,45 |
|  | Вторичное использование воды | тыс. м3/сут. |  | н/д |  | 0,14 | 0,18 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. |  | 0,90 |  | 3,46 | 4,48 |
|  | в т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут. |  | 0,90 |  | 3,46 | 4,48 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут |  | 88 |  | 343 | 424 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 65 |  | 235 | 294 |
|  | Протяженность сетей | км |  | н/д |  | 25,78 | 12,0 |
| VI | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут. |  | 0,70 |  | 2,92 | 3,84 |
|  | в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. |  | 0,51 |  | 2,45 | 3,23 |
|  | в т.ч. производственные сточные воды | тыс. м3/сут. |  | 0,11 |  | 0,35 | 0,45 |
|  | Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3/сут. |  | 5,0* |  | 5,0 | 5,0 |
|  | Протяженность сети | км |  | н/д |  | 29,95 | 6,79 |
| VII | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник электроэнергии | МВА |  | 50 |  | 50 | 50 |
|  | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВт |  | - |  | 11,5 | 14,5 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | МВт |  | - |  | 3,6 | 4,3 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год |  | - |  | 1700 | 2170 |
|  | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | млн.кВтч |  | - |  | 17,5 | 22,8 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора всего, | Гкал/час | - |  | 71,0 |  | 79,9 |
|  | в т. ч. ИЖС | Гкал/час | - |  | 35 |  | 37,6 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения- всего | Гкал/час | 9,9 |  | 55 |  | 70 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление природного газа всего, в том числе: | млн. нм3/год | - |  | 23,8 |  | 27,7 |
|  | пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | млн. нм3/год | - |  | 1,9 |  | 2,0 |
|  | на отопление | млн. нм3/год |  |  | 21,9 |  | 25,7 |
|  | Телефонизация |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. | - |  | 330 |  | 360 |
|  | Потребность населения в телефонах | шт. | - |  | 3465 |  | 3960 |
| VIII | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство закрытых водостоков | км | - |  | 9,12 |  | 2,50 |
|  | Устройство открытых водостоков | км | - |  | 18,75 |  | 2,83 |
|  | Устройство напорных коллекторов | км | - |  | 0,3 |  | – |
|  | Насосные станции | объект | - |  | 1 |  | – |
|  | Камеры гашения | объект | - |  | 1 |  | – |
|  | Открытые очистные сооружения | объект | - |  | - |  | – |
|  | Закрытые очистные сооружения | объект | - |  | 2 |  | 1 |
|  | Локальные очистные сооружения (колодцы- отстойники) | объект | - |  | 5 |  | - |
|  | Берегоукрепление | км | - |  | 0,53 |  | - |
|  | Дамба обвалования | км | - |  | 0,28 |  | - |
|  | Благоустройство прудов | га | - |  | 1,6 |  | 4,6 |
|  | Засыпка оврагов | тыс. м3 | - |  | 1230 |  | - |
|  | Организация пляжей | га | - |  | 5,40 |  | 2,35 |
|  | Устройство закрытых водостоков | км | - |  | 9,12 |  | 2,50 |
|  | Устройство открытых водостоков | км | - |  | 18,75 |  | 2,83 |
| IX | Зеленые насаждения |  |  |  |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 5,9 |  | 11,9 |  | 20,9 |
|  | обеспеченность | м2/чел. | 5,8 |  | 11,6 |  | 20,0 |
|  | лесопарки | га |  |  |  |  |  |
| X | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем выбросов загрязняющих веществ | т/год | 86,8 |  | 85 |  | 87 |
|  | Общий объем сброса сточных вод | тыс. м3/год | 256,7 |  | 744,6 |  | 981,8 |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. т/тыс. м3 | 3,06 |  | 3,18 |  | 3,45 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц | - |  | 1 |  | 1 |

* - указана проектная производительность сооружений