ЧУВАШСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

Министерство градостроительства и

развития общественной инфраструктуры

Чувашской республики

Общество с ограниченной ответственностью

«Арконпроект»

ПОРЕЦКИЙ РАЙОН

Кудейхинское сельское поселение

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Описание обоснований проекта генерального плана

Том  2

г. Чебоксары

2007 год

ЧУВАШСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

Министерство градостроительства и

развития общественной инфраструктуры

Чувашской республики

Общество с ограниченной ответственностью

«Арконпроект»

ПОРЕЦКИЙ РАЙОН

Кудейхинское сельское поселение

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Описание обоснований проекта генерального плана

Том  2

(часть 1)

Директор

ООО «Арконпроект»                                                       В.К. Андреев

г. Чебоксары

2007 год

| Часть 1 Описание обоснований проекта генерального плана Раздел 1. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территорий Введение Цели и задачи разработки «Проекта генерального плана Кудейхинское сельское поселение 1. Краткая характеристика поселения - Общие сведения 2. Ресурсный потенциал территории Кудейхинского поселения 2.1 Земельные ресурсы 2.2 Ландшафтно-рекреационный потенциал 2.3 Историко-культурный потенциал 2.4.Сельскохозяйственный потенциал 2.4.1. Анализ современного состояния 3. Анализ и прогноз развития основных отраслей хозяйства поселения 3.1 Агропромышленный комплекс и условия его развития 3.1.1 Растениеводство 3.1.2 Животноводство 3.1.3 Сельскохозяйственная мелиорация 3.2 Промышленность. 3.3 Малое предпринимательство 3.3.1 Кустарные промыслы и ремесла 3.4 Транспорт 3.4.1 Анализ современной автодорожной сети 3.4.2 Стратегия развития сети автодорог 3.4.3 Программа развития сети местных автодорог 3.4.4 Пассажирские перевозки 3.5 Связь и информация 4. Население 4.1 Современное состояние 4.2 Прогноз динамики численности населения Кудейхинского поселения 4.3 Трудовые ресурсы 4.3.1 Формирование структуры занятости 5. Формирование бюджета и бюджетной политики 6. Социальная инфраструктура и система межселенного обслуживания 6.1 Жилищный фонд и политика жилищного строительства 6.2 Культурно-бытовое обслуживание населения. Межселенное обслуживание. 6.2.1 Образование 6.2.2 Здравоохранение и социальное обеспечение 6.2.3 Сфера досуговой деятельности 6.3 Инженерное обеспечение 6.3.1 Водоснабжение 6.3.2 Хозяйственно-бытовая канализация 6.3.3 Электроснабжение 6.3.4 Теплоснабжение 6.3.5 Газоснабжение 6.3.6Связь 7. Основные технико-экономические показатели Раздел 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию 2.1. Планировочная организация территории. 2.1.1 Планировочная структура и функциональное зонирование территории. 2.1.2. Система расселения 2.1.3. Архитектурно-планировочная организация населённых пунктов. 2.1.4. Функциональное зонирование территории. 2.2. Социальная инфраструктура и система обслуживания. 2.2.1. Расчет учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков 2.3. Транспортная инфраструктура. 2.3.1. Автомобильные дороги. 2.3.2. Автомобильный транспорт. 2.4. Инженерная инфраструктура. 2.4.1. Водоснабжение. 2.4.2. Хозяйственно – бытовая канализация. 2.4.3. Электроснабжение. 2.4.4. Теплоснабжение. 2.4.5. Газоснабжение. 2.4.6. Объекты связи. Раздел 3. Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию 3.1. Мероприятия по территориальному планированию на 1 очередь. 3.2. Мероприятия по территориальному планированию на период реализации генерального плана поселения (перспектива). 3.3 Мероприятия, обеспечивающих упрощение процедур осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности. |  |
| --- | --- |

Часть 1

Описание обоснований проекта генерального плана

Раздел 1.

Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территорий

# Введение

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики № 9 от 30.01.2004г. «О территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики», Министерством градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики был объявлен конкурс на получение права разработки «Проектов генеральных планов сельских поселений».

В результате открытого конкурса генпроектировщиком   по разработке проектов генеральных планов 71 сельского поселения и 1 городского поселение Чувашской Республики,  в том числе и Кудейхинское сельское поселение, с учетом населенных пунктов входящих в его административное подчинение, было определено - Общество с ограниченной ответственностью «Арконпроект».

«Генеральный план Кудейхинское сельское поселение Порецкого района Чувашской Республики» разработан ООО «Арконпроект» (г. Чебоксары, 2006г.) по заданию Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики –  государственный контракт 07-16/1 от 25.10.2006г.

В условиях развивающихся рыночных отношений, появления новых правовых, законодательных документов потребовался  качественно новый  подход к разработке  «Проекта  генерального плана  Кудейхинское сельское поселение  Порецкого района». Проект генерального плана Кудейхинское сельское поселение Порецкого района  разработан в соответствии с:

- Государственным контрактом Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики от 25.10.2006г. № 07-16/01 и заданием на разработку проекта генерального плана Кудейхинское сельское поселение;

- Градостроительного Кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г.(в ред. Изменений от29.12.2006г.);

-     Земельного Кодекса РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г.( ред. изменений от 18.12.2006г.);

- Лесного Кодекса РФ №200-ФЗ от 04.12.2006г.;

- Указом Президента Чувашской Республики № 80 от 03.10.2006г. «О  дополнительных    мерах по завершению государственного кадастрового по  завершению государственного   кадастрового  учета  земельных  участков  и  государственного учета объектов  недвижимости в Чувашской Республике»;

- Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999г. № 184-ФЗ;

- Инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (Постановление Госстроя РФ от 27 февраля 2003 г.      № 27 СНИП 11-04-2003).

Разработка генерального плана Кудейхинского поселения и населенных пунктов входящих в его административное подчинение,  является более детальным продолжением проекта «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Порецкого района Чувашской Республики», выполненного ФГУП РосНИПИУрбанистики (г. Санкт-Петербург) в 2003г. и утвержденного Указом Президента Чувашской Республики от 30.01.2004г. №9.

В «Генплане» проводится анализ и оценка основных проблем и тенденций развития Кудейхинское сельское поселение и населенных пунктов входящих в его состав, даются предложения по эффективному использованию градостроительного, природного потенциала  сельского поселения, как малой системы расселения, а также предпосылки его дальнейшего устойчивого развития.

Данная работа является планировочным документом перспективного развития поселения и количественные показатели его развития по отдельным отраслям не являются директивными при определении конкретных объемов финансирования.

«Генплан» разрабатывается на период до 2025 г., с выделением 1 очереди – 2010 г. Исходные данные приведены на 01.01.2006 г., по ряду разделов – на 01.01.2007.г.

Проектом предлагается, постановочно, ряд задач, решив которые поселение выполнит основную цель проекта – последовательное повышение качества жизни сельского населения и повышение его жизненного уровня.

Для разработки картографической части «Генплана» как основа использовались топографические материалы, выполненные филиалом ФГУП «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» - Экспедиция 138 в масштабе 1 : 10 000.

Цели и задачи разработки

«Проекта генерального плана

Кудейхинское сельское поселение»

«Генеральный план Кудейхинское сельское поселение» является, прежде всего, правовым документом территориального планирования для принятия управленческих решений по развитию поселения и населенных пунктов входящих в его состав,  разработан с учетом нормативно-правовых актов РФ и Чувашской Республики, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных, социально-экономических, экологических и прочих отношений. Эта программа действий в плане управления территорией.

Основной целью и задачей генплана является определение долгосрочной стратегии и этапов территориального планирования развития поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышение жизненного уровня населения Кудейхинского поселения и качества жизни путем решения основных задач, поставленных перед проектировщиками и решаемых в данном проекте. Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

Основное противоречие, которое требует разрешения в данном проекте – несоответствие предпосылок для успешного и интенсивного развития поселения и реального социально-экономического положения.

К негативным чертам состояния экономической и социальной сферы следует отнести:

- высокий процент незанятости трудоспособного населения;

- убыточность большинства сельхозпредприятий и промышленных предприятий города и поселения;

- низкую эффективность сельхозпроизводства, (в том числе по причине истощения почв и неиспользуемых сельскохозяйственных земель);

- существующую демографическую ситуацию;

- миграцию населения в республиканские и областные центры;

- диспропорции в обеспеченности культурно-бытовыми услугами различных поселений.

- недостаточное бюджетное финансирование, не развитую инвестиционную политику в поселении.

Исходя из специфики поселения и анализа позитивных и негативных сторон современного состояния экономики поселения и социальной инфраструктуры, сформулированы основные цели и задачи проекта.

Основные стратегические цели:

- зонирование территории сельских поселений с установлением зон различного функционального назначения  ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- стабилизация численности населения, закрепление трудовых ресурсов, в первую очередь – молодежи;

- основные направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- предложения по установлению границ населенных пунктов поселения, территории градостроительной  деятельности особого регулирования; предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного экономического развития;

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей:

- зонирование территории поселения с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- основные направления развития и совершенствования местной системы расселения, развития сельского поселения;

- определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на расчетный срок;

- выявление инвестиционно - привлекательных зон и объектов, создание схематической инвестиционной карты поселения для привлечения всех видов инвестиций, бюджетных средств для целенаправленного и конкретного их использования;

- формирование эффективной общественной инфраструктуры и концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов для их рационального функционирования;

- обеспечение более высокого социального потребления, включающего комфортное жилье, качественные услуги транспорта, связи, в социально-культурной сфере, формирование взаимосвязанного уровня благоустройства населенных пунктов с возможностями самореализации человека и уровня общественной деятельности с благосостоянием конкретного населенного пункта;

- привлечение частных инвестиций в базовую инфраструктуру жизнедеятельности при поддержке из бюджета всех уровней;

- разработка стратегии развития культуры и спорта села, направленной на поддержку физической культуры и возрождение национальных традиций и обычаев чувашского народа, включающей в себя обеспечение в условиях сельской местности условий доступности населения к общественным и культурным центрам, использование новых организационных подходов (создание культурных комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек; строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок и т.д.);

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, понимаемой в данном случае не как замена сельского образа жизни городским, а как повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала территории, позволяющее использовать во всех сферах хозяйственной деятельности развитие перспективных сельскохозяйственных предприятий, малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и качественном текущем содержании и обслуживании объектов;

- обеспечение твердым покрытием проезжей и пешеходных частей сельских улиц, интенсивная работа по благоустройству сел и деревень;

- строительство в ближайшие годы во всех сельских поселениях водопроводных и канализационных систем;

- меры по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции;

- меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.

В проекте дается анализ существующих природных условий и ресурсов сельских поселений и населенных пунктов входящих в его административное подчинение; выявлен экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал сельских поселений и населенных пунктов входящих в его административное подчинение; выявляются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, сельскохозяйственному, рекреационному); предлагается программа  социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселение и развитие населенных мест, жилищное строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организация системы связи и компьютеризации и др.).

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней (федерального, республиканского, местного) при формировании общественной инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной), а также привлечения наряду с бюджетными,  частных инвестиций в базовые инфраструктуры жизнеобеспечения.

# 1. Краткая характеристика поселения

Общие сведения

Кудейхинское поселение входит в состав Порецкого района. Образовано и наделено статусом сельского поселения Законом Чувашской Республики от 24.11.2004 года №37 (Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа).  Поселение состоит из 3 населенных пунктов входящих в его административное подчинение, в. ч.: с. Кудеиха, с. Кожевенное, д. Шадриха, с общей численностью населения – 1015,0 чел.

Вышеперечисленные населенные пункты расположены в диапазоне от 2 км до 10 км. от административного центра Кудейхинского поселения - с. Кудеиха.

Общая площадь поселения – 13117,0 га (по данным 2006г.),  в т.ч.:

Из общей площади земель сельского поселения:

- земли сельскохозяйственного  назначения                                           –    7191,0    га;

- земли населенных пунктов                                                                     –      156,0    га;

- земли промышленности, транспорта, связи                                          –      327,0    га;

- земли лесного фонда                                                                                –    4750,0    га,

- земли особо охраняемых территорий и объектов                                 –      313,0    га;

- земли водного фонда                                                                                –      380,0    га;

- земли запаса                                                                                               –          -       га.

Границы территории Кудейхинское сельское поселение  установлены  указанным Законом Чувашской Республики.

Кудейхинское сельское поселение Порецкого района граничит:

●  на севере – с землями Шумерлинского муниципального района;

●  на западе -  с землями Порецкого и Козловского сельского поселения;

●  на юге - с землями Сиявского сельского поселения.

Административным центром Кудейхинское сельское поселение является село Кудеиха Порецкого района Чувашской Республики, которое находится в 153 км. от столицы Чувашской Республики – г. Чебоксары, в 38 км от ближайшей железнодорожной станции, в 7 км от райцентра с. Порецкое.

Село Кудеиха расположено в центральной части территории Кудейхинское сельское поселение. Из общественных зданий в село Кудеиха  сосредоточены административно-хозяйственные, культурно-бытовые учреждения и предприятия  Кудейхинского поселения.

На сегодняшний день на территории Кудейхинского поселения действуют  2 сельскохозяйственные организации: СХПК «Факел», ООО «Подсобное хозяйство» основными направлениями хозяйственной деятельности которых является производство зерновых, зернобобовых, молока и мяса КРС.

Основу транспортной сети составляют дороги: республиканского значения «Ибреси-Березовка-Кудеиха», протяженностью 3,1 км, дороги местного назначения, протяженностью 51,9 км.

Прохождение республиканской дороги по направлению «Ибреси-Березовка-Кудеиха»,  позволяет оценивать положение Кудейхинского поселения как очень благоприятное для развития отраслей экономики, ориентированных на вывоз по части производимой в поселении сельскохозяйственной продукции и развитие агропромышленного комплекса.

Инвестиционным потенциалом (инвестиционной привлекательностью) Кудейхинского поселения является сельское хозяйство, предприятия переработки сельскохозяйственной продукции, животноводство.

2. Ресурсный потенциал территории Кудейхинского поселения

2.1. Земельные ресурсы

Кудейхинское сельское поселение входит в центральную природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства района. Специализация сельского хозяйства поселения–мясо-молочно-зерновая. Развито производство картофеля, овощей, технических культур, кормопроизводство, свиноводство.

Кудейхинское поселение занимает территорию  13117,0 га (по данным землеустроительного дела № ____ от 02.08.2006г., выполненного ОАО «Чувашское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» по заказу администрации Порецкого района, согласно муниципального контракта №39 от 31.05.2006г.).

Распределение земельного фонда

Кудейхинского поселения по категориям земель

(на 01.01.2007г.)

Таблица № 2.1./1.

| № п/п | Категория земель | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь поселения (га), в т.ч.: | 13117,0 | 100 |
| 1.1 | ▪ земли сельскохозяйственного назначения | 7191,0 | 54,8 |
| 1.2 | ▪ земли населенных пунктов | 156,0 | 1,2 |
| 1.3 | ▪ земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 327,0 | 2,5 |
| 1.4 | ▪ земли особо охраняемых территорий и объектов | 313,0 | 2,4 |
| 1.5 | ▪ земли лесного фонда | 4750,0 | 36,2 |
| 1.6 | ▪ земли водного фонда | 380,0 | 2,9 |
| 1.7 | ▪ земли запаса | - | - |

Основная доля сельхозугодий Кудейхинского поселения  сосредоточена в категории земель сельскохозяйственного назначения  - 34,0%, на территории населенных пунктов – 1,1%.

Распределение земельного фонда

Красночетайского поселения по угодьям

(на 01.01.2007г.)

Таблица № 2.1./2

| № п/п | Распределение земель по угодьям | Площадь, га | В структуре, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельскохозяйственные угодья, в т.ч.: | 4471,0 | 34,1 |
|  | - пашня | 2833,0 | 63,4 |
|  | - кормовые угодья (пастбища, сенокосы) | 1638,0 | 36,6 |
|  | - многолетние насаждения (коллективные сады) | - | - |
| 2. | Лесные земли | 4750,0 | 36,2 |
| 3. | Земли, занятые древесно-кустарниковой растительностью, из них под: | 2271,0 | 17,3 |
|  | - земли защитного назначения | - | - |
|  | Под водными объектами | 380,0 | 2,9 |
|  | Земли застройки | 13,5 | 0,1 |
|  | Под дорогами | 55,0 | 0,4 |
|  | Болота | 141,0 | 1,1 |
| 4. | Нарушенные,прочие земли, в стадии восстановления плодородия | - | - |
| 5. | Прочие (полигоны отходов и свалки, пески, овраги и т. д.) | 1035,0 | 7,9 |
|  | Итого всех земель, (га): | 13117,0 | 100 |

Состав земель сельскохозяйственного назначения

на 01.01.2007г.

Таблица №2.1./3

| № п/п | Наименование | Площадь, га | В структуре, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Все земли сельскохозяйственного назначения делятся на: |  |  |
| 1. | Сельскохозяйственные угодья, в т.ч.: | 4471,0 | 62,1 |
| 1.1. | - пашня | 2833,0 | 63,4 |
| 1.2. | - кормовые угодья (пастбища, сенокосы) | 1638,0 | 36,6 |
| 1.3. | - многолетние насаждения (коллективные сады) | - | - |
| 2. | Земли под внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями | 55,0 | 0,8 |
| 3. | Лесные насаждения, предназначенные для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных явлений | 2271,5 | 31,6 |
| 4. | Водные объекты | 380,0 | 5,3 |
| 5. | Земли, занятые строениями, зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельхозпродукции | 13,5 | 0,2 |
|  | Итого земель сельхозназначения (га): | 7191,0 | 100 |

Средний размер участка под индивидуальное жилое строительство составляет  0,25-0,40 га.

Распределение земельного фонда в черте населенных пунктов поселения

(на 01.01.2007 г.)

Таблица №2.1./4

| № п/п | Наименование | Площадь, га | В структуре, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Все земли сельскохозяйственного назначения делятся на: |  |  |
| 1. | Сельскохозяйственные угодья, в т.ч.: | 150,0 | 96,1 |
|  | - пашня | 150,0 | 100 |
|  | - кормовые угодья (пастбища, сенокосы) | - | - |
|  | - многолетние насаждения (коллективные сады) | - | - |
| 2. | Лесные земли | - | - |
| 3. | Земли, занятые древесно-кустарниковой растительностью, из них под: | - | - |
|  | - земли защитного назначения | - | - |
|  | Под водными объектами | - | - |
|  | Земли застройки | 2,0 | 1,3 |
|  | Под дорогами | 4,0 | 2,6 |
|  | Болота | - | - |
| 4. | Нарушенные,прочие земли, в стадии восстановления плодородия | - | - |
| 5. | Прочие (полигоны отходов и свалки, пески, овраги и т. д.) | - | - |
|  | Итого всех земель, (га): | 156,0 | 100 |

За 2006 год средняя цена продажи земельных участков в населенных пунктах, входящих в сельское поселение составила  35 руб./м2.

Поступление платежей за землю в Кудейхинском поселении

Таблица 2.1./5.

| № п/п | Вид платежа за землю | Поступило, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего платежей за землю: | 174,999 |
|  | В том числе: |  |
|  | Земли населенных пунктов, входящих в состав поселений | 5,478 |
|  | Земли сельхозназначения | 163,432 |
|  | Другие земли | 6,089 |
| 2 | Земельный налог, всего: | 163,432 |
|  | В том числе: |  |
|  | Земли населенных пунктов, входящих в состав поселений | - |
|  | Земли сельхозназначения | 163,432 |
|  | Другие земли | - |
| 3 | Поступление арендной платы | 6,089 |
|  | В том числе: |  |
|  | Земли населенных пунктов, входящих в состав поселений | 6,089 |
|  | Земли сельхозназначения | - |
|  | Другие земли | - |

В настоящее время предусмотрен переход к налогообложению для земельных участков в зависимости от его кадастровой стоимости, что вызовет увеличение доходов в бюджет всех уровней.

Земли Кудейхинское сельское поселение по формам собственности распределяются следующим образом (на 01.01.2007г.):

Таблица № 2.1./7

| № п/п | Земли поселения по формам собственности распределяются на: | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли федеральной собственности | 55,0 | 0,4 |
| 2. | Земли субъекта Российской Федерации | 4750,0 | 36,2 |
| 3. | Земли муниципальной собственности, в т.ч.: | 437,0 | 3,3 |
|  | - передано в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам; | 4278,3 | 32,6 |
|  | - в аренде юридических лиц; | - | - |
| 4. | В собственности физических лиц, в т.ч.: | 3596,7 | 27,4 |
|  | - земли, находящиеся в общедолевой собственности; | 3423,7 | 26,1 |
|  | - под индивидуальное жилищное строительство; | 6,0 | 0,04 |
|  | - земли КФХ; | 11,0 | 0,08 |
|  | - для ведения личного подсобного хозяйства; | 156,0 | 1,2 |
|  | - в аренде; | - | - |
|  | Итого земель (га): | 13117,0 | 100 |

За период проведения земельной реформы в республике был принят ряд законодательных актов по регулированию земельных отношений: «О земельной реформе», «О плате за землю» и «Об охране земель и повышения плодородия почв чувашской республики», «О личном подсобном хозяйстве граждан», «О землеустройстве», «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и др.; также был принят ряд нормативных актов.

В рыночной экономике земля – объект гражданского оборота; земельное право должно быть тесно связано с гражданским правом. Земля рассматривается, как объект недвижимого имущества, как объект права, как жизненное пространство, базис развития всех видов строительства, средство производства в сельском хозяйстве, поэтому формирование земельного рынка – актуальная проблема экономического развития территорий.

Выводы:

За последние десять лет на территории Чувашской Республики созданы основы нового земельного законодательства:

- ликвидирована государственная монополия на землю

- осуществлен переход к многообразию форм собственности на землю

- проведено бесплатное перераспределение земель в пользу граждан

- введено платное землепользование

- передана в частную собственность часть сельскохозяйственных земель

- выполнен значительный объем земельно-кадастровых работ

- созданы объективные условия для оборота земель.

- Наблюдается снижение плодородия сельхозугодий (потеря гумуса); в результате эрозии происходит их уменьшение.

- Населенные пункты поселения не имеет утвержденной черты населенных пунктов. Полноценный оборот земель невозможен без утвержденного проекта черты населенных пунктов и регламента их допустимого пользования.

2.2. Ландшафтно-рекреационный потенциал

Ландшафтно-рекреационный потенциал территории определяется следующими факторами:

● лесистостью территории;

● породным составом насаждений;

● увлажненностью;

● развитием эрозионных процессов;

● рельефом;

● наличием водных объектов;

● устойчивостью к рекреационным нагрузкам;

● загрязнением водного бассейна;

● транспортной доступностью.

В Кудейхинском поселении благоприятными предпосылками для развития рекреации являются:

●    высокая обеспеченность с/х угодьями на 1 жителя;

●    хорошие биоклиматические условия;

●    наличие лесных массивов с высококачественным древостоем;

●  разнообразный природный состав насаждений: произрастают на значительных площадях мелколиственные – береза, осина; широколиственные – липа; твердолиственные – дуб, клен, ясень и хвойные породы.

● рельеф: полого-волнистые равнины, расчлененные глубокими речными долинами и оврагами;

●    удаленность от источников загрязнения;

● основу транспортной сети составляют дороги: республиканского значения «Порецкое-Мочкасы», протяженностью 12,0 км; дороги местного назначения, протяженностью 99 км.

●   наличие живописных ландшафтов;

Факторами, ограничивающими рекреацию, являются:

●  широкое развитие эрозионных процессов;

● низкая степень залесенности территории и мелкоконтурность лесов на преобла-дающей части территории;

●  отсутствие крупных водных объектов;

● недостаточная устойчивость преобладающей части лесных ландшафтов к антропогенным нагрузкам;

В целом, Кудейхинское поселение обладает ограниченно благоприятными природными условиями для организации различных видов рекреационной деятельности (в масштабах поселения), и неблагоприятными для организации крупномасштабных зон отдыха.

2.3. Историко-культурный потенциал

Историческими  памятниками на территории Кудейхинского поселения является:

- Памятники погибшим воинам в ВОВ, в селе Кудеиха, с. Кожевенное.

- Церковь Преображения Господня в с. Кудеиха.

Выводы:

Кудейхинское поселение имеет невысокий историко-культурный потенциал по сравнению с другими поселениями республики Чувашия, поскольку обладает малым количеством памятников природы и истории республиканского значения. Однако возможно включить территорию района в межрайонные или республиканские туристские маршруты (транзитом) при условии целенаправленного формирования сервисной инфраструктуры.

Необходимо создание специальных экскурсионных программ, более детальное изучение археологических памятников на территории района и, соответственно, пополнение исторических сведений об истории местности, которую сегодня занимает Кудейхинское поселение.

2.4. Сельскохозяйственный потенциал

2.4.1. Анализ современного состояния

Кудейхинское поселение входит в юго-западную природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства Республики. Специализация сельского хозяйства поселения – мясо-молочно-зерновая. Развито производство мяса, овощей, картофеля,   кормопроизводство. Территория поселения характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями для развития сельского хозяйства из-за теплообеспеченности вегетационного периода (безморозный период 143 дня) и влаги (340 мм осадков). Почвы этой зоны обладают достаточным плодородием. В основном это среднекислые темно-серые и серые лесные почвы, гуммусированные, и поэтому они могут сильно иссушаться.

Отрицательное влияние на развитие сельскохозяйственного производства оказывает неравномерное распределение атмосферных осадков по годам (смена достаточного и избыточного увлажнения и засухи).

Удельный вес Кудейхинского поселения в валовом производстве продукции сельского хозяйства Порецкого района составляет на 2006 год -3,2 % (в том числе в растениеводстве – 1,1%, в животноводстве-2,1 %), из них по отдельным видам сельхозпродукции (по всем категориям хозяйств):

зерна                       -0,2%                                   мяса                     -6,8 %

картофеля            -4,2 %                                    молока                 -7,2 %

овощей                  -7,3%

В настоящее время поселение, занимая – 11,7 % территории Порецкого района и 8,1 % сельхозугодий.

Удельный вес сельхозпродукции в валовом производстве Кудейхинского поселения составляет (по всем категориям хозяйств):

зерна                         -3,5 %                                    мяса              -35,0%

картофеля               -20,1 %                                   молока          -28,7%

овощей                      -12,7 %

По степени эффективности использования сельхозугодий (отношение удельного веса производства продукции к удельному весу с/х угодий )– коэффициент 0,2.

В сельском хозяйстве сформировалось две группы товаропроизводителей:

● 1 сельскохозяйственное предприятие СХПК «Факел»;

● 647 хозяйство населения, включающие в себя личные подсобные хозяйства, коллективные сады, огороды.

Доля продукции личных хозяйств населения в валовой продукции сельского хозяйства по производству таких видов продукции как картофеля, мяса, молока, овощей высокая.

В настоящее время основную долю сельскохозяйственных предприятий в валовой продукции сельского хозяйства занимает зерно.

Доля личного сектора                                Доля сельскохозяйственных предприятий:

зерна                       -                                                зерна            - 100 %

картофеля          - 100 %                                         картофеля        -    %

овощей               - 100 %                                         овощей             -    %

мяса                    - 67,2 %                                         мяса                 - 32,3 %

молока                -79,6 %                                         молока               - 20,4%

В последнее десятилетие уменьшилось количество крупных сельскохозяйственных организаций, способных оптимизировать производство, затраты, внедрять новую технику и технологии.

В связи с этим Правительством Российской Федерации реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» проводится по двум основным направлениям: ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования.

Уровень обеспечения населения продуктами питания за счет местного производства – это основной показатель эффективности работы АПК, обеспечения продовольственной безопасности.  Общепринятый уровень продовольственной безопасности оценивается 70% наполнения рынка продуктами местного производства. В республике стабилизация объемов производства сельскохозяйственной продукции без резких тенденций спада и подъема, сокращение удельного веса убыточных хозяйств стали возможными благодаря активной бюджетной политике, рационализации кредитной системы с субсидированием части процентных ставок за счет бюджетных средств. Более эффективно стали действовать отдельные инструменты государственного регулирования агропромышленного производства и агропродовольственного рынка, такие как льготный налоговый режим, страхование, лизинг, закупочные и товарные интервенции. Эти меры необходимы для обеспечения нормального воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, для сдерживания инфляции и защиты интересов потребителя.

Значительную часть государственной финансовой поддержки необходимо направить на поддержание соответствующего уровня цен и ценового равновесия, так как всевозрастающий диспаритет цен окончательно разорит собственных товаропроизводителей и приведет к разрушительным последствиям. Мерой поддержки государства должна стать и льготная налоговая политика. Во многих экономически развитых странах сельскохозяйственная продукция не облагается НДС, а существующая система сборов направлена на поддержку инфраструктуры села, сельскохозяйственное образование, науку  пр., т.е. в конечном итоге на само же сельское хозяйство

Необходимо снижение тарифов на электрическую и тепловую энергию, транспортные перевозки, однако, цены на энергоносители выросли в последние годы, что делает все отрасли сельского хозяйства убыточными.

Существенной мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр. А в дальнейшем, создание агрохолдингов (вертикально интегрированных компаний – цепочка: земля – производство – переработка – реализация через сеть магазинов, кафе и т.п.).

Снижение производства продукции в сельхозпредприятиях привело к наращиванию производства в хозяйствах населения (ЛПХ). Доля продукции хозяйств населения в валовой продукции сельского хозяйства увеличилась.

В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация  хозяйств населения – следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса  ручного труда.

Основные показатели сельского хозяйства Кудейхинского поселения за 2006 год

Таблица № 2.4.1/1

| Показатели | Ед. измер. | Категории хозяйств в том числе: |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В личных подсобных | В крестьянско-фермерских хозяйствах | В сельскохозяйственных организациях |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голов | 232 | 3 | 160 | 395 |  |
| свиньи | голов | 332 | - | - | 332 |  |
| Валовое производство основных видов продукции растениеводства | тыс. руб. | 7915,5 | - | 909 | 8824,5 |  |
| зерно | тонн | - | - | 202 | 202 |  |
| картофель | тонн | 1079 | - |  | 1079 |  |
| овощи | тонн | 765 | - | - | 765 |  |
| Валовое производство основных видов продукции животноводства | тыс. руб. | 12911 | 60 | 2366 | 15337 |  |
| мясо (скот и птица на убой в живом весе) | тонн | 147 | - | 12 | 159 |  |
| молоко | тонн | 512 | 6 | 173 | 691 |  |

Потребности населения Кудейхинского поселения в продуктах питания, уровень сельскохозяйственного производства удовлетворяет полностью, кроме яиц(табл. № 2.4.1./2). Полученный расчетным путем баланс производства и потребления условный и фактического потребления продуктов не отражает.

По данным условного баланса из поселения можно вывозить:

- 115,1  т картофеля;

- 654,1 т овощей;

- 438,9  т молока;

- 120,5  т мяса.

- 89,4 т хлебопродукты(зерно)

Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения
в 2006г.

Таблица 3.3./3

| Показатели | Приходится на душу населения (кг/год, шт./год) |  | Физиологическая норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Район | Поселение |  |
| Мясо | 145,5 | 156,6 | 37,9 |
| Молоко | 596,4 | 680,9 | 248,4 |
| Картофель | 1599,6 | 1063,0 | 85,6 |
| Хлебопродукты (зерно) | 5508,9 | 199,0 | 110,9 |
| Овощи (местного производства) | 644,9 | 753,7 | 109,3 |
| Справочно: приходится на 1 жителя (га) |  |  |  |
| Сельхозугодья | 3,4 | 4,4 |  |
| Пашня | 2,7 | 2,8 |  |

Для достижения эффективности производства сельскохозяйственной продукции в отраслях растениеводства и животноводства в перспективе предусматривается:

- осуществление мероприятий, направленных на сохранение и постепенное наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве (плодородие земель, поголовье скота, племенное животноводство, семеноводство, машинно– тракторный парк, кадры и пр.).

- концентрация средств производства у эффективных собственников;

- развитие интеграционных связей с перерабатывающими и обслуживающими предприятиями;

- реформирование убыточных хозяйств, с привлечением частных инвесторов в эти хозяйства;

- содействие в развитии личных подсобных хозяйств с целью создания тесной интеграции с предприятиями АПК, включая перерабатывающие и агросервисные предприятия;

- создание условий по организации переработки сельхозпродукции (дополнительные мощности по переработке овощей, картофеля, молока и пр.)

Большую роль в развитии этой отрасли, так же как и в других сферах деятельности должно сыграть более активное включение в экономику поселения новых нетрадиционных форм экономической деятельности, в том числе развитие предпринимательской деятельности (сферы малого и среднего бизнеса).

На региональном уровне возможно:

- организовать информационные центры, через которые руководители сельхозпредприятий и фермеры могут отследить достоверную информацию о новых, наиболее эффективных технологиях и методах работы, а также ценовую, прогнозную и статистическую информацию;

- сформировать постоянно действующую консультативную сеть для помощи сельхозпроизводителям в решении оперативных технологических вопросов по планированию севооборотов, оптимальному соотношению применяемых культур, защите растений, по применению удобрений;

- организовать постоянно действующие выездные курсы повышения квалификации работников районного уровня, для чего могут быть использованы школы с компьютерными классами.

Особенно важно предотвратить отток лучших кадров из сельской местности и уделить внимание закреплению молодых трудолюбивых и способных кадров на селе путем решения комплекса задач социальной сферы.

Необходима поддержка развития первичной переработки сельхозпродукции на местах.

Земельные ресурсы обеспечивают население продовольствием и агропромышленное производство сырьём. В ходе земельной реформы существенно изменилась структура собственности, однако, эти изменения не привели ни к сохранению почв, ни к повышению их плодородия, ни к росту урожайности; уменьшилось содержание гумуса в почве. Потеря плодородия почв от эксплуатации не компенсируется количеством вносимых удобрений; 50% продукции получается за счёт потенциального плодородия почв, а потери не восполняются.

Кудейхинское поселение занимает территорию 13117 га. По степени сельскохозяйственной освоенности территории рассматриваемое поселение является средне-освоенным. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 4471 га или 63,4 % территории поселения; распаханность сельхозугодий – 34,1 % , удельный вес пашни – 21,6 %.

Распределение  земель сельхозназначения на 01.01.2007

Таблица 2.4.1/3.

| Показатели | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Все земли сельхозназначения |  |  |
| Общая площадь | 13117 | - |
| Сельхозугодья – всего: | 4471 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| Пашня | 2833 | 63,4 |
| кормовые угодья (сенокосы и пастбища) | 1638 | 36,6 |
| многолетние насаждения | - | - |
| Справочно: |  |  |
| Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий) | - | 34,1 |
| в том числе: | - |  |
| удельный вес пашни | - | 21,6 |
| распаханность (пашня к сельхозугодьям) | - | 63,4 |

Урожайность низкая и неустойчивая, что объясняется, в основном, потерей плодородия почв в результате нарушения агротехники, мелиоративной неустроенности угодий, недостаточного внесения минеральных и органических удобрений и пр.

##### Производство животноводческой продукции убыточно, смещается к мелкотоварному, где преобладает ручной труд и отсталые технологии.

Существующее поголовье скота может полностью обеспечиваться кормами местного производства (концентрированные, грубые, сочные, зеленые).

Для ветеринарного обслуживания ветстанция в с. Кудеиха.

Выводы:

- Кудейхинское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства.
Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время удовлетворяет потребности населения Кудейхинского поселения в продуктах питания.

- Кризисные явления в экономике страны отразились в наибольшей степени состояния отрасли «Сельское хозяйство»:

- не упорядочена налоговая политика, не создана система страхования, нет гарантированных закупочных цен и долгосрочных кредитов;

- не обновляется техника и оборудование;

- недостаточно проводится работа по подготовке кадров;

- не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии;

- недостаточно уделяется внимание семеноводству и племенной работе;

- слабо решается вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции, создания оптовых рынков и пр.;

- не проводятся работы по мелиорации, борьбе с эрозией почв.

3. Анализ и прогноз развития основных отраслей хозяйства поселения

В настоящее время экономика Кудейхинского поселения имеет агропромышленную направленность. Промышленная, строительная, транспортная и прочие отрасли хозяйственной деятельности имеют подчиненное значение.

3.1. Агропромышленный комплекс и условия его развития

Негативные тенденции в агропромышленном комплексе выражены в сокращении поголовья скота, снижении технического, ресурсного потенциала, недостаточной прибыльности отрасли, сокращении посевных площадей. В связи с этим Правительством Российской Федерации реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК 2006-2010 годы » проводится по двум основным направлениям: ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования.

В последнее десятилетие уменьшилось количество крупных сельскохозяйственных организаций, способных оптимизировать производство, затраты, внедрять новую технику и технологии.

Из-за невыгодных условий товарообмена межотраслевые связи в АПК недостаточно развиты. Тип воспроизводства, который выражается в опережающем выбытии основных фондов по сравнению с их вводом, падении плодородия сельскохозяйственных угодий, низкой производительности труда и его низкой оплате, сокращении финансовых возможностей для обеспечения развития производства, может затруднить решение задачи роста внутреннего валового продукта, обеспечивающего повышение жизненного уровня населения. Актуальность целей и задач, предусмотренных в приоритетном национальном проекте «Развитие АПК»,  и необходимость создания эффективных методов государственного регулирования отрасли на уровне республики, достижения целевых плановых показателей проекта, увеличения социальной и бюджетной эффективности отрасли вызвали необходимость пересмотра действующей республиканской целевой программы и принятия ее в свете новых требований.

Цель программы - реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на территории Чувашской Республики; формирование эффективного высокотехнологичного и конкурентоспособного агропромышленного производства для улучшения продовольственного обеспечения населения с активным продвижением товаров и сельскохозяйственного сырья, произведенного в республике, на российский, межрегиональный и зарубежный рынки;

Задачи - эффективная реализация направлений приоритетного национального проекта «Развитие АПК»; повышение эффективности ведения сельскохозяйственного производства; проведение последовательной политики в рациональном использовании  земель сельскохозяйственного назначения; внедрение инновационных энерго- и ресурсо-сберегающих технологий; внедрение информационных технологий в отраслях агропромышленного комплекса; совершенствование финансово-кредитной политики в агропромышленном комплексе; формирование системы земельно-ипотечного кредитования под залог земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; ориентация бюджетной политики в агропромышленном комплексе на достижение конечных результатов; формирование благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс; укрупнение сельскохозяйственных организаций, позволяющее осуществлять эффективное сельскохозяйственное производство, развитие интеграции, обеспечивающей минимизацию посредников; информационное обеспечение агропромышленного комплекса, развитие информационно-консультационной службы; повышение мотивации в закреплении квалифицированных кадров в сельской производство экологически чистых продуктов питания и создание экологически безопасных условий  как для населения, так и для животного и растительного мира

Для дальнейшего увеличения с/х продукции потребуется в перспективе проведение комплекса природовосстановительных работ и реструктуризации с/х комплекса.

Перечень основных мероприятий  программы « Развития АПК»:

-ускоренное развитие животноводства;

-стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе;

-создание системы земельно-ипотечного кредитования;

-развитие агропромышленных структур;

-информационное обеспечение и мониторинг реализации проекта;

-обеспечение интенсивного развития основных отраслей аграрной специализации, включая кормопроизводство;

-повышение плодородия почв;

-ветеринарная защита отрасли животноводства;

-техническое оснащение и перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей;

-развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, включая углубленную переработку сельскохозяйственного сырья;

-совершенствование финансово-кредитных механизмов в системе агропромышленного комплекса;

институциональная политика:

-регулирование агропродовольственного рынка;

-информационное, иновационно-консультационное обеспечение агропромышленного комплекса;

-кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;

-социальное развитие села

В земельном фонде сельхозпредприятий значительных изменений не предусматривается. Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ – в результате – повышение продуктивности сельхозугодий – рост урожайности сельхозкультур.

Принятие закона о земле (Земельного Кодекса) дает возможность для совершенствования земельных отношений. Принятие закона об обороте земель сельхозназначения – это продолжение земельной реформы – возможность получения долгосрочных кредитов под залог земли, договорные отношения между пользователями земли, земельных долей и их собственниками, решение вопроса с убыточными хозяйствами и пр.

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям.

Основополагающие условия эффективной организации системы агропромышленного               производства:

- планирование и программирование продуктивности агропромышленного производства должно основываться на строгом балансе ресурсов, инвестиций и капитала;

- вкладывать ресурсы следует в первую очередь в окупаемое, эффективное и перспективное агропромышленное производство. Только так можно сформировать необходимые капиталы в самих предприятиях и отраслях АПК, которые, концентрируясь, станут обеспечивать расширенное воспроизводство в этих отраслях и переливаться во все сферы аграрной экономики;

- важно уйти от административных методов и рычагов прямого управления агропромышленным производством как абсолютно непригодных в  системе рыночного хозяйства и неспособных учесть законы экономики и перейти на законодательно – правовые и программно – целевые механизмы регулирования развития АПК. Только посредством законов и целевых программ долгосрочного действия можно создать действенную систему сквозного регулирования и достичь стратегической эффективности. На государственном уровне необходимо разработать стимулирующее законодательство, действенные целевые программы с учетом их полного финансового обеспечения, стратегию АПК, и на их базе долгосрочную аграрную политику, а субъекты хозяйствования всех форм и типов должны получить полные экономические права на самостоятельную организацию производства предпринимательства в рамках этого законодательства;

- важно создать благоприятные условия для развития многоукладной аграрной экономики и многообразия форм собственности и хозяйствования и включить их в систему конкурентной состязательности;

- необходимо сформировать законодательно – правовые гарантии поддержки, защиты и неприкосновенности корпоративной и персонифицированной собственности на средства производства, имущество и результаты труда и производства в сельском хозяйстве;

- необходимо признание и включение в практику форм и механизмов мотивации рыночного характера – предпринимательского дохода, накопления капитала и собственности, участие в прибылях, дивидендов на доли собственности, процентов на используемый капитал, арендной платы и др. Только таким образом можно сделать ставку на эффективность и предприимчивость, создать средний и зажиточный слой крестьян – собственников и сформировать базу для укрепления и динамичного развития национального агропродовольственного производства.

Это основополагающие факторы и механизмы стратегического устройства и развития АПК. Их основной смысл сводится к отказу от административных методов управления, признанию приоритета естественных факторов развития аграрной экономики и интересов товаропроизводителей, присущих самой  природе сельского хозяйства и подлежащих регулированию только экономико – правовыми рычагами.

Положения тактики государства и сельскохозяйственных товаропроизводителей для достижения эффективности АПК:

- усиление республиканской, хозяйственной и внутрихозяйственной специализации с целью концентрации производства и ресурсов на наиболее эффективных видах производства и сокращении непроизводительных издержек;

- создание продуктовых кооперативно – интеграционных объединений субъектов хозяйствования по технологической цепочке от производства исходного сырья до сбыта готового качественного продовольствия. Эти объединения должны включать в себя также финансово – кредитные структуры и обладать всеми необходимыми правами  на хозяйствование, самоуправление и самоопределение в рамках стимулирующего законодательства. Создание условий для свободного рыночного оборота агропромышленной продукции,  вместе с тем, регулирование и поддержание сбалансированности продовольственного потребительского рынка и доступности продовольствия населению прежде всего по ценам с помощью государственного реализационного и закупочного субсидирования,

- переход к ценообразованию на агропромышленную продукцию, исходя из конъюнктуры рынка с условием контроля государства нормативов закладываемых затрат, прибылей и рентабельности,

- активное реформирование агропромышленных предприятий, не обеспечивающих требуемой результативности, в гибкие структуры рыночного характера, исходя из местных особенностей и с условием быстрого их финансово-экономического оздоровления, нацеленности на зарабатываемость средств, перехода на самоокупаемость и самофинансирование,

- оптимизация земледелия и животноводства в   связи с необходимостью интенсификации производства и концентрации ресурсов на наиболее конкурентоспособных предприятиях и наиболее плодородных землях, что требует пересмотра системы ведения хозяйств, вывода из активного оборота низкоэффективных земель и низкопродуктивных пород животных,

- усиление экологизации сельскохозяйственного производства,

- обеспечение экономико – правовых условий и гарантий быстрого развития рыночных форм и механизмов мотивации и стимулирования агропромышленного производства и труда, особенно производительного и эффективного.

3.1.1. Растениеводство

Повышение плодородия.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. Основным направлением в области растениеводства является повышение плодородия почв путем обеспечения сохранения и прироста гумуса в почве, защиты ее от эрозии, улучшения мелиоративного состояния земель, а на этой основе – повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий.

Для решения вышеизложенных проблем в программе «Развития АПК» намечены мероприятия по сохранению и повышению плодородия почв как основного ресурса сельскохозяйственного производства путем окультуривания, снижения кислотности, защиты от эрозии.

Одним из факторов обеспечения воспроизводства плодородия почв является проведение культуртехнических и противоэрозионных работ в сочетании с агрохимическими, агролесомелиоративными и другими мероприятиями.

Учитывая, что многолетние бобовые травы способствуют стабилизации плодородия почв и оставляют после запашки на 1 га с корневыми и пожнивными остатками до 10 т органического вещества, в котором содержится более 120 кг азота (что равноценно 350 кг аммиачной селитры), в программе «Развития АПК»  предусматривается увеличение посевных площадей многолетних бобовых трав, что позволит достичь создания бездефицитного баланса гумуса.

Таким образом, в качестве основных факторов интенсификации технологических процессов будут задействованы:

-биологизация земледелия, позволяющая увеличить урожайность сельскохозяйственных культур за счет биологических ресурсов;

-нормативный метод использования минеральных удобрений и средств защиты растений на основе порога вредоносности сорных растений, болезней и вредителей;

-сидеральные культуры в паровом и пожнивном поле как зеленое органическое удобрение.

Для сельскохозяйственных организаций, не имеющих достаточных средств, предусматривается переход на травопольную систему.

Применение новых ресурсосберегающих машин, отвечающих требованиям современной технологии, в частности комбинированных агрегатов, позволяющих за один проход делать весь комплекс предпосевной обработки почвы и посев, новых высокоэффективных средств защиты растений и видов удобрений и ряд других мероприятий позволят снизить себестоимость производства продукции, увеличить урожайность, качество зерна. Поскольку на обработку почвы приходится 30-50 процентов общих издержек, особая роль будет отводиться ресурсосберегающим технологиям (минимальная или нулевая обработка почвы), обеспечивающим сокращение числа почвообрабатывающих операций. Будут скомплектованы почвообрабатывающие и посевные агрегаты, обеспечивающие энерго- и ресурсосбережение, сокращение сроков проведения работ, снижение затрат труда и материальных ресурсов. Предусматривается также переход к прямому севу (нулевая обработка почвы).

Необходимость внедрения в растениеводство энерго- и ресурсосберегающих технологий определяется экономической целесообразностью. Стратегия внедрения энерго-, ресурсо-, влаго- и почвосберегающих технологий производства сельскохозяйственных культур предполагает два основных этапа.

Стратегическое направление развития Кудейхинского поселения - производство продовольственного (сильных, ценных сортов) и фуражного зерна, переработка в населённых пунктах, в самих предприятиях (сушка, переработка в муку, мини-хлебопекарни, мини-цеха по производству комбикормов и пр., сбор и переработка продукции ЛПХ).

Учитывая, что республика находится в зоне рискованного земледелия, предусматривается возделывание тритикале, обладающей повышенной зимостойкостью и позволяющей получать урожайность более 40 ц с 1 га.

Организация семеноводства и внедрение в производство новых высокоурожайных сортов высеваемых культур значительно повысит эффективность производства зерна. Новые высокоурожайные сорта озимых культур займут до 75 процентов от всех ее посевов.

Производство картофеля.

Картофель является одним из основных продуктов питания и сырьем для пищевой промышленности республики. В целях организации интенсивного производства картофеля, снижения затрат на 1 га посевов, повышения урожайности и, в конечном счете, роста доходов сельхозтоваропроизводителей в  предусматривается проведение следующих мероприятий:

-применение высококачественного семенного материала;

-комплексная механизация технологических процессов при возделывании картофеля, его уборке и хранении;

-внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, в том числе гребневой технологии возделывания картофеля.

Овощеводство

Одной из рентабельных отраслей в сельском хозяйстве является овощеводство. Основной целью программы «Развития АПК» является увеличение производства овощей, обеспечение населения экологически чистой продукцией.

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач:

-внедрение в производство новых высокоурожайных сортов овощей;

-увеличение посевных площадей под овощными культурами;

-повышение урожайности и товарности овощей;

-внедрение современных технологий возделывания овощей – кассетных технологий выращивания рассады, систем капельного орошения, оптимизации системы защиты растений от болезней и вредителей;

реконструкция существующих теплиц для производства овощей защищенного грунта.

Производство технических культур – рапса, сои, сахарной свеклы.

Производство технических культур к 2010 году будет развиваться в соответствии с современными тенденциями на российском и республиканском рынках и исходя из внутрихозяйственных потребностей сельскохозяйственных организаций. Площадь в структуре посевов под рапс, как хорошего предшественника под зерновые и высокодоходной культуры, будет доведена до оптимального размера в соответствии со спросом на маслосемена.

Производство сои для устранения дефицита протеина в рационах сельскохозяйственных животных и производства ценных пищевых продуктов с последующей переработкой на существующих и вновь создаваемых мощностях в республике будет сосредоточено в хозяйствах, имеющих опыт ее возделывания и переработки.

Благодаря ограничению ввоза сахара в Россию (установлению квот) цены на него остаются стабильно высокими.

Развитие производства сахарной свеклы – одной из молодых отраслей сельскохозяйственного производства в республике – предусматривается за счет:

сохранения посевных площадей сахарной свеклы;

увеличения урожайности;

повышения качества корнеплодов.

Основная цель мероприятий – удешевление производства сахарной свеклы за счет применения более прогрессивных технологий, современных технических средств. В связи с этим сахарную свеклу предусматривается возделывать по интенсивной технологии без применения ручного труда с максимальным использованием таких факторов интенсификации, как минеральные удобрения и средства защиты растений, одноростковые и калиброванные семена.

Возможно привлечение инвестиций (российских и зарубежных) для переработки и производства конопли в поселении.

Увеличение производства кормов и улучшение их качества намечается достигнуть за счет совершенствования технологии возделывания кормовых культур на пашне в полевом кормопроизводстве, совершенствования заготовки, хранения и переработки кормов. Кроме того, будет осуществлен комплекс мероприятий по производству кормов с высоким содержанием протеина и обменной энергии.

В связи с этим основными направлениями развития полевого кормопроизводства будут:

-расширение и совершенствование структуры посевных площадей под кормовыми культурами. В структуре кормового клина приоритетное значение будут иметь такие многолетние травы как клевер, люцерна, козлятник, а также однолетние бобово-злаковые смеси с использованием гороха, вики;

-увеличение посевов высокобелковых культур – сои, кормовых бобов;

-возделывание кукурузы на зерно для освоения производства дешевых высокопитательных кормов с использованием раннеспелых гибридов с вегетационным периодом 80-90 дней;

-расширение посевов промежуточных, пожнивных и поукосных культур на зеленый корм;

-внедрение системы сырьевых конвейеров на основе многолетних и однолетних трав, крестоцветных;

-внедрение индустриальной технологии возделывания кормовой свеклы без затрат ручного труда на основе использования одноростковых семян и пестицидов;

-возрождение прифермских бобово-злаковых культурных пастбищ;

-организация специализированного семеноводства кормовых культур и производство семян многолетних, однолетних трав, промежуточных культур в необходимых количествах;

-заготовка кормов с использованием биодобавок и применением новых видов упаковок.

С увеличением производства высокорентабельных культур: картофеля и овощей необходимо расширение рынков сбыта продукции, а также организовать переработку расширенного ассортимента продукции. Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов. Расширение орошаемых  площадей, получение экологически чистой продукция (биологизации земледелия: сочетание приёмов химизации с биологическими).

В сложных эрозионных ландшафтах района необходимо в севооборотах расширять посевы бобовых трав, применять технологии, способствующие повышению продуктивности полей, сокращенны эрозионных процессов, улучшению фитосанитарного состояния посевов.

В проекте посевные площади под кормовыми культурами учтены из расчёта обеспечения потребностей животноводства в грубых, сочных и зелёных кормах; необходимо внедрение высокоурожайных сортов, новых кормовых культур, повышение продуктивности сенокосов и пастбищ. Увеличение продукции растениеводства зависит от биологического потенциала растений, поэтому большое внимание должно уделяться семеноводству трав, зерновых культур, картофеля (получение элитных семян, высоких репродукций, районированных сортов), устойчивых к болезням, вредителям и пр. В результате можно получить высокую и устойчивую урожайность.

Баланс производства и потребление продукции сельского хозяйства

Расчёт потребности в сельскохозяйственной продукции для питания населения района произведен, исходя из численности населения на перспективу и норм потребления продуктов на душу населения.

Уровень обеспечения населения продуктами питания за счёт местного производства основной показатель эффективности работы АПК.

К расчётному сроку обеспеченность потребностей населения может быть достигнута по всем видам продуктов питания местного производства кроме яиц.

Вывозить из Кудейхинского поселения можно будет:

● 0,166 тыс.т. зерна;

● 0,940 тыс.т. картофеля;

● 1,344 тыс.т. овощей;

● 0,468 тыс.т. молока и молочных продуктов;

● 0,165 тыс.т. мяса.

Условный баланс производства и потребления продукции

товарных отраслей поселения (тыс. т, тыс. шт.)

Таблица 3.3.2./3

| Наименование продукции | Валовое производство | Потребность, всего* | + избыток - недостаток | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Современное состояние (за 2006 г.) |  |  |  |  |
| зерно | 0,202 | 0,113 | +0,089 | 178,8% |
| картофель | 1,079 | 0,087 | +0,992 | В 12 раз |
| овощи местного ассортимента | 0,765 | 0,111 | +0,654 | В 6,9 раза |
| молоко и молочные продукты | 0,622 | 0,252 | +0,370 | В 2,5 раза |
| мясо и мясопродукты | 0,159 | 0,038 | +0,121 | В 4 раза |
| яйцо | - | 0,194 | -0,194 | - |
| I очередь (2010 г) |  |  |  |  |
| зерно | 0,223 | 0,114 | +0,109 | 195,6% |
| картофель | 1,014 | 0,088 | +0,926 | В 11 раз |
| овощи местного ассортимента | 1,071 | 0,112 | +0,959 | В 9,6 раза |
| молоко и молочные продукты | 0,681 | 0,255 | +0,426 | В 2,7 раза |
| мясо и мясопродукты | 0,182 | 0,039 | +0,143 | В 4,7 раза |
| яйцо | - | 0,196 | -0,196 | - |
| Расчетный срок (2025 г) |  |  |  |  |
| зерно | 0,279 | 0,113 | +0,166 | В 2,5 раза |
| картофель | 1,027 | 0,087 | +0,940 | В 11,8 раза |
| овощи местного ассортимента | 1,455 | 0,111 | +1,344 | В 13 раз |
| молоко и молочные продукты | 0,720 | 0,252 | +0,468 | В 2,9 раза |
| мясо и мясопродукты | 0,204 | 0,039 | +0,165 | В 5 раз |
| яйцо | - | 0,194 | -0,194 | - |

3.1.2. Животноводство

Износ животноводческих помещений и оборудования составляет от 30 до 90 %, есть пустующие постройки.

Существующее поголовье скота может полностью обеспечиваться кормами местного производства (грубые, сочные, зеленые).

Согласно программе «Развития АПК на 2006-2010 годы» решение проблемы стабилизации животноводства   и переход к устойчивому его развитию будут осуществляться путем повышения генетического потенциала животных и улучшения условий содержания.

В связи с этим основной целью  в области животноводства на период до 2010 года является оптимизация численности и структуры стада, сохранение генофонда племенных животных, создание благоприятных условий инвестиционной политики в отрасли, повышение экономической эффективности хозяйственной деятельности племенных организаций и предприятий, дальнейшее внедрение автоматизированных рабочих мест с программой «Селекс», компьютерных программ для составления сбалансированных рационов кормления животных.

Свиноводство, как одну из скороспелых и быстроокупаемых отраслей животноводства, предусматривается развивать для наращивания объемов производства мяса на базе существующих специализированных свиноводческих хозяйств.

Предусматривается дальнейшее внедрение и распространение энергосберегающих технологий содержания свиней в реконструированных помещениях и быстровозводимых легких ангарах на глубокой подстилке с внедрением сухого типа кормления и использованием белково-витаминных концентратов.

Основные мероприятия Программы по развитию свиноводства в республике предусмотрены в подпрограмме «Развитие свиноводства в Чувашской Республике (2005-2010 годы)» республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2004-2010 годы».

Молочное скотоводство.

В целях достижения запланированных в программе «Развития АПК» объемов производства молока предусматривается внедрять энерго- и ресурсосберегающие технологии при круглогодичном беспривязном содержании коров с однотипным кормлением и использованием доильных залов с установками типа «Елочка», «Тандем», «Параллель».

Вместе с увеличением  молока надоев важнейшим фактором повышения рентабельности отрасли является улучшение качества молока. С введением нового ГОСТа на молоко актуальность этого фактора станет еще большей. Особое внимание будет уделено повышению доли производства молока высшего сорта. Поэтому предусматривается оснащение ферм отечественным и импортным оборудованием, обеспечивающим высокое качество молока (очистители-охладители молока, лабораторное оборудование, доильное оборудование, комплекс оборудования для кормоприготовления и кормораздачи).

Птицеводство.

С развитием зернового хозяйства предполагается развитие птицеводства, свиноводства. Размещение поголовья по хозяйствам возможно с учетом развития кормовой базы, наличия животноводческих построек.

Необходимо строительство новых и реконструкция существующих животноводческих помещений, отвечающих современным требованиям.

Ветеринарное обслуживание.

Ветеринарное благополучие и перспектива развития отрасли животноводства тесно связаны с деятельностью ветеринарной службы. Благодаря современным разработкам обеспечивается устойчивое ветеринарное благополучие животноводства республики по основным болезням сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и пчел.

В целях дальнейшего повышения эффективности ветеринарной защиты поголовья скота и птицы будут проводиться следующие мероприятия:

-проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий (диагностические исследования, специфическая профилактика, карантинные мероприятия и ликвидация очагов особо опасных заболеваний);

-организация систематического контроля за эпизоотической ситуацией в хозяйствах и осуществление системы общей профилактики заболеваний;

-проведение своевременной и качественной диагностики основных инфекционных, инвазионных, массовых незаразных болезней скота;

-осуществление полной вакцинации скота и птицы;

-осуществление постоянного контроля за качеством продукции в соответствии с ветеринарными требованиями;

-осуществление контроля за качеством кормов в период заготовки и полноценностью рационов перед скармливанием;

-проведение профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению распространения гриппа птицы.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве мяса, молока,  зерна, овощей, картофеля, технических культур и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохраняется на перспективу. Однако, следует отметить, что поселение не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для восстановления и развития сельского хозяйства за счет улучшения существующих сельхозугодий.

Предложения по развитию сельского хозяйства

|  | 2006г. | 2010г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие семеноводства зерновых, картофеля, трав, увеличение посевов технических культур (рапса, конопли) Структура посевных площадей сохраняется; в структуре кормовых культур увеличение посевов высокобелковых культур, многолетних трав новых кормовых культур, при-менение их в севооборотах | Внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельхозкультур | Внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельхозкультур |
|  | Проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. Внедрение опыта биологизации земледелия | Проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. Внедрение опыта биологизации земледелия | Проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. Внедрение опыта биологизации земледелия |
|  | Проведение мелиоративных работ. Защита почв от эрозии. Залужение земель на склонах. | Проведение мелиоративных работ. Защита почв от эрозии. Залужение земель на склонах. | Проведение мелиоративных работ. Защита почв от эрозии. Залужение земель на склонах. |
|  | Переход на биометод в борьбе с вредителями, болезнями растений, с сорняками, особенно в теплицах. Организация переработки торфа в органические удобрения. | Переход на биометод в борьбе с вредителями, болезнями растений, с сорняками, особенно в теплицах. | Переход на биометод в борьбе с вредителями, болезнями растений, с сорняками, особенно в теплицах. |
|  | Рост валового производства продукции растениеводства (к отчетному 2002 году: на 13% - зерна, картофеля - на 11%) | Рост валового производства продукции растениеводства ( к отчетному 2010 году: на 30% - зерна, картофеля - на 15%; конопли - в 2 раза; рапса - до 100 т) | Рост валового производства продукции растениеводства (к отчетному 2025 году: на 32% - зерна, картофеля - на 19%; овощи – в 2 раза; конопли - в 3 раза; рапса - до 200 т) |
|  | Незначительное увеличение поголовья скота | Увеличение поголовья крупного рогатого скота - на 5% к отчетному году, свиней - на 6%, овец - на 48% | Увеличение поголовья крупного рогатого скота - на 20% к отчетному году до 25 тыс. гол., в т. ч. коров - на 23% (13,4 тыс. голов), свиней – на 16% (25 тыс. гол.), овец и коз - на 67% (13,5 тыс. голов) |
|  | Совершенствование племенной работы, закупка скота на аукционах. Использование продуктивных кроссов птицы. | Внедрение передовых перспективных технологий, энергосберегающих технологий содержания скота. | Внедрение передовых перспективных технологий, энергосберегающих технологий содержания скота. |
|  | Рост валового производства продукции животноводства к отчетному году (на 7% - молока, на 24% мяса) | Рост валового производства продукции животноводства к отчетному 2002 году (на 16% - молока, на 32% мяса) | Рост валового производства продукции животноводства к отчетному году (на 30% - молока, на 50% мяса) |
|  | Организация центров ремонта, проката, аренды сельхозтехники (лизинг). | Организация центров ремонта, проката, аренды сельхозтехники (лизинг). | Организация центров ремонта, проката, аренды сельхозтехники (лизинг) |
|  | Строительство новых животноводческих помещений, хранилищ, складов. Реконструкция животноводческих помещений, оборудования, переоборудование под хранилища пустующих построек | Строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента, длительного хранения | Строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассорти-мента, длительного хранения |
|  | Создание оптовых рынков с учреждением и держателем пакета акций администрациями районов. Организация сбора, заготовки (хранения), переработки сельхозпродукции и ее реализации, расширение ассортимента продукции, улучшение качества продукции, конкурентоспособной при возможном вхождении в ВТО. | Создание агрохолдингов (вертикально-интегрированных компаний - цепочка: земля - производство - реализация через сеть магазинов (кафе, ресторанов)). | Создание агрохолдингов (вертикально-интегрированных компаний - цепочка: земля - производство - реализация через сеть магазинов (кафе, ресторанов) |

Выводы:

- Поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, но эта отрасль в силу ряда экономических причин является убыточной.

- В результате отсутствия четкой государственной аграрной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно-ориентированного аграрного сектора экономики, для сельского хозяйства характерно наличие  следующих недостатков (негативных деградационных процессов), которые необходимо устранить:

- уменьшение и качественное ухудшение основных фондов сельского хозяйства; выбытие основных средств во много раз превышает их ввод;

- снижение обеспеченности сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами;

- не обновляется техника и оборудование: лишь небольшая часть хозяйств может закупать сельхозтехнику, в т.ч. по лизингу;

- недостаточно соблюдается система земледелия, и внедряются новые технологии производства;

- недостаточно применяются приемы биологизации земледелия, не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии;

- недостаточно проводятся работы по мелиорации, борьбе с эрозией почв, окультуривание почвы.

Следует отметить, что в поселении уделяется мало внимания совершенствованию структуры посевных площадей.

- недостаточно применение элитного семеноводства и элитного животноводства;

- снижение производительности труда, преобладание ручного труда;

- слабо решается вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и пр.;

- диспариент цен, неплатежи, неполное финансирование, не упорядочена налоговая политика, не создана система страхования, долгосрочных кредитов, нет гарантированных закупочных цен;

- неупорядочено земельное законодательство в отношении земель сельхозназначения на региональном уровне;

- невысокая инвестиционная привлекательность АПК;

- недостаточно проводится работа по подготовке кадров для села.

Потенциальные возможности Кудейхинского поселения позволяют увеличить производство сельхозпродукции.

### 3.1.3. Сельскохозяйственная мелиорация

В период с 2004 года по 2007 год в Кудейхинском поселении мелиоративные мероприятия не проводились.

Восстановление и развитие мелиорации на территории поселения будет способствовать получению высоких стабильных урожаев овощей и многолетних кормовых культур.

Неустойчивость погодных условий в поселении часто приводит к засухам и вызывает необходимость проведения мероприятий по орошению.

Осушенные сельскохозяйственные угодья, используемые под многолетние насаждения и кормовые культуры, требуют в основном контроля за открытой осушительной сетью.

Важным для сельхозпредприятий поселения является  решение вопроса заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции, создания оптовых рынков и т. д.

Для повышения плодородия необходимо регулярно проводить известкование почв и вносить необходимые удобрения (особенно в дерновых почвах).

3.2. Промышленность

В пределах  Кудейхинского поселения функционирует промышленное предприятие ОАО «Порецкий крахмал». Обьем выпуска промышленной продукции за 2006 год составил 3600000 рублей.

В дальнейшем возникновение и развитие промышленности  будет базироваться на действующих сельскохозяйственных предприятиях поселения. Учитывая расположение, развитие транспортной инфраструктуры, а также сельскохозяйственный потенциал в поселении возможно размещение пищевых производств, предприятий по переработке  сельскохозяйственного сырья и ресурсов леса.  Значительную роль в промышленных составляющих должно сыграть возникновение и    развитие малого бизнеса и возрождение кустарных промыслов и ремесел.

3.3. Малое предпринимательство

В число основных задач социально-экономической политики государства на современном этапе входит улучшение предпринимательского климата. В этой связи разработка Республиканской программы государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2005-2010 обусловлена актуальностью проблем недостаточного уровня развития малого предпринимательства для быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса и предложения на местных товарных рынках, появления самостоятельных источников дохода за счет предпринимательской инициативы у экономически активной части населения и вызвана необходимостью повышения потенциала малого бизнеса для включения механизма рыночного саморегулирования, создания более эффективных условий для реализации мероприятий, направленных не только на развитие малого предпринимательства, но и кредитной кооперации, что обеспечивает комплексность в решении поставленных задач. В то же время Программа разработана исходя из необходимости совершенствования механизмов реализации государственной политики Чувашской Республики в части развития и поддержки малого предпринимательства и более тесной ее взаимосвязи с общими задачами социально-экономического развития республики на долгосрочную перспективу. При этом учитывается имеющийся положительный опыт предшествующих программ.

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства в Чувашской Республике на основе формирования эффективных механизмов его государственной поддержки.

Задачами Программы являются:

совершенствование системы государственной поддержки малого предпринимательства в отраслях реального сектора экономики;

развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития;

формирование условий для развития малого предпринимательства в производственно-инновационной и научной сферах;

развитие механизмов финансово-имущественной поддержки малого предпринимательства;

развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для организации и управления малого бизнеса.

Способы и механизмы решения каждой из задач определены в основных мероприятиях Программы (приложение к Программе). Выполнение этих задач должно обеспечить не только простое воспроизводство малых предприятий, но и существенно усилить роль малого бизнеса в социально-экономическом развитии Чувашской Республики, в том числе:

создание дополнительных рабочих мест;

насыщение рынка качественными и доступными по цене товарами и услугами;

увеличение налоговых поступлений в бюджет;

привлечение инвестиций в экономику Чувашской Республики;

привлечение научного и интеллектуального потенциала Чувашской Республики к решению вопросов развития  предпринимательской деятельности;

рост доходов и уровня социальной защищенности работников, занятых в предпринимательской сфере;

повышение образовательного уровня участников предпринимательской деятельности;

развитие кооперационных связей промышленных предприятий с субъектами малого бизнеса;

выход продукции малых предприятий Чувашской Республики на межрегиональные рынки в рамках проекта республиканской программы «Государственное стимулирование развития внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике на 2005-2010 годы».

3.3.1. Кустарные промыслы и ремесла

Кустарно-ремесленные промыслы в Кудейхинском поселении не развиты.

Восстановление кустарных промыслов помогло бы расширить ассортимент продукции широкого спроса, способствовало бы созданию дополнительных рабочих мест, росту материального благополучия семей – изготовителей, расширило бы сектор экономических возможностей районов республики, помогло бы проявить материально-традиционные навыки жителей, как элементы духовной культуры.

## 3.4. Транспорт

В настоящее время основной вид путей сообщения в поселении – автомобильные дороги, которые обеспечивают связь с другими районами республики, между поселениями, внутренними и внешними связями.

Основу транспортной сети составляют дороги: республиканского значения «Ибреси-Березовка-Кудеиха», протяженностью 3,1 км, дороги местного назначения, протяженностью 51,9 км.

Административным центром Кудейхинское сельское поселение является село Кудеиха Порецкого района Чувашской Республики, которое находится в 153 км. от столицы Чувашской Республики, в 38 км от ближайшей железнодорожной станции, в 7 км. от райцентра с. Порецкое.

Приоритетные направления и меры по развитию транспортного комплекса направлены на поддержание устойчивости и совершенствования имеющейся сети автодорог и объектов внешнего транспорта.

3.4.1. Анализ современной автодорожной сети

Каркас транспортной сети Кудейхинского поселения формируется дорогами республиканского значения «Ибреси-Березовка-Кудеиха», протяженностью 3,1 км, дорогами местного назначения, протяженностью 51,9 км.

Прохождение республиканской дороги по направлению «Ибреси-Березовка-Кудеиха»,  позволяет оценивать положение Кудейхинского поселения как благоприятное для развития отраслей экономики, ориентированных на вывоз по части производимой в поселении сельскохозяйственной продукции и развитие агропромышленного комплекса.

Транспортное обслуживание осуществляется автобусными маршрутами. Водный и воздушный транспорт – отсутствует.

Дороги местного значения относятся к IV категории: ширина земляного полотна – 10, проезжей части – 6 м.

В настоящее время обеспеченность автомобилями по поселению - 60 ед.

Автотранспортных предприятий и АЗС на территории Кудейхинского поселения нет.

Все населенные пункта Порецкого поселения имеют автодорожные подъезды с твердым покрытием и охвачены автобусным сообщением.

Высокая плотность дорог является благоприятным фактором для развития Кудейхинского поселения, однако дорожные покрытия не отвечают нормативным требованиям и не выдерживает осевые нагрузки крупногабаритного транспорта, соответственно требуют капитального ремонта, уровень обустройства дорог уступает странам с развитой экономикой.

Рост автомобильного парка, увеличение интенсивности движения обостряет проблемы узких мест дорожного движения.

3.4.2. Стратегия развития сети автодорог

Проектные решения

Мероприятия по автодорогам общего пользования разработаны ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии», на основании задания Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, на основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики № 227 от 13 сентября 2006г.:

- Программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года (вопросы строительства и реконструкции федеральных, республиканских и муниципальных дорог) и подпрограмма     "Модернизация    и    развитие придорожной   инфраструктуры  на  автомобильных дорогах в Чувашской Республике  на 2006 – 2010 годы с прогнозом до 2025 года";

- Программа строительства автодорог ЧР, соединяющих сельские населенные пункты с автодорогами общего пользования на период до 2010 г. с прогнозом до 2015г. и подпрограмма строительства и реконструкции автодорог для обеспечения безопасности движения школьных автобусов ЧР.

Целью Республиканской целевой программы "Модернизация Программы  и  развитие  автомобильных  дорог  в  Чувашской Республике  на 2006 - 2010 годы с прогнозом 2025 года" и подпрограммы     "Модернизация    и    развитие подпрограммы       придорожной   инфраструктуры  на  автомобильных дорогах  в Чувашской Республике  на 2006 – 2010 годы с прогнозом до 2025 года" является  формирование    сети    автомобильных  дорог, адекватной потребностям экономики и населения,  социально-экономическое развитие, повышение имиджа и привлекательности Чувашской Республики за счет модернизации и развития придорожной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования в Чувашской Республике.

Задачами Программы и подпрограммы является повышение   транспортной  доступности  за  счет соединения    сельских    населенных    пунктов автодорогами с сетью дорог общего пользования; формирование   развитой  сети  автомобильных дорог,   развитие   автодорожных   коридоров  и развитие частно-государственного партнерства, в том числе: формирование  развитой дорожной опорной сети республиканских автомобильных дорог, отвечающих современным     потребностям      развивающейся экономики     и    требованиям    международных стандартов; расширение      магистральных     коридоров, проходящих   через   Чувашскую   Республику  по направлениям  "Север - Юг", "Запад - Восток", в целях интеграции  в систему автомобильных дорог международного значения Европы и Азии; повышение    устойчивости   функционирования дорожной   сети   за  счет  поддержания  уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог; повышение   уровня   развития   придорожного сервиса на дорожной сети, строительство и реконструкция объектов придорожной  инфраструктуры; упорядочение размещения объектов дорожного сервиса; повышение информированности участников дорожного движения.

Перечень основных мероприятий Программы и подпрограммы -  ускоренное   строительство  сети  автомобильных дорог,   соединяющих   все   населенные  пункты Чувашской Республики, в 2006 - 2008 годах; формирование развитой сети автомобильных дорог,

развитие  магистральных автодорожных коридоров, развитие частно-государственного партнерства; сохранение   действующей   сети   автомобильных дорог,   восстановление   несущей   способности дорожных одежд с учетом современных нагрузок; развитие придорожного сервиса.

На первом этапе предусматривается:

- строительство новых и реконструкция существующих сооружений дорожного сервиса, организация комплексов обслуживания;

создание системы информационного обеспечения участников дорожного движения.

На втором этапе предусмотрено:

-  расширение емкостей и пропускной способности (мощности) объектов сервиса;

развитие системы информационного обеспечения участников дорожного движения.

Целью Республиканской     программы      строительства автомобильных   дорог,   соединяющих    сельские населенные  пункты  с  автомобильными   дорогами                         общего  пользования  Чувашской  Республики,   на 2003-2010 годы с прогнозом до 2015 года является содействие экономическому и социальному развитию

Чувашской Республики; формирование        транспортной        системы, обеспечивающей    бесперебойные    грузовые    и пассажирские перевозки;

содействие  освоению  и   развитию   территорий интенсификации производства, решению  социальных проблем сельского населения.

Основной задачей  Программы является  определение  в  качестве  важнейшего  приоритета соблюдения интересов пользователей автомобильных дорог,  сокращение  времени  доставки  грузов  и пассажиров; совершенствование  сети  местных   автомобильных дорог для связи населенных  пунктов  с  дорожной сетью общего пользования; эффективное использование средств,  направляем на совершенствование и развитие дорожной сети и республиканского бюджета Чувашской Республики.

Перечень основных мероприятий Программы строительство  автомобильных  дорог  к  сельским населенным пунктам в разрезе районов; подготовка технических кадров в целях  внедрения в строительстве дорог прогрессивных, экономичных технологий, формирование развитой сети автомобильных дорог, развитие  магистральных автодорожных коридоров, развитие частно-государственного партнерства; сохранение   действующей   сети   автомобильных дорог,   восстановление   несущей   способности дорожных одежд с учетом современных нагрузок; развитие придорожного сервиса.

3.4.3. Программа развития сети  местных дорог

Цель программы – ликвидация бездорожья и содействие экономическому и социальному развитию поселения, решению социальных проблем села.

Все 3 населенных пункта Порецкого поселения имеют автодорожные подъезды с твердым покрытием и охвачены автобусным сообщением.

Программой намечается поэтапное строительство 0,4 км подъездной автомобильной дороги к школе в с. Кудеиха от а/д «Чебоксары-Сурское», рекомендуемой к строительству в 2006-2008 годах  с твердым покрытием с ориентировочной стоимостью строительства (в ценах на 01.01.2006г.) -  4282,2 тыс. руб.

Дорожное строительство позволит создать новые рабочие места, обеспечить рост объемов производимой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных  предприятиях, коллективных фермерских и личных подсобных хозяйствах,  дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, и в первую очередь, местный  бюджет.

3.4.4. Пассажирские перевозки

В пределах поселения автобусное сообщение не организовано. Сообщение организовано по республиканским дорогам и местным дорогам с твердым покрытием IV технической категории; все населенные пункты поселения связаны с райцентром – с. Порецкое регулярным автобусным сообщением. Пассажирские перевозки в поселении осуществляет  Шумерлинское ПАТО.

Неудовлетворительное состояние проезжей части (износ дорожной одежды, ямочность, трещины, крутые повороты, большие уклоны, сужение дорог), особенно при пересечении малых рек и оврагов представляют опасность на линиях движения автобусов.

В настоящее время все 2 деревни Кудейхинского поселения (Козловка, Устиновка) не имеют пригородного регулярного автобусного сообщения и дорог с твердым покрытием к деревне и по их территории.

3.5. Связь и информация

Кудейхинское поселение участвует в реализации многих Российских, Республиканских и районных программ по информатизации.

Вот некоторые из них:

Республиканская информационно-аналитическая система РИАС «Электронная Чувашия» РИАС представляет собой целостную технологическую, программную и информационную среду создания, хранения, анализа и распространения информации в области финансов, экономики и хозяйственной деятельности в интересах органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, организаций и населения Чувашской Республики. Предусматривает подключение к единой Республиканской компьютерной сети всех компьютеров администраций районов, предприятий и организаций, школ. Предусматривается возможность подключения компьютеров частных лиц. Создается единая информационная база данных с дистанционным управлением. На сегодняшний день в с. Кудеиха установлен районный сервер на базе сервера НР – 800.

На сегодняшний день  1 организации в поселении имеют выход во всемирную глобальную сеть. Республиканская программа АРИС (Аграрная Российская информационная система. АРИС является официальной информационной системой министерства сельского хозяйства и продовольствия России. Сайт содержит отраслевую информацию, информацию о кредитовании и финансовом оздоровлении сектора, статистические данные по производству сельскохозяйственной продукции, ценам, использованию ГСМ, удобрений, методам повышения эффективности работы предприятий АПК, проблемам присоединения России к ВТО в области технических барьеров в торговле (ТБТ) и санитарных и фитосанитарных мер (СФС).

«Компьютеризация сельских школ 2001»

Предусматривает использование компьютеров и новых Интернет технологий в сфере образования.

Состояние качества телефонных линий  – основные помехи при реализации этих программ, поэтому необходимо:

- Увеличить количество телефонных номеров (особенно в сельской местности) за счет прокладки дополнительных телефонных линий, применение современных мини АТС, уплотнителей каналов;

- Улучшить качество телефонных каналов, устанавливаемых на АТС;

- Рассмотреть возможность использования радиоканалов;

- Увеличить количество каналов с прямым выходом в город (применение установок АОН);

- Рассмотреть возможность установки ретранслятора сотовой связи;

Уже наметилось ускорение повсеместной компьютеризации в селах и деревнях  поселения. Это  способствует продвижению элементов стандарта городского образа жизни в сельскую местность. Необходимо повысить уровень службы информации в различных областях социальной сферы для информирования населения о принятии программы развития экономики поселения и обо всех мероприятиях, проводимых администрацией сельского поселения.

Информирование необходимо также в области трудоустройства, повышения квалификации, внедрения новых технологий, подготовке кадров. Таким образом, эта отрасль должна занять особое место в хозяйственном комплексе поселения.

4. Население

## 4.1. Современное состояние

По данным администрации Кудейхинское сельское поселение численность населения на 01.01.07 составила 1015 человек.

Численность населения (чел. на конец года) Кудейхинского поселения за ряд лет представлена ниже:

##### Динамика изменения численности населения Кудейхинского поселения

Таблица 4.1./1

| Периоды (на начало года) | Единица измерения | Кудейхинское поселение |
| --- | --- | --- |
| 2005г. | чел. | 996 |
| 2006г. | чел. | 1015 |

В период с 2005 до 2006 года в численности населения Кудейхинского поселения  происходит  увеличение населения вследствии механического прироста.

Прирост населения Кудейхинского поселения за этот период составил – 
19 чел./год.

За период 2006 года из Кудейхинского поселения отток населения составил 28 человек, а прибыло - 61 человек. Таким образом, миграционная прибыль за 2006 год составила 33 человека.

Отрицательные показатели механического оттока сохраняются за счет качественного изменения миграционных потоков: значительная часть оседающих в Кудейхинском поселении - это лица старше трудоспособного возраста.

Рождаемость и смертность по поселению за 2005-2006 г.г. характеризуется следующими данными:

Динамика родившихся и умерших по Иваньковскому поселению

Таблица 4.1./2

|  | 2005 г | 2006 г |
| --- | --- | --- |
| Число родившихся | 7 | 10 |
| Число умерших | 27 | 24 |
| Естественный прирост | -20 | -14 |

Число родившихся в 2006 году, в сравнении с 2005 годом повысилось на 42% . Количество умерших уменьшилось на 11 %.

##### Миграционный процесс в Кудейхинском поселении
(за период 2005-2006 года)

##### Таблица 4.1./3

| Показатели Год | Прирост, чел. | Убыль, чел. | Миграционный прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 13 | 25 | -12 |
| 2006 | 61 | 28 | +33 |

Механическое движение населения в поселении практически не влияет на формирование населения. Число  прибывших в среднем за два года составляет 37 человек, а число убывших 26 человек. В течение последних лет в поселении сформировалась тенденция к уменьшению миграционного оттока населения.

Коэффициент рождаемости по Иваньковскому поселению на 100 жителей

Таблица 4.1/4

|  | 2005 г | 2006 г |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент рождаемости на 100 жителей | 0,7 | 1,0 |

Из таблицы следует, что в 2006 году коэффициент рождаемости по поселению повысился на 42%  в  сравнении с 2005 годом.

В 2006 году смертность в сравнении с 2005 годом снизилась на 11 %. Отчасти это объясняется тем, что  на селе улучшается уровень жизни.

Коэффициент смертности по Иваньковскому поселению на 100 жителей

Таблица 4.1/5

|  | 2005 г | 2006 г |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент смертности на 100 жителей | 2,7 | 2,4 |

Динамика численности по населенным пунктам,  входящим в состав

Кудейхинского поселения (чел.)

Таблица 4.1./6

| Название населенного пункта |  | 2005 г. | 2006 г. | Прирост населения за период 2005-2006 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кудеиха | 153 | 169 | +16 |
| 2 | с. Кожевенное | 496 | 481 | -15 |
| 3 | д. Шадриха | 347 | 365 | +18 |
|  | Всего по поселению: | 996 | 1015 | +19 |

Возрастная структура населения Кудейхинского поселения

Таблица 4.1./7

| Структура населения Кудейхинского поселения | 2005 г | 2006 г |
| --- | --- | --- |
| Население моложе трудоспособного возраста, % | 15,4 | 16,7 |
| Население в трудоспособном возрасте, % | 49,8 | 47,4 |
| Население старше трудоспособного возраста, % | 34,8 | 35,9 |
| Итого, %: | 100 | 100 |

В течение периода с 2005 по 2006 г.г. возрастная структура населения Кудейхинского поселения характеризуется высокой долей лиц старше трудоспособного возраста (повышение с 34,8% до 35,9% ) и низкой долей лиц моложе трудоспособного (произошло повышение с 15,4% до 16,7%).

Выводы:

- темпы сокращения численности населения поселения снизились с некоторой тенденцией на стабилизацию;

- сохраняется тенденция снижения показателей смертности и рождаемости;

- изменения в возрастной структуре происходят в сторону увеличения числа лиц старше трудоспособного возраста;

- население поселения концентрируется в населенных пунктах с более комфортным уровнем проживания;

- численность населения поселения увеличивается механического прироста.

4.2. Прогноз динамики численности населения Кудейхинского поселения

Прогноз динамики численности населения поселения определен, исходя из складывающейся демографической ситуации, трудовых ресурсов и из планируемых процессов экономического и социального развития в поселении.

Несмотря на происходящее сокращение населения из-за естественной убыли, можно предполагать, что при обеспечении устойчивого функционирования поселения и при ведении привлекательной инвестиционной политики изменится и динамика численности населения в сторону ее стабилизации с некоторым допустимым снижением численности, не приносящим значительного  ущерба трудовым ресурсам поселения.

#### Прогнозируемый возрастной состав населения, чел

Таблица 4.2/1

| Структура населения Кудейхинского поселения | 2006 г | 2010г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население моложе трудоспособного возраста | 169 | 171 | 165 |
| Население в трудоспособном возрасте | 481 | 486 | 482 |
| Население старше трудоспособного возраста | 365 | 369 | 369 |
| ИТОГО: | 1015 | 1026 | 1016 |

##### Прогнозируемая трудовая структура населения, чел

Таблица 4.2./2

| Структура трудового баланса | 2006 г. | 2010г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Самодеятельное население |  |  |  |
| - лица в трудоспособном возрасте | 183 | 185 | 187 |
| - работающие пенсионеры | 16 | 16 | 12 |
| Из всего самодеятельного населения занято: |  |  |  |
| - в сфере производства товаров | 102 | 103 | 102 |
| - в сфере производства услуг | 97 | 98 | 97 |
| Безработные, ищущие работу* | 5 | 5 | 3 |
| 2. Несамодеятельное население |  |  |  |
| в том числе дети до 15 лет | 169 | 171 | 165 |
| - лица в трудоспособном возрасте обучающиеся с отрывом от производства | 9 | 9 | 15 |
| - неработающие пенсионеры | 349 | 353 | 357 |
| - неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 1 | 1 | - |
| - занятые в домашнем хозяйстве и пр. | 283 | 286 | 277 |
| Всего населения: | 1015 | 1026 | 1016 |
| * Учитываются трудовые ресурсы, работающие за пределами Кудейхинского поселения |  |  |  |

Фактически  безработица составляет порядка 2,5%, предполагается, что в дальнейшем фактическая безработица снизится с возможным некоторым сохранением части занятых, выезжающих на заработки в другие регионы.

Благоприятный налоговый климат, созданный на республиканском уровне, позволит создать предпосылки для развития сферы малого бизнеса и увеличения процента трудозанятого населения в поселении, таким образом, часть трудоспособного населения, работающего за территориальными границами Кудейхинского поселения, сможет найти места приложения своего труда, ближе к месту проживания.

## Перспективная численность населения Кудейхинского поселения  (человек)

Таблица 4.2./3

|  | 2006 г. | 2010 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кудейхинское поселение | 1015 | 1026 | 1016 |

В связи с отсутствием полных данных о существующей демографической структуре населения Кудейхинского поселения, конкретные параметры развития их на перспективу не поддаются точному определению. Численность населения принята с учетом  складывающейся тенденции уменьшения на сегодняшний день по каждому населенному пункту, с некоторой корректировкой  на предполагаемую стабилизацию с учетом потенциальной роли населенных пунктов в местной системе расселения на расчетный срок.

Прогнозируемая численность населения по  населенным пунктам, входящим в Кудейхинское поселение

Таблица 4.2./4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | 2006 г. | 2010 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Кудеиха | 839 | 848 | 840 |
| 2. | с. Кожевенное | 157 | 159 | 157 |
| 3. | д. Шадриха | 19 | 19 | 19 |
|  | Всего по поселению: | 1015 | 1026 | 1016 |

До 2010 г. предполагается незначительный рост численности лиц в фертильном возрасте. Механический прирост качественного изменения не претерпит, т.е. в основе структуры будут преобладать лица пенсионного возраста, что определит высокий коэффициент смертности в сельской местности.

До 2025 г. предполагается увеличение удельного веса группы лиц в трудоспособном возрасте, которые подвержены активной трудовой миграции.

4.3. Трудовые ресурсы

4.3.1. Формирование структуры занятости

В с. Порецкое функционирует государственное учреждение – центр занятости населения. Центра занятости в Кудейхинском поселении нет.  Центр проводит работу реализации программ занятости населения, налаживает взаимодействие с работодателями по организации общественных работ, трудоустройству граждан и особо нуждающихся в социальной защите, трудоустройство не совершеннолетних на временные рабочие места.    По содействию занятости населения предусмотрены следующие программы:

- по совершенствованию профилактики безработицы;

- по улучшению информационного обеспечения политики занятости;

- по реализации конкретных мероприятий в сфере переподготовки трудовых кадров для участия в новых формах экономической деятельности, в сферах непроизводственной деятельности;

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте в Кудейхинском поселении (на 2006 год) составляет– 480 человек или 47,3 % от общей численности населения. Из них занято в экономике 199 человек или 19,6 %.

Поселение характеризуется избытком трудовых ресурсов. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости по поселению - 5 чел. Уровень безработицы в поселении – 0,4 % от экономически активного населения.

Отсутствие рабочих мест и низкая заработная плата (3600,0  руб. против 4481,1  руб. - в среднем по району), вынуждает трудоспособное население выезжать в другие районы на заработки.

##### Эволюция структуры занятости  населения, чел

Таблица 4.3.1./1

| № п/п | Отрасли | 2006 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Производство товаров |  |  |  |
| 1 | Сельское хозяйство | 49 | 50 |
| 1 | Промышленность и строительство | 48 | 47 |
| 2 | Транспорт и связь | 5 | 5 |
| Итого: |  | 102 | 102 |
| II. Производство услуг |  |  |  |
| 1. | Торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение | 15 | 12 |
| 2. | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания населения | - | - |
| 3. | Здравоохранение, образование, культура, наука и пр. | 36 | 36 |
| 4. | Прочие отрасли экономики (управление, бизнес, финансы, страхование, предпринимательство) | 46 | 49 |
| Итого: |  | 97 | 97 |
|  | Всего занятых в экономике поселения | 199 | 199 |
|  | Кроме того, лица трудоспособного возраста, не занятые трудовой деятельностью (включая безработных): | 157 | 155 |
|  | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 9 | 15 |
|  | Итого трудовые ресурсы (округленно) | 365 | 369 |
| Население |  | 1015 | 1016 |

##### Примечание: В таблице «малое предпринимательство» не выделено самостоятельной   отраслью, в силу того, что по видам деятельности оно охватывает все сферы хозяйствования в поселении.

Таким образом, на перспективу существенных  изменений в структуре занятости населения поселения не произойдёт.

Специфика появляющихся в процессе перестройки новых отраслей и форм деятельности (это происходит уже сегодня) - потребует специальных мер по ориентации большинства трудовых кадров, значительного изменения их производственных и трудовых навыков, особенно среди молодежи сельских поселений. А это, в свою очередь, потребует проведения значительной работы по организации процесса профессионального обучения.

При этом следует отметить, что в процессе перехода к рынку, с формированием новых нетрадиционных отраслей деятельности, в т.ч. в области финансов, менеджмента, операций с недвижимостью и пр., огромное значение будет иметь уровень подготовки кадров, на что должна быть нацелена деятельность руководящих кадров поселения.

Процесс повышения квалификации и переориентации кадров поселения  потребует времени, создание определенных структур по его организации, создание широкой сети образовательных учреждений, а также значительных капиталовложений.

Часть трудоспособного населения в трудоспособном возрасте учится в образовательных учреждениях различного уровня, проходит службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, отбывает наказание в ИТУ, является инвалидами. Количество безработных составляет 5 человека.

При такой ситуации на рынке труда основными направлениями активной политики занятости должны стать:

- развитие качества рабочей силы путем принятия мер по профессиональному обучению и переподготовке специалистов с тем, чтобы повысить конкурентоспособность безработных и  незанятого  населения  на  рынке труда;

- организация общественных работ в период проведения  весенне-полевых работ  и уборки урожая сельскохозяйственных культур с тем,  чтобы полнее использовать имеющийся резерв рабочей силы в  напряженное  для поселения время;

- организация временных дополнительных рабочих мест  сверх  штатной численности с частичным возмещением расходов работодателей;

- проведение "Молодежной практики" для завершивших профессиональное обучение различного уровня с их трудоустройством;

- организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы  время с частичным возмещением расходов работодателей в счет погашения задолженности по уплате страховых взносов в фонд занятости;

- квотирование рабочих мест для трудоустройства слабозащищенных категорий безработных граждан;

- налаживание непосредственных контактов с работодателями различных форм собственности, использующими различные формы договорных условий для более полного трудоустройства незанятого населения.

На данный момент по федеральной Программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации обучается 1 чел.

Выводы:

- наблюдается увеличение  численности населения поселения за счёт механического прироста;

- миграционный отток также  влияет на процесс формирования населения;

- уезжают молодые кадры, не нашедшие себе применения в Кудейхинском поселении, и квалифицированные кадры - в связи с низким уровнем зарплаты;

- дефицит квалифицированной рабочей силы в перспективе может стать главным и основным препятствием для подъема сельскохозяйственного производства. В связи с этим, ускоренное развитие и укрепление интеллектуального потенциала трудовых ресурсов села, повышение его творческой отдачи является настоятельной необходимостью;

- имеет место высокий процент скрытой безработицы в поселении, что вынуждает часть трудоспособного населения выезжать на заработки. Фактически, зарегистрированный уровень безработицы в поселении – 2,5 % ;

- сокращению безработицы в перспективе будет способствовать развитие сферы рекреации и туризма, а также развитие сферы бытового обслуживания (строительство миникомплексов вдоль автодорог, создание сети «домов быта» на территории района, развитие предприятий розничной торговли и общественного питания в зонах отдыха и рекреации и пр.);

Со стороны местной администрации необходимо проведение комплекса мер социального, нормативного, законодательного и экономического характера для стабилизации населения на селе и закрепления молодых  и высококвалифицированных кадров.

5. Формирование бюджета и бюджетная политика

Система бюджетных правоотношений в Кудейхинском поселении регулируется Бюджетным Кодексом Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним федеральными и республиканскими законами о бюджете на соответствующие годы и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Анализ доходной части бюджета. В формировании бюджета Кудейхинского поселения по-прежнему основную долю занимают безвозмездные перечисления, в т.ч. субвенции, полученные из бюджетов субъектов федерации,  дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности местных бюджетов – они занимают 69,21% всех доходов Кудейхинского поселения, что говорит о крайне высокой дотационности.

Следующей по значимости остается налоговая часть бюджета, которая собирается в поселении и составляет 30,04% от всей доходной части бюджета  2006 года.

В 2006 г. доходная часть бюджета Кудейхинского поселения выполнена на 100,8 % с учетом средств, полученных из бюджета Чувашской Республики. В бюджет поселения поступило   1224,88 тыс.  руб.

Налоговых  и неналоговых доходов собрано в бюджет поселения в сумме 377,15 тыс.  руб. или 103,9 % к годовым назначениям.

Скрытый налоговый потенциал Кудейхинского поселения высок, если считать особенностью Кудейхинского поселения то, что он   имеет сельскохозяйственное назначение.

Это создает большие трудности для эффективного сбора налогов, так как:

- производство сельхозпродукции имеет большое количество налоговых льгот (10% НДС, нет налога с продаж сельхозпродукции, 1,5% налог на имущество);

- у сельхозпроизводителей сложно контролировать реальные доходы, затраты, прибыли и убытки и, соответственно, им проще уходить от налогов;

- индивидуальные и домашние хозяйства имеют очень большой вес в сельском хозяйстве поселения, при этом они являются типичными представителями неформальной экономики и практически полностью находятся вне налогового поля, причем их доля с каждым годом возрастает.

Выход здесь видится в том, чтобы местные власти способствовали развитию, например, сбытовой кооперации индивидуальных хозяйств. Такие кооперативы могли бы заняться реализацией продукции индивидуальных хозяйств по выгодным для них ценам. Это бы отсекло различных посредников, занимающихся скупкой и реализацией  сельхозпродукции, которые сейчас присваивают себе значительную часть добавленной стоимости и вывозят ее за пределы поселения.

Для сельхозпредприятий внедрение упрощенной системы налогообложения (Единый    сельскохозяйственный налог) согласно федеральному закону N 147-ФЗ "О внесении изменений в главу 26.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации" от 11 ноября 2003 г., по которому ставка налога составляет 6% от дохода реализованного товара (работ, услуг), позволит повысить налоговую платежеспособность сельскохозяйственных предприятий.

Анализ расходной части бюджета. В 2006 году 41,95% бюджета поселения использовалось на финансирование социальной сферы. Это, в основном, содержание учреждений образования, здравоохранения и культуры, содержание жилищно-коммунального хозяйства и социальная политика.

В целом можно констатировать, что расходы поселения связаны с поддержанием жизнеспособности поселения. Увеличение расходной части бюджета, в частности социальной сферы и сельского хозяйства, покрывается за счет трансфертов передаваемых из бюджета Республики Чувашия.

Для выполнения задач развития муниципальное образование должно обладать достаточными ресурсами как финансовыми, так и материальными, а также иметь достаточно развитую систему управления ими.

Выводы:

Для укрепления и развития бюджета муниципального образования необходимо в первую очередь расширение налогооблагаемой базы поселения, в том числе:

- всемерное развитие предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности усиленное развитие розничного товарооборота повышение заработной платы производственному персоналу.

- направление часть средств на ликвидацию диспропорции (диспаритета) цен продукции сельского хозяйства.

- организация целевых учебных программ по повышению уровня знаний и практических навыков ведущих специалистов и руководителей производств.

- выработка документов по нормативно-правовому сопровождению деятельности руководителей производств.

- установление временных льгот для новых развивающихся производств и др.

- внедрение новой схемы межбюджетных отношений в том числе с установлением бюджета сельских администраций.

В целях повышения доходной части бюджета необходимо:

- повышение эффективности системы налогообложения;

- улучшение налогового «климата»;

- стимулирование развития малого бизнеса;

- стимулирование повышения потребления населения;

- повышение эффективности жилищно-коммунальной сферы;

- создание сбытовой кооперации;

- привлечение внебюджетных источников;

- эффективное использование административных ресурсов;

- формирование рынка недвижимости;

- создание службы, отвечающей за востребованность инвестиционно-привлекательных учреждений во всех областях хозяйственной деятельности.

В целях оптимизации расходной части бюджета необходимо:

- оптимизация расходной части в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, муниципальном имуществе;

- оптимизация расходов на инженерную инфраструктуру;

- оптимизация расходов на административное управление;

- рациональное и целесообразное использование бюджетных средств;

- проведение оценки состояния муниципального имущества: инвентаризация муниципального имущества с целью оценки технического состояния, износа и реализация с аукциона нерентабельного  и не ликвидного имущества.

6. Социальная инфраструктура и система межселенного обслуживания

6.1. Жилищный фонд и политика жилищного строительства

# Существующее положение.

Жилищный фонд на 01.01.2007г. по данным администрации Кудейхинское сельское поселение составляет 18254,2 м2 общей площади. Средняя жилищная обеспеченность в Кудейхинском поселении – 19,7 м2 общ. пл./человека, что ниже среднего показателя по сельским поселениям республики (21,5 м2/чел.). При этом в  с. Кудеиха она составляет 19,7 м2/чел., в среднем по сельским поселениям –  17,9 м2/чел.

Частный индивидуальный фонд занимает 92,1% всего жилфонда -  16814,2 м2.

Муниципальный жилфонд занимает 7,9% всего жилфонда – 1440,0 м2.

Смешанного и ведомственного жилого фонда в Кудейхинском поселении нет.

Существующий жилой фонд по формам собственности

в Кудейхинском поселении (м2)

Таблица 6.1./1

| Наименование населенного пункта | Частный жилой фонд | Муниципальный жилой фонд | Государственный жилой фонд | Итого жилого фонда, тыс.м2 | средняя обеспечен-ность, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Кудеиха | 15095,0 | 1440,0 | - | 16535,0 | 19,7 |
| с. Кожевенное | 1305,0 | - | - | 1305,0 | 8,3 |
| д. Шадриха | 414,2 | - | - | 414,2 | 21,8 |
| ИТОГО по поселению: | 16814,2 | 1440,0 | - | 18254,2 | 17,9 |

Самая высокая жилищная обеспеченность в д. Шадриха – 21,8 м2/чел. – это в большей степени объясняется строительством индивидуального жилья,  большим количеством пустующих домов и оттоком населения из этих поселений. Самая низкая обеспеченность в с. Кожевенное - 8,3 м2/чел.

Дома в Кудейхинском поселении в основном деревянные – 96,6 %, доля кирпичных домов составляет всего 3,4%.

Степень развития инженерного благоустройства жилья отражает качество жилой   среды.

Уровень инженерного благоустройства жилого фонда поселения различен по сельским населенным пунктам в зависимости от характера имеющегося оборудования. Наиболее благоустроенный фонд в с. Кудеиха.

В целом по поселению отмечается крайне низкий уровень инженерного благоустройства.

Положительным является лишь обеспеченность жилого фонда газом и теплом.

Строительство нового жилья ведется в основном за счет средств населения, строительство жилья за счет муниципального бюджета невелики. Стоимость строительства 1 м2 жилья в поселении по состоянию на  01.01.2007 г. составляет около 10,8 тыс. рублей. В 2006 г. стоимость  1 м2  жилья составляет порядка 13,0 тыс.руб.

Существующие темпы жилищного строительства не покрывают полностью потребности населения в жилье, практически весь объем вводимого жилья составляет индивидуальный частный жилой фонд.

Для ускорения решения этой проблемы в настоящее время в Республике Чувашия внедряются механизмы, позволяющие почти повсеместно задействовать в процессе строительства жилья внебюджетные фонды.

В ходе реализации Федеральной целевой программы "Жилище", одобренной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2000 г.,  были созданы правовые и организационные основы государственной жилищной политики, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы реализации.

За этот период в Чувашии была сформирована нормативная правовая база, являющаяся основой регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством, жилищно-коммунальным хозяйством, обеспечением прав собственности в жилищной сфере в условиях развивающихся рыночных отношений.

Острота проблем в жилищной сфере и важность их решения для социально-экономического развития Чувашии требуют реализации комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". В результате реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" сформирована модель обеспечения жильем основных групп населения, достигнуты существенные результаты по улучшению жилищных условий граждан Чувашии.

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в районе разработана муниципальная целевая программа «Жилье» на 2006-2010 годы, с использованием безвозмездных субсидий  по программе «Социальное развитие села до 2010 года».

С 2002 года по 2010 год в республике начала действовать подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой программы "Жилище". Основная цель подпрограммы - государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, направленная на закрепление молодых кадров в сельской местности, предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья. Программа предусматривает частичное погашение процента по кредиту за счет бюджетных средств. В списках на улучшение жилищных условий в 2006 году по программе «Обеспечение жильем молодых семей до 2010 года» состояла 1 семья, которая смогла оформить кредит на общую сумму  108 тыс. руб.

Численность семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий,  составила на конец 2006 года 6 семей.

Основной целью является комплексное решение проблемы обеспечения доступности жилья для населения Кудеихинского сельского поселения, устойчивое развитие и функционирование жилищной сферы.

Для достижения этой цели в рамках программы должны быть решены следующие задачи:

В области обеспечения доступности жилья - развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, в первую очередь - долгосрочного ипотечного кредитования с использованием различных форм, обеспечивающих доступность приобретения жилья для граждан с достаточной платежеспособностью, а также поддержка нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов в пределах установленных социальных стандартов;

В области жилищного строительства - обеспечение роста объемов жилищного строительства и реконструкции жилья, приведение его структуры и технических характеристик в соответствие с потребностями населения, повышение качества и эффективности жилищного строительства; формирование качественной жилищной сферы, обладающей динамическим потенциалом, способным обеспечивать достаточный уровень благосостояния населения, его культуры и комфортности проживания;

Комплексность решаемой жилищной проблемы, концентрация в жилищную сферу ресурсов из всех источников позволит увеличить объемы вводимого жилья в два раза.

Успешная реализация программы позволит обеспечить:

рост объемов вводимого жилья не менее чем на 2 процентов в год;

решение жилищной проблемы тех очередников, которые состояли в очереди на 1 января 2004 года;

Прогнозируемые объемы ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования по сельским поселениям  Порецкого района.

Программа ввода  жилья  по Кудеихинскому сельскому  поселению

Таблица 6.1./2.

|  | Числен-ность населения (человек) | Ввод жилья за 2005г. (кв.м) | Программа ввода жилья по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | За 2006- 2010 |
| с. Кудеиха | 996 | 104 | 204 | 200 | 210 | 210 | 220 | 1044 |

Все большую роль во вводе нового жилья в эксплуатацию стало играть строительство населением индивидуального жилья за счет средств ипотечного кредитования. В связи с этим, сельчанам легче построить свой собственный дом, чем выкупить квартиру в многоквартирном доме, так как в Чувашии в строительстве индивидуального дома для семьи традиционно участвуют все соседи и родственники, что облегчает и ускоряет проблему решения жилищной проблемы.

С улучшением экономической обстановки в поселении и повышением доходов населения введение ипотечного кредитования будет являться стимулирующим фактором  для приобретения жилья и повышения качества жизни, а также закрепления населения в поселении.

Также с 2005-2010 г.г. в республике начала действовать программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»  в рамках федеральной целевой программы "Жилище".  Основными причинами возникновения ветхого жилого фонда в Кудейхинском поселении являются:

- физический износ зданий;

- экстремальные условия формирования жилого фонда в военные и послевоенные периоды;

- хроническая нехватка средств для выполнения капитального и текущего ремонта.

Количество граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципальной и ведомственной  форм собственности,  представлено в следующей  таблице:

Таблица 6.1./3

|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь кв.м. | Жилая площадь кв.м. | Кол-во проживающих чел. | Кол-во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 | 24 | 384 | 304 | 41 | 20 |
| В т.ч. -муницип. жилой фонд | 4 | 24 | 384 | 304 | 41 | 20 |

Требуемый       объем  жилищного   фонда для предоставления переселения гражданами составляет     1738 кв.м. общей площади. Программа  строительства  жилья  разработана  с учетом  активизации сноса  ветхого и аварийного жилищного фонда и поэтапного переселения граждан  из ветхого и аварийного жилищного фонда.

В рамках этой программы предусматривается:

1)  использование государственных средств

2)  привлечение средств населения

3) развитие системы долгосрочного банковского кредитования для приобретения жилья участниками Программы в части, не покрываемой безвозмездной субсидией

- внедрение системы ипотечного кредитования.

Дальнейшее промедление с проведением капитального ремонта ветшающего фонда приведет не только к удорожанию ремонтно-реконструктивных работ, но и к выбытию части жилого фонда по ветхости и аварийности.

Выводы:

- Темпы индивидуального строительства не достаточно высоки;

- Темпы строительства социального жилья существенно ниже, чем требует сложившаяся ситуация;

- Низок темп ликвидации ветхого и аварийного фонда;

- Низок уровень инженерного благоустройства (особенно сельских поселений);

- Строительная база развита слабо, нуждается в укреплении и совершенствовании;

- Возможности бюджетного финансирования ограничены, а уровень ипотечного кредитования низок;

- Высока доля брошенного жилья в сельской местности;

-     Широк разброс обеспеченности жилой площадью по поселению.

# 6.2. Культурно - бытовое обслуживание населения.

# Межселенное обслуживание.

Уровень обслуживания и спектр предоставляемых услуг учреждениями культурно-бытового назначения постепенно меняется с введением рыночной экономики, однако еще недостаточно развит. Дефицит бюджетных средств не позволяет полностью решить проблемы культурно–бытового обслуживания. Темпы прихода частных инвесторов в сферу обслуживания невелики, что во многом объясняется низкими доходами населения, кризисным положением на ряде предприятий, высокой степенью безработицы, отсутствием свободных помещений для развития сферы обслуживания.

В новых экономических условиях стали неизбежными реконструкция и перемены в структуре и функционировании социальной сферы. Наряду с вопросами развития экономической базы поселения одной из приоритетных проблем становится проблема усовершенствования системы общественного обслуживания населения с учетом развития рыночной экономики.

На современном этапе социально–экономического развития необходима оптимизация сети объектов межселенного обслуживания групповых систем расселения.

Система межселенного обслуживания (с.м.о.) формируется с учетом следующих факторов:

- сложившихся коммуникационных связей между поселениями;

- экономического и социально-культурного потенциала поселений;

- особенностей системы расселения по территории;

- уровнем развития транспортной сети;

- проектной планировочной структуры.

Важным в системе культурно-бытового обслуживания становится поддержание устойчивого функционирования учреждений и предприятий социальной сферы с предоставлением полноценных услуг каждому жителю поселения. Дальнейшее развитие культурно-бытового обслуживания в перспективе позволит увеличить диапазон предоставляемых услуг населению.

При организации системы обслуживания населения поселения необходимо учитывать тенденцию стабилизации населения, при вероятном незначительном его сокращении  на перспективу.  В тоже время рациональная полноценная система межселенного обслуживания на современном уровне с привнесением элементов урбанизации позволит стабилизировать население и закрепить молодые кадры на селе.

Дефицит бюджетных средств пока не позволяет полностью решить проблемы культурно–бытового обслуживания.

Проектная с.м.о. базируется на следующих основных принципах:

- отказ от традиционного отраслевого подхода к развитию социальной сферы в пользу территориального подхода и применение комплексного метода при создании системы культурно-бытового обслуживания;

- формирование многофункциональных комплексов взамен отдельных ведомственных объектов социальной сферы, что позволяет рационально использовать как земли поселений, так и рабочие площади объектов при меньших затратах и с более высоким качественным уровнем оказываемых услуг.

При решении проблемы совершенствования культурно - бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделить так называемые социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями этих отраслей требует строго контроля.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики страны и региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта и учреждения досуговой деятельности.

Проектные предложения по совершенствованию сложившейся системы с.м.о. соотнесены с разработанными в поселении проектами, являющимися, по сути, пилотными программами реструктуризации социальной сферы (организация школьного обучения, размещение офисов врачей общей практики и др.).

6.2.1. Образование

Система образования в Кудейхинском поселении включает: 1 дневную общеобразовательную школу, 1 дошкольное учреждение, 1 Дом Культуры, 1 сельский клуб  и 2 модельные библиотеки.

В 2006 учебном году в поселении функционирует 1 дневная общеобразовательная школа: МОУ "Кудеихинская СОШ" с численностью учащихся 107 человек и 1 дошкольное учреждение с численностью посещающих детей – 22 человека.

Школьное образование.

Проектная емкость  действующей в с. Кудеиха школы составляет  на 01.01.2007 г. - 260 мест  при наличии 107 человек учащихся, т.е. наполняемость школы – 41,1%. В системе школьного образования в МОУ "Кудеихинская СОШ" работает 13 педагогов, большая часть из них имеют высшее образование.

В школе организовано горячее питание, имеется подсобное хозяйство, где выращивается и заготавливается все необходимое для школьной столовой.

Здания общеобразовательных учреждений типовые кирпичные и газифицированы и по состоянию строений они могут эксплуатироваться в пределах расчетного срока.

Однако за последние десятилетия в организации обучения накопились проблемы, связанные с негативными демографическими тенденциями – значительное число сельских школ недогружено. Поскольку этот процесс  характерен для всех поселений  республики, для решения данной проблемы на основе Указа Президента от 31.01.97 ЧР №10 для республики разработана и осуществляется целевая программа развития образования «Новая школа», создана для повышения качества образования при наиболее эффективном использовании бюджетных средств.

В рамках республиканской программы «Новая школа» в поселении действуют подпрограмма «Программа реструктуризации школ».

В результате учащиеся школ получили доступ к более качественному образованию, позитивно изменились и показатели эффективности системы образования.

Важное значение имеет проводимая в поселении работа по созданию и развитию единой общеобразовательной информационной сферы. Школа оснащается  компьютерной техникой, программными продуктами, средствами телекоммуникации.  За 2006 год для школы поселения приобретено 13 современных компьютеров компьютерного оборудования; школа подключена к сети Интернет.

Обеспеченность школы поселения учебниками как федерального так республиканского комплекта в рамках нормативной.

С 2001 г. средняя общеобразовательная школа поселения принимает участие в эксперименте по введению ЕГЭ, в них участвуют учащиеся 11 классов. Благодаря этому эксперименту совмещается итоговая аттестация и вступительные испытания в вузы, выпускникам предоставляются возможности для выбора учебного заведения, участия в конкурсе в нескольких вузах. Введенный эксперимент по ЕГЭ позволяет получить информацию о качестве знаний выпускников и о работе педагогов школы.

На базе Чувашского республиканского института образования ведется обучение руководителей и учителей предметников средних и основных общеобразовательных школ

по использованию новых информационных технологий в управлении и обучении.

Основные направления развития сети общеобразовательных учреждений на перспективу.

Перспективная потребность вместимости общеобразовательных учреждений зависит от численности детей, которая колеблется в зависимости от изменения рождаемости. В настоящей работе был произведен сугубо ориентировочный расчет численности детей по возрастам,  на основе динамики изменения возрастных групп приведенной в расчете предположительной численности населения.

В настоящее время реорганизация существующей сети школ производится в соответствии с разработанным в поселении планом мероприятий по реализации Республиканской программы реструктуризации сети общеобразовательных школ Кудейхинского поселения на  2003-2005 г.г. и на период 2010 г.

Целью программы является – создание необходимых условий для обеспечения доступности и высокого качества общего образования учащихся сельских средних школ.

Программа предусматривает создание сети опорных или базовых школ, обеспеченных кадрами, современным спортзалом, столовой, бассейном, покупку автобусов, строительство новых школ, соответствующих сети автомобильных дорог и др.

Срок реализации программы: 1 этап – 2003-2005 г., 2 этап – 2006-2010 г.

Приоритетным направлением деятельности образования является «Создание единого образовательного пространства поселения, как культурной и педагогической среды для формирования творческой личности школьников», Образовательная школа поселения участвует в инвестиционных программах, обеспечивающих развитие образования:

- инвестиционная программа ЧР по капитальному строительству;

- проект оснащения сельских школ федеральными и региональными комплектами учебников;

- программа Мирового Банка развития и реструктуризации системы образования;

- «Проект газификации сельской школы»;

- «Компьютеризация сельских и поселковых школ»;

- Программа «Школьный автобус» и «Дорога к школе», которая предусматривает ремонт автодорог;

- Программа «Новая школа», и ее развитии «Сельская школа», основными направлениями которой являются – организация и материально техническое кадровое обеспечение сельских школ, повышение качества и эффективности образовательного процесса.

Анализ состояния и предложения по реструктуризации

школы в Кудейхинском поселении

Таблица № 6.2.1./1

| № п/п | Муниципальные образования школьные округа | Местоположение | Год построй-ки, материал | % Износа | Вместим. по проекту | Фактичес-кая загрузка | Зона обслужива-ния – кол-во насел. пунктов, людей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МОУ "Кудейхинская СОШ" | с. Кудеиха | 1991 | 5 | 260 | 107 | 4 н.п. |

###### Дошкольное образование.

в Кудейхинском поселении находится 1 дошкольное образовательное учреждение с проектной мощностью 50 мест, находящиеся в с. Кудеиха, которое посещают 22 ребенка, т.е. наполняемость детсада составляет - 44%.

Охват детей дошкольным образованием по поселению составляет всего 40%.

Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго регламентирована, как школьное образование. Эта система в дальнейшем может принимать различные формы, в том числе и в виде платных небольших учреждений по подготовке детей к школе. Для организации таких объектов могут использоваться помещения незагруженных школ.

Расчет норматива по детским дошкольным учреждениям принят условно, по аналогии с настоящим периодом, и может быть несколько скорректирован в зависимости от экономической ситуации в поселении, от изменения процента безработицы и степени трудоустройства родителей.

Послешкольное трудовое обучение.

В опорных населенных пунктах для подростков, получивших полное или неполное среднее образование и не продолживших обучение в техникумах или ВУЗах, целесообразно организовать кратковременные курсы по наиболее востребованным в поселении специальностям (шофер, механизатор и т.д.). Для этих целей могут быть использованы школьные помещения в вечернее время.

Закреплению молодежи на селе будет способствовать ежегодное проведение в конце учебного года (февраль – март) социологического опроса выпускников 9-х и 11-х классов с целью выяснения их дальнейших жизненных планов и потребностей. Анализ результатов, полученных за несколько лет, позволит целенаправленно формировать систему послешкольного образования.

6.2.2. Здравоохранение и социальное обеспечение

Из учреждений здравоохранения в с. Кудеиха действует ФАП, который обслуживает с. Кудеиха, с. Кожевенное, д. Шадриха.

Мощность ФАП – 15 посещений больных в смену. В здравоохранении поселения в 2006 г. численность средних медицинских работников составляет 1 человек.

Особое внимание уделяется развитию специализированных видов медицинской помощи (онкология, кардиология, наркология, травматология, неврология), внедряются новые методы диагностики и методы лечения, открыт кабинет планирования семьи, кабинет медицинской профилактики. При ЦРБ работает кабинет здорового ребенка, школа беременных и школа родителей, действует раздаточный пункт детского молочного питания. Внедрена автоматизированная система учета деятельности поликлиники и стационара, программа по заработной плате.

Проводится целевая диспансеризация населения поселения, определение групп и категорий населения по основным показателям здоровья.

Внедрены в практику ЛПУ стандарты объемов исследований и лечения на различных этапах оказания медицинской помощи, обеспечена этапность в оказании медицинской помощи.

К первоочередным мерам по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в сфере здравоохранения относятся: развитие первичной медицинской помощи, развитие профилактической направленности медицинской помощи, обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью. В рамках реализации проекта медицинские учреждения оснащаются современным оборудованием

На территории Кудеихинского поселения реализуются следующие программы:

1. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их   незаконному обороту в Чувашской Республике»;

2.    «Программа охраны здоровья матери ребенка в Чувашской Республике»;

3. «Программа совершенствования противотуберкулезной помощи населению Чувашской Республики»;

4.   Районная программа «Неотложные меры по предупреждению распространению в Порецком районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека на 2007-2010гг».

Расширяется система медицинского обслуживания населения в соответствии с подпрограммой «Семейная медицина» выше приведенной программы.

Фельдшерско-акушерский пункт размещается в отдельно стоящем здании, 1955 года постройки и нуждаются в капитальном ремонте (50% износа).

Одной из существенных проблем всех лечебных учреждений является отсутствие горячего водоснабжения.

Для совершенствования системы здравоохранения поселения в первую очередь необходимо укомплектование квалифицированными кадрами лечебно–профилактических учреждений и укрепление материально–технической базы.

Рост заболеваемости и снижение рождаемости, а также высокие, несмотря на некоторое снижение, показатели по смертности требуют организации полноценной профилактической работы по предупреждению заболеваемости, особенно среди детей.

От качества медицинского обслуживания и от работы системы здравоохранения в целом во многом зависит и динамика демографических процессов на селе – как непосредственно за счет улучшения показателей по заболеваемости, смертности и рождаемости, так и опосредованно – за счет сокращения утечки лучших молодых кадров.

В настоящее время организация здравоохранения на селе получила новое направление – в Чувашской республике реализуется программа Международного банка реконструкции и развития: взамен сельских врачебных амбулаторий и ФАП создаются офисы врача общей практики (офис ВОП), где за счет применения новейшего оборудования и стационарозамещающих технологий  можно проводить полное обследование пациента, ограничиваясь дневным стационаром. Эти учреждения призваны стать основой службы семейной медицины.

6.2.3. Сфера досуговой деятельности

Сфера культурно-досуговой деятельности, наряду с блоком жизнеобеспечения, является одним из важнейших социальных факторов, определяющих качество жизни населения. В системе приоритетов молодежи качество сферы досуговой деятельности, как правило, идет сразу после возможности трудоустройства, опережая уровень комфортности условий проживания. Развитие этой сферы, обеспечивающее не только удовлетворение культурных запросов, но и формирование их – одно из средств уменьшения оттока молодежи из села.

Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом, а также культурно-досуговой инфраструктурой, сложившейся или формирующейся в поселении.

Возможности удовлетворения потребностей населения поселения определяются балансом свободного времени, материальными условиями, широтой выбора и качеством предлагаемых услуг.

В сфере досуговой деятельности весьма условно можно выделить несколько взаимосвязанных отраслей:

- культурно – просветительную и развлекательную деятельность;

- спортивно – оздоровительную деятельность;

- туристско – экскурсионную деятельность;

- длительный отдых, в том числе лечебно-оздоровительную деятельность и детский отдых;

- кратковременный массовый отдых;

- любительский промысел, охота и рыболовство;

Частично эти потребности удовлетворяются за пределами рассматриваемой территории (например, санаторно-курортное лечение), частично – на базе объектов разного профиля в пределах населенных пунктов, частично – в условиях природных ландшафтов.

Культурно-просветительная и развлекательная деятельность.

Социально – экономическое развитие общества неразрывно связано с созданием и сохранением культурных ценностей.

В этой сфере в поселении действует сеть клубных учреждений, библиотек и детские внешкольные образовательные учреждения:

- 1 сельский клуб, расположенный в с. Кожевенное;

- 1 Дом Культуры, расположенный в с. Кудеиха;

- 2 библиотеки, одна – модельная, расположенная в д. Кудеиха и в д. Кожевенное;

Сельские клубы и ДК. Большая часть клубов размещается в отдельно стоящих  зданиях и все клубные здания нуждаются в капитальном ремонте. В них организованы различные кружки – танцевальный, хоровой, сольное пение.

В поселении ежегодно проводятся фестивали: хоровых, фольклорных, танцевальных коллективов, эстрадной песни, народный хор, который ежегодно представляет свои работы на традиционных отчетных концертах.

Библиотеки. Основное направление деятельности библиотек – информационное, образовательное, воспитательное. При центральной библиотеке открыт информационно-правовой центр. Он призван оказывать информационную поддержку развитию культуры и образования в поселении и в районе в целом, информационному сопровождению социально-экономического развития культуры.

Библиотечный фонд в настоящее время составляет 20,4 тыс. экз., численность библиотечных работников – 1 чел., пользователей – 685 человек.

Здания библиотек размещаются при школах и практически все нуждаются в  ремонте.

Библиотека оснащена базовым компьютерным оборудованием (компьютерные центры, имеющие выход в Интернет), электронным каталогом, справочно-правовыми системами, а также электронными изданиями лучших книг.

Особое место в культурно-просветительной сфере занимает система внешкольных образовательных учреждений, обеспечивающая условия для выявления индивидуальных особенностей и склонностей ребенка и для развития его творческого потенциала в различных сферах деятельности.

Растущий спрос на различные виды дополнительного образования  и внешкольного обучения, в том числе интерес к обучению народным ремеслам, возможно удовлетворить путем  организации досуговых центров и ремесленных мастерских в помещениях, высвобождающихся в процессе реструктуризации школ.

Другим существенным аспектом в этой сфере является необходимость создания условий для совместной досуговой деятельности родителей и подростков. Организация «семейного досуга» - одна из функций клубных учреждений, где в самодеятельных творческих мастерских занимаются люди разных возрастов.

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий физкультурой и форме любительского  спорта. Традиционными для поселения видами спорта являются легкая атлетика, футбол, волейбол, атлетическая гимнастика, вольная борьба.

Специальных спортивно юношеских летних лагерей на территории поселения нет, детей отправляют в межрайонные спортлагеря в соседние районы.

Водно-оздоровительные процедуры для детей проводятся в летнее время на искусственных водоемах. Плавательного бассейна в поселении нет.

Зимние виды спорта – на любительском уровне.

В сфере физической культуры и спорта уделяется большое внимание развитию массовой физической культуры.  Ежегодно представители организаций и учреждений поселения участвуют:

- в спартакиаде среди учащихся общеобразовательных учреждений, работников образовательных учреждений;

- в первенстве района по видам спорта: легкая атлетика, волейбол (мужчины, женщины), футбол, мини-футбол, баскетбол,  настольный теннис, шашки, шахматы, гири и др.;

В составе районной команды ежегодно принимают участие на чемпионатах и первенствах республики по основным зимним и летним видам спорта,  Спартакиаде школьников на кубок Президента ЧР, отраслевых спартакиадах.

В целях активного развития физической культуры и спорта на территории Кудеихинского сельского поселения проводятся спортивно-массовые мероприятия:

- чемпионаты и первенства по весеннему легкоатлетическому кроссу;

- Кубок героя Советского Союза А.Ф.Артемьева;

- спартакиада допризывной молодежи;

- отраслевые спартакиады работников медучреждений, газовой отрасли и др.

Налажена система подготовки спортивного резерва и участия спортсменов Кудеихинского сельского поселения в республиканских  по гиревому спорту.

В настоящее время на территории Кудеихинкого сельского поселения проводятся спортивные соревнования разного уровня по 2 видам спорта, но существующая материально-техническая база (площадки, спортивные залы) недостаточна для организации массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением.

Одной из основных проблем в массовом охвате детей и подростков занятиями физической культурой и спортом является отсутствие кадров для  ведения физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения, в клубах физкультурно-спортивной направленности. Особенно ощущается нехватка тренеров-преподавателей по техническим видам спорта. Для целенаправленной подготовки  недостающих физкультурных кадров должен быть гарантированный государственный заказ на контрактной основе.

На территории Кудеихинского сельского поселения налажена система физического воспитания учащихся, реализуется Концепция эксперимента по совершенствованию структуры и содержания предмета физической культуры в общеобразовательных  учреждениях.

Роль физической культуры и спорта становится все более заметным социальным и политическим фактором, определяющим состояние здоровья населения и поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В процессе организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом решаются также важные проблемы социальной адаптации, нравственного оздоровления, проблемы эстетического воспитания, приобщения к системе национальных ценностей и культур.

В целях профилактики правонарушений в молодежной среде ведется постоянная работа по привлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах по делам несовершеннолетних, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

С учетом современных тенденций в стратегии социально-экономического развития Кудеихинского района в сфере физической культуры и спорта имеется ряд проблем, требующих неотложного решения, в том числе:

-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта;

-нехватка тренерских кадров, инструкторов-методистов на предприятиях, в организациях, организаторов физической культуры по месту жительства;

-недостаточная пропаганда занятий физической культурой и спортом.В поселении есть стадион,  площадки оборудованные спортивным инвентарем, спортивный зал.

Туристско-экскурсионная деятельность.

В настоящем разделе туризм рассматривается как один из видов рекреационной деятельности населения поселения. Туризм как одна из отраслей экономики рассмотрен в разделе «Современная экономическая ситуация».

Туристическая деятельность разнообразная по целям, способам передвижения, продолжительности похода или экскурсий.

Спортивно-оздоровительный туризм. Для пешеходного и велосипедного летом и для лыжного – зимой благоприятны все лесные ландшафты (для лыжного – и открытые холмистые пространства). Характер рельефа позволяет проложить маршруты различной степени сложности.

Коллективные садоводства являются единственным видом семейного отдыха, для которого выделяются специальные территории. Садоводства выполняют также функции подсобного хозяйства и второго жилища на время летнего сезона.

Лечебно-оздоровительные учреждения.

Учреждений такого рода на территории нет. Тем не менее, потребность в оздоровительных учреждениях круглогодичного действия с возможностью отдыха и лечения с отрывом и без отрыва от производства (профилакториев) имеется.

Детский отдых.

Организованного детского отдыха в поселении нет.

Наиболее распространенной и устоявшейся формой длительного отдыха старшеклассников в поселении, как и вообще в сельской местности, являются лагеря труда и отдыха при школах (как правило, с организацией досуга и питания), где работа в сельхозпредприятиях сочетается с туристическими походами и поездками, играми, состязаниями и пр.

Наряду с этим необходима организация летних спортивных лагерей (в т.ч. палаточных), для школьников, занимающихся в ДЮСШ.

Кратковременный массовый отдых.

Кратковременный массовый отдых в поселении, как это характерно для сельской местности вообще, носит организованный характер и имеет формы различных народных праздников, гуляний, ярмарочных представлений и т. д., проводимых как в поселениях, так и «на природе».

В Кудейхинском поселении есть определенные традиции проведения таких празднеств.

Театрализованный праздник «Проводы зимы» проводится обычно 8 марта в  центре поселения– на стадионе или на центральной площади; летний праздник «Акатуй» - на просторной поляне.

В их организации принимают участие все культурно-просветительные и спортивные учреждения, включая общеобразовательные и спортивные школы.

Специальных объектов, удовлетворяющих потребности населения в кратковременном отдыхе вне поселений, в естественных природных условиях, в поселении нет. В качестве таких объектов могут выступать: лесопарки, благоустроенные пляжи, спортивно-оздоровительные базы с прокатом спортивного инвентаря (лыж, саней, велосипедов) и с простейшими бытовыми помещениями – камера хранения, комната для переодевания, туалет (без ночлега).

Любительский промысел, охота и рыболовство.

Спортивная охота в пределах поселения практикуется в настоящее время главным образом на водоплавающих птиц, ввиду резкого сокращения за последние годы популяций охотничьих животных.

Любительское рыболовство осуществляется на р. Сура и на искусственных водохранилищах.

Существует ряд рекреационных занятий, не требующих создания специальных учреждений и обустройства – в частности, собирательская деятельность – сбор грибов и ягод, лекарственных растений. Задача состоит в том, чтобы по возможности уберечь традиционные места сбора, чаще всего это лесные участки – от уничтожения.

6.3. Инженерное обеспечение

6.3.1.Водоснабжение

Существующее положение.

Основным источником водоснабжения в поселении являются подземные воды. Забор воды осуществляется как посредством артезианских скважин глубиной от 70-75м, редко более, так и посредством каптажа родников и колодцев.

В настоящее время в поселении эксплуатируется 1 артезианская скважина, которая находится в с. Кудеиха. Протяженность водопроводных сетей в поселении около 7,7 км, кроме того в поселении эксплуатируется порядка 24 водоразборных колонок.

В 2006 году за счет средств населения была проведена трасса для подачи воды по улице Ленина протяженностью 1100 метров.  В деревня Шадриха построено 2 новых колодца, а в селе Кожевенное реконструировали колодцы.

Из-за высокого физического износа сетей и водоразборных колонок, ежегодно увеличивается число аварийных ситуаций, а порою часть из них вообще выводится из эксплуатации. Степень охвата водопроводными сетями того или иного населенного пункта недостаточна, также как и недостаточна производительность водозаборных сооружений. Установленная производственная мощность последних используется только на 40-45%. Насосных станций в поселении нет, нет и водоочистных сооружений.

В 2006г. от водозабора в поселок подано 240,25 м3/сут., в т.ч. на хозпитьевые нужды – 110,15 м3/сут., сельскохозяйственные нужды - 130,1 м3/сут.

Среднесуточные нормы водопотребления на одного человека в сельских населенных пунктах в соответствии со СНиП 2.04.02.89  с учетом  нужд  домашнего скота  принимаются:

- для райцентра  и опорных пунктов      - 200 литров;

- с населением более 100 человек           - 160 литров;

- с населением менее 100 человек           - 120 литров

Таким образом, норма расхода воды на хозяйственно питьевые нужды населения по поселению составляет 0,5 тыс. куб. м./сутки. С учетом расхода воды для нужд животноводства, на производственные нужды и прочие расходы,   нормативный расход воды по району составит 0,7 тыс. куб. м./сутки.

Водоснабжение населенных пунктов Кудеихинского сельского поселения осуществляется из 17 источников питьевого водоснабжения. Удельный вес источников, не отвечающих санитарным нормам и правилам, составляет 23,52%, в основном, из-за отсутствия зоны санитарной охраны водоисточников в соответствии с СанПиН 2,1,4,1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Источники централизованного водоснабжения все подземные, водоочистке не подвергаются.

Удельный вес населения, пользующегося питьевой водой из источников централизованного водоснабжения составляет 76,2%.

Всего децентрализованных источников – 15. Удельный вес населения Кудеихинского сельского поселения, пользующегося питьевой водой из колодцев и родников составляет 23,8%.

Из года в год продолжает ухудшаться санитарно-техническое состояние источников как централизованного, так и децентрализованного водоснабжения.              Водопроводные сети и сооружения имеют различные степени износа: разводящие сети, водонапорная башня от 30 до 90%.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения района потребления недоброкачественной воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и достаточном количестве. Решение данной проблемы осуществимо только программным методом.

Удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды из источников децентрализованного водоснабжения составил 28,12 %, против 25,0% в 2003 г. Качество питьевой воды из ведомственного водопровода немного улучшилось. Процент неудовлетворительных проб составил 1,51% в 2004 г. против 5,6 % в 2003 году. Из коммунального водопровода неудовлетворительных проб не было. Не соответствующие СанПиН пробы питьевой воды по санитарно-химическим показателям были по содержанию нитратов, жесткости и мутности.

На сегодняшний день уровень износа инженерных коммуникаций поселения составляет 60 и более процентов, что вызывает высокую аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей. Около четверти  основных фондов жилищно-коммунального хозяйства  отслужили свой срок полностью.

Из  существующих  7.7 км. водопроводных сетей более 10% изношены и требуют срочной замены. В ряде населенных пунктов существующие водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении по качеству и количеству.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения поселения потребления недоброкачественной воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и достаточном количестве. Решение данной проблемы осуществимо только программным методом.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения, а также развития хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего  экономию питьевой воды.

Водоснабжение населения центра поселения – с. Кудеиха, а также предприятий и учреждений  осуществляется из 1 артезианской скважины, находящихся непосредственно на территории села или в непосредственной близости. Обследование водозаборных скважин было проведено в 1979 году.

Имеющиеся водопроводные сети и источники водоснабжения не обеспечивают потребности в воде на хозяйственно-питьевое водоснабжение, коммунально-бытовые нужды и др.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса  на территории поселения характеризуется невысоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, несовершенные основы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Протяженность уличной водопроводной сети по сельскому поселению составляет 7,7 км, из них более 3 км имеет физический износ  и нуждается в срочной замене. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полную потребность в хозяйственном водоснабжении.

В целях повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

На полное восстановление и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры необходимо направить более 6400 рублей. Такой объем средств не может быть обеспечен только за счет бюджетных инвестиций. Необходимо создание условий для привлечения средств внебюджетных источников.

6.3.2. Хозяйственно-бытовая канализация.

Существующее положение.

Ни в одном из 3 населенных пунктов поселения не имеется системы канализации.

6.3.3. Электроснабжение

# Существующее положение.

Электроснабжение Кудейхинского поселения осуществляется от Алатырских электрических сетей.  Всего в поселении 17 ТП.

Основное оборудование подстанций находится в удовлетворительном состоянии. Трассы ВЛ-35-110кВ - в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжении 0,4кВ-10 кВ, общей протяженностью 76,1 км.

Расход электроэнергии по Кудейхинскому поселению за 2006г. составил около 30220  кВтч.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное  электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей 0,4-10кВ.

## 6.3.4. Теплоснабжение

Существующее положение.

Теплоснабжение потребителей Кудейхинского поселения децентрализованное и осуществляется от ряда мелких сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котлов.

В поселении находится одна котельная, расположенная при школе в  с. Кудеиха.

Общая протяженность тепловых сетей составляет около 60 м.

Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от местных отопительных систем (печь, котел).

Большинство котельных школ и ДОУ работают на твердом топливе и находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с чем необходима реконструкция этих котельных с переводом их на газовое топливо.

# 6.3.5. Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время газоснабжение потребителей Кудейхинского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается  по отводу диаметром 110 мм, длиной 14,0 км. от Порецкой АГРС до Кудейхинского сельского поселения.

На территории Кудейхинского поселения находятся: ГРП в с. Кудеиха, ГСГО в с. Кудеиха, ГРП в д. Шадриха, ГРП в д. Кожевенное.

В настоящее время ведутся работы по газификации индивидуальных жилых домов, переводятся на газ котельные объектов соцкульбыта.

В поселении  газифицировано все населенные пункты. Процент населения пользующаяся газом составляет более 90 %.

Годовой расход природного газа по Кудейхинскому поселению за 2006г. составил – 630000 млн.м3/год. Количество газифицированных домов и квартир природным газом – 430 шт.

Общая протяженность существующего по поселению газопровода составляет - 40 км.

Применение газа намечается в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном секторе, а также в качестве топлива для котельных и автономных систем отопления жилого фонда.

Использование природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизить расходы на тепло- и энергоснабжение.

Прохождение трасс магистрального, а также межпоселкого (существующего и проектного) газопроводов показаны на схеме инженерного оборудования  в масштабе 1:50000.

# 6.3.6. Связь

Телефонизация.

В настоящее время телефонную связь в Кудейхинском поселении осуществляет Порецкий ЛТЦ Шумерлинского МУЭС филиал ЧР ОАО «ВолгаТелеком». Кабель КСПП 0,9х4 от Порецкой АТС до Кудейхинской АТС, емкостью 50 номеров, тип прокладки – воздушная кабельная линия, протяженностью - 8,0 км.

В Кудейхинском поселении телефонизированы все населенные пункты. Общее количество установленных телефонов в поселении составляет 340 номера,  в том числе квартирных -320.

Степень обеспеченности населения телефонами в целом по поселению невысокая и составляет в среднем – 7,5 %.

Электрическая телефонная связь объединяет междугороднюю, сельскую телефонную связь и радиосвязь. Имеется автоматическая линия связи с выходом в любую точку России.

Генеральным планом предусматривается норма телефонной плотности для АТС-100%, т.е. на расчетный срок предусмотрена установка телефона в каждом доме.

Все большее количество сельских жителей обрели потребность в сотовой телефонной связи. На 01.01.2007г. число абонентов сотовой связи в Кудейхинском поселении составляет – 578 человек.

Предусматривается дальнейшая цифровизация местной телефонной связи, а также  развитие телефонной сети предполагается путем расширения таких услуг связи как  сотовая связь, интернет.

Для обслуживания населения в узле связи в с. Кудеиха  открыт  Интернет – салон. Также предусмотрено внедрение единой сети приема почтовых переводов по Российской Федерации.

Радиофикация.

В поселении нет программного радиовещания.

Телевидение.

Прием программ телевизионного вещания в Кудейхинском поселении осуществляется через систему спутникового телевидения. В настоящее время осуществляется четырех программное  телевещание – ОРТ, НТВ, РТР, Культура. На канале РТР в вечернее время транслируется Чувашское телевидение.

7. Основные технико-экономические показатели

Таблица 7.1

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние | 2025г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего: | га. | 13117 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | га. | 7191 |  |  |
|  | - земли населенных пунктов | -"- | 156 |  |  |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений. | -"- | 327 |  |  |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов | га. | - |  |  |
|  | - земли лесного фонда | -"- | 4750 |  |  |
|  | - земли водного фонда | -"- | 380 |  |  |
|  | - земли запаса | -"- | - |  |  |
| 1.2 | Из общей территории: | -"- |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | га. | 55,0 |  |  |
|  | земли субъектов РФ | -"- | 437,0 |  |  |
|  | земли муниципальной собственности | -"- | 4715,3 |  |  |
|  | земли частной собственности | -"- | 3596,7 |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность сельского населения | чел. | 1015 | 1016 |  |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел. | 169 | 165 |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | -"- | 481 | 482 |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 365 | 369 |  |
| 2.3 | Численность занятого населения | чел. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в производстве товаров | чел. | 102 | 102 |  |
|  | - в производстве услуг | -"- | 97 | 97 |  |
| 2.4 | Плотность населения | чел. / км2 | 0,077 | 0,100 |  |
| 3 | Экономический потенциал | млн.руб. | 23,1 |  |  |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего: | тыс. м2 общей площади | 18,2 |  |  |
| 4.2 | Из общего жилого фонда в государственной и собственности | тыс. м2 общей площади | - |  |  |
| 4.2 | Из общего жилого фонда в муниципальной и ведомственной собственности | -"- | 1,4 |  |  |
|  | Из общего жилищного фонда в частной собственности | -"- | 16,8 |  |  |
| 4.3 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18,0 |  |  |
| 4.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда |  |  |  |
|  | - канализацией | -"- |  |  |  |
|  | - центральным отоплением | -"- |  |  |  |
|  | - ваннами (душем) | -"- |  |  |  |
|  | - газом | -"- |  |  |  |
|  | - горячим водоснабжением | -"- |  |  |  |
| 5 | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения проектной емкостью – всего/1000 чел. | мест | 50/22 | 50/22 |  |
| 5.2 | Общеобразовательные школы проектной емкостью - всего/чел. | -"- | 260/107 | 260/108 |  |
| 5.6 | Предприятия |  |  |  |  |
|  | - розничной торговли | м2 торг. пл. |  |  |  |
|  | - общественного питания | мест |  |  |  |
|  | - бытового обслуживания | раб. мест |  |  |  |
| 5.7 | Учреждения культуры и искусства | объекты |  |  |  |
| 5.8 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
|  | - плавательный бассейн | объекты |  |  |  |
|  | - спортивные залы (школьные) | -"- | 1 |  |  |
| 5.9 | Оздоровительные учреждения | -"- |  |  |  |
| 5.10 | Учреждениями социального обеспечения (дома престарелых) | -"- |  |  |  |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог | км. | 55,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | -"- | - |  |  |
|  | - республиканского значения | -"- | 3,1 |  |  |
|  | - муниципального значения |  | - |  |  |
|  | - местного значения | -"- | 51,9 |  |  |
| 6.2 | Из общего количества автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км. | 55,0 |  |  |
| 6.3 | Плотность автомобильной сети: | км/1000 км2 | - |  |  |
| 6.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (жителей) | автомобилей ед. / чел. | /1015 |  |  |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Суммарное водопотребление | тыс. м3/сут. | 240,25 |  |  |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | -"- |  |  |  |
| 7.1.3 | Используемые источники водоснабжения | -"- |  |  |  |
| 7.1.4 | Водопотребление в среднем на 1 чел. | л /сут. на чел. | 50 |  |  |
| 7.2 | Канализация |  | - |  |  |
| 7.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. м3./сут | - |  |  |
| 7.3 | # Энергоснабжение | млн. кВт-ч | 30220,0 |  |  |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа | млн. м3/год | 630000,0 |  |  |
| 7.5 | Связь |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 чел. | 340 |  |  |

Раздел 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений

по территориальному   планированию.

2.1. Планировочная организация территории.

2.1.1 Планировочная структура и функциональное

зонирование  территории.

Планировочная структура:

При разработке генерального плана Кудейхинского поселения на архитектурно-планировочное решение основное влияние оказали: сложившаяся застройка, внешние транспортные связи, рельеф местности, природное окружение села.

В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения.  Максимальное сохранение исторически сложившейся структуры поселения.

Архитектурно-композиционным ядром Кудейхинского поселения является                            с. Кудеиха. В нем пространственно объединены ведущие объекты общественного назначения. Вокруг с. Кудеиха расположены населённые пункты: с. Кожевенное,                    д. Шадриха. В них размещены подцентры с набором общественных зданий необходимых для полноценной жизнедеятельности.

2.1.2. Система расселения

В соответствии с проектными решениями  «Территориальной комплексной схемы градостроительного развития республики Чувашия» принятая на территории республики система расселения строится по ранговому принципу:

- республиканский опорный центр

- опорные центры зональных систем расселения

- центры групповых систем расселения

- центры местных систем расселения

Село Кудеиха является центром местной системы расселения в структуре районной системы расселения с одноимённым названием и определена как «точка роста» с:

- демографическим потенциалом

- транспортными условиями

- состоянием социальной и инженерной инфраструктур

- объектами межселенных функций

Кудейхинское поселение состоит из 3 населённых пунктов с общей численностью населения 1015,0 человек. В самом крупном населенном пункте с. Кудеиха проживает    839 человек.

2.1.3. Архитектурно-планировочная организация населённых пунктов.

В основу архитектурно-планировочной организации  населённых пунктов Кудейхинского поселения были положены следующие принципы:

1. Взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов, образующих каждый населённый пункт в единый рационально-организованный  организм.

2. функциональное зонирование (членение села на зоны промышленные, жилые и общественные).

3. организация санитарно-защитных зон, соблюдение природоохранных, и санитарно-гигиенических требований.

4. транспортная схема обеспечивающая удобную и скоростную связь между населенными пунктами.

- Максимальное сохранение исторически сложившейся застройки.

- Полное освоение резервов в границах населённых пунктов.

2.1.4. Функциональное зонирование территории.

Проектом  предусмотрено чёткое функциональное зонирование Кудейхинского поселения.

Село Кудеиха  – административно-бытовой и культурный центр;

Село Кожевенное, д. Шадриха  – усадьбы бригады вокруг которых сельхозугодья и лесные массивы.

При проектировании был произведен комплексный учёт архитектурно градостроительных традиций природно-климатических ландшафтных, национальных бытовых, охраны окружающей среды памятников истории и культуры. Упорядочение планировочной структуры и сети улиц, системы общественного обслуживания.

В пределах Кудейхинского поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:

- зона населенных пунктов;

- зона транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зона преимущественного сельскохозяйственного использования;

- зона преимущественного лесохозяйственного использования;

- зона охраняемых территорий.

1. Зона населенных пунктов включает в себя:

- территории в пределах населённых пунктов и резервы предложенные проектом для развития.

2. Зона транспортной и инженерной инфраструктуры включает в себя:

- территории занятые автодорогами республиканского и местного значения а также территории транспортной инфраструктуры (заправочные станции, остановки и т.д.).

- электрические сети, водопроводы, газопроводы и инженерные сооружения также входят в инженерную инфраструктуру.

-  проектом предусмотрено расширение зон транспортной и инженерной

инфраструктуры.

- при выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров стремились к минимальному изъятию территорий лесных и сельскохозяйственных угодий.

3. Зона преимущественного сельскохозяйственного использования включает в себя сельхозугодья.

4. Зона преимущественного лесохозяйственного использования включает в себя

леса.

5. Зона охраняемых территорий включает в себя:

- защитные и противоэрозионные леса;

- защитные лесные полосы автодорог;

- водоохранные и прибрежные зоны водотоков и водоёмов;

- зоны санитарной охраны.

6. Зона рекреационного назначения.

Учитывая значимость и возможность природного комплекса Кудейхинского поселения проектом предлагается организация зон кратковременного и длительного отдыха для взрослых и детей.

2.2. Социальная инфраструктура  и система обслуживания.

2.2.1. При разработке генерального плана Кудейхинского поселения развитие социальной инфраструктуры и системы обслуживания предусматривалось согласно представленных ниже расчетов.

| РАСЧЕТ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗМЕРЫ ИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ По республиканским нормативам градостроительного проектирования и по оптимистическому сценарию прироста населения – предположительно, что на расчетный срок численность населения с.п. достигнет существующего положения на 1.01.2007г.( 1015 человек ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Число1 | По расчету | Сущест-вует | Недоста- ет | Размеры земельных участков | По расчету | Существует | Недоста-ет | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения,место В поселении 33ребенка от 0 до 6лет,включительно, в т.ч. : от 0 – 1года – 5 включительно, от 1– 3 лет – 8 включительно, от 3 – 6 лет – 20 включительно . Расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 70-85% в городских поселениях. В сельских поселениях — 50-65%. Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 м2 на 1 место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка детских дошкольных учреждений общего типа | Лет - 50-65 % | 17 - 21 мест | 50 - | -- | При вместимости яслей-садов, м2 на 1 место: до 100 мест —40, участков могут быть уменьшены: на 25% —в условиях реконструкции; на 15% — при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10%—в поселениях- | 0,2га. | -- | 0,2га. | Д/С в с.Кудеиха, аренда в здании школы – 50мест.- посещают – 28 детей. |
| Общеобразовательные школы, учащиеся В поселении : 121 детей от 7 до 15лет включительно; 57 детей 16-17 лет. Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I—IХ классы) и до 75% детей — средним образованием (X—XI классы) при обучении в одну смену. В поселениях-новостройках необходимо принимать не менее 180 мест на 1 тыс. чел Размеры земельных участков школ могут быть: уменьшены на 20%—в условиях реконструкции; увеличены: на 30% — в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях совхозов и колхозов. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона | 100% детей от 7 до15лет; 75% детей – 15-17 лет | 121мест в 1-9 классах; 43 места в 10-11 классах. Всего - 144 места. | 192 места | --- | При вместимости общеобразовательной школы, учащихся3: св. 40 до 400 .... 50 м2 на 1 учащегося | 0,96 га. | 2га | -- | с..Кудеиха, СОШ ( 192 места) . |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат, место. Всего детей 8% общего числа школьников 4 В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории | Всего 144 школь- ников | На 12 учащих-ся | --- | На 12 учащих-ся | Размеры земельных участков межшкольных учебно-производственных комбинатов рекомендуется принимать не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома — 3 га | -- | -- | С учетом школь-ного участка - доста-точно. | Предусмотреть в здании школы. |
| Внешкольные учреждения, место 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. | Всего 144 школь- ников | На 14 учащих-ся | --- | На 14 учащих-ся | По заданию на проектирование | -- | -- | -- | Предусмотреть в здании школы. |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей. 1Чел.на 1 тыс. чел. | 0,5 | 0,507 - 1чел. | -- | 1 |  |  |  |  | Разместиь в районном центре |
| Детские дома-интернаты, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет) | 3 | 3 | -- | 3 | " |  |  |  | Разместиь в районном центре |
| Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | 3 | 3 | -- | 3 | Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) |  |  |  | Разместиь в районном центре |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, 1чел. на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | 60 | 61 | - | 61 | - |  |  |  | Разместить в одной из деревень, где есть ФАП. |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле | Автомо- биль. |  | нет |  | 0,05га на 1 автомобиль, но не менее 0,1га |  |  |  | Размещается в районном центре . |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект По заданию на проектирование | объект | - | Мед-пункт и ФАП | - | 0,2 га | 2 участкапо 0,2га | 0,3га | 2 участкапо 0,2га | с. Кудеиха – ФАП – с. Кожевино – Медпункт |
| Аптеки групп: кв.м общ. плошади | 14,0 | - |  |  | 0,2 га или встроенные |  | - |  | При каждом медпункте и ФАП предусмотреть Аптечный киоск по 7кв.м (готовых форм). |
| Молочные кухни, порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года) от 0 до 3 лет – 31 ребенок --- 10 детей от 0 до 1года по предположению. | 4 порции в сутки | 40 | -- | 40 | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га | -- | --- | --- | Адресные дотации по решению администрации с/п., со снабжением через ФАП. |
| Раздаточные пункты молочных кухонь, м2 общей площади на 1 ребенка (до 1 года) | 0,3 | 3 | --- | ---- | Встроенные | --- | --- | ---- | ------ / ----- |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория | — |  |  |  | 0,7— 0,9 га на 1 тыс. чел. | 0,711 - 1,015 га | 0,1га | -- | Физкультурно-спортивное ядро на территории школы с. Кудеиха. |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м2 общей площади на 1 тыс. чел. сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений,учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. | 70-80 | 70 х 1,015 =71,05 80х 1,015 =81,2 | нет | 78,0 - 89,0 кв.м |  |  |  |  | Разместиь в с.Кудеиха в здании школы; . |
| Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | 60х 1,015 =60,9 80х 1,015 =81,2 | 108кв.м | --- |  |  |  |  | В здании школы с. Кудеиха - 108 кв.м ( 9 х12 п. м). |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. | 20-25 | 20х 1,015 =20,3 25х 1,015= 25,38 | нет | 25,00 кв.м |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы и библиотеки сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших поселений |
| " 1 " 2 | 300-230 | 300 х 1,015= 305,0 | 355,0 | -- |  |  |  |  | с. Кудеиха – ДК – 300 мест с. Кожевино – сельский клуб – 50 мест. |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| св. 1 до 2 | 6 5- тыс. ед. хранения читательское место | 6 х 5 х 1,015 = 6,09 5,08 | 15,0 30 | -- |  |  |  |  | с. Кудеиха – Модельная сельская библиотека – 15 тыс. ед. хранения - 30 мест; аренда в здании клуба |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы расчета включают всю сеть предприятий торгово-бытового обслуживания независимо от их ведомственной принадлежности и подлежат уточнению в установленном порядке с учетом особенностей союзных республик и регионов. В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения Магазины, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 м2 торговой площади на 1 тыс. чел | 300 | 304,5 | 440кв.м торг. пл | -- | "Предприятия торговл0, м2 торговой площади: до 250...........0,08 га на100м2торговой площади | 0,08 х 4,40 =0,352га | -- | 0,08 х 4,4 = 0,352га | Всего 7 магазинов : |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продовольственных товаров, объект | 100 | 101,5 | 100 | -- |  |  |  |  | с. Кудеиха, - магазин N 54 - ? кв.м торг. пл.0,02га с. Ряпино , магазин N55 - ? кв.м торг. пл.; 0,03га |
| непродовольственных товаров, объект | 200 | 203,0 | 340 | -- |  |  |  |  | д. Кожевино, магазин N 51 совмещенной площадью - ? кв.м торг. пл.; 0,03га с. Кудеиха., магазин «Киря» - ? кв.м торг. пл, ; 0,06 д.Уст., магазин «?» - ? кв.м торг. пл, ; 0,06 |
| Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену. | 40 | 41 | 60 | -- | При числе мест, га на 100 мест: до 50..........0,2—0,25 св.50до150.0,2—0,15 "150 ..............0,1 | 0,2 га | 0,2 га | -- | Кафе «Кудесница» в с. Кудеиха, Райпо. . |
| Предприятия бытового обслуживания Рабочее место на 1 тыс .чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непосредственного обслуживания населения | 4 | 4 | нет | 4 | На 10 рабочих мест для предприятий мощно- стью, рабочих мест: 0,1—0,2га ........10-50 р.мест 0,05—0,08" ....50-150р.мест 0,03—0,04"....св. 150р.мест | 0,1 | ____ | 0,1 | Возможно встроено-пристроенное. |
| производственные предприятия централизованного выполнения заказов, объект | 3 | 3 | нет | 3 | 0,5-1,2 га Предпочтительное расположение в производственно-коммунальной зоне. |  |  |  | РазместиТь в районном центре |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. В том числе: | 60 | 60,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| прачечные самообслуживания, объект | 20 | 20,3 | нет | 20,3 | 0,1-0,2 га на объект | 0,1-0,2 га |  | 0,1-0,2 га |  |
| фабрики-прачечные, объект Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену | 40 | 40,6 | нет | 40,6 | 0,5-1,0 га на объект |  |  |  | Разместиь в районном центре |
| Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел. В том числе: | 3,5 | 3,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| химчистки самообслуживания, объект | 1,2 | 1,22 | нет | 1,37 | 0,1-0,2 " | 0,1 | ___ | 0,1 |  |
| фабрики-химчистки, объект | 2,3 | 2,33 | нет |  | 0,5-1,0 " |  |  |  |  |
| Бани, место на 1 тыс. чел | 7 | 8 | нет | 8 | 0,2—0,4 га на объект | 0,2 | ___ | 0,2 |  |
| Пожарное депо 0,4 автомобиля на 1 тыс. жит. Расчет по НПБ 101-95, радиус обслуживания 3 км. | Автомо- биль. | 0,4х 1,0,15= 0,406 | 1 | -- | 0,5-2,0га на объект |  |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения связи, 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей. | объект | 1 | 1 | -- | Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп: V—VI(0,5—2тыс. чел.) ..... 0,3—0,35 III—IV (2 —6 " " ) ........ 0,4—0,45 | 0,35га на отделе-ние | -- | -- | с. Кудеиха, отделение связи N8 - Почта + АТС .– на площади ____ кв.м |
| Отделения и филиалы сберегательного банка РФ, операционное место: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сельских поселениях возможно встроено-пристроенное | 1 операционное место (окно) на 1—2 тыс. чел. | 1 | -- | -- | 0,05га пр 3 операционных местах. 0,4 — при 20 - " - | --- | -- | --- |  |
| Организации и учреждения управления, объект По заданию на проектировани | е | 1 | 1 | -- | Поселковых и сельских органов власти, м2 на 1 сотрудника: 60-40 при этажности 2-3 |  |  |  | Администрация Кудеихского с/п размещается в отдельном здании на площади ____ кв.м |
| Отделение милиции, по заданию на проектирование, 1 объект на комплекс сельских поселений | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опорный пункт охраны правопорядка, по заданию на проектирование - в составе отделения милиции, возможно встроенно-пристроенное | кв.м общей площа-ди | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы, место на 1 тыс. чел. | 6 | 6 | нет | 6 | При числе мест гостиницы, м2 на 1 место: от 25 мест до 100 - 55кв.м | 0,033 га | -- | -0,033 га |  |
| Общественные уборные 1 прибор на 1 тыс. чел. | 1 прибор . | 1 | -- | 1 |  |  |  |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям | - |  |  | 4 | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,276га | 4,5 га | --- | Кладбище с. Кудеиха - ___ га; Кладбище с. Кожевино - ___ га; Кладбище с. Шадриха - ___ _га; |

Музеи и другие уникальные культурные и природные объекты : -   церковь Преображения Господня в с. ________________.

2.3. Транспортная инфраструктура.

2.3.1. Автомобильные дороги.

В целях упорядочения деятельности по эксплуатации и развитию сети автомобильных дорог в Чувашской Республике кабинет министров Чувашской республики  принял постановление № 314 от 15. 12. 2003 года об автомобильных дорогах общего пользования:

- республиканские дороги – собственность Чувашской Республики включая основные республиканские и прочие республиканские дороги.

- дороги местного значения являются собственностью муниципальных образований.

Опорная сеть – республиканские дороги утверждаются 1 раз в 5 лет.

По территории  Кудейхинского поселения проходят дороги общего пользования:

республиканского значения:

- автодорога «Ибреси-Березовка-Кудеиха», протяженностью 3,1 км;

местного значения:

- автодороги протяженностью 51,9 км.;

Проектные решения:

Все дороги ведущие к населённым пунктам асфальтированные.

Предлагаемая плотность сети автодорог общего пользования с твёрдым покрытием позволяет осуществлять быструю транспортную доступность между населенными пунктами.

В поселении имеются грунтовые дороги эпизодического пользования.

В зимнее время возникает проблема очистки дорог от снега в населённых пунктах.

В период снежных заносов и весенней распутицы ограничены возможности оказания первой медицинской помощи и подъезда в экстренных ситуациях.

Мероприятия по автодорогам общего пользования разработаны ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии», на основании задания Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, на основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики № 227 от 13 сентября 2006г.:

- Программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года (вопросы строительства и реконструкции федеральных, республиканских и муниципальных дорог) и подпрограмма     "Модернизация    и    развитие  придорожной   инфраструктуры

на  автомобильных дорогах в Чувашской Республике  на 2006 – 2010 годы

с прогнозом до 2025 года";

- Программа строительства автодорог ЧР, соединяющих сельские населенные пункты с автодорогами общего пользования на период до 2010 г. с прогнозом до 2015г. и подпрограмма строительства и реконструкции автодорог для обеспечения безопасности движения школьных автобусов ЧР.

В результате реализации этих программ населённые пункты получили постоянную круглогодичную транспортную связь с райцентром между собой и возможность выезда на основные трассы.

Программой строительства и совершенствования автодорог ЧР  на I очередь  (до 2010г.) предусматривается: строительство 0,4 км. автомобильной дороги к школе в с. Кудеиха от а/д «Чебоксары-Сурское» рекомендуемой к строительству в 2006-2008 годах  с твердым покрытием с ориентировочной стоимостью строительства (в ценах на 01.01.2006г.) - 4282,2 тыс. руб.

2.3.2. Автомобильный транспорт.

Транспортное обслуживание Кудейхинского поселения осуществляют автобусы  филиала РГУП Чувашавтотранс, а также автобусы Чебоксарского, Шумерлинского АТП и автобусы частных предпринимателей с лицензиями на перевозки.

Пригородные маршруты связывают Кудейхинского поселения с основными городами республики и с другими поселениями регулярными автобусными сообщениями по дорогам с твёрдым покрытием имеющих IV техническую категорию.

На маршрутах помимо муниципальных автобусов работают коммерческие и маршрутные такси.

Основные проблемы:

- зимнее содержание дорог;

- высокий износ автопарка;

- техническое состояние дорог.

Проектом предусматривается:

- организация пригородного автобусного сообщения между райцентром и всеми населёнными пунктами;

- ремонт дорожной одежды.

Техническое обслуживание автотранспорта.

Анализ дорожной сети и населённых пунктов поселения выявил основные узлы в которых можно рекомендовать размещение предприятий автосервиса, с учетом роста интенсивности движения. При этом количество станций тех. обслуживания и постов на них, количество АЗС и прочих сооружений будет регулироваться конкуренцией в условиях рыночной экономики.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 следует предусмотреть станции технического обслуживания автомобилей из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей. Автозаправочные станции из расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Рынок транспортных услуг превышает расчётные потребности по действующим нормативам. Причина этого – новые условия для развития частного предпринимательства и конкуренции между предпринимателями.

Предусматривается сформировать систему технического обслуживания и контроля автотранспортных средств и придорожного сервиса в соответствии с международными требованиями.

Предложения по увеличению источников финансирования.

Приоритетными местами для развития частного бизнеса являются придорожные зоны:

- для развития сети фирменных магазинов с/х продукции по трассе;

- для развития предприятий по переработке продуктов в соответствии с экономической ситуацией (мясомолочное производство, куры, переработка овощей, фруктов, мёд, грибы);

- ремонт автотранспорта на базе существующих предприятий;

- организация предприятия общественного питания.

Так как администрация заинтересована в привлечении инвестиций, предприниматель может рассчитывать на льготное финансирование, налогообложение, кредиты, вопросы землеотводов, утверждение пакетов документов, инженерное обеспечение.

Дополнительные мероприятия обеспечивающие выполнение программы развития транспортной инфраструктуры:

-  тендерные торги подрядных организаций;

-  конкурсы на лучшее содержание территориальных дорог и сооружений на них;

-  информационное обеспечение (радио, телевидение, интернет, газеты);

-  развитие рекламного и информационного комплексов по трассе;

- реконструкция существующих и строительство новых сооружений линейной   автотранспортной службы;

- строительство на средства предпринимателей и сельской администрации инвестиционных комплексов, включающих автобусный павильон, пункт общественного порядка, автостоянку, телефон, предприятия торговли и общественного питания, наглядную аннотацию.

Безопасность дорожного движения.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации на транспорте.

Основные причины ДТП – из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

-  низкое сцепление покрытия проезжей части. особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с высокими уклонами перед мостами;

-  неровное покрытие, трещины, ямы;

- высокая интенсивность движения и пропуск транзитного транспорта по   территории населённых пунктов;

- несоответствие параметров дороги ( в том числе радиусов кривых в плане) её техническим критериям;

- в зимнее время – сужение проезжей части  и наличие снежных валов, ограничивающих видимость.

Перечень мероприятий по предотвращению черезвычайных ситуаций на автотранспорте и обеспечению безопасности движения:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами перед мостами;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части,  установка снегозащитных сооружений и дорожных знаков;

- создание систем дорожного сервиса для отдыха водителей;

- работа служб ГИБДД за соблюдение правил дорожного движения, особенно на подъездах к населённым пунктам, при отсутствии обходов, применение средств регулирования движения и информации для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и черезвычайных ситуаций;

- в проектах планировки населённых пунктов при размещении новых районов жилой застройки зарезервировать трассы для пропуска основных потоков грузового транзитного транспорта;

- информационные стенды, информирующие о возможных объездах, дублирующих трасс.

2.4. Инженерная инфраструктура.

2.4.1. Водоснабжение.

Проектные решения:

В населённых пунктах Кудейхинского поселения намечается система водопровода  обеспечивающая потребность в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты, объекты отдыха и промышленные предприятия, требующие воду питьевого качества.

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

| №№ п.п. | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  | II |
| 1 | Населённые пункты с численностью более 100 человек | 150 | 180 |  |
| 2 | Населённые пункты с численностью 100 человек | 120 | 150 |  |
| 3 | Опорные населённые пункты | 180 | 200 |  |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности, поливку улиц.

Расход воды для нужд животноводства определены по следующим усреднённым нормам:

| №№ п.п. | Наименование | Нормы водопотребления, л/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крупно рогатый скот | 70 |
| 2 | Свиньи | 40 |
| 3 | Овцы | 20 |
| 4 | Лошади | 100 |
| 5 | птицы | 3 |

Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературе принят 200 м³/сут. на одно хозяйство.

Расходы воды для целей пожаротушения. количество пожаров, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

Возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды.

Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

Схема водоснабжения.

В населённых пунктах предусматривается централизованная система водоснабжения.

Источником водоснабжения , как указывалось выше, приняты подземные воды.

Количество подземных арт-скважин для целей водоснабжения уточняются в следующей стадии проектирования.

Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2- 3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины;

- водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный резервуар;

- пожарные открытые водоёмы.

б) для населённых пунктов с количеством скважин  >3 ( большим потребным расходом воды)

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- сборный подземный резервуар;

- насосная станция II подъёма;

- водопроводы и разводящая уличная сеть;

- водонапорная башня или подземный контр резервуар;

- открытые пожарные гидранты.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

Зоны санитарной охраны.

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация водоохранных зон в составе 3 поясов:

- в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 -50 м вокруг скважины. территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- в зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается  ограниченный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.

2.4.2. Хозяйственно – бытовая канализация.

В населённых пунктах Кудейхинского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгреба и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

Хозяйственно – бытовая канализация каждого населённого пункта в основном намечается локальной Системы канализации населённых мест рекомендуется раздельными, с независимым отводом хозяйственно бытовых и дождевых вод.

В хозяйственную предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках  с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Ил образующийся для удобрений или складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде:  сточные воды по уличным коллекторам поступают   к главной насосной станции которая перекачивает их на очистные сооружения.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.

2.4.3. Электроснабжение.

Электрические нагрузки. Проектная схема.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения и составит на I этап – 30220 кВтч  в год и на II этап – 38695 кВтч.

Рост электрических нагрузок на расчётные периоды обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда. Основной проблемой является изношенность электрических сетей. Поэтому необходимо осуществить её реконструкцию. Прохождение трасс высоковольтных линий смотри чертёж «Схема транспортной и инженерной инфраструктуры».

2.4.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение потребителей децентрализованное.

Имеющиеся в поселении котельные работают на газовом топливе, отапливает общественные здания. Остальные потребители имеют индивидуальные газовые котлы.

Потребителями тепловой энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное производство;

- прочие потребители.

Теплоснабжение Кудейхинского поселения  осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культ. быта и сельскохозяйственного производства.

2.4.5. Газоснабжение.

Согласно программы газификации республики Чувашии газифицированы населенные пункты поселения. Прохождение трасс магистрального, а также межпоселкового газопроводов показаны на чертеже «Схема транспортной и инженерной инфраструктуры».

2.4.6. Объекты связи.

За счёт частных инвестиций и государственных вложений в Кудейхинского поселении существует телефон, сотовая связь, Интернет. Имеются индивидуальные установки спутникового телевидения.

Раздел 3.  Этапы реализации предложений по территориальному  планированию, перечень

мероприятий по территориальному планированию.

3.1. Мероприятия по территориальному планированию на 1 очередь.

Проектом предлагается:

1.   Не вносить существенных изменений в сложившуюся систему расселения.

2. Объединить центр поселения с входящими населенными пунктами общей транспортной и инженерной инфраструктурами.

3. Определиться с зонированием территории поселения с учетом зон ограничений, которые существенно влияют на дальнейшее развитие поселения.

3.2. Мероприятия по территориальному планированию на период реализации генерального   плана поселения (перспектива).

В основу архитектурно-планировочной организации поселения положены следующие принципы:

- Создание единого функционального организма поселения путем объединения всех архитектурно-планировочных элементов в единый рационально-организованный организм.

- Организация четкого функционального зонирования территории поселения с учетом зон ограничений, природных условий, границ земель различных категорий.

- При перспективном развитии населенных пунктов поселения учитывать предложенное проектом зонирование территории на зоны – производственную, жилую, общественную.

- Организация санитарно-защитных зон с сокращением их в перспективе с учетом проведения необходимых мероприятий.

- Соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований на территории поселения.

- Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Сохранение памятников истории и культуры, природоохранных зон, исторически сложившейся застройки и структуры поселения.

- Освоение резервных территорий в границах поселения.

- Развитие общественной инфраструктуры путем строительства в населенных пунктах объектов культуры образования, медицины, спорта, торговли и бытового обслуживания.

- Разработка регламента и правил застройки сельских поселений и населенных пунктов входящих в поселение.

3.3 К числу первоочередных мероприятий, обеспечивающих упрощение процедур осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства относятся:

- Разработка и утверждение правил землепользования и застройки Кудейхинского поселения, проектов планировки территории массового жилищно-гражданского строительства.

- Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

- Разработка комплексных целевых программ развития транспортной и инженерной   инфраструктур.