АЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Министерство градостроительства и

развития общественной инфраструктуры

Чувашской Республики

|  | Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная фирма «Сфера» ООО «Архитектурная фирма «СФЕРА» |
| --- | --- |

Порецкий район

Сыресинское сельское

Поселение

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

генерального плана

Описание обоснований

проекта генерального плана

# Том 2

( части 1, 2)

Чебоксары

2007 год

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Министерство градостроительства и

развития общественной инфраструктуры

Чувашской Республики

|  | Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная фирма «Сфера» ООО «Архитектурная фирма «СФЕРА» |
| --- | --- |

Порецкий район

Сыресинское сельское

Поселение

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

генерального плана

Описание обоснований

проекта генерального плана

# Том 2

( части 1, 2)

Директор ООО

«Архитектурная фирма

«СФЕРА»                                    С.Н.Удяков

Главный архитектор ООО

«Архитектурная фирма

«СФЕРА»                                 А.А.Шевлягин

Главный инженер

проекта                              В.А.Садовников

Чебоксары

2007 год

Структура и состав проектных материалов

| №№ частей | №№ разделов | Наименование | Комплектация по томам, чертежам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект генерального плана Сыресинского сельского поселения Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть 1 | Положение о территориальном планировании |  | Том 1 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2 | Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  |  |  |  |  |  |
| Часть 2 | Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схемы территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1 | Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана | Приложение 1 Чертеж 1 М1:10000 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2 | Сводная схема границ территорий, земель и ограничений, включающая: | Приложение 2 Чертеж 2 М1:25000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Схему 2. Схема функциональных зон (М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схему 3. Схема административных границ (М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схему 4.Схема ограничений использования территории (М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схему 5. Схема границ территории и земель (М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3 | Сводная схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, включающая: | Приложение 3 Чертеж 3 М1:25000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Схему 6. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схему 7. Схема развития объектов транспортной инфраструктуры (М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схему 8. Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания(М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
| Часть 3 |  | Исходная документация | Приложение 4 |  |  |  |  |  |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана Сыресинского сельского поселения Порецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть 1 | Описание обоснований проекта генерального плана |  |  | Том 2 |  |  |  |  |
|  | Раздел 1 | Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территорий (включая анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, анализ и оценку состояния окружающей среды) |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |  |  |  |  |  |  |
| Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть 2 | Схемы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4 | Сводная схема использования территории, направления ее развития и ограничения использования, включающая: |  | Приложение 1 Чертеж 4 М1:25000 |  |  |  |  |
|  |  | Схему 9.Использование территории муниципального образования- границы земель различных категорий (М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схему 10.Границы зон ограничений (М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схему 11.Результаты анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения с учетом результатов инженерных изысканий (М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схему 12.Информация, необходимая для принятия решений и обоснования предлагаемых решений в области территориального планирования (М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5 | Предложения по территориальному планированию, включающие: |  | Приложение 2 Чертеж 5 М 1:25000 |  |  |  |  |
|  |  | Схему 13.Предлагаемые (планируемые) границы функциональных зон (М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схему 14.Зоны предлагаемого (планируемого) размещения объектов капитального строительства местного значения(М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схему 15.Предлагаемые (планируемые) границы территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схему16.Предлагаемые (планируемые) границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи (М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схему 17.Иные предложения по территориальному планированию (М1:10000 электронная версия) |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть 1 |  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны |  | Том 3 Секретно |  |  |  |  |
| Приложение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть 2 |  | Графический материал |  | Приложение 1 Чертеж 6 М 1:25000 Секретно |  |  |  |  |

Часть 1

Описание обоснований проекта генерального плана

Оглавление

№№страниц

Оглавление…………………………………………………………………………..6

1.   Введение   ………………………………………………………………………10

2.   Краткая историческая справка ……………………………………………...12

3.   Общие сведения о поселении ………………………………………………….12

4.   Роль и место поселения в хозяйственном комплексе

района…………………………………………………………………………...12

Раздел 1.   Анализ состояния, проблем и перспектив

комплексного развития территории (включая анализ

основных факторов риска возникновения

чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного

характера, анализ и оценку состояния окружающей

реды)……………………………………………………………………13

1.1.Природные условия  и ресурсы …………………………………………….13

1.1.1.   Климат  ...……………………………………………………………...13

1.1.2.   Рельеф, геологическое строение, опасные

физико-геологические процессы ...………………………………………………...17

1.1.3.   Инженерно-геологическая оценка территории …………………….18

1.1.4.   Водные ресурсы ……………………………………………………… .18

1.1.5.   Минерально-сырьевые ресурсы ………………………………………20

1.1.6.   Почвы и растительность……………………………………………..20

1.1.7.   Земельные ресурсы. Оценка сельскохозяйственных

земель... …………………………………………………………………………….21

1.1.8.   Леса и лесное хозяйство………………………………………………23

1.1.9.   Охотничье-промысловые ресурсы………………………………………...27

1.1.10. Рыбное хозяйство……………………………………………………...28

1.1.11. Ландшафтно-рекреационные ресурсы……………………………….39

1.1.12. Особо охраняемые природные территории…………………………30

1.2.Современная экологическая обстановка…………………………………..30

1.2.1.   Состояние воздушного бассейна …………………………………….30

1.2.2.   Состояние водных ресурсов…………………………………………..31

1.2.3.   Состояние почв………………………………………………………..31

1.2.4.   Состояние растительности, животного мира,

природных ландшафтов…………………………………………………………...32

1.2.5.    Загрязнение окружающей среды отходами

производства и потребления……………………………………………………...33

1.2.6.    Эколого-биогеохимическая характеристика территории

поселения…………………………………………………………………………...34

1.3. Историко-культурный потенциал…………………………………………36

1.4. Анализ современного  состояния и потенциал развития

отраслей хозяйства………………………………………………………………..37

1.4.1.   Сельское хозяйство……………………………………………………37

1.4.2.   Промышленность ……………………………………………………..41

1.4.3.   Лесная промышленность ……………………………………………..42

1.4.4.   Малое предпринимательство………………………………………...43

1.4.5.   Туризм, рекреация……………………………………………………...44

1.4.6.   Кустарное производство и ремесла………………………………….45

1.4.7.   Строительство………………………………………………………..47

1.4.8.   Транспорт……………………………………………………………...48

1.4.9.   Торговля, общественное питание, услуги……………………………52

1.4.10. Связь и информация…………………………………………………...52

1.5. Анализ основных факторов риска возникновения

чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного

характера…………………………………………………………………………...52

1.6. Население, трудовые ресурсы………………………………………………53

1.6.1.   Численность населения, демографический состав…………………53

1.6.2.   Трудовые ресурсы и структура занятости…………………………55

1.7. Анализ  и оценка  современного использования

Территории………………………………………………………………………...56

Раздел 2. Обоснование вариантов решения задач

территориального  планирования и предложений

по территориальному  планированию………………………………………………………….58

2.1.  Планировочная организация  территории……………………………….58

2.1.1.   Планировочная структура и функциональное

зонирование территории………………………………………………………….58

2.1.2.   Система расселения…………………………………………………...59

2.1.3.   Архитектурно-планировочная организация

населенных  пунктов………………………………………………………………59

2.2.  Социальная инфраструктура и система обслуживания  ………………60

2.2.1.   Жилищный фонд и политика жилищного строительства………...60

2.2.2.   Культурно – бытовое обслуживание……………………………….. 60

2.2.3.  Туризм и рекреация……………………………………………………..64

2.3.  Транспортная инфраструктура…………………………………………...66

2.3.1.   Автомобильные дороги………………………………………………..66

2.3.2.   Автомобильный транспорт…………………………………………..67

2.3.3.   Железнодорожный транспорт ………………………………………68

2.3.4.   Водный транспорт……………………………………………………68

2.3.5.   Трубопроводный транспорт………………………………………….68

2.3.6.   Авиация…………………………………………………………………68

2.4.  Инженерная инфраструктура……………………………………………...68

2.4.1.   Водоснабжение ………………………………………………………..68

2.4.2.   Хозяйственно-бытовая канализация…………………………………72

2.4.3.   Электроснабжение …………………………………………………...74

2.4.4.   Теплоснабжение ………………………………………………………76

2.4.5.   Газоснабжение ………………………………………………………..77

2.4.6.   Объекты связи…………………………………………………………77

2.5.  Охрана окружающей среды………………………………………………...78

2.5.1.   Охрана воздушного бассейна………………………………………….78

2.5.2.   Охрана водных ресурсов………………………………………………79

2.5.3.   Охрана почв…………………………………………………………....80

2.5.4.   Охрана растительности, животного мира,

природных ландшафтов…………………………………………………………...81

2.5.5.   Создание экологического каркаса. Развитие

системы  особо охраняемых территорий……………………………………….82

2.5.6.   Санитарная очистка территории…………………………………..83

2.6.   Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера…………………………………………84

Раздел 3. Этапы реализации предложений

по территориальному планированию, перечень

мероприятий  по  территориальному планированию ……………86

3.1. Этапы реализации предложений по территориальному

Планированию…………………………………………………………………….86

3.2. Перечень первоочередных мероприятий по

территориальному планированию……………………………………………..87

3.2.1.   Планировочная организация территории…………………………...87

3.2.2.   Развитие основных отраслей хозяйства ……………………………88

3.2.3.   Трудовые ресурсы. Структура занятости …………………………90

3.2.4.   Население. Система расселения ……………………………………..91

3.2.5.   Жилищный фонд……………………………………………………….93

3.2.6.   Социальная инфраструктура и система

культурно-бытового обслуживания……………………………………………..95

3.2.7.   Транспортная инфраструктура……………………………………..99

3.2.8.   Инженерная инфраструктура…………………………………….....99

3.2.9.   Охрана окружающей среды…………………………………………100

3.2.10.  Санитарная очистка территории………………………………….100

3.2.11.  Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера………………………………………….102

    - Инвестиционная политика поселения……………………………...102

    - Анализ бюджета……………………………………………………..105

    - Технико- экономические показатели………………………………..107

ПРИЛОЖЕНИЕ:………………………………………………………………………………………...111

Библиография

1.Введение.

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики № 9 от 30.01.2004г. «О территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики», Приказом Министерства  градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики №04-13/180 от 22.08.06г. был объявлен конкурс на получение права разработки «Проектов генеральных планов сельских поселений».

В результате открытого конкурса  генпроектировщиком   по разработке проектов генеральных  планов  42 сельских  поселений  пяти районов Чувашской Республики,  в том числе Сыресинского сельского поселения Порецкого района   с учетом населенных пунктов, входящих в его административное  подчинение, было определено «Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная фирма  «Сфера».

«Генеральный план Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» разработан ООО «Архитектурная фирма «Сфера» (г. Чебоксары, 2007г.) в соответствии с:

-   Государственным  контрактом   №07-16/6 от  20.02.2007г.  Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской

Республики ;

-   заданием на разработку проектов   генеральных  планов  сельских поселений

(Приложение №1 к  Государственному  контракту  07-16/6 от 20.02.2007 года);

-   Градостроительным Кодексом  РФ № 190-ФЗ  от 29.12.2004г. (в ред. изменений

от 29.12.2006г.);

- Законом Чувашской Республики «О регулировании  градостроительной

деятельности в  Чувашской Республике» №11  от 04.06.2007 года;

-   Земельным  Кодексом РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г. ( в ред. изменений от    18.12.2006г.);

-   Лесным  Кодексом РФ №200-ФЗ от 04.12.2006г.;

-   Водным  Кодексом РФ №74-ФЗ   от 03.06.2006г.;

-   Воздушным Кодексом  РФ  № 60 - ФЗ  от 19.02.1997 г.(по сост. на 15.02.2007г);

-   Указом  Президента  Чувашской  Республики  № 80  от  03.10.2006г.  «О

дополнительных   мерах по завершению  государственного   кадастрового  учета

земельных  участков  и  государственного учета     объектов  недвижимости в

Чувашской Республике»;

-  Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999г. № 184-ФЗ;

-   Инструкцией  «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной  документации» (  Постановление Госстроя РФ от 27 февраля 2003 г.     № 27 СНиП 11-04-2003).

Разработка генерального плана Сыресинского  поселения является более детальным прикладным продолжением проекта «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Порецкого района Чувашской Республики», выполненного ФГУП РосНИПИУрбанистики (г. Санкт-Петербург) в 2004г. и утвержденного Указом Президента Чувашской Республики  №9 от 30.01.2004г.

В условиях развивающихся рыночных отношений, появления новых правовых, законодательных документов, изменения административно-территориального  состава сельских  поселений  в 2004 году потребовался  качественно новый  подход к разработке  «Проекта  генерального плана  Сыресинского сельского поселения  Порецкого района».

В «Генплане» проводится анализ и оценка основных проблем и тенденций развития Сыресинского сельского поселения и населенных пунктов входящих в его состав, даются предложения по эффективному использованию градостроительного, природного потенциала  сельского поселения, как малой системы расселения, а также предпосылки его дальнейшего устойчивого развития.

Данная работа является планировочным документом перспективного развития поселения и количественные показатели его развития по отдельным отраслям не являются директивными при определении конкретных объемов финансирования.

При разработке Генплана  поселения учитывались основные положения «Территориальной комплексной  Схемы  градостроительного планирования развития  территории Чувашской республики», утвержденной  Указом Президентом  Чувашии от  30 января  2004 г. №9, а также «Территориальной комплексной Схемы градостроительного планирования развития территории Порецкого  района Чувашской  Республики»,  выполненными  РосНИПИ  Урбанистики соответственно  в 2003  и 2004 г.г. в их  разделах,  пунктах,  определениях и терминах, соответствующих  действующим  в  настоящее  время  Законам ЧР и РФ:

- «Об общих принципах организации местного самоуправления» №131-ФЗ от 6.10.2003г.;

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения» №52-ФЗ от 30.03 1999г.;

- «Об охране  окружающей  среды» №7-ФЗ от 10.01.2002г.;

-  Закону ЧР «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской                     Республики  и  наделении  их  статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского  округа» №37 от 24.11.2004г.

В основу рассматриваемого проекта приняты:

- «Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2010 года»;

- Постановление Правительства ЧР №335 от 25.12.2002г. «Социальное  развитие  села  в  Чувашской Республике  на  период  до 2010 года»;

- закон Чувашской Республики «О  Стратегии социально-экономического  развития  Чувашской   Республики  до  2020 года» от 22 мая 2007г.;

-  республиканская целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Чувашской   Республики на 2006-2010годы»;

-   Послание президента Чувашской  Республики  Н.В.Федорова  Государственному Совету  Чувашской Республики «Дорожить  временем, служить  людям» ( 01.2007г.);

-   одиннадцатого заседания Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения

Порецкого района  от 05.12.2006г. «О прогнозе социально-экономического развития

Сыресинского сельского поселения на 2007г.»;

-   решение VIII Собрания  депутатов  Порецкого  района четвертого  созыва от

24.11.2006г. «О  прогнозе  Социально-экономического  развития  Порецкого  района

на  2007 г.» № 08/01.

В проекте дается анализ существующих природных условий и ресурсов сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его административное подчинение; выявлен их экономический, социальный, ландшафтно - рекреационный потенциал ; обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, сельскохозяйственному, рекреационному); предлагается программа  социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселение и развитие населенных мест, жилищное строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организация системы связи и компьютеризации и др.).

«Генплан» разрабатывается на период до 2020 г., с выделением 1 очереди – 2010 г. Исходные данные приведены на 01.01.2006 г., по ряду разделов- на 01.01.2007г.

Для разработки картографической части «Генплана» как основа использовались топографические материалы, выполненные филиалом ФГУП «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» - Экспедиция 138  в масштабе 1 : 10 000.

Сыресинское сельское  поселение с административным центром с.Сыреси, образовано в 2005 году на основании Закона ЧР « Об  установлении  границ  муниципальных  образований Чувашской Республики  и  наделении  их  статусом городского,  сельского  поселения,  муниципального  района  и  городского  округа» №37 от 24.11.2004года.

2. Краткая историческая справка

По  данным  архива Порецкой районной администрации одно из старейших  русских сел Сыреси возникло до 1703г. - времени первой переписи Порецкого уезда. Оно издавна славилось своими винокуренными заводами, базарами, ярмарками. Церковь была построена в 1871г.. В 1885г. при ней была открыта церковно-приходская школа.

3.  Общие сведения о поселении

Поселение состоит из 3 населенных пунктов с общей численностью населения  -822  чел.

Общая площадь поселения – 9341,3 га (по  данным  землеустроительного дела  Сыресинского сельского поселения № 458 от18.08.2006г.),  в т.ч.:

с.Сыреси

с.Любимовка

с.Раздольное

Из общей площади земель сельского поселения:

земли сельскохозяйственного назначения                          -          5524,3     га;

земли населенных пунктов                                                   -            450  га;

земли промышленности, энергетики, транспорта,

связи, радиовещания, телевидения,  информатики,           -              52        га

земли безопасности и иного специального назначения                     -

земли лесного фонда                                                             -          2835         га;

в  т.ч. особо охраняемая территория                                 -          1600         га;

земли водного фонда                                                             -            480        га;

земли запаса                                                                                            -

На севере Сыресинское поселение граничит с Порецким сельским поселением, на востоке – с  Сиявским сельскими поселениями,  на юго –востоке - с  Алатырским муниципальным районом,  на западе – с Рындинским  и Напольновским сельскими поселениями, с Республикой Мордовия.

Административный центр Сыресинского поселения – с. Сыреси. Расположен  в  183 км от столицы Чувашской Республики г. Чебоксары,  в 68 км от железнодорожной станции в п. г.т. Киря,  в 23км – от райцентра.

4. Роль и место поселения в хозяйственном комплексе района

В с. Сыреси сосредоточены административно-хозяйственные, культурно-бытовые учреждения и предприятия Сыресинского поселения.

Основу транспортной сети поселения  составляют автомобильные дороги:

-  республиканского  значения (межрайонная)  -Сурское-Чебоксары, местного  значения   Сыреси, лЛюбимовка III категории –по 6км.

Промышленный потенциал поселения состоит в основном из лесоперерабатывающей промышленности и предприятий по  переработке (пекарня, народный промысел, Напольновское лесничество Порецкого лесхоза). Сыресинское сельское  поселение является также культурно-просветительским центром поселения, в котором имеются учреждения здравоохранения, образования, культуры, церковь.

Инвестиционным потенциалом (инвестиционной привлекательностью) Сыресинского поселения являются   предприятия переработки лесной продукции, наличие    памятника истории -  действующего храма  Троице-Сергиевская церковь в с.Любимовка. Перспективная цель – превращение с.Сыреси  в опорный центр  развития в поселении физкультуры и спорта, экологического, охотничьего и рыболовного туризма района.

Раздел 1.   Анализ состояния, проблем и перспектив

комплексного развития территорий (включая анализ

основных факторов риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, анализ

и оценку состояния окружающей среды)

1.1. Природные условия и ресурсы

1.1.1. Климат

Поселение расположено в IIIа -  теплом  относительно более влажном юго-западном агроклиматическом подрайоне  Степного Засурья (С.И.Андреев «Почвы Чувашской АССР. Т.1,-Чебоксары, 1971г.).

Климат поселения умеренно-континентальный с продолжительной зимой и теплым, иногда жарким летом.

В течение года 1 см2 зимней поверхности получает около 90 Гкал/солнечного тепла. Радиационный баланс, т.е. разность тепла, поступающего от солнца, и тепла, теряемого при излучении деятельной поверхностью, за год положителен и равняется 39 Гкал/см2. С апреля по октябрь радиационный баланс положителен, приток тепла больше, чем потери, с ноября по март – отрицателен.

Максимальные значения его в июле составляют 8 – 9 ккал/см2, а минимальные в декабре – 0,6 – 0,7 ккал/см2. Число часов солнечного сияния за год составляет около 1940. наиболее солнечным является период с апреля по август. За год в среднем отличается 95 дней без солнца. Среднегодовая температура воздуха равна 3,70. Амплитуда колебаний температуры воздуха в течение года довольно велика. Самым теплым месяцем является июль, со средней месячной температурой 19,40, самым холодным – январь, со средней месячной температурой 12,40 ниже нуля. Абсолютный минимум температуры достигает - 440, максимальная температура летом повышается до 390тепла.

Продолжительность теплого периода со средней суточной температурой выше 00  составляет 200 – 210 дней, холодного (с температурой ниже 00) – 155 – 165 дней.

Даты перехода среднесуточной температуры воздуха через определенные пределы и число дней, превышающих эти пределы, помещены в следующей таблице.

Таблица 1.1.1.1

| - 100 | -50 | 00 | 50 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. III | 18. III | 3. IV | 17. IV | 1. V | 25. V |
| 16. XII | 20. XI | 2. XI | 11. X | 21. IX | 2. IX |
| 288 | 246 | 212 | 176 | 142 | 99 |

Период активной вегетации растений (со среднесуточными температурами выше 100) длится с начала мая до середины сентября в течение 142 дней.

Район расположен в зоне с неустойчивым увлажнением, поэтому отдельные годы и сезоны могут быть с достаточным или избыточным увлажнением, другие, наоборот, засушливые или с длительными сухими периодами. За год на территории выпадает 523 мм осадков.

Осадки теплого периода составляют 70% общего количества. Летние осадки нередко носят ливневый характер и сопровождаются грозами. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и лежит в течение 5 месяцев. Высота снежного покрова за зиму достигает в среднем 39 см. Относительная влажность воздуха в наиболее теплые месяцы (июнь – август) составляет около 70%.

Число дней с относительной влажностью воздуха 30% и менее составляет 24, причем, чаще всего она наблюдается в мае и июне, самом сухом времени. Среднегодовая относительная влажность составляет 75%.

В целом за год преобладающими ветрами являются юго-западные ветры. В теплый период заметно также увеличение повторяемости западных ветров, а в холодный заметно увеличение юго-восточных и южных ветров.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/сек, изменяясь от 2 до 2,5 летом до 4 в зимний период. Довольно велика повторяемость сильных ветров от 15 м/сек и выше. Число дней с таким ветром составляет в среднем за год 19, наибольшее число таких дней – 35 за год. Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы и метели, число дней которых в году соответственно составляют 35 и 24. Район относится к  ПВ строительно-климатической зоне. Расчетная температура для проектирования отопления составляет: - 28оС, продолжительность отопительного периода – 209 суток.

С учетом условий перезимовки с/х культур, по условиям тепло и влагообеспеченности вегетационного периода, территория поселения  расположена в более  теплом  и более влажном агроклиматическом подрайоне   Присурского    лесного  массива.  Сумма температур выше 10оС  здесь составляет 2150-2250 оС. Для оценки влагообеспеченности территории используют гидротермический коэффициент ГТК, это отношение суммы осадков к сумме температур с коэффициентом 0,1.

В целом вся территория поселения характеризуется значительной теплообеспеченностью вегетационного периода. Здесь возможно возделывание озимых и яровых зерновых культур, зернобобовых, зерновых, овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых и злаковых трав. Несколько более обеспечены теплом позднеспелые сорта картофеля и огурцов, а также помидоры до красных плодов.

Климатические условия поселения не вызывают планировочных ограничений и являются благоприятными для хозяйственной деятельности, также для проведения как летного, так и зимнего отдыха;

Таблица климатических показателей для Сыресинского поселения Порецкого района

Таблица 1.1.1.2

|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | средняя за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха (оС) | - 12,4 | -11,8 | -5,9 | 4,4 | 13,1 | 17,8 | 19,4 | 17,7 | 11,5 | 4,0 | -3,5 | -9,7 | 3,7 |
| Абсолютный минимум | -44 | -42 | -32 | -21 | -7 | -2 | 4 | 0 | -6 | -21 | -36 | -39 | -44 |
| Абсолютный максимум | 5 | 5 | 17 | 30 | 35 | 37 | 39 | 38 | 34 | 24 | 16 | 6 | 39 |
| Относительная влажность воздуха (%) | 83 | 81 | 79 | 72 | 61 | 62 | 69 | 72 | 74 | 81 | 83 | 84 | 75 |
| Количество осадков (мм) | 3 | 28 | 30 | 32 | 47 | 58 | 67 | 58 | 48 | 48 | 39 | 37 | 540 |
| Высота снежного покрова (см) | 20 | 29 | 27 | 7 | — | — | — | — | — | — | 4 | 12 | ср. их max 39 |
| Скорость ветра (м/сек) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 3,6 |
| Число дней с ветром более 15м/сек | 2,3 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 3,0 | 2,3 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 21,3 |
| Число дней с метелью | 9 | 7 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 7 | 35 |
| Число дней с туманом | 3 | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 0,6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 |
| Число дней с грозой | 8 | — | — | 0,7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0,1 | — | — | 26 |

1.1.2. Рельеф, геологическое строение, опасные физико-геологические процессы

Территория поселения  расположена в пределах Присурского лесного района Чувашской Республики . В орографическом  отношении  поселение  находится  на  части широкого  наиболее  возвышенного  Цивильско-Свияжско-Сурского  плато, являющегося в  свою  очередь частью Приволжской возвышенности.  Абсолютные  отметки  плато  в  границах поселения   меняются   от    124,1м  на  севере  до  208,6м  на  юге.

В геологическом строении территории поселения принимает участие в основном  комплекс осадочных пород юрского, мелового и четвертичного возраста.

В поселении преобладают образования татарского яруса верхней перми . Мощность их возрастает в восточном направлении от первых метров до 60 – 80 м., в литологическом составе толщи выделяются песчаники, алевролиты, мергели, известняки, глины.

Выше залегающие повсеместно образования юрского возраста – батско–келловейский и оксфорд–киммериджский комплексы, представлены преимущественно глинами с редкими прослоями и линзами песков и алевролитов. В верхней части разреза юрских отложений развиты пески, песчаники с галькой, мощность их незначительна – до 5,0 м. Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичными образованиями различного генезиса – флювиогляциальными, аллювиальными, элювиально – делювиальными.

Первые развиты  на  территории  поселения. Это мелкозернистые пески, залегающие непосредственно с поверхности, мощностью до 6 – 8 м.  Аллювиальные отложения слагают поймы и надпойменные террасы реки Люли – пески с прослоями суглинков и глин с включениями гравия и гальки. Мощность отложений изменяется от 3 до 10 м в ее долине. По характеру и масштабам подверженности территории эрозионным процессам территория  поселения относится  к  сильно эродированной.

Кроме природных факторов, активному развитию эрозионных процессов способствует и техногенное воздействие – уничтожение растительности, нерегулируемый выпас скота и т.д.

Овраги разнообразны по своим размерам и формам. Некоторые овраги имеют глубину более 10  м и протяженность до нескольких километров. В  отложениях  верхнего  мела   их  развитие  здесь  происходит  медленно.  Коэффициент пораженности в среднем составляет 0,006.

Основными причинами образования оползней являются: высота и крутизна склонов, геологическое строение, неорганизованный поверхностный сток, выклинивание подземных вод в виде родников, подмыв склонов, масс  нагроможденного  оползневого  материала ручьями.  Оползневые накопления представлены смещенными пачками коренных пород.

Эрозионно–денудационное плато  занимает большую часть поселения. Оно характеризуется холмистым рельефом, достаточно интенсивно расчлененным овражно-балочной сетью. Протяженность оврагов достигает нескольких километров при глубине в нижних частях оврагов до 8 м и более.

В верхней активной толще залегают четвертичные отложения – пески, супеси и глины различного генезиса. Все разности грунтов устойчивы для любого вида строительства. Грунтовые воды, как правило, залегают на глубине более 5 – 10 м, на локальных участках могут быть встречены грунтовые воды, типа верховодки, на глубине 0,5 – 2,0м.

1.1.3. Инженерно-геологическая оценка территории

Долина реки Сура занимает значительную часть поселения. Ее надпойменные террасы в  нелесистом  бассейне,  свободные  от  лесных  массивов благоприятны для любого вида хозяйственного освоения. Рельеф равнинный, грунты устойчивы, грунтовые воды залегают, как правило, на глубине более 2,0 м.

Неблагоприятны для освоения поймы реки, характеризующиеся плоским рельефом  с близким залеганием грунтовых вод, интенсивным заболачиванием, затоплением во время паводков.

Территория поселения ограниченно благоприятна для освоения из-за широкого развития овражной эрозии. Большинство оврагов находится в активной стадии развития, имеют большое количество отрогов. Склоны холмов и возвышенностей в значительной степени подвержены водной эрозии. Широкое развитие эрозионных процессов затрудняет ведение сельскохозяйственных работ, прокладку инженерных коммуникаций – дорог, газопроводов, ЛЭП и т.д.

1.1.4. Водные ресурсы. Гидрографическая сеть поселения представлена рекой Сура , ее притоками Козлейка, Каля и временными водотоками протекающими по дну развитой овражно-балочной сети. Река  Сура является главной рекой поселения. Протяженность ее в пределах поселения составляет 15 км. Площадь водосбора в пределах поселения– 15км2. Преобладающая ширина реки 105-170м в межень. Плесы длинные, большей частью неглубокие (1,5м) с медленным течением. Глубины на перекатах не превышают 0,6…1,5м. Река имеет широкую пойму с бортовыми террасами. Пойма правобережная, шириной до 1 км, луговая, сложена песчаными и супесчаными грунтами, на заболоченных местах – торфом. Правобережная пойма залесена, поверхность ее осложнена впадинами, левосторонняя пойма – луговая. Река умеренно извилистая, с песчаным дном. Средние уклоны русла 0,2-0,3 ‰. Скорость течения в межень 0,2-0,3 м/сек

Наблюдения за гидрологическим режимом реки производится на ближайшем гидрологическом посту в районе с.Порецкое.

В питании рек преобладают сезонные снега (65-68 %), дожди (27-28 %) и подземные воды (15-20 %).

Минимальный сток на реке поселения отмечается в период летне-осенней и зимней межени. Наиболее низкие значения месячного и суточного стока отмечается в зимнюю межень. Основные параметры минимального стока по расчетным створам приведены ниже в таблице.

##### Минимальный зимний месячный сток рек, м3/сек.

###### Таблица 1.1.4.1

| Река - створ | Минимальный 30-ти суточный сток |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средний | обеспеченностью |  |
|  |  | 75 % | 95 % |
| Р. Сура | 3,1 | 2,1 | 1,3 |

Термический режим рек характеризуется началом прогрева ранней весной еще при наличии в руслах ледяного покрова. Переход температуры воды через 10°С происходит в мае. Максимальный прогрев отмечается в июле -+21°С. Осенью переход температуры через 10°С происходит во второй-третьей декаде сентября. Купальный сезон, с температурой воды более 17°С, составляет в среднем 55-65 дней.

Ледостав на реке устанавливается в среднем в первой декаде декабря и длится до первой декады апреля. Русла полностью очищаются ото льда в конце апреля. Средняя продолжительность ледоставного периода -120 дней.

Химический состав воды отличается гидрокарбонатно-кальциевым составом. Минерализация воды значительно колеблется внутри года. В зимний период минерализация достигает наибольших значений, в среднем за многолетний период это 300 – 500мг/л. В половодье, при расходах близких к максимальным, минерализация речных вод снижается до 120-250мг/л. Общая жесткость воды невелика – от 1,5 до 3 мг-экв/л, при минимальных значениях в половодье 0,9мг-экв/л. Цветность вод в течение года изменяется от 10 до100гр. В половодье цветность колеблется от 30 до 80 гр.,  в зимнюю межень 10 – 20 гр., а в летний период 15-45 гр. Перманганатная окисляемость в половодье изменяется  от 7 до 20мгО2/л, в зимнюю межень 5-14мгО2/л, в летний период 6 – 14мгО2/л. Величина рН изменяется в году от 6,7 до 8,4. Агрессивность речной воды колеблется в году от 
1,3 до 30мгСО2/л, с максимально выраженными величинами агрессивной двуокиси углерода до 30 мг СО2/л в зимний период..

Для р.Сура - среднемноголетний расход наносов составляет 25кг/сек, мутность - 600г/м3. Максимальная мутность вод в период половодья может достигать 1000-2500г/м3.

В гидрогеологическом отношении поселение расположено в пределах Волго – Сурского артезианского бассейна пластовых напорных вод. Учитывая значительную расчлененность территории поверхностными водотоками и оврагами, а также сравнительно высокое её положение относительно основного базиса эрозии – р. Волги (превышения достигают 120 – 140 м), водоносные горизонты верхней гидродинамической зоны в значительной степени сдренированы, а горизонты нижней гидродинамической зоны отличаются повышенной минерализацией.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием водоносных горизонтов как в четвертичных, так и в коренных породах.

Воды грунтового типа, напорные, глубина залегания от 0,5 до 12,0 м и более. Водоносный комплекс характеризуется неравномерной  водообильностью. Воды пресные и минерализацией до 0,5 г/дм3, по химическому составу гидрокарбонатно-кальциево–магниево–натриевые, возможно повышенное содержание железа – до 16 мг/дм3.  Горизонт подвержен поверхностному загрязнению в связи с отсутствием в его кровле выдержанных по площади водоупорных пород.

Воды четвертичных отложений используются местным населением для хозяйственных целей посредством шахтных колодцев, насосных  станций с водонапорными башнями.

Глубина скважин, вскрывающих воды коренных пород изменяется от 35 – 50 м до 150 – 160 м и более. Производительность скважин изменяется в широких пределах  10 – 15 л/сек.

Воды по минерализации составляют от 0,2 – 1,0 г/дм3.

Подземные  воды  являются основным  источником водоснабжения  как  для населенных пунктов поселения, так и для сельскохозяйственных объектов.

Каптаж подземных вод в поселении осуществляется посредством одиночных скважин. Значительная часть скважин вскрывает воды с повышенной минерализацией.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы для поселения – 2,08тыс.м3/сут. (Экономико-географический анализ природных ресурсов Чувашской Республики.-Чебоксары, 2005 год). В  поселении  5 скважин, все они работают на обследованных запасах.

1.1.5 . Минерально-сырьевые ресурсы.

Минерально-сырьевых ресурсов  в поселении не зарегистрировано.

1.1.6.Почвы и растительность

Поселение характеризуется почвенными разностями. Большую территорию его занимают песчаные почвы различной оподзоленности в сочетание с супесчаными дерново-подзолистыми, занятыми лесами.    Из дерново – подзолистых  почв  наиболее распространены дерново-слабоподзолистые, меньше встречаются дерново-среднеподзолистые. В дерново-среднеподзолистых почвах в пахатном слое содержание гумуса составляет 1,5 – 5%, дерново-слабоподзолистых 2 – 5%.

Характерной особенностью дерново-подзолистых почв является небольшая мощность перегнойного горизонта (14 – 18 см), низкое содержание в нем гумуса, поглощенных оснований (5 – 26 мг.экв/100 г) повышенная кислая реакция и сильная распыленность пахотного слоя.

Необходима обработка этих почв на глубину до 28 – 35 см в полных минеральных удобрениях азота должно быть в питательных началах в 1,5–2 раза больше, чем фосфорных и калийных.

Серые лесные почвы являются переходными от дерново- подзолистых к черноземным и характеризуются средним содержанием гумусом 2,5 – 5,8%, большей мощностью перегнойных горизонтов, по сравнению с дерново-подзолистыми они более структурны, по механическому составу – преимущественно тяжелосуглинистые.

Тип серых лесных представлен типично серым подтипом. Сумма поглощенных оснований 20 – 36 мг/экв. Степень насыщенности 70–96%. Пахотный слой сильно распылен. К эрозии почвы малоустойчивы.

Дерновые пойменные аллювиальные почвы расположены в поймах рек,  имеют песчаный и супесчаный механический состав.

В целом они довольно хорошо обогащены перегноями, не требуют усиленного орошения. К эрозионной деятельности почвы среднеустойчивы.

Болотные торфяные глеевые представлены преимущественно переходными и мохово-торфяными болотными и реже лугово-торфяными почвами. Кроме того они получили широкое распространение в поймах рек, включая и малые. Почвы выборочно пригодны для сельского хозяйства под сенокосы и пастбища.

Наиболее благоприятны для сельского хозяйства черноземы выщелоченные и оподзоленные при условиях при ведения глубокой отвальной вспашки и известкования.

Благоприятными являются менее плодородные, более подверженные эрозии серые лесные почвы, они требуют правильного севооборота. Устойчивыми к эрозионной деятельности являются дерново-подзолистые глееватые, дерново-средне-  и слабоподзолистые и светло-серые лесные – неустойчивы к  эрозионным  воздействиям.

Остальные типы почв – среднеустойчивы к эрозии.

Сыресинское сельское  поселение входит в  район Степного Засурья, общая  лесистость  которого  достигает  70%.  Лесистость самого поселения составляет  30,3%.  Среди травостоев доминирует степные виды: тонконог, типчак, подстилаемых известняками.  В пойме рек   располагаются  пойменные леса. Луга   представлены  лисохвостом  луговым и мятликом болотным.  На  песке развиты луга с мелко злаковым травостоем. Эти луга малопродуктивны и могут использоваться только под пастбище

1.1.7. Земельные ресурсы. Оценка сельскохозяйственных земель

Как и вся Чувашская Республика Сыресинское сельское поселение находится в зоне рискованного земледелия.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 22,6   %, земли населенных пунктов – 2,84%, земли лесного фонда –30,3%. Фонд перераспределения земель составляет 2,84% .

Сельскохозяйственная освоенность территории составляет 17,7% (по району – 34%), распаханность – 69 % (по району – 70%), лесистость земель поселения –30,3% (по району –58%).

Распределение земельного фонда поселения по категориям земель

на 01.01.2007 г.

Таблица 1.1.7.1

| Категории земель | Общая площадь, га | Структура, (%) | Сельхозугодья, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. пашня |
| Земли сельскохозяйственного назначения, | 5524,3 |  | 4286 | 3968 |
| в т.ч. фонд перераспределения земель | 1678 |  | 1200 | 212 |
| Земли населенных пунктов | 450 |  | 350 | 56 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и пр., в т.ч.: | 52 |  | 12 | - |
| земли промышленности | - |  | - | - |
| земли транспорта | 52 |  | - | - |
| земли спец. назначения | - |  | - | - |
| Земли особо охраняемых природных территорий и объектов, особо ценные земли | 1600 |  |  | - |
| Земли лесного фонда | 2835 |  | 52 | - |
| Земли водного фонда | 480 |  | - | - |
| Земли запаса | - | - | - | - |
| Итого земель в административных границах поселения | 9341,3 | 100 | 4700 | 4024 |

Распределение земельного фонда поселения по угодьям на 01.01.2007 г.

Таблица 1.1.7.2

| Категории земель, угодья | Площадь ( га) | % |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь | 9341,3 | 100 |
| Всего сельхозугодий, в том числе | 4700 | 50,3 |
| пашня | 4024 | 43,1 |
| многолетние насаждения |  |  |
| кормовые угодья |  |  |

| Лесные земли | 4435 | 47,5 |
| --- | --- | --- |
| Под древесно-кустарниковой растительностью |  |  |
| Под водными объектами | 102 | 1,1 |
| Земли застройки | 98 | 1,05 |
| в т.ч. занятые промышленными сооружениями |  |  |
| Под дорогами | 6,3 | 0,07 |
| в т.ч. грунтовыми |  |  |
| Болота | - |  |
| Нарушенные земли | - | - |
| Прочие земли (пески, овраги и др.) | - |  |
| Справочно: |  |  |
| Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий) |  | 50,3 |
| в т.ч.: удельный вес пашни |  | 43,1 |
| Распаханность (пашня к сельхозугодьям) |  | 85,6 |
| Залесённость |  | 30,3 |

Основная доля сельхозугодий сосредоточена в  землях  с/хозяйственного назначения  –91,2%, на территории поселений –7,4% .

| Распределение земель населенных пунктов на № п/п | Состав земель | Земли населённых пунктов сельских поселений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Земли жилой застройки, из них | 8,3 | 1,84 |
|  | индивидуальной |  | 1,84 |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 8,14 | 1,81 |
| 3 | Земли промышленности | 0,45 | 0,1 |
| 4 | Земли общего пользования | 167,4 | 37,25 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: | 253,8 | 56,4 |
|  | личными подсобными хозяйствами |  |  |
|  | для других целей |  |  |
| 6 | Земли водного фонда | 7,65 | 1,7 |
| 7 | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 4,05 | 0,9 |
|  | Итого земель в пределах границ населенного пункта | 450 | 100 |

01.01.2007 г.

Таблица 1.1.7.3

Средний размер участка под индивидуальное жилищное строительство 0,4 га.

Земли поселения по формам собственности распределяются следующим образом (на 01.01.2007 г.).

в собственности граждан –1,6% (204,5 га);

в собственности юридических лиц – 0,4% (1,45 га);

в государственной и муниципальной собственности – 98% (12573), из них:

в собственности Российской Федерации – 66% (6341га) , из них предоставлено юридическим лицам:

в пользование – 65% (4121,6га);

в собственности Чувашской Республики – 0,7% (67,2га), из них предоставлено юридическим лицам:

в пользование – 2.2% (1,5га);

в муниципальной собственности – 29,5% (19,82 га), из них предоставлено:

гражданам

во владение и пользование –2% (0,4 га);

Всего находящиеся в частной собственности на 41,3% - земли сельскохозяйственного назначения и 58,7% - земли населенного пункта.

1.1.8.Леса и лесное хозяйство

По природному районированию территория Сыресинского  поселения  относится к подзоне широколиственных лесов северной лесостепной зоны.

Лесистость поселения  высокая – 30,3%. Основными лесообразующими породами являются сосна, ель, дуб, липа, осина, береза. В подлеске обычно встречаются лещина, жимолость, рябина, крушина, бересклет бородавчатый.   В составе лесов, управляемых Кирским лесхозом, преобладают сосновые насаждения, занимающие 42% лесопокрытой площади. Второе место по площади занимают леса с преобладанием березы (до 35%), осины, липы . Насаждения из дуба (как высокоствольного, так и низкоствольного) незначительны по площади (1,5-2%). Встречаются насаждения из ольхи черной и серой, а также лиственница (в посадках), тополь.

Леса поселения имеют высокую производительность: средний класс бонитета – I,7. Средняя полнота насаждений достаточно высокая – 0,70.

Распределение лесов Сыресинского  поселения по фондодержателям

Таблица1.1.7.4

| № п/п | Органы управления лесным фондом | Общая площадь лесов, га | Покрытая лесом площадь, га | %% к общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУ Порецкий лесхоз | 2835 | 2800 | 99,4 |
| 2 | Порецкий госуд. Охотнич. заказник | 1600 | 1595 | 98 |

Распределение Лесного Фонда по категориям земель

Таблица 1.1.7.5

| № п/п | Лесофондодержатели | Покрытая лесом |  | Непокрытая лесом площадь |  |  |  | Всего лесных земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | лесные культуры |  | питом ники | фонд лесовосстановления |  |  |
|  |  |  | сомкн-ув-шиеся | несомкнувшиеся |  | вырубки | пустыри, гари, погибшие древостои |  |
| 1 | Напольновское лесничество | 4300 | 35 | 45 | 15 |  |  | 4395 |
|  | Всего | 4300 | 35 | 10 | 10 |  |  | 4395 |

II. Нелесные земли (болота, водные объекты, , сенокосы, просеки, дороги и пр.) -35 га.

В составе лесопокрытой площади лесные культуры занимают значительное место – 99% площади.

Подавляющая часть площади лесного фонда – (98,2 %) используется по  назначению – природоохранное, научно-исследовательское и эколого – просветительское выращивания лесов.

Распределение лесного фонда по группам и категориям защитности

по поселению

Таблица 1.1.7.6

| №п/п | Наименование групп | Общая площадь,га | %% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лесной фонд, всего | 8134,59 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Защитные леса, из них: | 7988,16 | 98,2 |
|  | Леса ГПЗ «Присурский» |  |  |
|  | противоэрозионные леса |  |  |
|  | зеленые зоны |  |  |
|  | защитные полосы вдоль железных и автомобильных дорог |  |  |
|  | запретные полосы лесов по берегам рек, озер и др.водных объектов |  |  |
| 2 | Эксплуатационные леса | 146,42 | 1,8 |

Леса защитные составляют 98,2%  от площади лесного фонда, что свидетельствует о чрезвычайно высокой экологической значимости местных лесов поселения.

Защитные полосы выделены вдоль железных дорог шириной по 500 м по обе стороны от полотна дороги и вдоль шоссейных дорог – по 250 м. Они защищают дороги от снежных заносов и эрозионного воздействия воды и ветра.

Леса эксплуатационные составляют 1,8%. Велика ценность лесных массивов для сохранения биоразнообразия, а также для рекреационного использования.

Основной лесообразующей породой в поселении является сосна обыкновенная. Она занимает наибольшие площади, затем по убыванию идут насаждения с преобладанием березы, осины, липы.

По возрастной структуре леса в поселении в основном молодые и средневозрастные. Например, молодняки и средневозрастные сосновые древостои занимают 77 % площади всех сосновых насаждений. Приспевающие сосновые леса, которые войдут в возраст спелости через 20-30 лет, составляют не более 12%. Такое распределение по группам возраста неблагоприятно для развития лесоэксплуатации и свидетельствует об истощении лесного фонда в результате неумеренной рубки в прошлые годы. Наблюдается значительное накопление менее ценных мягколиственных насаждений.

Эксплуатационные запасы древесины  ГУ Порецкий лесхоз    невелики, что иллюстрирует следующая таблица.

1.1.9.Охотничье-промысловые ресурсы

На  территории поселения сформировался богатый и разнообразный животный мир, в котором представлена фауна таежных и широколиственных лесов, остепненных участков и болот, разных типов водоемов. По территории поселения проходят пути миграции многих видов животных и птиц, как северных, так и южных, что существенно повышает необходимость изучения их ареалов.

Сохранение пойменных и равнинных лесов обеспечивает стабильный гидрологический режим водосборного бассейна и уровенный режим р.Сура, соединяет отдельные лесные массивы в единую систему, сохраняя места обитания и пути миграции птиц и зверей.

Объектами охоты в районе являются: лось и кабан – ограниченно, бобр, выдра, рысь, барсук, куница, норка, лисица, енотовидная собака, хорь, белка, ондатра, заяц. Из птиц объектами охоты являются гусь, казарка, глухарь, рябчик, утка, куропатка, пастушка, кулик, перепел.

В 2002 году из-за неблагоприятных погодных условий в весенний период произошло резкое снижение численности охотничье-промысловых птиц. По видам численность животного мира нестабильна и имеет тенденцию к снижению. В плачевном состоянии находится лосиное поголовье,  значительно снизилось количество кабана, падает численность зайца-беляка.  К уровню 1990 г. его численность сократилась в 6 раз. Запрещена охота на косулю, бурого медведя,  численность  которых  единична. В настоящее время в рамках республиканской целевой программы «Сохранение ресурсов диких копытных животных и регулирование численности волка» взаимоотношения  «хищник-жертва»  лимитируется  – на одного волка - 7 лосей.

Летом 2006 года в составе Министерства природных ресурсов и экологии ЧР появилась новая структура – Управление охотничьего хозяйства и рыболовства, в полномочия которого вошли вопросы:

- контроль природопользования;

-  охраны и воспроизводства животного мира и водных биологических ресурсов.

В т.ч. создана одноименная служба в Алатырском районе с центром в г.Алатыре. Это способствует пресечению браконьерства и в Сыресинском поселении.    Численность основных охотничье-промысловых животных подвержена колебаниям, которые зависят от погоды,  взаимоотношений  «хищник – жертва», болезней.

Проектные предложения:

На территории охотничьих хозяйств поселения создать благоприятные условия для увеличения численности охотничьих животных:

- выполнить комплекс защитных мероприятий по охране редких и малочисленных видов;

- обустроить подкормочные площадки;

- восстановить поголовье кабана к 2010г.;

- провести мероприятия по искусственному воспроизводству ценных пород рыбы;

- запретить продажу  и использование китайских мелкоячеистых сетей;

- установить норму допустимой рекреационной нагрузки на охотничьих угодьях для спортивно-любительской охоты на водоемах 0,001 чел/га.

1.1.10.Рыбное хозяйство

Рыбный промысел и товарное рыбоводство в  поселении не ведется.

Но они активно велись до 1999г. Поселение входило в территорию одного из 5 районных рыболовных участков при Министерстве пищевой промышленности Чувашской АССР.

Сейчас на реке Суре, протекающей по поселению, и в ее озерах – старицах ведется только любительский промысел, хотя запас рыбы в озерах очень значителен.   Основой промысла на р.Сура и в ее старицах являются мелкий  частик: окунь, плотва, верховка – овсянка, чехонь, язь.

Доля крупного частика возрастет в случае проявляющейся тенденции восстановления запасов леща на Суре, его доля в общем улове в последние 3 года заметно выросла: в 2003 г. - на 50%. В перспективе лещ займет свое прочное лидирующее место в промысле на Суре и обеспечит базу крупного частика, который ранее всегда заходил на нерест в Суру.

Разведение и выращивание  в целой системе многочисленных озер-стариц товарного карпа, толстолобика, карася имеет неоспоримую перспективу. Это большой резерв для восполнения нехватки рыбного продукта в республике в целом.  При норме потребления 40 кг/год жители ЧР потребляют всего 18 кг/год на душу населения. Безусловно, рыбоводство требует капвложения в мелиоративные работы (спасение молоди из отшнурованных водоемов, выставления искусственных нерестилищ, внедрения плавного лова, выращивания или закупки для рыбы дешевых безхолестериновых кормов из сои), но окупаемость его на базе потребительской кооперации в системе Чувашпотребсоюза  реальна. Примером тому для Сиявского поселения может послужить соседнее Кудеихинское поселении, продукция которого на рынке в г.Чебоксары на 3% дешевле, чем столичная.

Этому способствует развитие прогрессивной системы потребкооперации «магазин-приемо-заготовительный пункт-центр заготовительного участка-центр услуг».

Расположение данного объекта в непосредственной близости от Присурсокого заповедника и в охранной зоне памятника природы р. Сура требует повышенного внимания к соблюдению экологических нормативов. Необходим регулярный мониторинг гидрологического режима и гидрохимического  состояния  р.Сура и мелких водотоков.

1.1.11.Ландшафтно-рекреационные ресурсы

По физико-географическому районированию  поселение входит в   район Степного Засурья, где расположены лесные массивы (в основном хвойных пород). В пойме р.Сура сохранились небольшие участки широколиственных пойменных лесов. Сыресинское поселение – среднее по лесистости в районе.  Лесистость территории поселения составляет 30,3 %. Леса в поселении являются основным компонентом ландшафта, причем леса преимущественно светлохвойные (сосна) и мягколиственные (береза, осина), имеются участки дубрав. Сосновые и дубовые леса обладают наивысшими рекреационными и целебными качествами.

Заболоченных земель немного (0,8%). Болота расположены в основном в понижениях на территории лесных массивов Присурья, а также на пойменных землях.

Наличие разветвленной гидрологической сети, чистые воды реки Р. Сура, холмистый рельеф делают территорию поселения  привлекательной для рекреационно-оздоровительных целей. Самой природой  созданы благоприятные условия для  многих видов рекреации: от специфических (экотуризм) до самых простых и доступных (экскурсии, прогулки на лоне природы, сбор грибов и ягод, лекарственных растений, любительское рыболовство).

Лесостепные и степные участки могут быть интересны для развития агротуризма, изучения хорошо сохранившихся природных экосистем степных склонов.

На прилегающих к поселению территориях возможна организация полноценного отдыха жителей района, включая и размещение учреждений длительного отдыха.

По степени благоприятности для различных видов рекреационного использования ландшафты поселения можно классифицировать следующим образом.

- Наиболее благоприятные

- Зандровые типы местности с сухими сосновыми лесами - это  наиболее живописные ландшафты поселения, обладающие высокими санитарно-гигиеническими качествами. Благоприятны для различных видов отдыха: кратковременного, длительного, оздоровительного, спорта (лыжного, велосипедного и др.), туризма, сбора грибов и ягод.

Благоприятные

- Урочища плоских равнин и пологих склонов с сочетанием нормально-увлажненных и временно переувлажненных сосновых и мелколиственных лесов. Благоприятны для кратковременного, длительного отдыха, спорта, туризма, экотуризма, сбора ягод и грибов.

- Выборочно благоприятные

- Леса в условиях интенсивной эрозии, наиболее развиты в западной части поселения. Ландшафты могут использоваться для кратковременного отдыха, сбора ягод и грибов.

- Выводы:

- Поселение обладает богатыми рекреационными ресурсами, которые при правильном использовании могут в дальнейшем обеспечить процветание поселения, внести весомый вклад в свою экономику.

- Снижают рекреационные возможности территории локальное развитие эрозионных процессов, а также слабая устойчивость ландшафтов к антропогенным нагрузкам.

1.2. Современная экологическая обстановка

1.2.1.Состояние воздушного бассейна

В целом по Сыресинскому  поселению основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу, являются углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества.

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

В 2006 году по данным отчетов 2 ТП (воздух),  выброс загрязняющих веществ от 11 стационарных источников в атмосферу по поселению   составил 
53,4.т, что на 39,4 % меньше чем в 2001 году.

##### Динамика выбросов основных загрязняющих веществ от стационарных источников по   поселению

###### Таблица 1.2.1.1.

| Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атм.воздух (т/год) | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |
| Всего: | 67,1 | 95,8 | 88,1 | 66,0 | 65,8 | 63,1 | 60,1 | 53,4 |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердых, | 13,42 | 19,16 | 17,62 | 13,2 | 13,16 | 13,16 | 12,02 | 10,6 |  |  |
| газообразных и жидких: | 53,68 | 76,64 | 71,48 | 52,8 | 52,64 | 50,04 | 48,08 | 42,8 |  |  |
| Оксида углерода | 28,98 | 41,38 | 38,59 | 28,5 | 28,5 | 27,02 | 26,0 | 23,11 |  |  |
| Диоксида азота | 3,76 | 5,38 | 5,01 | 3,70 | 3,70 | 3,51 | 3,38 | 3,14 |  |  |
| Диоксида серы | 3,99 | 1,23 | 1,15 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,77 | 9,84 |  |  |

Основная доля выбросов указанных газообразных загрязняющих веществ образуется от сжигания различного вида топлива, направленного на выработку электричества и тепла для нужд производства и населения.

По данным центров Госсанэпиднадзора, в поселении в 2006году наблюдалось улучшение качества атмосферного воздуха. Удельный вес проб атмосферного воздуха с содержанием вредных веществ, превышающим гигиенические нормативы, в 2003 г. составил 1,68% (в 2002г. - 2,45%),. Увеличение этого показателя наблюдается в сельском поселении в зоне влияния автомагистралей и автозаправочных станций.

Основными источниками загрязнения воздуха в поселении являются небольшие промышленные предприятия и котельные, а также автомобильный транспорт на дорогах (прежде всего – республиканского значения).

100% котельных поселения уже переведено на газ, что значительно сократило выбросы в атмосферу.

Основные объекты промышленности, загрязняющие воздушный бассейн поселения: машинно-тракторные мастерская, канализационные жижесборники .

1.2.2.Состояние водных ресурсов

По территории поселения протекают водотоки, относящиеся к Сурскому бассейну. Гидрографическую сеть представляет река  Р. Сура,  а также многочисленные ручьи, протекают в основном по лесной территории.  На дне развитой овражно-балочной сети имеются временные водотоки.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются промышленные предприятия, а также жилищно-коммунальный сектор поселения. Ни один  населенный пункт поселения не имеет сетей канализации.

Основными водопотребителями в поселении являются: МОУ «Междуреченская общеобразовательная школа» на 360мест, СПК «Сыреси», детсад ,  СПК «Заветы Ильича», ДК. По данным Государственного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, в 2006 г. Междуреченским  поселением  забиралось 852  м3/сут., из которых 71,4 м3/сут. – подземные воды. Из них на хозяйственно питьевые нужды –68,16 м3/сут, производственные – 3,24м3/сут. Оборотное водоснабжение отсутствует. Потенциальные ориентировочные запасы подземных вод – 2,35 тыс.м3/сут.

Стоки Сыресинского  района отводятся в основном в выгребы, что в дальнейшем приводит к загрязнению подземных горизонтов, служащих, в свою очередь, источником питьевого водоснабжения поселения.

Подземные воды являются практически единственным источником  хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения. Большинство эксплуатационных скважин пробурено без необходимого гидрогеологического обоснования и работают на неутвержденных запасах. На большинстве скважин отсутствуют систематические наблюдения за водоотбором подземных вод и уровнем воды, контроль за качеством осуществляется по ограниченному перечню показателей.

Контроль качества питьевой воды по санитарно-химическим и бактериологическим показателям ведется ЦГСН Чувашской республики.

Основные эксплуатируемые водоносные горизонты в целом достаточно защищены от поверхностного загрязнения. Однако на отдельных участках, где они залегают близко от поверхности земли, а также вблизи скважин, оголовки которых не забетонированы, возможно локальное загрязнение. Воды четвертичных отложений – аллювиальных и элювиально-делювиальных, используемые для хозбытовых, а отдельными потребителями и для питьевых целей, подвержены поверхностному загрязнению.

## 1.2.3. Состояние почв

Основными источниками загрязнения почвы являются твердые и жидкие промышленные отходы и промышленные выбросы.

По данным ФГУ «Государственный центр агрохимической службы «Чувашский», содержание тяжелых металлов в почвах Сыресинского  поселения в 2004-2006 годах не превышало ПДК.

###### Таблица 1.2.3.1

| Содержание тяжелых металлов, мг/кг почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цинк |  |  | Медь |  |  | Свинец |  |  | Кадмий |  |  |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 61,9 | 51,0 | 91,1 | 17,6 | 20,5 | 29,6 | 12,9 | 20,6 | 41,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

## 1.2.4. Состояние растительного и животного мира, природных ландшафтов

Природные ландшафты на проектируемой территории подвержены отрицательному воздействию как природных, так и антропогенных факторов.

Основную антропогенную нагрузку природные ландшафты проектируемой территории испытывают от промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства, скотоводства, автомобильного и железнодорожного транспорта, нерегулируемой рекреации.

В настоящее время на территории поселения существует несколько категорий природоохранных объектов: особо охраняемые природные территории различного статуса, водоохранные  и прибрежные защитные полосы, запретные нерестовые полосы и др., что требует внимательного отношения к охране природных ландшафтов.

Антропогенные воздействия на эту территорию выражаются в основном  в  техногенных воздействиях (загрязнение окружающей среды сбросами и выбросами загрязняющих веществ, нерациональное и несанкционированное ресурсопользование) и рекреационных нагрузках, которые имеют особенно ощутимые последствия в пределах поселения. Популярные места отдыха  страдают от вытаптывания напочвенного покрова, костровищ, механических повреждений деревьев и кустарников, возникновения несанкционированных свалок бытовых отходов. Нерегулируемая рекреация недопустима в водоохранных зонах, на территориях запретных нерестовых полос.

На территории поселения сформировался богатый и разнообразный животный мир, в котором представлена фауна таежных и широколиственных лесов, остепненных участков и болот, разных типов водоемов.    Животный мир  разнообразен. В поселении обитает более 60 видов млекопитающих, около 260 видов птиц, более 4 видов рыб.  Наиболее изученными являются условно хозяйственно значимые виды, в перечень которых входят объекты охоты и особо охраняемые представители фауны.

Численность основных охотничье-промысловых животных подвержена различным колебаниям, которые зависят от погоды, взаимоотношений «хищник – жертва», болезней. Наиболее крупным охотопользователем в районе является Чувашохотрыболовсоюз. Охота производится по специальным лицензиям в установленные сроки. Основными объектами охоты являются кабан, заяц, лисица, куница, белка, ондатра, норка, а также пернатая дичь, в том числе водоплавающая. Постоянно открыта охота на волка. Разрешения на добычу лося, оленя, медведя ограничена ввиду малой численности этих видов.

Рыбные ресурсы

Рыбный промысел и товарное рыбоводство в  поселении до сегодняшнего дня развиты незначительно. В настоящее время на р. Сура ведется только любительский промысел. Рыбохозяйственное значение на территории поселения имеет р.Сура, ее пойменные озера(старицы), где располагаются нерестилища густеры, язя и других частиковых пород рыб. Рыбный промысел, систематическая работа по зарыблению, кормлению и вылову не ведутся.

Важнейшими в развитии рыбного хозяйства являются два направления: это восстановление рыбохозяйственного значения естественных водоемов, для чего необходимо, в первую очередь, обеспечение и охрана чистоты воды в Суре  и ее притоках.

На р.Сура следует рассмотреть возможность выращивания сеголетков более ценных видов рыб (стерляди) в речной системе. Для этого в первую очередь требуется осуществить расчистку русел, обустроить места возможного нереста производителей стерляди искусственными нерестилищами, усилить контроль за ходом любительского рыболовства силами Управления охотничьего хозяйства и рыболовства Министерства природных ресурсов и экологии ЧР.

## 1.2.5. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

В настоящее время проблема сбора, утилизации, обезвреживания бытовых и промышленных токсичных отходов на территории Сыресинского  поселения остается острой.

В поселении не ведется учет образования отходов, нет сведений и о складировании, захоронении и обезвреживании отходов, их морфологическом составе. Единственным местом санкционированного приема и складирования отходов в районе является  полигон ТБО в с.Порецкое. Твердые отходы с Сыресинского  поселения на полигон не вывозятся.

Проектом предлагается в перспективе свозить ТБО из поселения  на вновь проектируемый полигон вблизи с.Порецкое». Размещение полигона  предложено проектом  «Территориальной комплексной Схемы градостроительного планирования развития территории Порецкого  района Чувашской  Республики»,  выполненным  РосНИПИ  Урбанистики (г.С.-Петербург)  в   2004 г.

##### Сведения о сборе бытовых отходов в Междуреченском сельском поселении за

##### 2003-2006 годы

Таблица 1.2.5.1

| Год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс .м3 | 1,55 | 1,72 | 1,72 | 1,84 |

Местами скопления отходов служат овраги, лесные массивы, карьеры. Повсеместно образуются несанкционированные свалки.

Требует решения вопрос об утилизации промышленных токсичных отходов.

##### 1.2.6. Эколого-биогеохимическая характеристика территории поселения

В соответствии с «Методическими рекомендациями по определению реальной нагрузки на человека химических веществ, поступающих с атмосферным воздухом, водой и пищевыми продуктами»  (М., 1995г.)  величина антропогенной нагрузки на человека в Междуреченском поселении составляет 6,5 балла, что соответствует зоне напряженной экологической обстановки.

В 1997г. на научно-практической конференции «Экология и здоровье детей Чувашской Республики» в г.Чебоксары Сусликовым В.Л. был озвучен метод районирования территории  Чувашии по новым критериям – соотношениям микроэлементов и минералов к йоду и количественным отклонениям физиолого-биохимических  параметров организма у практически здоровых детей и взрослого населения.

На основе данных 30-летнего изучения закономерностей проявления биологических реакций этого контингента, а также по данным ежегодных докладов о состоянии здоровья населения Чувашии самая высокая общая заболеваемость и общая смертность были зарегистрированы в Алатырском, Порецком и Шумерлинском районах. Оценка уровня и соотношение к йоду макро- и микроэлементов в суточных водно-пищевых рационах  являются более правильным подходом к оценке состояния здоровья детей. На основе предложенного районирования территория Чувашии разделена на четыре эколого-биогеохимические зоны: оптимума, риска, кризиса и бедствия  (см. Картосхему эколого-биогеохимического районирования территории ЧР «Здоровье детей на территориях эколого-биогеохимического риска» В.А.Родионов, В.А.Сусликов, Н.А.Матвеева, - Чебоксары: Изд-во, ЧГУ, 2003).

Таким образом Сыресинское поселение, входящее в Присурский субрегион, является  частью  зоны эколого-биогеохимического бедствия.

На базе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», Концепции охраны эдоровья населения Чувашской Республики на 2004-2010 годы, Стратегического плана реструктуризации системы предоставления медпомощи в Чувашской Республики  на 2003-2010 годы необходима работа по реабилитации детского населения поселения. Она должна проводиться  в нескольких направлениях, включая природоохранительные меры, профилактическую иммунокоррекцию, терапию экологотоксических нарушений здоровья с использованием адаптогенов, детоксицирующих  средств, витаминов, пробиотиков и др. препаратов, направленных на  ликвидацию  нарушений  гомеостаза.

##### Удельный вес отклонений от действующих гигиенических норм и физиолого-биохимических констант в различных эколого –биогеохимических зонах Чувашской Республики

Таблица1.2.6.1

| №№ п/п | Гигиенические показатели, % | Эколого-биогеохимические зоны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимум | риск | кризис | бедствие |
| 1 | Колодезная вода с отклонениями от требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 3,6 | 12,2 | 24,6 | 58,2 |
| 2 | Артезианская вода с отклонениями от требований СанПиН 2.1.4.1110-02 | 1,6 | 7,2 | 21,5 | 63,4 |
| 3 | Пробы воздуха с нестандартным превышением ПДК в СанПиН 2.1.6.1032-01 | 0,05 | 0,1 | 10,2 | 0,5 |
| 4 | Пробы почв с отклонениями от требований СанПиН 2.1.7.1287-03 | 0,05 | 0,1 | 8,2 | 0,1 |
| 5 | Суточные водно – пищевые рационы,не отвечающие гигиеническим нормативам по калорийности | 5,0 | 7,8 | 12,5 | 7,6 |
| 6 | Количество жителей с нарушениями гормонального, иммунного и микробного статуса | 5,0 | 50,0 | 75,0 | 85,0-95,0 |
| 7 | Дефицит микроэлементов | - | J,Co,Zn, Si,Mg, Be,Cu, Fe,Mn, F | F,K,J, Mn, Be,Zn | J, Co |
| 8 | Избыток микроэлементов | - | Р | Si, Ca | S,Mn,Si, Fe,St,F, Zn,Ca |
| 9 | По отклонениям в соотношении Б:Ж:У | 4,6 | 10,1 | 24,5 | 5,2 |
| 10 | По соотношениям микроэлементов в крови | 2,5 | 18,3 | 65,5 | 81,3 |
| Физиолого-биохимические характеристики |  | Удельный вес практически здоровых жителей с отклонениями, % |  |  |  |
| 11 | Содержание Na, Ca, K, P в крови | 4,5 | 20,0 | 58,0 | 86,8 |
| 12 | Тетрайодтиронин в крови | 5,0 | 60,0 | 72,6 | 38,8 |
| 13 | Трийодтиронин в крови | 4,0 | 10,6 | 40,0 | 88,0 |
| 14 | Тиреотропный гормон в крови (ТТГ) | 5,0 | 10,0 | 25,2 | 78,6 |

| 15 | Инсулин в крови (Ru) | 2,1 | 12,2 | 42,6 | 79,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Липопротеиды в крови | 5,0 | 36,5 | 66,6 | 84,0 |
| 17 | Иммунные показатели: Т-, В- лимфоциты, Ig, A, M, G | 5,0 | 22,0 | 76,8 | 45,6 |
| 18 | Дисбактериоз кишечника | 3,6 | 20,0 | 60,0 | 96,8 |

Выводы:

В целом экологическую обстановку в поселении нельзя считать удовлетворительной, т.к. по конкретным проблемам – отходы производства и потребления, состояние водных ресурсов – ситуация не стабильна и может приблизиться к критической.

Для дальнейшее развитие территории поселения необходимо:

–  строительство очистных сооружений канализации во всех населенных пунктах с развитыми производством и социальной инфраструктурой  (мастерские, школы, клубы, администрации, больницы и т.д.);

- строительства нового централизованного полигона твердых бытовых отходов в масштабах Порецкого района, частичному финансированию которого может способствовать и образование межмуниципальных объединений поселений  по конкретному целевому мероприятию (основание -  Глава 1, статья 8, п.4 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» №131-ФЗ от 6.10.2003г.);

-  разработки схемы санитарной очистки  поселения (градостроительного плана санитарной очистки земельного участка поселения) .

Из поселения отходы на полигон не вывозятся. Местами скопления отходов служат овраги, лесные массивы, карьеры. Повсеместно образуются несанкционированные свалки.

## 1.3. Историко-культурный потенциал        Историко-культурный потенциал Сыресинского поселения представлен Троице-Сергиевсой церковью, памятником истории и культуры XIX века республиканского значения, расположенным в с.Сыреси. Археологические памятники представлены разведанными археологами памятниками, которые не стоят на местном (республиканском) учете.

В местах наличия археологических памятников возможна организация экспозиций в виде макетов на месте открытия археологических слоев для показа экскурсиям и туристам.

Проектом рассмотрена возможность прохождения туристских маршрутов республиканского значения: «По святым обителям Чувашии», «Каменная летопись Чувашского края» через  с.Сыреси.

Археологические памятники представлены разведанными археологами памятниками, которые не стоят на местном (республиканском) учете.

В местах наличия археологических памятников возможна организация экспозиций в виде макетов на месте открытия археологических слоев для показа экскурсиям и туристам.

1.4. Анализ современного  состояния и потенциал развития

отраслей хозяйства

1.4.1.   Сельское хозяйство

В структуре занятости населения поселения более 62,3% работающих (1051 занятых).  В сельском хозяйстве занятых нет. Остальная часть трудится в промышленности, строительстве, в сфере обслуживания.

В области сельскохозяйственного производства в поселении ставятся  следующие задачи для повышения эффективности производства ( в основном ЛПХ):

- обеспечение производства продукции растениеводства за счет увеличения объемов применения минеральных и органических удобрений;

- повышение плодородия почв путем известкования, фосфоритования,  перспективных сортов и семян высоких репродукций сельскохозяйственных культур;

- внедрения таких прогрессивных парниковых технологий, как  минеральный комплекс «Парник» (НПФ «NORD»г.Пермь)  - специально подобранной смеси соединений, при  горении которой выделяются макро и микро элементы, воздействующие на растение через лист и стебель (90%) и корень (10%);

- увеличение производства животноводческой продукции за счет улучшения кормовой базы, повышения продуктивности скота на основе совершенствования племенной работы, внедрения прогрессивных технологий производства мяса и молока.

Большую роль в развитии этой отрасли, так же как и в других сферах деятельности должно сыграть более активное включение в экономику поселения новых нетрадиционных форм экономической деятельности, в том числе развитие предпринимательской деятельности (сферы малого и среднего бизнеса).

Поселение входит в юго-западную природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства республики.

В поселении развито также производство зерна, кормов для животноводства (в личном секторе).

Территория поселения характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями для развития сельского хозяйства. Это такие факторы как теплообеспеченность вегетационного периода (безморозный период – 142 дня) и влаги (358 мм осадков в год); почвы, обладающие потенциальным плодородием. В основном почвы - светло-серые лесные, дерново-слабоподзолистые песчаные и супесчаные. Все почвы поселения подвержены эрозии, нуждаются в улучшении структурности, внесении удобрений, проведении тех или иных видов мелиоративных работ (осушения, защиты от эрозии и др.).

Удельный вес поселения в 2006 г. в валовом производстве продукции сельского хозяйства района составил 6,1% (в растениеводстве – 3,3%, в животноводстве – 2,8%). В настоящее время поселение занимает 5% территории района, имеет 2,8% от всех его земель сельскохозяйственного назначения. Производит по всем категориям хозяйств от общерайонного количества 1,1%.

В сельском хозяйстве сформировалось группы товаропроизводителей (на 01.01.2006 г.):

- 2 крестьянских (фермерских) хозяйства;

- 300 хозяйств населения, включающие в себя личные подсобные хозяйства, коллективные сады, огороды.

##### Доля в общем объеме продукции %%

Таблица 1.4.1.1

| культура | Личный сектор | Крестьянские (фермерские хозяйства) |
| --- | --- | --- |
| зерно | 100 | - |
| картофель | 100 | - |
| овощи | 100 | - |
| мясо | 100 | - |
| молоко | 100 | - |
| яйцо | 100 | - |
| шерсть | 100 | - |

Уровень обеспечения населения продуктами питания за счёт местного производства – это основной показатель обеспечения продовольственной безопасности. Общепринятый уровень продовольственной безопасности оценивается 70 % наполнения рынка продуктами местного производства. Как показывает мировой опыт, наиболее эффективной мерой в этом случае являются государственные дотации, ценовые субсидии и т. п. Эти меры необходимы для обеспечения нормального воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, для сдерживания инфляции и защиты интересов производителя сельхозпродукции.

Значительную часть государственной финансовой поддержки необходимо направить на поддержание соответствующего уровня цен и ценового равновесия, так как всё возрастающий диспаритет цен окончательно разорит собственных товаропроизводителей и приведёт к разрушительным последствиям. Мерой поддержки государства должна стать и льготная налоговая политика. Во многих экономически развитых странах сельскохозяйственная продукция не облагается НДС, а существующая система сборов нацелена на поддержку инфраструктуры села, сельскохозяйственное образование, науку и пр., т.е., в конечном итоге, на само же сельское хозяйство.

Необходимо снижение тарифов на электрическую и тепловую энергию, транспортные перевозки, однако, цены на энергоносители выросли в последние годы, что делает все отрасли сельского хозяйства убыточными.

Снижение производства продукции в сельхозпредприятиях привело к наращиванию производства в хозяйствах населения (ЛПХ). Доля продукции хозяйств населения в валовой продукции сельского хозяйства увеличилась. Растущее значение ЛПХ обязывает республиканские и местные органы власти обеспечивать их поддержку, так же как и хозяйствам всех форм собственности (повышение культуры производства, обновление техники, севообороты, внедрение современных технологий, организация рентабельного сбыта, правовое обеспечение производителя сельхозпродукции).

Полученный расчётным путём баланс производства и потребления условный,  фактического потребления продуктов не отражает, В потребности учтена кроме потребности на питание, потребность на фураж, семена и прочие расходы.

Обеспеченность пашней на 1 человека здесь ниже требуемого общепринятого показателя – 0,62 га (по району –3 га), требуемая принятая норма – 0,8 га.

По производству отдельных видов продукции на душу населения поселения, показатели ниже средних показателей по республике.

##### Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения района

###### Таблица1.4.1.2

(кг/год, шт./год)

| Показатели |  | Приходится на душу населения в |  |  | Физиологическая норма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поселе- нии | республике | районе |  |
| мясо (убойный вес или чистый мясопродукт) |  | 60 | 49 | 41 | 73 |
| Молоко и молокопродукты в перерасчете на молоко |  | 1200 | 269 | 740 | 350 |
| яйца |  | 210 | 250 | 190 | 245 |
| картофель |  | 230 | 196 | 1000 | 220 |
| хлебопродукты (зерно) | 740 |  | 149 | 850 | 728 в т.ч. |
|  |  |  |  |  | фуражное 453 |
| овощи (местного произв.) | 501 |  | 120 | 313 | 120 |
| Приходится на 1 жителя (га) : |  |  |  |  |  |
| сельхозугодья | 1,47 |  | 0,8 | 3,0/1,0 (с г.Алатырь) |  |
| пашня | 0,62 |  | 0,6 | 2,1/0,7 (с г.Алатырь) | 0,8 |

В масштабах поселения сохраняется тенденция на увеличение в рационе питания населения растительной пищи, потребление мяса сокращается. Население переходит на самообеспечение картофелем, овощами.

Земельные ресурсы.  50% продукции получается за счёт потенциального плодородия почв,  потери не восполняются.

Мелиоративные системы разрушаются (осушаемых земель – 8,3%).

По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является мало освоенной. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 2027 га или 17,7% территории поселения (по району-      24%, по республике – 57%); распаханность сельхозугодий –  69% ( по району-70%, по республике – 79%), удельный вес пашни –   12,2% ( по району- 24%, по республике – 44%).

Крестьянские (фермерские) хозяйства  занимают 3,7% всех земель землепользователей с сельхозпроизводством.

Земли индивидуального (личного) сектора составляют 7% всех земель, закрепленных за землепользователями с сельхозпроизводством.

С 2002 г. площади личного подсобного хозяйства увеличились к 2006г. в
1,3 раза (с 0,3 до 0,4 га), возможно увеличение (до 1 га). В общем объеме производства сельхозпродукции доля ЛПХ увеличилась, увеличилось поголовье скота.

###### Таблица 1.4.1.3

| Земельные участки | Количество участков ( шт.) | Средний размер участка (га) |
| --- | --- | --- |
| Личные подсобные хозяйства | 300 | 0,4 |
| Садоводство | - | - |
| Огородничество | 21 | 0,06 |
| Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) | 10 | 0,6 |

В растениеводстве основными возделываемыми в поселении культурами в настоящее время являются зерновые, овощи, картофель, кормовые культуры.

Урожайность в поселении низкая и неустойчивая, что объясняется в основном потерей плодородия почв в результате нарушения агротехники, мелиоративной неустроенности угодий, недостаточного внесения минеральных удобрений и т.п.

Основными направлениями животноводства являются молочно-мясное скотоводство, свиноводство. Удой молока на 1 корову в сельхозпредприятиях составляет 1230 кг в 2006 г.

Производство животноводческой продукции (особенно мяса) убыточно и смещается к мелкотоварному, где преобладает ручной труд и отсталые технологии.

.

Существующее поголовье скота может полностью обеспечиваться кормами местного производства (грубые, сочные, зеленые), кроме концентрированных. 
Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, мяса, зерна, овощей, картофеля и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохраняется на перспективу. Однако поселение не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для восстановления и развития сельского хозяйства за счет улучшения существующих сельхозугодий и вовлечения в оборот неиспользуемой пашни.

Выводы:

- Поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, но эта отрасль в силу ряда экономических причин является убыточной. Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания. По производству отдельных видов продуктов на душу населения показатели по поселению выше средне республиканских показателей. Обеспеченность пашней здесь в 1,3раза ниже требуемого общепринятого показателя..

- В результате отсутствия четкой государственной аграрной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно-ориентированного аграрного сектора экономики, для сельского хозяйства поселения характерно наличие следующих недостатков, которые необходимо устранить:

- снижение обеспеченности сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами;

- не обновляется техника и оборудование: лишь небольшая часть хозяйств может закупать сельхозтехнику, в т.ч. по лизингу;

- недостаточно четко соблюдается система земледелия и внедряются новые технологии производства;

- недостаточно активно применяются приемы биологизации земледелия, не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии;

- недостаточно интенсивно проводятся работы по мелиорации, борьбе с эрозией почв, окультуриванию почвы;

- недостаточно применение элитного семеноводства и элитного животноводства;

- снижение производительности труда (необходимо ее увеличение на 18-20%),  преобладание ручного труда;

- слабо решается вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции;

- диспаритет цен, неплатежи, отсутствие системы страхования, долгосрочных кредитов;

- противоречия земельного законодательства в отношении земель сельхозназначения  на региональном уровне ;

- несовершенство принципов территориальной организации местного самоуправления, заложенных в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6.10.2003г. №131-ФЗ;

- невысокая инвестиционная привлекательность АПК;

- слабая подготовке кадров для села.

существующих.

1.4.2.   Промышленность

Поселение является промышленно-аграрным.

По данным 2006 года общий объем промышленной продукции оценен в 21,636 млн. руб.. Среднегодовая численность занятых в производстве -  40 чел,( в т.ч. в промышленности 36чел.). Это составляло 3,8 % от общей численности  трудовых ресурсов поселения, составлявшей на тот период  1051 человека.

Основными градообразующими промышленными предприятиями являются:

ГУ Порецкий лесхоз занимается вывозкой древесины, производством пиломатериалов, деловой древесины и дров. Количество работающих 21 человека .

СПК «Заветы Ильича» - на сегодняшний день предприятие занимается производством и реализацией с/продукции –20чел.

КФК Голубева А.П.- то же.

В последние годы произошло смещение отраслевого лидерства по выпуску продукции; деревообрабатывающая промышленность уступила место пищевой. Это связано, в первую очередь, с истощением запасов спелой древесины и переходом предприятий на продажу и вывоз необработанной древесины.

В поселении наблюдается:

- высокий процент износа основных фондов, являющийся причиной низкой загрузки оборудования, а также фактором, ограничивающим возможности дальнейшего роста производства;

- отсутствие собственных инвестиционных ресурсов для обновления основных фондов, отражающееся на качестве и конкурентоспособности выпускаемой продукции;

- недостаток подготовленных высококвалифицированных кадров (особенно рабочих профессий);

- слабое развитие рынка сбыта.

1.4.3.   Лесная промышленность

На территории Сыресинского  поселения функционирует ГУ Порецкий лесхоз Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Его основной территориальной единицей управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в поселении является  лесничество. В составе лесхоза организованы: переработка древесины, ремонтно-механический цех.

. В соответствии с возложенными на лесхоз задачами, он осуществляет учет лесного фонда и всех происходящих изменений в его составе:

- подготовку материалов и заключений по отводу земель гослесфонда для любых целей, приему земель в состав земель гослесфонда, переводу лесов из одной группы в другую, отнесению лесов к разрядам такс, созданию зеленых зон вокруг промышленных центров, установлению запретных полос вдоль рек, по берегам каналов и водохранилищ, защитных полос вдоль дорог;

- отвод лесонасаждений под подсочку; организацию использования сенокосных и пастбищных угодий и других побочных пользований; исчисление и взимание арендной платы и других лесных доходов;

- охрану лесов от пожаров, незаконных порубок, повреждений и других нарушений; профилактические и истребительные меры борьбы с вредителями и болезнями леса; охрану земель гослесфонда от самовольного их использования, застройки, распашки и прочих, поддержание в должном порядке границ, просек, межевых знаков;

- уход за лесом с проведением в этих целях рубок ухода и санитарных рубок;

- восстановление леса на вырубках, гарях и пустырях, внедрение хозяйственно ценных древесных пород, облесение и закрепление песков, оврагов и других непригодных для использования в сельском хозяйстве земель и переведенных в состав земель гослесфонда.

1.4.4.   Малое предпринимательство

Несмотря на широкое поле  области деятельности структур малого бизнеса, его развитие  в поселении оставляет желать лучшего.

По видам деятельности малое предпринимательство охватывает все отрасли экономики, основная доля малых предприятий приходится на промышленность и строительство – 55,7 %.

##### Развитие малого предпринимательства

###### Таблица 1.4.4.1

|  | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий, всего (ед.) | 3 | 4 | 9 |
| В т.ч. по отраслям |  |  |  |
| промышленность | 3 | 3 | 5 |
| Сельское хозяйство | 1 | 3 | 3 |
| строительство | - | 1 | 1 |
| Торговля и общественное питание | - | - | 2 |
| Объем продукции и услуг малых предприятий, всего (тыс.руб.) | 1957 | 2424 | 2700 |
| Численность занятых на малых предприятиях (человек) | 35 | 36 | 38 |
| Объем продукции малых предприятий в общем объеме, % | 16,2 | 19,7 | 15,9 |
| Доля занятых на малых предприятиях, в % от общей численности занятых | 14 | 12,7 | 10,5 |

##### Прогноз развития малого предпринимательства

Условия развития малого бизнеса:

- благоприятный налоговый климат, с предоставлением ряда льгот на местном и республиканском уровнях,

- упрощенная схема регистрации предприятий,

- наличие высокого уровня образования будущих кадров.

С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться во всех отраслях производства, строительства, транспорта, сельском хозяйстве, новых видах связи и пр. В непроизводственной сфере - этот процесс может развиваться в сфере образования,  торговли и бытовых услуг, в народных промыслах.

Развитие малого предпринимательства на перспективу предусматривается с учетом региональных особенностей Сыресинского  поселения, а также, исходя из требований рынка, спроса на продукцию и услуги.

Природные богатства поселения ориентируют на создание малых предприятий по производству изделий из древесины, строительных материалов, предприятий по выпуску изделий из стекла и керамики.

Потенциал малых предприятий промышленности в поселении остается низким, и хотя в краткосрочной перспективе сфера малого бизнеса в промышленности еще не будет определять облик и тенденции этого сектора экономики, в перспективе основу малого бизнеса подобно развитым странам должно составлять производственное предпринимательство, образующими которого являются небольшие технологичные производства.

Малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры экономически и конкурентной среды, занятости населения, имеют более высокие возможности по прибыльности и доходу работников. Поэтому этот сектор экономики является перспективным и должен получить соответствующую  поддержку в республике.

Количество малых предприятий в поселении – показатель его цивилизованности, его оптимальное значение – 1,3%, то есть на каждые 100 человек приходится 1,3 малых предприятия.

Роль частной предпринимательской инициативы в промышленном производстве должна существенно возрасти за счет отсечения от крупных предприятий нестратегических бизнесов, выделения (отказа) вспомогательных производств. Доля малых предприятий в промышленном производстве к 2010 году должна достигнуть не менее 30%.

1.4.5.   Туризм, рекреация

В настоящее время поселение обладает определенным туристско-рекреационным потенциалом. Существуют следующие предпосылки для его развития:

- природно-ресурсные возможности;

- этнографическо-культурный потенциал, включающий народные,     художественные промыслы и ремесла;

Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших, высокодоходной и наиболее динамичной развивающихся отраслей. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на другие сектора экономики (в том числе строительство, транспорт, связь, торговля, промышленность и сельское хозяйство), способствует увеличению налогооблагаемой базы и поступлению налоговых платежей в бюджет поселения.

1.4.6.   Кустарное производство и ремесла

Развитие кустарных промыслов – один из важнейших факторов социальной дифференциации населения. Кустарно-ремесленные промыслы сосредоточены главным образом, в сельской местности.

В настоящее время, несмотря на длительный период упадка этой деятельности, поселение обладает потенциалом в части развития этой сферы.

Народные художественные промыслы и ремёсла в поселении  представлялись такими традиционными видами, как:

- изготовление кадок, разделочных досок, банных шаек;

- изготовление санок-дровней, деревянных лопаток;

- художественная резьба по дереву.

Центром народных промыслов и ремёсел в поселении является п. Атрать.

По данным сельской администрации Сыресинского  поселения о состоянии этой сферы экономики на 01.01.2007 г. в поселении насчитывается 2 мастера.

##### Современное состояние в части развития кустарных промыслов и ремёсел имеет следующие особенности:

- несовершенная нормативно правовая база, регулирующая поддержку и развития народных промыслов и ремёсел;

- отсутствие условий для развития творческой и предпринимательской инициативы в сфере народных промыслов и ремёсел;

- тяжелое  финансово-экономическое состояние предприятий не позволяющее привлечь дополнительные инвестиции;

- отсутствие системы подготовки мастеров народных промыслов на уровне образовательных учреждений, методической литературы и учебников.

Круг производств, возрождаемых в качестве традиционной ремесленной и кустарной деятельности, может быть достаточно широким. Сырьевой базой могут быть древесина, продукция сельского хозяйства и добывающих промыслов (охота, лесные и растительные продукты – кора, шишки, ивовый и ивовый прут, металлические заготовки и отходы металлообрабатывающих предприятий, местные глина и камень, ткани фабричного производства и т.д.). Организационно, это могут быть кооперативы, артели, цеха при промышленных объектах, разные формы малых предприятий. При этом может широко применяться надомный труд.

Древесина может использоваться для производства посуды (ложки, солонки, кружки, бокалы, разделочные доски, чашки, миски и т.д.) в бытовом и сувенирном вариантах, бытовых и галантерейных товаров (шкатулки резные и расписные, бусы, пеналы, браслеты и др.), мелкой мебели (скамеечки, подставки для цветов, детали отделки интерьера помещений), деревянных игрушек

Дальнейшее восстановление кустарных промыслов и ремёсел будет способствовать следующим обстоятельствам:

-	возможности более полного и разнообразного использования имеющихся природных ресурсов, а также увеличению выпуска продукции сельскохозяйственного и лесозаготовительного производства;

-	созданию дополнительных рабочих мест, увеличению товарных ресурсов отечественного производства, пополнению состава отраслей хозяйства этой специфической отраслью, которая через систему финансовых отношений может дать некоторый доход в бюджет поселения;

-	приданию этнографической индивидуальной привлекательности ремеслам и расширению круга интересов посетителей, в частности туристов вплоть до вовлечения их в процесс ремесла на хозрасчетной основе прямо во время экскурсии.

Чтобы добиться определенной стабильности функционирования в нынешних условиях предприятий по производству кустарных промыслов, необходимо найти эффективные пути и правильное направление своего развития каждому предприятию, учитывая специфику промысла.

Особое место в процессе становления рынка художественных промыслов должны занять вопросы создания материально-технической базы ( сырье, его обработка, изготовление изделия,  рынок сбыта, маркетинговые мероприятия).

Охота может дать материал (помимо сдачи шкурок пушных зверей) для изготовления национальной одежды, отделанной мехом, украшений из меха (из лапок, обрезков меха) и сувенирных изделий. Вполне возможно изготовление чучел разных животных и птиц.

Продукты леса – кора, гибкая лоза, шишки, прутья и др. в сочетании с деревянными деталями могут быть основой для производства сувенирных поделок и предметов быта, туесов, плетеных корзин, коробок и т.п. Включая изделия с применением соломы и сухих цветов, можно производить художественные шкатулки, декоративные детали украшений, предметов быта, наборные натуральные настенные украшения типа живых картин, плетения из соломы и сухих трав и т.д.

Изделия из глины – разные виды глиняной посуды и прочих керамических изделий бытового и сувенирного назначения, черепица, облицовочная плитка, кирпич и прочие строительные материалы.

Художественные рукодельные промыслы – вышивка, плетение, вязание кружев, изготовление национальной одежды и белья и их элементов (воротники, платки, передники, салфетки, полотенца, накидки, декоративные наволочки, занавески и т.п.) Труд  может быть надомным со сдачей готовых изделий в кооперативы.

1.4.7.   Строительство

В настоящее время в поселении строительство жилья ведется в основном силами населения за счёт собственных средств и с привлечением механизмов субсидирования, ипотечного кредитования. Строительство социального жилья -подрядной организацией – ООО «Голицын-2», которая зарегистрирована в Порецком районе.

Инвестиции по видам строительства (тыс. руб.)

Таблица 1.4.7.1

| Годы | Жилищное строительство | Объекты соцкультбыта | Производ- ственны объекты | Объекты инженерной инфраструтуры | Объекты транспор- тной инфраструк- туры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 |  | 6120 |  |  |  |
| 2002 | - | 1355 |  |  | - |
| 2003 |  |  |  | 1860,2 | 3975,9- |
| 2004 | - |  |  | 8424 | - |
| 2005 | - |  |  | 1033,6 | - |
| 2006 |  |  |  |  | - |
| 2007 | - |  |  |  | - |
| Всего: |  | 7475 |  | 11317,8 | 3975,9 |

Реализации проектных решений настоящего проекта требует привлечение значительных инвестиций, что во многом зависит от инвестиционной привлекательности поселения.

В соответствии с оценкой инвестиционной привлекательности, произведенной в «Схеме развития Порецкого района» Сыресинское поселение относится к группе поселений с относительно низким инвестиционным потенциалом.

Дальнейший рост объемов ввода жилья намечается осуществлять за счет средств индивидуальных застройщиков (уплотнение, реконструкция) и по программе «Социальное жилье». Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов соцкультбыта осуществляется за счет централизованных источников финансирования.

# 1.4.8.   Транспорт

Внешние транспортные связи Сыресинского  поселения осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим связь поселения с соседними поселениями, райцентром, столицей республики и общей транспортной сетью страны.

Поселение является центрально расположенным в Порецком районе и равноудален от его границ, имеет кратчайший доступ к автодорогам «Чебоксары-Сурское». Поселение обслуживают следующие основные территориальные  (республиканские) дороги:

- А/д  Сыреси, Любимовка техническая категория - IV.

Сеть основных дорог связывает поселение с г. Чебоксары, со всеми районами Республики.

##### Автодороги общего пользования Сыресинского  поселения

###### Таблица 1.4.8.1

| № п/п | Наименование | Протяженность км | В том числе с твердым покрытием | Из них с усовершенство ванным покрытием | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Прочие территориальные (местные) дороги | 4 | 4 | 4 | IV-V |
| Итого дорог общего пользования: |  | 16 | 16 | 16 |  |
|  | Сельские (на балансе с/х предприятий) |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV-V |
|  | с.Сыреси | 6 | 6 | 6 |  |
|  | с.Любимовка | 6 | 6 | 6 |  |

В целях упорядочения деятельности по эксплуатации и развитию сети автодорог в Чувашской Республике принято постановление Кабинета Министров ЧР № 314 от 15.12.2003года, устанавливающее перечень республиканских дорог, являющихся

Дороги IV категории – земляное полотно – 10 м, проезжая часть – 6 м.

Дороги V категории – земляное полотно – 8 м, проезжая часть 6 м.

Более 60% земель поселения составляют земли лесного фонда, заказника водного фонда, что является причиной невысокой плотности дорог.

Густота сети дорог освоенных территорий составляет 0,0012 км/га, что не обеспечивает потребности хозяйственного и пассажирского обслуживания поселения. Дорожная одежда не отвечает нормативным требованиям и не выдерживает осевые нагрузки потока крупногабаритного транспорта, уровень обустройства дорог – количество дорожных знаков, автопавильонов, снегозащитных сооружений и дорожных ограждений на опасных участках ниже потребностей.

В поселении имеется дороги внутрихозяйственного значения и грунтовых проездов – троп эпизодического пользования.

##### Перечень дорог, рекомендуемых к строительству
по Сыресинскому поселению в период первой очереди

###### Таблица 1.4.8..3

| № п/п | Наименование участков автомобильной дороги | Общее протяжение дороги или участка (км) | Населенные пункты | Население на 1.01.2007г. (чел.) | 2003 – 2005 |  | 2006- 2010 |  | 2011 – 2015 |  | Всего 2007 – 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | км | млн. руб. | км | млн. руб. | км | млн. руб. | км | млн. руб. |
| 1 | А/д Сыреси-Любимовка | 3 |  | 2 | 0,7 | 2,0 | 0,8 | 2,2 |  |  | 1,5 | 4,2 |
| Строительство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Резкий рост автомобильного парка к 2006, увеличение интенсивности движения обостряет проблемы «узких мест» дорожного движения даже в поселении.

На перспективу произойдет расширение сферы деятельности внешнего транспорта, учитывая экономическое и туристско-рекреационное развитие поселения.

Общее количество автомобилей в поселении 101 ед.(обеспеченность 103 ед./тыс.чел.). В собственности граждан, включая легковые, грузовые, пикапы и фургоны, автобусы –78 ед.(обеспеченность80ед./тыс.чел.)  или 77%  транспортных средств, из них легковые личные -54 единица (обеспеченность 55,4 ед./тыс.чел).

Перечень пригородных автобусных маршрутов

###### Таблица 1.4.8.4

| № п/п | Наименование | Протяжение, км | Время в пути час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порецкое– Любимовка | 12 | 1-10 |

Основные проблемы:

- низкое техническое состояние автодорог и искусственных сооружений, крутые спуски и подъемы по трассе;

- конкуренция между предприятиями и маршрутными коммерческими микроавтобусами;

- высокие тарифы на перевозки, низкие доходы населения и использование прочих видов транспорта являются причиной низкой подвижности населения.

1.4.9.   Торговля, общественное питание, услуги

Сыресинское поселение – одно из значимых  в Алатырском районе.

В условиях перехода к рыночным отношениям меняются принципы организации метного самоправления, появляются новые хозяйственные учреждения. Численность занятых в управленческой структуре зависит от курса проводимой республиканской политики.

Рыночные отношения в поселении активно развиваются. В перспективе с развитием рыночных отношений, финансово-банковские         структуры в поселении (с.Сыреси)  предусматривается дальнейшее развитие существующих консультационных, маркетинговых, банковских служб  при  сельской администрации.

В настоящее время в поселении функционируют: 4 универсальных  магазина     и предприятий бытового обслуживания, ФАП,  библиотека , дом культуры, спортзал.

1.4.10. Связь и информация

В настоящее время в поселении функционируют отделеняие связи в с.Сыреси. На установку телефонов подано 90 заявок. Степень обеспеченности населения телефонами низкая и составляет в среднем – 5,3 %.

Тип прокладки телефонной сетей – смешанный (кабель, воздушная линия).

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом народнохозяйственного сектора составит 230 телефонов, на 1 очередь – 184 телефона.

1.5. Анализ основных факторов риска возникновения

чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного

характера

Наиболее проблемными вопросами инженерной подготовки в поселении являются:

1. Активное оврагообразование, связанное с развитием эрозионных процессов

Одной из важнейших задач поселения является защита почв от эрозии в , с.Любимовка.

Основными причинами развития овражно-балочной сети и водной эрозии в поселении являются: слаборасчлененный, но достаточно изрезанный характер рельефа, слабая противоэрозионная устойчивость почв, отсутствие надлежащей борьбы с водной эрозией.

В результате проявления эрозионных процессов происходит уменьшение площадей сельскохозяйственных угодий и снижение почвенного плодородия.

Вся территория поселения относится к Присурскому лесному району слабого смыва и слабого размыва почв. Поселению характерны овраги в нижнемеловых отложениях, они имеют более мягкие очертания.

Коэффициент густоты овражно-балочной сети – 0,39км на 1км2. В поселении 10% сельскохозяйственных угодий эродированы.

В настоящее время для предотвращения роста оврагов используются  гидротехнические и лесомелиоративные вида мероприятий

Гидротехнические мероприятия заключаются в создании на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек ряда гидротехнических сооружений.

Лесотехнические мероприятия способствуют уменьшению и ослаблению поверхностного стока талых и дождевых вод с защищаемой территории, они заключаются в создании полезащитных и придорожных лесополос, овражно-балочных насаждений. На территории сельских лесов указанные мероприятия проводятся регулярно.

2. Затопление и подтопление территорий

В   поселении риску затапливания паводковыми водами подвержено с.Любимовка. Здесь сосредоточено слияние нескольких ручьев поселения. Продолжительность затопления поймы паводками различной обеспеченности составляет от 1 до 32 дней.

Данные по затоплению приведены согласно проекту «Установление границ территорий, находящихся в зонах периодического затопления весенним паводком р.Сура», ЗАО институт «Чувашгипроводхоз», Чебоксары, 2002г.

1.6. Население, трудовые ресурсы

1.6.1.   Численность населения, демографический состав

Численность населения Сыресинского  поселения на 01.01.2007г. составил 1050 чел., в том числе:

с. Сыреси                                                                -   609  чел.

с.Любимовка                                                          -    135  чел.

с.Раздольное                                                           -      78  чел.

Анализ демографических показателей основывается, прежде всего, на изучении динамики изменения общей численности населения за ряд лет, которая представлена в нижеследующей таблице.

##### Динамика численности населения Сыресинского  поселения 
 за 2002-2007 гг.

###### Таблица 1.6.1.1

| № п/п | Наименование | Население (чел.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г.* |
| 1 | с.Сыреси |  |  |  |  |  | 609 |
| 2 | с.Любимовка |  |  |  |  |  | 135 |
|  | с.Раздольное |  |  |  |  |  | 78 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 822 |

Как видно из переведенных данных, наблюдается постепенное сокращение численности населения, что связано в первую очередь, с высокой смертностью и низкой рождаемостью.

##### Показатели естественного прироста населения Сыресинского  поселения,          Порецкого района и  с.Порецкое

###### Таблица 1.6.1.2

| Наименование | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сыресинское поселение | -2 | -14 | -602 | -25 | -45 |
| Порецкий район | -406 | -331 | -277 | -342 | -392 |
| С.Порецкое | -483 | -394 | -330 | -408 | -393 |

Из таблицы видно, что естественный прирост населения в поселении  снижается. В период 2002-2006г.г. рождаемость населения в среднем практически держится на уровне – 9,4 чел/год,   показатель смертности –16чел/год .

Второй причиной снижения численности населения в поселении является отток трудоспособного населения, из-за дефицита рабочих мест и низкой заработной платы. В целом механическое движение населения не оказывает существенного влияния на динамику формирования численности населения в поселении.

В нижеследующей таблице приведена сравнительная характеристика возрастной структуры населения по   поселению и  району(сельское население) на 01.01.2007года.

Таблица 1.6.1.3

| ##### Возрастной состав населения | По Сыресинскому поселению |  | Порецкий р-н (сельское население) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чел. | % | % |
| Лица младше трудоспособного возраста | 141 | 14 | 18 |
| Лица трудоспособного возраста, в т.ч.: Мужчины 16-59 лет Женщины 16-55 лет | 460 216 244 | 46 | 53 |
| Лица пенсионного возраста, в т.ч.: Мужчины 60 лет и старше Женщины 55 лет и старше | 392 197 195 | 40 | 29 |
| Всего: | 1050 | 100 | 100 |

Анализ приведённых данных показывает, что в поселении имеет место регрессивная структура населения, то есть высокий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста. Наблюдается тенденция к старению населения, развитие указанной тенденции приведёт к увеличению смертности и уменьшению рождаемости и числа трудовых ресурсов.

Выводы:

- наблюдается сокращение численности населения поселения, в основном за счёт естественной убыли;

- миграционный отток незначителен и практически не влияет на формирование населения, в качественном отношении его миграционное движение характеризуется прибытием в поселение лиц пенсионного возраста и убытием лиц в трудоспособном возрасте, что сказывается на увеличении темпов старения населения;

- поселение характеризуется регрессивным ростом группы населения старше трудоспособного;

- уезжают молодые кадры, не нашедшие себе применения в поселении, и квалифицированные кадры - в связи с низким уровнем зарплаты;

- высокий процент скрытой безработицы в поселении, что вынуждает часть трудоспособного населения выезжать на заработки.

1.6.2.   Трудовые ресурсы и структура занятости

По существу необходимо широкомасштабное перераспределения трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производством товаров и сферой производства услуг. А также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включение в них, как традиционных направлений деятельности – торговли, здравоохранение, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом – туризм, финансы, кредитование и страхование, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес.

##### Наблюдаемая структура занятости

###### Таблица 1.6.2.1

| Численность занятых на предприятиях и организациях поселения по отраслям | Исходный год 2007 г. |
| --- | --- |
| Сфера производства товара |  |
| Промышленность | 135 |
| Сельское хозяйство | 13 |
| Лесное хозяйство | 157 |
| Транспорт и связь |  |
| Строительство | 71 |
| Итого: | 227 |
| Сфера производства услуг |  |
| ЖКХ и сфера бытовых услуг | 1 |
| Торговля, общественное питание | 7 |
| Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение | 32 |
| Образование |  |
| Культура и искусство |  |
| финансы, кредитование и страхование |  |
| управление |  |
| Туризм и отдых | - |
| Прочие сферы деятельности | - |
| Итого: | 199 |
| От величины трудовых ресурсов |  |
| Всего занято в экономике поселения: | 416 |
| Кроме того, лица трудоспособного возраста, не занятые трудовой деятельностью (включая безработных) и обучающиеся с отрывом от производства | 18 |
| Итого трудовые ресурсы: | 434 |
| Население | 822 |

Основные задачи в регулировании структуры занятости:

- закрепление молодого трудового потенциала в сельской местности;

- улучшение жилищных условий при активном введении ипотечного кредитования молодой семьи с погашением процентов по кредитам за счет бюджетных средств для работающих в сельском хозяйстве;

- улучшение бытовых условий;

- развитие полноценной сферы культурно – бытового обслуживания на селе;

- увеличение заработной платы, доплаты за качество и эффективность, премии за лучшие результаты;

- участие в дивидендах, процентах на капитал, акциях, участие в прибылях, в накоплении капитала;

- развитие частного сектора во всех сферах занятости путем предоставления субсидий и введения льготного налогообложения на период становления частных хозяйств, что позволит увеличить число рабочих мест.

1.7. Анализ  и оценка  современного использования

территории

Анализ и оценка территории поселения является сравнительной планировочной оценкой территории по комплексу природных и антропогенных факторов с точки зрения благоприятности этой территории для различных видов хозяйственной деятельности (градостроительной, сельскохозяйственной, рекреационной, природоохранной и др.).

Выполнен системный планировочный анализ территории поселения по :

- современному градостроительному состоянию территории;

- оценке сельскохозяйственных земель;

- лесохозяйственной деятельности и лесоустройству;

- анализу состояния особо охраняемых природных территорий;

- инженерно-строительным условиям;

- условиям водообеспеченности;

- агроклиматическим условиям;

- экологической оценке;

- планировочным условиям, включающим оценку по транспортной обеспеченности;

Кроме перечисленных факторов выявлены эродированные территории, на которых необходимо проведение противоэрозионных мероприятий.

Предлагаются следующие площадки под освоение на расчетный срок (2025 г.) и перспективу для различных видов хозяйственно-экономической деятельности в Междуреченском поселении.

Под градостроительное освоение на перспективу предлагается развитие жилой и общественной застройки на территориях восточнее с.Сыреси и западнее с.Любимовка.

Для развития сельскохозяйственной деятельности новых площадок не предусматривается, так как увеличение выпуска сельхозпродукции возможно за счет повышения плодородия земли, в том числе восстановления мелиорируемых земель, и разработки не используемых в настоящее время сельскохозяйственных земель.

Территории, возможные под рекреационное развитие, предлагаются проектом с учетом значимости поселения в системе рекреации и туризма в соответствии со «Схемой развития»Порецкого района, с учетом наличия в поселении уникальных природных особенностей ландшафта: поймы реки Р. Сура, лесных пространств, живописных сельскохозяйственных угодий в сочетании с залесенными оврагами, а также памятников природы, архитектуры. Основным местом развития туризма, отдыха и спорта является с.Любимовка.

Предложенная зона отдыха будет развиваться постепенно с учетом инвестиционных проектов и явятся резервом для последующего освоения. Необходима разработка градостроительного плана зоны.

Поселение с точки зрения соподчинения малых систем расселения является межхозяйственной (кустовой) системой с моноцентром расселения с.Сыреси.

Поскольку поселок удален от городского округа Алатыря (центрального ядра системы расселения) ему свойственна центробежная форма взаимодействия: население поселения может пользоваться социальными благами города только путем возможной доставки к нему услуг в сфере культуры, образования, медобслуживания и торговли.

К общим интересам поселения и района относятся вопросы, связанные с развитием инженерной и транспортной инфраструктуры, экологические проблемы, касающиеся влияния на окружающую среду промышленных и коммунальных объектов, система сбора, транспортировки и переработки отходов, в том числе полигон твердых бытовых отходов (ТБО), а также мониторинг состояния окружающей природной среды и мероприятия по ее охране.

В зависимости от природно-рекреационного, трудового, промышленного, инфраструктурного, сельскохозяйственного и инвестиционного потенциала в совокупности поселение входит  в Порецкий район, входящий в свою очередь в четвертую характерную зону Чувашской Республики – Юго-Западную.

Зона является  туристско-рекреационным кластером, в который вовлечены его основные ресурсы – лесные массивы. В этой зоне развито лесное хозяйство и переработка древесины, ее территория покрыта на 65% лесом.

В инвестиционном сценарии Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года именно эти компоненты характеризуют поселение как благоприятную территорию для экономики.

Раздел 2. Обоснование вариантов решения задач

территориального  планирования и предложений

по территориальному  планированию

2.1.  Планировочная организация  территории

2.1.1.   Планировочная структура и функциональное

зонирование территории

В пределах поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:

- зона урбанизации территорий;

- системы охраняемых природных территорий;

- территории рекреационного назначения;

- зона лесохозяйственного использования.

###### Зона урбанизации включает в себя:

- территорию, примыкающую к с.Сыреси с западной стороны - резерв для развития  на перспективу;

- территории автодорог с наиболее развитой инженерной инфраструктурой;

- селитебные  и производственные территории  с резервом для их перспективного развития;

- зона лесохозяйственного использования.

###### Система охраняемых территорий.

Сложившаяся система особо охраняемых природных территорий государственного, республиканского и местного значения включает в себя:

- особо охраняемые природные территории - р.Сура;

- защитные и противоэрозионные леса;

- зоны санитарной охраны водозаборов (скважины) подземных вод (I, II пояс);

- водоохранные и прибрежные зоны водотоков и водоемов;

- защитные лесные полосы автодорог и железнодорожных линий;

- полезащитные лесные полосы.

###### Территории рекреационного назначения.

В зону отдыха включены пойменные земли р.Сура, леса I группы, леса, подведомственные Агентству лесного  хозяйства по Чувашской Республике.

Проектом предлагается в  зоне размещение учреждений кратковременного и длительного  детского и взрослого отдыха: летние детские оздоровительные учреждения, базы отдыха, турбазы, дом отдыха выходного дня. При выполнении этих методических рекомендаций возможно развитие агротуризма.

###### Зона лесохозяйственного использования.

Наибольшая по площади функциональная зона включает в себя леса  Атратского лесничества; леса эксплутационные и защитные в границах сельскохозяйственных предприятий; леса, подведомственного Агентству лесного хозяйства по ЧР;  ветрозащитные и придорожные полосы.

На территории этой функциональной зоны находятся памятник природы, выделены запретные полосы реки, противоэрозионные леса, режим охраны и лесопользования в которых изменен в части лесопользования.

Планировочная структура.

Планировочная структура поселения в целом может рассматриваться как моноцентричная с центром в с.Сыреси, через который проходят дороги разных направлений.

Структурообразующим элементом являются р.Сура, делящая поселение с юга на север на две части.

2.1.2.   Система расселения

Как  малая система  расселения  Сыресинское  поселение  относится  к  типу  внутрихозяйственной  системы населенных пунктов  с центром – с.Сыреси. Здесь преобладает центробежная  форма  взаимодействия  с.Сыреси и с.Порецкое, при которой население  имеет  возможность пользоваться  социальными  услугами первой необходимости из административного центра района только с доставкой.

Поселение имеет элементы первичного обслуживания (средние или начальные школы, клубы, магазины и т.д.).

2.1.3.   Архитектурно-планировочная организация

населенных  пунктов

В основу архитектурно- планировочной организации поселения положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

- сохранение исторически сложившейся планировки;

- по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границе поселения, с применением при создании новых объектов социальной инфраструктуры, блокирования близких по функции объектов, а также многофункциональное использование их отдельных элементов;

- выбор направления и масштаба дальнейшего развития поселения с учетом инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий, а также кадастровой стоимости изымаемых при этом сельхозугодий (оценка земель поселений будет осуществлена на втором этапе Государственной кадастровой оценки земель республики).

Для упорядочения земельных отношений необходимо разработать и утвердить границы всех населенных пунктов, включив в них необходимые территориальные резервы для развития селитебных и производственных зон. Кроме того, необходимо разработать  общие правила застройки поселения, устанавливающие:

- порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ;

- порядок осуществления всех видов строительства и благоустройства в различных функциональных зонах;

- порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за строительством и благоустройством.

Остальные населенные пункты будут развиваться на собственных территориях за счет улучшения планировочной структуры и благоустройства.

2.2.  Социальная инфраструктура и система обслуживания

2.2.1.   Жилищный фонд и политика жилищного строительства

Инвестиции в  жилищное строительство  2003-2006 годах составили 419,04 тыс.руб. Удельный вес индивидуального строительства в объёме нового жилищного строительства 100% на современном этапе (820м.кв.). Доля муниципального строительства отсутствует.

Показатель жилищной обеспеченности значительно выше прогнозируемого проектом генплана, однако, это произошло не из-за увеличения нового строительства, а за счет снижения численности населения.

Однако, необходимый минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового назначения в целом соответствует нормам СниП.

##### Сравнительная характеристика проектных показателей

###### Таблица 2.2.1.1

| № п/п |  | Наименование |  | Проект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007г. |  | 2025г. |
| 1. | Население, чел. |  |  |  |  |  |
| 2. | Жилой фонд, тыс.м2 |  | 31,5 |  | 40 |  |
| 3. | Жилобеспеченность, м2/чел. |  | 18 |  | 19,4 |  |
| 4. | Ввод нового жилья, м2 |  | - |  | 25,4 |  |

2.2.2.   Культурно-бытовое обслуживание

Система социально-бытового обслуживания поселения формируется с учетом следующих факторов:

  - сложившихся коммуникационных связей между населенными пунктами;

  - экономического и социально-культурного потенциала поселения;

  - особенностей системы расселения по территории;

  - уровня развития транспортной сети.

Дальнейшее развитие культурно-бытового обслуживания позволит увеличить диапазон предоставляемых услуг населению, несмотря на дефицит бюджетных средств.

В последние годы выросло значение образования, как одного из важнейших факторов формирования нового качества экономики и общества. Появление приоритетного национального проекта «Образование» РФ, Проекта «Реформа системы образования» ЧР, реализуемом совместно с МБРР, инициировали увеличение ресурсов, направленных на удовлетворение потребностей образования (увеличение финансирования, ликвидация долгов перед работниками, развитие компьютерной базы).

Школьное образование

В поселении функционирует  МОУ «Сыресинская СОШ» на 360мест (76уч.посещают),  Новые условия функционирования образовательных учреждений повлекли структурные изменения в деятельности управления образования.

В целях повышения уровня образовательного процесса в поселении разработана, утверждена постановлением главы администрации района и реализуется программа информатизации школы, проведена подготовка учителей-операторов ЭВМ,  планируется  наполнение компьютерного парка, подключение к Всемирной телекоммуникационной сети Интернет.

Концентрация финансовых вложений способствует оснащению школы современным оборудованием, а также привлечению квалифицированных кадров.

Планируется постепенное прекращение тенденции снижения наполняемости школы, что объясняется прогнозируемым улучшением общей демографической ситуации и соответственно повышения процента детей в возрастной структуре поселения.

На перспективу вероятно нестандартное решение данной проблемы - совмещение разных социально – общественных функций под одной крышей и с разными входами (желательно культурно – образовательного направления). Возможно, по необходимости, организация совмещения школы и детских дошкольных подготовительных групп или объектов внешкольного образования. Несколько примеров организации подобных учреждений в Алатырском районе уже есть.

Дошкольное образование

В поселении функционируют одно дошкольное образовательное учреждение вместмостью 80 мест, с охватом 30,1% от всех дошкольников  в возрасте от 1 года до 6 лет.

В целях удовлетворения потребности родителей в качестве и разнообразии оказываемых услуг предлагаются функции детского учреждения с гибким графиком посещения (сезонно с указанием условий пребывания  в родительском договоре).

Современное дошкольное образование в поселении остается доступным для населения (родители оплачивают менее 20 % затрат на содержание ребенка в детском саду) и строится на принципах вариативности программ, реализации потребностей родителей и личности ребенка.

Проектные предложения:

Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго регламентирована, как школьное образование. Эта система в дальнейшем может принимать различные формы, в том числе и платные небольшие учреждения по подготовке детей к школе. Для организации таких объектов могут использоваться помещения незагруженных школ.

Таким образом, принимая во внимание постепенное преодоление демографического спада детского населения до 2025 года, проектом предполагается возникновение потребности в 8-10 мест в детских дошкольных учреждениях. Для чего потребуется перепрофилировать часть площадей в незагруженных школах рассматриваемой территории.

Проектом отмечается, что администрация поселения должна иметь более четкую позицию в части дальнейшего использования высвобождающихся зданий и сооружений.

Как государственная недвижимость  она должна быть сохранена. Приватизация части помещений может происходит только при сохранении новыми владельцами социально-образовательного профиля данного недвижимого имущества. Например, весьма перспективным будет организация частных дошкольных учреждений, чему будет способствовать прогнозируемое повышение уровня жизни.

В качестве приоритетного направления использования избыточных мощностей школ проектом предлагается использование их под расширенный спектр учреждений дополнительного образования – художественные, музыкального, эстетического воспитания, сельские центры образования, клубы по интересам, физкультурные и спортивные группы, и т.д.

Демографическая структура населения  детского возраста

###### Таблица 2.2.2.1

| № п/п | Показатели | 2007г | 2010г | 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дети в возрасте 7-15 лет, чел | 184 | 166 | 197 |
| 2 | Дети в возрасте 1-6 лет, чел. | 70 | 69 | 69 |
|  | Всего детей до 17 лет, чел. | 287 | 260 | 290 |

### Здравоохранение

- В поселении открыт офис врача общей практики .

Потребная обеспеченность врачами составляет 0,4 на 100  человек населения, средним медицинским персоналом 0,8 на 100  человек. Сравнительный уровень обеспечения инфраструктурой медицинского обслуживания и медицинским персоналом показывает высокую укомплектованность медучреждений  Сыресинского  поселения.

###### Таблица 2.2.2.2

| Обслуживание | Обеспеченность |  |
| --- | --- | --- |
|  | Чел. | %% |
| Кол-во врачей | 4 | 100 |
| Кол-во среднего медперсонала | 6 | 75 |
| Сравн. уровень обеспеченности инфраструктурой медуслуг | - | 90 |

Проектные предложения:

Снижение рождаемости, рост смертности требует  организации полноценной профилактической работы по предупреждению заболеваемости, особенно в детском возрасте. Кроме того, повышение качества обслуживания в здравоохранении позволит сократить утечку лучших молодых кадров из села.

Организация в поселении офисов врачей общей практики, предусматривает  применение новейшего оборудования и стационарозамещающих технологий, позволяющих в амбулаторном режиме проводить полное обследование пациента, ограничиваясь дневным стационаром.

Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом, а также культурно-досуговой инфраструктурой сложившейся или формирующейся в поселении.

В сфере досуговой деятельности можно выделить несколько взаимосвязанных отраслей:

- культурно-просветительную;

- развлекательную;

- спортивно-оздоровительную;

- туризм и рекреация;

При рассмотрении вопросов, связанных с рекреационной деятельностью в условиях природного ландшафта, в проекте приняты во внимание интересы жителей поселения. Это относиться к размерам пляжной зоны, а также для длительного отдыха, где предусмотрена возможность выделения  различных оздоровительных учреждений для горожан.

Основным организационным центром культурно-досуговой деятельности выступает сельский Дом Культуры, модельная библиотека.  В поселении проводятся фестивали: хоровых, фольклорных, танцевальных коллективов, эстрадной песни.

Одна из острейших проблем - необходимость укрепления и улучшения материально-технической базы учреждений культуры. Другой проблемой является недостаток квалифицированных кадров. Однако, кадровые вопросы будет легче решать после приведения в надлежащее состояние здания  ДК, стенды республики Чувашия на различных туристических выставках.

2.2.3.  Туризм и рекреация

Рекреационный потенциал Сыресинского  поселения имеет большие перспективы для развития и представлен следующими видами отдыха:

а) кратковременный отдых

В поселении имеется необорудованный пляж  на берегу реки  Р. Сура.  Предлагается оборудовать пляж и придать ему статус официального, согласуя все решения с экологическими и санитарными службами. Необходимо организовать удобный подъезд, стоянку для автомобилей, места для переодевания, биотуалеты. Большой потенциал для развития, как территория кратковременного отдыха для жителей поселения, имеет зона отдыха   на берегу р.Сура.

Одновременно кратковременный массовый отдых в поселении носит организованный характер и имеет формы различных народных праздников, гуляний, ярмарочных представлений и т.д., проводимых как в поселении, так и «на природе». Данный вид отдыха необходимо всемерно поощрять.

б) длительный отдых

Сыресинское поселение обладает значительным потенциалом для развития рекреации.

С учетом размещения Порецкого района в Юго-западной зоне Чувашской Республики, самой лесистой и малонаселенной, приоритетным направлением  которой является развитие туристско – рекреационного кластера, проектом предлагается   на старицах и озерах провести дополнительное озеленение и благоустройство берегов р.Сура.

в) детский отдых

Наиболее распространенной и устоявшейся формой длительного отдыха старшеклассников в поселении являются лагеря труда и отдыха при школе (как правило с организацией досуга и питания).

Необходима организация летних спортивных лагерей (в т.ч. палаточных), для школьников, занимающихся в ДЮСШ.

Одним из возможных вариантов является использование для этой цели пустующих домов в поселениии на условиях аренды.

Также высок природно-ландшафтный и этнографический потенциал. Все эти факты является предпосылками для организации рекреационных и туристических зон и республиканского масштаба.

Экскурсионный туризм

Для развития этого вида туризма в поселении требуется организовать экскурсионные маршруты. На ближайшую перспективу необходимо:

- развитие фольклорных программ, посещение туристами народных празднеств поселения.

- Спортивно-оздоровительный туризм

Для пешеходного туризма летом и лыжного – зимой благоприятны все лесные ландшафты (для лыжного также и открытые холмистые пространства).

Экологический, сельский туризм

Экологический туризм предполагает экскурсии в рекреационно-привлекательных местах, мало нарушенных человеческой деятельностью, природных памятниках и заповедниках.

В настоящее время приходится рассчитывать на привлечение коммерческих средств.

В зависимости от тематики, объектами туризма на территории поселения могут служить особо ценные ландшафты или производства по переработке экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, существенную роль в туристическом бизнесе может играть экологически чистые сельскохозяйственные продукты.

Для этого необходимо:

- организовать «занимательное питание» - пасеки, фруктовые сады, мини-пекарни.

Одним из возможных направлений развития туризма – популярный сейчас  «сельский» туризм. Данный вид туризма подразумевает организацию обустроенной сети гостевых домов для городских жителей на базе существующих хозяйств, желающих провести отпуск в экологически чистой живописной сельской местности, принимая участие в труде сельских жителей в домашнем хозяйстве. Гостевые дома перспективно размещать в населенных пунктах с небольшой численностью населения, где сохранился традиционный колорит деревни, имеется достаточное количество свободных домов и благоприятные природные условия.

Проведя анализ уже существующего агротуризма, выявлено что цены на предоставление услуг «гостевых домов» в сутки колеблются от 300 до 350 руб.без питания и от 500 до 530 руб. с трехразовым питанием. Баня оплачивается дополнительно, цена – договорная.  Таким образом, при проведении грамотной маркетинговой компании и реконструкции «гостевого дома», его владелец может рассчитывать на доход от 500 до 1000$ за летний период.

Необходимо наладить составление ежегодных каталогов инвестиционных проектов поселения, с распространением его через сеть Internet и через стенды республики Чувашия на различных туристических выставках.

Эффективное же развитие туризма в поселении будет способствовать развитию смежных отраслей экономики и повышению уровня занятости населения .

2.3.  Транспортная инфраструктура

2.3.1.   Автомобильные дороги

На основании приоритетного инвестиционного проекта  №4 (приложения №3 к закону ЧР «О Стратегии социально-экономического развития ЧР до 2020 года»), в рамках реализации Указа президента ЧР от 21,08.2006г. № 68 «О мерах по ускоренному завершению строительства сети автомобильных дорог ЧР» данным проектом предусматривается в 2007году строительство автодороги

Сыреси-Любимовка 3км.

    - Автомобильный транспорт

##### Техническое обслуживание автотранспорта

Техническое обслуживание автотранспорта осуществляется на станции технического обслуживания в с.Сыреси. На территории Сыресинского  поселения автозаправочных станций и СТО не имеется.

В соответствии со СНиП 02.07..01 – 89 предусматривается к 2025г. строительство АЗС из расчета 1 топливо раздаточная колонка на 1200 легковых машин.

Учитывая количество транзитного транспорта, потребность в предприятиях технического обслуживания будет больше.

На стационарных АЗС должны предусматриваться для обеспечения экологической безопасности ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина, благоустройство территории – бетонные плитки на бетонных основаниях. Градостроительное оформление АЗС на дорогах должно соответствовать европейским стандартам.

Перечень территорий, резервируемых в поселении для размещения объектов автосервисного комплекса (АК): АЗС, автостоянки большегрузного транспорта, предприятия торговли и общественного питания.

- автопавильоны, сооружения бытового обслуживания водителей и пассажиров, наглядная информация, пункты общественного порядка, телефоны и пр.

##### Предложения по увеличению источников финансирования

Автодороги дают толчок для развития окрестных территорий. Обустройство дороги необходимо решать с учетом прилегающих территорий. Кооперация предпринимателей и администрации поселения подразумевает взаимовыгодное партнерство и инвестиционные интересы для развития бизнеса. Администрация заинтересована в новом строительстве для обеспечения населения рабочими местами как при строительстве, так и при эксплуатации и обслуживании новых объектов.

Приоритетными районами для развития малого бизнеса являются придорожные зоны:

- для развития сети фирменных магазинов с/х продукции по трассе;

- для развития предприятий по переработке продуктов в соответствии с экономической специализацией (мясомолочное производство, переработка овощей, фруктов, ягод, грибов и т.д.)

- ремонт автотранспорта на базе существующих предприятий;

- организация предприятий общественного питания.

Так как администрация заинтересована в привлечении инвестиций, предприниматель может рассчитывать на содействие при решении многих вопросов:

- льготное финансирование, налогообложение, кредиты;

- вопросы землеотводов;

- уинженерное обеспечение (энергоснабжение, водопровод, канализация и др.)

- реконструкция существующих и строительство новых сооружений линейной автотранспортной службы.

    - Железнодорожный транспорт

На территории поселения  железнодорожный транспорт в настоящее время отсутствует.

2.3.4.   Водный транспорт

Водный транспорт в поселении существовал ранее. Возможно возрождение судоходства по р.Сура малым речным флотом на частно коммерческой основе.

2.3.5.   Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт в поселении отсутствует.

2.3.6.   Авиация

В настоящее время местный воздушный транспорт в поселении не функционирует.

Малая авиация – мобильный вид транспорта, который используется в экстремальных случаях.

Проектом не исключается возможность для реализации служебно-коммерческих целей и рентабельного развития  туристического бизнеса использование малой  вертолетной авиацией.        Риск  несезонного  простоя в осенне-зимний периоды  легко исключить, возложив  на нее хозрасчетные  медицинские, почтовые,  егерские, спасательные функции (социально-бытовые услуги) для населения.

Решение вопросов организации мини-базы  взлетно-посадочной площадки, найма обслуживающего персонала обслуживающего персонала  возможно  при вынесении  данной  концепции на уровень вновь образованных  межмуниципальных объединений, хозяйственных обществ  и др. организаций согласно Главы 1, статьи 8, п.4 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» №131-ФЗ от 06.10.2003г.  Это в свою очередь позволит создать целую сеть подобного сервиса в рамках  Порецкого района.

2.4.  Инженерная инфраструктура

2.4.1.   Водоснабжение

##### Современное состояние

Водоснабжение поселения осуществляется за счет подземных вод, посредством артезианских скважин, колодцев и родников. . Водопроводной водой в поселении пользуется малый процент населения, остальные используют шахтные колодцы и родники. 60% водопроводной сети изношены. В большинстве населенных пунктов разводящая сеть от водозаборных сооружений отсутствует.

. Из общего количества 56% скважин содержат воды с минерализацией менее 1,0 г/дм3, т.е. пресные воды.

Проектные решения:

В населенных пунктах поселения намечаются системы водопровода, обеспечивающие потребности в воде, соответствующей требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01, жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты, объекты отдыха и промышленные предприятия, требующие воду питьевого качества.

##### Нормы водопотребления и прогнозные расчетные расходы воды

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

###### Таблица 2.4.1.2

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь | Расчетный срок |
| 1. | Населенные пункты с численностью населения более 100 человек | 150 | 180 |
| 2. | Тоже с населением менее 100 человек | 100 | 120 |

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственные и питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц.

Расходы воды на хозяйственные и питьевые нужды для населения в целом по поселению на расчетный приведен ниже, в таблице.

Расход воды для нужд предприятий, передаваемый от водопровода принят в размере 15% от расхода воды для нужд населения (СНиП 2.04.02-84).

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта и рассчитываются на следующих стадиях проектирования.

###### Прогнозные расходы воды по поселению в целом

###### Таблица 2.4.1.3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Расходы воды, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от населения |  | от животноводства |  | от производства |  | прочие |  | Суммарные |  |
|  |  | 2010г | 2025г | 2010г | 2025г | 2010г | 2025г | 2010г | 2025г | 2010г | 2025г |
| 1 | с.Любимовка | 160 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Сыреси | 193 | 234 | - | - | 222 | 249 | 34 | 37 | 449 | 520 |
| 3 | с. Раздольное | 34 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Возможными источниками водоснабжения населенных пунктов могут быть поверхностные и подземные воды.

По степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, территория поселения достаточно обеспечена.

Разведанных месторождений подземных вод в поселениии нет. Эксплуатируемые запасы подземных вод составляют 0,14 тыс м3/сут, в т.ч. с минерализацией до 1г/дм3 по водоносным горизонтам:

Выводы:

Общий потребный расход воды питьевого качества определен на расчетный срок 1,75 тыс м3/сут. Источником водоснабжения повсеместно сохраняются подземные воды. Забор предусматривается из артезианских скважин.

Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды, количество потребных артезианских скважин для целей водоснабжения уточняется в следующих стадиях проектирования после проведения изысканий по подземным водам. Глубина скважин колеблется в пределах 50-150м. Дебит скважин в основном колеблется в пределах 1-3 л/сек (100-3 м3/сут). Скважины, которые исчерпали свой дебит подлежат тампонированию; скважины подвергающиеся заиливанию оборудуются специальными фильтрами и устраиваются мероприятия препятствующие заиливанию.

Водоснабжение каждого поселения решается в основном локально. Для сел, расположенных в непосредственной близости друг от друга рекомендуется организация единых систем водоснабжения в  с.Любимовка. В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется применять следующие схемы водоснабжения:

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- сборный подземный резервуар;

- насосная станция II-го подъема;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть;

- водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- открытые пожарные гидранты.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. В подземных водах, распространенных на территории поселения, в отдельных скважинах возможно повышенное содержание железа. В этом случае в системе водоснабжения предусматривается установка обезжелезивания. Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

##### Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надежности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.4.2.   Хозяйственно-бытовая канализация

Централизованная система канализации в поселениии отсутствует. Сточные воды от населения поступают в выгреба и колодцы и используются для удобрения полей. Отдельные общественные и производственные организации имеют местные системы канализации, незначительной производительности.

На основании СНиП 2.04.03.85 удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» с учетом понижающих коэффициентов:

Расходы сточных вод составят:

###### Таблица 2.4.2.1

| № п/п | Наименование | Расходы сточных вод, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г | 2025г |
| 1. | Жилая и общественная застройка | 123 | 150 |
| 2. | Общественное животноводство | - | - |
| 3. | Предприятия, производственные зоны сельхозпредприятий, прочие расходы | 52,1 | 63,7 |
| 4. | Общий прогнозный расход сточных вод по поселению | 175,1 | 213,6 |

На расчетный срок организация централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации предусматривается в населенных пунктах или в группе населенных пунктов, расположенных близко один от другого, общей численностью более 1000 человек. На первую очередь рекомендуется организовать централизованную систему канализации в  с.Сыреси Характеристики систем канализации населенных пунктов приведены ниже в таблице. В остальных населенных пунктах и на объектах рекреации рекомендуется организация автономных систем канализации.

Хозяйственно-бытовая канализация каждого населенного пункта намечается локальной. Системы канализации населенных мест рекомендуются раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

В хозяйственную канализацию предусматривается прием сточных вод от жилой застройки, предприятий, сельхозпредприятий, а также сточные воды животноводческих ферм. При необходимости, производственные стоки подвергаются предварительной очистке на внутризаводских установках до степени, определяемой правилами спуска сточных вод в хозяйственную канализацию.

Сточные воды от мытья и дезинфицирования машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения сельскохозяйственных полей.

Все производственные и животноводческие сточные воды, не направляемые в бытовую канализацию, должны очищаться на самостоятельных сооружениях с обеспечением степени очистки, отвечающей всем требованиям.

Ниже, в таблице, приводится характеристика систем канализации по основным населенным пунктам.

###### Таблица 2.4.2.2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Прогнозируемый расход сточных вод, м3/сут. | Водоприемник очищенных сточных вод | Очередь ввода систем канализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Сыреси | 192 | р.Сура | Первая очередь |

Общая принципиальная схема канализации населенного пункта представляется в следующем виде: сточные воды по уличным коллекторам поступают к главной насосной станции, которая перекачивает их на очистные сооружения. В зависимости от рельефа местности, на некоторых участках сети потребуется строительство промежуточных насосных станций и прокладка напорных трубопроводов.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки, относительно населенного пункта, на спокойном рельефе.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой доочистки. Ил, образующийся при биологической очистке, после подсушки рекомендуется использовать для удобрения сельскохозяйственных полей или складировать на площадках с дальнейшей обработкой на специальных установках.

На основании  п.2.7.6 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» проектом предлагается строительство компактных очистных сооружений  хозяйственно-бытовых стоков  от существующего здания школы  на 120 мест и детского сада.

Сточные воды рекомендуется очищать на установках нового поколения, разработанных НИИ коммунального водоснабжения и очистки:

- «Биоконтактор», производительностью 6,12 и 25 м3/сут.

- «Ручей», производительностью 100-200 м3/сут.

- «Водолей», производительностью 6,12 и 25 м3/сут.

На установках применяется перспективная технология, сочетающая биологические процессы в аэробных условиях. Степень очистки сточных вод должна удовлетворять нормативным требованиям. Кроме того, в системах канализации с количеством стоков до 15 м3/сут. очистку сточных вод можно осуществлять в септиках с доочисткой на песчано-гравийных фильтрах.

Для объектов периодического функционирования рекомендуется установка типа «Рица» с физико-химической очисткой производительностью до 25 м3/сут.

2.4.3.   Электроснабжение

Электроснабжение Сыресинского  поселения осуществляется от Чувашской энергосистемы через подстанции 110/10 кВ «Порецкое». Питание п/ст  осуществляется по ВЛ-110 кВ .

Перечень и характеристика их трансформаторов приведены в таблице:

###### Таблица 2.4.3.1

| № п/п | Наименование п/ст | Мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- |
| 2. | «Киря» 110/10 кВ | 1х6,3; 1х2,5 |

Трассы ВЛ-35-110кВ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные.

Расход электроэнергии по поселению за 2006 г. составил около
0,89 млн кВтч, в том числе на нужды жилищно-коммунального сектора около
0,46 млн кВтч, на промышленные нужды – 0,43  млн кВтч.

Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на напряжении 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ, которые находятся в неудовлетворительном состоянии из-за недостатка финансирования.

##### Электрические нагрузки. Проектная схема

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления  на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на основании инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений (1999 г.), и составят на I очередь 1700 кВтч/чел в год и на расчетный срок 2170 кВтч/чел в год. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято на расчетный срок 5300 часов.

###### Максимальная электрическая нагрузка поселения с учетом сельского хозяйства и других потребителей

###### Таблица 2.4.3.3

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2025г |
| Жилищно-коммунальный сектор | 0,15 | 0,2 |
| Производство и прочие потребители, включая потери | 0,22 | 0,33 |
| Итого (окр.) | 0,37 | 0,53 |
| То же с учетом коэффициента одновременности (0,8) | 0,29 | 0,42 |

Рост электрических нагрузок на 2010г. обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развитием сельскохозяйственного производства.

Покрытие электрических нагрузок поселения на все сроки проектирования предусматривается от системы «Чувашэнерго». Основной проблемой является изношенность электрических сетей 0,4-10кВ, что происходит из-за недостаточного финансирования в этой отрасли. Необходимо осуществлять реконструкцию сетей в полном объеме.

2.4.4.   Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей поселения децентрализованное от мелких промышленных (сельскохозяйственных) и отопительных котельных мощностью до 3 Гкал/час. Котельные оборудованы, в основном, водогрейными котлами типа «Универсал» и «КЧМ», работающих на газе.

В сельских населенных пунктах котельные расположены, в основном, в больницах, школах, д/садах и домах культуры. Взамен устаревшего оборудования предусматривается использование индивидуальных генераторов тепла на газовом топливе. Отопление индивидуальной жилой застройки  остается  на 10% печным.

Тепловые нагрузки поселения определены по срокам проектирования на 2010-2025гг. в соответствии с гипотезой промышленного развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Потребителями тепловой энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное производство;

- промышленные предприятия;

- прочие потребители.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения приняты на основании СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети» и составят на I очередь –4,48МВт, на расчетный срок-5,18 МВт.

###### Таблица 2.4.3.4

| № п/п | Наименование показателей | Тепловая нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г | 2025г |
| 1. | Жилищно-коммунальный сектор* | 4,48 | 5,18 |
| 2. | Промышленность | 3,54 | 4,35 |
| 3. | Сельское хозяйство | - | - |
| Итого: |  | 8,02 | 9,53 |

*Удельная тепловая нагрузка на человека на I очередь составит 3,2 ккал,

на расчетный срок- 3,5 ккал

Производственные предприятия имеют собственные котельные.

2.4.5.   Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение потребителей поселения осуществляется природным газом. Природный газ подается по отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода Уренгой - Центр-I на АГРС, расположенную юго-западнее г.Алатырь. По газопроводам высокого давления от АГРС обеспечиваются населенные пункты Сыресинского  поселения. Также ведутся работы по газификации индивидуальных жилых домов, переводятся на газ котельные объектов соцкульбыта.

Годовой расход природного газа по   поселению за 2006г. составил 0,068 млн.нм3, в том числе жилищно-коммунальное хозяйство – 0,07 млн.нм3. Количество газифицированных домов и квартир природным газом – 384.

Расход газа на коммунально-бытовые нужды

- Расход газа на бытовые нужды населения

###### Таблица 2.4.3.5

| Жилой фонд | Численность населения, чел |  | Расход газа, млнм3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч.срок | 1 очередь | Расч.срок |
| 1-2-х этаж. застройка | 1400 | 1480 | 0,076 | 0,081 |

Удельное коммунально-бытовое газопотребление на расчетный срок составит 54,72нм3/год на одного жителя.

- Расход газа на отопление жилой застройки составит на I очередь – 
0,051 млн.нм3, на расчетный срок – 0,06 млн.нм3.

- Расход газа на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа на пищеприготовление, горячее водоснабжение и составляет на 1 очередь –0,025млн.нм3, расчетный срок – 0,021 млн.нм3.

Сети газопровода имеют надземную прокладку. Общая протяженность существующих межпоселковых газопроводов составляет 3 км, на перспективу намечается строительство еще 0,5 км.

Применение газа намечается в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном секторе, а также в качестве топлива для котельных и автономных систем.

2.4.6.   Объекты связи

В настоящее время в поселении функционируют 1 телефонная станция типа АТСК 50/200 емкостью на 200 номеров, из них заполнено 200 номеров. На установку телефонов в поселении подано 70 заявок.

Степень обеспеченности населения телефонами низкая и составляет в среднем – 5,3 %.

Тип прокладки телефонной сетей – смешанный (кабель, воздушная линия).

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом народнохозяйственного сектора составит 150 телефонов на 1000 жителей, на 1 очередь – 149 телефонов.

Потребность в телефонах по поселению составит:

I очередь		–   149 номеров,

расчетный срок	–   153 номера.

Емкости существующих АТС на 1 очередь не достаточна, поэтому необходимо расширение станций для обеспечения телефонами новых потребителей поселения.

. В настоящее время мобильная связь в поселении осуществляется компанией «БиЛайн».

##### Радиофикация

В настоящее время в поселении осуществляется проводное трехпрограммное вещание. Количество радиоточек составляет 200 шт.

Планируется переход от линейной на радиосвязь.

##### Телевидение

Прием программ телевизионного вещания в поселении осуществляется через систему спутникового телевидения. В настоящее время осуществляется трехпрограммное телевещание – ОРТ, НТВ, РТР. На канале РТР в вечернее время транслируется Чувашское телевидение.

2.5.  Охрана окружающей среды

2.5.1.   Охрана воздушного бассейна

Существенное снижение количества вредных выбросов в атмосферу может быть достигнуто благодаря полной газификации поселения ,а также путем оснащения производственных предприятий газо- пылеулавливающими установками.

В настоящее время в поселении реализуется программа по переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо, которая вносит существенный вклад в сокращение выбросов вредных веществ с отработавшими газами автомобилей.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- Полная газификация поселения, перевод котельных на газ.

- Оснащение производственных предприятий и котельных газопылеулавливающим оборудованием.

- Разработка проектов  предельно допустимых выбросов (ПДВ) предприятиями и коммунальными объектами поселения.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон от промышленных, коммунальных объектов и ферм КРС, озеленение санитарно-защитных зон.

- Использование газового топлива автотранспортом.

- Создание зеленых  защитных полос вдоль автомобильных дорог.

- Озеленение и благоустройство населенных пунктов.

2.5.2.   Охрана водных ресурсов

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, строительство в ряде наиболее крупных населенных пунктов очистных сооружений канализации, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта поселения.

Согласно «Положению о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» (Постановление Правительства от 23.11.1996 г. 
№ 1404), ширина водоохранных зон для реки Р. Сура поселения составляет 200м.

Водоохранные зоны малых рек и ручьев составляют 50м.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и в зависимости от крутизны склонов устанавливается от 35 до 100 м.

В водоохранных зонах запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков на удобрение почв;

- размещение складов ядохимикатов, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения и складирования промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- вырубка лесов;

- заправка топливом, мойка и ремонт автотракторного парка.

В пределах прибрежных защитных полос перечисленные выше ограничения должны быть еще более ужесточены. Кроме того, в пределах зон не допускается распашка земель, применение удобрений, выпас и организация летних лагерей скота.

Следует иметь в виду, что землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос, т.е. не осуществлять деятельность, способную привести к загрязнению, засорению территории и истощению водных объектов. В противном случае контролирующие органы вправе наложить на землепользователя санкции в соответствии с законодательством РФ.

В целях улучшения экологического состояния водных ресурсов поселения, проектом предусматривается:

- Канализование поселения.

- Организация и очистка поверхностного стока

- Строительство локальных очистных сооружений на предприятиях

- Внедрение систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на предприятиях

- Внедрение технологии использования стоков от животноводческих ферм, после специальной обработки, для орошения.

- Разработка проектов водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) в пределах населенных пунктов.

- Усиление контроля за соблюдением режима использования ВОЗ и ПЗП на территории  поселения.

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- По эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории поселения в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого необходимо оценить возможный водоотбор из них.

- Для контроля за количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура

- Водоотбор должен быть ограничен лимитами, установленными лицензиями на недропользование Комитетом природных ресурсов по Чувашской республике и не превышать их в каждом конкретном случае. В настоящее время большинство водопотребителей не имеет  лицензий

- Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источником химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

2.5.3.   Охрана почв

Неорганизованный выпас скота, низкая культура земледелия приводят к размыву плодородного слоя почвы в результате водной эрозии. Ежегодно с пахотных земель смывается с почвой большое количество гумуса. Происходит отрицательный баланс питательных веществ в почве.

Важную роль в снижении эрозионных процессов на склоновых землях играют контурно-параллельные стокорегулирующие 1 – 2 рядные лесные полосы в сочетании с валами–канавами.

Полосы на пашне создают территориальную основу, к которой привязываются все линейные элементы: направление обработки почвы, границы полей и рабочих участков, полевые дороги, гидротехнические сооружения.

Генпланом рекомендуется выделить дополнительные средства на организацию и ведение в поселении, в каждом хозяйстве на склоновых землях контурно-мелиоративной системы земледелия за счет долевого участия по доходной части хозяйств.

Нерациональное использование и отсутствие должного ухода за сенокосами и пастбищными угодьями способствуют ухудшению культуртехнического состояния и развитию негативных процессов (закочкаривание и зарастание кустарником).

2.5.4.   Охрана растительности, животного мира,

природных ландшафтов

Увеличение продукции растениеводства зависит от биологического потенциала растений, поэтому большое внимание должно уделяться семеноводству трав, зерновых культур, картофеля (получение элитных семян, высоких репродукций, районированных сортов), устойчивых к болезням, вредителям и пр. В результате можно получить высокую и устойчивую урожайность.

Важное значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

В системе мероприятий, направленных на внедрение биологизированных систем земледелия , как ,например, минеральный комплекс «Парник», разработанный Пермской НПФ «Норд». Комплекс – специально подобранная смесь соединений, при горении которой выделяются макро и микро элементы, углекислый газ. Они воздействуют на развитие растений через лист и стебель (90%). При использовании в теплицах и парниках урожайность повышается до 20%.

Наличие запасов трепелов в соседнем Междуреченском поселении дает возможность использовать их в качестве удобрения и кормовых добавок.

При выращивании в теплицах овощей, при биозащите сегодня предлагаются
7 видов полезных насекомых (энтомофагов), микробиологические препараты.

В настоящее время в районе против вредителей сельхозкультур применяемые пиретроидные препараты заменяются более современными препаратами нового уровня, имеющими новый механизм действия на вредителей.

Появилась необходимость в создании в хозяйствах (в теплицах) своеобразного «племенного» минизаводика по массовому размножению полезных насекомых. Система биозащиты позволяет вырастить экологически качественную овощную продукцию, увеличить урожай. Эффективное развитие биометода и внедрение его – одно из основных направление в сельском хозяйстве XXI века.

Борьба с эрозионными процессами включает в себя:

- внедрение почвозащитной системы земледелия (почвозащитные севообороты, комплекс гидротехнических, лесо- и лугомелиоративных противоэрозионных мероприятий);

- почвозащитные технологии, минимализация обработки почв, совмещение операций и т. п.;

- внесение высоких доз органических удобрений.

Пополнение запасов гумуса, комплексные меры по охране почв, воспроизводство её плодородия, улучшение фитосанитарного состояния посевов, создание прочной кормовой базы – для этого необходимо внедрение программы биологического почвозащитного земледелия, ограничивающего применение химикатов в сельском хозяйстве и использованию полезных представителей микрофлоры.

В условиях рыночной экономики биологические методы воздействия на почву и культуры более экономичны и более оправданы. Биологические приёмы выполняются путём использования трудовых и материальных ресурсов самой отрасли сельского хозяйства, за счёт труда работников хозяйств, применение продукции, производимой внутри хозяйств, способствуя более полной занятости сельского населения и уменьшению зависимости от поставщиков промышленных товаров.

В результате производство молока во всех категориях хозяйств возрастёт к расчётному сроку в 2,5 раза, мяса – в 2,6 раза.

2.5.5.   Создание экологического каркаса. Развитие

системы  особо охраняемых территорий

Основой устойчивого развития поселения является формирование экологического каркаса, т.е. экологической сети, которая поддерживает экологическое равновесие. Суммарная площадь природных территорий, образующих экологический каркас, должна быть достаточной для сохранения способности природных сообществ к саморегуляции и самовосстановлению. Оптимальная площадь территории, составляющей экологический каркас, должна быть не менее 60–65% от общей площади территории памятника природы.

В экологический каркас включаются лесные массивы, степные участки, реки и ручьи. Наиболее важные участки природных территорий, обладающие самостоятельной природоохранной ценностью, являются ключевыми природными территориями (КПТ). Экологические связи между КПТ обеспечиваются с помощью транзитных территорий (коридоров). Участки экологического каркаса, где на основе существующих фрагментов необходимо провести мероприятия по восстановлению природных территорий, являются участками (коридорами) экологической реставрации.

Для формирования экологического каркаса территории необходимо:

- Сохранение типичных участков лесных, степных и лесостепных природных комплексов, ценных пресноводных и водно-болотных экосистем на особо охраняемых природных территориях;

- Создание культурного агроландшафта (прежде всего пастбищ), внедрение контурной системы земледелия, предотвращение эрозии почв, создание, восстановление и сохранение лесомелиоративных насаждений на с/х угодьях, проведение работ по восстановлению нарушенных экосистем.

Сохранение присурских  пойменных и равнинных лесов обеспечивает стабильный гидрологический режим водосборного бассейна и уровневый режим рек, соединяет отдельные лесные массивы в единую систему, сохраняя места обитания и пути миграции птиц и зверей. На этой территории необходимо предотвращать неумеренные рубки,  в результате которых происходит смена ценных пород естественных насаждений (дуба, сосны) менее ценными – липой, березой, осиной.

Рассмотрен  вариант развития.

В связи с необходимостью развития поселков в охранной зоне р.Сура и возросшим количеством посещений присурского заповедника населением целесообразно выделение здесь зоны ограниченного хозяйственного и рекреационного использования.

- Выделить на территории реки в непосредственной близости от населенных пунктов зону  (участки) частичного хозяйственного использования, что не противоречит федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» (ст.9 п. 4) для сбора грибов и ягод для собственных нужд местными жителями, проживающими в охранной зоне, а также участки  для прокладки лыжных трасс.

- Ограничения позволят взять под охрану разнообразный животный мир, увеличит площади местообитания редких видов, сохранит лесные массивы для будущих поколений.

На эродированных незалесенных участках и других неудобьях предлагается  создание полезащитных лесных полос и проведение лесолугомелиоративных мероприятий. Это будет способствовать восстановлению экологических связей, улучшит экологическую обстановку в населенных пунктах.

В настоящее время почти все особо охраняемые территории поселения нуждаются в мероприятиях по улучшению экологического состояния, контролю и мониторингу.

2.5.6.   Санитарная очистка территории

Одной из самых серьезных экологических проблем для республики в целом и для поселения является проблема обращения с отходами. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

Бытовые отходы  поселения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах. Опытным путем установлено, что от сельских жителей на свалки может поступать  на 25% отходов меньше, чем от городских.

Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем утилизируемых отходов, как минимум, на 20%.

В связи с неудовлетворительным состоянием существующего полигона,  его расположением около дороги в зоне с.Порецкое, целесообразно организовать новый полигон для района. Тем самым будет сокращена площадь отводимых под полигон земель, полигон будет обслуживаться единым парком техники и персоналом, будет упрощен контроль за состоянием этого специального объекта.

Технология захоронения ТБО выбирается в проекте полигона, который должен быть разработан специализированной организацией. Захоронение отходов животноводства на полигоне категорически запрещается.

Жидкие отходы из выгребов предлагается обрабатывать на очистных сооружениях канализации. На перспективу в населенных пунктах планируются локальные системы канализации и очистные сооружения (см.раздел «Водоснабжение и канализация»).

Накопления ТБО в сельской местности, за нормативное количество на душу населения можно принять 225 кг в год. Исходя из этого, количество ТБО в  поселении составит в год:

###### Таблица 2.5.6.1

| Первая очередь (2010 год) |  | Расчетный срок (2025 год) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Население тыс.чел. | Кол-во ТБО, т | Население тыс.чел. | Кол-во ТБО, т |
| 800 | 223,4 | 850 | 229,5 |

Поскольку к вывозу на полигон принимаются только отходы 3 и 4 классов опасности, опасные отходы, если таковые образуются (ртутные лампы, батарейки, остатки краски и пр.), должны собираться отдельно.

В сельских населенных пунктах в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой для выбора утильных фракций. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

- Выводы:

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходимы следующие мероприятия:

- Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

2.6.   Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите территории поселения от опасных геологических и гидрологических явлений и инженерной подготовке территории.

1. Противоэрозионные мероприятия

2. Защита от затопления

3. Организация и очистка поверхностного стока.

4. Благоустройство русел водотоков.

5. Берегоукрепление и защита от оползневых деформаций.

1. Противоэрозионные мероприятия

Для эффективной борьбы с эрозионными процессами на территории поселения, необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий.

Комплекс противоэрозионных мероприятий включает в себя:

- Организационно-хозяйственные мероприятия

- Агротехнические мероприятия

- Лесомелиоративные мероприятия

- Гидротехнические противоэрозионные мероприятия.

2. Защита от затопления

В качестве основного мероприятия по предотвращению затопления предусматривается строительство земляных дамб обвалования.

Строительство новой застройки предусматривается на подсыпанных территориях до незатапливаемых отметок.

Для защиты от подтопления населенных пунктов, расположенных на пойменных территориях предусматривается создание в них единых водоотводных систем, с учетом реконструкции уже существующих участков. Водоотведение предусматривается открытыми канавами, откосы которых укрепляются дерном. Канавы будут выполнять роль как водоотводящих, так и дренажных сооружений.

3. Организация и очистка поверхностного стока

Для населенных пунктов района, предусматриваемых проектом к дальнейшему развитию, необходима организация поверхностного стока. Отвод поверхностных вод предусматривается сетью открытых водостоков, в качестве которых приняты одернованные канавы трапецеидального сечения. В соответствии с требованиями, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране водных объектов, поверхностный сток перед сбросом в водоемы должны подвергаться очистке. В населенных пунктах с большей площадью водосбора, в соответствии со СНиП 2.04.03-85 предлагаются пруды-отстойники, оборудуемые устройством для улавливания плавающего мусора, задержания основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов. Из отстойников очищенный сток поступает в пруд дополнительного отстаивания количества нефтепродуктов крупностью менее 100 мм. Эффект отстоя около 95%. Так проектом предлагается система  «Биопруд», разработанная ООО институт «Гражданпроект» г.Киров. Система состоит  из трех ступеней биопрудов. Система эффективно удаляет различные виды загрязнений ливневого и производственно-бытового стока и способна очищать сточные воды с показателем БПК 10000мг/л и более.

Для более глубокой очистки применяются фильтры доочистки с зернистой загрузкой (песок, керамзит, полимеры).

Выпуски сточных вод предусматриваются в местные водотоки, либо в овраги. Во втором случае по тальвегу оврагов предусматривается устройство специальных бетонных лотков, для защиты оврагов от размыва.

4. Благоустройство русел водотоков

Для поддержки и повышения водности р.Сура необходимо:

1.   Регулярные работы по дноуглублению перекатов;

2.   Восстановление лесов в пойме реки;

3.   Соблюдение режима хозяйствования, предусматриваемого Положением № 1404 от 1996г., в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос р.Сура и малых рек.

Кроме того, необходимо выполнять противооползневые мероприятия охранно-ограничительного характера:

1.   Запрещение строительства на склонах и в зоне отступа от них;

2.   Запрещение подрезки оползневых склонов.

##### Страхование от опасных природных процессов

Использование практики страхования территорий от опасных природных явлений.

В  поселении в качестве таких явлений можно выделить затопление территории у с.Сыреси и развитие оползневых процессов вблизи его южной границы.

Пункты выявлены в результате проведенного анализа гидрографии водотоков в реальном рельефе, их бассейнов водосбора и др. характеристик, как требующие выявления риска ущерба от наводнений, оползней и рассмотрения возможности страхования.

Раздел 3. Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень

мероприятий  по  территориальному планированию

  - 3.1.Этапы реализации предложений по территориальному планированию

Важнейшим элементом механизма реализации генерального плана поселения  является политика органов местного самоуправления поселения, базирующаяся на системном стратегическом планировании развития экономики, отдельных отраслей, сфер деятельности и территорий и принятии оперативных управленческих решений.

Поскольку генеральный план Сыресинского сельского поселения в целом является одним из ключевых  документов в системе регионального планирования развития Чувашской Республики, уместно соотнести его этапы реализации с этапами реализации Закона Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года».

Этапы реализации предложений по территориальному              планированию

| Этапы реализации предложений по территориальному планированию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап II III |  |  |  |  |  | II этап |  |  |  |  |  | III этап |  |  |  |  |  |
| Активные структурные преобразования экономики 1 |  |  |  |  |  | Повышение технологической и инновационной конкурентоспособности |  |  |  |  |  | Приближение к европейским стандартам уровня и качества жизни |  |  |  |  |  |
| Г о д ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Предложения по территориальному планированию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение материального благосостояния населения |  |  |  |  |  |  | Повышение инновационной восприимчивости предприятий |  |  |  |  |  | Развитие потенциала транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Повышение обеспеченности населения основными видами качественных и безопасных услуг |  |  |  |  |  |  | Развитие инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  | Развитие информатизации и телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  | Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды |  |  |  |  |
| Развитие интеллектуального потенциала и обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  | Формирование делового климата для развития предпринимательства |  |  |  |  |  | Повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления |  |  |  |  |
| Улучшение состояния здоровья населения и развитие здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Перечень первоочередных мероприятий по

территориальному планированию

Реализация проекта «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Сыресинского  поселения» уже на первую очередь (до 2010 г.) позволит обеспечить эффективное комплексное использование природных, сельскохозяйственных, рекреационных и других ресурсов, устойчивое развитие территории поселения, решение важных социально-экономических и инженерных проблем, способствующих повышению качества жизни его населения.

На первую очередь настоящим проектом предлагается проведение целого ряда мероприятий.

3.2.1. Планировочная организация территории

В основу архитектурно- планировочной организации поселения положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

- сохранение исторически сложившейся планировки;

- по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границе поселения, с применением при создании новых объектов социальной инфраструктуры, блокирования близких по функции объектов, а также многофункциональное использование их отдельных элементов;

- выбор направления и масштаба дальнейшего развития поселения с учетом инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий, а также кадастровой стоимости изымаемых при этом сельхозугодий (оценка земель поселений будет осуществлена на этапе Государственной кадастровой оценки земель республики).

Для упорядочения земельных отношений необходимо генпланом разработаны  границы всех населенных пунктов, включив в них необходимые территориальные резервы для развития селитебных и производственных зон. Для смежных пунктов с.Любимовка и с.Сыреси, имеющих  общее топографическое пятно застройки, целесообразно установить общую границу.

Кроме того, необходимо разработать  общие правила застройки поселений, устанавливающие:

- порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ;

- порядок осуществления всех видов строительства и благоустройства в различных функциональных зонах;

- порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за строительством и благоустройством;

Развитие населенных пунктов поселения на первую очередь направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройство территории.

В планировочное развитие населенных пунктов возможно только на сельскохозяйственных землях. В данном случае изъятия земель необходимо           обоснование нового строительства.

Остальные населенные пункты будут развиваться на собственных территориях за счет улучшения планировочной структуры и благоустройства. Въезды в населенные пункты должны быть оформлены и архитектурно сформированы, как планировочно, так и объемно-пространственно.

    - Развитие основных отраслей хозяйства

#### Производственный комплекс

На первую очередь проектом предлагается создание промышленного округа на базе «округообразующих предприятий». Цель – использование неиспользуемых или неэффективно используемых земель и инфраструктуры крупных промышленных предприятий с.Порецкое для развития малого и среднего бизнеса в   сельском поселении.

Инвестиции будут направляться на создание отдельных предприятий, находящихся рядом с «округообразующим», для производства комплектующих или входящих в цикл производства конечной продукции. Как только возникнет законченный цикл производства, ему будет придан статус промышленного округа.

Для успешного развития округа необходимо составить инвестиционные проекты и произвести реструктуризацию, для создание малого и среднего бизнеса по производству  комплектующих.

.

#### Сельское хозяйство

- Производство животноводческой продукции увеличится: молока и мяса – в 2 раза, яиц – в 5раз.

- Максимально возможная переработка полученной продукции и обеспечение круглогодичной занятости сельского населения.

- Государственная поддержка:

  - льготное кредитование и налогообложение;

  - страхование кредитов от стихийных бедствий;

  - интеграция и кооперация;

  - организация агросервисного обслуживания, ремонта, проката техники и пр.;

  - организация пунктов сбора, заготовки, переработки сельхозпродукции у всех товаропроизводителей.

#### В результате, уровень обеспечения населения поселения за счет местного производства будет следующим: картофелем, овощами, молочными продуктами,

#### яйцом – на 100%, зерном – на 84%, мясом – на 61%.

#### Мелиорации земель

По реконструкции осушительных систем на первую очередь предусматриваются мероприятия, не требующие больших денежных вложений: благоустройство мелиоративных каналов, расчистка их от ила, восстановление и крепление откосов, расчистка кустарника, ликвидация земляных перемычек на каналах, восстановление устьев каналов в  с.Любимовка.

#### Лесохозяйственный комплекс

В лесохозяйственном комплексе поселения на первую очередь  должны быть реализованы мероприятия, предусмотренные Республиканской целевой программой «Леса Чувашии» на 2003-2010 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.10.2002 №255. Программа нацелена на сохранение и воспроизводство лесов, улучшение их санитарного состояния, повышение средозащитной и средоформирующей роли, сохранение биологического разнообразия.

Кроме того, необходимы следующие первоочередные мероприятия:

- Залесение территорий водоохранных зон  рек  в пределах населенных пунктов и рекреационных зон.

- Соблюдение режима рубок в в водоохранных зонах реки Р. Сура.

- Проведение противоэрозионных  лесопосадок   во всех частях поселения, где наиболее развита овражная сеть.

- Объем лесовосстановления  на первую очередь предлагается осуществлять на современном уровне по планам лесохозяйственных предприятий, при этом долю культур, создаваемых по промтехнологии, предлагается увеличить до 35 – 40%.

#### Прочие отрасли

Внешний транспорт: На первую очередь произойдет расширение сферы деятельности внешнего транспорта, учитывая экономическое и туристско-рекреационное развитие поселения.

Банковское дело, страхование, финансы: Планируется создание филиальных консультационных, маркетинговых, банковских служб в с.Любимовка (периодического действия и на постоянной основе).

Связь: Общая норма телефонной плотности на 1 очередь с учетом народнохозяйственного сектора составит 120 телефонов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом народнохозяйственного сектора составит 149 телефонов, на 1 очередь – 153 телефона.

В настоящее время в поселении функционируют два отделеняие связи в с.Любимовка. На установку телефонов подано 80 заявок. Степень обеспеченности населения телефонами низкая и составляет в среднем – 5,3 %.

Тип прокладки телефонной сетей – смешанный (кабель, воздушная линия).

    - Трудовые ресурсы. Структура занятости

Необходимо перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производством товаров и сферой производства услуг. А также развитие структурных характеристик занятости населения. В первую очередь, включение в них, как традиционных направлений деятельности – торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом – туризм, предпринимательская  деятельность, малый и средний бизнес.

##### Прогнозируемая структура занятости

###### Таблица 3.2.3.1

чел/%

| Численность занятых на предприятиях и организациях района по отраслям | Исходный год 2007 г. | 1 очередь 2010 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сфера производства товара |  |  |  |
| Промышленность | 135 | 145 | 190 |
| Сельское хозяйство | 13 | 20 | 23 |
| Лесное хозяйство | 157 | 159 | 170 |
| Транспорт и связь |  |  |  |
| Строительство | 71 | 70 | 90 |
| Итого: | 376 | 394 | 473 |
| Сфера производства услуг |  |  |  |
| ЖКХ и сфера бытовых услуг | 1 | 3 | 7 |
| Торговля, общественное питание | 7 | 8 | 9 |
| Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение | 69 | 32 | 35 |
| Образование |  |  |  |
| Культура и искусство |  |  |  |
| финансы, кредитование и страхование |  |  |  |
| управление |  |  |  |
| Туризм и отдых |  |  |  |
| Прочие сферы деятельности |  |  |  |
| Итого: | 77 | 43 | 51 |
| От величины трудовых ресурсов |  |  |  |
| Всего занято в экономике поселения: | 789 | 437 | 524 |
| Кроме того, лица трудоспособного возраста, не занятые трудовой деятельностью (включая безработных) и обучающиеся с отрывом от производства | 261 | 163 | 416 |
| Итого трудовые ресурсы: | 820 | 780 | 720 |
| Население поселения, чел. | 822 | 800 | 850 |

Основные задачи в регулировании структуры занятости:

- закрепление молодого трудового потенциала в сельской местности;

- улучшение жилищных условий при активном введении ипотечного кредитования молодой семьи с погашением процентов по кредитам за счет бюджетных средств для работающих в сельском хозяйстве;

- улучшение бытовых условий;

- развитие полноценной сферы культурно – бытового обслуживания на селе;

- увеличение заработной платы, доплаты за качество и эффективность, премии за лучшие результаты;

- участие в дивидендах, процентах на капитал, акциях, участие в прибылях, в накоплении капитала;

- развитие частного сектора во всех сферах занятости путем предоставления субсидий и введения льготного налогообложения на период становления частных хозяйств, что позволит увеличить число рабочих мест.

## 3.2.4.   Население. Система расселения

Представленный в проекте демографический прогноз численности населения Сыресинского  поселения предусматривает анализ изменения численности населения при различных вероятных сценариях демографического развития.

Исходя из тенденции сокращения численности населения, необходимости увеличения занятости трудоспособной его части и повышения качества жизни, в проекте гипотетически рассматриваются следующие сценарии:

I - пессимистический

II – оптимистический

III – вероятностный

Масштабы развития сельского поселения по численности населения определены ориентировочно, в зависимости от положения в общей структуре расселения, изменения численности населенных пунктов и их прогнозируемым экономическим потенциалом.

I сценарий (пессимистический) – основан на принятии современных показателей в качестве прогноза и возможен, если экономический кризис затянется. В случае, если не будет предпринята попытка поддержки промышленных предприятий, развития сельского хозяйства, не будут выработаны новые законодательные акты, то реальный подъем экономики не может наступить скоро.

Гипотетически можно предположить продолжение спада еще в течение нескольких лет.

Развитие новых сфер занятости при этом сценарии либо будет вовсе отсутствовать, либо находиться в стадии зарождения. Что касается численности населения, то она будет иметь тенденцию к сокращению и, прежде всего, из-за отрицательного естественного прироста, который сохранится до конца прогнозируемого периода.

II сценарий (оптимистический) – сценарий с растущей численностью населения. Он основывается на том, что кризисные явления последних лет удастся достаточно быстро нейтрализовать, вследствие форсированного развития всех сфер деятельности, при исправлении современной тенденции низкой рождаемости и высокой смертности, стабилизации и совершенствовании структуры занятости.

При этом должны получить активное развитие ряд новых направлений хозяйствования, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала и модернизации производств (деревопереработка, сельхозпереработка, стройиндустрия, рекреация, туризм, кустарные промыслы и ремесла и пр.).

III сценарий (вероятностный) – промежуточный, компромиссный, сочетающий те и другие моменты и отвечающий методам вероятностной оценки событий.

Данный сценарий предполагает постепенный выход из экономического кризиса. Главное, что характеризует этот период – начало структурной перестройки экономики района, появление новых производств, основанных на использовании собственного ресурсного потенциала.

При определении прогноза численности населения принимается во внимание и возможный миграционный приток населения, который будет зависеть от объема и состава миграционных потоков.

В сводном виде итоговые показатели проектной численности населения Сыресинского  поселения по сценариям представлены ниже.

##### Прогноз динамики численности населения и источники её формирования

###### Таблица 3.2.4.1

| Периоды | Численность населения на начало и конец периода (чел.) | Прирост «+»; Убыль «—» всего | В том числе за счет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Естественного прироста |  | механический прирост |  |
|  |  |  | Всего (тыс.чел.) | на 1000 жителей | Всего (тыс.чел.) | на 1000 жителей |
| I сценарий – пессимистический |  |  |  |  |  |  |
| 2006-2010 гг. | 1050-1069 | - 2,4 | - 1,7 | - 18,5 | - 0,7 | - 6,6 |
| 2011-2015 гг. | 1069-1060 | - 2,5 | - 1,8 | - 18,7 | - 0,7 | - 7,7 |
| 2016-2025 гг. | 1060-1100 | - 4,0 | - 2,6 | - 18,7 | - 1,4 | - 9,0 |
| II сценарий – оптимистический |  |  |  |  |  |  |
| 2006-2010 гг. | 1050-1070 | +0,7 | - 1,0 | - 10,0 | +1,7 | +16,0 |
| 2011-2015 гг. | 1070-1075 | +0,9 | - 0,9 | - 7,0 | +1,8 | +15,0 |
| 2016-2025 гг. | 1075-1080 | +1,9 | + 0,1 | + 0,4 | +1,8 | +7,0 |
| III сценарий – вероятностный (основной) |  |  |  |  |  |  |
| 2006-2010 гг. | 822-800 | +0,1 | - 0,8 | - 13,0 | +0,7 | +1,1 |
| 2011-2015 гг. | 800-830 | +0,2 | - 0,6 | - 11,0 | +0,8 | +3,5 |
| 2016-2025 гг. | 830-850 | +0,7 | - 0,3 | - 5,0 | +1,0 | +4,5 |

Таким образом, учитывая достаточно высокий жизненный потенциал поселения, в качестве основного сценария выбрано направление на стабилизацию численности населения, т.е. – «вероятностный сценарий»

Прогноз динамики численности населения поселения определился, исходя из складывающейся демографической ситуации, из планируемых процессов экономического и социального развития, а также зависит от проводимой в поселении политики экономического развития в целом .

Несмотря на происходящее сокращение населения поселения из-за естественной убыли, есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого функционирования поселения при проведении привлекательной инвестиционной политики изменится и динамика численности населения в сторону ее стабилизации, с некоторым повышением численности населения к концу расчетного периода.

Масштабы развития сельских населенных пунктов по численности населения определены ориентировочно, в зависимости от положения каждого поселения в общей структуре расселения, складывающимися тенденциями изменения численности населенных пунктов и их прогнозируемым экономическим потенциалом.

##### Прогнозируемая динамика постоянной численности поселения
по населенным пунктам

###### Таблица3.2.4.2

| № п/п | Наименование | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 1 очередь 2010г. | Расчетный год 2025г. |
| 1 | С.Любимовка | 448 | 504 | 520 |
| 2 | с. Сыреси | 565 | 650 | 670 |
| 3 | С.Раздольное | 2 | 5 | 6 |
|  | Всего | 822 | 800 | 850 |

Всесторонняя поддержка развития градообразующих отраслей хозяйства должна обеспечить повышение эффективности сельскохозяйственного производства и промышленности – т.е. привести к увеличению занятости и повышению доходов населения.

3.2.5.   Жилищный фонд

Современный жилищный фонд Сыресинского  поселения на 01.01.2007года 987500 м2 общей площади. При численности населения 1678 чел., средняя по поселению жилищная обеспеченность составляет 17м2 общей площади на человека.

Отмечается, что в последние годы в структуре жилищного фонда по видам собственности стал преобладать частный фонд.

##### Структура жилищного фонда по видам собственности

###### Таблица 3.2.5.1

| видам собственности | Порецкий район (сельское население), % | Сыресинское поселение, М2 |
| --- | --- | --- |
| муниципальный | - | - |
| государственный | - | - |
| частный фонд | 100 | 31,5 |

Техническое состояние жилищного фонда – удовлетворительное. Площадь жилищного фонда, требующего полной или частичной реконструкции и модернизации, составляет210 м2 или 0,7% от всего жилищного фонда.

Степень развития инженерного благоустройства жилья отражает качество жилой среды. В целом отмечается  низкий уровень благоустройства в поселении..

##### Сравнительная характеристика обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием

###### Таблица 3.2.5.2

%%

| Оборудование жилищного фонда | Сыресинское поселение | Порецкий район (сельский жилищный фонд) |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | - | 8,8 |
| Канализацией | - | 1,3 |
| Центральным отоплением | - | 25,5 |
| Горячим водоснабжением | - | 1,3 |
| Газом | 92 | 71,1 |
| Ванными (душем) | - | 1,3 |

Общий экономический спад и сокращение инвестиций оказали негативное влияние на состояние строительства и строительной базы в целом. Среднегодовой ввод жилья за последние 5 лет – составил около 460 м2 общей площади, в основном, строится индивидуальное жилье с использованием ипотечного кредита.

##### Динамика ввода нового жилья

###### Таблица 3.2.5.3

|  | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий ввод, (м2общей площади) | 0 | 160 | 160 | 120 | 120 | 130 |
| в том числе индивидуальный жилищный фонд | 0 | 160 | 160 | 120 | 120 | 130 |

В 2006 г. строительство жилья  велось -130м.кв. Было реализовано вторичного жилья 26 квартир. Это в основном малообеспеченные и молодые семьи, для которых необходимо строительство социального жилья, с использованием средств населения, ипотечного кредита и субсидий. Будет продолжено в основном уплотнение существующей застройки и индивидуальное строительство. Для преодоления складывающихся негативных тенденций в настоящее время в поселении внедряются механизмы, позволяющие задействовать в процессе строительства жилья   внебюджетные фонды.

С 2001г. в республике начала действовать программа ипотечного жилищного кредитования «Молодая семья», направленная на закрепление молодых кадров в сельской местности. Программа ипотечного кредитования предусматривает предоставление молодым семьям кредиты с погашением процента по кредиту за счет бюджетных средств.

В поселении действует федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года», граждане проживающие в сельской местности и работающие на сельскохозяйственных предприятиях получили возможность взять безвозмездную субсидию из федерального бюджета в размере 30% от стоимости строящегося жилья и оформление ипотечного кредита для завершения строительства.

Выводы:

- необходимо сохранение и некоторое увеличение темпов строительства социального жилья для ускорения обеспечения потребности социально незащищенных слоев населения;

- создание благоприятной жилой среды высокого качества;

- ускорение темпов ликвидации ветхого и аварийного фонда;

- необходимо решение полноценного инженерного благоустройства всего жилищного фонда в районе, с целью создания привлекательной среды обитания для населения и закрепления их на селе;

- для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо: активное вовлечение в жилищное строительство средств  дольщиков,  вовлечение частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования, создавая благоприятный инвестиционный климат;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных индивидуальных домах, путем изыскания свободных территорий, решения проблем инженерного обеспечения и предоставляя льготные жилищные кредиты, что  значительно ускорит проблему жилищной обеспеченности;

Проектные предложения:

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность поселения и позволит закрепить молодые кадры на селе.

Задачи программы жилищного строительства в проектный период:

- наращивание на территории поселения объемов жилищного строительства, в том числе социального жилья;

- снижение стоимости возводимых домов и квартир за счет применения новых технологий в строительстве;

- поиск и привлечение различных внебюджетных и внегосударственных источников;

- повышение качества возводимого жилья (в том числе и за счет строительства жилья из качественных материалов с применением новых материалов);

- обеспечение строительных организаций новым строительным оборудованием при выделении лизинга.

Масштабы развития сельских населенных пунктов по численности населения определены ориентировочно, в зависимости от положения каждого поселения в общей структуре расселения, складывающимися тенденциями изменения численности населенных пунктов и их прогнозируемым экономическим потенциалом.

3.2.6.   Социальная инфраструктура и система

культурно-бытового обслуживания

Важным в системе культурно-бытового обслуживания поселения становится поддержание устойчивого функционирования учреждений и предприятий социальной сферы с предоставлением полноценных услуг каждому жителю. Дальнейшее развитие культурно-бытового обслуживания в перспективе позволит увеличить диапазон предоставляемых услуг населению.

Проектом  предлагается на базе существующего клубного учреждения поселения создание базового учреждения клубного типа на ассоциативной основе с целью применения комплексного метода при создании культурно-бытового обслуживания.

При решении проблемы совершенствования культурно - бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделить социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями этих отраслей требует строго контроля.

Качество социальных услуг и критерии, которые его характеризуют, должны четко соответствовать ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения».

Спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики поселения.

Система  культурно-бытового обслуживания  формируется с учетом следующих факторов:

  - сложившихся коммуникационных связей между населенными пунктами;

  - экономического и социально-культурного потенциала поселений;

  - особенностей системы расселения по территории;

  - уровня развития транспортной сети.

К социально-нормируемым отраслям относятся следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта и учреждения досуговой деятельности.

Школьное образование

Развитие системы образования включает в себя развитие учебно-материальной базы базовых образовательных учреждений: оснащение их средствами обучения, лабораторным оборудованием, информационно-вычислительной техникой, подключение сельских общеобразовательных учреждений к Всемирной телекоммуникационной сети интернет, строительство и ремонт зданий и сооружений учреждений системы образования.

Программой реструктуризации намечено  в масштабе Сыресинского   поселения объединение всех школьных и дошкольных учреждений в «Территориальное школьное объединение».

Целью этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для гармонического развития личности каждого молодого человека.

В перспективе планируется постепенное прекращение тенденции снижения наполняемости школы, что объясняется прогнозируемым улучшением общей демографической ситуации  и соответственно повышения процента детей в возрастной структуре поселения.  Расчет норматива обеспечения детскими дошкольными и школьным учреждениями показывает избыток в школе поселения. На перспективу вероятно нестандартное решение данной проблемы - совмещение разных социально – общественных функций под одной крышей и с разными входами (желательно культурно – образовательного направления).

Дошкольное образование

В настоящее время в поселении функционируют одно дошкольное образовательных учреждение на 40 мест.

Наполняемость дошкольного учреждения поселения - 100%. Воспитанием детей занимаются 12 педагогов.

В целях обновления дошкольного образования и удовлетворения потребности родителей в качестве и разнообразии оказываемых услуг предлагается перевести садик  на гибкий график посещения (с указанием в родительском договоре условий пребывания).

Современное дошкольное образование в поселении остается доступным для населения (родители оплачивают менее 20 % затрат на содержание ребенка в детском саду) и строится на принципах вариативности программ, реализации потребностей родителей и личности ребенка.

Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго регламентирована, как школьное образование. Она может принимать различные формы, в том числе и платное небольшое учреждение по подготовке детей к школе. Для организации его могут использоваться помещения незагруженной школы поселения.

Принимая во внимание постепенное преодоление демографического спада детского населения на расчетный срок (2025 год), проектом определяется возникновение потребности в 22 места в детском дошкольном учреждении поселения. Для этого потребуется перепрофилировать часть площадей в незагруженной школе.

Государственная недвижимость должна быть сохранена. Приватизация части помещений может происходит только при сохранении новыми владельцами социально-образовательного профиля данного недвижимого имущества. Например, весьма перспективным будет организация частных дошкольных учреждений, чему будет способствовать прогнозируемое повышение уровня жизни.

Для сельской местности очень актуальной проблемой является закрепление молодого населения на селе. Вывести сельское хозяйство поселения из перманентного состояния кризиса возможно только с улучшением качества трудовых ресурсов.

Наиболее успешных в обучении молодых людей,  перспективно направлять на дополнительное обучение в ВУЗы республики, с условием обязательного дальнейшего трудоустройства в одном из сельскохозяйственных предприятий поселения.

Внешкольное образование

Особое значение необходимо уделить развитию системы внешкольного дополнительного образования в целях способствования формирования всесторонне развитой, социально активной и творческой личности.

В настоящее время в поселении в сельских клубах действуют 6 кружков по разным интересам, функционирует  модельная библиотека.

В соответствии с нормативами СниП 2.07.01-89* потребность в объектах внешкольного образования определяется в количестве 10 кружковых мест на 1000 жителей на расчетный срок.

### Здравоохранение и социальное обеспечение

- В поселении открыт офис врача общей практики с персоналом в 14 человек.

Потребная обеспеченность врачами составляет 0,4 на 100  человек населения, средним медицинским персоналом 0,8 на 100  человек. Сравнительный уровень обеспечения инфраструктурой медицинского обслуживания и медицинским персоналом показывает высокую укомплектованность медучреждений  Сыресинского  поселения.

Проектные предложения:

Развитие сельского здравоохранения в первую очередь должно быть направлено на укрепление материально – технической базы лечебно – профилактических учреждений, укомплектованию их квалифицированными кадрами.

Учреждения здравоохранения уже получают новые направления в рамках реализации программы Международного банка реконструкции и развития в Чувашской республике - открытие взамен сельских врачебных амбулаторий офисов врача общей практики в плане развития службы семейной медицины.

Организация на базе сельских врачебных амбулаторий офисов врачей общей практики, предусматривает  применение новейшего оборудования и стационарно замещающих технологий, позволяющих в амбулаторном режиме проводить полное обследование пациента.

Потребность в услугах  кабинета врача общей практики определена на 1 очередь 550 посещений/смену, на расчетный срок – 540 посещений/смену.

Их дальнейшая модернизация предусмотрена в с.Любимовка. С развитием рыночной экономики  отрасль здравоохранения может принимать и частные формы. Возможно появление частных кабинетов стоматологии, массажных кабинетов, медицинского центра красоты.

#### Культурно - досуговая деятельность

Сфера культурно-досуговой деятельности является одним из важнейших социальных факторов, определяющих качество жизни населения. В системе приоритетов молодежи качество сферы досуговой деятельности, как правило, идет сразу после возможности трудоустройства, опережая уровень комфортности условий проживания. Развитие этой сферы, обеспечивающее не только удовлетворение культурных запросов, но и формирование их – одно из средств уменьшения оттока молодежи из села.

Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом, а также культурно-досуговой инфраструктурой сложившейся или формирующейся в поселении.

В сфере досуговой деятельности весьма условно можно выделить несколько взаимосвязанных направлений:

- культурно-просветительную;

- развлекательную;

- спортивно-оздоровительную;

- туризм и рекреация.

Частично эти потребности удовлетворяются за пределами рассматриваемой территории (например, санаторно-курортное лечение), частично – на базе объектов разного профиля в пределах населенных пунктов, частично – в условиях природных ландшафтов.

В настоящее время в поселении  функционируют  учреждения (клуб, ДЮСШ, модельная библиотека, МОУДО  Основным организационным центром культурно-досуговой деятельности выступает сельским клуб. Имеется 5 кружков, дети обучаются игре на народных инструментах, фортепиано, рисованию, танцам.

В учреждениях культуры работают 9 специалистов. Библиотечный фонд составляет 8тыс. ед. На расчетный срок в целях повышения качества услуг предоставляемых библиотечной системой необходимо создание читального зала на базе недогруженной школы с использованием компьютерной сети.

3.2.7.   Транспортная инфраструктура

В рамках Республиканской  целевой программы  «Модернизация  и  развитие  автодорог  в  Чувашской Республике на  2006-2010 г.г. с прогнозом  до  2025 г.»  намечаются  ремонтные работы строительства  автодороги  Сыреси - Любимовка   по  IV технической категории.

Намечается также:

- сформировать систему технического обслуживания автотранспортных средств и придорожного сервиса;

-   по трассам школьных маршрутов предусмотрено обустройство дорог, строительство автопавильонов, разворотных площадок, благоустройство улиц в  поселке;

.        -   по мере строительства новых дорог продлить автобусные маршруты или открыть новые.

3.2.8.   Инженерная инфраструктура

#### Водоснабжение

Проектом предусматривается реконструкция и развитие существующих сетей в п. Первомайский, обеспечение лицензиями на обслуживание источников водоснабжения обслуживающего их персонала . Организация новых водозаборов подземных вод (при необходимости) и организация зон санитарной охраны на них в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (1-й пояс – на расстоянии 30-50 м от центра скважины). Обследование технического состояния эксплуатационных скважин по поселению с целью оценки возможности водозабора из них в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02.

С целью выполнения Указа президента ЧР  №142 от 29.12.04года «О республиканской целевой программе «Обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой  на  2005-2008 годы»   предусматривается  до 2010 г. выполнить единую систему водоснабжения с.Сыреси.

Хозяйственно-бытовая канализация

До 2020 г. необходима прокладка новых сетей канализации и строительство очистных сооружений в с.Сыреси       По расчету и на основании  п.2.7.6 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» проектом предлагается строительство автономных очистных сооружений  хозяйственно-бытовых стоков с установками «Водолей» от существующих зданий школы,   детского сада,  здания администрации поселения.       Практика внедрения в 15 регионах РФ в 2004 году показала, что при применении подобных  установок мощностью 6 и 12м3/сут. экономия составляла 160 тыс. рублей по сравнению с централизованной системой очистки.

###### Электроснабжение

Электроснабжение потребителей района на I очередь сохранится от существующей системы «Чувашэнерго». Для обеспечения надежного электроснабжения поселения необходима реконструкция до 2010г. проектом предусматривается реконструкция подстанции «Первомайский»», износ оборудования которой составляет около 100%. Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10кВ в населенных пунктах.

###### Тепло- и  газоснабжение

Для повышения уровня благоустройства до 2010 года предусматривается перевод в поселении всех источников теплоснабжения  на природный газ.

Необходима реконструкция котельной школы и ДОУ, находящихся в ветхом  состоянии.   Так  согласно  прогнозу  социального развития  Порецкого  района  в  2007 году    предусматривается  газификация  котельной  в  здании дома культуры, клуба в с.Любимовка, сельской врачебной амбулатории, частного сектора.

Для теплоснабжения жилого фонда вместо устаревшего оборудования на I очередь проектом предлагается внедрять тепловые генераторы на газовом топливе.

3.2.9.   Охрана окружающей среды

- На первую очередь необходимо обратить особое внимание на проблему сбора, транспортировки, переработки и захоронения твердых бытовых отходов. Для ее решения необходимы следующие меры.

Разработать схему обращения с отходами на территории поселения. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- Организация строгого учета образования отходов

- Организация селективного сбора отходов в населенных пунктах в сменные контейнеры.

- Обеспечить отдельный сбор и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- Заключить договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

- Организовать вывоз трупов животных на переработку.

- В целях охраны и оздоровления водных ресурсов необходимо:

- произвести строительство систем канализации и очистных сооружений с полной биологической очисткой в с.Сыреси. Обеспечить выполнение требований охранного режима водоохранных зон рек и водоемов (прекратить выпас скота, регламентировать рекреацию, запретить размещение загрязняющих среду объектов и пр.).

- В целях охраны воздушного бассейна необходимо:

- завершить газификацию поселения;

- разработать проекты ПДВ на всех предприятиях-загрязнителях.

- внедрить на промышленных и коммунальных предприятиях  газо-, пылеулавливающее оборудование.

- Разрешить вопрос об изменении регламента использования территории , прилегающей к реке Р. Сура, для обеспечения  возможности развития прилегающей рекреации на ее территории.

3.2.10.  Санитарная очистка территории

Одной из самых серьезных экологических проблем  для поселения является проблема обращения с отходами. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

. Бытовые отходы сельских поселений содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах. Опытным путем установлено, что от сельских жителей на свалки может поступать  на 25% отходов меньше, чем от городских.

Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем утилизируемых отходов, как минимум, на 20%.

В связи с неудовлетворительным состоянием существующего полигона,  его расположением около дороги на въезде в г.Алатырь, целесообразно организовать новый полигон,  Тем самым будет сокращена площадь отводимых под полигон земель, полигон будет обслуживаться единым парком техники и персоналом, будет упрощен контроль за состоянием этого специального объекта.

Технология захоронения ТБО выбирается в проекте полигона, который должен быть разработан специализированной организацией. Захоронение отходов животноводства на полигоне категорически запрещается.

Жидкие отходы из выгребов предлагается обрабатывать на очистных сооружениях канализации. На перспективу в населенных пунктах планируются локальные системы канализации и очистные сооружения .

Накопления ТБО в сельской местности, за нормативное количество на душу населения можно принять 225 кг в год. Исходя из этого, количество ТБО в Междуреченском поселении составит в год:

###### Таблица 3.2.10.1

| Первая очередь (2010 год) |  | Расчетный срок (2025 год) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Население тыс.чел. | Кол-во ТБО, т | Население тыс.чел. | Кол-во ТБО, т |
| 822 | 223.425 | 800 | 229.5 |

Поскольку к вывозу на полигон принимаются только отходы 3 и 4 классов опасности, опасные отходы, если таковые образуются (ртутные лампы, батарейки, остатки краски и пр.), должны собираться отдельно.

В сельских населенных пунктах в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой на утильные фракции. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по видам.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходимы следующие мероприятия:

- Разработать схему обращения с отходами на территории поселения. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

3.2.11.  Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

#### Противоэрозионные мероприятия

На первую очередь намечается проведение в поселении комплексных противоэрозионных мероприятий (организационно-хозяйственных, лесомелиоративных и гидротехнических).

При этом предусматривается реконструкция  противоэрозионных гидротехнических сооружений. Финансирование строительства и реконструкции может осуществляться в рамках региональной программы «Мероприятия по оздоровлению экологической обстановки на реке Волге и ее притоках, восстановлению и предотвращению деградации природных комплексов Волжского бассейна на территории Чувашской Республики на 1997-2010 годы».

#### Защита от затопления

В данном случае первоочередными мероприятиями являются устройство обвалования в с.Сыреси, с.Любимовка. Общая протяженность защитных сооружений на первую очередь – 2км. Финансирование строительства защитных сооружений также может осуществляться по программе «Мероприятия по оздоровлению экологической обстановки на реке Волге и ее притоках, восстановлению и предотвращению деградации природных комплексов Волжского бассейна на территории Чувашской Республики на 1997-2010 годы».

# 3.2.12. Инвестиционная политика поселения

Главной целью государственной инвестиционной политики в «Стратегии социально – экономического  развития Чувашской Республики до 2010г.» является создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, мобилизация имеющихся и привлечение новых инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики для обеспечения необходимых темпов экономического роста.

Инвестиции в основной капитал являются важнейшим фактором развития территории поселения. В последние годы наблюдается существенный рост инвестиций в основной капитал, о чем свидетельствуют следующие сведения.

Инвестиции по видам строительства (тыс. руб.)

Таблица 3.2.12.1

| Годы | Жилищное строительство | Объекты соцкультбыта | Производ- ственны объекты | Объекты инженерной инфраструтуры | Объекты транспор- тной инфраструк- туры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | - | 6936,6 | 499,2 | - | - |
| 2003 | - | 1077 |  | 4173,1 | - |
| 2004 | - | 2314,4 | - | 5220 | - |
| 2005 | - | 15001,1 | - | 12993 | - |
| 2006 |  |  | - |  | - |
| 2007 |  |  | - | - | - |
| Всего: |  |  |  |  | - |

Реализации проектных решений настоящего проекта требует привлечение значительных инвестиций, что во многом зависит от инвестиционной привлекательности поселения.

В соответствии с оценкой инвестиционной привлекательности Порецкого района Чувашии, произведенной в «Схеме развития Порецкого района», Сыресинское поселение относится к группе поселений с относительно средним инвестиционным потенциалом.

Оценка инвестиционной привлекательности Сыресинского  поселения с учетом анализа сильных и слабых сторон и возможности его социально-экономического развития представлена ниже:

| Сильные или слабые стороны | Возможности |
| --- | --- |
| Удобное географическое положение: близость к важнейшим железнодорожным магистралям. | Условия для развития бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности. |
| Дешевая рабочая сила, оживление самозанятости населения. | Развитие высокотехнологичных производств, конкурентоспособность по стоимости выпускаемой продукции. Дешевая и квалифицированная рабочая сила позволяет предприятиям получать соответственно большую долю прибыли, тем самым предприятия имеют возможность производить реконструкцию и модернизацию производства. |
| Наличие производственных площадей, возможность развития добывающей промышленности – разработка добычи трепела . | Улучшение экономического состояния , освоение передовых технологий на предприятиях . Оптимизация бюджета по доходам и расходам. |
| Благоприятные условия для отдыха и оздоровления жителей и гостей поселения. Благоприятные экологические условия, артезианское водоснабжение. | Организация рекреационной зоны . Развитие туристического комплекса, укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта, условия для формирования здорового образа жизни населения. |
| Технологическая отсталость базовых отраслей. Недостаточная материально-техническая и сырьевая база агропромышленного комплекса. Моральный и физический износ промышленно-производственных фондов. Недостаточное наличие производств по переработке продукции сельского хозяйства (мяса, овощей). | Сворачивание производства в связи с износом основных фондов. Развал крупных предприятий из-за банкротства. |
| Снижение плодородия почв. | Снижение объемов производства и уровня потребления населением основных продуктов питания, ухудшение здоровья людей. |
| Отток активной части населения. Значительная скрытая безработица. | Дефицит квалифицированных кадров в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. |
| Недостаточная степень обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры. | Невозможность устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства, снижение уровня обеспеченности населения жилищно-коммунальными услугами |
| Недостаточная сеть культурно-развлекательных организаций. Снижение интереса к массовой физкультуре и спорту. Недостаточное финансирование отраслей здравоохранения, культуры, образования и спорта. | Повышение уровня преступности. Снижение качества образования и уровня успеваемости учащихся. |
| Неразвитость дорожной сети поселения в восточном направлении | Строительство и развитие дорожного сообщения, автодорог: «Аниш»-с.Любимовка |

Основные проблемы в инвестиционной сфере:

- недостаток собственных инвестиционных ресурсов и недостаточный объем привлекаемых частных инвестиций, не отвечающий потребностям роста экономики;

- депрессивность экономики поселения, значительная зависимость бюджета от трансфертов и субсидий региона (91%),

- недостаточное развитие инвестиционного сотрудничества с экономическими партнерами.

Для наиболее полного и эффективного использования одного из главных преимуществ  – удобного географического положения на стыке ряда крупных транзитных автомобильных и железнодорожных магистралей, необходимо повысить интенсивность дорожного строительства и транспортной инфраструктуры. Так как возведение инженерных и транспортных объектов является прерогативой государства, важно дальнейшее увеличение капитальных вложений в данную отрасль.

Строительство современной, так называемой, инфраструктуры-развития даст, мощный толчок для привлечения в экономику поселения частных инвестиций. Эффективность государственных вложений может быть рациональной в случае получения на один рубль государственных вложений  - 5-6 рублей частных.

С целью максимально полного использования преимуществ поселения, необходимо рассмотреть перспективы развития в районе пунктов общественного питания. Учитывая то, что в поселении предполагается развивать не только инфраструктуру обслуживания транзитного транспорта, но и туризм, важным является создание кафе (летних, стационарных). Для их организации не требуется больших первоначальных вложений. Очень велика оборачиваемость вложенных средств и не значителен срок окупаемости.   Все это создает возможности для инвестиций со стороны малого бизнеса. В свою очередь, администрации поселения необходимо максимально упростить процедуру подключения пунктов общественного питания ко всем необходимым коммуникациям, наладить систему санитарного контроля за качеством продуктов.

Перспективный узел концентрации инвестиционного капитала, с.Любимовка, характеризуется высоким природно-ресурсным, промышленным потенциалом. Привлечение инвестиций с внедрением высокотехнологичных инноваций в предприятия Сыресинского поселения  на основании Указа Президента ЧР №61 от 27.07.2006г. «О дополнительных мерах по стимулированию деятельности крупных сельскохозяйственных организаций» позволит выпускать широкий спектр востребованной экономикой продукции.

Инструментами эффективности инвестирования поселения являются «Положение об оценке эффективности инвестиционных проектов» и «Положение об оценке проектов развития  общественной инфраструктуры , финансирование которых осуществляется с привлечением средств республиканского бюджета ЧР в рамках республиканской адресной инвестиционной программы» (постановление Кабинета Министров ЧР от 29.06.2007г. №160).

3.2.13.Анализ бюджета

Система бюджетных правоотношений в поселении регулируется Бюджетным Кодексом Российской Федерации, принятым в соответствии с ним федеральными и республиканскими законами о бюджете на соответствующие годы и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

На 2007 год в бюджет поселения составил:

- доходы в размере  992 тыс. рублей,

в т.ч. собственные доходы  - 24 тыс.руб.;

- расходы в размере 992 тыс. рублей.

Доля собственных доходов поселения в общем объеме доходов районного бюджета невелика. Это объясняется тем, что в структуре налоговых доходов сохраняется высокая доля федеральных и республиканских налогов.

В целом можно констатировать, что расходы поселения связаны с поддержанием его жизнеспособности. Увеличение расходной части бюджета покрывается за счет трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Чувашия.

Необходимо сокращение расходной части путем оптимизации бюджета, в целях повышения эффективности его исполнения . Рациональное использование средств будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности поселения.

Основными направлениями бюджетной политики являются:

- эффективное использование бюджетов для сохранения темпов экономического роста и создания условий для повышения уровня жизни населения;

- обеспечение нового качественного уровня использования бюджетных средств, прозрачности бюджетных процедур, конкурентного режима при закупках товаров и услуг для государственных нужд, общественной подконтрольности расходов;

- разграничение бюджетных полномочий между республиканскими органами власти и органами местного самоуправления по принципу реальной ответственности и заинтересованности в результатах своей деятельности и максимального сокращения совместно финансируемых расходов, обеспечение на этой основе доступа граждан вне зависимости от места их проживания к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям.

Ключевой проблемой является низкий уровень бюджетной обеспеченности на душу населения и собственных доходов местных бюджетов.

Выводы:

- В целях повышения доходной части необходимо:

- повышение эффективности системы налогообложения;

- улучшение налогового «климата»;

- стимулирование развития малого бизнеса;

- стимулирование повышения потребления населения;

- повышение жилищно-коммунальной сферы;

- создание бытовой кооперации;

- привлечение внебюджетных источников;

- эффективное использование административных ресурсов.

- В целях оптимизации расходов части необходимо:

- оптимизация расходной части в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве;

- оптимизация расходов на инженерную структуру;

- оптимизация расходов на административное управление;

- реальное и целесообразное использование бюджетных средств;

- проведение оценки состояния муниципального имущества;

- проведение инвентаризации муниципального имущества с целью оценки технического состояния, износа и реализация с аукциона нефункционирующего имущества.

3.2.14.  Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2006 г. | на I очередь 2010 г. |  | Расчетный срок 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | всего: | га | 9341,3 | 9341,3 |  | 9341,3 |
| 1.2 | в том числе: - земли сельскохозяйственного назначения | га | 5524,3 | 5524,3 |  | 5524,3 |
| 1.3 | - земли населенных пунктов | « | 450 | 450 |  | 450 |
| 1.4 | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и пр. | « | 52 | 52 |  | 52 |
| 1.5 | - земли лесного фонда,в т.ч. | « | 4435 | 4435 |  | 4435 |
| 1.6 | - земли особо охраняемых территорий и объектов | « | - | - |  | - |
|  | из них: - земли природно-заповедного назначения | « | - | - |  | - |
|  | - земли водного фонда | « | 480 | 480 |  | 480 |
|  | - земли запаса | « | – | – |  | – |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел / % | 822 | 800 |  | 850 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | человек на 1000 жителей | -16,0 | -13,0 |  | +5,0 |
| 2.3 | Показатель миграции населения |  | +8 | +6 |  | +4,5 |
| 2.4 | Число населенных пунктов | единиц | 1 | 1 |  | 1 |
| 2.5 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел. | 182 | 224 |  | 237 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54лет) | чел. | 765 | 717 |  | 756 |
|  | - население в возрасте старше трудоспособного |  | 427 | 459 |  | 487 |
| 2.6 | Трудовая структура населения Число занятого населения в экономике всего | чел./% | 539/70,5 | 544/76 |  | 582/77 |
|  | из них в сфере производства товаров | чел. | 440 | 444 |  | 475 |
|  | в сфере услуг | « | 99 | 100 |  | 107 |
| 2.7 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью | « | 226 | 173 |  | 174 |
|  | Итого трудовые ресурсы | чел./% | 765/100 | 717/100 |  | 756/100 |
| 2.8 | Уровень безработицы | чел/% от экономич. активного населения | 542 | 480 |  | 200 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | всего | тыс. м2 общей площади | 31,5 | 32 | 35 |  |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 18,7 | 17,2 | 17,1 |  |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда | % |  |  |  |  |
|  | - водопровод |  | 70 | 100 | 100 |  |
|  | - канализация |  | - | 30 | 60 |  |
|  | - центральным отоплением |  | - | - | 80 |  |
|  | - горячим водоснабжением |  | - | - | 50 |  |
|  | - газом |  | 89 | 100 | 100 |  |
|  | - ванными (душ) |  | - | - | 50 |  |
| 3.5 | Новое жилищное строительство всего, в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | - | 4,6 | 8 |  |
|  | - многоквартирные | « | - | - | 2,2 |  |
|  | - малоэтажное (усадебное) | « | - | 4,6 | 5,8 |  |
| 3.6. | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | « | - | 1,87 | 0,16 |  |
| 4 | Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 80 | 85 | 120 |  |
|  | избыток - «+», недостаток «—» | « | -22 | -11 | 0 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | « | 300 | 300 | 320 |  |
|  | Избыток - «+», недостаток «—» | « | +62 | +31 | 0 |  |
| 5 | Производство продукции сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Валовое производство продукции (все категории хозяйств): зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 1,017 | 1,5 | 2,3 |  |
|  | картофель | « | 0,32 | 0,4 | 0,7 |  |
|  | сахарная свекла | « | – | 0,01 | 0,02 |  |
|  | рапс | « | – | - | - |  |
|  | овощи открытого грунта | « | 0,69 | 1,0 | 1,3 |  |
|  | молоко | « | 1,65 | 1.8 | 2,0 |  |
|  | мясо (жив. вес) | « | 0,15 | 0,3 | 0,6 |  |
|  | мясо (уб. вес) | « | 0,082 | 0,1 | 0,4 |  |
|  | шерсть | т | - | - | - |  |
|  | яйца | млн. шт. | 0,3 | 0,4 | 0,8 |  |
|  | мед | т | - | 1,1 | 1,2 |  |
| 5.2 | Территория сельхозугодий | га | 2015,2 | 5260 | 5240 |  |
|  | в том числе: - пашня | « | 1565 | 1600 | 1600 |  |
| 5.3 | Посевная площадь всего (все категории хозяйств) | « | 854,6 | 890 | 890 |  |
| 5.4 | Поголовье скота и птицы (все категории хозяйств) - крупный рогатый скот | тыс. голов | 0,15 | 0,9 | 1,1 |  |
|  | в том числе: коровы | « | 0,15 | 0,9 | 1 |  |
|  | свиньи | « | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  |
|  | овцы и козы | « | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |
|  | птица | « | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования | км |  |  |  |  |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 16,1 | 16,1 | 16,1 |  |
|  | в том числе: - основные территориального значения | км | 11 | 11 | 11 |  |
|  | - территориального значения | км | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |
| 6.3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 16,1 | 16,1 | 16,1 |  |
|  | в том числе: - основные территориальные | км | 11 | 11 | 11 |  |
|  | - прочие территориальные | км | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |
| 6.4 | Внутренние водные судоходные пути | км | 15 | 15 | 15 |  |
| 6.5 | Плотность путей сообщения - железнодорожных общего пользования | км | - | - | - |  |
|  | - автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км/тыс. км2 | 137 | 137 | 140 |  |
|  | - внутренние водные судоходные пути | « | – | - | - |  |
| 6.6 | Взлетно-посадочная площадка | площадка | – | 1 | 1 |  |
| 6.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей /1000 чел. | 143 | 146 | 154 |  |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Общий объем потребления воды | м3/сут. | 30 | 130 | 160 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | « | 3 | 67 | 87 |  |
|  | - среднесуточное водопотребление | л/сут.чел. | 72,7 | 311 | 350 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут.чел. | 7,3 | 167 | 190 |  |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
|  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | м3/сут. | - | 175,1 | 213,6 |  |
|  | в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод | м3/сут. | - | 123 | 150 |  |
|  | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | м3/сут. | - | 175,1 | 213,6 |  |
| 8. | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 0,3 | 0,45 | 0,61 |  |
|  | Из них на ком.-быт. нужды | Млн.кВтч | 0,158 | 2,36 | 3,21 |  |
|  | Потребность в: |  |  |  |  |  |
|  | – тепле | МВт | - | 8,32 | 8,82 |  |
|  | Из них на коммунально-бытовые нужды | « | - | 5,12 | 5,42 |  |
| 8.2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Потребление газа – всего | млн. н.м3/год | 0,068 | 0,076 | 0,081 |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | « | 0,068 | 0,025 | 0,021 |  |
|  | На отопление жилой застройки | « | - | 0,051 | 0,06 |  |
| 8.3 | Связь |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования – всего | номеров | 150 | 168 | 222 |  |
| 9 | Инженерная защита территории |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Берегоукрепление | км | – | 1 | 1,8 |  |
| 9.2 | Противооползневые мероприятия | км | – | 1,9 | 4,3 |  |
| 9.3 | Устройство дамб обвалования | км | – | 1 | 3 |  |
| 10 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | - | 315,0 | 333 |  |
| 10.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц | — | 1 | 1 |  |

Приложение:

- БИБЛИОГРАФИЯ

| № п/п | Наименование литературы |
| --- | --- |
| 1 | «Атлас сельского хозяйства Чувашской АССР», Москва: Изд-во Главное управление геодезии и картографии, 1974г. |
| 2 | Краткая чувашская энциклопедия, г. Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2001г. |
| 3 | Редько Г.Н., Яковлев И.Д., Яковлев А.С., Тихонов П.Т. «Корабельные дубравы» г.Чебоксары Чувашское книжное издательство, 1997г. |
| 4 | Юсов В.В., Н.К. Кондратьев, «Водные ресурсы Чувашской Республики: состояние, проблемы и перспективы» г. Чебоксары, Комитет ЧР по делам архивов, 1997г. |
| 5 | Едранов Е.А. «Древесные экзоты Чувашии» г. Чебоксары Чувашское книжное издательство, 1982г. |
| 6 | Архипов Ю.Р., Яковлев А.Е., «Экономическая и социальная география Чувашской Республики» Учебное пособие для вузов, г. Чебоксары, Издательство ЧГУ,1998г. |
| 7 | Карягин Ф.А. «Роль хозяйственной деятельности в изменении природной среды Чувашской Республики» Учебное пособие для вузов Издательство ЧГУ (2 тома), г. Чебоксары, 2001г. |
| 8 | Карнилов А.Г. «Проблемы экологии Чувашской Республики» Учебное пособие для вузов Издательство ЧГУ, г. Чебоксары, 2000г. |
| 9 | Трифонова З.А. «Система городских поселений Чувашской Республики» (проблемы географии, геологии, экологии ЧР) Сборник статей Издательство ЧГУ, г. Чебоксары, 2001г. |
| 10 | Сидоров П.А. «Экономическая карта промышленности Чувашской АССР»- Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1973г |
| 11 | Нестеров В.А. «Над картой Чувашии. Историко-топонимические заметки» - Чебоксары: Чувашское книжное издательство,1980г. |
| 12 | Нестеров В.А. «Населенные пункты Чувашской АССР. 1917 – 1981 годы», Справочник об административно-территориальном делении. Чувашское кн. изд., Чебоксары, 1981г. |
| 13 | Дмитриева Э.Я., Кудров В.Ф. «География Чувашской АССР» - Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1985г. |
| 14 | Агроклиматические ресурсы Чувашской АССР Гидрометеоиздат, Л., 1974г. |
| 15 | Докучаев В.В. «Орогидрография Нижегородской губернии»: Естественно-историческая часть. 1886г. |
| 16 | Каховский В.Ф. «Родной край» Чувашское книжное издательство, г. Чебоксары,1977г. |
| 17 | Арчиков Е.И. «География Чувашской Республики» Учебное пособие, г. Чебоксары,1995г. |
| 18 | Арчиков Е.И., Трифонова З.А. «География Чувашской Республики» Учебное пособие, г. Чебоксары, 2002г. |
| 19 | «Населенные пункты Чувашской АССР» Словарь-справочник, г. Чебоксары, 1974. |
| 20 | Патмар Э.И. «Добро пожаловать в деревню. Красноармейский район», г. Канаш, 1995г. |
| 21 | Трак Е.Н. «с. Красноармейское», 2000г. |
| 22 | Ю.Р.Архипов, А.Г.Корнилов, М.С.Рахимов «Географо-экономическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйств Чувашской Республики» г.Чебоксары, 2003г. |
| 23 | «Почвы Чувашской АССР» Том 1, История развития почв республики и воздействия на них человека., С.И.Андреев, Чувашское книжное издательство, Чебоксары, 1971г. |

- «Леса Чувашии и ведение хозяйства в них » А.В.Фадеев, Р.Н.Золотов, Чебоксары,

Чувашское  книжное издательство, 1985г.

- «Микроэлементы в почвах Чувашской АССР и региональное  использование

микроудобрений»  Даутов Р.К. и др.,   1979г.

- Трифонова З.А., Пякшина Г.П. «География Чувашской Республики» :

Методическое  пособие.- Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2003г.

27           Айдак А.П. «Береги природу,  украшай  землю», - Чебоксары: Чувашское

кн. изд-во, 1975г.

- О.Е.Гаврилов «Экономико-географический анализ природных  ресурсов

Чувашской  Республики».-  Чебоксары, Изд-во  ЧГУ, 2005г.

- «Характеристика  очистных  сооружений  Чувашской Республики».- Чебоксары:

Госкомитет Чувашской Республики по охране окружающей среды, 1999г.

30           В.Д.Дмитриев «Дубравы Чувашии»: Экологический вестник  Чувашской

Республики  Вып.29,  2002г.

31           Борук А.Я. «Бонитировка и экономическая оценка земель. М.: изд-во « Колос»,

1972г.

32           Звонков Т.В., Исаченко А.Г., Минц А.А., Преображенский В.С. «Теоретические

основы и  методы оценочного картографирования природных условий

и ресурсов». – В кн.: Оценочное картографирование природы, населения. М.,

1971г.

33           С,Н,Михайлова «Человеческие  ресурсы  в системе  социально-экономических

отношений»- Чебоксары: изд. ЧГУ, 2006г.

- «Леса и лесное хозяйство Чувашской Республики с XIX века по 2002 год»- научно-

вспомогательный библиографический указатель, Чебоксары: изд-во ЧГУ, 2005г.

- «Чувашская Республика. Органы государственной  власти и местного

самоуправления. Административно-территориальное деление. Инфраструктура.

Справочное издание.»- Чебоксары: Чувашское кн.изд-во, 2000г .

- В.Н.Ожерельев, М.В.Ожерельева «Как выбрать специализацию фермерского

хозяйства. Агроклиматические и экономические аспекты выбора в нечерноземной

зоне РОССИИ»- Москва: изд-во «Колос», 2006г.

37           В.А.Андреев «Чувашская республика за десять лет ( 1994-2003)»-Чебоксары:

изд.ЧГУ, 2004г.

38           В.В.Пчелкина, С.Н.Михайлова «Социальная  инфраструктура села  в концепции

обновления  человеческих  ресурсов»-Чебоксары: изд.ЧГУ, 2005г.

- «Социально-экономическое  развитие  промышленных  отраслей  региона.

Материалы Всероссийской  научно-практической  конференции» -Чебоксары: изд. ЧГУ, 2005г.

- Волжская  земля: история, экономика, культура. Сборник  научных  статей» -

Чебоксары: изд.ЧГУ,  Москва: изд. «Вуз и школа», 2005г.

- XXI век: образование, наука и экономика  Чувашской  Республики. Сборник

научных  трудов» - Чебоксары: изд.ЧГУ, 2004г.

- Л.И.Вавилова «Пищевая и перерабатывающая промышленность Чувашии – ХХ

век»- Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 2004г.

43           «Чувашская энциклопедия» -Чебоксары: Чув.кн.изд-во, 2006г.

44           ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» №112-ФЗ от 7.07.2003г.

45           ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» №74-ФЗ от 7.07.2003г.

46           Щелоков В.В. «Новые правила приватизации земельных участков и строений.

Справочник землепользователя. 2-е издание»-СПб.:БХВ-Петербург,2006г.

47           «Руководство  по комплексной  оценке и  функциональному  зонированию

территорий  в районной  планировке» ЦНИИП градостроительства. – Изд.2.-

Москва: Стройиздат, 1982г. А.Краснов, В.Ф.Каховский «Средневековые

Чебоксары» (Материалы Чебоксарской  экспедиции 1969-1973гг.) - Москва: изд.

«Наука», 1978г.

- П.Иванов «Этническая география чувашского народа .Историческая  динамика

численности  и  региональные  особенности  расселения» - Чебоксары:

Чув.кн.изд-во, 2005г.

- Н.В.Харченко «Индивидуальные  солнечные  установки»- Москва:

Энергоатомиздат, 1991г.

- Н.Ф.Реймерс «Природопользование: словарь-справочник »-Москва: Изд-во

«Мысль»,1990г.

- З.Н.Ярыгин, К.К.Хачатрянц «Социальные основы архитектурного

проектирования» -  Москва: Стройиздат, 1990г.

- В.А.Варежкин, В.С.Гребенкин и др. «Экономика архитектурного

проектирования  и  строительства» - Москва: Стройиздат, 1990г.

- В.В.Владимиров, Н.И.Наймарк,  Г.В.Субботин  и  др. «Районная  планировка » -

Москва: Стройиздат. 1986г.

- М.А.Суслин «Землеустройство». – (Учебник  для  вузов. Специальная  литература).

– С.Пб.: Издательство « Лань», 2005г.

- Л.Н.Авдотьин, И.Г.Лежава, И.М.Смоляр «Градостроительное  проектирование». –

Москва: Стройиздат, 1989г.

- Л.П.Хохлова «Проектирование  гражданских  зданий  для  села». – Москва:

Агропромиздат, 1988г.

- В.С.Моисеев, Л.Н.Яновский «Строительство  и  реконструкция  лесопарковых  зон:

На  примере  Ленинграда». – Ленинград: Стройиздат. Лен. отд., 1990г.

- Е.В.Вавилова «Экономическая  и  социальная  география  мира: Учебное

пособие». – Москва: УИЦ «Гардарики», 2003г.

- « Руководство  по  проектированию  береговых  укреплений  на  внутренних

водоемах».- Министерство жил.-коммун.  хоз-ва  РСФСР. Гипрокоммунстрой. –

Москва: Стройиздат, 1984г.

- Красноармейский район (с.Красноармейское, 1996г.)

- «Красноармейский район. Люди и судьбы»- г.Чебоксары, 2005г.

- В.М.Шишкин «Порецкий край в ХХ веке. Топонимический словарь».-

Чебоксары: Институт туризма и сервиса, серия «Память Чувашии», 2002г.

- «Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК»:Материалы

Всероссийской научно-практической конференции». – Чебоксары:

Изд-во ЧГУ, 2007г.

- В.А.Архипова, А.Е.Яковлев, Т.В.Иванова  «Экономика сельского хозяйства:

Учебное  пособие». – Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2006г.

- Т.Ф.Тимофеев «Правовое  регулирование  демографических  процессов

Российской  Федерации (на  примере  Чувашской  Республики). Чебоксары: Изд-во

ЧГУ, 2006г.

- Г.С.Васильева-Лосева, А.С.Лосев «Край  ромашковый Кумашка».-Чебоксары,

2001г.

- «Село – объект национального проекта. Прошлое, настоящее и будущее

российского села»:Материалы межрегиональной научно-практической

конференции.Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2007г.

- «Реализация приоритетного национального проекта «Развитие  АПК»: теория и

практика»: Материалы Всероссийской научно-практической конференции.

Чебоксары:  Изд-во ЧГУ, 2007г.

- В.П.Иванов, В.В.Николаев, В.Д.Дмитриев «Чуваши» этническая история и

традиционная культура» М.: Издательство ДИК, 2000г.

- В.А.Родионов, В.Л.Сусликов, Н.А.Матвеева «Здоровье детей на территориях

эколого-биогеохимического риска».- Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2003г.

.

