_________________________________________________

(наименование учреждения)

| СОГЛАСОВАНО ___________________________ (наименование должности руководителя профсоюзного органа, подпись, ее расшифровка, дата согласования, №__ протокола) | УТВЕРЖДАЮ: __________________________ (наименование должности работодателя, подпись, ее расшифровка, дата утверждения) |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности и действиях
в случае возникновении пожара в зданиях и помещениях

№___

Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в зданиях и помещениях, является обязательной для выполнения всеми находящимися в них лицами. Руководители несут персональную ответственность за противопожарное состояние и соблюдение требований настоящей инструкции во вверенных зданиях, помещениях и обязаны организовать ее изучение со всеми подчиненными. Лица, ответственные за пожарную безопасность зданий и помещений, обязаны установить порядок ежедневного их осмотра по окончании рабочего дня с отметкой в специальном журнале. В случае выявления при этом нарушений настоящей инструкции, должны быть приняты немедленные меры к их устранению.
     При возникновении пожара действия руководителей и сотрудников в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей и материальных ценностей. В целях предупреждения пожара в зданиях и помещениях

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Допускать к работе сотрудников не прошедших первичного противопожарного инструктажа.

2. Пользоваться электронагревательными приборами для отопления помещений, приготовления пищи и других бытовых целей вне специально отведенных для этих нужд помещений, согласованных с ответственными за электрообеспечение.

3. Оставлять без присмотра и по окончании рабочего дня находящиеся под напряжением телевизоры, радиоприемники, приборы освещения, другие злектротехнические устройства.

4. Курить и пользоваться открытым огнем в служебных кабинетах, архивах, подвалах, на чердаках и территории, а также в помещениях, в которых хранятся или применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, вещества и материалы, бросать на пол, в корзины для мусора спички, окурки. Курение разрешается только в специально оборудованных местах, обеспеченных урнами с водой.

5. Производить электрогазосварочные и другие огневые работы без предварительной очистки от сгораемых .материалов мест их проведения, а при необходимости и смежных помещений. После завершения сварочных (огневых) работ, необходимо тщательно осмотреть сгораемые и теплопроводящие конструкции и предметы, прилегающие к месту их проведения.

6. Производить отогрев труб отопления, водоснабжения и канализации паяльными лампами или с применением открытого огня. Отогрев их должен производиться паром, горячей водой, песком или другими пожаробезопасными способами.

7. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества, баллоны с газами в подвалах, чердаках, коридорах, лестничных клетках. Двери чердаков и подвалов должны быть закрыты на замки.

8. Производить сушку одежды и различных материалов на приборах центрального отопления.

9. Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией, электроизделиями и штепсельными соединениями кустарного изготовления и имеющими механические повреждения, применять для защиты электросетей вместо автоматических и калиброванных плавких вставок защиту кустарного изготовления (скрутки проволоки» «жучки» и т.п.); завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры, на электрических проводах, обертывать электролампочки бумагой и материей, устраивать электросети-времянки, устанавливать дополнительные силовые электропотребители.

10. Осуществлять совместное хранение веществ и материалов с неоднородными химическими свойствами и способными при контакте воспламеняться или образовывать взрывоопасные концентрации.

11. Устраивать кладовые в лестничных клетках и коридорах, а также хранить под маршами на площадках лестниц какие-либо предметы и материалы.

12. Загромождать мебелью, материалами, оборудованием пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, вестибюли и т.п.), проходы в складах» архивах, а также подступы к первичным средствам пожаротушения и электрораспределительным устройствам.

13. Снимать доводчики с дверей лестничных клеток, а также разбирать противопожарные и противодымовые перегородки.

14. Использовать технические помещения, электрощитовые не по прямому назначению, а также хранить в них горючие материалы.

15. Возводить па территориях различного рода пристройки, а также производить перепланировку и перепрофилирование помещений без согласования с органами госпожнадзора.

16. Облицовывать стены и потолки на путях эвакуации горючими материалами.

17. Устанавливать в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, в проездах и в непосредственной близости от пожарных гидрантов автотранспорт, а также складировать сгораемые материалы и оборудование.

18. Оставлять в помещениях и на территории мусор и отходы. Запас материалов (древесины, бумаги и т.п.) в подсобных помещениях и мастерских не должен превышать количества, необходимого для сменной потребности.

19. Использовать первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны) не по назначению, а также отключать системы оповещения о пожаре и автоматические средства обнаружения и тушения пожара. Здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.

20. При обнаружении пожара или его признаков (задымления, запаха дыма и т.п.) каждый сотрудник ОБЯЗАН:

немедленно сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону «01» с указанием точного адреса места пожара и наличия угрозы людям, одновременно голосом оповестить о случившемся сотрудников, находящихся в здании, помещении, на этаже;

принять меры по вызову к месту пожара руководителя или должностного лица, его заменяющего;

приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны) и организовать эвакуацию людей и материальных ценностей.

21. Руководитель или другое должностное лицо, прибыв к месту пожара, обязан:

проверить, вызвана ли пожарная охрана;

организовать эвакуацию людей и материальных ценностей, используя для этих целей все имеющиеся силы и средства;

выделить для встречи пожарных подразделений лицо, знающее планировку помещений, расположение подъездных путей и водоисточников;

возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений;

прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара; 
         проверить включение в работу систем автоматической защиты и дымоудаления. если таковые имеются;

при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь и другие аварийные службы города, организовать отключение электроэнергии, аппаратов, агрегатов, систем вентиляции и осуществление других мероприятий, предотвращающих распространение горения; доложить о случившемся руководству.

22. По прибытии подразделений пожарной охраны лицо, принявшее первоочередные меры по тушению пожара, обязано сообщить оперативному начальнику пожарной охраны имеющиеся сведения о наличии в здании людей, занятых ликвидацией пожара.

Разработчик: «___» ___________ 200__ г. ______________      ____________________

(подпись)                            (Ф.И.О.)

Согласовано: «___» ___________ 200__ г. ______________      ____________________

(подпись)                            (Ф.И.О.)

«___»___________ 200__ г. ______________      ____________________

(подпись)                            (Ф.И.О.)