24.01.2013

6

24.01.2013

6

Об утверждении нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ в дерново-подзолистых, светло-серых лесных, серых лесных, темно-серых лесных и аллювиальных дерновых почвах для земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и особо охраняемых территорий и объектов на территории Чувашской Республики

В соответствии сo статьей 6 Федерального закона «Об охране окружающей среды» Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ в дерново-подзолистых, светло-серых лесных, серых лесных, темно-серых лесных и аллювиальных дерновых почвах для земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и особо охраняемых территорий и объектов на территории Чувашской Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Кабинета Министров

Чувашской Республики 					       М.Ноздряков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 24.01.2013   № 6

- Н О Р М А Т И В Ы

- допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации после проведения рекультивационных 
и иных восстановительных работ в дерново-подзолистых, светло-серых лесных, серых лесных, темно-серых лесных 
и аллювиальных дерновых почвах для земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и особо охраняемых 
территорий и объектов на территории Чувашской Республики

| Почвы |  |  |  | Почвенные горизонты (индекс) | Нормативное значение, г/кг | Требования по приемке рекультивированного участка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| надтиповая группа | гранулометрический состав | коды надтиповых групп | типы, подтипы |  |  | допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка) | дополнительные требования (при необходимости) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения Подзона южнотаежных и лесостепных почв |  |  |  |  |  |  |  |
| Органо-минеральные | любой | 211, 222, 233 | дерново-подзолистые, светло-серые лесные | Aпах4 Al5 | 2,0 | 10 | общее содержание солей (плотный остаток водной вытяжки) не выше 0,15% |
| Органо-минеральные | любой | 21, 22, 23 | серые лесные | Aпах Al | 2,5 | 10 | общее содержание солей (плотный остаток водной вытяжки) не выше 0,15% |
| Органо-минеральные | любой | 21, 22, 23 | темно-серые лесные, аллювиальные дерновые | Aпах Al | 3,0 | 10 | общее содержание солей (плотный остаток водной вытяжки) не выше 0,15% |
| Земли лесного фонда Подзона южнотаежных и лесостепных почв |  |  |  |  |  |  |  |
| Органо-минеральные | любой | 21, 22, 23 | дерново-подзолистые, светло-серые лесные, серые лесные, темно-серые лесные | Al | 5,0 | 10 | общее содержание солей (плотный остаток водной вытяжки) не выше 0,15% |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов Подзона южнотаежных и лесостепных почв |  |  |  |  |  |  |  |
| Органо-минеральные | любой | 21, 22, 23 | дерново-подзолистые, светло-серые лесные, серые лесные, темно-серые лесные, аллювиальные дерновые | Al | 2,0 | - | общее содержание солей (плотный остаток водной вытяжки) не выше 0,15% |

- Примечания: 1: 1 – песок и супесь; 2 – легкий и средний суглинок; 3 – тяжелый суглинок и глина; 4 – пахотный горизонт; 5 – гумусовый, дерновый слой.

2. Нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации после проведения рекультивационных 
и иных восстановительных работ принимаются равными содержанию нефтепродуктов, определенному в соответствии с РД 52.18.575-96 «Определение валового содержания нефтепродуктов в пробах почвы методом инфракрасной спектрометрии. Методика выполнения измерений», ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 «Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органо-минеральных почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии» и ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения», при величине плотного остатка водной вытяжки, определенного в соответствии с ГОСТ 26423-85 «Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки».

Пробы почв отбираются в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа», ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб».

- _____________